# РАЗДЕЛ V. Проект договора

ДОГОВОР № _________

г. ___________					                      «____» ___________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Долгоаршинных Марата Гайнулловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили договор от ____ _________________20__г. №________________ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

# Определения

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт рабочей комиссии» - Акт приёмки законченного капитальным строительством Объекта (Этапа строительства) рабочей комиссией (оформленный по форме из приложения МР-3п).

«Акт приёмки Объекта (Этапа строительства)» - Акт приёмки законченного капитальным строительством Объекта (Этапа строительства) приёмочной комиссией (оформленный по форме КС-14).

«Вспомогательное оборудование» - оптические станционные кроссы, ОРШ, ОРК, поставляемые Подрядчиком или Заказчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной документацией, которое необходимо для выполнения СМР и ввода Объекта (Этапа строительства) в эксплуатацию.

«Домохозяйство» – квартира в жилом доме, либо частный дом, либо секция в сблокированных домах (дуплексах, таунхаусах и пр.).

«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения СМР и неучтённые в исходных данных, Проектной документации, Работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.

«Заказчик» - ПАО «Башинформсвязь», выполняющий функции по техническому надзору за строительством, приёмке Объекта в эксплуатацию, а также приём и обработку первичных документов и осуществляющий расчёты за выполненные работы.

«Заказ» - задание на выполнение Работ, согласованное Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Форма Заказа - Приложение № 2 к настоящему Договору.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта (Этапа строительства), оформленная в строгом соответствии с «Методическими рекомендациями для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь» (МР-3п) и РД 45.156-2000, в том числе:

- Письменное согласование Застройщика или УК, или ТСЖ или собрания собственников помещений МКД на проведение работ в жилом доме и придомовой территории;

- Письменное подтверждение об отсутствии претензий от собственников территории или здания (помещения) или обслуживающей организации (УК) на качество выполненных «Подрядчиком» работ по размещению ЛКС и оборудования ПАО "Башинформсвязь;

- Адресная программа построенной сети – таблица соответствия установленных дроп-муфт и подключаемых к ним домохозяйств и организаций (для объектов P2P, FTTH);

- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Исходные данные» - материалы, предоставляемые Заказчиком Подрядчику, необходимые для выполнения всего объёма Работ по настоящему Договору, передаются в составе Заказа.

«КИД» - комплект исполнительной документации (полный).

«Кластер» - элемент облака, состоящий из группы зданий/сооружений/домовладений, охватываемых одним связанным набором линейно-кабельных сооружений с корнем на опорном узле. В состав кластера входят магистральная и распределительная волоконно-оптическая сеть, представляющая собой совокупность волоконно-оптических кабелей, организованных в топологии организованных в топологии «дерево» и ДРС сетей ШПД, КТВ во всех зданиях кластера, «звезда», «шлейф» и ДРС сетей PON во всех зданиях кластера и/или распределительной сети в населённом пункте. Количество зданий/сооружений/домовладений, входящих в кластер, определяется числом волокон корневого кабеля ВОЛС, идущего от опорного узла.

«КС-11» - Акт приёмки законченного строительством объекта рабочей комиссией. Оформляется в отдельных случаях по инициативе Заказчика на сдаваемый целиком Объект строительства. Не оформляется в случаях разделённой (поэтапной приёмки).

«КС-14» - Акт приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (см. «Акт приёмки Объекта (Этапа строительства)»).

«Куратор Заказчика» - уполномоченный Заказчиком представитель, который осуществляет контроль и технический надзор за выполнением СМР на местах, сроков и качества их выполнения. Согласовывает и подписывает предварительную рабочую документацию, акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ, акты рабочей комиссии, акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и Проектной документации, проверку и приёмку исполнительной документации и т.д. Имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, волоконно-оптический кабель, медный кабель, муфты, линейно-кабельные изделия, патч-панели в ШАН, ЯР, АК, оптические патч-корды, кабель-рост, ОРШ, ОРК, оптические муфты, сплиттерные муфты, дроп муфты, линейно-кабельные изделия, конструкции опоры, приставки, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР и ввода Объекта (Этапа строительства) в эксплуатацию. Материалы предоставляются Подрядчиком или Заказчиком, на условиях, определённых в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.). Материалы должны быть письменно согласованы с Заказчиком до начала СМР по Объектам.

Материально-технические ресурсы (МТР) - определённые финансовые, трудовые и/или материальные ресурсы, необходимые для надлежащего исполнения Договора.

Многопарный передаточный кабель (МПК) – кабель "витая пара" типа КСВППэ (КСВПВ)-5е с медными жилами, ёмкостью 10х2 ,25х2, 50х2,100х2

МР-3п - «Методические рекомендации для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь».

Нормативно – правовые акты – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по проектированию, а также работ при выполнении работ по строительству, реконструкции,  включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации и Республике Башкортостан в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.

«Оборудование» - коммутаторы концентрации/агрегации, коммутаторы доступа (sfp одноволоконные), шкафы узла доступа в сборе FTTb (ВРУ, контроллер, ИБП, электросчётчик, оптический кросс, патч-панели), ТШ, OLT, предусмотренные Проектной документацией, которое необходимо для создания и ввода Объекта (Этапа строительства) в эксплуатацию. Оборудование предоставляется Заказчиком на условиях, определённых в настоящем Договоре.

«Объект» - сети абонентского доступа с использованием технологии FTTB, КТВ, волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и сети PON в Республике Башкортостан в рамках реализации строительства технической инфраструктуры для оказания комплекса услуг, которое осуществляется по Заказам на условиях настоящего Договора.

Проект производства работ (ППР) - документ, регламентирующий организацию производства строительных работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

«Площадка строительства (Адресная программа)» - территория, на которой выполняются Работы. Территорией выполнения работ, в рамках настоящего договора, является вся территория Республики Башкортостан (РБ).

«Приёмка законченных строительством линейных сооружений» - подразделяется на:

а) приёмку линейных сооружений заказчиком или уполномоченным инвестором от исполнителя (генерального подрядчика в соответствии с договором подряда (контракта) на строительство, осуществляемую рабочими комиссиями с оформлением актов рабочей комиссии или КС-11.

б) приёмку линейных сооружений в эксплуатацию, осуществляемую приёмочной комиссией от заказчика с оформлением актов КС-14.

в) выдачу органом Роскомнадзора разрешения на эксплуатацию линейных сооружений.

«Проектная документация» - предварительная согласованная рабочая документация (схемы), согласованный рабочий проект, рабочая документация на весь объем СМР и другая документация, необходимая для выполнения СМР, разработанная Подрядчиком по настоящему Договору.

«Работы» - все строительно-монтажные работы, работы по проектированию, выполняемые при строительстве Объекта (Этапа строительства), подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с Заказом, Проектной документацией, условиями настоящего Договора.

«Работы по проектированию» - проектные и изыскательские работы, необходимые для разработки рабочей и Проектной документации, в том числе и предварительной рабочей документации (схемы) и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания (Приложение №1 к Договору).

Руководство по строительству – Нормативно-технический документ «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», Минсвязи России - АООТ «ССКТБ-ТОМАСС», - М. 1996. утверждённый Минсвязи РФ 21.12.1995 г. Содержит требования и указания по технологии и организации строительства линейных сооружений местных сетей связи, обязательные для всех организаций, осуществляющих строительство, проектирование и эксплуатацию указанных сооружений.

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки рабочими и приёмочными комиссиями при сдаче Объектов (Этапов строительства) в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ.

«Согласования» - все виды согласований, проведение которых необходимо для производства Работ, выполняемые Подрядчиком.

«СРО» - саморегулируемые организации. Некоммерческие организации, объединяющие субъекты предпринимательской деятельности, работающие в определённой отрасли производства товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности определённого вида.

«Стороны» -  Заказчик и Подрядчик.

«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по строительству, реконструкции, выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора, такие как подготовительные, строительные, монтажные и пуско-наладочные (ПНР) работы.

«Удельная стоимость за единицу объёма Работ» - стоимость строительства единицы вида работ, указанная в Приложении № 3 к Договору, включающая в себя Работы, Материалы, Вспомогательное оборудование.

«Этап строительства» - завершённая строительством часть (одна или группа линий связи) Объекта, с помощью которой возможно оказание услуг связи абонентам.

- Предмет Договора

  - В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить Работы по проектированию, изыскательские работы, Строительно-монтажные работы, включая обеспечение Работ Материалами на Объекте, расположенном на Площадке, с использованием согласованных Материалов, Вспомогательного оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документации и согласованных Сторонами Заказов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на Площадках, адреса которых передаются Заказчиком в работу Заказами по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - Подрядчик от имени Заказчика осуществляет получение всех разрешительных документов, оформление всех необходимых разрешений, согласований, ордеров, получение технических условий от сторонних организаций для выполнения Работ в объёме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объекта (Этапа строительства), в предусмотренном действующими Нормативно-правовыми актами порядке.

- Цена Договора и порядок расчётов

# 2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ по проектированию, Строительно-монтажные работы, включая обеспечение СМР Материалами и Вспомогательным оборудованием, и за период действия по всем согласованным Сторонами Заказам не превысит  __________ (____________) рублей ______ коп., включая НДС 20 % __________ (______________) рублей __ коп.

# Цена Заказа формируется на основании объёма Работ и Удельной стоимости за единицу объёма вида Работ, указанных в табл.1.1 Заказа и Приложении № 3 к Договору.

Структура удельной стоимости строительства порта сети FTTB, КТВ по объектам учёта основных средств (для использования при оформлении актов КС-2) приведена в табл.1.3 Заказа.

По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы, Материалы, Вспомогательное оборудование на всю указанную сумму.

2.1.1. Стоимость Работ включает в себя, но не ограничиваясь, следующие виды Работ/материалов, необходимые для строительства Объекта (Этапа строительства), в том числе:

- разработку Проектно-сметной документации, включая предварительную рабочую документацию, заказ и оплата топосъёмок, выполнение инженерно-топографических работ и инженерно-геологических изысканий, стоимость оформления соответствующей документации, оформление согласований и технических условий надзорных (согласующих) органов;

- стоимость комплекса работ по оформлению земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений, согласований, ордеров;

- получение и оплата технических условий от сторонних организаций;

- стоимость оформлений разрешений и согласований для проведения Работ, в т.ч. согласование с собственниками зданий и помещений на ввод и прокладку кабелей по зданию;

- стоимость кабельной продукции, материалов, линейно-кабельных изделий, Вспомогательного оборудования и их поставку;

- транспортные затраты по доставке Оборудования на Площадки строительства со склада Заказчика;

- строительно-монтажные работы по прокладке магистральных и распределительных волоконно-оптических кабелей, внутриобъектовые работы, монтаж многопарного передаточного кабеля, монтаж оптических муфт, сплиттерных муфт, ТШ, ОРШ, ОРК, монтаж Оборудования и Вспомогательного оборудования, шкафов, коробок, стояков, измерения, испытания, приспособление помещений для размещения оборудования;

- электротехнические работы по прокладке силового кабеля питания от узла доступа до ВРУ дома, установка автоматических выключателей, счётчиков электрической энергии, подключение силового кабеля во ВРУ;

- работы по восстановлению/очистке/промывке/отпариванию повреждённых (не проходимых) каналов кабельной канализации;

- освобождение трассы прокладки кабеля от снега/мусора для доступа к кабельным колодцам;

- земляные работы;

- строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи (ЛКСС);

- оплата потрав посевов сельхозугодий, рекультивации земель, убытков землепользователям;

- вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов, тротуаров, газонов;

- прокладка кабельной канализации связи;

- прокладка воздушной линии связи;

- устройство подземных и наружных вводов в здания;

- устройство переходов через дороги, тротуары, газоны, нефте- и газопроводы, реки, озера и т.п. методом прокола и горизонтально-направленного/наклонного бурения (ГНБ);

- монтаж опор воздушных столбовых линий связи;

- стоимость пуско-наладочных работ;

- стоимость оформления всех видов исполнительной документации;

- стоимость затрат на получение согласия собственников жилья и территорий на доступ, размещение сетей и Оборудования Заказчика;

- стоимость затрат на получение согласования подключения Оборудования ТШ/КУС/Узлов доступа и др. к сети электропитания 220В;

- оформление охранных зон и постановка на кадастровый учёт построенных в рамках настоящего Договора сетей и сооружений связи;

- стоимость комплекта документации для оформления прав собственности Заказчика на построенные сооружения и линии связи;

- получение технических условий от сторонних организаций;

- Прочие работы, входящие в состав удельных расценок за единицу работ из Приложения № 3 к Договору.

2.2. Затраты Подрядчика, связанные с получением Согласований, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, входят в Цену Договора и включены в Удельные стоимости (единичных расценках) отдельных видов Работ.

2.3. При выявлении необходимости увеличения объёмов Работ, корректировки Площадок, Стороны могут подписать соответствующее соглашение. Увеличение объёмов Работ не может превышать 20% (двадцати) процентов от суммы Договора без изменения цены Удельной стоимости за единицу объёма Работ.

2.4. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы, Вспомогательное оборудование, осуществляется по Удельной стоимости за единицу объёма Работ в следующем порядке:

2.4.1. Основной платёж 90 % (девяносто процентов) от стоимости сдаваемых работ по Заказу (Этапу строительства) или части работ по Заказу (Этапу строительства), в том числе НДС 20%, Заказчик оплачивает в течение 25 календарных дней с момента выставления счета на оплату. Подрядчик выставляет счёт не позднее 5 календарных дней с даты сдачи части выполненных работ по Заказу (Этапу строительства) на основании:

- передачи Подрядчиком Заказчику в полном объёме исполнительной документации на выполненные работы в электронном и бумажном варианте;

- подписанного Сторонами Акта рабочей комиссии или КС-11 и Приложений к нему на завершённый Этап строительства, подтверждающего принятие Объекта (или его части) рабочей комиссией;

- всех подписанных Сторонами актов рабочей комиссии актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним (М-29 и др.), включающим подтверждение выполнения объёмов Работ представителем Заказчика (техническим надзором), находящимся на Площадке и перечень смонтированного оборудования, установленного на Площадке, завизированный материально-ответственным лицом, ответственным за данную Площадку;

- наличия согласованной рабочей и проектной документации, сданной Заказчику;

- всех подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- устранения выявленных недостатков работ;

- сдачи комплекта проектной документации и подписания Акта приёмки Проектной документации по Заказу (Этапу строительства);

- полученного Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика;

- полученного Заказчиком счета-фактуры Подрядчика.

2.4.1.1. Сдача выполненных работ или части выполненных работ по п.

2.4.1. является необходимым условием для получения Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика.

2.4.2. Окончательный расчёт за выполненные Работы по Заказу Заказчик оплачивает 10% (десять процентов) цены Заказа, в том числе НДС 20 %, в течение 25 календарных дней на основании:

- переданных Подрядчиком Заказчику в полном объёме всех исправленных документов из состава исполнительной документации с устранёнными замечаниями и недостатками на выполненные СМР;

- полного устранения обнаруженных замечаний и недостатков выполненных работ, зафиксированных в Актах рабочей комиссии или КС-11 и приложениях к ним;

- возврата Подрядчиком неиспользованного давальческого материала, оборудования, выданного Заказчиком по установленной процедуре для выполнения работ по Заказу;

- исполнения обязательств Подрядчика по гарантийным письмам в адрес Заказчика по настоящему Договору;

- предоставления карты - плана, технического плана, уведомления от Кадастровой палаты о постановке Объекта на кадастровый учёт или внесении сведений об охранной зоне в ЕГРН и переданного Подрядчиком Заказчику комплекта документов, подтверждающих оформление охранных зон линий связи и/или постановку на кадастровый учёт в зависимости от построенного сооружения в составе Объекта строительства;

- предоставление документов, подтверждающих согласования и разрешения на строительство линейно-кабельных сооружений в данном населённом пункте/местности со стороны органов местной власти, уполномоченных организаций и структур органов местного самоуправления;

- предоставление документов, подтверждающих сдачу построенных линейно-кабельных сооружений в соответствующие органы администраций и включение построенных подземных сооружений в соответствующую общую базу сетей (по п. 4.3.12.1.);

- отсутствие неисполненных обязательств Подрядчика по гарантийным письмам;

- отсутствие прочих неисполненных обязательств Подрядчика по настоящему Договору;

- полученного Заказчиком счёта на оплату от Подрядчика;

- полученного Заказчиком счета-фактуры Подрядчика;

- выполнения всех условий из п.2.4.1. ранее.

    - В случае, если акт рабочей комиссии или КС-11 и КС-2 по Заказу (Этапу строительства) подписан с замечаниями и Объект является не принятым по решению рабочей комиссии, Заказчик имеет право не оплачивать основной платёж в размере 90% (девяносто процентов) стоимости Заказа (Этапа строительства) и оплатить его после устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанный Подрядчиком и Заказчиком акт рабочей комиссии или КС-11 без замечаний или акт рабочей комиссии, КС-11 с незначительными замечаниями, не оказывающими влияние на эксплуатацию построенного Объекта.

2.5. В случае если Работы по Объекту/там (Этапу строительства) выполнены Заказчиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц (в случаях, предусмотренных п.п. 4.2.1, 4.2.2. Договора), то Заказчик уменьшает стоимость работ для Подрядчика и оплачивает Работы по соответствующему Заказу за вычетом стоимости Работ по Объекту/там (Этапу строительства), сделанных самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

2.6. Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу.

2.7. Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения Работ /отгрузки Вспомогательного оборудования, а в случае получения сумм частичной оплаты в счёт предстоящего выполнения Работ / отгрузки Вспомогательного оборудования, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. При этом счёт-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Работ/поставляемого Оборудования, за которые осуществлён платёж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

2.8. Подрядчик не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

- Сроки выполнения обязательств

3.1. Максимальный срок выполнения обязательств по каждому Заказу (Этапу строительства) определяется в соответствии с поэтапным Графиком выполнения обязательств (Приложение №1 к Заказу), указанным в Заказе (Приложение № 2 к Договору).

3.1.1. Изменение сроков выполнения обязательств по Заказу допускается по письменному обращению Подрядчика с указанием причин и факторов, значительно усложняющих выполнение работ.

3.1.2. Письменное обращение Подрядчика рассматривается Заказчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней.

3.1.3. Сроки выполнения обязательств по Заказу не учитывают времени на проведение Подрядчиком закупочных процедур с целью обеспечения работ по заказу материалами, оборудованием, времени на формирование трудовых ресурсов и на обеспечение финансовых ресурсов на выполнение Заказа.

Закупочные процедуры Подрядчика и иные мероприятия по обеспечению работ с его стороны не являются основанием для изменения сроков выполнения работ по Заказу.

3.2. Срок окончания выполнения Работ по последнему этапу по Заказу не может превышать срок действия Договора.

3.3. Окончательный срок выполнения обязательств по настоящему Договору не позднее 30.06.2021 года или до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

3.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные в соответствующем Заказе, что приведёт к задержке выполнения Работ, доставке Оборудования на Площадки и оказанию Услуг, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств по Заказу на соответствующий период.

3.5. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

- Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Заказчика

# 4.1.1. Предоставить Подрядчику исходные данные для начала работ по созданию первоначальной (рабочей) документации (схем) и для выполнения Работ по проектированию и изысканию в целом, в составе Заказа или в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Заказа отдельно.

# 4.1.2. При отсутствии замечаний согласовать разработанную Подрядчиком предварительную рабочую, в дальнейшем согласовать и принять проектную документацию.

# 4.1.3. Произвести оплату надлежащим образом за законченный строительством Объект (Этап строительства) или его часть по Заказу. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчётные счета Заказчика.

4.1.4. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика в помещения Заказчика для выполнения Работ по письменному обращению Подрядчика.

4.1.5. В случае возникновения необходимости внесения изменений в Задание на проектирование (техническое решение по строительству объекта, указанного в Заказе), незамедлительно по факсу, письмом, посредством электронной почты, телефонной связи уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Проектных работ до согласования Сторонами изменений к Заданию на проектирование.

4.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора согласовать с Подрядчиком порядок оформления, согласования и утверждения первичных отчётных документов (акт рабочей комиссии, КС-2, КС-3). Акт КС-2 на построенные порты сети FTTB, КТВ, PON оформляется раздельно по видам объектов основных средств в соответствии со структурой табл.1.3 Заказа. Акты КС-2 на построенные линейно-кабельные сооружения связи (кабельные вводы, кабельная канализация, ГНБ, проколы, опоры) оформляются отдельно.

4.1.7. Передать в монтаж Подрядчику Оборудование поставки Заказчика. Передача Оборудования Заказчика оформляется Сторонами путём подписания двустороннего Акта приёмки-передачи Оборудования в монтаж по форме ОС-15.

4.1.8. Принять законченный строительством Объект (Этап строительства).

4.1.9. Выполнить в полном объёме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.10. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.3. Договора.

4.1.11. В срок не более 5 рабочих дней с момента согласования Подрядчиком Заказа предоставить ему форму отчёта, для её дальнейшего заполнения Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Форма отчёта предоставляется посредством электронной почты, согласно Раздела 13 настоящего Договора.

4.1.12. Предоставить Подрядчику список (матрицу) ответственных лиц (кураторов строительства), осуществляющих взаимодействие с работниками Подрядчика при строительстве объектов, выдаваемых в составе Заказов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4.1.13. Обеспечить своевременный (не позднее следующего рабочего дня с момента получения документов или уведомлений) обмен извещениями/подтверждениями с Подрядчиком в электронном виде о получении и отправке документов или уведомлений посредством электронной почты, согласно Раздела 13 настоящего Договора.

# 4.2. Права Заказчика

# 4.2.1. В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения Подрядчиком Работ по Объекту/ам (Этапу строительства) в установленный срок, Заказчик имеет право выполнить Работы самостоятельно либо силами третьих лиц.

4.2.2. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о том, что выполнение Работ по Объекту/ам (Этапу строительства) будут выполняться Заказчиком либо переданы третьему лицу.

4.2.3. Заказчик имеет право выдать в работу заказ на производство работ, стоимость которых учтена удельными расценками из Приложения № 3 к Договору без привязки к отдельному объекту в пределах всей территории Площадки строительства.

4.2.4. Заказчик имеет право, на своё усмотрение, предоставить давальческие материалы/оборудование для выполнения работ по Заказу, полностью или частично.

4.3. Обязательства Подрядчика

4.3.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором осуществить строительство Объекта (Этапа строительства) лично.

4.3.2 Произвести до начала СМР согласование применяемых материалов и оборудования с Заказчиком письменно, с указанием маркировки, номенклатурного обозначения, полного наименования и производителя с приложением копий сертификатов /протоколов соответствия.

4.3.3. Обеспечить выполнение работ по настоящему Договору исключительно с использованием согласованных материалов и оборудования. Не допускать использование разнородных/разносортных/бывших в употреблении материалов при строительстве Объекта.

4.3.3.1. Принять от Заказчика, согласно п. 4.2.4 и п. 8.2. настоящего Договора давальческие материалы/оборудование по установленной процедуре и осуществить строительство Объекта (Этапа строительства).

4.3.4. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.3.5. Обеспечить высокую культуру производства работ, соответствие построенных сетей и сооружений общей эстетике здания, соответствие внешнего вида построенных сетей/сооружений общему дизайнерскому решению помещения, в которых они расположены.

4.3.6. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.3.7. Обеспечить сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, сдачи Объекта (Этапа строительства), в соответствии с Графиком выполнения обязательств по Заказу (Приложение № 2 к Заказу Приложения № 2 к Договору).

4.3.7.1. Обеспечить наличие необходимых ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и пр.) для своевременного выполнения работ по Заказу. Время на обеспечение ресурсами не входит в сроки выполнения обязательств по настоящему Договору и не являются основанием для изменения сроков выполнения работ по Заказу.

4.3.8. Обеспечить выполнение работ на всех адресах, установленных в Заказах, на территории всей Площадки строительства.

4.3.9. Гарантировать качество выполняемых Работ, Материалов, Вспомогательного оборудования в соответствии с Проектной документацией, нормами действующего законодательства РФ и РБ, и иных Нормативно-правовых актов.

4.3.10. Подрядчик оформляет соответствующие приложения к формам КС-2 с ведомостью (перечнем) замонтированного Оборудования, установленного на Площадке, который должен быть завизирован материально - ответственным лицом, отвечающим за данную Площадку. Форма ведомости замонтированного Оборудования определяется Заказчиком.

4.3.11. Подрядчик должен приостановить Работы по соответствующему Объекту/ам (Этапу строительства) в случае получения от Заказчика уведомления в соответствии с п.4.2.2 Договора.

4.3.12. Выполнять оформление охранных зон линий связи, постановку на кадастровый учёт в соответствии с требованиями действующего законодательства и предоставлять заверенные органами местного самоуправления, согласно требованиям, карты-планы, технические планы для оформления соответствующих охранных зон линий связи, если указанные работы входят в состав работ по Заказу.

4.3.12.1. По завершении строительства подземных, воздушных линейно-кабельных сооружений произвести сдачу исполнительной съёмки построенных сооружений в соответствующие органы или структуры администраций населённых пунктов для внесения трассы Объекта в общую базу коммуникаций. Предоставить Заказчику экземпляр исполнительной съёмки и другие документы, подтверждающие факт их сдачи в указанные органы или структуры. Факт сдачи должен быть зафиксирован в данных документах.

4.3.13. Выполнить в полном объёме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре, в том числе и обязательства, взятые на себя Подрядчиком, отражённые в гарантийных письмах в адрес Заказчика в период действия настоящего Договора или в период выполнения обязательств по Договору.

4.3.14. Предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведённой в Приложении № 5 к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредоставления Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть Договор путём одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведённую в Приложении № 5 к Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

4.3.15. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведёт антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру и Подрядчик обязуется исполнять положения Приложения № 4 к настоящему Договору.

4.3.16. Обеспечить участие уполномоченных представителей Подрядчика в технических, оперативных и рабочих совещаниях, инициированных Заказчиком по вопросам выполнения работ в рамках текущего Договора.

4.3.17. Обеспечить при необходимости участие уполномоченных представителей Подрядчика (руководителей проектов, руководителей работ и т.д.) в технических, оперативных и рабочих совещаниях, инициированных Застройщиками по вопросам выполнения работ на объектах строительства, выданных в заказах со стороны Заказчика.

4.3.18. Обеспечить предоставление Отчётов по запросу Заказчика в указанные сроки, в соответствии с п. 4.1.11 Договора, на предоставленной форме, посредством электронной почты, согласно Раздела 13 настоящего Договора.

4.3.19. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента подписания Договора предоставить Заказчику список (матрицу) ответственных лиц по исполнению работ по настоящему Договору.

4.3.20. Обеспечить своевременный (не позднее следующего рабочего дня с момента получения документов или уведомлений) обмен извещениями/подтверждениями с Заказчиком в электронном виде о получении и отправке документов или уведомлений посредством электронной почты, согласно Раздела 13 настоящего Договора или иным способом, по согласованию с Заказчиком.

4.3.21. Обеспечить предоставление детального плана-графика выполнения работ по Заказу (Объекту) по требованию Заказчика в случае невыполнения сроков выполнения работ по Заказу (Объекту) или угрозы срыва сроков выполнения работ.

4.3.22 Обеспечить использование работниками своей организации и/или субподрядной организации единообразной комплектной исправной спецодежды для выполнения требований по охране труда и техники безопасности во время проведения работ и/или нахождения указанных работников на Площадке строительства и для поддержки имиджа Заказчика перед третьими лицами и организациями.

4.3.23 Обеспечить применение имиджевых материалов (плакатов, баннеров, раздаточного материала и т.п.) работниками Подрядчика по время производства работ на Площадке строительства, во время нахождения работников Подрядчика на Площадке строительства, в том числе и для проектных и изыскательских работ. Обеспечить применение наклеек Заказчика на транспорте Подрядчика в течении всего времени нахождения на Площадке строительства. Указанные имиджевые материалы предоставляются Заказчиком.

4.3.24 Обеспечить постоянное присутствие на Площадке строительства руководителя работ из числа ИТР Подрядчика, в т.ч. и для решения вопросов по взаимодействию с застройщиками, жителями, управляющими компаниями и пр.

4.3.25 Обеспечить своевременные письменные запросы в адрес Заказчика на выдачу заказов на дополнительные работы или на коррекцию существующего заказа. Указанные запросы должны быть предоставлены в период действия срока основного заказа.

5. Порядок согласования и подписания Заказа.

5.1. Заказчик направляет Подрядчику проект Заказа, составленный по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 13 настоящего Договора.

5.2. В проекте Заказа Заказчик указывает сведения, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные данные по усмотрению Заказчика.

5.3. Стоимость и объёмы работ в Заказе являются предварительными и могут быть уточнены в соответствии с результатами изысканий/проектирования и/или фактическими условиями производства работ (с учётом выявления скрытых работ и т.п.).

5.3.1. При необходимости выдачи в дальнейшем дополнительного Заказа по факту уточнения условий производства работ, результатов проектно-изыскательских работ и т.д. Подрядчик должен сделать письменный запрос Заказчику: письмо, с приложением согласованных рабочих схем и локально-сметных расчётов по данному тех. решению.

5.4. Подрядчик согласовывает условия проекта Заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа. По истечении указанного срока Подрядчик обязуется направить Заказчику либо подтверждение согласования проекта Заказа, либо уведомление о мотивированном отказе от согласования.

Данные подтверждения согласования или уведомление об отказе должны быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 13 настоящего Договора.

Мотивированный отказ предоставляется Подрядчиком незамедлительно в письменной форме.

5.4.1. На этапе согласования Заказа коррекция его параметров (стоимость, сроки и пр.) Подрядчиком, без согласования с Заказчиком, не допускается.

5.5.	По завершении срока согласования проекта Заказа, Подрядчик подписывает и скрепляет печатью 2 (два) экземпляра соответствующего Заказа и предоставляет оригиналы Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с конечной даты согласования Заказа. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего Заказа от Подрядчика Заказчик обязуется:

- подписать Заказ со своей Стороны;

- направить Подрядчику отсканированную копию подписанного Заказа по адресу электронной почты, согласно раздела 13 настоящего Договора.

5.5.1 При отправке оригиналов заказов почтовой пересылкой, курьерской службой и т.д., опись вложенных документов в корреспонденцию является обязательной.

5.5.2 При доставке оригиналов Заказов нарочным или лично, передача документов куратору Заказчика проводится по акту приёма-передачи документов.

5.6.	Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами, если иное не предусмотрено Заказом.

5.7.	Согласованные и подписанные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.8.	Если иное не предусмотрено в Заказе, условия, предусмотренные одним Заказом, не распространяются на отношения Сторон по другому Заказу.

# 6. Производство Работ по Заказу

6.1. Подрядчик производит согласование разработанной рабочей и Проектной документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами.

6.2. Заказчик назначает своих представителей (кураторов), которые от его имени осуществляют контроль и технический надзор за выполнением СМР на местах, сроками и качеством их выполнения.

Представители (кураторы) Заказчика согласовывают и подписывают предварительную рабочую документацию, акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ, акты рабочей комиссии, акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывают акты Скрытых работ, а также производят проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и Проектной документации, проверку и приёмку исполнительной документации и т.д. Уполномоченные Заказчиком представители имеют право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

6.3. После разработки предварительной рабочей документации (чертежи, схемы, адресный план, схема разварки волокон и пр.) Подрядчик согласовывает её с ответственными службами (кураторами эксплуатирующих подразделений) ПАО «Башинформсвязь», согласовывает и подписывает «В производство работ» в ОСТИ ПАО «Башинформсвязь» для начала производства СМР.

6.4. После разработки полного комплекта Проектной документации в сроки, определённые Графиком исполнения обязательств в Заказе, получения всех необходимых согласований и разрешений, предоставить Заказчику его в эл. виде на проверку.

После устранения всех замечаний и подтверждения Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней передать Заказчику полный комплект Проектной документации по акту приёмки-сдачи Проектной документации в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде на флэш-носителе в двух форматах: исходные форматы ПО, в которых оформлялись документы Проекта и в формате pdf.

6.5. Сдача Проектной документации должна быть осуществлена до сдачи объекта строительства и подписания акта рабочей комиссии.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

6.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнение Работ в случаях:

- обнаружения недостатков в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) в части проектирования и иных исходных данных, недостатков в согласованной предварительной рабочей или проектной документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

6.8. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приёмке Объекта (Этап строительства) за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

6.9. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счёт Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения СМР.

# 6.10. По окончании строительства Объекта (Этап строительства) Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее паспортизацию, по актам о приёмке выполненных работ, ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением исполнительной и проектной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.

# 6.11. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение.

# 6.12. С момента начала Работ Подрядчик обязан предоставлять отчёты в электронной форме по запросу Заказчика в указанные сроки, согласно п. 4.3.18 настоящего Договора.

# 6.13. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет получение всех разрешительных документов, необходимых для проведения Работ, в том числе согласования с собственниками жилья (ТСЖ, УК), собственниками территорий, на доступ в жилые дома на размещение оборудования, выполнения СМР, подключения к электрическим сетям 220 В, прокладку кабельных линий и строительство ЛКС; получение разрешений на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, включая получение всех требуемых согласований и оформление всех документов, в том числе ордеров на производство работ, необходимых для получения указанных разрешительных документов в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием и требованиями нормативных актов.

- Гарантии качества на выполненные Работы

7.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения СМР Материалы, а также поставленное Вспомогательное оборудование.

7.2. Гарантийный срок на законченный строительством Объект (Этап строительства) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта приёмки законченного строительством Объект (Этап строительства) Приёмочной комиссией по форме КС-14 (в случае если Акт приёмки Объекта (Этапа строительства) подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта (Этапа строительства) обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

7.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты, обнаруженные в течение гарантийной эксплуатации, за свой счёт не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

7.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения указанных в акте недостатков.

7.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект (Этап строительства) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.7. Подрядчик гарантирует выполнение СМР, в том числе обеспечение СМР Материалами и поставку Вспомогательного Оборудования в соответствии с требованиями действующих Нормативно-правовых актов, Техническим заданием, Проектной документации и условиями настоящего Договора.

7.8. Подрядчик по настоящему Договору несёт ответственность за ненадлежащее составление разработанной предварительной рабочей документации, Проектной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения СМР, а также в процессе эксплуатации Объекта (Этапа строительства), созданного на основе Проектной документации и данных изыскательских работ.

7.9. При обнаружении недостатков в разработанной предварительной рабочей документации, Проектной документации или в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счёт недостатков в результатах выполненных Проектных работ либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать возмещения всех убытков.

7.10. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Проектной документации или выполненных изыскательских работ.

7.11. Если в ходе выполнения Проектных работ по настоящему Договору будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Проектировщик передаёт (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объёме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Проектных работ. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Проектных работ, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

- Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием, Вспомогательным оборудованием

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами, определёнными Проектной документацией и согласованными с Заказчиком, а также Вспомогательным оборудованием, включая их приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

8.2. В случае необходимости передачи давальческого оборудования и материалов:

8.2.1. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Оборудованием/материалами, полностью или частично, в соответствии с  Перечнем оборудования, передаваемого в монтаж по Заказу, которое передаётся Подрядчику Заказчиком по акту о приёмке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акту приёма передачи оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется оформить представленные Заказчиком акты о приёмке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акту приёма передачи оборудования, не требующего монтажа,  а также оформить соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем смонтированного оборудования, установленного на Площадке, завизированного материально-ответственным лицом, отвечающим за данную Площадку.

8.2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство доставить Оборудование/материалы на Площадки со склада Заказчика.

8.2.3. Подрядчик несёт ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели и повреждения Оборудования, переданного ему по акту о приёмке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по акту приёма передачи оборудования, не требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приёмки Объекта (Этапа строительства).

8.2.4. Подрядчик несёт ответственность за своевременный возврат Оборудования/материалов, переданного ему по акту о приёмке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по акту приёма передачи оборудования, не требующего монтажа, в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора, отказа от строительства Объекта по различным причинам, завершения срока Действия настоящего Договора.

Переданные Заказчиком оборудование/материалы, неиспользованные при выполнении Работ, подлежат возврату Подрядчиком не позднее, чем за 14 календарных дней до истечения срока выполнения обязательств, согласно п. 3.3 настоящего Договора.

- Сдача и приёмка Работ по Заказу

9.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после завершения Проектных работ, определённых Графиком исполнения обязательств в Заказе, Подрядчик передаёт Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки Работ по проектированию в двух экземплярах с приложением 2 (двух) комплектов разработанной Проектной документации в бумажном виде и электронной версии на флэш-носителе в форматах: pdf и исходных форматах ПО, на котором оформлялись документы.

9.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приёмки Работ по проектированию с приложением необходимых документов, обязуется подписать его либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных Проектных работах и сроков их устранения.

9.3. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала планируемой приёмки выполненных работ по Заказу должен предоставить Заказчику электронную версию комплекта Исполнительной документации, оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору.

Документацию необходимо предоставить кураторам Заказчика на местах и куратору ОСТИ. Кураторы Заказчика в течении 3 (трёх) рабочих дней проверяют предоставленную Исполнительную документацию и направляют Подрядчику обнаруженные замечания и недостатки для устранения в течении 3 (трёх) рабочих дней.

Наличие исправленного комплекта исполнительной документации является необходимым условием для начала работы Рабочей комиссии по приёмке Объекта (Этапа строительства). При обнаружении недостатков и замечаний по исполнительной документации Подрядчик должен устранить их в кратчайшие сроки до начала приёмо-сдаточных работ.

9.4. За 3 (три) рабочих дня до начала приёмки Объекта (Этапа строительства) Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании строительства и о готовности к проведению приёмо-сдаточных работ.

После получения уведомления и при условии наличия комплекта исправленной и соответствующей исполнительной документации по объекту, Заказчик должен определить дату начала приёмки и в течение 3 (трёх) рабочих дней назначить Рабочую комиссию из числа представителей эксплуатирующих и структурных подразделений Заказчика для проведения приёмо-сдаточных работ с обязательным участием полномочного представителя Подрядчика.

В случае если объект построен в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документации и действующими нормативными актами, стороны по результатам работы Рабочей комиссии подписывают акт рабочей комиссии или КС-11. Наличие этого акта с положительным решением Рабочей комиссии является основанием для Заказчика для создания Приёмной комиссии и оформления Акта приёмки законченного строительством объекта Приёмочной комиссией по форме КС-14.

Промежуточные результаты работ по Договору Подрядчик сдаёт с предоставлением актов рабочей комиссии, где отражаются выполненные объёмы работ, которые являются основанием для оформления форм № КС-2 и КС-3. Оплата промежуточных результатов работ осуществляется в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

9.5. В том случае если какие-либо СМР не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно если выполненные СМР не удовлетворяют требованиям Проектной документации, Договора и/или действующих Нормативно-правовых актов и Рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта (Этапа строительства) к приёмке, то Подрядчику выдаётся экземпляр Акта рабочей комиссии или КС-11, с приложением замечаний, недостатками и сроков их устранения.

9.6. При наличии незначительных недоработок/замечаний Стороны подписывают Акт рабочей комиссии или КС-11 с формулировкой «Объект принят с замечаниями». В приложении к Акту указывается перечень недоработок и замечаний со сроком их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт рабочей комиссии /КС-11    по Объекту (Этапу строительства) без замечаний.

9.7. При сдаче Объекта (Этапа строительства) или его части Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта (Этапа строительства) или его части, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.8. Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта (Этапа строительства) в составе Рабочей комиссии, подписании Актов рабочей комиссии или КС-11, в составе приёмочной комиссии участвовать в подписании актов КС-14.

9.9. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приёмки Объекта или его части (Этап строительства) является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приёмки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счёт.

9.10. Любая повторная приёмка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

9.11. Все необходимые для работы рабочей комиссии бланки документов, в том числе акты рабочей комиссии с приложениями или КС-11, предоставляются и оформляются представителями Подрядчика.

- Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

10.2. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.

10.2.1. В случае выполнения строительно-монтажных и/или проектных работ на объекте с привлечением субподрядчика в нарушение положений п.4.2.1. настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 % от стоимости Заказа (Этапа строительства), в рамках которого выполняются работы с нарушением п. 4.2.1 настоящего договора. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения.

10.2.2. В случае невыполнения положения п.4.3.22 Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % от стоимости Заказа (Этапа строительства), в рамках которого выполняются работы с нарушением п. 4.3.22 настоящего договора. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения.

10.2.3. В случае невыполнения положения п.4.3.23 Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % от стоимости Заказа (Этапа строительства), в рамках которого выполняются работы с нарушением п. 4.3.23 настоящего договора. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения.

10.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ и/или сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, поставки Вспомогательного оборудования, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости сдаваемого Объекта (Этапа строительства) по Заказу за каждый день просрочки.

10.3.1. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Работ по Заказу, установленного графиком исполнения обязательств в соответствующем Заказе (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Работ по соответствующему Заказу.

Стороны согласовали, что положения настоящего пункта применяются в случае нарушения Подрядчиком положений раздела 3 настоящего Договора и нарушения более чем на 10 (десять) дней конечного срока выполнения Заказа, установленного в Заказе (Приложение № 2 к настоящему Договору).

10.3.2.	При задержке сроков сдачи Работ более чем на 30 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по данному Заказу и настоящему Договору, и привлечь для выполнения Работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счёт Подрядчика. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом, а также в случае не возмещения расходов Заказчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине Подрядчика.

10.3.3. В случае привлечения к работам другого исполнителя или выполнения работ собственными силами на основании п. 4.2.2. на Объекте (Этапе строительства), выданным в Заказе Подрядчику и по которому им не исполняются и/или несвоевременно исполняются обязательства (п. 4.2.1.) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере стоимости частично выполненных Подрядчиком Работ по Объекту (Этапу строительства).

10.4. В случае выполнения Работ с ненадлежащим качеством по вине Подрядчика или его подрядчиков (субподрядчиков), Подрядчик устраняет выявленные недостатки и замечания за свой счёт. Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 12 % от стоимости некачественно выполненных Работ. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения.

10.4.1. В случае, если Заказчик устранил выявленные замечания и недостатки самостоятельно, Подрядчик возмещает соответствующие расходы Заказчика по устранению замечаний и недостатков.

10.4.2. В случае выполнения Работ с нарушением требований п. 4.3.5 с Подрядчиком или его подрядчиком (субподрядчиком), Подрядчик устраняет выявленные недостатки и замечания за свой счёт. Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 25 % от стоимости некачественно выполненных Работ.

10.5.  В случае выполнения строительно-монтажных работ на объекте до согласования рабочей схемы, при отсутствии на согласованной документации штампа Заказчика «В производство работ» (п. 6.3 настоящего Договора) Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по данному объекту (этапу строительства) и настоящему Договору, и привлечь для выполнения работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счёт Подрядчика. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в этом случае в соответствии с данным пунктом.

10.5.1. В случае выполнения работ на объектах связи Заказчика, требующих согласования и наличия разрешительной документации от Заказчика (нарядов-допусков, разрешений на допуск, пропусков и пр.) без наличия указанных документов или при продолжении работ Подрядчиком после окончания срока их действия, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Выплата штрафа не отменяет необходимость в получении разрешительных документов для продолжения работ.

10.5.2. В случае выполнения строительно-монтажных работ на объекте с применением несогласованных с Заказчиком в установленном порядке технических решений, которые не соответствуют требованиям и положениям Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 30 % от стоимости Заказа по Объекту. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки и замечания за свой счёт.

10.5.2.1. В случае, если нарушение по п.10.5.2 и устранение его последствий привели к нарушению конечного срока выполнения Работ по Заказу, установленного графиком исполнения обязательств, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 % от стоимости Заказа по Объекту.

10.6. В случае выполнения строительно-монтажных работ на объекте с применением несогласованных с Заказчиком материалов и оборудования в нарушение положений п.4.3.2. и 4.3.3 настоящего Договора и отказа Подрядчика устранить выявленные нарушения, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 % от стоимости Объекта. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения.

10.7. В случае не устранения замечаний в срок более 10 (десяти) календарных дней с момента окончания указанного в акте срока устранения недостатков,  Заказчик вправе отказаться от исполнения устранения выявленных замечаний, с последующим взысканием штрафа за нарушение срока устранения недостатков в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Работ всех Заказов, выданных Подрядчику по настоящему Договору до момента выставления настоящей претензии, а также с возможностью удержания у Подрядчика стоимости понесённых Заказчиком затрат в связи с устранением недостатков посредством иной подрядной организации, которой будет передан Заказ на выполнение этих работ.

10.8. В случае предоставления Подрядчиком заведомо ложных документов, подтверждающих факт согласования на доступ к СМР, факт отсутствия претензий к выполненным работам и прочих разрешительных документов, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости Работ по соответствующему Заказу. Выплата штрафа не отменяет необходимость в получении разрешительных документов для продолжения работ.

10.8.1. В случае предоставления Подрядчиком заведомо ложных документов в составе комплекта исполнительной документации, подтверждающих выходной контроль построенных линий связи и сооружений, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % от стоимости сдаваемых объектов по Заказу (Этапу строительства). Выплата штрафа не отменяет необходимость в предоставлении действительных документов выходного контроля.

10.8.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п.8.1 о наличии необходимого измерительного и контрольного оборудования на Площадке, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. Выплата штрафа не отменяет необходимость в устранении данного нарушения.

10.8.3. В случае предоставления Подрядчиком заведомо ложных документов в составе комплекта исполнительной документации, не соответствующих фактически выполненным работам (объёмам, материалам, местам размещения ЛКСС и т.д.)  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 25 % от стоимости сдаваемых объектов по Заказу (Этапу строительства). Выплата штрафа не отменяет необходимость в предоставлении соответствующих исполнительных документов.

10.8.4. В случае использования Подрядчиком заведомо ложных документов от имени Заказчика, а также документов, в которых прямо или косвенно упоминается организация Заказчика и/или его должностные лица, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

10.9. В случае немотивированного отказа Подрядчика или отсутствия своевременного мотивированного отказа от согласования проекта Заказа Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по данному объекту (этапу строительства) и настоящему Договору, привлечь для выполнения работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счёт Подрядчика и вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 25% от суммы данного несогласованного Заказа.

10.9.1. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа по причине малой доходности не может считаться мотивированным.

10.9.2. За нарушение Подрядчиком сроков согласования проекта Заказа (п.5.4), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2,5% от стоимости Объекта (Этапа строительства) по предлагаемому Заказу за каждый день просрочки.

За нарушение сроков предоставления оригиналов подписанных Заказов и условия их предоставления (п 5.5, 5.5.1, 5.5.2) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1,5 % от стоимости Объекта (Этапа строительства) по предлагаемому заказу за каждый день просрочки.

10.9.3. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа по причине невозможности (либо затруднения) выполнения работ на Площадках строительства по территориальному признаку не может считаться мотивированным.

10.9.4. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа по причине невозможности (либо затруднения) выполнения работ на Площадках строительства со ссылкой на сезонный характер работ, не подтверждённый документально (нормативно-технической документацией по строительству сооружений связи и иными документами), не может считаться мотивированным.

10.9.5. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа со ссылкой на отсутствие/нехватку материальных, технических, финансовых и трудовых ресурсов не может считаться мотивированным.

10.10. В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком и его подрядчиками (субподрядчиками) действующего законодательства РФ и РБ (в том числе в области строительства, земельных правоотношений, экологии, жилищного законодательства) и условий согласований и/или условий разрешительных документов, последний гарантирует возмещение в полном объёме убытков, понесённых Заказчиком и уплачивает Заказчику штраф в трёхкратном размере от суммы предъявленного Заказчику административного штрафа или штрафной санкции от сторонней организации.

10.11. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причинённых им убытков, под которыми подразумеваются расходы, которые Заказчик произвёл или должен будет произвести для восстановления нарушенных прав, включая, помимо реального ущерба, неполученные доходы, вызванные потерями от непредоставления различных услуг связи, услуг аренды каналов связи и оптических волокон в кабелях ВОЛС, возможностью использования, перебоями в осуществлении деятельности, потери доходов, прибыли или предполагаемой прибыли, которые Заказчик получил бы при обычных условиях, если бы его права и интересы не были нарушены, прямо или косвенно, независимо от того, можно ли было предвидеть возникновение таких убытков на момент заключения настоящего Договора. При этом при определении суммы убытков принимаются во внимание цены и тарифы, существующие в местах работы Заказчика в день предъявления Заказчиком претензии к Подрядчику.

10.12. За несвоевременное (в срок более 3-х суток с момента завершения работ) освобождение площадок строительства (различных помещений в МКД, лестничных пролётов, лестничных площадок, подвалов, технических этажей, крыш и кровель зданий и сооружений, площадок на придомовой территории, дворовых проездов, тротуаров, проезжей части дорог и тротуаров в населённых пунктах, подъездных путей к домовладениям и частным территориям и пр.) от принадлежащих Подрядчику и его субподрядчикам строительных механизмов и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, строительных материалов и другого имущества, а также строительного мусора, продуктов жизнедеятельности и остатков кабеля после прокладки и  монтажа Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

10.12.1 За несвоевременное (в срок более 10 дней с момента завершения работ) восстановление благоустройства, дорожных и тротуарных покрытий, отделки и целостности поверхностей зданий и сооружений, на месте производства работ (плановых или аварийно-восстановительных) Подрядчика или привлечённого им субподрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, при наличии обоснованной жалобы жителей дома, в т.ч. и близлежащих домов, собственников зданий и территорий сумма штрафа составляет 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

10.13. Подрядчик несёт ответственность за допущенные им и/или привлечённым им Субподрядчиком при выполнении Работ нарушения законодательства РФ в области охраны труда, противопожарной безопасности и электробезопасности, включая оплату неустойки, возмещении убытков Заказчика, а также возмещение причинённого в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде и третьим лицам. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком и/или третьими лицами за причинённый им ущерб. Возмещение ущерба Подрядчик производит самостоятельно и за свой счёт.

10.14. При наличии доказанной вины Подрядчика и/или привлечённого им Субподрядчика за аварии и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причинённые убытки затраты и расходы, связанные с данным фактом аварии и/или несчастного случая, в полном размере.

10.15.  Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика и/или привлечённого им Субподрядчика, произошедшего не по вине Заказчика, а также в случае нарушении ими требований правил охраны труда, электробезопасности и промышленной безопасности.

10.15.1. Подрядчик самостоятельно несёт полную ответственность за все травмы, увечья, в том числе и приведшие к летальному исходу, любого работника Подрядчика или третьих лиц на Площадке строительства.

10.16. Подрядчик самостоятельно несёт полную ответственность за все травмы, увечья, в том числе и приведшие к летальному исходу, любого работника Заказчика, происшедшие на объекте производства Работ (площадке строительства) по вине Подрядчика.

10.17. Подрядчик несёт полную ответственность за риск случайного повреждения результатов Работ, составляющих предмет Договора, до подписания Сторонами акта рабочей комиссии или КС-11 по сдаваемому объекту или его части, с положительным решением о принятии объекта или его части.

10.18. В случае повреждения подземных и наземных коммуникаций различного назначения, сетей связи Заказчика и сторонних операторов, сетей эл. питания и других коммуникаций внутри зданий, сооружений и жилых домов и вне их, как и самих элементов зданий и сооружений, Подрядчик возмещает затраты Заказчика на восстановление повреждённых объектов и обязан уплатить Заказчику штраф в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей за каждый случай повреждения каждого элемента коммуникации или здания, сооружения отдельно. Факт восстановления повреждённых коммуникаций силами Подрядчика или третьими лицами не отменяет требования уплаты штрафа Заказчику.

10.19. В случае ,если в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик, в соответствии с нормами действующего законодательства  будет обязан прекратить строительство Объекта по Заказу, перенести (снести) Объект в целом или частично, или не сможет эксплуатировать Объект или части Объектов по назначению, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и выплачивает штраф в размере 70% от общей стоимости Работ, порученных Подрядчику по данному Заказу и настоящему Договору.

10.20. В случае систематического нарушения Подрядчиком положений пункта 4.3.16 (более 2-х раз по совокупности) без уважительных причин, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2500 рублей за каждый последующий случай нарушения.

10.21 В случае систематического нарушения Подрядчиком положений пункта 9.3 о сроках предоставления исполнительной документации по сдаваемому объекту (более 2-х раз по совокупности) Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости сдаваемых работ за каждый последующий случай нарушения.

10.22. Подрядчик несёт полную ответственность за несвоевременный возврат оборудования и материалов, переданных в работу Заказчиком согласно п. 8.2. В случае нарушений п.8.2.4 настоящего Договора на срок более 14 календарных дней, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость невозвращённых материалов /оборудования по ценам на момент закупки и выплачивает неустойку в размере 50 % от общей стоимости невозвращённого оборудования и материалов по ценам на момент закупки.

10.23. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки.

10.24. Выплата неустойки и штрафов по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка и/или штраф не начисляется и не уплачивается.

10.25. Стороны уплачивают неустойку и/или штрафы, предусмотренные Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки/штрафа не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

10.26. Заказчик вправе без предъявления требований и претензий, предусмотренных Договором, в одностороннем порядке произвести зачёт суммы причинённых Подрядчиком и/или его Субподрядчиком убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, суммы неустойки и/или штрафа, начисленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора за нарушение Подрядчиком договорных обязательств, в счёт суммы оплаты за выполненные Подрядчиком работы (в том числе и за  работы, по которым предъявляется неустойка и/или штраф), уведомив при этом подрядчика.

10.27. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени, неустойки и убытки, предусмотренные условиями настоящего Договора. Учёт указанных сумм производится Сторонами с момента полного или частичного письменного признания претензии или с момента вступления в силу судебного решения.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Стороны договорились, что действия физических лиц, проживающих на территории Площадки строительства, Акты / Приказы / Распоряжения /Положения и другие документы органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

  - По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

  - В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

- Обеспечение конфиденциальности

  - Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

  - Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.

  - Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трёх) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

  - Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать её, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно её информации того же уровня важности.

  - Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

- информация во время её раскрытия является публично известной;

- информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

- информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

-информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

- профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-  информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

- информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила Передающую Сторону о необходимости такого раскрытия информации.

12.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.

- Уведомления

  - Уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приёма-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приёма-передачи документов.

Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе 19 настоящего Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

Стороны обязуются в целях исполнения настоящего пункта Договора назначить представителей, ответственных за приём и передачу уведомлений, и наделить их соответствующими полномочиями посредством выдачи доверенности.

  - Стороны договорились, что вся рабочая переписка, извещения, уведомления за исключением уведомлений и претензионной переписки по п.10.1-10.27, письменного отказа по согласованию Заказа по п.5.4 может проводиться посредством эл. почты и обязуются назначить представителей, ответственных за приём и передачу эл. сообщений, и предоставить соответствующие реквизиты для ведения данного вида переписки.

Для Заказчика:

Организация: ПАО «Башинформсвязь»

Ф.И.О.:  _________________________

Адрес: __________________________

Телефон: ________________________

e-mail: __________________________

Для Подрядчика:

Организация:______________________________

Ф.И.О.: ____________________________

Адрес: _____________________________

Телефон:___________________________

e-mail: _____________________________

  - Любая из Сторон может указать путём направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

  - Стороны договорились, что в рамках исполнения Договора, в случае внедрения со стороны Заказчика системы электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота - ООО «Компания Тензор» или иного оператора, Стороны могут обмениваться следующими первичными документами (счёт-фактура, акт сдачи–приёмки работ, товарная накладная) с использованием указанной системы.

В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами Поставщик/Исполнитель/Подрядчик присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещённом по адресу: https://www.bashtel.ru/dokumenty/

- Применимое право и порядок разрешения споров

  - Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

  - Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

  - Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством.

15. Срок действия настоящего Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.06.2021 г., в части расчётов и взятых на себя обеими Сторонами обязательств в течение всего срока действия Договора – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - В случае если цена всех Заказов, заключённых в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Цене Договора, указанной в п. 2.1. дальнейшая выдача и подписание Заказов не допускается.

  - Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

16. Расторжение Договора

  - В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 10 (десять) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит своё нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

  - Систематическое неисполнение обязательств по п.п. 5.4. и 5.5 (более трёх раз по совокупности в рамках всех Заказов по настоящему Договору) является нарушением существенных условий Договора, и Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, направленному за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае исключения или выхода подрядчика из СРО (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

  - Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и РБ.

  - При расторжении Договора до приёмки Заказчиком законченного строительством Объекта (Этапа строительства), Заказчик вправе требовать передачи ему незавершённого строительства с компенсацией Подрядчику произведённых затрат, а Подрядчик обязан передать ему незавершённый строительством Объект (Этап строительства).

17. Антикоррупционная оговорка

  - Подрядчику известно о том, что Заказчик ведёт антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру и обязуется исполнять положения Приложения № 4 к настоящему Договору.

- Другие положения

  - По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

  - Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством РФ.

  - Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования) или обязательства по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять) от цены Договора.

  - Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору либо до окончания срока действия Договора по п. 3.3.

  - Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после таких изменений предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведённой в Приложении № 5 к Договору, а также документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредоставления Подрядчиком указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Заказчик вправе расторгнуть Договор путём одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведённую в Приложении № 5 к Договору, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание на проектирование и строительство телекоммуникационной инфраструктуры для оказания комплекса услуг на объектах нового строительства и реконструкции в РБ;

Приложение № 2 – Форма Заказа на выполнение работ по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для оказания комплекса услуг на объектах нового строительства и реконструкции в РБ;

Приложение № 3 – Величина удельной стоимости за единицу (вид) работ;

Приложение № 4 – Антикоррупционная оговорка;

Приложение № 5 – Форма предоставления информации;

Приложение № 6 – Методические рекомендации для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации.

- Реквизиты Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН/КПП 0274018377/027401001 ОГРН 1020202561686 Адрес: 450077, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ленина, д.30. Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ленина, д.30. Плательщик: ИНН/КПП 0274018377/027401001 ОГРН 1020202561686 Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.30. ОАО АБ «Россия» Р/с № 40702810900000005674 К/с 30101810800000000861 БИК 044030861 ОГРН 1020202561686 ОКПО 01150144 Телефон: (347) 250-23-39 Факс: Адрес электронной почты: info@bashtel.ru |  | ИНН/КПП __________/_______________________ ОГРН____________________________ Адрес: ___________________________ Почтовый адрес: _________________________________ Р/с _______________________________ К/с __________________________________ БИК __________________________________ ОКВЭД __________________________________ ОКПО __________________________________ Телефон: __________________________________ |  |
| Заказчик: | Подрядчик: |  |
| ____________________ | __________________ |  |

Приложение № 1

к Договору № _____    от «__» ___________ 201__г.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на выполнение подрядных работ:

- Строительство телекоммуникационной инфраструктуры для оказания комплекса услуг на объектах нового строительства и реконструкции в РБ - 2 этап

| - Общие вопросы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование титула | Строительство телекоммуникационной инфраструктуры для оказания комплекса услуг на объектах нового строительства и реконструкции в РБ - 2 этап |
| 2. | Глоссарий | Список терминов и определений приведён в Приложении № 1 к ТЗ |
| 3. | Цель строительства | Строительство телекоммуникационной инфраструктуры с использованием технологии FTTb, PON и КТВ для предоставления комплекса услуг (Интернет, IP-TV, КТВ, телефония, IP-домофон, придомовое и внутриподъездное видеонаблюдение, автоматизированный сбор показаний приборов учёта ресурсов ЖКХ, радиофикация, охранная сигнализация) на объектах нового строительства и реконструкции. |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство, реконструкция |
| 5. | Мощность объекта (строительства) ориентировочно | 1. порты FTTB, PON в МКД 2. км ВОЛС; 3. прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля; 4. прокладка и монтаж абонентского кабеля; 5. IP-камеры; 6. IP-домофон; 7. БС; 8. абонентские/СПВ/электрические розетки; 9. точки подключения КТВ. Определяется по результатам выдаваемых Заказов, на основе проектных и изыскательских работ с учётом технических решений Заказчика. |
| 6. | Планируемый состав строительно-монтажных работ ориентировочно | 1. Строительство линейно-кабельных сооружений связи (ВОЛС – в грунте, кабельной канализации, методом подвеса – при нормативной длине магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД до 500 м на один дом). 2. Строительство линейно-кабельных сооружений связи (ВОЛС – в грунте, кабельной канализации, методом подвеса – при нормативной длине магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД свыше 500 м на один дом). 3. Строительство линейно-кабельных сооружений (строительство кабельной канализации из а/ц или п/э труб). 4. Строительство линейно-кабельных сооружений (выполнение переходов методом ГНБ). 5. Установка колодцев ККС. 6. Строительство линейно-кабельных сооружений (в т.ч. кабель ВВГ 3х2,5). 7. Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля FTP/UTP категории 5е 10х2, 25х2, 50х2, 100х2 (для наружней и внутренней прокладки) 8. Установка трубостоек межэтажных; 9. Установка слаботочных щитов (ниш). 10. Монтаж ТШ (АВШ) 19” (от 4U до 42 U). 11. Монтаж ДРС FTTB (ЯР/КБ/КЯ, опоры с плинтами, ШКОС/ШКОН, патч-корды). 12. Монтаж ОРШ, ОРК (сплиттеры 1 и 2 каскада) 13. Монтаж оптической части КТВ и ДРС КТB (АК, делители, ответвители, оптические сплиттеры, нагрузки). 14. Прокладка и монтаж UTP категории 5е 2х2,4х2,8х2. 15. Прокладка и монтаж абонентского ВОК 2 или 4 ОВ. 16. Монтаж абонентских, электрических и СПВ розеток. 17. Монтаж и настройка БС для удалённого сбора показаний приборов учёта. 18. Монтаж и настройка IP- камер (уличных и внутренних) со строительством инфраструктуры. 19. Монтаж и настройка IP- домофона со строительством инфраструктуры. 20. Прочие работы, входящие в состав удельных расценок по Приложению № 3 к Договору. Объем выполняемых строительно-монтажных работ определяется по результатам проведения ПИР с учётом технических решений Заказчика. |
| 7. | Расчётная стоимость строительства | 1. Определяется величиной удельной стоимости строительства за соответствующие виды работ (см. документ «Величина удельной стоимости за единицу (вид) работ» – Разделы 1, 4, 7, 9, 10 Удельные расценки - Приложение № 3 к Договору). 2. Применение конкретных расценок согласовать с Заказчиком до составления сметного расчёта. 3. Удельные расценки из Раздела 4 – Приложение № 3 к Договору применять в случае отсутствия соответствующих расценок в Разделах 1, 7, 9, 10 «Удельных расценок» по предварительному согласованию с Заказчиком. 4. Указанный в настоящих расценках параметр "до" включает в себя этот размер / количество. 5. В удельных расценках на строительство ЛКСС, связанных с земляными работами (строительство кабельной канализации, кабельных вводов, установка опор и пр.), прокладкой линий связи в грунт заложена, в том числе, стоимость оплаты потрав посевов сельхозугодий, рекультивации земель, убытков землепользователям. 6. Стоимость строительства ДРС (МПК) учтена в базовой УР на порты FTTB. При наличии услуг СПВ, ОПС и соответственно увеличенной общей ёмкости ДРС расчёт стоимости производится по принципу: ёмкость ДРС (из расчёта 2х2 на каждое дх для FE и 4х2 для GE) учитывается базовой УР на порты FTTB. Дополнительная ёмкость ДРС, возникающая из-за наличия доп. услуг, учитывается по УР на доумощнение МПК (раздел 1, подраздел 1.2.). 7. При реализации варианта, в котором СПД выполняется по технологии PON, ДРС под услуги СПВ и/или ОПС считается по УР на доумощнение МПК (раздел 1, подраздел 1.2.). 8. В случае прокладки абонентской сети, состоящей из более чем одного кабеля на квартиру (домохозяйство), применяются УР следующим образом: - для вариантов (UTP + RG-6) в устанавливаемых конструкциях: берётся УР на RG-6 с установкой конструкций + УР UTP по установленным конструкциям; - для вариантов (ВОК типа ОВП-2Д + RG-6/UTP) в устанавливаемых конструкциях: берётся УР на RG-6/UTP с установкой конструкций + УР ВОК типа ОВП-2Д/UTP по установленным конструкциям; - для вариантов (UTP + RG-6) с устройством и заделкой борозды: берётся УР на RG-6 с устройством и заделкой борозды+ УР UTP по стене/потолку с креплением скобами; - для вариантов (ВОК типа ОВП-2Д + RG-6/UTP) с устройством и заделкой борозды: берётся УР на RG-6/UTP с устройством и заделкой борозды+ УР ВОК типа ОВП-2Д по стене/потолку с креплением скобами; - для вариантов, в которых все кабели прокладываются по установленным конструкциям или по стене/потолку с креплением скобами берётся сумма соответствующих УР на указанный способ прокладки. 9. В случае строительства АГС с прокладкой в кабельных каналах/трубках/гофре, если трасса прокладки нескольких АЛ совпадает, предусмотреть закладку нескольких АЛ (UTP, RG-6, ОВП-2Д и пр.) в одной трубке/кабельном канале/гофре по трассе следования, с выводом из неё при вводе в квартиру. При этом одна из АЛ учитывается по УР с установкой конструкций, остальные АЛ учитываются по УР по установленным конструкциям. |
| 8. | Заказчик | ПАО «Башинформсвязь» |
| 9. | Проектировщик | Подрядная организация |
| 10. | Способ строительства | Подрядный |
| 11. | Адресный план строительства | Перечень объектов для строительства (адресная программа) передаётся после заключения Договора в составе Заказов, выдаваемых в течении периода действия Договора (Приложение № 2 к Договору). |
| 12. | Сроки строительства | Сроки строительства объектов (этапов строительства) определяются и передаются подрядчику после заключения Договора в составе Заказов (Приложение № 2 и № 3 Заказа). Окончательный срок завершения работ по выданным заказам – не позднее 30 июня 2021 года. |
| - Состав сооружений связи. |  |  |
| 1. | Требования к составу проектно-сметной документации | - Общие требования к выполнению работ по проектированию - Проектную документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочую документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1703-2000. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». - Состав проектной документации - Сформировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Состав рабочей документации - Включить архитектурно-строительные решения, технологические решения по сетям связи, решения по системам электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизации и мониторингу инженерных систем, решения по присоединению к наружным сетям электроснабжения и связи; схемы организации связей и управления, схемы распайки кабелей, узлов линейных сооружений, ситуационные планы; спецификации оборудования, материалов - в разрезе видов работ. Согласовать полный перечень состава разделов с Заказчиком проекта. - Состав сметной документации - Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ (СПДС) и СНиП. Сводный сметный расчёт стоимости, сводка затрат, объектные и локальные сметы - в разрезе видов работ. Состав видов работ определяется проектом и согласуется с Заказчиком проекта. Сводный сметный расчёт должен быть выполнен с выделением пусковых комплексов сети. Текстовая и графическая информация по проекту должна быть представлена в стандартных форматах MS Office, а сметная документация в формате MS Excel. Стоимость строительства определить по удельным расценкам за единицу (вид) работ. - Проектные работы могут быть выполнены лично, либо силами специализированной организации (субподрядчиком). |
| 2. | Требования к технологии сети передачи данных и архитектуре транспортной среды | - При строительстве сети доступа следует применять топологию «звезда», при которой УД подключается к УС прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля (ВОК). Не допускается установка коммутаторов, в существующих фрагментах сети, ранее построенных по топологии «кольцо». - Коммутаторы агрегации размещаются на площадках, существующих АТС/ПСЦ(УС) и должны подключаться к коммутаторам опорной сети передачи данных интерфейсами 10G. При установке на одной площадке двух и более коммутаторов агрегации необходимо использовать технологию стекирования. - На узлах концентрации/агрегации для осуществления коммутации сети рекомендуется применять оптические кроссы высокой плотности. Коммутацию каналов между коммутатором концентрации/агрегации и кроссом высокой плотности выполнять только с применением кабельных сборок ёмкостью 24 ОВ. |
| 3. | Требования к оптической магистральной и распределительной сети FTTB | - Строительство магистральных участков сетей должно осуществляться в соответствии с методикой проведения ситуационного планирования (Приложение № 4). - Магистральные участки ВОЛС (от коммутатора концентрации/агрегации до коммутаторов доступа) строить из расчёта обеспечения 110% проникновения в домах. Планировать количеством магистральных волокон на один дом для расчёта количества волокон вводного оптического кабеля от муфты в дом: Кfttb = ОКРВВЕХ(Nкв/24) +1 для КТВ+ 2 резерв, где Nкв – суммарное количество всех квартир в доме. Минимальное значение волокон вводного оптического кабеля от муфты в дом должно составлять 8 ОВ (К=8) Общее число волокон на участках магистральной ВОЛС Кмвfttb= СУММ (Кfttb1: Kfttbn) + резерв для В2В по п.3. где n – количество домов в кластере FTTB. - Строительство участков магистральной ВОЛС осуществлять с учётом потребностей B2B и планировать для объектов коммерческой недвижимости (площадью от 500 кв. м. и более) резерв магистральной ВОЛС (на участке от АТС до ближайшей муфты к объекту) не менее 2-х ОВ. Учитывать данный резерв при расчёте общего числа волокон магистральной ВОЛС. - Для строительства оптических линий связи использовать оптический кабель, соответствующий Техническим требованиям к магистральному оптическому кабелю (Приложение № 6), преимущественно следующих производителей: - ОК для прокладки в кабельной канализации, грунт, по опорам - ЗАО «Трансвок», ЗАО «СОКК», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Инкаб», Кабельный завод "ОПТЕН", ООО "Еврокабель", ЗАО "Севкабель Оптик" Применение оптического кабеля других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. - Тип кабеля (п. 2.3 Приложения № 6 к ТЗ) уточнить у Заказчика на этапе согласования материалов с предоставлением образца кабельной продукции для окончательного утверждения Заказчиком. - Прокладку ВОЛС осуществить по телефонной кабельной канализации ПАО «Башинформсвязь». В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в канализации и других способов прокладки, допускается подвеска ВОЛС на опорах по отдельному согласованию с Заказчиком, использование воздушных оптических кабельных переходов между домами, прокладка кабеля в грунт. Прокладка кабеля внутри зданий (для работ, указанных в разделе I, п.6, подпункты 1 и 2) должна осуществляться с учётом тех. решений Заказчика, условий согласования от владельца здания (УК, ТСЖ, Застройщика, собственников жилья). Техническая реализация вариантов прокладки учтена структурой и стоимостью УР (см. описание структуры УР соответствующего документа). -Для воздушных кабельных переходов и воздушных вводов в дома техническое решение, согласно СП 134.13330.2012 и ОСТН-600-93, должно представлять собой строительство кабельного ввода (высверлить отверстие, установить гильзу, кабель завести через гильзу; крепление кабеля установить на внешней стене дома) либо использовать существующий, специально запроектированный при строительстве дома ввод (крепление кабеля установить на внешней стене дома). Место для крепления кабеля на внешней стене выбирать на углах здания (с обеих сторон подвеса). Исключить установку крепёжных элементов и подвес кабеля (над) под окнами жилых квартир. - Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяжённости участков сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию строительства. - В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном, соответствующий стандарту G.652 (Технические требования к магистральному оптическому кабелю приведены в Приложении № 6). - Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,05 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,05 дБ. - На УС все волокна оптических кабелей должны быть разварены на внешние разъёмы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть заземлены. - Количество волокон ВОЛС должно рассчитываться с учётом резерва 10% от числа активных ОВ на развитие, но не менее двух ОВ на один физический ВОК. Резервные волокна предусматривать на каждом магистральном и межшкафном (переход ВОК между шкафами в соседних домах) участках. - Количество волокон в участке магистрального кабеля от оптического кросса на АТС до 1-ой разветвительной муфты в кабельной канализации должно составлять 96 ОВ, количество резервных волокон в этом кабеле допускается от 17 до 22 ОВ. - Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии). - В случае, если устанавливаемая разветвительная муфта на трассе не попадает в место соединения строительных длин, рекомендуется разрезание кабеля для её установки не осуществлять, а выполнять его продольный разрез с размещением петли транзитных не подключаемых модулей в муфте. |
| 4. | Требования к рабочей документации перед началом работ | - Прокладку кабеля и строительство линий связи осуществлять только после оформления и согласования предварительной рабочей документации (рабочих чертежей и схем) с Заказчиком и сметы, рассчитанной с использованием согласованных величин удельной стоимости строительства за соответствующие виды работ. Обязательный перечень документов для согласования перед началом СМР: - схема прокладки ВОЛС, МПК, RG - схемы прокладки эл. питания - сметный расчёт с использованием УР и др. документы согласно п.6 данного раздела. |
| 5. | Требования к построению уровня доступа. | - Уровень доступа состоит из коммутаторов доступа (домовых коммутаторов FE или GE) и коммутаторов РоЕ, которые представляют собой управляемое устройство без функции маршрутизации. Эти коммутаторы обеспечивают соединение на скорости 10/100/1000Мбит/с (порты) для конечных пользователей и питание различных устройств, поддерживающих стандарт IEEE 802.3af-2003 и EEE 802.3at-2009 (для коммутаторов РоЕ/ PoE+). - Не допускается дистанционное питание узлов доступа от АТС. - При строительстве сетей доступа по технологии FTTB для определения монтированной ёмкости узла доступа рекомендуется руководствоваться коэффициентом проникновения от 80% и выше от общего числа домохозяйств в доме (но не менее показателя, заложенного в АП Заказа). В общем случае использовать коммутаторы с числом портов = 24. - В состав УД может входить: коммутаторы доступа/РоЕ, оптические кроссы, IP-СПВ конвертор, ИБП, электросчётчики (в случае если это требуют ТУ), патч-панели/кросс-панели (их стоимость входит в удельную расценку за единицу работ (порты), кабельные органайзеры, ВРУ (корпус, блок розеток, Din-рейка, клеммники, шина заземления, автоматический выключатель). - Планировать ИБП в каждый УД для резервирования питания оборудования, предназначенного для предоставления дополнительных услуг (видеонаблюдение, автоматизированный сбор показаний приборов учёта ресурсов ЖКХ, радиофикация, охранная сигнализация). - Оборудование УД должно быть размещено в антивандальных ТШ настенного или напольного типа. На внутренней стороне двери шкафа должен быть знак «Осторожно! Излучение лазера». - В качестве антивандальных ТШ в УД применять шкафы в соответствии с требованиями к телекоммуникационным шкафам FTTB и напольным телекоммуникационным шкафам. (Приложение № 5 к ТЗ). Указанная в Приложении комплектация является предварительной и подлежит обязательному согласованию с Заказчиком на этапе ПИР до закупки оборудования Подрядчиком. - Тип и размер шкафа (в зависимости от места размещения и кол-ва подключаемых подъездов) должен быть запроектирован таким образом, чтобы для размещения сетевого и коммутационного оборудования УД было достаточно 1 шкафа. - При строительстве УД число коммутаторов доступа/POE, включаемых последовательно, на один порт агрегации должно быть не более двух. - Не допускается последовательное включение коммутаторов доступа по схеме «Цепочка» находящихся в разных шкафах FTTB. - ТШ с коммутаторами размещается с учётом особенности каждой серии домов, каждого подъезда и требований ПУЭ. - В ТШ для расшивки многопарного кабеля (МПК) категории 5e использовать 19-дюймовые патч-панели/опоры с плинтами, категории 5e, типа «КRONE» с нумерацией пар 00-09. Ёмкость оконечных устройств (патч-панелей или опор с плинтами), устанавливаемых в ТШ, должна обеспечивать 100%-ю расшивку всех МПК в строящейся домовой распределительной сети. - Патч-панели/кроссы УД должны быть соединены с портами КД медными патч-кордами категории 5е. - Максимальная длина линии от порта коммутатора доступа до порта абонентского терминала в квартире абонента и от порта коммутатора PоE до IP-камер/ТД wi-fi должна быть не более 100 м. - Порты GigabitEthernet соединяют коммутатор доступа с коммутаторами СПД узлов связи (агрегации) при помощи оптических гигабитных интерфейсов, с использованием одноволоконных трансиверов SFP. - Производить маркировку проложенных оптических кабелей и многопарного передаточного кабеля (10х2, 25х2, 50х2, 100х2) на территории домохозяйств, внутри помещений и наружней прокладки (кроме кабельной канализации) маркировочными бирками тип.4 и тип.3, изготовленными по макетам, предоставленным Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). Размещать на трубостойках и ТШ имиджевые наклейки, наклейки типа 7 (Приложение № 8 к ТЗ) |
| 6. | Требования к построению уровня распределения FTTB | - Строительство распределительной сети осуществлять после оформления рабочих схем и согласования их с Заказчиком и с заинтересованными сторонними организациями. Обязательный перечень согласованных документов перед началом СМР: - схема прокладки ВОЛС (магистрали для ТШ данного дома) - схема кластера (ВОЛС) - схема распределения (расшивки) опт. волокон - схема прокладки АЛ до квартир -схема подачи сигнала КТВ - схема ДРС КТВ (с рассчитанным уровнем сигналов) - схема ДРС FTTB (с указанием мест размещений ЯР/ШАН и кабелей МПК, кол-ва трубостоек) - однолинейная схема электроснабжения ТШ - схема прокладки эл. кабеля от ВРУ до ТШ. - При строительстве сетей FTTb в новостройках строительство ДРС планировать и выполнять с учётом 110% охвата домохозяйств с установкой этажных распределительных элементов (опор/рам с плинтами) преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распределительных щитов в случае наличия места в существующих стояках зданий или в местах устройства нового стояка на каждом этаже или через этаж в зависимости от конфигурации дома. - Многопарные кабели, кабели UTP, RG-11 и RG-6 прокладывать преимущественно в существующих стояках подъездов зданий (жилых домов) для обеспечения условий подключений клиентов. - В случае, если прокладка кабеля в существующем стояке невозможна (стояк забит, непроходной), строить новые стояки из расчёта 100% проникновения для прокладки UTP/FTP МПК, RG-11 и UTP, RG-6 (АЛ). На этажах, где не предусмотрена установка ЯР/ШАН, выполнить на трубостойках установку проходных коробок. - Строительство новых стояков выполнять в виде пластиковых труб ПВХ (гладкая) диаметром 50 мм. Межэтажные стояки проложить от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ЯР/ШАН/КРТ/АК и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. Размещать на трубостойках и ЯР/ШАН/АК имиджевые наклейки и наклейки типа 7 (Приложение № 8 к ТЗ). - Высота установки ЯР/ШАН/АК не должна превышать 2,8 м от уровня пола до верхней стороны корпуса ЯР/ШАН. В общем случае высоту установки согласовать с Заказчиком на этапе оформления и согласования первичной рабочей документации. - Многопарные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку указанного кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях по письменному согласованию с балансодержателем зданий и собственниками помещений МКД. - Для определения ёмкости многопарного кабеля рекомендуется руководствоваться коэффициентом проникновения 110% от общего числа домохозяйств (квартир) (из расчёта на ДХ 2х2 для FE и 4х2 для GE). Необходимо использовать кабели типа КСВППэ-5е ёмкостью 10х2, 25х2, 50х2, 100х2 следующих производителей: ЗАО «Полимет», ООО ТК "СКК/Фариаль", ООО "Холдинг Кабельный Альянс", ООО НПП "ИНФОРМ-СИСТЕМА", ООО «Корнет», ТД «Паритет» и других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. ДРС проектировать из МПК соответствующей ёмкости, исключая избыточную/дублирующую прокладку МПК меньшей ёмкости по одной и той же трассе прокладки. - Планки патч-панелей/опор/рам с плинтами, распределительные муфты на МПК, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в существующем слаботочном отсеке поэтажных распределительных щитов, в этажных распределительных элементах (ЯР/ШАН) или вновь установленных проходных коробках, слаботочных щитах БИС с замком под универсальный ключ. В отдельных случаях в качестве проходных коробок под распределительные муфты МПК и пр. устанавливать отдельные АК, по согласованию с Заказчиком. Монтаж муфт осуществлять строго с применением соединительных элементов (модулей) с врезными контактами, предназначенными для соответствующих цифровых МПК. - Установку ЯР/ШАН/КРТ с патч-панелями/ опорами/рамами с плинтами категории 5e осуществлять в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распредщитов, в случае наличия места или в местах устройства нового стояка. - ЯР/ШАН или плинты (в существующих слаботочных отсеках или вновь установленных стояках) в общем случае размещаются на 2-м и 4-м этажах зданий в 5-ти этажных домах, на 2-м, 4-м, 6-м и 8-м этажах в 9-ти этажных домах, на 2-м 4-м 6-м и далее через каждый этаж в 12-ти этажных и более высотных домах. В зависимости от конфигурации дома и количества домохозяйств на этаже возможны варианты с размещением ЯР/ШАН на каждом этаже, в том числе и с распределением по крыльям при большом количестве домохозяйств на этаже. - В случае совместного использования существующих слаботочных стояков и вновь установленных предусмотреть коммутацию существующих слаботочных стояков (ниш) и установленных оконечных устройств ЯР/ШАН (в случае их установки) посредством установки закладного кабельного канала или иного тех. решения по согласованию с Заказчиком. - При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, волоконно-оптический и медный кабели защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью, гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки. - Общая схема строительства ДРС в Приложении № 3. - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и ЯР/ШАН; слаботочные щиты/поэтажные распредщиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. - Со стороны УД многопарный кабель расшивается на патч-панели и коммутационную панель 110 типа для организации подключения Ethernet и СПВ/ОПС. При этом должна быть обеспечена возможность однозначной идентификации мест расшивки квартир на патч-панелях и панелях 110 типа. - В общем случае при проектировании и строительстве ДРС предусмотреть МПК типа UTP. Использование МПК типа FTP допускается только на основании тех. решения Заказчика или по предварительному согласованию с Заказчиком данного варианта. При использовании кабеля FTP обеспечить в обязательном порядке заземление экрана с обеих сторон ввода кабеля. - Строительство распределительной/абонентской сети необходимо вести в соответствии с ФЗ №123 от 07.07.2003 «О связи» и приказом № 160 от 05.04.2012 «Об утверждении свода правил «Системы электросвязи зданий и сооружений». Для КТВ: При использовании существующих слаботочных каналов и межэтажных распределительных щитов (слаботочных щитов) строительство ДРС осуществляется: - установкой АК тип.2 на 2-м и 4-м этажах в 5-ти этажных домах, на 3-м, 5-м, 7-м и 9-м этажах в 9-ти этажных домах, на 3-м, 5-м, 7-м и далее установка АК через этаж в 12-ти этажных и более высотных домах. В данной конфигурации оконечные устройства FTTB и КТВ размещаются на одном этаже. При установке отдельных трубостоек в данном подъезде и оконечных устройств ЯР/ШАН и АК тип.1 они должны быть разнесены по разным этажам. Конкретное тех. решения для каждого дома согласовать с Заказчиком на этапе разработки предварительной рабочей документации (рабочих чертежей и схем). -Делители, разветвители сети КТВ, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в этажных распределительных элементах АК или вновь установленных слаботочных щитах Заказчика с замком под универсальный ключ. - для построения ДРС применять кабель RG-11 в оболочке из негорючей безгалогенной композиции. - производить маркировку проложенных кабелей RG на территории домохозяйств, внутри помещений и наружней прокладки (кроме кабельной канализации) маркировочными бирками тип.4 и тип.3, изготовленными по макетам, предоставленным Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). |
| 7. | Требования к построению абонентской сети | - На этапе проектирования, для построения абонентской сети от ЯР/ШАН/КРТ до квартир/офисов, в случае прокладки открытой абонентской сети (не под отделку), по согласованию с Заказчиком, необходимо предусмотреть установку системы кабель-каналов. В общем случае использовать закладные кабель-каналы (U-профиль). При монтаже кабель-каналов применять следующие конструктивные элементы: внешние и внутренние углы, в т. и с изменяемым значением угла, переходники, заглушки и разветвительные тройники. Другие варианты кабель-каналов применяются только по отдельному согласованию с Заказчиком. По договорённости- с застройщиком/владельцем прокладка абонентской сети возможна в существующих кабель-каналах. - В случае строительства абонентской сети на этапе строительства дома, до завершения отделки подъездов и помещений, по тех. решению Заказчика или Застройщика прокладка производится под отделку/заливку в коробах/трубах ПНД/гофротрубах и т.п. Под заливку бетонной стяжкой и другие варианты с большой нагрузкой абонентские сети закладываются исключительно в трубки ПНД диаметром 20 мм, тип- тяжёлые с протяжкой (зондом), Трубки ПВХ к использованию не допускаются. Другие технические решения для подобных случаев допускаются только по отдельному согласованию с Заказчиком. - Использовать в соответствии с ГОСТ Р 54429-2011 и ГОСТ Р 53315 – 2009 абонентский кабель типа UTP, cat.5e, в пожаробезопасном исполнении нг (А, В, С, D) - LS. При необходимости предоставления услуг FE использовать 4-х парный кабель, при необходимости предоставления услуг GE прокладывается 8-ми парный кабель (при наличии доп. услуг). Для КТВ использовать абонентский кабель типа RG-6 с оболочкой из негорючей безгалогенной композиции. Не допускается использование абонентских кабелей UTP и RG с омеднёнными жилами. Для PON применять абонентский кабель ОВП-2Д-нг(А)-HFLTx или его аналог, предварительно согласованный с Заказчиком. - Прокладку и монтаж абонентского кабеля в осуществлять в кабель-каналах или иным способом (трубы/короба/гофра) от установленных ЯР/ШАН/КРТ с установкой блока абонентских розеток в квартире. Со стороны ЯР/ШАН/КРТ расшиваются все пары абонентского кабеля. Варианты оконечивания абонентских кабелей (абонентский блок розеток, отдельные розетки, оконечная (распаечная/монтажная) коробка) согласовать с Заказчиком в начале ПИР. - Все абонентские кабели должны быть подключены в соответствующих ЯР/ШАН/КРТ. Абонентские кабели внутри ЯР/ШАН/КРТ должны иметь бирки с № соответствующей квартиры или иную маркировку. - Блок абонентских розеток устанавливается в прихожей рядом с входной дверью и может состоять из розеток на 220В, ТВ F-типа, RJ-45 и розетки для подключения СПВ с возможностью последующей замены на RJ-45/RJ-11 (Пример блоков приведён в Приложении № 9). Применение проходных ТВ розеток F-типа не допускается. - Тип и кол-во необходимых розеток в блоке определить на этапе проектирования. - В случае установки блока на 220В необходимо проложить электрический кабель типа ВВГнг 3x1,5 от квартирного распределительного щитка до абонентской розетки. - В случае необходимости штробления стен, других конструкций (устройство канала под кабель), необходимо выполнить заделку и комплекс отделочных работ по восстановлению внешнего вида помещений (ремонт штукатурки, шпатлевание, окраску, оклейку обоев). - Проложенная абонентская сеть должна маркироваться бирками маркировочными бирками тип.5 и тип.6, изготовленными по макетам, предоставленным Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). Маркировка должна производиться в местах ввода в квартиры и ввода в слаботочные щиты. Маркировку должны иметь как элементы закладки для абонентских линий (трубки, кабельные каналы, короба, гофра) так и сами кабеля абонентских линий. Произведённая маркировка должна однозначно идентифицировать элементы абонентской сети Заказчика среди сетей сторонних операторов в местах общей прокладки (слаботочные стояки, тех. этажи, подвалы и пр.) и подтверждать право его собственности на эти сети. |
| 8. | Требования к решению с использованием СPE с возможностью питания по POE | - Решение с использованием СРЕ с поддержкой POE на WAN-порту применять в случаях экономической и финансовой целесообразности, а также в случае отсутствия технической возможности (запрета Застройщика) установки абонентского блока с розеткой 220В. - В качестве коммутаторов доступа применять коммутаторы PoE. Количество портов определить на этапе проектирования. - Абонентская сеть остаётся без изменений, питание СРЕ происходит по сигнальным проводам, а именно — по 1, 2, 3, 6 (802.3af Стандарт PoE-A). - Для прокладки абонентского кабеля от ЯР/ШАН/КРТ необходимо использовать исключительно медный кабель. Использование кабеля CCAW не допускается. |
| 9. | Требования к построению СПВ, охранной – пожарной сигнализации. | - С целью организации СПВ в УД организуется «сигнальная шина» в виде клеммников. С клеммников берутся сигнальные пары и расшиваются на коммутационную панель 110 типа, как показано на рисунке в Приложение № 2. Далее, на коммутационную панель расшивается многопарный кабель с учётом резервной пары. - Порты RJ-45 патч-панелей/пары на плинтах «Krone» в ЯР/ШАН расшиваются на 4 пары (2 пары под интернет FE, 1 пара СПВ, 1 пара резерв) для FE или на 8 пар (4 пары под интернет GE, 1 пара СПВ, 3 пары резерв). - Сеть охранно-пожарной сигнализации реализуется также посредством «общей шины» из клеммников в УД. Подключение охранно-пожарной сигнализации происходит после сдачи дома в эксплуатацию путём переключения жил с клеммников СПВ на клеммники охранной сигнализации. Схема организации связи в Приложении № 2. - Питание абонентских охранных блоков организуется от блока питания охранной панели отдельными парами, путём их расшивки в УД на коммутационной панели 110 типа на заложенные резервные пары в ДРС. - Рекомендуется применять электромонтажные клеммники c общей шиной. Расчёт клемм в УД: -для СПВ кол-во клемм в клеммнике = кол-ву абонентов, подключаемых в УД + 4 клеммы, -для охранно-пожарной сигнализации кол-во клемм = 20 % от кол-ва подключённых абонентов в УД, но не менее 4-х. |
| 10. | Требования к построению систем видеонаблюдения. | - По требованию заказчика на этапе проектирования необходимо предусмотреть установку IP камер (уличных и подъездных, антивандальных). - IP камеры должны соответствовать стандарту IEEE 802.3af-2003 (поддержка питания PoE) и подключаться к коммутатору РоЕ. - Подключение IP камер осуществлять 4-х парным медным кабелем UTP cat.5e от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ШАН/КРТ). Для внутренних камер кабель UTP должен соответствовать требованиям, указанном в подпункте 3 п.7 раздела II данного ТЗ. Для подключения IP камер, располагаемых снаружи здания применять кабель для уличной прокладки. Использование кабеля CCAW не допускается. - Прокладываемый кабель необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. - В случае открытой прокладки кабеля по фасаду здания до укладки теплоизоляционных материалов необходимо предусмотреть и проложить резервный кабель UTP cat.5e на случай повреждения основного при работах по теплоизоляции здания. Основной и запасной кабели укладывается параллельно друг другу на расстоянии 20-50 см. - Основные принципы проектирования и размещения IP камер на домах: - Периметр просчитывается и закрывается видеокамерами индивидуально по каждому объекту отдельно. - Подбор качества видеокамер зависит от расстояния стены дома и начальной дороги\стоянки и подбираются индивидуально. - При проработке необходимо учитывать освещение - уличное, придомовое и подъездное. Знать чётко расположение Запада и Востока (яркое солнце гасит видимость и создаёт блики). - Учитывать при расстановке камер запасные просмотры периметра с соседних объектов (на случай выхода из строя элементов видеонаблюдения на соседних домах, например, эл. снабжения или поломки отдельных узлов). - Пример размещения IP камер на фасаде дома приведён в Приложении №13. - Для организации беспроводного решения по видеонаблюдению в лифте применять точки доступа wi-fi с направленными секторными антеннами 30 c Ку= 12-18 dBi, закрытого типа. (Пример размещения точек доступа в Приложении №10). - ТД, применяемые для организации видеонаблюдения, должны соответствовать следующим характеристикам: - Частотный диапазон 2.4ГГц. - Мощность передатчика до 100мВт. - Поддержка питания PoE, стандарта IEEE 802.3af-2003. - Порт Ethernet 10/100/1000 Mb/s. - ТД, размещаемая в шахте лифта, подключается к коммутатору РоЕ через ДРС от ближайшего ЯР/ШАН/КРТ. Вторая ТД располагается на крыше кабины лифта и направляется строго вверх. Для питания устройств в лифте (ТД и IP-камеры) применяются инжекторы РоЕ (соответствующие стандарту IEEE 802.3af-2003), которые в свою очередь подключаются к имеющейся в лифте сети 220В. - Для организации проводного решения по видеонаблюдению применять лифтовой специализированный кабель КПЛ. - Подсчёт необходимой длины кабеля КПЛ вести от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ЯР/ШАН/КРТ) до шахты лифта + метраж лифтовой шахты +40% от длины шахты в запас на "петлю". - Ёмкость кабеля рассчитывается исходя из кол-ва размещаемых камер в лифте (по 4 пары на камеру). При монтаже подсчёт ведётся по метражу лифтовой шахты, дополнительно берётся от 30 до 40% кабеля в запас на "петлю". - Если проектируемая линия кабеля КПЛ превышает 100м, то в предлифтовой или на техническом этаже необходимо предусмотреть дополнительный УД с коммутатором РОЕ. Расчёт длины кабеля КПЛ вести от дополнительных УД. - Подключение коммутатора POE (в дополнительном УД) осуществлять 4-х парным кабелем UTP cat.5e от ближайшего ШАН/КРТ и включать в порт 10/100Мбит/с или 10/100/1000Мбит/с коммутатора доступа. Подключение к электропитанию проводить в соответствии с п.12. - Схема организации проводного решения по видеонаблюдению в лифте в Приложении № 11. |
| 11. | Требования к построению домофонной связи. | - Подключение вызывной панели IP-домофона к коммутатору доступа осуществлять 4-х парным кабелем UTP cat.5e от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ЯР/ШАН/КРТ). - Подключение дополнительных дверей в подъезде/ доме организуется при помощи контроллера управления дополнительной дверью. - Контроллеры подключения к вызывной панели IP-домофона по шине данных, которая организуется путём прокладки кабеля UTP от входной двери до дополнительных дверей. - Типовая схема использования IP-домофона и подключения контроллеров в Приложении №14. - Блоки питания вызывной панели и контроллеров рекомендуется размещать в УД, но не дальше чем 30 м от панели. В противном случае блок питания размещать в ближайшем подъездном электрическом распределительном щите. - Для питания вызывной панели и контроллеров использовать любой медный многожильный ПВС начиная с сечения от 0,75 мм2 и выше. - Прокладываемые кабели необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. - Высота установки вызывной панели IP-домофона – 1,5м |
| 12. | Требования к построению сети «Внутридворовый wi-fi». | - Точки доступа выбираются исходя из требования поддержки контроллером программы «Федеральный Wi-Fi» Eltex со следующими характеристиками: - Частотный диапазон 2.4ГГц. - Мощность передатчика до 100 мВт. - Возможность регулировки выходной мощности передатчика. - Точка доступа должна иметь всепогодное исполнение Out-Door. - ТД должна соответствовать стандарту IEEE 802.3af-2003 (Поддержка питания PoE). - ТД должна поддерживать метод пространственного кодирования сигнала MIMO 2x2 и иметь соответствующие разъёмы для подключения внешней антенны. - Порт Ethernet 100/1000 Mb/s 2. Требования к антенне: - В случае размещения ТД Wi-Fi на фасаде здания применять секторные антенны закрытого типа, 2.4ГГц, сектор охвата 90. - При размещении ТД на опоре/ столбе в центре квартала/двора использовать всенаправленную антенну. - Поддержка метода пространственного кодирования сигнала MIMO 2x2 и иметь соответствующие разъёмы для подключения к ТД. - Коэфф. усиления антенны 12-18dBi в зависимости от необходимой площади покрытия. - Соединительные фидеры длиной не более 3 метров. - Подключение ТД к коммутатору РоЕ осуществлять 4-х парным медным кабелем UTP cat.5e для уличной прокладки от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ШАН/КРТ). Использование кабеля CCAW не допускается. - Прокладываемый кабель необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью, гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. - Требования к установке ТД и направленных антенн: - ТД и антенны устанавливаются на фасаде здания на высоте не более 10 метров, попарно. - Угол направления секторных антенн по горизонтальной оси должен составлять 50 относительно фасада здания, для осуществления перекрытия секторов на 10 (для обеспечения возможности использования бесшовного роуминга). - Угол направления секторных антенн по вертикальной оси от -30 до -70 в зависимости от необходимой площади покрытия и расстояния до противоположного дома/здания. - Схема возможного размещения ТД Wi-Fi на фасаде здания (Приложение № 12) 7. Требования к настройке мощности передатчика и распределению каналов: - Мощность передатчика ТД настраивается в зависимости от требуемой площади покрытия, но не более 100 мВт. - Для исключения взаимного влияния и во избежание интерференции (при размещении ТД на фасаде здания), настройка каналов осуществляется: левая ТД – 1-й канал, правая ТД – 11-й канал (взгляд на фасад с внешней стороны). |
| 13. | Требования по установке базовой станции для удалённого сбора показаний приборов учёта | - По требованию Заказчика на этапе проектирования предусмотреть установку базовой станции (БС) для удалённого сбора показаний приборов учёта. - Выбор места для размещения базовой станции: - Место установки базовой станции — крыша самого высокого дома в районе проекта по диспетчеризации. - Антенна должна быть закреплена на мачте, установленной на крыше дома. Длина мачты должна быть не менее трёх метров. - Антенна базовой станции должна быть установлена минимум на 3 метра выше любого объекта на крыше (стены, выступа, ограждения, другого оборудования). - Вокруг антенны не должно быть выступов, парапетов, других антенн и молниеотводов, находящихся на одном уровне с ней. Антенну необходимо установить на максимально далёком расстоянии от линий электрических сетей, массивных металлических предметов и стен, особенно железобетонных. - Антенна должна иметь чистое пространство ниже горизонта не менее чем на 15 градусов в любом направлении. - Круговая антенна должна быть установлена строго вертикально. - Отсутствие антенн сотовых операторов. Антенны сотовых сетей могут увеличивать шум на приёмнике и, тем самым, снизить дальность приёма. - Электропитание базовой станции осуществляется посредством PoE. - Базовую станцию подключать к коммутатору РоЕ в УД (который в свою очередь должен быть зарезервирован по питанию от ИБП) осуществлять 4-х парным кабелем UTP cat.5e для уличной прокладки от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ЯР/ШАН/КРТ). - Прокладываемый кабель необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. |
| 14. | Состав линейно-кабельных сооружений связи (ЛКСС) | - При выполнении Работ выполнить строительство линейно-кабельных сооружений связи включающих в себя: - Кабельную канализацию связи. - Подземные вводы в здания. - Переходы через дороги, нефте- и газопроводы, и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). - Проколы под дорогами, тротуарами, сооружениями и т.п. - При строительстве ЛКСС так же выполняются следующие виды Работ: - разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерно-топографических работ и инженерно-геологических изысканий по оформлению согласований и технических условий надзорных (согласующих) органов; - оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований; - получение и оплата технических условий от сторонних организаций; - текущие согласования; - получение письменного (документально подтверждённого) согласия собственников зданий и собственников помещений МКД на ввод кабелей в здание, прокладку ВОК, многопарных передаточных кабелей и кабелей эл. питания для оборудования по/внутри здания; - комплектация изделиями, материалами включая их поставку; - земляные работы; - вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов, тротуаров, газонов; - прокладка кабельной канализации связи; - устройство подземных и наружных вводов в здания; - устройство переходов через дороги, нефте- и газопроводы, и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ); - устройство проколов под дорогами, тротуарами, сооружениями и т.п.; - установка опор; - оформление проектно-сметной документации; - оформление исполнительной документации; - оформление пакета документов для заключения договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком электроэнергии. |
| 15. | Требованию по подключению электропитания. | - Размещаемое в здания оборудование подключать к существующей сети электропитания дома переменным однофазным напряжением 220 В, по схеме предотвращающей возможности случайного отключения оборудования, с оформлением полного пакета документов для заключения договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком (ЭСКБ) (получение ТУ, оформление однолинейных схем, актов АРБП, актов коммерческого учёта) и последующим заключением договора с хозяйствующим субъектом или управляющей компанией. - Подключение электропитания активного оборудования УД осуществить в ВРУ, до приборов общедомового учёта, с монтажом бокса для наружной установки и автоматического выключателя, характеристики в соответствии с техническими условиями, выданными электросетевой организацией. - Каждый УД (ТШ) подключать с ВРУ отдельным кабелем. Последовательное подключение УД (ТШ) не допускается. - Для прокладки использовать кабель в изоляции не поддерживающей активное горение (нг). Кабели электропитания по зданиям, помещениям УС проложить в местах открытой прокладки в гибких металлических гофротрубах, в технологических нишах прокладку вести в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение. Прокладку линий электропитания производить внутри помещений в технологических нишах или по лестничным стоякам, в межэтажных ПВХ трубах, с креплением труб к стене металлическими двухлапковыми скобами. В исключительных случаях допускается прокладка по фасаду здания. Способ прокладки питающего кабеля обязательно письменно согласовать с владельцем здания. - Корпус ТШ должен быть установлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, с защитным занулением по системе TN-C-S. - Для защиты активного оборудования предусмотреть установку блока защиты от импульсного перенапряжения либо источника бесперебойного питания. - Произвести маркировку проложенных кабелей электропитания на территории домохозяйств и внутри помещений маркировочными наклейками/бирками по образцу, предоставленному Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). - В случае предоставления услуг телефонной связи предусмотреть источник бесперебойного питания в соответствии с действующими требованиями нормативно правовых актов. |
| 16. | Требования к помещениям. | ТШ допускается размещать в предлифтовых, чердачных помещениях, технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках) и подвалах. Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений МКД на этапе согласования рабочей схемы или проектной документации. Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. |
| 17. | Требования к ЯР, ШАН, КРТ, АК и слаботочным щитам (поэтажным распределительным щитам) | - Использовать комплект оборудования ЯР, ШАН, КРТ, АК, соответствующий Требованиям к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB в здании (Приложение №7 к ТЗ), преимущественно производителей ЗАО «Файбер Стрим», ЗАО «СТР», ООО «Qtech», ГК «Пауэр Инжиниринг», ООО «Атрон», НТЦ «Пик», ЗАО «Связьстройдеталь» и других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. - Спецификацию оборудования и производителя согласовать с Заказчиком на этапе получения проектной документации или согласования рабочих схем с обязательным предоставлением образцов оборудования ЯР, ШАН, КРТ, АК и слаботочных щитов для рассмотрения и утверждения Заказчиком и проверки на соответствие требованиям ТЗ. 3. Место размещения ЯР, ШАН, КРТ, АК должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений перед проведением работ. Способ установки АК для КТВ по отношению к межэтажному стояку согласовать с Заказчиком отдельно. Высота установки ЯР, ШАН, КРТ, АК не должна превышать 2,8 м от уровня пола до верхней стороны корпуса ЯР, ШАН, КРТ, АК. В общем случае высоту установки согласовать с Заказчиком на этапе оформления и согласования первичной рабочей документации. Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. - в случае большой ёмкости распределительной сети на этаже разрешается по согласованию с Заказчиком заменить все ЯР, ШАН, КРТ (если их общее кол-во превышает 2) на один слаботочный шкаф на этаже под размещение всех плинтов или патч-панелей. Согласовать данное решение на этапе согласования предварительной рабочей документации. 4. Установку ЯР/ШАН/КРТ с патч-панелями/кросс-панелями категории 5e осуществлять в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распредщитов, в случае наличия места или в местах устройства нового стояка. 5. Место размещения слаботочных щитов должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с застройщиком или УК перед началом работ на этапе согласования рабочей схемы или согласования проекта Заказчика. Планировать размещение слаботочных щитов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. - Слаботочные щиты устанавливать по факту в случае строительства слаботочных стояков внутри перегородок и стен (как правило в новостройках на этапе строительства дома по согласованию с Застройщиком дома или по особому условию допуска со стороны Застройщика дома или УК/ТСЖ, а также владельца здания) для доступа к оконечным устройствам FTTB, КТВ и телефонии. Конструкция слаботочных щитов должна предусматривать: - замки под универсальный ключ (аналогичный ЯР/ШАН и АК); - размер шита должен обеспечивать свободное размещение опор-рам под 7 (шесть плинтов) типа Krone (6 плинтов FTTB и 1 плинт телефонии) + место под ТАН КТВ; - оснащение щита должно иметь всю необходимую арматуру для размещения вышеуказанных элементов и их надёжного крепления внутри; - размещение имиджевых наклеек БИС на внешней или внутренней (по согласованию) стороне дверцы щита. - В случае строительства слаботочных стояков с вводом их в установленные слаботочные щиты ЯР/ШАН и АК отдельно не устанавливаются. Оконечные устройства с арматурой/фурнитурой для крепления оконечных устройств внутри, для FTTB (рамы с плинтами типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09), входят в состав ДРС и учитываются удельной расценкой за «порт», для КТВ (ТАН) учитываются удельной расценкой на прокладку кабеля RG-11 или удельной расценкой за точку подключения КТВ.В отдельных случаях, по тех. решению Заказчика возможна установка внутри слаботочных щитов АК тип.2 для ТАН КТВ. Стоимость АК тип. 2 и её монтажа также учтена удельной расценкой на прокладку кабеля RG-11 или удельной расценкой за точку подключения КТВ. 8. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и ЯР/ШАН, АК обоих типов; слаботочные щиты/поэтажные распредщиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. |
| 18. | Требования к прокладке многопарных передаточных кабелей (МПК) | - Использовать кабель связи для цифровых систем передачи по стандарту ИСО/МЭК 11801 типа FTP/UTP категории 5е ёмкостью 10х2,25х2,50х2,100х2 (для наружней и внутренней прокладки), типа КСВППэ-5е, КСВПВэ-5е или аналогичного по параметрам в соответствии с ГОСТ Р 54429-2011. - МПК между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях. - МПК в подъезды соседних домов прокладывать по существующей кабельной канализации и методом воздушной подвески. - В подъездах МПК прокладывать преимущественно в существующих стояках подъездов зданий (жилых домов). - В случае если прокладка кабеля в существующем стояке не возможна (не достаточно свободного места, стояк отсутствует и пр.), строить дополнительный стояк (трубостойку), предварительно согласовав с заказчиком. Делать новый стояк (трубостойку) в виде пластиковой трубы ПВХ (гладкая) диаметром 50 мм. Межэтажные стояки проложить от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ШАН/КРТ и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. - Межэтажные стояки проложить от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ЯР/ШАН/КРТ и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно, включая первые этажи зданий. В зависимости от процента проникновения по данному дому/подъезду установить необходимое количество стояков на каждом этаже, с учётом 100 % прокладки МПК, АЛ. - При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, МПК защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки. - Планки патч-панелей/кросс-панелей/опоры (рамы) с плинтами, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в этажных распределительных элементах (ЯР/ШАН/КРТ/слаботочных щитах (поэтажных распредщитах) с замком под универсальный ключ. - Прокладываемый кабель МПК должен быть оконечен с двух сторон: - в ТШ с использованием 19-дюймовых патч-панелей или опор с плинтами категории 5e, (типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09) по согласованию с Заказчиком; - в ЯР/ШАН/КРТ или слаботочном щите с использованием плинтов категории 5e, (типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09) с размещением на опоре/раме. - Ёмкость оконечных устройств (патч-панелей или опор/рам с плинтами), устанавливаемых в УД (ТШ) и ЯР/ШАН/КРТ, слаботочном щите/поэтажном распредщите должна обеспечивать 100%-ю расшивку всех проложенных МПК в построенной домовой распределительной сети. - Применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и ЯР/ШАН; слаботочные щиты/поэтажные распредщиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. - Разместить на трубостойках, ТШ, ЯР/ШАН/КРТ /слаботочных щитах имиджевые наклейки тип. 1, тип. 2 и тип 7, изготовленными по макетам Заказчика (Приложение № 8 ТЗ). - Произвести маркировку проложенного многопарного передаточного кабеля на территории домохозяйств, внутри помещений и наружней прокладки (за исключением кабельной канализации) маркировочными бирками тип. 3 и тип. 4 (Приложение № 8 ТЗ). |
| 19 | Требования к архитектуре транспортной среды для PON | В многоквартирных домах (далее МКД) сети GPON строятся на основе однокаскадной (отдельное тех. решение Заказчика) и двухкаскадной технологии (Приложение № 3 к ТЗ): - При проектировании и строительстве магистральной составляющей сети GPON следует применять топологию «звезда», при которой оборудование OLT, установленное на опорном узле подключается к ОРШ прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля (ВОК). - Первый каскад сплиттеров размещается в ОРШ. Сплиттеры первого каскада могут иметь коэффициент деления 1:16, 1:8 или 1:4. - Второй каскад сплиттеров размещается в ОРК. Сплиттеры второго каскада могут иметь коэффициент деления 1:4 либо 1:8. - В случае, если максимальное количество квартир на этаже дома меньше либо равно 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров 1:16, в ОРК планировать установку сплиттеров 1:4. - В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома больше 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров 1:8, в ОРК планировать установку сплиттеров 1:8 - Логическая схема двухкаскадной сети представлена на рис.1 Рис.1 Схема организации двухкаскадной сети GPON - Ёмкость ВОК магистральной сети определяется на этапе проектирования магистральной сети, согласно “Методике разработки ситуационного плана”. - Ёмкость ВОК распределительной сети рассчитывается следующим образом: - Ёмкость межэтажного кабеля рассчитывается по кол-ву этажей + 1 резервное волокно. - Ёмкость транзитных кабелей: - 1 волокно, в случае, если в присоединённом доме планируется подключение не более четырёх абонентов - 8 волокон, в случае подключения пяти и более абонентов. - В каждом опорном доме устанавливается один ОРШ. Монтаж ОРШ осуществляется в подвальном или ином помещении с контролируемым доступом. Установка более одного ОРШ на опорный дом, или размещение ОРШ в помещении с неконтролируемым доступом возможно при наличии обоснования и требует отдельного одобрения. - На этажах (лестничных клетках) опорного дома устанавливаются ОРК из расчёта обслуживания абонентов на двух этажах. Изменение зоны обслуживания ОРК производится в исключительных случаях и требует отдельного обоснования. Размещение ОРК начинается с верхнего этажа и далее вниз. Нумерация ОРК начинается с верхнего этажа 1-ого подъезда. - В случае размещения ОРК на межлестничных площадках в домах с жилыми помещениями 1-ого этажа в обязательном порядке планировать установку ОРК на межлестничных площадках между 1-ым и 2-ым этажом. - Не допускается установка ОРК на межлестничной площадке ниже 1-ого этажа. - По стоякам опорного дома прокладывается межэтажный кабель. В местах установки ОРК из межэтажного кабеля извлекается один модуль и терминируется в ОРК. В ОРШ межэтажный кабель разваривается по количеству всех этажей дома. - В случае расположения ОРК в нише, ОРК устанавливается и фиксируется непосредственно на межэтажный кабель. Дополнительно закрепить ОРК к арматуре, расположенной в нише. - В случае прокладки дополнительных стояков, ОРК устанавливается и фиксируется на стене. - Подключение первого абонента производится путём подключения ОАК к питающему разъёму ОРК без установки сплиттера второго каскада. - Сплиттер второго каскада устанавливается в ОРК при подключении второго абонента. При этом первый, второй и последующие абоненты подключаются к выходам сплиттера второго каскада. - При исчерпании портов на ОРК задействуется дополнительное волокно межэтажного кабеля, с установкой дополнительной ОРК на 2-м этаже, при этом переключение абонентов не производится. Дополнительные ОРК устанавливаются по мере необходимости. - Подключение присоединённых домов производится транзитным оптическим кабелем к выходам оптических сплиттеров 1-ого каскада, расположенных в ОРШ опорных домов. В присоединённом доме в зоне ввода транзитного кабеля устанавливается распределительная коробка ОРК-Т. ОРК-Т обеспечивает терминацию ВОК от опорного дома и размещение нескольких сплиттеров второго каскада |
| 20 | Требования к станционным сооружениям | Для МКД: - Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих требованиям производителя оборудования по климатике, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи. - Устанавливаемое оборудование OLT должно соответствовать техническим требованиям к OLT. При выборе типа OLT должна учитываться возможность размещения оборудования (форм-фактор OLT) в заданных площадях автозалов с учётом развития. - Оптический кросс (ODF) на узле связи при наличии технической возможности размещается в непосредственной близости от стоек с оборудованием OLT. Рекомендуется выполнять прямое соединение магистральных линий с оптическими интерфейсами оборудования OLT с помощью оконцованных с двух сторон оптических шнуров (патч-кордов) без разделения ODF на линейную и станционную стороны для узлов связи до 40000 абонентов. - При организации кроссов на узлах связи ёмкостью более 40000 абонентов рекомендуется устанавливать ODF в одном выделенном ряду помещения с линейной стороной (магистрали PON) и станционной стороной (порты OLT). Соединения линейных и станционных портов осуществляются по горизонтальным и вертикальным направляющим. Для организации соединений OLT – станционная сторона ODF рекомендуется использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей), без организации дополнительных ODF в стойках OLT. - Между стойками OLT и ODF должны быть предусмотрены кабель-каналы для прокладки патч-кордов. Допускается использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей). В общем случае допускается организация отдельных модулей станционной стороны OLT на ODF при технической невозможности/нецелесообразности организации выделенных кабель-каналов между стойками OLT и ODF (в этом случае рекомендуется использование предоконцованных кабелей). - Ёмкость абонентской базы следует прогнозировать с учётом телефонизации объектов нового жилищного строительства, перспективными планами по освобождению зданий АТС с переключением абонентов на крупные сетевые узлы. - На участках ODF – перчаточная (помещение ввода кабелей) АТС предусматривать ВОК высокой ёмкости (в негорючей оболочке) кратной модульности ODF, с установкой разветвительных/промежуточных муфт или вводных оптических шкафов в перчаточной (помещении ввода кабелей) АТС. - Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС выполняется на шину заземления помещения ввода кабелей. |
| 21 | Требования к линейно-кабельным сооружениям (общие требования к компонентам сети) PON МКД | Для МКД: • Проектирование и строительство магистральной волоконно-оптической сети должно обеспечить возможность подключения 100% домохозяйств в зоне охвата сети GPON при 2-х каскадной схеме дерева PON и общем коэффициенте сплиттерования 1:32, 1:64. • Базовой процедурой для проектирования магистральной составляющей сетей GPON является ситуационное планирование, предназначенное для определения потребностей в волокнах магистральной сети. • Проектирование магистральной составляющей сети GPON следует проводить на основе выполненных ситуационных планов. • Проектирование и строительство участков магистральной ВОЛС осуществлять с учётом потребностей B2B и планировать для объектов коммерческой недвижимости (площадью от 500 кв. м. и более) резерв магистральной ВОЛС (на участке от АТС до ближайшей муфты к объекту) не менее 2-х ОВ. Учитывать данный резерв при расчёте общего числа волокон магистральной ВОЛС. • Резерв ОВ на каждом участке магистральной ВОЛС (на участке от кластерной муфты) не более 15% от общей ёмкости кабеля, но не менее 2-х ОВ. Все резервные ОВ должны быть разварены на всех участках до кластерной муфты. • Количество волокон в участке магистрального кабеля от оптического кросса на АТС до 1-ой разветвительной муфты в кабельной канализации должно составлять 96 ОВ, в особых случаях, допускается применение кабеля с числом волокон 144. Количество резервных волокон в этом кабеле допускается от 17 до 22 ОВ. • Прокладку ВОЛС осуществить по телефонной кабельной канализации ПАО «Башинформсвязь». В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в канализации, допускается подвеска ВОЛС на опорах, использование воздушных оптических кабельных переходов между домами, а также подвеска оптического кабеля на опорах городских осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта, прокладка кабеля в грунт. • Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяжённости участков сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию проекта. • В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным волокном G.652D (технические требования к магистральному кабелю приведены в Приложении № 3). • Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,15 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,15 дБ. При измерении затухания в сварных соединениях в 2-х направлениях среднее значение не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,1 дБ. • На УС все волокна проектируемых оптических кабелей должны быть разварены на внешние разъёмы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть заземлены. Требования к ЛКС: • Строительство ЛКС осуществлять после выполнения рабочих чертежей, согласованных с Заказчиком. • Строить стояки из расчёта 100% проникновения. В качестве вертикальных закладных труб применять пластиковые жёсткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром не менее 40 мм. • В случае невозможности стройки нового стояка (письменный отказ собственников, ТСЖ, УК и др.) допускается прокладка ДРС в существующих вертикальных трубопроводах (стояках) слаботочной проводки стояках подъездов зданий (жилых домов), при наличии технической возможности. • Распределительные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях. • По подвалу или чердаку кабель прокладывается в гладкоствольных пластиковых трубах, пластиковой или металлической гофротрубе диаметром не менее 40 мм. На вводе в здание, стыках в стояки и поворотах при необходимости предусматривать протяжные металлические ящики, короба или пластиковые коробки, обеспечивающие удобство укладки кабеля на повороте по радиусу изгиба, размещение запаса кабеля, защиту кабеля и стыковку труб. • Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии). • Подключение присоединённых домов организуется как логическое продолжение распределительной сети опорного дома. Многоволоконный транзитный ОК со стороны ОРШ терминируется аналогично межэтажному кабелю опорного дома. Далее, транзитный кабель прокладывается в кабельной канализации до присоединённого дома, где терминируется на ОРК-Т. • При необходимости подключения корпоративных клиентов либо присоединённого домов с одним абонентом допускается установка ОРК рядом с ОРШ. При этом подключение ведётся от распределительных портов ОРК при помощи ОАК. • Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. • После завершения работ для организации приёмки подрядчик предоставляет следующие необходимые комплекты документов: • Комплект рабочей (проектной) документации на строительство предъявляемого к приёмке объекта, разработанного проектной организацией и скорректированной строительно-монтажной организацией в соответствии с фактическим выполнением работ и изменениями, согласованными с заказчиком и ТСЖ или эксплуатирующей организацией (сдаётся по Акту); • Комплект исполнительной документации (КИД), оформленный в строгом соответствии с Приложением № 6 к Договору «Методические рекомендации для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь», включая в себя, помимо прочего, также: - Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ (в составе КИД); - Паспорта на кабель; - Протоколы входного контроля кабеля; - Протоколы входного контроля сплиттеров; - Протоколы измерения затухания ОВ смонтированной распределительной сети на участке от ОРШ до каждой ОРК оптическими тестерами; - рефлектограммы на участке от ОРШ до каждой ОРК; - схема прокладки ВОК; - Схема кабельного ввода распределительной сети; - Ведомость проложенных строительных длин; - Схема распределения оптических волокон и разъёмов; - Объём выполненных работ; - Письменное согласование на допуск к СМР (акт или иной документ по согласованию с Заказчиком) со стороны ТСЖ, УК, собственника территорий и пр. - Акт, подписанный между подрядной организацией и ТСЖ (УК и т.п.) об отсутствии претензий к качеству работ (или иной документ, по согласованию с Заказчиком) - Другие документы, согласно требований этого Приложения. # Определение числа магистральных волокон для кластера ШПД по технологии GPON Для зданий, имеющих признак ОКН количество магистральных волокон определяется как Кмвокн=2 Для нежилых домов с числом клиентов юридических лиц более 32, имеющих признак «ОРШ», количество магистральных волокон определяется как делённая на 32 сумма планируемых к размещению ONT с учётом резерва (10 - для компенсации возможных ошибок исходных данных и перспективы подключения ранее неохваченных зданий). Кмвнжд= ОКРВВЕРХ ((КSoHo+КСМП+10) /32) +ККК*2+1 (резерв) Для жилых домов с признаком «ОРШ» количество магистральных волокон определяется по следующему алгоритму: - Определяется суммарное число ONT юридических лиц B2B как сумма значений КSoHo, КСМП, ККК в базовом доме и сумма ONT (Nont) всех присоединённых домов с IDбд, равным идентификатору базового дома (добавляются ONT в присоединённых домах); - Количество распределительных портов ОРШ базового дома (Крп) определяется как сумма количества этажных площадок в доме (Кэ*Кп) и количества портов, необходимых для подключения юридических лиц. Крп = Кэ*Кп+ОКРВВЕРХ ((КSoHo+Nont+ КСМП +2) /Кэх) , где Кэ – количество этажей в доме, Кп – количество подъездов в доме. Кэх зависит от числа квартир на этаже базового дома и может принимать значение 4 или 8. При расчёте Крп необходимо соблюдать следующее правило: - Если в ОРШ базового дома планируются сплиттеры 1:16, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:4 - Если в ОРШ базового дома, планируются сплиттеры 1:8, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:8 или 1:4 - Если в ОРШ базового дома, планируются сплиттеры 1:4, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:8 Количество магистральных портов сплиттеров (количество магистральных волокон, необходимых для подключения базового дома) определятся как: Кмвжбд = Крп/Ксплорш+ККК*2+2(резерв) где Ксплорш зависит от числа квартир на этаже базового дома, и может принимать значение 16, 8 или 4. При расчёте числа магистральных волокон Кмвххх учитывать коэффициенты деления сплиттеров, устанавливаемых в ОРШ и ОРК. |
| 22 | Требования к распределительной оптической сети (PON МКД) | - Требования к ОРШ - Шкафное построение с помощью оптических распределительных шкафов (ОРШ), с размещением на стене в подвалах, чердаках или технических этажах жилых домов. В случае невозможности согласования установки ОРШ в доме, технические решения по применению уличных ОРШ необходимо согласовывать с заказчиком. - Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования. - Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. - Место установки ОРШ определяется при проектировании магистральной сети. - Сплиттеры первого каскада устанавливаются в ОРШ. - Предусматривать заземление металлической брони оптического кабеля в жилых зданиях, как правило, на групповую заземляющую шину (ГЗШ) дома с помощью прокладки к ней провода типа ПВ-3 1х16. - ОРШ должны соответствовать техническим требованиям, приведённым в Приложении №5а. |
| - Оформление проектной документации |  | В общем случае необходимо провести двухэтапное проектирование: - 1 этап- первичная (предварительная) рабочая документация (схемы и сметы) для начала СМР. Согласовывается с кураторами Заказчика на местах и в отделе строительства технической инфраструктуры. При необходимости согласовывается со сторонними организациями. - 2 этап- формирование полного комплекта проектно-сметной документации на основе предварительной рабочей документации, оформление, согласование со сторонними организациями, получение разрешительной документации, сдача Заказчику по Акту. Проектные работы: 1. Общие требования к выполнению работ по проектированию - Проектную документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочую документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1703-2000. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». 2. Состав проектной документации - Сформировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. Состав рабочей документации - Включить архитектурно-строительные решения, технологические решения по сетям связи, решения по системам электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизации и мониторингу инженерных систем, решения по присоединению к наружным сетям электроснабжения и связи; схемы организации связей и управления, схемы распайки кабелей, узлов линейных сооружений, ситуационные планы; спецификации оборудования, материалов - в разрезе видов работ. Согласовать полный перечень состава разделов с Заказчиком проекта. 4. Состав сметной документации - Сводный сметный расчёт стоимости, сводка затрат, объектные и локальные сметы - в разрезе видов работ. Состав видов работ определяется проектом и согласуется с Заказчиком проекта. Сводный сметный расчёт должен быть выполнен с выделением пусковых комплексов сети. Текстовая и графическая информация по проекту должна быть представлена в стандартных форматах MS Office, а сметная документация в формате MS Excel. Стоимость строительства определить по удельным расценкам за единицу (вид) работ. 5. Проектные работы могут быть выполнены лично, либо силами специализированной организации (субподрядчиком). 6. После завершения Проектных работ Подрядчик передаёт Заказчику Акт сдачи-приёмки работ в 2 экземплярах с приложением 2 (двух) комплектов разработанной Проектной документации на бумажном носителе и в электронном виде на флеш-носителе в формате pdf. |
| - Оформление исполнительной документации |  | Оформление и определение состава комплекта исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику при сдаче выполненных работ, осуществляется в строгом соответствии с «Методическими рекомендациями для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь» (МР-3п) и РД 45.156-2000. После завершения строительно-монтажных работ, перед началом приёмо-сдаточных мероприятий, Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы измерения сопротивления изоляции питающего кабеля, оформленные в установленном порядке специалистами электролаборатории, имеющей регистрацию в Ростехнадзоре. После завершения строительно-монтажных работ, перед началом приёмо-сдаточных мероприятий, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации (КИД) в электронном виде (в формате pdf) в порядке, определённом положениями МР-3п, для проверки и осуществления дальнейших мероприятий по приёмо-сдаточным работам. После успешного завершения приёмо-сдаточных работ Подрядчик предоставляет КИД на бумажном носителе в количестве 1 экз. и в электронном виде на флэш-носителе в формате pdf. |
| - Охрана труда |  | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты. |
| - Охрана окружающей среды |  | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |

Приложения:

- Приложение № 1 «Список терминов, определений и сокращений.

- Приложение № 2 «Типовые схемы инфраструктуры ШПД для предоставления услуг».

- Приложение № 3 «Общая схема строительства ДРС МКД».

- Приложение № 4 «Методика проведения ситуационного планирования для строительства оптических сетей абонентского доступа».

- Приложение № 5 «Технические требования к телекоммуникационным шкафам сетей FTTB» (справочно).

Приложение № 5а «Технические требования к оптическим распределительным шкафам и оптическим распределительным коробкам для PON МКД»

- Приложение № 6 «Технические требования к магистральному оптическому кабелю, межэтажному оптическому кабелю в рамках строительства объектов FTTB/FTTH/GPON/B2B/B2G/B2C»

- Приложение №7 «Требования к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB, КТВ в здании».

- Приложение № 8 Формат имиджевых наклеек и маркировочных бирок.

- Приложение № 9 Пример абонентского блока розеток.

- Приложение № 10 Схема организации беспроводного решения по видеонаблюдению в лифте.

- Приложение № 11 Схема организации проводного решения по видеонаблюдению в лифте.

- Приложение № 12 Схема возможного размещения ТД Wi-Fi.

- Приложение № 13 Пример размещения IP камер на фасаде дома.

- Приложение № 14 Типовые схемы использования IP-домофона.

| от Заказчика: Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» _______ М.Г. Долгоаршинных | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| м.п. | __________ м.п. |

Приложение №1

к Техническому Заданию

# Список терминов, определений и сокращений

Определения:

| Заказчик | - | ПАО «Башинформсвязь» |
| --- | --- | --- |

Сокращения:

| B2B B2G ETTH GPON | - - - - | Совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами Совокупность клиентов - органов государственной власти и/или местного самоуправления (Ethernet To The Home) способ постоянного подключения к Интернету по протоколу Ethernet (FE, GE). Gigabit Passive Optical Network - Гигабитная пассивная оптическая сеть |
| --- | --- | --- |
| FTTB OLT ONT PON МВН АВШ АК АЛ ВОК | - - - - - - - - - | (Fiber to the Building) Разновидность FTTx, технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование, и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем Optical Line Termination - Оптическое линейное окончание Optical Network Terminal - Оптическое сетевое окончание Passive Optical Network - Пассивная оптическая сеть Mobile Backhaul Антивандальный шкаф, он же ТШ Антивандальная коробка (для КТВ) Абонентская линия от ЯР/ШАН/КРТ до квартиры Волоконно-оптический кабель |
| ВОЛС ВРУ ДРС | - - - | Волоконно-оптическая линия связи Вводно-распределительное устройство Домовая распределительная сеть. совокупность вертикальных и горизонтальных участков распределительного кабеля и промежуточных коммутационных устройств, смонтированных в доме, и предназначенных для подключения абонентского оборудования. |
| ИБП КТВ | - - | Источник бесперебойного питания Кабельное телевидение |
| ЛКС МКД ОАК ОВ ОРА ОРК ОРК-Т ОРШ | - - - - - - - - | Линейно-кабельные сооружения Многоквартирный дом Оптический абонентский кабель Оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле Оптическая розетка абонентская Оптическая распределительная коробка Оптическая распределительная коробка, размещённая в присоединённом доме Оптический распределительный шкаф |
| ПУЭ | - | Правила устройства электроустановок |
| СПД | - | Сеть передачи данных |
| СПВ ТД ТШ | - - - | Сеть проводного радиовещания Точка доступа Телекоммуникационный шкаф |
| УС | - | Узел связи сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне агрегации |
| УД Умный дом | - - | Узел доступа сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне доступа Объект нового строительства или реконструкции с комплексным предложением услуг, включающего в себя помимо профильных услуг (3Play), оказываемых компанией, широкого спектра дополнительных услуг. |
| ШАН/КРТ | - | Шкаф антивандальный настенный (аналог ЯР) /Коробка распределительная телефонная |
| ЯР | - | ящик распределительный, аналог ШАН |

Приложение № 2

к Техническому заданию

«Типовые схемы инфраструктуры ШПД FE для предоставления услуг»

1-Типовые схемы инфраструктуры ШПД FE для предоставления услуг

2-Типовые схемы инфраструктуры ШПД GE для предоставления услуг

3-Типовые схемы предоставления услуги ОПС на примере сети FE.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Пример построения сети PON в многоквартирных домах (МКД)

Приложение № 4

к Техническому заданию

Методика проведения ситуационного планирования для строительства оптических сетей абонентского доступа

1.Назначение

Настоящий документ содержит информацию о требованиях к ситуационному планированию магистральных участков ВОЛС для строительства сетей ШПД по технологии FTTх в ПАО «Башинформсвязь».

- Общие положения

2.1. Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

Заказчик – ПАО «Башинформсвязь»

B2С - Совокупность клиентов, являющихся физическими лицами;

B2B - Совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами, к которым относятся следующие сегменты;

FTTB – технология ШПД на базе MetroEthernet, при которой оптическое волокно доходит до шкафа (шкаф с коммутаторами доступа) в здании;

FTTC – технология ШПД, при которой оптическое волокно доходит до шкафа, к которому подключаются абоненты группы зданий (шкаф с оборудованием MSAN устанавливается рядом с распределительным шкафом РШ телефонной сети и обслуживает в основном здания в зоне действия РШ);

GPON - гигабитная пассивная оптическая сеть ШПД, при которой оптическое волокно доходит до квартиры абонента, соответствующая стандарту ITU-T G.984.х;

OLT - Оптический линейный терминал;

ONT - Оптический сетевой терминал;

SoHo - домашние офисы;

Базовый дом – здание, в котором установлен ОРШ;

ВОК - Волоконно-оптический кабель;

Домохозяйство – квартира в жилом доме, либо частный дом, либо секция в сблокированных домах (дуплексах, таунхаусах и т.д.);

ДРС – домовая распределительная сеть (совокупность вертикальных и горизонтальных участков распределительного кабеля и промежуточных коммутационных устройств, смонтированных в доме, и предназначенных для подключения абонентского оборудования);

КК - крупные клиенты;

Кластер - элемент облака, состоящий из группы зданий, охватываемых одним связанным набором линейно-кабельных сооружений древовидной структуры с корнем на опорном узле. В состав кластера входят магистральная волоконно-оптическая сеть, представляющая собой совокупность волоконно-оптических кабелей, организованных в топологии «дерево» и ДРС сетей ШПД во всех зданиях кластера. Количество зданий, входящих в кластер определяется числом волокон корневого кабеля ВОЛС, идущего от опорного узла;

Коммутатор агрегации/концентрации – коммутатор MetroEthernet устанавливаемый на опорном узле, к которому подключаются коммутаторы доступа сети FTTB/FTTC;

Корневой кабель ВОЛС - участок магистрального кабеля от оптического кросса, установленного на АТС к которому подключается OLT сети GPON, до первой разветвительной муфты в кабельной канализации. Количество волокон в корневом ВОК должно составлять 96 ОВ, в особых случаях, по согласованию с Заказчиком, допускается применение кабеля с числом волокон 144 и более;

Магистральные волокна – волокна магистральной ВОЛС от оптического кросса опорного узла до входа сплиттера ДРС, устанавливаемого в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) сети GPON; до ближайшей муфты к зданию, зарезервированные для ОКН;

Малоквартирный дом – жилой дом с количеством квартир до 32-х;

Облако - здания на территории города (населённого пункта), охваченные сетью ШПД от одного опорного узла;

ОКН - объект коммерческой недвижимости (здание с клиентами B2B и площадью, равной или больше 500 кв. м);

ОРК – оптическая распределительная коробка, в состав которой входит сплиттер (коэффициент разветвления - 1:4, 1:8 и 1:16);

ОРК-Т - Оптическая распределительная коробка для установки в присоединённых и многоквартирных домах.

Опорный узел – АТС городской телефонной сети, на которой установлены коммутаторы агрегации/ концентрации или GPON OLT;

ОРШ – оптический распределительный шкаф, в состав которого входят оптические кроссы и сплиттеры;

Присоединённый дом - Здание, подключаемое к ОРШ базового дома;

Распределительные волокна ДРС сети GPON- волокна от выхода сплиттера в ОРШ до оптического разъёма ОРК;

Ситуационный План - перечень материалов, полученных по результатам изыскательских работ для выполнения проектирования и строительства сетей ШПД;

СМП - средние и малые предприятия;

ШКО – шкаф коммутационный оптический;

ШТК, ТШ, ТШ-2М – шкаф телекоммуникационный, климатический, уличного исполнения.

- Выбор опорных узлов

Опорные узлы выбираются из существующих АТС по следующим критериям:

- АТС, выбранные в качестве опорных узлов, должны быть равномерно распределены по территории города;

- до каждого обслуживаемого района города должна быть доступна одна трасса (канал) по многоотверстной кабельной канализации от одного из опорных узлов;

- расстояние (радиус облака) от любого здания в городе до опорного узла должно быть не более 10 км по кабельной трассе;

- наличие достаточной мощности электроснабжения опорного узла связи с учётом размещения оборудования с реконструируемых АТС.

При выборе АТС в качестве опорного узла необходимо учитывать:

- вывод из эксплуатации АТС по программе ВКО (выбытие коммутационного оборудования) и реконструируемые АТС по программе освобождения помещений (продажа здания или отказ от аренды);

- наличие на АТС магистральных узлов региональных сетей передачи данных (ПД) и узлов магистральной сети ПД ПАО Башинформсвязь;

- реконструкцию сетей FTTB /FTTC в зоне действия АТС;

- наличие специальных потребителей, подключенных к данной АТС.

АТС, попадающие под реконструкцию, по программе продажи зданий или отказа от аренды, не могут быть опорными узлами связи.

- Определение границ облаков

Для определения границ облака используется информация:

- о границах соседних облаков;

- об административных границах районов, обслуживаемых опорными узлами;

- о наличии и состоянии каналов многоотверстной кабельной канализации в 10-и километровом радиусе от опорного узла.

В том случае, если проектируемое облако имеет примыкание к ранее спроектированным облакам, в качестве внутренней границы используются внешние границы примыкающих облаков.

В том случае, если два и более опорных узла не имеют общих границ, производится первичная кластеризация, заключающаяся в нанесении на карту административных границ районов обслуживания опорных узлов. В состав облака включается весь район, на котором находится опорный узел. Если два опорных узла находятся в соседних районах, то в качестве границы облаков берётся граница районов. В случае если между соседними АТС есть районы без опорного узла, они относится к тому из них, расстояние от которого до геометрического центра района меньше. В этом случае, облако расширяется до границ присоединённого района.

В любом случае расстояние от опорного узла до наиболее удалённого здания Облака не должно превышать 10 км по кабельной трассе.

После первичной кластеризации производится поэлементный анализ присоединённых районов на предмет наличия многоотверстной канализации. Для этого, для каждого из микрорайонов (элементов, определяемых как группа домов, ограниченная крупными улицами) проверяется наличие и примерная длина трасс до соседних опорных узлов.

В случае если для группы элементов, отнесённых к одному опорному узлу, анализ показывает целесообразность перезакрепления их к другому опорному узлу, производится топологическое выделений этой группы (группа должна иметь топологическую связность и общую границу с границей района). После этого граница облака корректируется путём присоединения к соседнему району.

В случае если на территории Облака содержатся районы с малоквартирными домами (до 32 квартир), то производится топологическое выделение этой группы (группа должна иметь топологическую связность). Для таких районов дальнейший анализ и ситуационное планирование проводятся в соответствии с п.17.

В случае если в присоединённом районе (по критерию общих границ с ранее спроектированным облаком) анализ показывает трудность подключения некоторых элементов к данному опорному узлу (например, необходимость строительства более 500 м канализации, либо строительство канализации через автомагистрали, ЖД, реки и т.п.), проводится повторный анализ применительно к ранее спроектированному опорному узлу и его облако расширяется.

- Адресный перечень

Для проведения работ по ситуационному планированию необходимо использовать данные адресного плана БТИ соответствующего города. На основании данных БТИ создаётся адресный перечень, в который первоначально включаются все дома и постройки облака. Адресный перечень содержит следующую информацию*:

- Тип здания (жилое/нежилое, для жилых зданий на основе данных БТИ задаются количество этажей, подъездов, количество квартир на этаже, общее количество квартир и начальный номер квартиры);

- Наличие в здании действующих B2B абонентов юридических лиц (название организации, тип (SoHo/СМП/КК), количество телефонных номеров, тип подключения) согласно базе данных системы технического учёта ПАО Башинформсвязь;

- Необходимость построения в нежилом здании ДРС сети GPON, с указанием количества планируемых к размещению в здании ONT каждого типа (SoHo/СМП/КК). Построение ДРС сети GPON в нежилых зданиях производится при планируемом подключении не менее 32 абонентов юридических лиц. Информацию о планируемом подключении предоставляет коммерческий блок ПАО Башинформсвязь;

- Необходимость будущего подключения нежилого здания, с указанием возможного количества размещённых ONT (для нежилых зданий, в которых в настоящее время нет абонентов юридических лиц). Информацию о планируемом подключении предоставляет коммерческий блок ПАО Башинформсвязь;

- Признак установки ОРШ. Установка ОРШ производится во всех жилых домах, насчитывающих не менее 32-х квартир, в домах районов малоэтажной застройки с количеством квартир менее 32 (которые выбраны в качестве базовых домов) и в нежилых домах, где планируется построение сети GPON (дома с числом абонентов юридических лиц больше 32);

- Признак ОКН (для включения здания от ближайшей муфты магистральной ВОЛС);

- Наличие ввода в здание от ближайшего колодца кабельной канализации, с указанием: (ввод (число отверстий) / «ленинградский» ввод / нет ввода);

- Наличие в здании узлов доступа сетей FTTB/FTTC на основе базы данных технического учёта ПАО Башинформсвязь;

- Наличие в здании инфраструктуры GPON на основе базы данных технического учёта ПАО Башинформсвязь.

*конкретный перечень может быть уточнён на этапе получения исходных данных.

- Корректировка адресного перечня

На этапе корректировки адресного перечня должны проверяться:

- Полнота списка. Все обнаруженные здания, не включённые в список, должны быть в него добавлены, при этом должна быть внесена вся сопутствующая информация (адрес здания, количество этажей, квартир на этаже, подъездов в жилых зданиях). Технические постройки, попавшие в список (гаражи, трансформаторные будки и прочие) должны быть исключены из списка;

- Состояние зданий (аварийные и ветхие здания должны быть исключены из адресного списка);

- Наличие потенциальных абонентов;

- Наличие и доступность входов кабельной канализации;

- Наличие инфраструктуры других операторов в случае отсутствия кабельной канализации ПАО Башинформсвязь;

- Целесообразность построения ДРС в нежилых зданиях.

- Требования к содержанию уточнённого адресного перечня

На базе исходного адресного перечня формируется уточнённый адресный перечень*, представляющий собой таблицу в формате Excel, где строками являются все здания облака, а в качестве столбцов представлены:

- Порядковый номер;

- Макрорегиональный филиал;

- Область;

- Район;

- Населённый пункт;

- Адрес объекта (1. указывается адрес объекта из информационной системы технического учёта ПАО Башинформсвязь; 2. Если объекта нет в ИС технического учёта, то указывается почтовый адрес объекта (адрес заносится в формате, соответствующем правилам ИС технического учёта ПАО Башинформсвязь); 3. строительный адрес (для новостроек) заносится в формате, соответствующем правилам ИС технического учёта ПАО Башинформсвязь);

- Номер начальной квартиры в доме;

- Количество этажей Кэ;

- Количество подъездов Кп;

- Количество квартир на этаже Кквэ (для жилых зданий);

- Общее количество квартир на объекте (для жилых зданий);

- Тип объекта (жилой дом, БЦ, ОКН);

- Количество клиентов SOHO на объекте;

- Количество клиентов СМП на объекте;

- Количество клиентов КК на объекте;

- Количество офисов на объекте;

- Адрес опорного узла связи (АТС);

- Индекс АТС;

- Расстояние от объекта до АТС по кабельной канализации (км);

- Технология ШПД, которой охвачен объект (GPON, FTTB, FTTC, xDSL);

- Количество абонентов ШПД B2C, B2B в охваченных объектах (GPON, FTTB, FTTC, xDSL);

- Признак технологии ШПД, которой планируется охватить объект (GPON, FTTB, FTTC);

- Количество абонентов SIP, ОТА в охваченных объектах;

- Признак типа объекта (ОРШ, Присоединённый, ОКН, FTTB, FTTC, MSAN);

- Тип кабельного ввода на объекте (подземный/ленинградский ввод/воздушный)

- Количество каналов кабельного ввода на объекте;

- Количество магистральных волокон Кмвххх (для ОКН и зданий с ОРШ). Определяется в п.11;

- Номинал сплиттера в ОРШ (Кспх). Определяется в п.10;

- Номинал сплиттера на этаже для жилых зданий (Кэх). Определяется в п.10;

- Число планируемых к размещению ONT для подключения офисов SoHo ОРК(KSoHo);

- Число планируемых к размещению ONT для подключения СМП к сплиттеру в ОРШ (KСМП);

- Число планируемых к размещению ONT для подключения по выделенной паре волокон (KКК);

- Идентификатор базового дома (IDбд – определяет ссылку на дом с ОРШ). Определяется в п.9.

*конкретный перечень может быть уточнен на этапе получения исходных данных.

- Общие правила формирования кластеров

Основным критерием при формировании кластера является минимизация удельной суммы длин магистральных кабелей и кабелей ВОК присоединённых домов кластера, приведённых к количеству обслуживаемых в кластере домохозяйств.

Формирование кластера осуществляется на основе объединения близко расположенных зданий с признаком ОРШ. Сначала для каждого из них вычисляется число обслуживаемых ONT. Для этого производится привязка домов без ОРШ к базовым домам.

- Привязка зданий к базовым домам

На первом этапе определяются базовые дома кластера, к которым относятся здания с признаком ОРШ. ОРШ устанавливаются в жилых домах с количеством квартир не менее 32, в домах малоэтажной* застройки с количеством квартир менее 32 которые выбраны в качестве базовых домов. Далее подлежат привязке прочие здания к базовым домам, за исключением домов, охваченных сетями FTTB/FTTC. Для каждого из них по карте с нанесённой канализацией определяется ближайший базовый дом (критерий привязки – минимальная длина по кабельной канализации и соблюдение норм на затухание при 2-х каскадной схеме построения дерева PON в соответствии с рекомендациямиITU-TG.984). Его идентификатор заносится в поле IDбд.

Здание, привязанное к базовому дому, считается присоединённым. Присоединённое здание должно отвечать следующим критериям:

1. Жилой дом с числом домохозяйств до 32;

2. Нежилое здание с числом юридических лиц до 32 включительно.

Присоединённые здания охватываются волоконно–оптическим кабелем, который подаётся от домов, в которых проектируется установка ОРШ.

* в том случае, если район состоит из группы однотипных домов малоэтажной застройки с количеством квартир менее 32, то в одном из них устанавливается ОРШ, данный дом считается базовым домом в районе, другие дома в районе малоэтажной застройки подключаются к этому базовому дому.

- Определение номинала сплиттеров для сети GPON

При расчёте ДРС сети GPON в ОРШ необходимо планировать использование сплиттеров первого каскада с коэффициентами деления 1:8 и 1:16.

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) меньше, либо равно 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров первого каскада 1:16 (Ксп16), а на каждом этаже дома планировать ОРК с сплиттерами второго каскада 1:4 (Кэ4).

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) больше 4 в ОРШ планировать установку сплиттеров первого каскада 1:8 (Ксп8), а на каждом этаже дома планировать ОРК с сплиттерами второго каскада 1:8 (Кэ8)

При расчёте сетей ДРС в кластерах малоэтажного строительства находящихся в зоне прямого питания АТС, в случаях подключения домов без использования ОРШ, планировать установку сплиттеров первого каскада на опорных узлах с коэффициентами деления 1:8 и 1:16

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) меньше, либо равно 4, на опорном узле планировать установку сплиттеров первого каскада 1:16 (Ксп16), а в доме планировать установку ОРК с сплиттерами второго каскада 1:4 (Кэ4) из расчёта одна ОРК на каждый подъезд дома.

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) больше 4 на опорном узле планировать установку сплиттеров первого каскада 1:8 (Ксп8), а в доме планировать установку ОРК с сплиттерами второго каскада 1:8 (Кэ8) из расчёта одна ОРК на каждый подъезд дома.

- Определение числа магистральных волокон для кластера ШПД по технологии GPON

Для зданий, имеющих признак ОКН количество магистральных волокон определяется как Кмвокн=2

Для нежилых домов с числом клиентов юридических лиц более 32, имеющих признак «ОРШ», количество магистральных волокон определяется как делённая на 32 сумма планируемых к размещению ONT с учётом резерва (10 - для компенсации возможных ошибок исходных данных и перспективы подключения ранее неохваченных зданий).

Кмвнжд= ОКРВВЕРХ ((КSoHo+КСМП+10) /32) +ККК*2+1 (резерв)

Для жилых домов с признаком «ОРШ» количество магистральных волокон определяется по следующему алгоритму:

- Определяется суммарное число ONT юридических лиц B2B как сумма значений КSoHo, КСМП, ККК в базовом доме и сумма ONT (Nont) всех присоединённых домов с IDбд, равным идентификатору базового дома (добавляются ONT в присоединённых домах);

- Количество распределительных портов ОРШ базового дома (Крп) определяется как сумма количества этажных площадок в доме (Кэ*Кп) и количества портов, необходимых для подключения юридических лиц.

Крп = Кэ*Кп+ОКРВВЕРХ ((КSoHo+Nont+ КСМП +2) /Кэх), где

Кэ – количество этажей в доме,

Кп – количество подъездов в доме.

Кэх зависит от числа квартир на этаже базового дома и может принимать значение 4 или 8 см. п 6.2

При расчёте Крп необходимо соблюдать следующее правило:

1. Если в ОРШ базового дома, в соответствии с п.6.2, планируются сплиттеры 1:16, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:4

2. Если в ОРШ базового дома, в соответствии с п.6.2, планируются сплиттеры 1:8, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:8

- Количество магистральных портов сплиттеров (количество магистральных волокон, необходимых для подключения базового дома) определятся как:

Кмвжбд = Крп/Ксплорш+ККК*2+2(резерв)

где Ксплорш зависит от числа квартир на этаже базового дома, и может принимать значение 16 или 8 см. п. 10

При расчёте числа магистральных волокон Кмвххх учитывать коэффициенты деления сплиттеров, устанавливаемых в ОРШ и ОРК в соответствии с разделом 10.

Для жилых домов малоэтажного строительства в зоне прямого питания.

Кзпп = 2*Nп

Nп – количество подъездов в малоэтажном доме.

- Формирование кластера

При формировании кластера используется адаптивная процедура с обратным контролем, в которой отслеживается общее количество задействованных волокон, попадающих в каждый кластер Кк=Кмвокн + Кмвнжд + Кмвбд + Кмвfttb + Кмвштк+Кмвзпп+ Кмвбд-мкв

Каждый дом с признаком ОРШ сопоставляется с кластером путём определения поля (номер кластера Nк). Отнесение дома к кластеру производится по карте с нанесённой канализацией по критерию близости к ранее включённым в этот кластер домам. Дом может быть включён в кластер только, если расстояние от дома до опорного узла по кабельной канализации не превышает 10 км.

При этом отслеживается общее количество магистральных волокон, необходимых для подключения всех домов в кластере Кк=Кмвокн + Кмвнжд + Кмвбд + Кмвfttb + Кмвштк+Кмвзпп+ Кмвбд-мкв. Так же рассчитается общее количество свободных волокон в корневом кабеле кластера

Ксв= 91 – Кмвххх

Заполнение кластера домами производится последовательно по критерию достижения резерва свободных волокон в корневом кабеле, составляющего от 17 до 22. После чего проводится заполнение следующего по номеру кластера. Кластера нумеруются последовательно, начиная с единицы.

- Построение кластерного дерева

Перед построением кластерного дерева должно быть определено число волокон магистрального кабеля Кмвххх для каждого здания кластера с учётом резервных волокон.

Построение кластерного дерева производится последовательно, начиная с наиболее удалённых (по кабельной канализации) зданий.

Выбор ёмкости кабеля для подключения каждого здания осуществляется из заданного списка номиналов (см. таблицу 1) с учётом необходимого количества магистральных волокон, приходящих в ОРШ и резерва не менее 2-х волокон.

Объединение кабелей для подключения зданий осуществляется в разветвительных муфтах, с количеством ответвлений необходимых для подключения транзитных кабелей к соседним муфтам. Ёмкость транзитных и ответвительных кабелей выбирается из списка номиналов в Таблице 1.

Выбирается подходящий кабель с наименьшей ёмкостью. Данный кабель графически прокладывается до кластерной муфты по трассе канализации. В том случае, если на пути следования число кабелей превышает 3 (то есть 4 и более), в ближайшем колодце располагается первая объединительная муфта. Дальнейший участок трассы перерисовывается с учётом использования промежуточного кабеля. Ёмкость промежуточного кабеля выбирается из Таблицы 1, при этом она должна быть равной сумме волокон объединяемых кабелей в случае, если объединяются транзитные кабели и один ответвительный кабель.

Далее процедура повторяется: если по трассе к кластерной муфте находятся более трёх кабелей (ответвительных или объединительных) они опять объединяются в муфте и т.д. Для расчёта ёмкости объединительного (транзитного) кабеля используется кабель из Таблицы 1, количество волокон определятся аналогичным образом.

Таблица 1

Допустимые к применению типы магистральных ВОК

| N | Кол-во волокон |
| --- | --- |
| 1 | 8 |
| 2 | 12 |
| 3 | 24 |
| 4 | 48 |
| 5 | 96 |
| 6 | 144 |

- Закрепление волокон в корневой кластерной муфте

Закрепление волокон (схема разварки) муфт магистрального кабеля за домами кластера производится последовательно, слева направо по алгоритму обхода дерева. То есть, первыми закрепляются Кмвххх волокон дома, расположенного на самых “левых” (термины левый и правый используются в качестве способа упорядочивания нумерации) ответвлениях дерева.

Следующим закрепляются волокна второго, по порядку обходя дерева дома и т.д. Таким образом, все резервные волокна будут выделены единым блоком в конце нумерации волокон в кабеле.

- Закрепление волокон в разветвительных муфтах и на ОРШ

Закрепление волокон (схема разварки) муфт магистрального кабеля, на транзитных участках, за домами кластера производится для рабочих и резервных волокон. То есть, следуя по направлению от ОРШ к корневой кластерной муфте всегда развариваются: Кмвххх волокон для каждого дома.

Такой способ резервирования позволяет при эксплуатации провести задействование как минимум двух резервных магистральных волокон в каждый дом с ОРШ, путём выделения и сварки волокон только в одной корневой муфте без дополнительных операций на разветвительных муфтах.

- Ситуационное планирование в районах действующих сетей FTTB

Расчёт магистральной ВОЛС для сетей FTTB

Критерии для расчёта:

- каждый узел доступа (первый коммутатор доступа в шкафу FTTB), устанавливаемый в доме, подключается прямыми волокнами к коммутатору концентрации/агрегации на опорном узле;

- в узле доступа допускается объединение не более 2-х коммутаторов доступа по последовательной схеме «Цепочка». Первый коммутатор подключается к коммутатору концентрации/ агрегации, второй коммутатор в узле доступа подключается к первому коммутатору доступа.

- не допускается последовательное включение коммутаторов доступа по схеме «Цепочка» находящихся в разных узлах доступа (шкафах FTTB).

- коммутаторы доступа подключать к коммутаторам концентрации/агрегации с использованием только одноволоконных модулей SFP. Не допускается подключение коммутатора доступа к коммутатору концентрации/агрегации с использованием 2-х волоконных SFP модулей.

- количество коммутаторов доступа, устанавливаемых в доме, определяется из расчёта заданного процента проникновения и с учётом соблюдения технологического ограничения (нет превышения 100 м от порта коммутатора доступа до порта оконечного оборудования абонента);

Количеством магистральных волокон на один дом:

Кfttb = ОКРВВЕХ(Nкв/48) +ОКРВВЕРХ ((КSoHo+ КСМП) /24) +1 КТВ+ 2 резерв,

где

Nкв – суммарное количество всех квартир в доме.

Минимальное значение волокон вводного кабеля от муфты в дом К=8

Общее число магистральных волокон Кмвfttb= СУММ (Кfttb1: Kfttbn)

где n - количество домов в кластере FTTB

- Ситуационное планирование в районах малоквартирной застройки

При строительстве новых сетей ШПД, в качестве базовой планировать технологию GPON. В случаях реконструкции медной сети в зоне действия шкафов FTTC планировать переход на технологию GPON. В данном случае медная инфраструктура демонтируется, в шкафах FTTC устанавливаются сплиттеры первого каскада, а к домам прокладывается оптический кабель распределительной сети с установкой в домах сплиттеров второго каскада. Допускается установка в шкафах FTTC сплиттеров первого и второго каскада, для подключения домов частного сектора (когда в доме не устанавливается сплиттер второго каскада).

При планировании сети в городах с ранее проведённым СП осуществлённым по методикам СП версии 3 и более ранних, достаточно провести СП только внутри зоны малоквартирной застройки. При этом ранее запланированный MSAN заменяется на опорную муфту, в которой будет осуществляться агрегация магистральных оптических кабелей.

16.1 Группирование домов

Для оптимизации использования волокон магистрального кабеля, базовой единицей ситуационного планирования принимаются группы малоквартирных домов:

- рекомендуемым количеством домов, входящих в группу - 6;

- максимальным количеством домов, входящих в группу - 14;

Дома в группе должны обладать связностью, а именно:

- расстояние от любого дома в группе до соседнего дома не должно превышать 90м;

- в случае включения в группу дома удалённого более чем на 90м от соседнего, должна обеспечиваться связность до базового дома по кабельной канализации.

В группе выбирается базовый дом, в котором планируется установка ОРШ. Прочие дома являются присоединёнными (подключаются распределительными кабелями). Подключения присоединённых домов могут проводиться как при помощи подвесного кабеля по крышам домов, так и при помощи обычного магистрального кабеля для прокладки в кабельной канализации.

Допускается любые маршруты прохождения транзитных кабелей внутри группы, в том числе транзит через присоединённые дома с ответвлением части волокон. Основным критерием оптимизации является минимальная суммарная длина оптического кабеля.

Коэффициент деления первого каскада сплиттеров принимается 1:16.

Коэффициент деления второго каскада сплиттеров принимается 1:4.

Допускается подключение частных домов, находящихся в зоне строительства сети, от портов сплиттеров ОРК, устанавливаемых в малоквартирных домах оптимальных по расположению.

Допускается подключение многоквартирных домов, находящихся в зоне строительства сети, от портов сплиттеров ОРШ.

  - Определение потребности в ОВ

Количество ОВ необходимых для подключения малоквартирного дома определяется как

Крп= Кп * ОКРВВЕРХ ((Кквэ*Кэ) /4),

где:

Крп – количество распределительных портов

Кп – количество подъездов дома

Кквэ – количество квартир на этаже дома

Кэ – количество этажей дома

Количество распределительных портов в ОРШ базового дома определяется как сумма Крп самого базового дома и всех присоединённых в нему домов.

Крпбд = СУММА (Крп), где:

Крпбд – количество распределительных портов базового дома

Количество магистральных волокон базового дома малоквартирной застройки (Кмвбд-мкв) определяется как

Кмвбд-мкв = ОКРВВЕРХ (Крпбд/16), где:

Кмвбд-мкв –количество магистральных волокон базового дома малоквартирной застройки

Дальнейшее ситуационное планирование проводится аналогично районам многоэтажной застройки (каждый ОРШ группы домов эквивалентен ОРШ многоквартирного дома).

- Результат ситуационного планирования

При разработке ситуационного плана должно быть выполнено:

- Обработан адресный план БТИ и составлен уточнённый адресный перечень;

- Определены опорные узлы;

- Определены границы облака (ов);

- Проведена кластеризация зданий облака (ов);

- Расчёт ёмкости магистральной ВОЛС и ВОЛС каждого присоединённого здания;

- Составлены предварительные схемы разварки волокон корневых и разветвительных муфт.

- Составлена территориальная карта местности с отображением границ облаков и зон действия опорных узлов (АТС);

- Указаны в адресном плане (АП) дома (адреса), выходящие за пределы облака (удалённо расположенные).

По завершению проверки АП информацию по адресам, не вошедшим в облако, а также по уточнённым адресам, направить ответственному за координацию работ в ПАО Башинформсвязь в течение 2-х рабочих дней. Исключение объектов из кластера обязательно согласовывать с ответственным за координацию работ в ПАО Башинформсвязь.

По зданиям (адресам) рассчитать количество абонентов/квартир, ёмкость волоконно-оптического кабеля (ВОК), количество развариваемых оптических волокон (ОВ), подаваемых в дом.

Провести анализ внутриквартальной телефонной канализации, собрав в группу дома с последующим объединением (включением) ВОК от домов в магистральный ВОК ёмкостью 96 ОВ с отображением на структурной схеме кластера.

В месте объединения (включения) в 96-ти волоконный ВОК указать номер телефонного колодца и муфту.

Провести анализ магистральной телефонной канализации от проектируемой муфты до опорного объекта и определить схему прокладки ВОК.

По результатам проведённых изысканий на структурной схеме кластера, нанесённой на карту, должно быть отражено следующее:

- Опорный узел ПАО Башинформсвязь;

- Общее количество домохозяйств в зданиях;

- Номера ОРШ, проектируемые в зданиях;

- Номер, ёмкость, количество развариваемых ОВ, запас ОВ, ориентировочная длина магистрального ВОК.

- Номер, ёмкость, ориентировочная длина ВОК, прокладываемых от ОРШ до присоединённых зданий;

- Кодовые обозначения/Номера телефонных колодцев, где предполагается разместить оптическую муфту;

- Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) сторонних организаций (коллектора, участки телефонной канализации, мосты, проколы и т.п.) с указанием ориентировочной длины.

Приложение № 5

к Техническому заданию

# «Технические требования к телекоммуникационным шкафам сетей FTTB» (Справочно)

- Назначение.

Настоящий документ содержит информацию о технических требованиях к телекоммуникационным шкафам узлов доступа сетей FTTB.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| FTTB | Fiber to the bilding (оптика до дома) |
| --- | --- |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| Заказчик | ПАО Башинформсвязь |
| ЗИП | Запасные части, инструменты, принадлежности |
| ЗШ | Заземляющая шина |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КЦ | Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» |
| ЛПУ | Лечебно-профилактическое учреждение |
| МСЭ | Международный союз электросвязи |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| Общество | ПАО Башинформсвязь |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Поставщик оборудования коммутаторов доступа |
| Производитель | Производитель оборудования коммутаторов доступа |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТШ | Телекоммуникационный шкаф |
| УЗИП | Устройство защиты от импульсных перенапряжений |

- Требования к ТШ

Шкафы телекоммуникационные предназначены для размещения в них активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

ТШ предназначен для размещения в жилых и нежилых помещениях, в предлифтовых, чердачных помещениях, технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках) и подвалах зданий.

Шкафы применяются двух типов, в зависимости от количества этажей и квартир в жилых домах:

- Тип №1. Применение: для узлов доступа FTTB устанавливаемых в жилых домах от 3-х этажей, и более 47 квартир (Тип 1.1, 1.2, 1.3, характеристики которых представлены в Таблице 1).

- Тип №2. Применение: для узлов доступа FTTB устанавливаемых в малоэтажных домах не более 3-х этажей и до 47 квартир (Тип 2.1, характеристики которого представлены в Таблице 2).

- Технические требования к конструкции ТШ Типа № 1

  - Основные параметры и характеристики

    - Размеры шкафа*

Таблица 1

| Тип шкафа | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние габариты (мм) |  |  |  |
| -глубина | 300 | 500 | 450 |
| -ширина | 700 | 600 | 600 |
| -высота | 650 | 660 | 470 |
| Внутренние размеры по высоте, 19” | 12U | 12U | 9U |

*допускается превышение внешних габаритных размеров до 20 мм.

Примерный вид шкафа приведён на Рис.2

    - Корпус шкафа должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная или сборная конструкция с возможностью разбора только изнутри.

    - Материал и исполнение корпуса шкафа должны быть вандалоустойчивыми.

    - Конструкция двери шкафа должна быть со скрытыми петлями и отсутствием доступа к элементам шарниров снаружи и невозможностью вынуть дверь из петель путём «отжима».

    - Двери шкафов (Тип 1.2 и Тип 1.3) должны быть оснащены вандалозащищенными замками, не имеющими выступающих элементов, запор дверей должен осуществляться ригельным механизмом в 3-х направлениях (при изготовлении двери из листовой стали толщиной равной или более 2 мм и увеличении жёсткости её рёбер, допускается применение трехригельных замков с диаметром ригелей более 13 мм, без трёхточечного механизма). Возможность заказа замков с ключами для всех шкафов (один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов).

    - Жёсткость двери шкафа должна препятствовать её деформации снаружи (скручивание, отгибание).

    - Открывание двери должно обеспечиваться на угол не менее 110 градусов.

    - Во всех плоскостях шкафа, кроме двери и задней стенки шкафа, или минимум в нижней и верхней плоскостях, должны быть выполнены по 2 отверстия диаметром от 40 до 50 мм для подвода телекоммуникационных и питающих кабелей. Отверстия должны быть выполнены методом насечки в металле и пробиваться при монтаже шкафа (допускается конструкция с отверстиями, закрытыми съёмными металлическими заглушками).

    - Внутренние размеры: 19”. Конструктив для крепления оборудования 19” должен быть закреплён стационарно на расстоянии 100 мм от внутренней стороны двери шкафа.

    - На задней стенке шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырёх кронштейнов, расположенных углами внутрь.

    - В шкафу должна быть предусмотрена конструкция для крепления контроллера системы мониторинга жизнеобеспечения шкафа.

    - Телекоммуникационный шкаф должен иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия.

  - Конструкционные особенности

    - Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ для монтажа оборудования.

    - Покрытие должно гарантировать защиту элементов шкафа от сквозной коррозии.

    - Шкаф должен быть промаркирован имиджевой наклейкой ПАО Башинформсвязь.

    - Шкаф по типоразмерам должен обеспечивать размещение оборудования стоечного типа 19-ти дюймового стандарта.

    - Шкаф должен быть оборудован шиной заземления и необходимыми направляющими либо кабель-каналами, обеспечивающими прокладку всех внутренних кабелей с технологическим запасом.

    - Конструкция шкафа Тип 1.1 должна предусматривать внутренние элементы крепления, позволяющие размещать коммутаторы доступа, патч-панели в вертикальном положении, под углом в вертикальной плоскости, фасадом к двери. На боковых стенка шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырёх кронштейнов, расположенных углами внутрь. Дверь шкафа должна быть с рёбрами жёсткости и оснащена трехригельным сувальдным замком врезного типа. В шкафу должен быть предусмотрен конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE 852 (Teleste) или аналогичный по параметрам). Чертёж шкафа указан на Рис.3

    - Конструкция вентиляционных отверстий должна исключать возможность прямого попадания посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. Шкаф должен обеспечивать эффективный отвод тепла при условиях полной комплектации активным оборудованием при предельных параметрах окружающей среды.

    - На задней стенке предусмотреть монтажные отверстия 4 шт. для крепления шкафа на плоской поверхности. Диаметр отверстий 25 мм с переходом в верхней части на 10мм (для крепления анкерными болтами к стене). Предусмотреть наличие усиливающих конструктивных элементов («усиливающие площадки») в местах крепления ТШ к плоской поверхности.

    - Предусмотреть монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) и источника бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями в верхнем отсеке (высота не более 3U). Примерный вид ВРУ указан на Рис.1. Монтаж проводов необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.

Рис.1 Примерный вид ВРУ с площадкой под ИБП

    - Внутри корпуса шкафа должна быть предусмотрена точка внешнего контура заземления подключения (болт М8 с шайбами не менее 2-х шт. и одной гайкой М8), доступ к точке не должен быть затруднён.

Рис.2 Примерный вид шкафа (размеры указаны в таблице 1)

п 1.1

- Технические требования к конструкции ТШ Типа №2

  - Основные параметры и характеристики

    - Размеры шкафа* 						Таблица 2

| Тип | 2.1 |
| --- | --- |
| Внешние габариты (мм) |  |
| -глубина | 215 |
| -ширина | 660 |
| -высота | 630 |

*допускается превышение внешних габаритных размеров до 20 мм.

Примерный вид шкафа указан на Рис.4

    - Корпус шкафа должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная или сборная конструкция с возможностью разбора только изнутри.

    - Материал и исполнение корпуса шкафа должны быть вандалоустойчивыми.

    - Конструкция двери шкафа должна иметь съёмную конструкцию, демонтаж должен производиться без применения дополнительного инструмента, силами одного монтажника. Возможно использование скрытых петель так же с возможностью свободного демонтажа (открывание двери на угол не менее 110 градусов). Все фиксирующие элементы двери и шарниры должны быть скрыты и не иметь доступа снаружи, в закрытом состоянии дверь должна быть защищена от съёма путём «отжима».

    - Двери шкафа должны быть оснащены вандалозащищенными замками, не имеющими выступающих элементов, запор дверей должен осуществляться ригельным механизмом сувальдного типа. Возможность заказа замков с ключами для всех шкафов (один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов).

    - Жёсткость двери шкафа должна препятствовать её деформации снаружи (скручивание, отгибание).

    - Во всех плоскостях шкафа, кроме двери и задней стенки шкафа, или минимум в нижней и верхней плоскостях, должны быть выполнены по 2 отверстия диаметром от 40 до 45 мм для подвода телекоммуникационных и питающих кабелей. Отверстия должны быть выполнены методом насечки в металле и пробиваться при монтаже шкафа (допускается конструкция с отверстиями, закрытыми съёмными металлическими заглушками).

    - На боковых стенка шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырёх кронштейнов, расположенных углами внутрь.

    - Должна быть предусмотрена конструкция для крепления контроллера системы мониторинга жизнеобеспечения шкафа.

    - Телекоммуникационный шкаф должен иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия.

  - Конструкционные особенности

    - Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ для монтажа оборудования.

    - Покрытие должно гарантировать защиту элементов шкафа от сквозной коррозии.

    - Шкаф должен быть промаркирован имиджевой наклейкой ПАО Башинформсвязь.

    - Шкаф должен быть оборудован шиной заземления и необходимыми направляющими либо кабель-каналами, обеспечивающими прокладку всех внутренних кабелей с технологическим запасом.

    - Конструкция вентиляционных отверстий должна исключать возможность прямого попадания посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. Шкаф должен обеспечивать эффективный отвод тепла при условиях полной комплектации активным оборудованием при предельных параметрах окружающей среды.

    - На задней стенке предусмотреть монтажные отверстия 4шт. для крепления шкафа на плоской поверхности. Диаметр отверстий 25 мм с переходом в верхней части на 10мм (для крепления анкерными болтами к стене). Предусмотреть наличие усиливающих конструктивных элементов («усиливающие площадки») в местах крепления ТШ к плоской поверхности.

    - Конструкция шкафа должна содержать поворотную раму с горизонтально расположенными направляющими. Активное оборудование монтируется на поворотной раме. Ёмкость рамы – 4U. Угол поворота рамы не менее 120 градусов (пример Рис.4).

    - Поворотная рама должна жёстко фиксироваться в открытом и закрытом положениях. Её применение не должно оказывать влияния на характеристики оборудования, устанавливаемого в ТШ и вызывать проблем при подключении абонентов или коммутировании медных, электрических или оптических кабелей.

    - Предусмотреть монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) и источника бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями в верхнем отсеке. Монтаж проводов необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.

Рис.4 Пример конструкции шкафа типа 2.1

- Элементы комплектации ТШ

  - Оптический кросс 19”, 1U, не менее 8 портов. Оптический кросс должен быть укомплектован сплайс-кассетой, 8 пигтейлами single mode, 6 адаптерами SC/UPC и 2 адаптерами SC/APC.

  - Монтажная DIN рейка.

  - Переключатель электропитания розеток «ИБП — Сеть».

  - Розетки с заземляющим контактом не менее 4 шт., в составе ВРУ.

  - 2-х полюсный автоматический выключатель на 6 А с возможностью опломбировки.

  - 2-х полюсный автоматический выключатель на 10 А.

  - УЗИП класса III комбинированного типа, 2-х модульный.

  - Датчик открытия двери (магнитно-контактный датчик).

  - Шина заземления.

  - Шина нулевая рабочая на DIN-рейку.

  - Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей UTP домовой распределительной сети.

  - Контроллер системы жизнеобеспечения ТШ (типа «QFC PBIQ v1», «Электрон», «КУБ микро» или аналогичный по параметрам) должен быть совместим с существующей системой мониторинга и прошедший успешное тестирование с положительным заключением в ПАО Башинформсвязь. Опционально должны быть предложены датчики: пожара, затопления, задымления, влажности, удара по шкафу, вибрации.

  - Источник бесперебойного питания.

  - Электросчётчик однофазный электронный, с креплением на DIN-рейку и импульсным выходом.

  - Органайзер кабельный 1U.

  - Патч-панель RJ45 кат. 5е 24 порта в исполнении 19”, высота 1U или кросс-панель.

  - Конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE 852 (Teleste) или аналогичный по параметрам).

- Требования к ИБП

  - ИБП предназначены для установки в шкафах для обеспечения бесперебойного питания оборудования систем видеонаблюдения в офисных помещениях с температурой окружающей среды не более 35С и влажностью не более 90%.

  - Топология ИБП – линейно-интерактивный (Line-Interactive)

  - Выходная мощность - не менее 650ВА (не менее 350Вт)

  - Время автономной работы при нагрузке 150 Вт не менее 20 минут

  - Коэффициент мощности не менее 0,6

  - КПД (при работе от сети) не менее 96%

  - Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды

  - Коэффициент нелинейных искажений (THD) не более 20%

  - Количество выходных разъёмов питания (с питанием от АКБ) - не менее 2

  - Тип выходных разъёмов С13 или СЕЕ 7 (евророзетка)

  - Входное напряжение 1-ф., (без перехода на АКБ) диапазон:

    - не хуже 160-290В

    - Входная частота диапазон (без перехода на АКБ): не хуже 47-63Гц

    - Выходное напряжение диапазон (при работе от АКБ): не хуже 220В ± 10%

    - Выходная частота (при работе от АКБ): не хуже 50±0,2 Гц

    - Время переключения: не более 4мс

  - Защита:

    - от перегрузки

    - от высоковольтных импульсов

    - от короткого замыкания

    - от глубокого разряда

    - от перезаряда

  - Максимальная поглощаемая энергия импульса не менее 400 Дж

  - Тип предохранителя автоматический

  - Фильтрация помех

  - Отсутствие вентиляторов

  - Уровень шума не более 45дБ

  - Отображение информации светодиодные индикаторы или ЖК-дисплей

  - Звуковая сигнализация

  - Холодный старт

  - Функция автоматического перезапуска (ИБП должен автоматически включаться с началом подачи питания от сети после полной разрядки батарей)

  - Возможность подключить дополнительный батарейный блок (опция)

  - Тип батареи свинцово-кислотная необслуживаемая (VRLA), AGM технология

  - Время полного заряда АКБ не более 10час

  - Срок службы АКБ не менее 5 лет

  - Степень защиты: IP20

  - В комплекте с ИБП должны идти необходимые кабели и провода соответствующего выбранной мощности сечения в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП

- Прочие требования

  - Требования к составу поставляемой документации

Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации в составе и объёме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства по инсталляции ПО) оборудования.

Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

Допускается поставка схем и спецификаций на английском языке.

Документация на русском языке должна поставляться как в отпечатанном виде, так и в электронном виде (на CD-ROM в формате Adobe Acrobat или MS OFFICE). Использование другого программного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

Вся продукция должна иметь действующий сертификат «Россвязь» или иную разрешительную документацию в соответствии с действующим законодательством РФ для применения на сети связи ПАО Башинформсвязь.

  - Требования к гарантийным обязательствам

Поставщик должен гарантировать соответствие качества оборудования требованиям настоящих технических требований.

Наличие сервисного центра и службы технической поддержки на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок должен быть не менее 36 месяцев с момента ввода в действие оборудования.

В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

После истечения гарантийного срока Поставщик должен обеспечить по дополнительному договору о послегарантийном обслуживании платную поставку запасного имущества и принадлежностей (ЗИП) в течение всего срока службы оборудования. Состав послегарантийного ЗИП и условия поставки должны оговариваться дополнительно.

Поставщик должен представить данные о необходимом комплекте ЗИП для обеспечения эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, с учётом географического разнесения предполагаемой конфигурации.

Состав ЗИП должен оговариваться в контракте на поставку оборудования.

  - Требования к ремонту

Поставщик в течение срока службы оборудования обеспечивает его ремонт. После истечения гарантийного периода по требованию Заказчика Поставщик выполняет необходимый ремонт (предпочтительно в России в сервисном центре фирмы за дополнительную плату).

Время ремонта должно составлять не более 30-ти рабочих дней. Время ремонта исчисляется с момента передачи оборудования Поставщику до момента его возврата Заказчику.

Поставщик представляет Заказчику отчёт о каждом проведённом ремонте, указывает причину повреждения и описание выполненной работы, а также ежегодно общую сводную статистическую информацию о проведённых ремонтах.

  - Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

Приложение № 5а

к Техническому заданию

«Технические требования к оптическим распределительным шкафам и оптическим распределительным коробкам для PON МКД»

    - ОРШ предназначен для сопряжения магистрального и распределительных участков сети и выполняет следующие функции:

- терминация оптических волокон магистрального кабеля

- терминация оптических волокон межэтажного кабеля

- терминация оптических волокон транзитного кабеля

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне первого каскада

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне первого каскада.

  - ОРШ предназначен для установки внутри зданий, преимущественно, в подвальном, чердачном или ином помещении с ограниченным доступом.

3.3. Монтаж ОРШ должен осуществляться на стену.

3.4 Вес ОРШ в собранном состоянии (без учёта веса магистрального, межэтажного и транзитного кабелей) не должен превышать 12 кг.

3.5 Монтаж всех компонентов ОРШ должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

  - Доступ в ОРШ должен быть организован с фронтальной стороны. Учитывая стеснённые условия вероятных мест установки ОРШ конструкция должна предусматривать снятие двери на время проведения монтажа.

3.7 Дверь ОРШ должна запираться на универсальный замок (один ключ для всех ОРШ) или иным способом, обеспечивающим невозможность открытия подручными средствами.

  - Корпус ОРШ должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с ниже изложенными требованиями.

3.9. Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP54.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

3.11 Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

3.12 Конструкция ОРШ должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

  - Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение и выделять галогены.

3.14 В случае изготовления корпуса ОРШ из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ9.032-74 класса II.

3.15 Конструкция ОРШ должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность проведения операции сварки оптического волокна на столе монтажника.

  - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер сплайс кассеты, номер порта коммутации.

3.17 Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

3.18 В случае установки ОРШ вне помещений с ограниченным доступом должна быть предусмотрена защита места ввода гофротрубы и оптических кабелей.

  - Кроссовые поля должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту.

3.20 На внешней стороне двери должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

3.21 Температура эксплуатации –30°C / +60°C при относительной влажности 85%.

  - Температура хранения –40°C / +70°C при относительной влажности 98%

  - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

  - Срок службы ОРШ должен составлять не менее 25-и лет.

3.24 Упаковка ОРШ должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

3.25 Комплект ОРШ должен содержать:

- кабельные вводы для:

  - магистрального кабеля диаметром до 15мм; - 2шт

  - межэтажных и транзитных кабелей диаметром до 13.5 мм  - 12шт

- систему надёжной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки, силовых элементов, заземление металлических элементов кабеля;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон магистрального кабеля с ложементами на 24 КД ЗС 40мм и зоной хранения «темных» волокон;

- Сплайс кассеты для разварки оптических волокон межэтажных и транзитных кабелей с ложементами на ёмкость не менее 96 КДЗС 40мм и местом хранения запаса волокон;

- Систему установки и фиксации сплиттеров первого каскада: до двенадцати сплиттеров 1х8, 1х4, либо до 6 сплиттеров 1х16;

- Кроссовое поле для коммутации рабочих (не «темных») волокон с входами сплиттеров первого каскада;

- Кроссовое поле для коммутации выходов сплиттеров первого каскада с волокнами межэтажных и транзитных кабелей;

- Все кроссовые поля для коммутации выходов сплиттеров должны иметь разъёмы SC/APC;

- Комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;

- Комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов;

- Паспорт, инструкцию по монтажу

# 4. Требования к конструкции оптических распределительных коробок (ОРК).

4.1.  Требования к оптическим распределительным коробкам Тип 1.1 для монтажа в нишах слаботочных стояков.

    - ОРК предназначена для сопряжения волокон межэтажного и абонентского кабелей и выполняет следующие функции:

- терминация оптического волокна межэтажного кабеля;

- подключение абонентского кабеля;

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне второго каскада;

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне второго каскада.

    - ОРК предназначена для установки внутри зданий, преимущественно, в существующих слаботочных кабельных нишах.  Конструкция ОРК должна обеспечивать крепление на стену, на рейки в слаботочных нишах или непосредственно на межэтажный кабель ДРС. При креплении на кабель ДРС ОРК должна обеспечивать «накладной» способ монтажа.  Вес ОРК не должен превышать 0.45кг.

    - Учитывая малые размеры существующих слаботочных ниш, их наполненность установленным ранее оборудованием и кабелями габариты ОРК (высота-ширина-глубина) не должны превышать 170x160x60 мм.  Примерный вид конструкции ОРК тип 1.1. приведён на рис.1.

    - Конструкция ОРК должна позволять выполнять монтаж всех компонентов ОРК одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

    - Доступ в ОРК должен быть организован с фронтальной стороны. Учитывая стеснённые условия мест установки ОРК, конструкция должна предусматривать снятие крышки на время проведения монтажа.

    - Корпус ОРК должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP51.

    - ОРК должна обеспечивать требованиями по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

    - ОРК должна обеспечивать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

    - ОРК должна обеспечивать требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.Материал корпуса ОРК и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение и выделять галогены. Материал корпуса ОРК - негорючий ударопрочный АБС-пластик. Материал сплиттерного блока – АБС, поликарбонат и т.п.

    - В случае изготовления корпуса ОРК из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ9.032-74 класса II, RAL 7032.

    - Конструкция ОРК должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность поэтапного увеличения количества абонентских портов от одного до восьми без демонтажа ОРК.

    - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер ОРК, номер сплиттерного модуля, номер порта коммутации.

    - Все волоконно-оптические модули, пигтейлы в ОРК должны быть защищены от случайного повреждения. Не допускается наличие «открытых» оптических волокон доступных на этапе подключения абонентов.

    - Конструкция ОРК должна предусматривать наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

    - В случае установки ОРК вне кабельной ниши должен быть предусмотрен кожух, закрывающий место ввода оптических кабелей. Все незадействованные порты должны быть закрыты заглушками.

    - Кроссовые поля в ОРК должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту.

    - На внешней стороне крышки ОРК должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

    - Температура эксплуатации +5°C / +50°C при относительной влажности 85%.

    - Температура хранения –40°C / +70°C при относительной влажности 98%.

    - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

    - Срок службы ОРК должен составлять не менее 25-и лет.

    - Упаковка ОРК должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

    - Комплект ОРК должен содержать:

- основание ОРК с одним разъёмом SC/APC (для терминации кабеля ДРС или подключения накладного модуля с сплиттерами 1х4 или 1х8) и отверстиями для прокладки межэтажного кабеля диаметром до 13.5мм;

- крышка ОРК для защиты основания и накладного модуля;

- систему надёжной фиксации ОРК на межэтажном кабеле, обеспечивающую отсутствие «проворачивания» ОРК на кабеле;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон межэтажного кабеля с ложементом на 1 КДЗС 40мм и зоной хранения запаса волокна;

- систему установки и фиксации сплиттера второго каскада: 1х4 или 1х8;

- оптический адаптер SC/APC для коммутации рабочего волокна межэтажного кабеля с входом сплиттера второго каскада;

- кроссовое поле для коммутации выходов сплиттера второго каскада с абонентскими кабелями;

- комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;

- комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов;

- паспорт, инструкцию по монтажу на русском языке.

    - Расширение ёмкости ОРК должно осуществляться посредством накладного модуль (систему установки и фиксации сплиттера) с   разъёмами SC/APC (4 шт. или 8 шт.) и одним встроенным сплиттером (1х4 или 1х8). Все коннекторы должны соответствовать стандартам МЭК IEC61753-1, IEC 61754-4, IEC 61755-3-2 и Telcordia GR-326-Core 13.

| основание ОРК | система установки и фиксации сплиттера ОРК | крышка ОРК |
| --- | --- | --- |

Рис 1.  Примерный вид конструкции ОРК Тип 1.1.

  - Требования к оптическим распределительным коробкам Тип 1.2. для монтажа на стенах.

    - ОРК предназначена для сопряжения волокон межэтажного и абонентского кабелей и выполняет следующие функции:

- терминация оптического волокна межэтажного кабеля;

- подключение абонентского кабеля;

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне второго каскада;

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне второго каскада.

    - ОРК предназначена для установки внутри зданий, преимущественно на стенах подъездов и лестничных клеток. Конструкция ОРК должна обеспечивать крепление на стену.

    - Конструкция ОРК либо специального защитного кожуха должна обеспечивать   соединение с трубостойкой (стояк) диаметром до 32 мм и соединение с кабель-каналами для прокладки ОАК.

    - Возможный вид конструкции ОРК Тип 1.2 приведён на рис.3

    - Конструкция ОРК должна обеспечивать:

- транзитный ввод ранее проложенного распределительного кабеля;

- ввод абонентских дроп-кабелей;

- простую установку и подключение сплиттерного блока;

- допустимые радиусы изгиба волокон распределительного и дроп-кабелей при монтаже и эксплуатации ОРК.

    - На внутренней стороне двери (крышки) должен быть нанесён знак «Осторожно! Лазерное излучение!».

    - Крышка ОРК должна быть съёмной. Крышка может быть выполнена из металла, в таком случае она должна быть окрашена в серый цвет порошковой краской. При установке крышка должна фиксироваться её конструктивными элементами относительно корпуса.

    - В случае исполнения крышки ОРК из пластика, должен быть предусмотрен защитный кожух из металла, обеспечивающий защиту ОРК. Кожух должен быть окрашен в серый цвет порошковой краской.

    - Крышка должна крепиться универсальными замками без использования уникальных ключей (количество замков не более 2-х).

    - Конструкция ОРК должна позволять выполнять монтаж всех компонентов ОРК одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

    - Доступ в ОРК должен быть организован с фронтальной стороны. Учитывая стеснённые условия мест установки ОРК, конструкция должна предусматривать снятие крышки на время проведения монтажа.

    - Корпус ОРК должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP51.

    - ОРК должна обеспечивать требованиями по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

    - ОРК должна обеспечивать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

    - ОРК должна обеспечивать требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

    - Материал ОРК и покрытия ОРК не должен поддерживать горение и выделять галогены.

    - Конструкция ОРК должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность поэтапного увеличения количества абонентских портов от одного до восьми без демонтажа ОРК.

    - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер ОРК, номер сплиттерного модуля, номер порта коммутации.

    - Конструкция ОРК должна предусматривать наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

    - В случае установки ОРК вне кабельной ниши должен быть предусмотрен кожух, закрывающий место ввода оптических кабелей. Все незадействованные порты должны быть закрыты заглушками.

    - Все волоконно-оптические модули, пигтейлы должны быть защищены от случайного повреждения. Не допускается наличие «открытых» оптических волокон доступных на этапе подключения абонентов.

    - На внешней стороне крышки ОРК должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

    - Температура эксплуатации + 5 °C / +50°C при относительной влажности 85%.

    - Температура хранения –40°C / +70°C при относительной влажности 98%.

    - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

    - Срок службы ОРК должен составлять не менее 25-и лет.

    - Упаковка ОРК должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

    - Комплект ОРК должен содержать:

- основание ОРК с одним разъёмом SC/APC (для терминации кабеля ДРС или подключения накладного модуля с сплиттерами 1х4 или 1х8) и отверстиями для прокладки межэтажного кабеля диаметром до 13.5мм;

- дополнительное основание с металлической крышкой для фиксации на стене и защиты основания и накладного модуля;

- систему надёжной фиксации ОРК на межэтажном кабеле, обеспечивающую отсутствие «проворачивания» ОРК на кабеле;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон межэтажного кабеля с ложементом на 1 КДЗС 40мм и зоной хранения запаса волокна;

- систему установки и фиксации сплиттера второго каскада: 1х4 или 1х8;

- оптический адаптер SC/APC для коммутации рабочего волокна межэтажного кабеля с входом сплиттера второго каскада;

- кроссовое поле для коммутации выходов сплиттера второго каскада с абонентскими кабелями;

- комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;

- комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов;

- паспорт, инструкцию по монтажу на русском языке;

- комплект нумерационных меток, бирок и наклеек.

Рис.3 Возможный вид конструкции ОРК Тип 1.2

  - Требования к основным характеристикам оптических распределительных коробок для установки в присоединённых домах.

    - ОРК-Т предназначена для сопряжения волокон транзитного ВОК и абонентского кабелей присоединённого дома и выполняет следующие функции:

- терминация транзитного кабеля;

- подключение абонентского кабеля.

    - ОРК-Т предназначена для установки внутри и вне зданий, преимущественно, в существующих технических помещениях. Монтаж должен осуществляется на стену. Учитывая требования к минимизации устанавливаемого оборудования, габариты ОРК-Т (высота-ширина-глубина) в зависимости от количества абонентских портов не должны превышать ВxШxГ (мм).

    - до 8 портов – 260х155х60;

    - до 16 портов – 340х240х120;

    - до 24 портов – 425х295х145.

    - Конструкция ОРК-Т должна обеспечивать ввод необходимого количества абонентских кабелей диаметром 5мм.

    - Конструкция ОРК-Т должна обеспечивать монтаж всех компонентов ОРК-Т одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

    - Доступ в ОРК-Т должен быть организован с фронтальной стороны. Учитывая стеснённые условия мест установки ОРК-Т конструкция должна предусматривать снятие крышки на время проведения монтажа.

    - Крышка ОРК-Т должна запираться на ключ или иным способом, обеспечивающим невозможность открытия подручными средствами.

    - Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна должны быть защищены от случайного повреждения.

    - Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

    - Конструкция ОРК-Т должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность поэтапного увеличения количества абонентских портов от одного максимального без демонтажа ОРК-Т.

    - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер ОРК-СП, номер сплиттерного модуля, номер порта коммутации.

    - Корпус ОРК-Т должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с ниже изложенными требованиями:

- пыле и влаго-защищенность ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP54.

- стойкость к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

- стойкость к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

- стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

    - Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение и не должен выделять галогены.

    - В случае изготовления корпуса ОРК-Т из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ9.032-74 класса II, RAL 7032.

    - Все волоконно-оптические модули, пигтейлы должны быть защищены от случайного повреждения. Не допускается наличие «открытых» оптических волокон доступных на этапе подключения абонентов.

    - Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

    - Должен быть предусмотрен кожух, закрывающий место ввода оптических кабелей. Все незадействованные порты должны быть закрыты заглушками.

    - Кроссовые поля должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту.

    - На внешней стороне крышки должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

    - Температура эксплуатации –40°C / +70°C при относительной влажности 85%.

    - Температура хранения –40°C / +70°C при относительной влажности 98%.

    - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

    - Срок службы ОРК-Т должен составлять не менее 25-и лет.

    - Упаковка ОРК-Т должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

    - Комплект ОРК-Т ёмкостью до 8-и абонентских портов должен содержать:

- кабельные вводы для 8-ми абонентских оптических кабелей диаметром 5мм;

- кабельные вводы транзитного кабеля диаметром до 8мм;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон транзитного кабеля с ложементом на 4 КДЗС 40мм и зоной хранения запаса волокна;

- Систему установки и фиксации сплиттера второго каскада: два сплиттера 1х4 или один1х8.

    - Комплект ОРК-Т ёмкостью до 16-и абонентских портов должен содержать

кабельные вводы для:

- 16-ти абонентских оптических кабелей диаметром 5мм;

- транзитного кабеля диаметром до 8мм;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон транзитного кабеля с ложементом на 8 КДЗС 40мм и зоной хранения запаса волокна;

- Систему установки и фиксации сплиттера второго каскада: четыре сплиттера 1х4 или два 1х8.

    - Комплект ОРК-Т ёмкостью до 24-х абонентских портов должен содержать

кабельные вводы для:

- 16-ти абонентских оптических кабелей диаметром 5мм;

- транзитного кабеля диаметром до 8мм;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон транзитного кабеля с ложементом на 12 КДЗС 40мм и зоной хранения запаса волокна;

- Систему установки и фиксации сплиттера второго каскада: шесть сплиттеров 1х4 или три 1х8.

    - Все типы ОРК-Т должны иметь:

- Кроссовое поле для коммутации выходов сплиттера второго каскада с абонентскими кабелями;

- Комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;

- Комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов;

- Паспорт, инструкцию по монтажу.

    - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

Приложение № 6

к Техническому заданию

Раздел 1. «Технические требования к магистральному оптическому кабелю, межэтажному оптическому кабелю в рамках строительства объектов FTTB/FTTH/GPON/B2B/B2G/B2C»

# 1. Назначение

Настоящий документ содержит информацию о требованиях к магистральному волоконно-оптическому кабелю для строительства волоконно-оптических линий связи (городских сетей и сетей доступа) в сегменте FTTB/B2B/B2G/B2C.

# 2. Общие положения

  - Нормативные ссылки

В данных Требованиях использованы ссылки на следующие документы:

- IEC-60793 Optical Fibres (Оптические волокна), группа стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК), более ранее издание настоящего стандарта опубликовано на русском языке ГОСТ-Р-МЭК-793-1-93 Волокна оптические. Общие технические требования;

- IEC-60794 Optical Fibre Cables (Оптические кабели), группа стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК), более ранее издание настоящего стандарта опубликовано на русском языке ГОСТ-Р- МЭК-794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования;

- IEEE Std 1138-1994 IEEE Standard Construction of Composite Fiber Optic Overhead Ground Wire (OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines

- ISO-9000 - Quality management, Системы менеджмента качества, Семейство стандартов МСО;

- ISO 14000, Environmental management, Системы экологического менеджмента, Семейство стандартов МСО;

- ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия;

- ОСТ-45.02-97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи;

- EIA/TIA-455-98A FOTP-98 Fiber Optic Cable External Freezing Test, стандарт американской ассоциации телекоммуникационной промышленности, тест оптического кабеля на вмораживание в лед;

- IEC-60811-5-1 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 5-1: Methods specific to filling compounds - Drop-point - Separation of oil - Lower temperature brittleness - Total acid number - Absence of corrosive components - Permittivity at 23 °C - DC resistivity at 23 °C and 100 °C, стандарт международной электротехнической комиссии (МЭК);

- ITU-T-G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, рекомендация международного союза электросвязи (МСЭ-Т);

- ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности;

- ГОСТ-9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям;

- ГОСТ 9.057-75 Единая система защита от коррозии и старения;

- ГОСТ-Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

  - Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| ОК | - | волоконно-оптический кабель; |
| --- | --- | --- |
| ОВ | - | оптическое волокно; |
| Сопутствующие аксессуары | - | муфты оптические, арматура подвесных ОК, лента, бирки; |
| Завод | - | завод-изготовитель ОК; |
| Поставщик | - | завод, предлагающий к поставке смежную продукцию, описанную в настоящих требованиях; |
| Заказчик | - | ПАО «Башинформсвязь»; |
| Строительная длина | - | в поставке (позиция поставки) неразрывная длина одной упаковки ОК, которая поставляется в количестве, указываемом в процентном выражении для каждой конкретной поставки от общего количества поставляемой продукции, согласно проценту строительной длины; |
| Минимально допустимая длина (м) | - | неразрывная длина ОК, заказываемая к поставке на одной упаковке (барабане) в рамках поставки (позиции поставки). |

  - Возможные типы волоконно-оптических кабелей

- ОК для прокладки в защитные пластиковые трубки (ОК-ЗПТ);

- ОК для прокладки в кабельной канализации (ОК-ГТС);

- ОК для прямой прокладки в грунт (ОК-ГРУНТ);

- ОК для подвески по опорам городского хозяйства, опорам ЛЭП, диэлектрический (ОК-ПОДВЕС - (самонесущий));

- ОК для подвески по опорам воздушных линий связи, с выносным силовым элементом (тросом) тип «8» (ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»))

- ОК для внутриобъектовой прокладки (ОК-ОБЪЕКТ).

# 3. Требования к магистральному оптическому кабелю

3.1. Требования по назначению

  - ОК предназначены для защиты ОВ от внешних воздействий.

    - ОК-ЗПТ предназначены для прокладки в защитных пластмассовых трубах методом задувки в потоке сжатого воздуха.

    - ОК-ГТС предназначены для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах.

    - ОК-ГРУНТ предназначены для прокладки в кабельной канализации при наличии повышенных требований по механической устойчивости, в тоннелях и коллекторах, грунтах всех групп (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям).

    - ОК-ПОДВЕС - (самонесущий); предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети, линий электропередачи.

    - ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»); предназначен для подвески на опорах линий связи и между зданиями.

    - ОК-ОБЪЕКТ предназначены для прокладки внутри зданий и сооружений по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и кабель-ростам, в тоннелях и коллекторах при наличии особых требований пожарной безопасности. Внешняя оболочка ОК выполнена из полиэтилена, не распространяющего горения.

  - Требование к конструкции

## 3.2.1. Конструкция ОК, предлагаемая Заводом, должна обеспечивать его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.

    - Количество ОВ в кабеле определяется условиями Заказа.

    - Поставляемые строительные длины не должны содержать сращённые ОВ.

    - Оптический модуль должен представлять собой трубку из полибутилентерефталата (ПБТ) или других равноценных композиций, внутри которой располагаются 2, 4, 6 или более свободно уложенных ОВ. В случае конструкции с центральной трубкой максимальное количество оптических волокон равно 8.

    - Расцветка ОВ в модуле и расцветка модулей должны соответствовать таблице и уточняется в заказе:

### Таблица №1 Расцветка ОВ в модуле.

| Номер волокна | Используемые цвета | Число волокон в модуле |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие стандарту TIA/EIA-598C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 1 | Синий |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствие со стандартом |
| 2 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Серый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Желтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Фиолетовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оливковый |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные цвета |
| 14 | Бежевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Темно-розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Салатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - В случае модульного сердечника, заполняющий кордель должен быть чёрного цвета.

    - Преимущество отдаётся «сухим» сердечникам, т.е. сердечникам, в которых продольная водонепроницаемость обеспечивается водоблокирующими нитями и лентами. Данное требование распространяется только на ОК-Объект.

    - Толщина наружной оболочки ОК должна быть не менее 1,5 мм.

    - Ассортимент кабельной продукции должен включать ёмкости ОК: 288, 192, 144, 96, 48, 32, 24, 12, 8 оптических волокон (общее количество).

  - Требования по стойкости к механическим воздействиям

- ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1В, без деформации оптических волокон, при длине образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут):

- ОК-ЗПТ, не менее 2,7 кН;

- ОК-ГТС, не менее 2,7 кН;

- ОК-ГРУНТ, не менее 7 кН;

- ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»), не менее 9 кН;

- ОК-ПОДВЕС - (самонесущий), не менее 6 кН (при этом длина пролёта не должна превышать 80 метров);

- ОК-ОБЪЕКТ, не менее 1,5 кН.

- ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 минут, не менее 3-х испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания - пластина):

- ОК-ЗПТ, не менее 0,2 кН/см;

- ОК-ГТС, не менее 0,4 кН/см;

- ОК-ГРУНТ, не менее 0,4 кН/см;

- ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»), не менее 0,3 кН/см;

- ОК-ПОДВЕС - (самонесущий), не менее 0,3 кН/см;

- ОК-ОБЪЕКТ, не менее 0,2 кН/см.

- ОК должен быть стойким к ударному воздействию с энергией:

- ОК-ЗПТ, не менее 10 Дж;

- ОК-ГТС, не менее 10 Дж;

- ОК-ГРУНТ, не менее 30 Дж;

- ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»), не менее 5 Дж;

- ОК-ПОДВЕС - (самонесущий), не менее 5 Дж;

- ОК-ОБЪЕКТ, не менее 3 Дж.

- ОК должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре минус 30 °С. За исключением ОК-ОБЪЕКТ должна быть обеспечена возможность монтажа ОК при температуре окружающего воздуха минус 30°С.

- ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол ±360°, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды. ОК должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц.

- Требования по стойкости к климатическим воздействиям.

- Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК должен быть:

- ОК-ЗПТ, от минус 40°С до плюс 60°С;

- ОК-ГТС, от минус 40°С до плюс 60°С;

- ОК-ГРУНТ, от минус 40°С до плюс 60°С;

- ОК-ПОДВЕС (самонесущий, тип «8»), от минус 60°С до плюс 70°С;

- ОК-ОБЪЕКТ, от минус 40°С до плюс 60°С.

- ОК должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 шлейфа – первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных соединениях, ОК на барабане 12, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-D) с линейностью не более 0,04 дБ/дБ, второй шлейф -  измерителем оптической мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; число циклов не менее 2, изменение затухания не менее 0,05 дБ/км).

- Не должно быть вытекания гидрофобного компаунда при максимальном значении повышенной эксплуатационной температуры.

- ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

- Требования по стойкости к специальным воздействиям.

- ОК, предназначенные для эксплуатации в канализации и грунте должны быть продольно водонепроницаемыми при избыточном гидростатическом давлении 9,8 кПа.

- Наружная оболочка ОК, прокладываемых в грунте, канализации и на открытом воздухе, должна быть стойкой к воздействию атмосферных осадков, плесневых грибов, солнечного излучения.

- Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, ОК, содержащих металлические элементы конструкции, между металлическими элементами и землёй (водой) должно быть не менее 2000 МОм*км (кроме ОК в исполнении, не распространяющем горения).

- ОК-Грунт, ОК-ГТС должны быть стойкими к повреждению грызунами (сертификации по ГОСТ 9.057-75 опционально).

- ОК-ГТС, ОК-ЗПТ, ОК-ГРУНТ должны быть стойкими к вмораживанию в лёд в соответствии с методикой EIA/TIA-455-98A (FOTP-98), метод B.

- ВОК в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке, и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, должны соответствовать исполнению — нг-HF) (HF) согласно ГОСТ-Р 53315-2009.

  - Требования к оптическим параметрам передачи

- Коэффициент затухания ОВ в ОК:

- Тип ОВ – G.652D для построения городских сетей и сетей доступа, с улучшенными изгибными характеристики;

- Длины волн – 1310 нм и 1550 нм;

- Коэффициент затухания;

- При длине волны 1310 нм - не более 0,35 дб/км;

- При длине волны 1550 нм - не более 0,22 дБ/км.

- Хроматическая дисперсия:

- Интервалы длин волн – 1285…1330 нм и 1525…1575 нм;

- Хроматическая дисперсия:

### При длине волны 1310 нм - не более 3,5 пс/(нм*км);

### При длине волны 1550 нм - не более 18 пс/(нм*км).

- Поляризационная модовая дисперсия (ПМД) линии, PMDQ не более 0,1 пс/√км.

  - Требования к материалам ОК

- Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

- Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах до плюс 70°С. Определение температуры каплепадения должно быть проведено в соответствии со Статьёй 4 IEC-60811-5-1.

- Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена средней плотности.

- Стальная проволока, должна быть плакирована алюминием.

# 4. Требования к надёжности

  - Срок службы материалов, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями на ускоренное старение материалов и расчётами изготовителя.

  - Срок хранения материалов составляет не менее одного года со дня производства:

    - Срок хранения ОК в условиях, рекомендуемых Заводом должен быть не менее 25 лет;

    - Срок хранения ОК при хранении его на таре Завода под навесом в полевых условиях должен быть не менее 10 лет.

  - Гарантии Завода на соответствие ОК настоящим техническим требованиям должны быть не менее 2-х лет с даты подписания Акта приёма-передачи ОК при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями Завода.

- Требования к безопасности и охране окружающей среды

  - Конструкция ОК должна исключать применение специальных мер безопасности при монтаже и эксплуатации ОК.

  - Оптический ОК-ОБЪЕКТ должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ-Р 53315-2009.

  - ОК не должны содержать опасных или токсичных химических веществ.

  - Конструкция оптических ОК и применяемые материалы должны обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических веществ.

- Требования к сертификации

6.1 	ОК должен   иметь действующую Декларацию о соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон» утверждённых Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. № 47.

- Требования к маркировке ОК

  - Маркировка ОК должны быть выполнена методом тиснения на внешней полиэтиленовой оболочке. Цвет маркировки – белый.

  - ОК должен иметь равномерно размещённую маркировку, содержащую следующую информацию:

    - Производитель ОК;

    - Условное обозначение ОК;

    - Количество ОВ в ОК;

    - Наименование владельца ОК – ПАО «Башинформсвязь»;

    - Год изготовления – 201Х год;

    - Погонный метр – ХХХХ м.

  - Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м.

- Требования к упаковке и маркировке, нанесённой на ярлыках, этикетках, таре

  - Упаковка и маркировка должны быть выполнены с учётом требований стандарта IEC-60794. Барабаны, на которых поставляется ОК, должны быть не возвратными.

  - Основные требования к упаковке:

    - ОК должен поставляться на барабанах, выполненных в соответствии с ГОСТ-5151-79 с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров ОК;

    - ОК должен быть намотан без перехлёста витков;

    - Расположение ОК на барабане должно исключать возможность захлёстывания витков ОК и взаимного проникновения слоёв намотки ОК на барабане при транспортировке и инсталляции;

    - Концы ОК должны быть герметично заделаны от проникновения внутрь сердечника жидкостей и газов. Концы ОК должны быть закреплены и легкодоступны;

    - Внутренний конец ОК, длиной не менее 2 м, должен быть выведен наружу и закреплён так, чтобы исключалась возможность механического повреждения;

    - Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при транспортировке и инсталляции ОК без деформации барабана;

    - Упаковка должна обеспечивать транспортирование ОК любым видом транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

    - Во всех барабанах отверстие в шейке должно быть укреплено стальными втулками и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию барабана при погрузке-разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и инсталляции ОК;

    - На наружных сторонах щёк барабана должна быть влагостойкая надпись: «Не класть плашмя», стрелка, указывающая направление разматывания барабана и манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое!»;

    - Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку, обеспечивающую защиту ОК.

  - Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или другого устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке барабана:

    - Товарный знак изготовителя;

    - № договора/Заказа

    - Грузополучатель;

    - Марка ОК;

    - № барабана;

    - Длина ОК, м;

    - Масса ОК брутто/нетто, кг;

    - Диаметр ОК, мм;

    - Допустимый радиус изгиба, мм;

    - Дата изготовления;

    - Знак Сертификата Минсвязи России по ОСТ.45.02-97.

  - Информация, указываемая в Паспорте на ОК:

    - Товарный знак изготовителя;

    - Номер технических условий и Сертификата соответствия (Декларации о соответствии);

    - Тип ОК;

    - № барабана;

    - Копия Сертификата соответствия Минсвязи РФ (Декларации о соответствии);

    - Оптическая и физическая длины ОК, м;

    - Номинальный диаметр, мм;

    - Погонная масса ОК, кг/км;

    - Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км;

    - Омическое сопротивление алюмополиэтиленовой ленты (если используется), ОМ/км;

    - Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм;

    - Номер ОВ, номер ОМ, Цветовая кодировка ОВ и ОМ, при этом сортировка по номеру ОВ по возрастанию;

    - Тип ОВ и фирма производитель ОВ;

    - Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1,55 мкм, дБ/км;

    - ПМД в ОВ в ОК, пс/√км, на длине волны 1,55 мкм;

    - Хроматическая дисперсия в ОВ (по паспорту изготовителя ОВ), пс/(нм*км);

    - Дата изготовления ОК;

    - Другая информация, согласованная с Заказчиком.

  - Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должны быть направлены Заказчику вместе с документами об отгрузке.

  - Кроме того, электронная версия паспорта ОК в формате PDF (не картинка) должна быть представлена по электронной почте Заказчику по его требованию

- Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

- Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.

Раздел 2. Требования к межэтажному оптическому кабелю

  - Требования по назначению

  - ОК предназначены для защиты ОВ от внешних воздействий. ОК предназначены для прокладки внутри зданий и сооружений по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабель-ростам. Внешняя оболочка ОК выполнена из полиэтилена, не распространяющего горения.

  - Требование к конструкции:

    - Кабель предназначен для прокладки внутри здания в существующих или вновь построенных кабельных стояках, чердаках, технических и подвальных помещениях.

    - Кабель должен иметь модульную конструкцию без использования водо-блокирующего геля. Конструкция кабеля должна позволять извлечение модуля длиной не менее 2м. Модуль должен содержать одно волокно. Цветовая маркировка модулей должна соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA 598A.

    - Внешняя оболочка кабеля должна быть выполнена из материала, не поддерживающего горение и не выделяющего галогены. Кабель должен иметь сертификат пожарной безопасности и декларацию Министерства связи.

    - Оптические волокна должны соответствовать стандарту ITU-T G657A и должны быть совместимы с волокнами, выполненными по стандарту ITU-T G652D.

    - Буфер 250мк должен позволять лёгкое снятие на длину не менее 300мм.

    - Конструкция кабеля должна предохранять оптические модули от повреждения в процессе монтажа и эксплуатации.

    - Кабель должен быть полностью диэлектрическим.

    - Минимальный радиус изгиба кабеля: 20 диаметров внешней оболочки кабеля.

    - Кабель должен соответствовать IEC 61300-3-1 (Внешняя проверка изделия на наличие трещин, дефектов или заломов).

    - Кабель должен соответствовать IEC 60794-1-2

    - Максимальное статическое растягивающие усилие, не менее: 400N

    - Максимальное раздавливающее усилие, не менее: 1кН/100мм

    - Ассортимент кабельной продукции должен включать ёмкости ОК: 6,8, 12, 16, 24, 32 оптических волокон (общее количество).

  - Требования по стойкости к механическим воздействиям

- ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1В, без деформации оптических волокон, при длине образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут): не менее 0,4 кН.

- ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 минут, не менее 3-х испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания - пластина): не менее 0,1 кН/см.

- ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол ±360°, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды.

- ОК должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц.

- Требования по стойкости к климатическим воздействиям.

- Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК должен быть: от минус 40°С до плюс 60°С.

- ОК должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 шлейфа – первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных соединениях, ОК на барабане 12, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-D) с линейностью не более 0,04 дБ/дБ, второй шлейф -  измерителем оптической мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; число циклов не менее 2, изменение затухания не менее 0,05 дБ/км).

- ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

- ВОК в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке, и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, должны соответствовать исполнению согласно ГОСТ-Р 53315-2009.

  - Требования к материалам ОК

## Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

- Требования к производителю оборудования

- Поставщик должен иметь возможность обеспечить Заказчику ознакомление с производством ОК.

- Поставщик должен иметь собственную испытательную базу для проверки всех, указанных в ТУ, параметров предлагаемого ОК, подлежащих приёмо-сдаточным и периодическим испытаниям.

- В противном случае Поставщик должен обеспечить возможность проведения испытаний из числа периодических в сторонней лаборатории, которые может потребовать комиссия Заказчика, оплатить проезд, проживание и другие командировочные расходы, связанные с этим перемещением.

- Поставщик должен обеспечить возможность за счёт Заказчика проведение типовых испытаний ОК в согласованные сроки.

- Поставщик должен иметь поддерживаемую Систему Менеджмента Качества, сертифицированную на соответствие ISO-9000 и, желательно, ISO-14000.

- Поставщик должен представить по запросу технологическую документацию создания ОК, упомянутых в данном документе.

- Поставщик должен иметь опыт использования своих ОК с рекомендуемыми муфтами, арматурой и бирками, подтверждённый отзывами потребителей.

- Поставщик должен располагать специалистами, с подтверждённым опытом работы, для решения технических вопросов на месте проведения работ (строительства ВОЛС). Допускается привлечение субподрядной инжиниринговой компании для выполнения данных работ, специалистам которой, Поставщик выдаст доверенность для решения данных задач от имени Поставщика. Перечень возможных технических вопросов, решаемых специалистами, но, не ограничиваясь этим:

- проведение установочного совещания с подрядчиком (без дополнительной оплаты);

- оформление рекламации (без дополнительной оплаты);

- проведение инструктажа-обучения представителей технического надзора, с выдачей сертификата произвольного образца (возможно на базе Поставщика, без дополнительной оплаты);

- проведение обучения персонала подрядчика (сварщиков-спайщиков) разделке ОК и монтажа в муфтах (по отдельным счетам, в случае предложения ОК с центральной трубкой должно входить в стоимость);

- проведение инструктажа-обучения персонала подрядчика прокладке ОК (по отдельным счетам);

- периодический контроль правильности прокладки ОК и монтажа муфт (по отдельным счетам);

- приёмка ВОЛС в эксплуатацию в т.ч., работа в составе рабочей комиссии (без дополнительной оплаты).

- Поставщик должен иметь длительные отношения с логистической (транспортной) компанией для обеспечения качественной бесперебойной доставки материалов по требованию Заказчика.

- Требования к надёжности

- Срок службы материалов, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями на ускоренное старение материалов и расчётами изготовителя.

- Срок хранения материалов составляет не менее одного года со дня производства:

- Срок хранения ОК в условиях, рекомендуемых Заводом должен быть не менее 25 лет;

- Срок хранения ОК при хранении его на таре Завода под навесом в полевых условиях должен быть не менее 10 лет.

- Гарантии Завода на соответствие ОК настоящим техническим требованиям должны быть не менее 2-х лет с даты подписания Акта приёма-передачи ОК при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями Завода.

- Требования к безопасности и охране окружающей среды

  - Конструкция ОК должна исключать применение специальных мер безопасности при монтаже и эксплуатации ОК.

  - Оптический кабель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ-Р 53315-2009.

  - ОК не должны содержать опасных или токсичных химических веществ.

  - Конструкция оптических ОК и применяемые материалы должны обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических веществ.

- Требования к сертификации

ОК должен   иметь действующую Декларацию о соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон» утверждённых Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. № 47.

- Требования к маркировке ОК

- ОК должен иметь равномерно размещённую маркировку, содержащую следующую информацию:

- Производитель ОК;

- Условное обозначение ОК;

- Количество ОВ в ОК;

- Наименование владельца ОК – ПАО «Башинформсвязь» (необязательное условие, согласовать с Заказчиком);

- Год изготовления – 20ХХ год;

- Погонный метр – ХХХХ м.

- Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м.

- Требования к упаковке и маркировке, нанесённой на ярлыках, этикетках, таре

- Упаковка и маркировка должны быть выполнены с учётом требований стандарта IEC-60794. Барабаны, на которых поставляется ОК, должны быть не возвратными.

- Основные требования к упаковке:

    - ОК должен поставляться на барабанах, выполненных в соответствии с ГОСТ-5151-79 с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров ОК;

    - ОК должен быть намотан без перехлёста витков;

    - Расположение ОК на барабане должно исключать возможность захлёстывания витков ОК и взаимного проникновения слоёв намотки ОК на барабане при транспортировке и инсталляции;

    - Концы ОК должны быть герметично заделаны от проникновения внутрь сердечника жидкостей и газов. Концы ОК должны быть закреплены и легкодоступны;

    - Внутренний конец ОК, длиной не менее 2 м, должен быть выведен наружу и закреплён так, чтобы исключалась возможность механического повреждения;

    - Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при транспортировке и инсталляции ОК без деформации барабана;

    - Упаковка должна обеспечивать транспортирование ОК любым видом транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

    - Во всех барабанах отверстие в шейке должно быть укреплено стальными втулками и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию барабана при погрузке-разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и инсталляции ОК;

    - На наружных сторонах щёк барабана должна быть влагостойкая надпись: «Не класть плашмя», стрелка, указывающая направление разматывания барабана и манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое!»;

    - Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку, обеспечивающую защиту ОК.

- Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или другого устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке Барабана:

    - Товарный знак изготовителя;

    - № договора/Заказа

    - Грузополучатель;

    - Марка ОК;

    - № барабана;

    - Длина ОК, м;

    - Масса ОК брутто/нетто, кг;

    - Диаметр ОК, мм;

    - Допустимый радиус изгиба, мм;

    - Дата изготовления;

    - Знак Сертификата Минсвязи России по ОСТ.45.02-97.

- Информация, указываемая в Паспорте на ОК:

    - Товарный знак изготовителя;

    - Номер технических условий и Сертификата соответствия (Декларации о соответствии);

    - Тип ОК;

    - № барабана;

    - Копия Сертификата соответствия Минсвязи РФ (Декларации о соответствии);

    - Оптическая и физическая длины ОК, м;

    - Номинальный диаметр, мм;

    - Погонная масса ОК, кг/км;

    - Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км;

    - Омическое сопротивление алюмополиэтиленовой ленты (если используется), ОМ/км;

    - Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм;

    - Номер ОВ, номер ОМ, Цветовая кодировка ОВ и ОМ, при этом сортировка по номеру ОВ по возрастанию;

    - Тип ОВ и фирма производитель ОВ;

    - Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1,55 мкм, дБ/км;

    - ПМД в ОВ в ОК, пс/√км, на длине волны 1,55 мкм;

    - Хроматическая дисперсия в ОВ (по паспорту изготовителя ОВ), пс/(нм*км);

    - Дата изготовления ОК;

    - Другая информация, согласованная с Заказчиком.

- Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должны быть направлены Заказчику вместе с документами об отгрузке.

- Кроме того, электронная версия паспорта ОК в формате PDF (не картинка) должна быть представлена по электронной почте Заказчику по его требованию.

- Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

- Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.

- Хранение и архивирование

Подлинник настоящих Технических требований во время срока действия хранится в Департаменте сетей фиксированного доступа корпоративного центра в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Башинформсвязь».

Приложение №7

к Техническому заданию

«Требования к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB, КТВ в здании».

«Требования к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB в здании (ЯР)».

- Металлический, вандалозащищенный корпус из листового металла. Основная часть представляет собой металлическую конструкцию, в форме бокса, с задней стенкой. На задней стенке конструкцией предусмотрены 4 отверстия для крепления коробки к стене и 4 отверстия для установки рам (опор) под плинты типа KRONE. Наличие универсального замка (универсальный ключ – один ключ должен открывать и закрывать замки всех ЯР).

- Укомплектовать опорами (рамами), предназначенной для установки 6 (шести) плинтов типа KRONE. Крепление опор (рам) съёмное, на болтах. Требуемый тип опор (рам) показан на рис.1.

- Укомплектовать плинтами типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09 в кол-ве 3 (трёх) шт. в случае ввода одного кабеля 25х2 и от 3 до 6 шт. в случае ввода 2-х кабелей и более.

- Размеры Ш х В х Г: 255*180*105мм.

- Не менее 2-х кабельных вводов диаметром – 50 мм.

- 12 отверстий (по 6 сверху и снизу) для вывода абонентских кабелей диаметром 8мм, закрыты резиновыми заглушками.

- Монтаж на стену производится дюбель - гвоздём (минимум Ø6*60) в количестве 4 шт.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размеры изделия | Ш х В х Г, мм | 255*180*105мм |
| Температура эксплуатации | °С | -60 … +70 |
| Температура хранения | °С | -25 … +55 |
| Влажность воздуха | % | 0…80 |
| Степень защиты от внешних условий | ГОСТ 14254-96 | IP31 |
| Количество замков | шт. | 1 |

Рисунок 1. Общий вид (ЯР) для размещения пассивного оборудования FTTB. Отверстия под опоры (рамы), часть отверстий для ввода АЛ, заглушки и плинты условно не показаны. На рисунке показан необходимый тип опор (рам) для размещения плинтов.

Рисунок 2. Задняя стенка (ЯР) с расположением крепёжных (d=8 мм) и монтажных (d= 4 мм) отверстий под опору/раму с плинтами.

Рисунок 3. (ЯР) вид сверху/снизу, сбоку и со стороны дверцы.

Рисунок 4. Установка рамы с плинтами в (ЯР) для FTTB (см. п. 10 раздела 5.1. «Требования к построению распределительной сети»)

Коробка антивандальная АК тип.1.

Коробка АК предназначена для установки в ней устройств по распределению сигналов КТВ к абонентам, внутри помещений, доступ к которым для посторонних лиц ограничен. Она состоит из металлического корпуса с толщиной металла 1,5 мм с открывающейся дверцей на шарнирах с толщиной металла 1,5 мм. Наличие универсального замка (универсальный ключ – один ключ должен открывать и закрывать замки всех АК). В корпусе имеются отверстия для производства необходимой разводки (в стандартном исполнении 2 отверстия Ø50). Монтаж на стену производится дюбель-гвоздём Ø6*60 в количестве 4 шт.  Размер 255х180х70мм.

Рисунок 5. Антивандальная коробка тип.1 Вид сверху/снизу, сбоку и со стороны дверцы.

Коробка антивандальная АК тип.2.

Коробка АК предназначена для установки в ней устройств по распределению сигналов КТВ к абонентам, внутри слаботочных щитов (поэтажных распределительных щитов, для блокирования несанкционированных подключений. Конструкция согласовывается с Заказчиком отдельно.

Приложение № 8

к Техническому заданию

Формат имиджевых наклеек и маркировочных бирок

Макет наклейки тип.1                                                               Макет наклейки тип.2

Для наклейки на ТШ, ЯР/ШАН, АК, слаботочный щит               Для наклейки на трубостойку

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага.

Макет для печати получить у Заказчика

Формат идентификационных кабельных бирок

Макет маркировочной бирки (идентификационной бирки-шильда) тип. 3

Для маркировки кабелей исключительно внутри помещений. Применяется для кабелей МПК, RG-11, кабелей эл. питания (кроме ВОК).

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага. Цвет: пантон -258С

Макет для печати получить у Заказчика

Макет маркировочной бирки (идентификационной бирки-шильда) тип. 4

Применяется для маркировки всех кабелей (кабели ВОК, МПК, RG-11, кабели эл. питания) вне помещений и зданий (наружных), за исключением размещённых в кабельной канализации. Кабели ВОК маркируются данными бирками и внутри помещений и зданий.

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских розеток и пр. тип. 5

Применяется для маркировки оконечных абонентских устройств (розеток, коробок) при строительстве абонентской сети до квартир.

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага. Цвет: пантон -258С

Макет для печати получить у Заказчика

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских сетей пр. тип. 6

Применяется для маркировки всех кабелей абонентских сетей UTP, RG, типа ОВП-2 по трассе прокладки и внутри квартир, защитных трубок для однозначной идентификации собственника, а также для оконечных абонентских устройств (розеток, коробок) при необходимости

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага. Цвет: пантон -258С

Макет для печати получить у Заказчика

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских сетей пр. тип. 7

Применяется для маркировки оконечных устройств на сетях Заказчика (ТШ, ОРШ, ОРК, ЯР/ШАН/КРТ, АК и т.п.), а также сооружений, элементов сети   и оборудования (трубостоек, счётчиков, муфт совместно с имиджевыми наклейками тип. 1 и тип. 2

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских сетей пр. тип. 8

Применяется для маркировки монтажных (распаечных) коробок в квартирах, устанавливаемых вместо розеток.

Приложение № 9

к Техническому заданию

Пример абонентского блока розеток. (Справочно)

1. Блок из 3-х розеток

Схема соединительных элементов на этапе сдачи дома в эксплуатацию

Схема соединительных элементов после сдачи дома в эксплуатацию при наличии потребности в охранной сигнализации

- Пример блока из 4-х розеток

- Пример комбинированного блока 4 розеток (3 слота)

Приложение №10

к Техническому заданию

Схема организации беспроводного решения по видеонаблюдению в лифте

Приложение № 11

к Техническому заданию

Схема организации проводного решения по видеонаблюдению в лифте

Приложение №12

к Техническому заданию

Схема возможного размещения ТД Wi-Fi

Приложение №13

к Техническому заданию

Пример размещения IP камер на фасаде дома

Приложение №14

к Техническому заданию

Типовые схемы использования IP-домофона

Схема подключения удалённых дверей

Приложение №2

к Договору № ___

от « __ » ___________ 20___г

ФОРМА ЗАКАЗА

______________________________________________________________________

ЗАКАЗ

№ ________от ____________________________ 20 ____г.

к Договору №____________ от «____» ________ 20 ____г.

г. Уфа

20__ г.

Титул Объекта строительства: «_______________________________»

Инвестиционный код проекта: ____________________

### Расчёт стоимости Работ по Заказу

Строительство СПД по технологии FTTB табл.1.1

| Этап стр-ва | Наименование строительства | Код проекта | Срок сдачи Объекта | Объём Работ, портов, шт., км по Заказу | Кол-во квартир (Домохозяйств) по Заказу | Расчётное значение проникновения охвата Домохозяйств, % | Удельная стоимость строительства в зависимости от проникновения, руб./порт без НДС | Итого, цена Работ без НДС, руб. | Итого, цена Работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Строительство сетей FTTb в секторе существующего жилья (стандартной застройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей FTTb в новостройках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство участков кабельной канализации и организация кабельных вводов в здания |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка и монтаж МПК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка и монтаж трубостоек (в рамках работ по реконструкции сетей FTTb) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка ВОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж Шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость Заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Строительство СПД по технологии PON табл.1.2

| Этап стр-ва | Наименование строительства | Срок сдачи Объекта | Объём Работ, шт., км по Заказу | Удельная стоимость руб. без НДС | Итого, цена Работ без НДС, руб. | Итого, цена Работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК в грунте |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК с установкой опор |  |  |  |  |  |
|  | Строительство кабельной канализации (ГНБ) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство кабельного ввода в здание |  |  |  |  |  |
|  | Установка/замена опор |  |  |  |  |  |
|  | Установка колодца |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость Заказа: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость Заказа составляет ................ руб., в т.ч. НДС (20 %) .....................

В указанную стоимость Заказа в т.ч. входит:

- разработка Предварительной рабочей документации, разработка Проектно-сметной документации, заказ и оплата топосъёмок; выполнение инженерно-топографических работ и инженерно-геологических изысканий;

- стоимость комплекса работ по оформлению земельных участков на период строительства и получению необходимых разрешений, согласований, ордеров;

- стоимость затрат на получение согласия собственников жилья на размещение Оборудования Заказчика;

- стоимость затрат на получение согласования подключения Оборудования узлов доступа к сети электропитания 220В;

- получение и оплата технических условий от сторонних организаций;

- получение согласия собственников зданий на устройство кабельного ввода в здание (при наличии объёмов, указанных в приложении №1 табл.1,3);

- стоимость кабельной продукции, материалов, Вспомогательного оборудования и их поставка;

- транспортные затраты по доставке Оборудования на Площадки строительства со склада Заказчика;

- строительно-монтажные работы по прокладке магистральных и распределительных волоконно-оптических кабелей, монтаж оптических муфт и кроссов, монтаж многопарного передаточного кабеля, монтаж Оборудования и Вспомогательного оборудования, шкафов, коробок, стояков, измерения, испытания, приспособление помещений для размещения оборудования;

- электротехнические работы по прокладке силового кабеля питания от узла доступа до ВРУ дома, установка автоматических выключателей, подключение силового кабеля во ВРУ;

- работы по восстановлению/очистке повреждённых (не проходимых) каналов кабельной канализации;

- освобождение трассы прокладки кабеля от снега/мусора для доступа к кабельным колодцам;

- земляные работы;

- вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов, тротуаров, газонов;

- прокладка кабельной канализации связи;

- строительство воздушной линии связи;

- устройство подземных вводов в здания;

- устройство переходов через дороги, тротуары, газоны и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ);

- монтаж опор воздушных столбовых линий связи;

- стоимость пуско-наладочных работ;

- стоимость оформления комплекта исполнительной документации.

В указанную стоимость не входят затраты на приобретение и доставку Оборудования на склад Заказчика.

В указанную стоимость не входят затраты на проведение инвентаризации Объекта и государственной регистрации права собственности на имущество, а также на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки на период эксплуатации, за исключением тех работ, в которых указанные затраты входят в состав работ в Удельных расценках за единицу работ (Приложение № 3 к Договору).

Структура удельной стоимости одного порта абонентского коммутатора сети FTTb по объектам учёта основных средств (для использования при оформлении актов КС-2)

Табл.1.3

| № п/п | Объект учёта основных средств | Доля, % жилье стандарт. застройки |  | Доля, % Новостройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР и прочие | в том числе ПИР | СМР и прочие | в том числе ПИР |
| 1 | Узел агрегации |  |  |  |  |
| 2 | Магистральный участок |  |  |  |  |
| 3 | Распределительная сеть узла доступа |  |  |  |  |
| 4 | Узел доступа |  |  |  |  |

Сдача-приёмка построенных линейно-кабельных сооружений связи (кабельные вводы, кабельная канализация, ГНБ, опоры) производится по отдельно оформляемым актам КС-2.

Факт получения согласований входа в жилой дом, подключения к сети электропитания 220В и подтверждения выполнения обязательств со стороны Подрядчика в части оформления прав собственности Заказчика на построенные сети Подрядчик подтверждает предоставлением Заказчику следующих документов:

- Письменное согласование Застройщика или УК, или ТСЖ на проведение работ в жилом доме.

- ТУ на электроснабжение оборудования связи, устанавливаемого в жилом доме.

- Справка о выполнении ТУ на электроснабжение.

- Акт разграничения границ балансовой принадлежности электрических сетей, оформленный с УК (ТСЖ), либо, при отсутствии УК (ТСЖ), с энергоснабжающей компанией.

- При отсутствии в жилом доме УК или ТСЖ Подрядчик оформляет протоколы собраний собственников жилья о согласии на проведения работ в доме и размещении оборудования. Количество жилой площади, занимаемой собственниками жилья согласными на проведение работ в доме и размещение оборудования связи, должно быть не меньше 2/3 от общей жилой площади здания.

- Документы, подтверждающие согласования и разрешения на строительство линейно-кабельных сооружений в данном населённом пункте/местности со стороны органов местной власти, уполномоченных организаций и структур органов местного самоуправления.

- Документы, подтверждающие принятие исполнительной съёмки на построенные линейно-кабельные сооружения и включение построенных подземных сооружений в соответствующую общую базу сетей со стороны соответствующих органов администраций

- Комплект документов, подтверждающий оформление охранных зон линий связи, постановку на кадастровый учёт.

------------------------------

Прочие пояснения к заказу, определяющие детали производства работ, условия их проведения, взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком, условия расчёта видов работ …

-------------------------------

Приложения к Заказу:

  - Адреса площадок строительства (Адресная программа);

  - График выполнения обязательств;

  - Помесячный план-график строительства;

  - Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком (Форма).

| от Заказчика: | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| ............... _____________ м.п. | ______________ м.п. |

Приложение № 1

к Заказу № ________ от _______________20___г.

к договору № _____________от _______ 20___ г.

Адреса площадок строительства (адресная программа)

  - Строительство сетей FTTB/PON МКД в секторе (стандартной застройки

| № п/п | МРФ | Филиал | Район | Строительный адрес объекта |  |  |  |  | Характеристика объекта |  |  |  | АТС привязки |  |  | Целевая монтированная ёмкость, портов | Целевая монтированная ёмкость, т.п. КТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | н.п. | Тип н.п. | Улица | Дом | Корп. | Кол-во подъездов | Кол-во этажей | Кол-во квартир (Домохозяйств) | Кол-во организаций | Код АТС/ УС | Адрес АТС/ УС | Расстояние от объекта до АТС/ УС, км. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по Объекту (Этапу): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  | ... |  |

  - строительство сетей FTTB /PON МКД в Новостройках

| № п/п | МРФ | Филиал | Район | Строительный адрес объекта |  |  |  |  | Характеристика объекта |  |  |  | АТС привязки |  |  | Целевая монтированная ёмкость, портов | Целевая монтированная ёмкость, т.п. КТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | н.п. | Тип н.п. | Улица | Дом | Корп. | Кол-во подъездов | Кол-во этажей | Кол-во квартир (Домохозяйств) | Кол-во организаций | Код АТС/ УС | Адрес АТС/ УС | Расстояние от объекта до АТС/ УС, км. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Всего по Объекту (Этапу): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  | ... |  |

  - строительство участков кабельной канализации и Организация кабельных вводов в здание

| № п/п | Площадка (Адрес) производства Работ | Состав (объём) работ | Ед. изм. | Объём ед. изм. | Удельная стоимость строительства, руб./ед. изм. без НДС | Цена Работ, руб. без НДС (произведение столбца 6 на столбец 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Объекту (Этапу): |  |  |  |  |  |  |

  - Адресная программа прокладки и монтажа МПК для ДРС FTTB

| № п/п | Адрес проведения Работ |  |  |  | № подъезда, дома, до которых планируется производить до-умощнение/прокладку МПК |  |  |  | Удельная стоимость за единицу объёма Работ, руб. без НДС | Итого, цена Работ по МПК без НДС, руб. | Итого, цена Работ по МПК с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. | Улица | Дом | Кол-во подъездов в доме | № подъезда, дома | Ёмкость план. к прокладке МПК | Ориентировочная протяжённость план. к прокладке МПК, м | Способ прокладки МПК |  |  |  |
| Всего по объёму прокладки и монтажа МПК: |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |

  - Адресная программа прокладки и монтажа трубостоек

| № п/п | Адрес проведения Работ |  |  |  | Ориентировочная протяжённость устанавливаемых трубостоек в доме, м | Удельная стоимость за единицу объёма Работ, руб. без НДС | Итого, цена Работ без НДС, руб. | Итого, цена Работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Н.п. | Улица | Дом | Подъезд (-ы), место пр-ва работ |  |  |  |  |
| Всего по объёму прокладки и монтажа трубостоек: |  |  |  |  |  | Х |  |  |

  - Адресная программа прокладки ВОК

| № п/п | Место проведения Работ |  |  |  | Ориентировочная протяжённость прокладки ВОК, м | Удельная стоимость за единицу объёма Работ, руб. без НДС | Итого, цена Работ без НДС, руб. | Итого, цена Работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. | Улица | дом | Прим. |  |  |  |  |
| Всего по объёму прокладки ВОК: |  |  |  |  |  | Х |  |  |

  - Адресная программа монтажа шкафа

| № п/п | Место проведения Работ |  |  |  | Кол-во, шт. | Удельная стоимость за единицу объёма Работ, руб. без НДС | Итого, цена Работ без НДС, руб. | Итого, цена Работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. | Улица | Дом | Подъезд (подъезды), место производства работ |  |  |  |  |
| Всего по объёму монтаж шкафа: |  |  |  |  |  | Х |  |  |

  - Адресная программа монтажа абонентской разводки (Абонетских линий- АЛ)

| № п/п | Адрес проведения Работ |  |  |  | № подъезда, дома, в которых планируется производить прокладку абонентских сетей |  |  |  |  | Удельная стоимость за единицу объёма Работ, руб. без НДС | Итого, цена Работ по МПК без НДС, руб. | Итого, цена Работ по МПК с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. | Улица | Дом | Кол-во подъездов в доме | № подъезда дома | Тип план. АЛ | Ориентировочная протяжённость АЛ, м | Способ прокладки АЛ | Тип оконеч. устр-ва, розетки |  |  |  |
| Всего по объёму прокладки и монтажа АЛ: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |

  - Адресная программа монтажа камер видеонаблюдения

| № п/п | Адрес проведения Работ |  |  |  | № подъезда, дома, в которых планируется производить установку камер видеонаблюдения |  |  |  |  | Удельная стоимость за единицу объёма Работ, руб. без НДС | Итого, цена Работ по МПК без НДС, руб. | Итого, цена Работ по МПК с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | н.п. | Улица | Дом | Кол-во подъездов в доме | № подъезда дома | Тип в/камеры |  | Способ установки в/камеры | Кол-во в/камер |  |  |  |
| Всего по объёму прокладки и монтажа АЛ: |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |

| от Заказчика: |  | от Подрядчика: |
| --- | --- | --- |
| ............... _____________ м.п. |  | ______________ м.п. |

Приложение № 2

к Заказу № _____________от ________ 20__г.

к договору №_______________ от ___ 20__ г.

График выполнения обязательств

| № | Наименование обязательств | Состав обязательств | Дата начала выполнения обязательств | Дата окончания выполнения обязательств | Полученный результат, отчётные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по проектированию | - Сбор исходных данных. - Разработка, согласование с Заказчиком проектных решений. - Согласование с Заказчиком первичной рабочей документации (чертежей, схем) для начала СМР. - Согласование разделов Проектной документации с заинтересованными сторонними организациями. - Оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований; - Получение технических условий от сторонних организаций. - Согласование проекта производства работ (ППР). | С момента выдачи Заказа | До _________ г. по п. №3 до _________г. | Готовая Проектная документация |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ | - Комплектация Объекта материалами/кабельной продукцией/вспомогательным оборудованием; - Оформление необходимых разрешений/допусков на проведение СМР; - Выполнение СМР на Площадках строительства в соответствие с разработанной Проектной документацией; - Оформление и передача Заказчику отчётных документов. | С момента согласования первичной рабочей документации (чертежей, схем) | До ___________г. | Построенные сети FTTB, КТВ/PON в объёме: ........... портов/ДХ/метров Счёт, счёт-фактура, формы КС-2, КС-3, Акт приёмки услуг, Ведомости смонтированного Оборудования |
| 3 | Выполнение пуско-наладочных работ | - Сдача Заказчику комплекта исполнительной документации в эл. виде на проверку и начала приёмки. - Участие в работе рабочей комиссии Заказчика; - Проведение комплекса приёмо-сдаточных испытаний и др. мероприятий; - Оформление актов рабочей комиссии. - Устранение выявленных замечаний. | По мере готовности Объекта (Этапа строительства) | До __________г. | Акты и др. документы по результатам приёмо-сдаточных мероприятий |
| 4 | Сдача законченного строительством Объекта (Этапа строительства) приёмочной комиссии | - Оформление и передача Заказчику исправленного полного комплекта исполнительной документации в электронном и бумажном виде - Участие в работе Приёмочной комиссии. - Устранение выявленных приёмочной комиссией нарушений. | В течение 5 календарных дней после завершения строительства Объекта (Этапа строительства) | До __________г. | Исполнительная документация Оформленные Акты приёмки законченного строительством Объекта (Этапа) по форме КС-14 |

| от Заказчика: | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| __________ м.п. | ______________ м.п. |

Приложение № 3

к Заказу № ________ от _________ 20___г.

к договору № ____________________от _______ 20___ г.

Помесячный план-график строительства сетей по технологии FTTB, КТВ /PON в г. Уфа РБ ПАО «Башинформсвязь» на 20___ год

| Сегмент жилой застройки | в т.ч. 1кв. |  |  | в т.ч. 2кв. |  |  | в т.ч. 3кв. |  |  | в т.ч. 4кв. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Жильё стандартной застройки, порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новостройки, порт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| от Заказчика: | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| ............... _____________ м.п. | ______________ м.п. |

Приложение № 4

к Заказу № _______ от ______ 20___г.

к Договору № _________________________от ____ 20___г.

Перечень Оборудования, передаваемого Заказчиком

| № | Наименование Оборудования | Адреса Площадок | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

для проведения Работ, и адреса Площадок (форма)

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

ФОРМА ЗАКАЗА СОГЛАСОВАНА.

| от Заказчика: |  | от Подрядчика: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» М.Г. Долгоаршинных _____________ м.п.. | Подрядчик: ______________ м.п. |  |

Приложение № 3

к Договору № ___

от « __ » ___________ 20___г

Величина удельных стоимостей

| Внимание! См. Примечание внизу таблицы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельные расценки (УР) на строительство телекоммуникационной инфраструктуры для оказания комплекса услуг на объектах нового строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |
|  | №(код) расценки | Наименование Работ | Единица измерения | Состав работ | Стоимость строительства (с учетом ПИР) единицы измерения без НДС, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ |  | в том числе ПИР** |
| Раздел 1. Удельные расценки на виды работ для строительства FTTB |  |  |  |  |  | ввести Ксн: |  |
|  | 1.1. Строительство сетей FTTB стандартная застройка и новостройки |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Строительство сетей абонентского доступа по технологии FTTB в стандартной застройке*: |  | FTTB стандартное строительство в домах (с ДРС до подъездов и установкой КБ/КЯ/ЯР: количество определяется по % проникновения; оконечивание кабеля (МПК и ВОК) с обеих сторон; трубостойки (стояки) устанавливаются с учетом 100% проникновения. Нормативная длина магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД до 500 м(10) на один дом) | с учетом оборудования (только для FTTB) | без учета оборудования (в том числе без учета стоимости абонентских розеток для FTTB+IP СПВ) |  |
|  | 100.6 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 30 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 100.6.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 30 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 100.7 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 100.7.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 100.8 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 100.8.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 100.9 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 100.9.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 100.10 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 100.10.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 101 | Строительство сетей абонентского доступа по технологии FTTB в Новостройках*: |  | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР FTTB строительство в новостройках (ДРС до подъездов и установкой КБ/КЯ/ЯР, включая разделение по крыльям: количество определяется из расчета 100 % проникновения, трубостойки (стояки) не строятся, оконечивание кабеля (МПК и ВОК) с обеих сторон, нормативная длина магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД до 500 м на один дом |  |  |  |
|  | 101.6 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 30 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 101.6.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением до 30 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 101.7 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 101.7.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 101.8 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 101.8.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 101.9 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 101.9.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 101.10 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ, стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 101.10.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB с проникновением выше 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 1.2.Работы, независимые от % проникновения |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 | Доумощнение ДРС в процессе строительства - прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля "витая пара" кат. 5е |  | Дополнительные затраты к затратам в п.100, п.101, п.104 и п.105 |  |  |  |
|  | 102.1 | ёмкостью 10 пар | 1м | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР, включая строительство горизонтальных участков трубостоек между подъездами (при необходимости, определяемой проектными решениями); восстановление отделки поверхностей; прокладку и монтаж кабеля по трубостойкам; бирки и наклейки, расшивку кабелей на патч-панели/плинты с двух сторон; монтаж муфт распределительных, монтаж ШАН/КБ/КЯ/ЯР/КРТ, укомплектованных патч-панелями/плинтами (со стоимостью ШАН/КБ/КЯ/ЯР/КРТ; патч-панелей/плинтов),монтаж проходных коробок под распределительные муфты. Со стоимостью всех материалов, включая прочие затраты, исполнительная документация по МР. |  |  |  |
|  | 102.2 | ёмкостью 25 пар | 1м |  |  |  |  |
|  | 102.3 | ёмкостью до 50 пар | 1м |  |  |  |  |
|  | 102.4 | ёмкостью до 100 пар | 1м |  |  |  |  |
|  | 103 | Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, в грунте, по опорам и др. способов прокладки (при превышении длины магистральных участков ВОЛС 500 м на дом) см. примечание 11 В случае, если протяженность трассы ВОК менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости участка = 100 м. независимо от фактической длины (см. примечание 16) | 1 км трассы | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР с учетом стоимости материалов( в том числе и для внутриобъектовых работ), с учетом технологических, монтажных запасов кабеля, перепадов по трассе по вертикали и горизонтали, включая восстановление кабельной канализации, промывку/чистку каналов, откачку воды, освобождение трассы прокладки кабеля от снега/мусора для доступа к кабельным колодцам; установку консолей в колодцах (при необходимости), герметизация каналов; оснащение/дооснащение опор необходимой арматурой; установку и перемонтаж муфт со сваркой волокон (включая стоимость муфт); герметизацию каналов; защита кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями и т. д.);подрезку крон деревьев, бирки, сигнальные (опознавательные) ленты; внутриобъектовые работы, включая стоимость материалов и конструкций: монтаж кабельростов, кабельных каналов, стоек, оптических кроссов , оконечивание кабеля с двух сторон; проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля; земельное дело, топосъемка (заказ и оплата) для строительства, согласования (при строительстве),топосъемка исполнительная; сдача в надзорные органы, оформление охранных зон линий связи; постановка на кадастровый учёт; оформление разрешительных и согласующих документов; справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; оформление комплекта исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 1.3.Строительство сетей FTTB 1 GE стандартная застройка и новостройки |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | Строительство сетей 1 GE в стандартной застройке* | 1 порт | FTTB стандартное строительство в домах (с ДРС до подъездов и установкой КБ/КЯ/ЯР: количество определяется по % проникновения; оконечивание кабеля (МПК и ВОК) с обеих сторон; трубостойки (стояки) устанавливаются с учетом 100 % проникновения. Нормативная длина магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД до 500 м на один дом. | Удельная стоимость Работ без учёта ВОК на магистральном участке, руб. без НДС | без учета оборудования (в том числе без учета стоимости абонентских розеток для FTTB+IP СПВ) |  |
|  | 104.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением до 30 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 104.1.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением до 30 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 104.2 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 104.2.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 104.3 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 104.3.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 104.4 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 104.4.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 104.5 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением выше 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 104.5.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением выше 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 105 | Строительство сетей 1 GE в новостройках* |  | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР FTTB строительство в новостройках (ДРС до подъездов и установкой КБ/КЯ/ЯР, включая разделение по крыльям: количество определяется из расчета 100 % проникновения, трубостойки (стояки) не строятся, оконечивание кабеля (МПК и ВОК) с обеих сторон, нормативная длина магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД до 500 м на один дом |  |  |  |
|  | 105.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением до 30 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 105.1.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением до 30 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 105.2 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 105.2.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 30% до 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 105.3 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением 50 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 105.3.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением 50 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 105.4 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 105.4.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением от 50% до 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
|  | 105.5 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением выше 80 % | 1 порт | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); полный комплекс СМР, включая СМР на установку ТШ; стоимость материалов, вспомогательного оборудования, прочих затрат, оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимые при строительстве сетей FTTB, исполнительной документации по МР и РД, без учета стоимости коммутатора агрегации, коммутатора доступа и телекоммуникационного шкафа узла доступа (ТШ) |  |  |  |
|  | 105.5.1 | - для Домохозяйств, охваченных по технологии FTTB 1 GE с проникновением выше 80 % | 1 порт | без СМР на установку ТШ |  |  |  |
| Раздел 2. Удельные расценки на виды работ для строительства объектов PON (GPON) |  |  |  |  |  | ввести Ксн: |  |
|  | 2.3. Строительство сетей PON в МКД |  |  |  |  |  |  |
|  | 208 | Строительство сетей абонентского доступа по технологии PON в сегменте МКД (малоэтажный): |  | GPON - строительство в малоэтажных домах высотой до 3-х этажей и ниже (ОРК - одна на подъезд, ОРШ на группу домов, кабель от ОРШ до ОРК методом подвеса, нормативная длина магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД 500 м на один дом) |  |  |  |
|  | 208.1 | для Домохозяйств, охваченных по технологии PON с проникновением 50 % | порт 1-го каскада | ПИР, СМР, включая стоимость всех материалов и комплектующих: оптических кроссов, сплиттеров, ОРК, ОРШ. Прочие затраты, включая: Проектирование магистральной сети и домовой распределительной сети; Прокладка, монтаж и измерение ВОК магистрального кабеля с учётом стоимости материалов, ODF и кабельной продукции, от ODF до ОРМО (МГ-1) (при средней длине МГ-1 на дом в кластере не более 500 м) и от ОРМО до ОРШ (МГ-2). Строительство распределительной сети с учётом стоимости всех материалов и кабельной продукции, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ: получение всех видов согласований и разрешений, в т.ч. и с собственниками жилья; строительство вертикального и горизонтального ПВХ трубопровода( слаботочных стояков)с установкой переходных ящиков (включая стоимость ПВХ трубы и переходных ящиков); прокладка ВОК по существующему или вновь построенному трубопроводу; установка, монтаж ОРШ со сплиттерами первого каскада; установка, монтаж ОРК со сплиттерами второго каскада (для двухкаскадной схемы); монтаж, разварка ВОК с комплексом измерений; оформление, сдача разрешительных документов, ПСД и ИД по МР и законченного строительством объекта. |  |  |  |
|  |  |  | порт 2-го каскада |  |  |  |  |
|  | 208.2 | для Домохозяйств, охваченных по технологии PON с проникновением 100 % | порт 1-го каскада |  |  |  |  |
|  |  |  | порт 2-го каскада |  |  |  |  |
|  | 209 | Строительство сетей абонентского доступа по технологии GPON в сегменте МКД стандартной застройки: |  | GPON - стандартное строительство в домах от 3-х этажей и выше (ДРС под 100%, стояки под 100%, ОРШ в каждом доме, ОРК через этаж, нормативная длина магистральных участков ВОЛС в кластере ШПД 500 м на один дом) |  |  |  |
|  | 209.1 | для Домохозяйств, охваченных по технологии PON с проникновением 50 % | порт 1-го каскада | ПИР, СМР, включая стоимость всех материалов и комплектующих: оптических кроссов, сплиттеров, ОРК, ОРШ. Прочие затраты, включая: Проектирование магистральной сети и домовой распределительной сети; Прокладка, монтаж и измерение ВОК магистрального кабеля с учётом стоимости материалов, ODF и кабельной продукции, от ODF до ОРМО (МГ-1) (при средней длине МГ-1 на дом в кластере не более 500 м) и от ОРМО до ОРШ (МГ-2). Строительство распределительной сети с учётом стоимости всех материалов и кабельной продукции, включая, но не ограничиваясь, выполнение следующих видов работ: получение всех видов согласований и разрешений, в т.ч. и с собственниками жилья; строительство вертикального и горизонтального ПВХ трубопровода( слаботочных стояков)с установкой переходных ящиков (включая стоимость ПВХ трубы и переходных ящиков); прокладка ВОК по существующему или вновь построенному трубопроводу; установка, монтаж ОРШ со сплиттерами первого каскада; установка, монтаж ОРК со сплиттерами второго каскада (для двухкаскадной схемы); монтаж, разварка ВОК с комплексом измерений; оформление, сдача разрешительных документов, ПСД и ИД по МР и законченного строительством объекта. |  |  |  |
|  |  |  | порт 2-го каскада |  |  |  |  |
|  | 209.2 | для Домохозяйств, охваченных по технологии PON с проникновением 100 % | порт 1-го каскада |  |  |  |  |
|  |  |  | порт 2-го каскада |  |  |  |  |
| Раздел 4. Дополнительные удельные расценки на виды работ для строительства объектов связи (в том числе для В2В, P2P, FTTx, FTTB, PON, ADSL, ТФоП, МСС ВОЛС (ВОЛП) и др.) |  |  |  |  |  | ввести Ксн: |  |
|  | 401 | Установка трубостойки (слаботочного стояка) в подъезде (с учетом стоимости труб, крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР) | 1м | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР, включая стоимость всех материалов, включая пробивку и заделку отверстий; установку гильз в перекрытиях; соединение трубостоек; восстановление отделки поверхностей в доме, наклейки на трубостойки; прочие затраты, все необходимые согласования и разрешения; справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительная документация по МР |  |  |  |
|  | 401.1 | Установка стояка из стальных труб диаметром 60 мм | 1м | ПИР, СМР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж стальной трубы для стойки (60х14) с учетом всех материалов и трубостойки, включая пробивку и заделку отверстий; установку гильз в перекрытиях; соединение трубостоек; восстановление отделки поверхностей в доме, наклейки на трубостойки; прочие затраты, все необходимые согласования и разрешения; справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительная документация по МР |  |  |  |
|  | 403 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, телекоммуникационной стойки емкостью: | 1 шт. | ПИР;СМР, включая прочие затраты; исполнительная документация; при этом включено: монтаж укомплектованного шкафа ( комплектация по ТЗ в договоре), подключение к электропитанию и заземлению (если более 50 м. дополнительно применяется уд. расценка № 801), установка ЩРУН (щиток учетно-распределительный), установка узлов учета электрической энергии, автоматического выключателя), стоимость и прокладка силового кабеля (длиной до 50 м), стоимость шкафа/стойки и монтажных материалов, включая органайзер, патч-панель, имиджевые наклейки и пр. элементы по комплектации в ТЗ. Оформление разрешительных документов на размещение, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры. Не включено: стоимость активного оборудования |  |  |  |
|  | 403.1 | до 12U (в том числе ШР-1200, ШР-2400) | 1 шт. | для комплексных решений с полным набором услуг |  |  |  |
|  | 403.2 | до 24U | 1 шт. | для комплексных решений с полным набором услуг |  |  |  |
|  | 403.3 | до 48U | 1 шт. | для комплексных решений с полным набором услуг |  |  |  |
|  | 403.4 | Монтаж телекоммуникационного шкафа (антивандального) для сетей FTTB: |  |  |  |  |  |
|  | 403.4.1 | до 9U | 1 шт. | для СПД по технологии FTTB (без полного набора комплексных услуг) |  |  |  |
|  | 403.4.2 | до 15U | 1 шт. | для СПД по технологии FTTB (без полного набора комплексных услуг) |  |  |  |
|  | 404 | Монтаж телекоммуникационного шкафа, стойки на станционной или линейной стороне | 1 шкаф | ПИР; СМР, включая прочие затраты; исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж шкафа, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля (при необходимости), стоимость монтажных материалов, имиджевые наклейки и бирки на кабель. Не включено: стоимость шкафа, монтаж и стоимость активного оборудования |  |  |  |
|  | 405 | Монтаж телекоммуникационного оборудования на станционной или линейной стороне (коммутатор, шлюз, мультиплексор, OLT и проч.) | 1 шт. | ПИР; СМР, включая прочие затраты; исполнительная документация, при этом включено (не ограничиваясь этим): монтаж коммутатора, шлюза, мультиплексора, OLT или другого подобного оборудования, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля (при необходимости) и монтажных материалов, бирки на кабель. Не включено: стоимость активного оборудования, монтаж и стоимость стойки, шкафа |  |  |  |
|  | 406 | Монтаж оборудования в существующий телекоммуникационный шкаф при необходимости комплектации второго и каждого последующего телекоммуникационного шкафа (только при реконструкции/модернизации сетей FTTB) | 1 узел | ПИР; СМР: установка коммутатора доступа, VoIP шлюза до 48 портов FXO/ FXS, ОРШ (сплиттер 1:32), платы расширения, коммутатора агрегации, оптического мультиплексора (4хЕ1, 2хFE), медиаконвертера, ИБП. СМР, ПНР, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к каналообразующему оборудованию. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. |  |  |  |
|  | 407 | Монтаж второго и каждого последующего коммутатора доступа в существующий телекоммуникационный шкаф в узле доступа (только при реконструкции/модернизации сетей FTTB) | 1 коммутатор | СМР: установка коммутатора доступа на 24 порта и патч-панели на 24 порта в существующий шкаф, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования, подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к сети передачи данных. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации. |  |  |  |
|  | 407.1 | Монтаж дополнительного коммутатора доступа (в том числе коммутатора РОЕ/СПВ-конвертера в ранее установленный шкаф в узле доступа для реализации дополнительных услуг | 1 коммутатор | СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: установка коммутатора доступа/СПВ-конвертера, патч-панели в существующий шкаф, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования, подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к сети передачи данных. Оформление исполнительной документации. |  |  |  |
|  | 408.1 | Монтаж/замена патч-корда длиной до 3 м (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) | 1 патчкорд | ПИР; СМР: монтаж/замена патч-корда на сетях/оборудовании Заказчика. С учетом стоимости патч-кордов и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), с учетом прочих расходов (включая транспортные). |  |  |  |
|  | 409.1 | Монтаж/замена патч-корда длиной свыше 3 м (duplex/simpex, любой разъем, любая полировка) | 1 патчкорд | ПИР; СМР: монтаж/замена патч-корда на сетях/оборудовании Заказчика. С учетом стоимости патч-кордов и расходных материалов (состав для обработки разъемов, баллончик со сжатым воздухом и проч.), с учетом прочих расходов (включая транспортные). |  |  |  |
|  | 419 | Установка (монтаж) кронштейнов для муфт с декоративными футлярами, кожухами, коробами для размещения запасов кабелей, муфт и оконечных устройств на опорах, зданиях и конструкциях | 1 комплект | ПИР; СМР и услуги (включая стоимость всех материалов и конструкций, согласование размещения конструкций с владельцами опор), в т.ч. декоративное покрытие футляра (короба, кожуха), а именно: покраска, нанесение логотипа и рекламной информации Заказчика промышленным способом. |  |  |  |
|  | 422 | Сварка/переварка оптических волокон в ВОК (применяется только на существующей кабельной линии) | 1 опт. волокно | ПИР, СМР: сварка одного волокна (точка сварки), все виды измерений, тестирований, паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки); монтаж/перемонтаж муфты/кросса для переварки волокон, включая стоимость основных и расходных материалов, в том числе для герметизации муфты (при необходимости); стоимость переездов из точки измерений 1 (откуда ведется измерение) в точку измерений 2 (где находится источник), другие транспортные и все прочие расходы,; получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ, исполнительная документация по МР и РД |  |  |  |
|  | 422.1 | Сварка/переварка оптических волокон в ВОК (применяется только на существующей кабельной линии) | 1 опт. волокно | СМР: разделка ВОК, сварка одного волокна, все виды измерений, тестирований, паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки); включая стоимость основных и расходных материалов, транспортные и все прочие расходы; получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ, исполнительная документация по МР и РД (протоколы монтажа муфт и пр.). Без стоимости муфт и их комплектующих |  |  |  |
|  | 422.2 | Сварка/переварка ОВ оконечных устройств (ODF) (не применяется совместно с любыми УР на прокладку ВОК) | 1 опт. волокно | СМР: разделка ВОК, сварка одного волокна, все виды измерений, тестирований, паспортизация (не ограничиваясь перечисленным: в электронном виде, Excel-формат для рефлектограмм, протоколы, схемы разварки); включая стоимость основных и расходных материалов, транспортные и все прочие расходы; получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ, исполнительная документация по МР и РД (протоколы монтажа кроссов и пр.). Без стоимости опт. кроссов |  |  |  |
|  | 423 | Монтаж контейнера "под ключ". | Комплект 1 контейнер | ПИР; СМР (включая стоимость материалов), в том числе и не ограничиваясь этим: земляные работы; устройство фундаментов и отмостки; перевозка контейнера; монтаж контейнера на открытой площадке; монтаж ВРУ; устройство заземления; электроснабжение, установку сплит-системы/вентоборудования, присоединение к электрической сети (с оформлением комплекта документов). Прочие: заказ и оплата топосъемки (для строительства и исполнительной), оформление разрешительных документов; постановка на кадастровый учёт; справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; оформление исполнительной документации по МР и РД; ПНР. |  |  |  |
|  | 424 | Монтаж климатического телекоммуникационного шкафа (термошкафа) | 1 шкаф | ПИР; СМР (включая стоимость материалов), в том числе и не ограничиваясь этим: земляные работы; устройство фундаментов и отмостки; перевозка контейнера; монтаж контейнера на открытой площадке; монтаж ВРУ; устройство заземления; электроснабжение, установку сплит-системы/вентоборудования, присоединение к электрической сети (при необходимости, с оформлением комплекта документов). Прочие: заказ и оплата топосъемки (при необходимости) для строительства, исполнительной топосъемки; постановка на кадастровый учёт; оформление разрешительных документов; справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; оформление исполнительной документации по МР и РД; ПНР. |  |  |  |
|  | 424.1 | "под ключ" со стоимостью шкафа |  |  |  |  |  |
|  | 424.2 | без учета стоимости шкафа |  |  |  |  |  |
|  | 425 | Монтаж слаботочного щита/межэтажного распределительного щита (шкафа, бокса, ниши) | 1 щит | ПИР; СМР (включая стоимость всех материалов: щита (шкафа,бокса), шины заземления, запорного устройства, имиджевых наклеек, внутренней оснастки для крепления оконечных устройств (рам/опор с плинтами, патч-панелей, ТАН, сплиттеров и др.); включая прочие затраты, в том числе и не ограничиваясь этим: монтаж щита на лестничных площадках, этажах, помещениях и т.д.; устройство заземления щита и внутренних элементов; восстановление целостности и отделки поверхностей после монтажа щита и заземления, прочие: оформление разрешительных документов; оформление документов, подтверждающих право собственности Заказчика на смонтированное оборудование у Застройщика или УК; оформление исполнительной документации по МР и РД. |  |  |  |
|  | 427 | Монтаж трубостоек на крыше здания для организации воздушно-кабельных переходов (отдельно, не учитывается при подвесе кабеля) | шт. | ПИР, СМР, обследование конструкций, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость материалов): разборка покрытия кровли, крепление трубостойки к существующим конструкциям здания, антикоррозионная обработка конструкций, гидроизоляция кровли, восстановление покрытия кровли. Оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры и исполнительной документации. |  |  |  |
|  | 428 | Установка автоматического выключателя (не применяется совместно с УР №№ 100-199) | шт. | Установка автоматического выключателя (220 В,50Гц), с номинальным током 16А во вводно-распределительном устройстве здания с подключением до счетчика общедомового учёта, с учётом стоимости автоматического выключателя и всех расходных и монтажных материалов |  |  |  |
|  | 430 | Монтаж электрического счетчика (не применяется совместно с УР №№ 100-199) | шт. | Монтаж электрического счетчика (с учетом стоимости счетчика и всех расходных и монтажных материалов), справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры. |  |  |  |
|  | 432 | Обновление программного обеспечения оборудования | шт. | Обновление программного обеспечения коммутатора/голосового шлюза |  |  |  |
|  | 450 | Поднятие горловины люка телефонного колодца ж/б кольцами до уровня дорожного покрытия. | шт. | СМР, включают в себя, но не ограничиваются: все материалы и затраты, в т.ч. и на восстановление благоустройства, дорожного или тротуарного покрытия, получение необходимых согласований и разрешительной документации, оформление исполнительной документации. |  |  |  |
| Раздел 7. Удельные расценки для строительства объектов КТВ на существующих сетях FTTB, FTTx |  |  |  |  |  | ввести Ксн: |  |
|  | 700 | Строительство сетей абонентского доступа по технологии КТВ в сегменте стандартного жилья, малоэтажного жилья и новостроек*: |  | КТВ стандартное строительство в домах с ДРС для сети кабельного телевидения (наложенная технология) |  |  |  |
|  | 700.1 | для Домохозяйств, охваченных по технологии КТВ с проникновением от 30% (строительство ДРС СКТВ с прокладкой RG) | метр RG | ПИР; полный комплекс СМР (включая стоимость материалов и вспомогательного оборудования, монтажа АК, делителей, ответвителей, нагрузок, шнуров, сплиттеров, монтажа активного оборудования (оптические приемники), прочих затрат; оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимых при строительстве ДРС КТВ, исполнительной документации по МР, без учета стоимости оптического приемника КТВ |  |  |  |
|  | 700.2 | для Домохозяйств, охваченных по технологии КТВ с проникновением от 30 % (строительство ДРС СКТВ с прокладкой RG) | точка подключения | ПИР; полный комплекс СМР (включая стоимость материалов и вспомогательного оборудования, монтажа АК, делителей, ответвителей, нагрузок, шнуров, сплиттеров, монтажа активного оборудования (оптические приемники), прочих затрат; оформление разрешительных документов (включая все согласования) необходимых при строительстве ДРС КТВ, исполнительной документации по МР, без учета стоимости оптического приемника КТВ |  |  |  |
| Раздел 9. Удельные расценки на виды работ для строительства ЛКСС для объектов связи |  |  |  |  |  | ввести Ксн: |  |
|  | 900 | Переход методом ГНБ одной трубой в грунтах 1-4 категории (полный комплекс работ)*** | 1 метр проекции перехода | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР (включая стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 900.1 | Д=63мм |  |  |  |  |  |
|  | 900.2 | Д=110мм |  |  |  |  |  |
|  | 901 | Переход методом ГНБ двумя трубами в грунтах 1-4 категории (полный комплекс работ)*** | 1 метр проекции перехода | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР (включая стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 901.1 | Д=63мм |  |  |  |  |  |
|  | 901.2 | Д=110мм |  |  |  |  |  |
|  | 902 | Восстановление покрытий |  |  |  |  |  |
|  | 902.1 | Восстановление газонов | 1м2 | ПИР; СМР (включая подготовительные работы и стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, исполнительной документации, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; закрытие ордера в администрации |  |  |  |
|  | 902.2 | Восстановление асфальтобетонных покрытий на пешеходной части | 1м2 | ПИР; СМР (включая подготовительные работы и стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, исполнительной документации, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; закрытие ордера в администрации |  |  |  |
|  | 902.3 | Восстановление асфальтобетонных покрытий на проезжей части | 1м2 | ПИР; СМР (включая подготовительные работы и стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, исполнительной документации, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; закрытие ордера в администрации |  |  |  |
|  | 902.4 | Восстановление тротуарной плитки, брусчатки и бордюров на пешеходной и/или проезжей части (с заменой плитки, брусчатки, бордюров) | 1м2 | ПИР, СМР (включая подготовительные работы и стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, исполнительной документации, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; закрытие ордера в администрации |  |  |  |
|  | 902.5 | Восстановление тротуарной плитки, брусчатки и бордюров на пешеходной и/или проезжей части (без замены плитки, брусчатки, бордюров) | 1м2 | ПИР, СМР (включая подготовительные работы и стоимость всех материалов), оформление разрешительных документов, исполнительной документации, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; закрытие ордера в администрации |  |  |  |
|  | 903 | Прокол одной полиэтиленовой трубой (полный комплекс работ) *** | 1 метр прокола | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР (включая стоимость материалов), оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 903.1 | Д=63мм | 1 метр прокола |  |  |  |  |
|  | 903.2 | Д=110мм | 1 метр прокола |  |  |  |  |
|  | 904 | Установка/замена опор железобетонных (полный комплекс работ) | шт. | ПИР (включая предварительную рабочую документацию);СМР : земляные работы; подрезка крон деревьев, установка опоры (включая стоимость опоры), демонтаж старой опоры при замене; приобретение других необходимых расходных материалов и комплектующих, в т.ч. оснастки для подвеса ВОК и МПК, устройство заземления ;земельное дело, заказ и оплата топосъемки и согласований (при строительстве), заказ и оплата топосъемки исполнительной, оформление охранных зон линий связи, постановка на кадастровый учёт, сдача в надзорные органы, оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительной документации по МР и РД. |  |  |  |
|  | 904.1 | Установка/замена опор (деревянных пропитанных, на железобетонных приставках (сваях) (полный комплекс работ) | шт. | ПИР (включая предварительную рабочую документацию);СМР : земляные работы; подрезка крон деревьев, установка опоры (включая стоимость опоры), демонтаж старой опоры при замене; приобретение других необходимых расходных материалов и комплектующих, в т.ч. оснастки для подвеса ВОК и МПК, устройство заземления; земельное дело, заказ и оплата топосъемки и согласований (при строительстве), заказ и оплата топосъемки исполнительной, оформление охранных зон линий связи, постановка на кадастровый учёт, сдача в надзорные органы, оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры; исполнительной документации по МР и РД. |  |  |  |
|  | 905 | Строительство кабельной канализации (из асбестоцементных или полиэтиленовых труб) до 2-х каналов, с учетом ГНБ/проколов (при строительстве пролётов канализации и переходов методом ГНБ, кол-во и диаметр труб должен соотвествовать аналогичным параметрам кабельной канализации) | 1 км трассы магистрали | ПИР (включая предварительную рабочую документацию, заказ и оплату схемы направления трассы); СМР, включая стоимость всех материалов; установку/перебивку колодцев ККС ( включая стоимость колодцев ,с учетом разновидностей по вертикальной нагрузке), оснастки ( кронштейны и консоли из расчёта по 2 кронштейна на продольную стену с 1 консолью типа ККЧ-3 каждый), люков (тяжелых, нижняя крышка, верхняя крышка на шарнире, с запорным устройством), труб и комплектующих- из расчета средней длины пролета между колодцами до 75 м на прямолинейных участках трассы, с учетом пролетов до 25 м. на переходах и поворотах трассы; восстановления асфальтобетонных и плиточных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, рекультивации земель, получение разрешений; заказ и оплату всех видов ТУ; земляные работы; пробивку и заделку отверстий в стенах и фундаментах зданий с обустройством приямков при необходимости (обустройство кабельных вводов).Земельное дело, заказ и оплата топосъемки и согласований (при строительстве),заказ и оплата топосъемки исполнительной, оформление охранных зон линий связи, сдача в надзорные органы, постановка на кадастровый учет. Оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры и исполнительной документации по МР и РД. Стоимость строительства кабельной канализации из полиэтиленовых труб рассчитана для труб Д=110мм. В случае строительства кабельной канализации с применением труб Д=63мм применять понижающий коэффициент к расценке 905 к= 0,94 |  |  |  |
|  | 906 | Докладка дополнительного канала кабельной канализации (при строительстве, к существующей канализации) | кан-км | ПИР; СМР, включая стоимость материалов, восстановления асфальтобетонных и плиточных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству; рекультивации земель; получение разрешений; заказ и оплату всех видов ТУ; земляные работы; земельное дело, заказ и оплата топосъемки и согласований (при строительстве), заказ и оплата топосъемки исполнительной (при необходимости); оформление охранных зон линий связи; сдача в надзорные органы, постановка на кадастровый учёт (если необходимо). Оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры и исполнительной документации по МР и РД. |  |  |  |
|  | 907 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации Расценка применяется при условии, что объем восстановления кабельной канализации составит не более 10% от длины пролета. При превышении порога 10% применяется УР№ 905 на прокладку кабельной канализации. | кан-км | ПИР; СМР, включая стоимость материалов, восстановления асфальтобетонных покрытий проезжей части, тротуаров и работ по благоустройству, рекультивации земель, оформление разрешительных документов и исполнительной документации по МР и РД. Примечание: УР № 907 не применяется совместно с УР №№ 103; 200.1÷200.4; 300.1÷300.8; 415.1÷415.4; 501. |  |  |  |
|  | 908 | Установка колодца ККС (полный комплекс работ) (любой тип и разновидность ККС, оснастка (кронштейны, консоли из расчёта по 2 кронштейна на продольной стене с консолью ККЧ-3 каждый), люк из чугуна с нижней крышкой, шарнирной верхней крышкой и запорным устройством) | 1 колодец | ПИР (включая предварительную рабочую документацию); СМР (включая материалы), гидроизоляция, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек, земельное дело, заказ и оплата топосъемки и согласований (при строительстве),заказ и оплата топосъемки исполнительной, сдача в надзорные органы ,оформление охранных зон линий связи, постановка на кадастровый учёт, оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры, исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 908.1 | Установка колодца ККС -1 БИС* (полный комплекс работ) - *половина ККС-2 (3) на бетонном основании, люк из чугуна с нижней крышкой, шарнирной верхней крышкой и запорным устройством | 1 колодец в комплекте (не стандарт.) | ПИР (включая предварительную рабочую документацию), СМР (включая стоимость всех материалов), гидроизоляция, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек, земельное дело, топосъемка и согласования (при строительстве), топосъемка исполнительная, сдача в надзорные органы, оформление охранных зон линий связи, постановка на кадастровый учёт, оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры, исполнительной документации по МР и РД. Для применения в качестве вводных колодцев; в стесненных городских или иных условиях как исключение |  |  |  |
|  | 908.2 | Установка колодца типа ККТМ-1 на существующей кабельной канализации в сегменте малоэтажной застройки, коттеджных посёлках (люк из чугуна с нижней крышкой, шарнирной верхней крышкой и запорным устройством) | 1 комплект | ПИР (включая предварительную рабочую документацию), СМР (включая стоимость всех материалов), гидроизоляция, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек, земельное дело, топосъемка и согласования (при строительстве), топосъемка исполнительная, сдача в надзорные органы, оформление охранных зон линий связи, постановка на кадастровый учёт, оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры, исполнительной документации по МР и РД. |  |  |  |
|  | 909 | Стоимость перебивки (замены) колодца ККС (полный комплекс работ), оснастка по факту имеющихся сетей, но не менее чем по по 2 кронштейна на продольной стене с консолью ККЧ-3 каждый. | 1 комплект | ПИР (включая предварительную рабочую документацию), СМР (включая все материалы), гидроизоляция, восстановление зелёных зон, проезжей части и пешеходных дорожек, оформление разрешительных документов, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры, исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 909.1 | ККС-5 (все типы, конфигурации и разновидности) | 1 колодец в комплекте |  |  |  |  |
|  | 909.2 | ККС-4 (все типы, конфигурации и разновидности) | 1 колодец в комплекте |  |  |  |  |
|  | 909.3 | ККС-3 (все типы, конфигурации и разновидности) | 1 колодец в комплекте |  |  |  |  |
|  | 909.4 | ККС-2 (все типы, конфигурации и разновидности) | 1 колодец в комплекте |  |  |  |  |
|  | 910 | Организация кабельного ввода в здание – (полный комплекс работ с учетом восстановления асфальтобетонных и плиточных покрытий и газонов, с учётом стоимости материалов, без учета стоимости колодца и кабеля) | 1 метр | ПИР, СМР (полный комплекс работ, не ограничиваясь перечисленным, с учётом стоимости материалов и конструкций): прокладка трубы а/ц или п/эт от ближайшей точки трассы кабельной канализации до фасада здания с пробивкой (сверлением) и заделкой отверстий в стене или фундаменте здания или выходом на фасад здания (ввод на стену здания), герметизация проложенного канала с двух сторон (в колодце и подвале);восстановление а/б и плиточных покрытий и газонов, восстановление отделки фасада и фундамента, оформление разрешительных документов, заказ и оплата топосъемки при строительстве, заказ и оплата топосъемки исполнительной; оформление охранных зон линий связи, постановка на кадастровый учёт, сдача в надзорные органы. Справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры, оформление исполнительной документации по МР и РД |  |  |  |
|  | 911 | Землеотвод под сооружение | 1 шт. | Оформление разрешительных документов на землеотвод под сооружение, получение кадастрового паспорта, справки о выполнении ТУ от собственников инфраструктуры.Без учета счета на оплату согласований. |  |  |  |
|  | Раздел 10. Удельные расценки на виды работ для строительства полного комплекса телекоммуникационных услуг. (см. Примечание 12) |  |  |  |  | ввести Ксн: |  |
|  | 1001 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1001.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ,без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1002 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1002.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ,без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1003 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1003.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1004 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по конструкциям (труба17/короб/ кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1004.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (до 4 пар) по конструкциям (труба17/короб/ кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, коннектора/розетки RJ, прочих материалов, без учета стоимости кабеля. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1006 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных ШАН и патч-панелей, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1006.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных ШАН и патч-панелей, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1007 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1007.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1008 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1008.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ,без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1009 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, гофры, кабеля, коннектора/розетки RJ, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1009.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа UTP/FTP Cat 5 (от 5 до 8 пар) по конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа RJ или розеткой типа RJ, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ЯР/ШАН и патч-панелей/плинтов, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз),маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, гофры, с учетом стоимости коннектора/розетки RJ, прочих материалов, без учета стоимости кабеля. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1010 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1010.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка) с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F,без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1011 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1011.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1012 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по установленным конструкциям (труба17/ короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1012.1 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по установленным конструкциям (труба17/ короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F,без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1013 | Устройство абонентской разводки кабелем типа RG-6 по конструкциям (труба17/ короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, кабеля, коннектора/розетки F-типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1013.1 | Устройство абонентской разводки кабелем RG-6 по конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором типа F или одиночной розеткой типа F, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных АК и ТАН, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, коннектора/розетки F-типа, прочих материалов, без учета стоимости кабеля. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1014 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог), по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка, под отделку) с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1014.1 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог), по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка, под отделку) с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1015 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1015.1 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог) по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1016 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог) по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1016.1 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог) по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, без учета стоимости кабеля, с учетом стоимости коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1017 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог) по конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/гофре от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, кабеля, коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1017.1 | Устройство абонентской разводки ВОК типа ОВП-2Д (или его аналог) по конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннектором (любой разъем, любая полировка) или розеткой ОРА, без учета стоимости кабеля | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, коннекторов/розетки ОРА, прочих материалов, без учета стоимости кабеля. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1018 | Комплексное устройство абонентской разводки из разнотипных АЛ по стене/потолку с креплением скобами, монтажными площадками (открытая проводка, под отделку) с оконцовкой коннекторами/розетками соответствующего типа |  | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабелей по стене, потолку (в т.ч. по фасаду) от установленных оконечных устройств каждого типа, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабелей, коннекторов/розеток соответствующего типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. При размещении оконечных устройств на разных этажах, разница для более длинной АЛ учитывается по соответствующей УР на данный тип АЛ. (1001,1006,1010 или 1014) |  |  |  |
|  | 1018.1 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1018.2 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1018.3 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1018.4 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON без отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1018.5 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON с отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1018.6 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1018.7 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1018.8 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1018.9 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1018.10 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1019 | Комплексное устройство абонентской разводки из разнотипных АЛ по стене с устройством и заделкой борозды с креплением скобами (скрытая проводка) с оконцовкой коннекторами/розетками соответствующего типа |  | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабелей по борозде скобами с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой от установленных оконечных устройств каждого типа, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннекторов/розеток соответствующего типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. При размещении оконечных устройств на разных этажах, разница для более длинной АЛ учитывается по соответствующей УР на данный тип АЛ. (1002,1007,1011 или 1015) |  |  |  |
|  | 1019.1 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1019.2 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1019.3 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1019.4 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON без отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1019.5 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON с отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1019.6 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1019.7 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1019.8 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1019.9 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1019.10 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1020 | Комплексное устройство абонентской разводки из разнотипных АЛ по установленным конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с оконцовкой коннекторами/розетками соответствующего типа |  | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабелей по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, коннекторов/розеток соответствующего типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. При размещении оконечных устройств на разных этажах, разница для более длинной АЛ учитывается по соответствующей УР на данный тип АЛ. (1003,1008,1012 или 1016) |  |  |  |
|  | 1020.1 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1020.2 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1020.3 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1020.4 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON без отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1020.5 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON с отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1020.6 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1020.7 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1020.8 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1020.9 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1020.10 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1021 | Комплексное устройство абонентской разводки из разнотипных АЛ по конструкциям (труба17/короб/кабельный канал/гофра) с их установкой, с оконцовкой коннекторами/розетками соответствующего типа |  | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабелей по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленных ОРК, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, кабельного канала, гофры, кабелей, коннекторов/розеток соответствующего типа, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. При размещении оконечных устройств на разных этажах, разница для более длинной АЛ учитывается по соответствующей УР на данный тип АЛ. (1004,1009,1013 или 1017) |  |  |  |
|  | 1021.1 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1021.2 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1021.3 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы |  |  |  |  |
|  | 1021.4 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON без отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1021.5 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | для объектов с комплексными услугами, где СПД строится по технологии PON с отд. КТВ |  |  |  |
|  | 1021.6 | набор АЛ: UTP (до 4х2) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1021.7 | набор АЛ: UTP (5-8 пар) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1021.8 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1021.9 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1021.10 | набор АЛ: ВОК (типа ОВП-2Д или аналог) + UTP 2х2+ RG-6 | 1 м трассы | без стоимости кабелей |  |  |  |
|  | 1022 | Установка блока из трех розеток (в различной комплектации-220 В, типа RJ-45/11, ОРА,РПВ,ТВ одиночные разъем F) | 1 комплект | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов и комплектующих. Проверка. Опробование. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1022.1 | Установка розетки (220 В) | 1 комплект | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов. Проверка. Опробование. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1022.2 | Установка розетки (типа RJ) | 1 комплект | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов. Проверка. Опробование. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1022.3 | Установка оптической розетки (ОРА) | 1 комплект | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов и сварки. Проверка. Опробование. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1022.4 | Установка оконечной (монтажной) коробки (степень защиты не менее IP 54) | 1 комплект | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов. Проверка. Опробование. Оформление исполнительной документации по МР. Для установки на абонентской сети вместо блока розеток для вывода абонентских линий в ДХ. |  |  |  |
|  | 1023 | Установка блока из четырех розеток (в различной комплектации-220 В, типа RJ-45/11, ОРА, РПВ, ТВ одиночные разъем F) | 1 комплект | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: устройство, при необходимости, отверстия в стене с заделкой (с установкой гильз), устройство гнезд для подрозетников с восстановлением отделки стен, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов и комплектующих. Проверка. Опробование. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1025 | Прокладка и монтаж кабеля типа UTP/FTP методом воздушного перехода с оконцовкой коннектором типа RJ | м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля методом ВП с учетом разделок, оконцовки с устройством, при необходимости, отверстий в конструкциях с заделкой (с установкой гильз), с учетом стоимости кабеля, коннектора, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1029 | Установка, монтаж, настройка видеокамеры внутридомовой (в т.ч. и внутрилифтовой) | шт. | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (включая материалы): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Установка монтажной коробки (степень защиты не менее IP 54, число выводов 4-6). Заделка разъемов UTP и подключения питания (в т.ч. POE-инжектор). Подключение камеры к порту коммутатора. Настройка изображения и фокуса. Маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1030 | Установка, монтаж, настройка видеокамеры с кронштейном на фасаде здания (уличной) | шт. | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (включая материалы): Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Установка монтажной коробки (степень защиты не менее IP 54, число выводов 4-6). Заделка разъемов UTP и подключения питания (в т.ч. POE-инжектор). Подключение камеры к порту коммутатора. Настройка изображения и фокуса. Маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Без прокладки и стоимости кабеля. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1033 | Установка вызывной панели домофона или замка на вторую дверь | шт. | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (включая материалы): Установка и монтаж вызывной панели/модуля замка на основной или второй двери. Монтаж блока питания. Подключение к блоку питания. Монтаж и подключение контроллера (при необходимости). Маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются. |  |  |  |
|  | 1034 | Установка вызывной панели домофона (SIP) в квартире | шт. | СМР, ПИР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным (включая материалы): Установка и монтаж вызывной панели/модуля замка на основной или второй двери. Монтаж блока питания. Подключение к блоку питания. Монтаж и подключение контроллера (при необходимости). Маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. Без стоимости оборудования. Прокладка и монтаж кабелей данной расценкой не учитываются. |  |  |  |
|  | 1035 | Установка аудиотрубки в квартире абонента | шт. | ПИР, СМР: Работы и Услуги. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж аудиотрубки, с устройством отверстий в стенах (с установкой гильз) с заделкой, с учетом стоимости всех материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1036 | ПНР на систему домофонии | шт. | ПНР на вызывную панель домофона |  |  |  |
|  | 1037 | Выполнение комплекса инсталляционных работ по домофонии | 1 дх | СМР: Программирование ключей (до 3-х ключей), программирование системы домофонии |  |  |  |
|  | 1038 | Монтаж пульта консьержа применительно к УР 1035. | шт. | ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, штробы, заделки и др., маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов, прочие, оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1039 | Монтаж автоматизированного рабочего места (АРМ) | шт. | ПИР, СМР: Монтаж АРМ в составе: видеорегистратор, монитор, блок бесперебойного питания, клавиатура и/или мышь, включая их установку, подключение, настройку, тестирование; установку дополнительных жестких дисков в видеорегистратор; установку видеоразветвителей, видеоусилителей, квадраторов, подключение электропитания оборудования, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов. |  |  |  |
|  | 1040 | Сборка и монтаж базовой радиостанции на проектируемых конструкциях с их монтажом | шт. | СМР, ПИР, прочие, в том числе ПНР, не ограничиваясь перечисленным: установка опорных конструкций (мачта) на крыше, стене или парапете(включая стоимость мачты с креплениями), монтаж антенны на мачте с юстировкой, монтаж выносного приемника, заземление, монтаж, настройка базовой станции, прокладка коаксиального кабеля от антенны до выносного приемника, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, включая стоимость основных и вспомогательных материалов. Стоимость оборудования данной расценкой не учтена. Прокладка и монтаж кабелей типа ВВГ и типа UTP/FTP данной расценкой не учтены. |  |  |  |
|  | 1041 | Сборка и монтаж базовой радиостанции на существующих конструкциях | шт. | СМР, ПИР, прочие, в том числе ПНР, не ограничиваясь перечисленным: монтаж антенны на существующей мачте/стойке с юстировкой, монтаж выносного приемника, заземление, монтаж, настройка базовой станции, прокладка коаксиального кабеля от антенны до выносного приемника, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, включая стоимость основных и вспомогательных материалов. Стоимость оборудования данной расценкой не учтена. Прокладка и монтаж кабелей типа ВВГ и типа UTP/FTP данной расценкой не учтены. |  |  |  |
|  | 1042 | Монтаж электросчетчика с радиомодулем | шт. | ПИР, СМР: с учетом стоимости электросчетчика и всех материалов, включая монтаж и подключение автоматических выключателей и установку защитного ящика. |  |  |  |
|  | 1043 | Организация БС телеметрии | одна БС | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: полный комплекс работ по установке БС сбора телеметрических показаний, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости материалов и комплектующих. Не включено: Оконечное оборудование. |  |  |  |
|  | 1044 | Прокладка и монтаж кабеля для внутрилифтовой камеры в шахте лифта | м | СМР, ПИР, прочие, не ограничиваясь перечисленным (включая стоимость кабеля и прочих материалов): Прокладка кабеля по шахте лифта, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости разделки, устройством отверстий в стенах (с установкой гильз), заделкой, стоимости кабеля, патчкорда, всех материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Без стоимости оборудования. Оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1045 | Монтаж модуля сопряжения (LoRa) | шт. | Монтаж модуля сопряжения (LORA) |  |  |  |
|  | 1046 | Организация шлагбаума (тип 1) | один шлагбаум | Оборудование и полный комплекс работ по установке одного шлагбаума с функцией открытия по радиобрелку/радиометке, по звонку с номера мобильного телефона, с учетом стоимости материалов и комплектующих. Не включено: Абонентские комплекты. |  |  |  |
|  | 1047 | Организация шлагбаума (тип 2) | один шлагбаум | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: оборудование и полный комплекс работ по установке одного шлагбаума с функцией открытия по радиобрелку/радиометке, по звонку с номера мобильного телефона и открытия с помощью кодовой панели, с учетом стоимости материалов и комплектующих. Не включено: Абонентские комплекты. |  |  |  |
|  | 1048 | Организация шлагбаума (тип 3) | один шлагбаум | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: оборудование и полный комплекс работ по установке одного шлагбаума с функцией распознавания номеров,с учетом стоимости материалов и комплектующих. Не включено: Абонентские комплекты. |  |  |  |
|  | 1049 | Монтаж оборудования Wi-Fi внешнего размещения (Outdoor) | 1 комплект | Позиция предусматривает: - установку и крепление оборудования; - прокладку и крепление проводов и кабелей, используемых при монтаже оборудования; - разделку и подключение проводов и кабелей к системе электропитания; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение электропитания и тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; -маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Цена включает затраты на кабели питания, заземления, кабель UTP/FTP длинной до 100 метров, гофру и металлорукав для защиты этого кабеля, расходные материалы и доставку. |  |  |  |
|  | 1050 | Монтаж оборудования Wi-Fi внутреннего размещения (Indoor) | 1 комплект | Позиция предусматривает: - установку и крепление оборудования; - прокладку и крепление проводов и кабелей, используемых при монтаже оборудования; - разделку и подключение проводов и кабелей к системе электропитания; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - юстировка направленной антенны; - включение электропитания и тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы, включая программирование точки; - маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Цена включает затраты на кабели питания, заземления, кабель UTP/FTP длинной до 100 метров, гофру и металлорукав для защиты этого кабеля, расходные материалы и доставку. |  |  |  |
|  | 1051 | Прокладка распределительного радиофидера | м | ПИР, СМР: Монтаж медножильной фидерной линии 240 В методом подвеса на трубостойки, включая кабель, трубостойки, анкера и расходные материалы. |  |  |  |
|  | 1052 | Радиофикация подъездов в случае более 1-ого подъезда в доме | подъезд | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре от установленного оборудования, с учетом стоимости разделки, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1053 | Монтаж дополнительного коммутатора доступа (в том числе коммутатора РОЕ/СПВ-конвертера в ранее установленный шкаф в узле доступа для реализации дополнительных услуг (см. Примечание 12) | шт. | СМР, не ограничиваясь перечисленным: установка коммутатора доступа/СПВ-конвертера, патч-панели в существующий шкаф, включая монтаж SFP и стоимость материалов и кабеля, без учета стоимости оборудования. Подключение электропитания от существующего источника питания; подключение к сети передачи данных. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1054 | Установка ТАМУ (Трансформатор абонентский унифицированный) | шт. | ПИР, СМР: Монтаж понижающего абонентского трансформатора (ТАМУ) с учетом стоимости всех материалов |  |  |  |
|  | 1055 | Прокладка провода трансляционного типа ПТВЖ для радиофикации жилого дома (скрытая проводка) | м | ПИР, СМР: Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов, прочие, оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1056 | Прокладка провода трансляционного для радиофикации жилого дома с устройством инфраструктуры для провода | 1 м | ПИР, СМР. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, труб, коробов, кабель-каналов и др., маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов, прочие, оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1057 | Прокладка провода трансляционного типа ПТВЖ для радиофикации жилого дома в готовой инфраструктуре | 1 м | ПИР, СМР. Включено, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж провода, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости всех материалов, прочие, оформление разрешительных документов, исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1058 | Монтаж оборудования ГО и ЧС | комплект | ПИР, СМР. Позиция предусматривает: - установку и крепление оборудования; - прокладку и крепление проводов и кабелей, используемых при монтаже оборудования; - разделку и подключение проводов и кабелей к системе электропитания; - маркировку оборудования (согласно требованиям Заказчика); - включение электропитания и тестирование согласно требованиям производителя оборудования, указанным в инструкции по монтажу; -пуско-наладочные работы; - маркировка имиджевыми идентификационными наклейками. Цена включает затраты на кабели питания, заземления, кабель UTP/FTP длинной до 100 метров, гофру и металлорукав для защиты этого кабеля, расходные материалы и доставку. |  |  |  |
|  | 1059 | Монтаж этажного оповещателя 30 В | шт. | СМР, ПИР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж этажного оповещателя 30В, без стоимости оборудования, с учетом всех материалов. |  |  |  |
|  | 1060 | Монтаж рупорного громкоговорителя 100 В | шт. | СМР, ПИР, прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: монтаж рупорного громкоговорителя 100 В, без стоимости оборудования, с учетом всех материалов. |  |  |  |
|  | 1063 | Настройка коммутатора (в том числе коммутатора РОЕ) | 1 коммутатор | СМР, ПНР: Включая весь перечень работ по настройке оборудования |  |  |  |
|  | 1064 | Прокладка и монтаж кабеля типа ВВГ/ПВС по установленным конструкциям (труба / короб / кабельный канал / гофра / металлорукав) с разводкой жил по приборам | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре/металлорукаве с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля до 5х16 мм2, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1065 | Прокладка и монтаж кабеля типа ВВГ/ПВС по проектируемым конструкциям: трубе17/коробу/кабельному каналу/гофре с их установкой | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, прокладка и монтаж кабеля по трубе/коробу/кабельному каналу/гофре с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба/кабельного канала/гофры, кабеля до 5х16 мм2, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1066 | Прокладка и монтаж кабеля типа ВВГ по проектируемому металлорукаву с его установкой | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, прокладка и монтаж кабеля по металлорукаву с устройством, при необходимости, отверстий в стенах (с установкой гильз), с заделкой, маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости металлорукава, кабеля до 5х16 мм2, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1067 | Прокладка и монтаж кабеля типа ВВГ/ПВС по стене с креплением скобами (открытая проводка) | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля скобами по стене, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой, (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля до 5х16 мм2, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1068 | Прокладка и монтаж кабеля типа ВВГ/ПВС по стене с устройством и заделкой борозды (скрытая проводка) | 1 м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка и монтаж кабеля по борозде с креплением скобами, с устройством и заделкой борозды с финишной отделкой, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости кабеля до 5х16 мм2, прочих материалов. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка. Присоединение к зажимам жил и проводов. Измерения. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1069 | Прокладка трубы 17/ гофры / короба / кабельного канала (в т.ч. и закладного) | м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка трубы/короба/кабельного канала/гофры, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости трубы/короба, гофры, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1070 | Прокладка металлорукава | м | ПИР, СМР, прочие, не ограничиваясь перечисленным: прокладка металлорукава, с устройством, при необходимости, отверстий в стенах с заделкой (с установкой гильз), маркировка имиджевыми идентификационными наклейками, с учетом стоимости металлорукава, прочих материалов. Оформление исполнительной документации по МР. |  |  |  |
|  | 1071 | Установка разветвительной (монтажной) коробки | шт. | ПИР, СМР: монтаж и расключение разветвительной (монтажной) коробки, с учетом стоимости всех материалов. Не применяется на абонентской сети совместно с УР 1000-1021 |  |  |  |
|  | 1072 | Прокладка ПВХ трубы d=25 мм в грунте | м | ПИР, СМР, Прочие затраты, не ограничиваясь перечисленным: Разработка грунта, прокладка ПВХ трубки в грунт, засыпка, трамбовка, с учетом стоимости всех материалов, с восстановлением благоустройства. |  |  |  |
|  | Примечания. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Настоящие удельные стоимости учитывают полный комплекс строительно-монтажных, специальных строительных работ, прочих затрат, включая стоимость материальных ресурсов, различных согласований, ПИР, необходимых для строительства. |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Стоимость воздушного ввода в здание отдельно не рассчитывается - учтена стоимостью прокладки кабеля. Стоимость воздушного ввода в здание отдельно не рассчитывается - учтена стоимостью прокладки кабеля. Для воздушных кабельных переходов и воздушных вводов в дома техническое решение, согласно СП 134.13330.2012 и ОСТН-600-93, должно представлять собой строительство кабельного ввода (высверлить отверстие, установить гильзу, кабель завести через гильзу; крепление кабеля установить на внешней стене дома) либо использовать существующий, специально запроектированный при строительстве дома ввод (крепление кабеля установить на внешней стене дома). Место для крепления кабеля на внешней стене выбирать на углах здания (с обеих сторон подвеса). Исключить установку крепежных элементов и подвес кабеля (над) под окнами жилых квартир. |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Настоящие удельные стоимости предназначены для формирования бюджета и начальной цены конкурса. Настоящие удельные стоимости являются максимальными и могут быть изменены в сторону уменьшения. |  |  |  |  |  |
|  | 4 | * - при формировании стоимости Заказа использовать одну величину удельной стоимости строительства в зависимости от средневзвешенного значения % проникновения по Адресной программе Заказа. При возможных изменениях Адресной программы в процессе строительства величина удельной стоимости остается неизменной, установленной при формировании Заказа. |  |  |  |  |  |
|  | 5 | **- в состав ПИР входят: разработка проектной и рабочей документации; получение ТУ на прокладку ВОК; получение и оплата всех необходимых согласований, разрешений и проектных решений с собственниками зданий, и сооружений, ;получение всех необходимых разрешений, согласований, ТУ, и экспертиз в соответствие с нормами РФ, прав доступа в телефонную канализацию (в том числе на имя Заказчика); проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований; авторский надзор; согласование вывода волоконно-оптического кабеля на существующие опоры; проведение топографо-геодезической съемки (топосъемки) с корректировкой; разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами. |  |  |  |  |  |
|  | 6 | *** Стоимость переходов при реализации всех проектов учтена в составе стоимости кабельной канализации (в случае её строительства). Данные расценки применяются в случае выполнения кабельных переходов ГНБ при прокладке кабеля в грунт в процессе реализации всех проектов или при строительстве отдельных переходов или вводов. |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Стоимость строительства кабельной канализации из полиэтиленовых труб рассчитана для труб Д=110мм. В случае строительства кабельной канализации с применением труб Д=63мм применять понижающие коэффициенты: к расценке 905 к= 0,94 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Стоимость ГНБ тремя и более трубами рассчитывать, добавляя на каждую последующую трубу разницу в стоимости переходов двумя и одной трубой. |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Указанный в настоящих расценках параметр "до" включает в себя этот размер / количество. Параметр "от" не включает указанный размер/количество |  |  |  |  |  |
|  | 10 | В разделе 1 состав работ по прокладке ВОЛС до 500 м, включённого в расценки с №№ 100.1 до 101.10, соответствует составу работ по прокладке ВОК свыше 500 м. В расценке № 103 и учтен стоимостью 1 порта или 1 д/х в соответствующей позиции. |  |  |  |  |  |
|  | 11 | L опр.=(k=1n Lk +Lосн. )-500∙n Количество метров ВОК, превышающее 500 м на дом в кластере ШПД, определяется как разница между суммой длин всех ВОК на данной оптической магистрали и произведением количества подключаемых домов на регламентированную длину в 500 м. |  |  |  |  |  |
|  |  | где, |  |  |  |  |  |
|  |  | Lопр.- длина кабеля ВОК в метрах, превышающая параметр "до 500 м. в кластере ШПД" и не учтенная стоимостью удельной расценки за порт FTTB ( по удельной расценке № 103) |  |  |  |  |  |
|  |  | Lk- длина кабеля на к-ый дом от распределительной муфты основного (опорного) ствола опт. магистрали до ТШ в доме, включая переходы между ТШ, в метрах |  |  |  |  |  |
|  |  | Lосн.- длина основного (опорного) ствола опт. магистрали от точки подключения ( кросс УА, муфта сущ. ВОК и пр.) до разветвительной муфты в метрах |  |  |  |  |  |
|  |  | n- количество домов, подключаемых с данной опт. магистрали |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Настоящие удельные расценки предназначены для строительства сети абонентского доступа с использованием технологии FTTb для предоставления комплекса услуг «умный дом». При этом данные расценки предназначены для планирования затрат и оплаты работ по строительству ДРС, дооборудованию узлов доступа, устройству абонентской и прочей разводок, других работ в целях получения дополнительных услуг (радиофикация, домофония, видеонаблюдение, охранная сигнализация, дворовый Wi-Fi, сбор показаний приборов учета потребления энергоресурсов, прочие сервисы). Настоящие расценки применять совместно с утвержденными удельными расценками на строительство ШПД. Отсутствующие в настоящем перечне и необходимые к применению расценки (такие, как стоимость порта FTTB, дополнительные работы на магистрали, установка дополнительных узлов доступа и другие) следует учитывать, используя утвержденные расценки из соответствующих Разделов. |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Настоящая расценка усреднено учитывает полный комплекс работ по устройству абонентской разводки для оказания комплекса услуг "умный дом" и применяется только для планирования бюджета проекта. При этом отдельные работы по устройству абонентской разводки в расчете бюджета дополнительно не учитываются. Расчет за выполненные работы производить на основании расценок на отдельные виды работ. |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Настоящая расценка усреднено учитывает полный комплекс работ по устройству домофона или замка на вторую дверь подъезда. При этом данной расценкой учтен весь комплекс работ, в том числе прокладка питающих кабелей типа ВВГ/ПВС и кабелей "витая пара" типа UTP/FTP. Данная расценка предназначена для планирования бюджета проекта. При этом отдельные работы по установке домофонов в расчете бюджета дополнительно не учитываются. Расчет за выполненные работы производить на основании расценок на отдельные виды работ. |  |  |  |  |  |
|  | 15 | В случаях превышения смонтированной портовой ёмкости над количеством охватываемых домохозяйств в доме расчёт за выполненные работы производится по количеству домохозяйств. |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Примечание: в УР на прокладку кабелей с примечанием вида "В случае, если протяженность трассы ВОК менее 100 м, стоимость приравнивается к удельной стоимости участка = 100 м. независимо от фактической длины" данное условие применяется, если только общая длина трассы кабеля на объекте имеет протяженность менее 100 м. Данное условие не применяется для отдельных фрагментов трассы или составных частей трассы из кабелей по разным УР. |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Примечание: прокладка в трубах подразумевает обязательное использование труб ПНД d=20 мм и типа-тяжёлые с протяжкой (зондом), при прокладке под заливку полов и т.п. |  |  |  |  |  |

| от Заказчика: |  | от Подрядчика: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________ м.п. | ______________ м.п. |  |

Приложение №4

к Договору № ____________ от ______ 20__г.

Антикоррупционная оговорка

Подрядчику (далее - Контрагент) известно о том, что ПАО «Башинформсвязь» ведёт антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики ПАО «Башинформсвязь» (далее – Кодекс), размещённом в сети Интернет по адресу: http://www.bashtel.ru/dokumenty/, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Контрагента.

Статья 1.

В случае возникновения у ПАО «Башинформсвязь» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Контрагентом каких-либо положений Кодекса, ПАО «Башинформсвязь» в адрес такого Контрагента направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или агентами.

После письменного уведомления ПАО «Башинформсвязь» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Статья 2.

В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от запрещённых Кодексом действий и/или неполучения ПАО «Башинформсвязь» в установленный статьёй 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, ПАО «Башинформсвязь» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, ПАО «Башинформсвязь» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 3.

В течение срока действия Договора ПАО «Башинформсвязь» имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Контрагентом требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору.

ПАО «Башинформсвязь» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.

| от Заказчика: | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| ___________________ м.п. | ______________ м.п. |

Приложение №5

к Договору № ____________ от ______ 201__г.

# ФОРМА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ СОБСТВЕННИКОВ ПРЕТЕНДЕНТА, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)

| (наименование Претендента, представляющего информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | Российский/ Иностранный | ИНН | ОГРН | Форма собственности | Наименование | Код ОКВЭД | Уставный капитал (тыс. руб.) | Количество эмитированных акций(для акционерных обществ) | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № договора | Дата заключения договора | Предмет договора | Валюта договора | Сумма в валюте договора | Срок действия договора |  | Иные существенные условия | № | Российский/ Иностранный | Физическое лицо/Юридическое лицо | ИНН | ОГРН | Форма собственности | Наименование / ФИО | Уставный капитал (тыс. руб.) | Количество эмитированных акций(для акционерных обществ) | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (обязательно для физического лица) | Доля в уставном капитале | Количество акций(для акционерных обществ) | Номинальная стоимость акций(для акционерных обществ) (руб.) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с | по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

| от Заказчика: | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| ___________________ м.п. | ______________ м.п. |

Приложение № 6

к Договору № ___ от ______ 201__г.

Методические рекомендации для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации

– представлено в отдельном файле «МР ред.3 по ИД (подряд)».