ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2013 г.

Оборудование: Оптические одноволоконные трансиверы

- Оборудование должно соответствовать Сертификатам соответствия Мининформсвязи.

- SFP-модули должны быть производства ЗАО «Компонент» или ЗАО «ФТИ-Оптроник» в связи с использованием их, с ранее приобретенным оборудованием, также возможна поставка аналогичных SFP-модулей соответствующих всем указанным требованиям.

- Оборудование должно соответствовать  требованиям SFP MSA и SFF-8472.

- SFP-модули должны быть совместимы со всем оборудованием производства фирм Cisco Systems, Hewlett-Packard и ZyXEL Communications.

- Оборудование должно быть новым.

- Гарантия на SFP-модули должна быть не менее 1 года.

- Все аналоги, предлагаемые взамен SFP-модулей производства ЗАО «Компонент» и ЗАО «ФТИ-Оптроник» должны пройти тестирование техническими службами  ОАО «Башинформсвязь».

- Габаритные размеры: 14,6х65x13,35 мм. Отклонение от габаритных размеров, приводящие к механическим нагрузкам на модуль в момент инсталляции оборудования, не допустимо.

- Разность мощности передатчика в партии из 1000шт. не должен превышать 3dB в 99% случаев и лежать в диапазоне -3 до -7dBm.

- Технические характеристики:

- Разъем: SC 
- Дальность работы SFP WDM трансивера, км: от 2 до 10 
- Скорость передачи данных: 1,25 Гб/с 
- Тип лазера: FP, DFB 
- Электропитание трансивера: +3.3 V 
- Тип волокна: SMF 
- Температурный диапазон: 0 ~70 C

|  | SFP-GE-BX-1310 | SFP-GE-BX-1550 |
| --- | --- | --- |
| выходная мощность передатчика | -8 ~ -3 dBm | -8 ~ -5 dBm |
| чувствительность приемника не менее | -22 dBm | -22 dBm |
| длина волны передатчика | 1270~1340 nm, (1310 nm) | 1480~1580 nm, (1550 nm) |
| длина волны приемника | 1480~1580 nm, (1550 nm) | 1260~1360 nm, (1310 nm) |
| рабочая дальность действия при использовании одномодового ОВ 9/125 мкм не менее | 10 km | 10 km |
| тип оптического разъема | SC | SC |
| тип совместимого парного модуля | SFP-GE-BX-1550 | SFP-GE-BX-1310 |