Приложение № 1.1. к Извещению

ЗАДАНИЕ №1

на поставку материалов и  выполнение подрядных работ по реконструкции наружной теплотрассы здания АТС – 232/237 по адресу: г. Уфа,

ул. Лесотехникума, 34/2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Теплоснабжение здания АТС-232/237 по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 34/2 |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Размер капитальных вложений определен в инвестиционном плане 2013 года |
| 5 | Сроки строительства | Сдача объекта до 24.12.2013 г |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Год постройки -1988, срок эксплуатации - 25 лет, истек нормативный срок службы – 20 лет. Протяженность подземной прокладки (в однотрубном исчислении) – 55 м. Условный диаметр трубопроводов - 108*4. Прокладка теплотрассы от точки подключения в ТК до теплового узла проложена подземно в железобетонных лотках из блоков ФС-3. Источник теплоснабжения – магистральная теплосеть. Схема теплоснабжения зависимая, двухтрубная. Расчетные параметры: Температура теплоносителя 105-150°С. Давление 20кгс/см2. Рабочая среда-теплоноситель (химически очищенная вода). Режим работы - круглосуточно и круглогодично. |
| 8 | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2.Разработать и передать на утверждение Заказчику локальные сметы на основании прилагаемой ведомости объемов работ №2. 3. В соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624 (с изменениями и дополнениями) участники должны иметь: - свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно пунктам приказа. 4.К работам, обозначенным техническим заданием, должны привлекаться специализированные организации, располагающие техническими средствами строительства и укомплектованные обученным квалифицированным персоналом т.е. наличие соответствующих сертификатов и удостоверений на специальные виды работ (сварочные, электротехнические и т.п.) 5.Подтвержденный опыт работ в своей области 6.Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). 7.Соблюдать правила безопасного ведения общестроительных работ согласно: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123); - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313). |
| 9 | Контактное лицо | Кощеев С.А., факс 273-62-10, тел. 273-83-38 |

ЗАДАНИЕ №2

на поставку материалов и  выполнение подрядных работ по реконструкции ввода

водопровода здания АТС-232 по адресу:  г. Уфа, ул. Лесотехникума, 34/2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Водоснабжение здания АТС-232 по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 34/2 |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Размер капитальных вложений определен в инвестиционном плане 2013 года |
| 5 | Сроки строительства | Сдача объекта до 24.12.2013 г |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Год постройки -1988 г, срок эксплуатации - 25 года, истек нормативный срок службы – 20 лет. Протяженность подземной прокладки - 20 м. Условный диаметр трубопроводов - 125*3.5 Прокладка водопровода от точки подключения в водопроводном колодце до водомерного узла проложена подземно. Расчетные параметры: Давление 6 кгс/см2. Рабочая среда- вода. Режим работы - круглосуточно и круглогодично. |
| 8 | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2.Разработать и передать на утверждение Заказчику локальные сметы на основании прилагаемой ведомости объемов работ №4. 3. В соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624 (с изменениями и дополнениями) участники должны иметь: - свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно пунктам приказа. 4.К работам, обозначенным техническим заданием, должны привлекаться специализированные организации, располагающие техническими средствами строительства и укомплектованные обученным квалифицированным персоналом т.е. наличие соответствующих сертификатов и удостоверений на специальные виды работ (сварочные, электротехнические и т.п.). 5.Подтвержденный опыт работ в своей области. 6.Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). 7.Соблюдать правила безопасного ведения общестроительных работ согласно: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123); - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313). |
| 9 | Контактное лицо | Кощеев С.А., факс 273-62-10, тел. 273-83-38 |

ЗАДАНИЕ №3

на поставку материалов и  выполнение подрядных работ по реконструкции ввода

водопровода здания АТС, с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, 64

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Водоснабжение здания АТС по адресу: с. Кушнаренково ул. Октябрьская, 64 |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Размер капитальных вложений определен в инвестиционном плане 2013 года |
| 5 | Сроки строительства | Сдача объекта до 24.12.2013 г |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Год постройки -1989 г., срок эксплуатации - 24 года, истек нормативный срок службы – 20 лет. Протяженность подземной прокладки - 63 м. Условный диаметр трубопроводов – 100*3.5. Прокладка водопровода от точки подключения в водопроводном колодце до водомерного узла проложена подземно. Расчетные параметры: Давление 6 кгс/см2. Рабочая среда- вода. Режим работы - круглосуточно и круглогодично. |
| 8 | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2.Разработать и передать на утверждение Заказчику локальные сметы на основании прилагаемой ведомости объемов работ №7. 3. В соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624 (с изменениями и дополнениями) участники должны иметь: - свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно пунктам приказа. 4.К работам, обозначенным техническим заданием, должны привлекаться специализированные организации, располагающие техническими средствами строительства и укомплектованные обученным квалифицированным персоналом т.е. наличие соответствующих сертификатов и удостоверений на специальные виды работ (сварочные, электротехнические и т.п.) 5.Подтвержденный опыт работ в своей области 6.Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). 7.Соблюдать правила безопасного ведения общестроительных работ согласно: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123); - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313). |
| 9 | Контактное лицо | Кощеев С.А., факс 273-62-10, тел. 273-83-38 |

ЗАДАНИЕ №4

на поставку материалов и  выполнение подрядных работ по реконструкции ввода

водопровода здания АТС-2,  г.  Благовещенск, ул. Советская, 28

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Реконструкция |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Водоснабжение здания АТС-2 по адресу: г. Благовещенск, ул. Советская, 28 |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Размер капитальных вложений определен в инвестиционном плане 2013 года |
| 5 | Сроки строительства | Сдача объекта до 24.12.2013 г |
| 6 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения коммерческих предложений поставщиков на заседании закупочной комиссии ОАО «Башинформсвязь» |
| 7 | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Год постройки -1981 г, срок эксплуатации - 32 года, истек нормативный срок службы – 20 лет. Протяженность подземной прокладки - 10 м. Условный диаметр трубопроводов - 57*4. Прокладка водопровода от точки подключения в водопроводном колодце до водомерного узла проложена подземно. Расчетные параметры: Давление 6 кгс/см2. Рабочая среда- вода. Режим работы - круглосуточно и круглогодично. |
| 8 | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2.Разработать и передать на утверждение Заказчику локальные сметы на основании прилагаемой ведомости объемов работ №5. 3. В соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и приказом Минрегионразвития от 30.12.2009г. № 624 (с изменениями и дополнениями) участники должны иметь: - свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно пунктам приказа. 4.К работам, обозначенным техническим заданием, должны привлекаться специализированные организации, располагающие техническими средствами строительства и укомплектованные обученным квалифицированным персоналом т.е. наличие соответствующих сертификатов и удостоверений на специальные виды работ (сварочные, электротехнические и т.п.) 5.Подтвержденный опыт работ в своей области 6.Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). 7.Соблюдать правила безопасного ведения общестроительных работ согласно: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123); - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313). |
| 9 | Контактное лицо | Кощеев С.А., факс 273-62-10, тел. 273-83-38 |