|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора – технический директор ПАО «Башинформсвязь» Р.М. Янышев _______________________ «____»__________2015 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа ADSL Иглинский ЛТЦ -

КУС «Савицкой», ТШ ДРСУ, КУС «Калтыманово», ДЭП-104.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам Иглинского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 1 127 000(один миллион сто двадцать семь тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 288 портов, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.09.15 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п.: КУС «Савицкой», ТШ ДРСУ, КУС «Калтыманово», ДЭП-104 – 288 портов. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. КУС «Савицкой»: 3.1. Установка опор – 15 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 3.2. Подвеска КВАЗЭП 10х2 – 600 м. 3.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 400 м. 3.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 200 м. 3.5. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 460 м. 3.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 3.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 3 шт. 3.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 3.9. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 12 шт. 3.10. Установка желоба защитного с накладками – 10 м. 3.11. Монтаж модулей КМН - 110 шт. 3.12. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 4. ТШ ДРСУ: 4.1. Установка опор – 35 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 4.2. Подвеска КВАЗЭП 10х2 – 1 680 м. 4.3. Подвеска КВАЗЭП 50х2 – 880 м. 4.4. Подвеска КЦПппВП 100х2 – 100 м. 4.5. Прокладка КЦПппВП 100х2 в грунт/канал – 200 м. 4.6. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 850 м. 4.7. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 280 м. 4.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/2 – 2 шт. 4.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 2 шт. 4.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 4 шт. 4.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 4 шт. 4.12. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 10 шт. 4.13. Установка желоба защитного с накладками – 20 м. 4.14. Установка ТШ-2М (с заземлением) – 1 шт. 4.15. Монтаж плинтов LSA - 2 компл. 4.16. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 4.17. Установка плакатов информационных – 4 шт. 4.18. Устройство скрытых/открытых переходов – 100 м. 5. КУС «Калтыманово»: 5.1. Установка опор – 40 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 5.2. Подвеска КВАЗЭП 10х2 – 1 350 м. 5.3. Подвеска КВАЗЭП 20х2 – 800 м. Подвеска КВАЗЭП 30х2 – 700 м. Подвеска КВАЗЭП 50х2 – 1 100 м. Прокладка КВАЗЭП 50х2 в грунте/канале – 30 м. 5.4. Монтаж муфт ТУМ-КС 20 – 2 шт. 5.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 5.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 5.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 2 шт. 5.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 2 шт. 5.9. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 13 шт. 5.10. Установка желоба защитного с накладками – 20 м. 5.11. Монтаж модулей КМН - 200 шт. Установка колодцев ККС-2 – 2 шт. 5.12. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 6. ДЭП-104. 6.1. Установка опор – 80 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 6.2. Прокладка ОКБ-8 – 1 200 м. 6.3. Подвеска КВАЗЭП 10х2 – 1 800 м. 6.4. Подвеска КВАЗЭП 20х2 – 350 м. 6.5. Подвеска КВАЗЭП 30х2 – 300 м. 6.6. Подвеска КВАЗЭП 50х2 – 1 000 м. 6.7. Прокладка КВАЗЭП 50х2 в грунте/канале – 250 м. 6.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/2 – 2 шт. 6.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 5 шт. 6.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 6 шт. 6.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 5 шт. 6.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 2 шт. 6.13. Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. 6.14. Монтаж муфт МПЗ – 1 шт. 6.15. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 11 шт. 6.16. Установка желоба защитного с накладками – 25 м. 6.17. Установка ТШ-2М (с заземлением) – 1 шт. 6.18. Монтаж плинтов LSA - 20 шт. 6.19. Монтаж модулей МКЗ - 20 компл. 6.20. Монтаж модулей КМН - 150 шт. 6.21. Монтаж ШКОС-16 – 1 шт. 6.22. Монтаж кросса на 600№№ - 1 шт. 6.23. Монтаж стойки 42’’ - 1 шт. 6.24. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 6.25. Установка плакатов информационных – 10 шт. Установка столбиков опознавательных – 5 шт. 6.26. Устройство скрытых/открытых переходов – 300 м. 7. Выполнить нумерацию установленных опор и кабельных ящиков. 8. В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания. 9. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, прокладки кабелей связи, с GPS/ГЛОНАСС-привязками установки опор, оптических и медных муфт, нумерацией опор, оптических и медных муфт. 10. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 11. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 12. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству не менее 1-го года и предоставить информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также об объемах работ. 13. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 14. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 15. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 16. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 17. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 18. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 19. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Зам. начальник отдела управления закупками ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Ведущий специалист ОКС ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник ЛТЦ Иглинский ПАО «Башинформсвязь» - Гилев П.Р. Тел. 8-347-221-55-43 e-mail: p.gilev@bashtel.ru |

| Зам. технического Директора по развитию; В.Н.Акульшин. «____» _____________ 2015г.. Начальник ЦМЦТЭТ; В.А. Мухамадиев. «____» _____________ 2015г.. Начальник ПКО ЦАУ; В.В. Свешников. «____» _____________ 2015г.. Начальник ОР ЦАУ; И.А. Тимофеев. «____» _____________ 2015г.. Начальник ОКС ЦАУ; Р.А. Исмагилов. «____» _____________ 2015г.. |  |  |
| --- | --- | --- |