## D-Link DIR615

Настройка маршрутизатора D-Link DIR615.

В адресной строке набираем 192.168.0.1.

User name: admin

Нажимаем Log In

Открываем сверху вкладку Setup, слева выбираем пункт Internet, далее по центру Manual Internet Connection Setup.

My Internet Connection Is: выбираем Russia PPPoE (Dual Access)

Adress Mode: ставим точку на Dynamic IP

User Name: Логин абонента

Password: Пароль

Verify Password: Подтверждение пароля

Reconnect Mode: Ставим точку на Always On

Сохраняем настройки нажатием кнопки Save Settings.

Настройка Wi-Fi на маршрутизаторе D-Link DIR615

Открываем сверху вкладку Setup, слева выбираем пункт Wireless Settings, далее по центру Manual Wireless Network Setup.

Далее

- Смотрим какое имя имеет наше беcпроводное подключение.

- В пункте Security Mode выбираем WPA-Personal.

- Обязательно (!) в поле Pre-Shared Key вводим 8-значный пароль для защиты нашего соединения.

- Сохраняемся кнопкой Save Settings.

Маршрутизатор настроен