Приложение №1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа ADSL н.п. Чуваш-Кубово Иглинский район»

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |
| 1. |  | Вид строительства | Новое строительство |  |  |  |
| 2. |  | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам Иглинского района |  |  |  |
| 3. |  | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |  |  |  |
| 4. |  | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 1 273 000(один миллион двести семьдесят три тысячи) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 240 портов, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |  |  |  |
| 5. |  | Сроки строительства: | Сдача объекта до 12.08.14 г. |  |  |  |
| 6. |  | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |  |  |  |
| 7. |  | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Чуваш-Кубово – 240 портов. |  |  |  |
| 8. |  | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1.Получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. н.п. Чуваш-Кубово: 3.1. Установка опор – 220 шт. 3.2. Прокладка ОКБ-8 – 1 000 м. 3.3. Подвеска КЦПппВП 100х2 – 1 000 м. 3.4. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 5 050 м. 3.5. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 2 150 м. 3.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 750 м. 3.7. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 2 250 м. 3.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 –9 шт. 3.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 –6 шт. 3.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 8 шт. 3.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/2 – 5 шт. 3.12. Монтаж муфт МТОК - 1 шт. 3.13. Монтаж муфты защитной для МТОК – 1 шт. 3.14.Монтаж кросса 600х2 – 1 шт. 3.15. Монтаж ЯК-10 – 31 шт. 3.16. Установка желоба защитного – 40 м. 3.17. Установка накладки к желобам – 80 шт. 3.18. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 3.19. Установка КУС на блоках ФБС – 1 шт. 3.20. Установка шкафа 42U 19`` - 1 шт. 3.21. Монтаж консолей столбовых/глухарей – 150/300 шт. 3.22. Монтаж подвесов 184 – 28 000 шт. 3.23.Установка столбиков замерных – 6 шт. 3.24. Установка информационных плакатов – 4 шт. 3.25. Устройство переходов пневмопробойником – 650 м. 3.26. Установка ККС-2 – 1 шт. 3.27. Прокладка трубы а/ц – 4 шт. 4. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками установки опор и прокладки кабелей связи. 5. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 6. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. |  |  |  |
| 9. |  | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Иглинского РУС ОАО «Башинформсвязь» - Гилев П.Р. Тел. 8-347-221-55-43 e-mail: p.gilev@bashtel.ru |  |  |  |