|  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование СИЗ | Требования к качественным характеристикам и комплектности | Цена без НДС | Цена с НДС |
| 1 | Костюм (куртка, брюки, бейсболка) сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (с логотипом) | Костюм мужской летний сигнальный повышенной видимости 3 класса, для защиты от общих производственных загрязнений, Со ЗМи, состоит из куртки и брюк. Выполнен из тканей двух цветов: флуоресцентного желтого и темно-серого. Куртка укороченная с центральной потайной застежкой на замок Т5 тракторного вида двух замковый, ветрозащитная планка фиксируется на контактную ленту «велькро» и металлические кнопки. Воротник – укороченная стойка. Низ куртки на притачном поясе и с настроченными патами, фиксирующимися через пластиковую пряжку на контактную ленту «велькро» или металлические кнопки. Полочки с кокетками, с нагрудными накладными карманами и нижними боковыми карманами. На правой полочке накладной объемный карман с фигурным клапаном, который фиксируется на металлическую кнопку в центре и контактной лентой по краям, для удобства пользования предусмотрен «флажок» - держатель желтого/серого цвета. На левой полочке накладной комбинированный нагрудный карман с отделением для отвертки и настроченным объемным карманом для телефона с фигурным клапаном, фиксирующийся на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям. По линии борта выполнен кант из подборта шириной 2-3 мм. Нижние боковые карманы закрываются на потайной замок молнию. Спинка с кокеткой. По шву притачивания кокетки расположены вентиляционные отверстия. Рукав втачной с отрезной нижней частью, цельновыкроенной с бочком куртки. На двух рукавах, в районе предплечья, расположен накладной объемный карман в цвет ткани, закрывающийся фигурным клапаном на контактную ленту. В области локтя расположены усилительные накладки. По низу рукава манжеты с резинками, фиксирующиеся на ленту «велькро». Под проймой на рукаве расположены металлические люверсы для воздухообмена, по 4 шт. с каждой стороны диаметром 9 мм. На куртке, вокруг торса, расположены две горизонтальные световозвращающие полосы шириной 50мм: вниз от настрачивания нагрудных карманов и по низу куртки на 50мм от низа пояса; в области плеча на полочках. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. На рукавах расположены две охватывающие световозвращающие полосы. По низу рукавов световозвращающая полоса настрачивается вниз от шва притачивания нижней части рукава с образованием канта 2-3 мм. Полосы на рукавах расположены на том же уровне, что и полосы на торсе. Воротник, нижние части полочек, нижняя часть рукавов, переходящая в бочок, налокотники, нижняя часть верхней половинки рукава, манжеты рукавов, пояс, подборта, клапаны карманов, замки-молнии, вешалка – выполнены из ткани темно-серого цвета. Брюки прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицу (серая/прозрачная). На передних половинках брюк расположены накладные боковые карманы с наклонным входом и фигурные наколенники. Задние половинки брюк с выточками. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. Флажки желтого цвета на центральной потайной застежке и на всех карманах. Световозвращающие полосы расположены: две горизонтальные полосы, охватывающие каждую ногу. Между полосами СВМ – фоновый материал. Полосы настрачиваются вверх и вниз от шва притачивания фонового материала с образованием канта серого цвета 2-3 мм. Передние и задние половинки брюк, низ брюк – выполнены из ткани темно-серого цвета. Клапаны всех накладных карманов брюк фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках. Места крепления всех карманов усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Логотип цветной, выполнен методом шелкографии. Нанесен на левой (правой) полочке и на спине. Флажки желтого/серого цвета на центральной потайной застежке и на карманах. Применяемые материалы: Ткань российского производства, с ВО: - Состав: 65 % полиэфир, 35% хлопок; - Поверхностная плотность не менее: 210 гр/м2; - Разрывные нагрузки (основа/уток) не менее – 1000Н/950Н; - Стойкость к истиранию ткани: не менее 5000 циклов - Усадка по основе и утку ±1,0%; - Гигроскопичность не менее 5,0%; - Воздухопроницаемость не менее 30дм3/м2.с. Ткань: Премьер Standard 210 или эквивалент. Допустимо применение тканей, с физико-механическими характеристиками не менее указанных в настоящих требованиях. По используемым материалам должны быть представлены сертификаты соответствия продукции на серийный выпуск и протоколы испытаний на ткани, оригинал письма завода-изготовителя ткани, гарантирующего поставку ткани победившему участнику конкурса в должном объеме и соответствующие сроки для удовлетворения потребности Заказчика в соответствии с заданиями. Цвета ткани: Сигнальный желтый код 10114, Pantone TPX 46 Темно-серый код 80073, Pantone TPX 18-0000 Или эквивалент. Световозвращаюший материал: полоса шириной 50 мм. на хлопковой основе. Костюм относится к 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. ГОСТ 12.4.281 – 2014, ГОСТ 27575 – 87 Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Бейсболка темно-серого цвета, Ткань: пл. 200 г/м², полу-велюр 100% х/б • регулировка объёма - хлястик с металлической пряжкой/текстильной лентой "велькро" • пятиклиньевая форма • жёсткий козырёк. Логотип цветной, выполнен методом шелкографии. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование изделия, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 2457,94 | 2949,53 |
| 2 | Костюм (куртка, брюки, бейсболка) для ИТР из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с логотипом) | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Костюм выполнен из ткани темно-серого и василькового цветов с отделкой. Куртка, укороченная с центральной потайной застежкой на замок Т5 тракторного вида двух замковый, ветрозащитная планка фиксируется на контактную ленту «велькро» и металлические кнопки. Воротник – укороченная стойка. Низ куртки на притачном поясе и с настроченными патами, фиксирующимися через пластиковую пряжку на контактную ленту «велькро» или металлические кнопки. Кант василькового цвета по низу кокетки, шириной 3мм. Наружная часть рукавов и верхняя часть спины василькового цвета. Полочки с кокетками, с нагрудными накладными карманами и нижними боковыми карманами. На правой полочке накладной объемный карман с фигурным клапаном, который фиксируется на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям, для удобства пользования предусмотрен «флажок» - держатель василькового цвета. На левой полочке накладной комбинированный нагрудный карман с отделением для отвертки и настроченным объемным карманом для телефона с фигурным клапаном, фиксирующийся на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям. По линии борта выполнен кант из подборта шириной 2-3 мм. Нижние боковые карманы закрываются на потайной замок молнию. По кокетке спинки, полочек проложена световозвращающая лента шириной 50 мм. По нижней части рукава световозвращающая лента шириной 25 мм. Спинка с кокеткой. По шву притачивания кокетки расположены вентиляционные отверстия. Рукав втачной, двухшовный, на эластичной манжете, застегивающейся на контактную ленту, с налокотниками. На двух рукавах, в районе предплечья, расположен накладной объемный карман в цвет ткани, закрывающийся фигурным клапаном на контактную ленту. Под проймой на рукаве расположены металлические люверсы для воздухообмена, по 4 шт. с каждой стороны диаметром 9мм. Из тесьмы василькового цвета выполнены «флажки» - держатели. Клапаны карманов серого цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Брюки прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицу (прозрачную или серого цвета). На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком, фигурные наколенники. Сбоку на уровне колен на боковых швах объемные карманы для инструментов. Задние половинки брюк с выточками. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. Флажки василькового цвета на центральной потайной застежке и на всех карманах. Все отделочные строчки выполняются нитками в цвет ткани. Клапаны всех накладных карманов брюк фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках. Внизу брюк проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Логотипы цветные, нанесены на левой(правой) полочке и на спине, выполнены методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Применяемые материалы: Ткань российского производства, с ВО: - Состав: 65 % полиэфир, 35% хлопок; - Поверхностная плотность не менее: 210 гр/м2; - Разрывные нагрузки (основа/уток) не менее – 1000Н/950Н; - Стойкость к истиранию ткани: не менее 5000 циклов - Усадка по основе и утку ±1,0%; - Гигроскопичность не менее 5,0%; - Воздухопроницаемость не менее 30дм3/м2.с. Ткань Премьер Standard 210 или эквивалент, соответствующий по физико-механическим характеристикам. Допустимо применение тканей, с физико-механическими характеристиками не менее указанных в настоящих требованиях. По используемым материалам должны быть представлены сертификаты соответствия продукции на серийный выпуск и протоколы испытаний на ткани, оригинал письма завода-изготовителя ткани, гарантирующего поставку ткани победившему участнику конкурса в должном объеме и соответствующие сроки для удовлетворения потребности Заказчика в соответствии с заданиями. Цвета ткани: Темно-серый код 80073, Pantone TPX 18-0000 Василек код 50033, Pantone TPX 19-3950 Или эквивалент. Световозвращаюший материал: полоса шириной 25 мм и 50 мм на хлопковой основе. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Продукция должна выпускаться по ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.280-2014 и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани. Бейсболка василькового цвета. Ткань: пл. 200 г/м², полу-велюр 100% х/б • регулировка объёма - хлястик с металлической пряжкой/текстильной лентой "велькро" • пятиклиньевая форма • жёсткий козырёк. Логотип цветной, выполнен методом шелкографии. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование изделия, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 2374,69 | 2849,63 |
| 3 | Костюм (куртка, брюки, бейсболка) из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с логотипом) | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Костюм выполнен из ткани серого и красного цветов с отделкой. Куртка, укороченная с центральной потайной застежкой на замок Т5 тракторного вида двух замковый, ветрозащитная планка фиксируется на контактную ленту «велькро» и металлические кнопки. Воротник – укороченная стойка. Низ куртки на притачном поясе и с настроченными патами, фиксирующимися через пластиковую пряжку на контактную ленту «велькро» или металлические кнопки. Кант красного цвета по низу кокетки, шириной 3мм. Наружная часть рукавов и верхняя часть спины красного цвета. Полочки с кокетками, с нагрудными накладными карманами и нижними боковыми карманами. На правой полочке накладной объемный карман с фигурным клапаном, который фиксируется на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям, для удобства пользования предусмотрен «флажок» - держатель красного цвета. На левой полочке накладной комбинированный нагрудный карман с отделением для отвертки и настроченным объемным карманом для телефона с фигурным клапаном, фиксирующийся на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям. По линии борта выполнен кант из подборта шириной 2-3 мм. Нижние боковые карманы закрываются на потайной замок молнию. По кокетке спинки, полочек проложена световозвращающая лента шириной 50 мм. По нижней части рукава световозвращающая лента шириной 25 мм. Спинка с кокеткой. По шву притачивания кокетки расположены вентиляционные отверстия. Рукав втачной, двухшовный, на эластичной манжете, застегивающейся на ленту «велькро», с налокотниками. На двух рукавах, в районе предплечья, расположен накладной объемный карман в цвет ткани, закрывающийся фигурным клапаном на контактную ленту. Под проймой на рукаве расположены металлические люверсы для воздухообмена, по 4 шт. с каждой стороны диаметром 9мм. Из тесьмы красного цвета выполнены «флажки» - держатели. Клапаны карманов серого цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Брюки прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицу (прозрачную или серого цвета). На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком и наколенники. Сбоку на уровне колен на боковых швах объемные карманы для инструментов. Задние половинки брюк с выточками. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. Флажки красного цвета на центральной потайной застежке и на всех карманах. Все отделочные строчки выполняются нитками в цвет ткани. Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках. Внизу брюк проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Логотипы цветные, нанесены на левой(правой) полочке и на спине, выполнены методом шелкографии. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. Применяемые материалы: Ткань российского производства, с ВО: - Состав: 65 % полиэфир, 35% хлопок; - Поверхностная плотность не менее: 210 гр/м2; - Разрывные нагрузки (основа/уток) не менее – 1000Н/950Н; - Стойкость к истиранию ткани: не менее 5000 циклов - Усадка по основе и утку ±1,0%; - Гигроскопичность не менее 5,0%; - Воздухопроницаемость не менее 30дм3/м2.с. Ткань Премьер Standard 210 или эквивалент. Допустимо применение тканей, с физико-механическими характеристиками не менее указанных в настоящих требованиях. По используемым материалам должны быть представлены сертификаты соответствия продукции на серийный выпуск и протоколы испытаний на ткани, оригинал письма завода-изготовителя ткани, гарантирующего поставку ткани победившему участнику конкурса в должном объеме и соответствующие сроки для удовлетворения потребности Заказчика в соответствии с заданиями. Цвета ткани: Красный код 40073 Серый код 80073, Pantone TPX 18-0000 Или эквивалент Световозвращаюший материал: полоса шириной 50 мм на хлопковой основе. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Продукция должна выпускаться по ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.280-2014 и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Бейсболка красного цвета. Ткань: пл. 200 г/м², полу-велюр 100% х/б • регулировка объёма - хлястик с металлической пряжкой/текстильной лентой "велькро" • пятиклиньевая форма • жёсткий козырёк. Логотип цветной, выполнен методом шелкографии. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование изделия, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 2370,30 | 2844,36 |
| 4 | Костюм (куртка, брюки, бейсболка) из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий для МАСТЕРОВ по ОА (с логотипом) | Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на молнию, воротник — стойка. Многофункциональные нагрудные и боковые карманы, рукава трёхшовные с вертикальными шлицами и манжетами, застёгивающимися на потайные кнопки. Усилительные накладки в области локтя, вентиляционные отверстия на уровне подмышечных впадин с двойной сеткой. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип на левой (правой) полочке и на спине. Световозвращающие принты. Цвет куртки серый-т.серый-черный. Брюки с притачным поясом с эластичной лентой в области боковых швов, шлевки. Застежка-гульфик на молнию, боковые карманы с отрезным бочком, вместительные накладные карманы с клапаном в области бокового шва, усилительные накладки в области колена и по шаговому шву. Световозвращающие принты внизу боковых швов. Логотип на груди слева (справа) и спине. Цвет брюк серый-т.серый-черный Ткань: «Томбой», Carrington или эквивалент, соответствующий по физико-механическим характеристикам, с МВО. Состав: 67% полиэфир, 33% хлопок, пл. 245 г/м² Бейсболка черного цвета, Ткань: пл. 200 г/м², полу-велюр 100% х/б • регулировка объёма - хлястик с металлической пряжкой/текстильной лентой "велькро" • пятиклиньевая форма • жёсткий козырёк. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами. Все логотипы цветные, выполнены методом шелкографии. Продукция должна выпускаться по ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.280-2014 и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование изделия, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 3904,75 | 4685,70 |
| 5 | Футболка свободного покроя для мастеров по ОА (с логотипом) | Футболки свободного покроя, ткань трикотажная плотностью 180 гр/м2, цвет – серый/красный/черный и др. Отделка горловины - резинка. Рукав короткий. Размер: от 44 до 58 Состав 100% ХБ. Логотип на груди и спине, цветной, наносится методом шелкографии. Качество ткани должно соответствовать ГОСТ 31408-2009 и гигиеническим требованиям РФ. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 236,79 | 284,15 |
| 6 | Костюм (куртка, брюки, бейсболка) для водителей (с логотипом). | Костюм мужской для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Костюм выполнен из ткани флуоресцентного желтого/оранжевого и темно-серого. Куртка укороченная с центральной потайной застежкой на замок Т5 тракторного вида двух замковый, ветрозащитная планка фиксируется на контактную ленту «велькро» и металлические кнопки. Воротник – укороченная стойка. Низ куртки на притачном поясе и с настроченными патами, фиксирующимися через пластиковую пряжку на ленту «велькро». Кант желтого цвета по низу кокетки, шириной 3мм. Наружная часть рукавов и верхняя часть спины флуоресцентного желтого/оранжевого цвета. Полочки с кокетками, с нагрудными накладными карманами и нижними боковыми карманами. На правой полочке накладной объемный карман с фигурным клапаном, который фиксируется на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям, для удобства пользования предусмотрен «флажок» - держатель желтого/серого цвета. На левой полочке накладной комбинированный нагрудный карман с отделением для отвертки и настроченным объемным карманом для телефона с фигурным клапаном, фиксирующийся на металлическую кнопку в центре и контактную ленту по краям. По линии борта выполнен кант из подборта шириной 2-3 мм. Нижние боковые карманы закрываются на потайной замок молнию. По кокетке спинки, полочек проложена световозвращающая лента шириной 50 мм. По нижней части рукава световозвращающая лента шириной 25 мм. Спинка с кокеткой. По шву притачивания кокетки расположены вентиляционные отверстия. Рукав втачной, двухшовный, на эластичной манжете, застегивающейся на ленту «велькро», с налокотниками. На двух рукавах, в районе предплечья, расположен накладной объемный карман в цвет ткани, закрывающийся фигурным клапаном на контактную ленту. Под проймой на рукаве расположены металлические люверсы для воздухообмена, по 4 шт. с каждой стороны диаметром 9мм. Из тесьмы желтого цвета выполнены «флажки» - держатели. Клапаны карманов серого цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ЗМи. Брюки прямого силуэта, с передней застежкой на тесьму – «молнию», с притачным поясом, пятью шлевками и патами для регулирования объема на одну петлю и пуговицу (прозрачную или серого цвета). На передних половинках брюк карманы с отрезным бочком, фигурные наколенники. Сбоку на уровне колен на боковых швах объемные карманы для инструментов. Задние половинки брюк с вытачками. На правой задней половинке расположен накладной карман и карман для инструментов. Флажки желтого цвета на центральной потайной застежке и на всех карманах. Все отделочные строчки выполняются нитками в цвет ткани. Клапаны всех накладных карманов брюк фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках. Внизу брюк проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Логотипы цветные, нанесены на левой(правой) полочке и на спине, выполнены методом шелкографии. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. Применяемые материалы: - ткань российского производства, смешанная, с ВО отделка, состав сырья - 50% ХЛ, 50% ПЭ, плотность не менее 220 г/кв.м2, цвет флуоресцентный желтый (фоновый материал); - ткань российского производства, смесовая, с ВО отделка, состав сырья - 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность не менее 220 г/кв.м2, цвет темно-серый. Продукция должна выпускаться по ГОСТ 27575-87, ГОСТ 12.4.280-2014 и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Бейсболка темно-серого цвета, Ткань: пл. 200 г/м², полу-велюр 100% х/б • регулировка объёма - хлястик с металлической пряжкой/текстильной лентой "велькро" • пятиклиньевая форма • жёсткий козырёк. Логотип цветной, выполнен методом шелкографии. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 1257,44 | 1508,93 |
| 7 | Костюм женский брючной для станционного персонала (с логотипом) | Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка: • полуприлегающий силуэт • центральная потайная застёжка на пуговицы • прорезные карманы • накладные карманы с клапанами • рукава втачные, с локтевыми усилительными накладками и с манжетами, застёгивающимися на пуговицы • отстрочены контрастной нитью Брюки: • прямые • пояс частично с эластичной лентой, шлёвки • боковые карманы с наклонным входом на передней половинке • отстрочены контрастной нитью. Логотип на левой полочке и на спине. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип наносится на левую кокетку и спину методом шелкографии. - Ткань: смесовая хлопкополиэфирная, ВО. Состав: 53% хлопок, 47% полиэфир, плотность 220 г/м², цвет по международному текстильному пантону 17-4433 ТС; • разрывные нагрузки не менее 900 Н по основе и 600 Н по утку; • стойкость к истиранию – не менее 4 000 циклов; • санфоризированная, изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать: по основе – 1,5 % , по утку – 1,5 %; • гигроскопичность не менее 6%, воздухопроницаемость не менее 30 дм3 /м2 сек; • содержание формальдегида не более 75 мкг/г. Логотип на груди и спине, цветной, выполнен методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами ГОСТ 12.4.280-2014 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 40 до 60, рост от 146 до 176. | 1109,82 | 1331,78 |
| 8 | Халат из смешанных тканей женский (с логотипом) | Халат: • спинка и полочки с кокетками • центральная потайная застёжка на пуговицы • рельефы на спинке и полочках • два боковых накладных кармана с клапанами с текстильной застёжкой • верхний прорезной карманом с клапаном с текстильной застёжкой на левой полочке • объём спинки регулируется по линии талии при помощи хлястика с застёжкой на пуговицы • отложной воротник • рукава двухшовные с вертикальными шлицам и манжетами с застёжкой на пуговицы • разрезы внизу боковых швов • световозвращающие элементы фигурной формы. Логотип на левой полочке и на спине. На внутренней стороне халата слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Ткань: смесовая, хлопкополиэфирная, ВО. Состав: 53% хлопок, 47% полиэфир, плотность 220 г/м² . Цвет: василек-т.синий Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.131 – 83 (халаты женские) и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Логотип на груди и спине, цветной, выполнен методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 40 до 60, рост от 146 до 176. | 621,58 | 745,90 |
| 9 | Халат из смешанных тканей мужской (с логотипом) | Халат: • спинка и полочки с кокетками • центральная потайная застёжка на пуговицы • внешние накладные карманы: два боковых и один верхний с клапаном с текстильной застёжкой • объём спинки регулируется по линии талии при помощи хлястика с застёжкой на пуговицы • отложной воротник • рукава двухшовные с вертикальными шлицами и манжетами с застёжкой на пуговицы • световозвращающие элементы фигурной формы. Ткань: смесовая, хлопкополиэфирная, ВО. Состав: 53% хлопок, 47% полиэфир, плотность 220 г/м². Цвет: серый-красный На внутренней стороне халата слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, наносится на левую(правую) кокетку и спину методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 12.4.132 – 83 (халаты мужские). Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 658,52 | 790,22 |
| 10 | Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот (с логотипом) | Костюм летний рабочий для защиты работающих от воздействия кислот различных концентраций должен состоять из куртки, брюк и берета. Куртка должна быть прямого силуэта, с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы (не менее пяти), нижняя и верхняя петли должны быть сквозные, воротник отложной. Верхняя часть рукава должна быть втачная, нижняя часть рукава должна переходить в бочок. В швах притачивания бочков к полочкам должны располагаться карманы. На левой полочке куртки должен располагаться нагрудный накладной карман. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Спинка должна быть на кокетке со складками в области лопаток. Верхняя часть рукава должна быть втачная, нижняя часть рукава должна переходить в бочок полочки и спинки. По низу рукава должны стягиваться эластичной тесьмой. Куртка должна быть на притачном поясе, в области боковых швов пояс должен стягиваться эластичной тесьмой. Брюки должны быть прямые, с притачным поясом и иметь не менее пяти шлевок, с передней застёжкой на молнию и одну петлю и пуговицу на поясе, с боковыми накладными карманами с наклонным входом. Задние половинки брюк должны быть с вытачками. Берет должен состоять из донышка и стенки, сзади стягиваться эластичной тесьмой. Ткань: типа С 154 ЮГ, с кислотостойкой отделкой, состав сырья 100% ПЭ, плотность не менее 245 г/м2. Логотип цветной, наносится методом шелкографии на полочку слева(справа) и спину. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами. Продукция должна выпускаться по: ГОСТ Р 12.4.251-2013 (одежда специальная для защиты от растворов кислот) и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 1548,06 | 1857,67 |
| 11 | Костюм противоэнцефалитный (с логотипом) | Комплектация: куртка, брюки Защитные элементы: капюшон с противомоскитной сеткой, трикотажные напульсники по низу рукавов и брюк, складки, задерживающие клещей, на куртке и брюках Регулировки по ширине: кулиска по низу куртки, эластичная лента по линии талии. Брюки С эластичной тесьмой (резинкой) и шлевками на поясе. Накладные карманы с клапанами, препятствующими попаданию в карманы мусора и влаги, застегиваются на липкую ленту велькро. Отдельная мешковина выворачивается (для очистки от насекомых и мусора). Усилительные накладки в области колен во избежание истирания в этих местах. По низу брюк трикотажные манжеты для предотвращения проникновения насекомых. Над наколенниками защитные складки-отбойники в форме волана, как на куртке. Ткань: палаточная, хлопок - 100%, 250 г/м², ВО Цвет: серый. ГОСТ Р 12.4.296-2013 Световозвращающие полосы: по кокеткам полочек и спинки, низу брюк проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. На внутренней стороне халата слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, наносится на левую(правую) кокетку и на спину методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 1752,05 | 2102,46 |
| 12 | Комбинезон летний "ПромАльп" (с логотипом) | Удлиненная центральная застежка на прочную двухзамковую молнию и липкую ленту велькро позволяет легко надевать и снимать комбинезон. Рукава с локтевым швом позволяют легко сгибать руки. Низ рукавов с регулировкой по ширине на ленту велькро, что обеспечивает удобство при поднятии рук. Вверху рукавов карманы на молнии для мелких предметов. Многофункциональные карманы: прорезные на молнии и накладные, карман для карандашей; горизонтальная шлевка для навешивания инструментов. Вентиляционные отверстия с сеткой: в области лопаток; в области подмышечных впадин – двойная сетка. Внизу боковых швов застежка на молнию с пуфтой в виде треугольника для удобства ношения с обувью. Внизу брюк предусмотрены штрипки с регулировкой для фиксации по стопе и кнопки для регулирования ширины брюк. Усилительные накладки из прочной ткани по низу шаговых швов и на наколенниках для предотвращения истирания. Карманы для амортизационных прокладок с фиксацией на липкую ленту велькро. Спинка с эластичной тесьмой по талии и напуском, чтобы было удобно наклоняться. Пять шлевок на талии для ношения с широким ремнем. Съемный капюшон с фиксацией на кнопки. На внутренней стороне комбинезона слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, на груди слева(справа) и спине наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами Ткань основная: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м. Ткань усилительных накладок: (100% полиэстер) с полиуретановым покрытием, плотность 220 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: красный. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.100-80 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 5210,28 | 6252,34 |
| 13 | Костюм медицинский женский | Костюм состоит из блузы (туники) и брюк. Блуза: • центральная потайная застёжка на кнопки • полуприлегающего силуэта с декоративными вставками • рукава ¾ с притачной манжетой из отделочной ткани • завышенная линия талии с притачным поясом Брюки: • прямого покроя • пояс частично с эластичной лентой • прорезные боковые карманы Цвет: белый/светло-серый или голубой. Ткань основная: «Оптима» или эквивалент Состав: 65% полиэфир, 35% вискоза; плотность 160 г/м² Ткань отделочная: «Оптима-Т» или эквивалент Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир, плотность 115 г/м² На внутренней стороне халата слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. ГОСТ 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 58, рост от 146 до 182. | 884,59 | 1061,51 |
| 14 | Бейсболка (с логотипом) | Головные уборы ТР ТС 017/2011 Цвет: чёрный/тем.серый/ василек/ красный. Ткань: пл. 200 г/м², полувелюр 100% х/б • регулировка объёма - хлястик с металлической пряжкой/текстильной лентой "велькро" • пятиклиньевая форма • жёсткий козырёк. Логотип цветной, выполнен методом шелкографии. | 158,62 | 190,34 |
| 15 | Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты (с логотипом) | Плащ водонепроницаемый должен быть выполнен с герметичными сварными швами. Должен иметь застежку на кнопки либо на молнии, капюшон, боковые карманы с клапанами, на спине вентиляцию. Материал верха: из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — не менее 200 гр./м2. Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба. Продукция должна выпускаться по: ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости», и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Цвет: флуоресцентный желтый/оранжевый. Логотип цветной, наносится на левую (правую) кокетку и на спину методом шелкографии. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, размер, рост. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 838,62 | 1006,34 |
| 16 | Плащ непромокаемый (с логотипом) | Материал - Нейлон + ПВХ швы должны быть герметичны. Плащ должен иметь вентиляционные отверстия в верхней части рукава и под кокеткой. Обладать повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Должен иметь застежку на кнопки либо на молнии. Иметь практичную индивидуальную упаковку. Толщина ПВХ покрытия не менее 0,18 мм.Цвет: синий. Логотип цветной, наносится на левую(правую) кокетку и спину методом шелкографии. Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ТР ТС 019/2011 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 512,75 | 615,30 |
| 17 | Жилет сигнальный 2 класса защиты (с логотипом) | Cоответствует 2-му классу сигнальной одежды повышенной видимости. Центральная застежка на липкую ленту, боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета. Ткань: 100% полиэстер, плотность не менее 150 г/кв.м. Цвет: флуоресцентный желтый/оранжевый. Световозвращающий материал: полосы шириной 5 см. Логотип цветной, наносится на левую(правую) кокетку и спину методом шелкографии. Продукция должна выпускаться по: ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости» и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 213,64 | 256,37 |
| 18 | Фартук из полимерных материалов с нагрудником | Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани. Размер: 97 х 120 см. Толщина ПВХ не менее: 0,508 мм. Продукция должна соответствовать требования ТР ТС 019/2011 | 268,20 | 321,84 |
| 19 | Костюм сигнальный (куртка, жилет, полукомбинезон, шапка) на утепляющей подкладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (с логотипом) | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости 3 класса, для защиты от пониженных температур воздуха 3 класса защиты. Защитные свойства –СоТн. Костюм состоит из куртки с жилетом, полукомбинезона и шапки утепленной, выполнен из тканей двух цветов: флуоресцентного желтого и темно-серого. Куртка удлиненная прямого силуэта, с притачной утепленной подкладкой (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ), с центральной застежкой на тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида, с внутренней планкой под «молнию» и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту, со съемным капюшоном, с втачными рукавами, с воротником-стойка. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются клапаном и фиксируются на ленту "велькро" в двух точках и металлические кнопки. По линии талии и по низу куртки – кулиса, которая выведена через люверсы на подбортах (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Полочки с кокетками, отрезные по линии талии, верхними и нижними карманами. Спинка с отрезной нижней частью. Рукава втачные, с двумя продольными швами, низ рукавов регулируется и фиксируется лентой "велькро" или металлическими кнопками. Рукава подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник втачной – стойка, с патой, внутренняя стойка из флиса. По шву втачивания воротника в горловину молния с планкой для пристегивания капюшона. Съемный капюшон утепленный, двухшовный, с простеганным козырьком, крепится к куртке на тесьму-молнию. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Капюшон выполнен из ткани флуоресцентного желтого цвета. На средней части затяжник темно-серого цвета, фиксирующийся на контактную ленту. По лицевому вырезу капюшона расположена кулиса, стягивающаяся шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцом-ограничителем. Кокетки полочек, средние части полочек, верхняя часть спинки, капюшон, верхние части рукавов, внешняя стойка с планкой под молнию выполнены из ткани флуоресцентного желтого цвета. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный внутренний накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха Логотип на левой (правой) полочке и на спине. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Жилет (1 слой утеплителя 150 г/м2) с застежкой на тесьму молнию. На жилете один карман на кокетке слева, два боковых кармана на поясе, все карманы фиксируются на ленту "велькро" с флажками желтого цвета. Логотип на правой (левой) полочке. Полукомбинезон на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 г/м2 + спандбонд + подкладка ХБ), с пятью шлевками по линии талии, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию» Т5 тракторного вида, с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы. На нагрудной части полукомбинезона расположен накладной карман, часть которого закрывается клапаном и фиксируется на контактную ленту «велькро». На части кармана без клапана расположены расстроченные отделения для карандашей. На передних половинках брюк расположены накладные боковые карманы с наклонным входом и наколенники.Полосы из световозвращающего материала шириной 50 мм расположены: Куртка: – две горизонтальные охватывающие полосы вокруг торса выше и ниже линии талии (верхняя полоса на полочках и нижняя на спинке настрачиваются с образование канта темно-серого цвета шир. 3 мм); - вдоль плечевых швов полочек; капюшон – на средней части капюшона вдоль лицевого выреза; рукава - две охватывающие полосы выше и ниже линии локтя на том же уровне, что и на торсе (верхняя полоса настрачивается с образование канта темно-серого цвета шир. 3 мм); полукомбинезон – две охватывающие полосы в нижней части брюк со вставкой между СВ полосами флуор. желтого цвета шириной 10,0см (настрачиваются с образованием канта темно-серого цвета шир. 3 мм). Все места крепления ленты «велькро» или кнопок, для удобства, обозначены флажками держателями. Площадь фонового материала костюма 1,070 м2 (при норме 0,80м2): куртки 0,97 м2; брюк 0,10 м2 Площадь СОМ Костюма 0,38 м2 (при норме 0,2м2): куртки 0,25 м2; брюк 0,13 м2. Применяемые материалы: Ткань верха: - ткань российского производства, смешанная, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, с ВО, удельный вес 250 г/м2, цвет флуоресцентный желтый (фоновый материал); - ткань российского производства, смешанная, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, с ВО, удельный вес 250 г/м2, цвет темно-серый. Утеплитель: холлофайбер 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ. Спандбонд: 100% ПЭ (для предотвращения миграции волокон утеплителя). Подкладка: 100% ХБ, плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50мм. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия.Продукция должна выпускаться по ГОСТ 12.4.303 – 2016 (одежда специальная для защиты от пониженных температур), ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости» и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 33378-2015 Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Логотип цветной, наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 4039,61 | 4847,53 |
| 20 | Костюм утепленный (куртка, жилет, п/комбинезон, шапка) для водителей (с логотипом) | ГОСТ Р 12.4.303 - 2016 Костюм предназначен для защиты от пониженных температур воздуха - Тн, 2-3 класса защиты. Костюм состоит из куртки с жилетом, полукомбинезона, шапки. Выполнен из тканей двух цветов: основной цвет – темно-серый и отделочный – флуоресцентный желтый/оранжевый. Куртка прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (ткань верха+ спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд +подкладка ХБ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида; с планкой под тесьму – «молнию», с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту "велькро"; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (ткань верха + 1 слой утеплителя 100 + подкладка ХБ); с втачными рукавами. Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются фигурным клапаном и фиксируются на ленту "велькро" в двух точках и металлические кнопки. Для удобства пользования во всех точках крепления ленты "велькро" предусмотрен "флажок"-держатель желтого цвета. По линии талии – кулиса, которая выведена через люверсы на подбортах (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Рукава втачные, с тремя продольными швами, средняя часть рукавов с поперечным членением ниже линии локтя, с фигурным налокотником. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, регулируется и фиксируется лентой "велькро» или металлическими кнопками. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник – «стойка», утепленный, с планкой и молнией для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный внутренний накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм с образованием канта шириной 3 мм желтого цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Жилет с вырезом (1 слой утеплителя 150 г/м2) с застежкой на тесьму молнию. На жилете один карман на кокетке слева, два боковых кармана на поясе, все карманы фиксируются на ленту "велькро" с флажками желтого цвета. Логотип цветной, нанесен на левой (правой) полочке. Полукомбинезон на притачной утепленной подкладке (ткань верха + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ), с пятью шлевками по линии талии, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы. Полукомбинезон выполнен из основной ткани серого цвета. Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. Внизу брюк полукомбинезона проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Клапаны всех карманов фиксируются на ленту «велькро» в двух точках. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства, "Оксфорд" 100% п/э пов. плотность 100г/м2., цвет темно-серый. Отделочная ткань: ткань российского производства, "Оксфорд" 100% п/э пов. плотность 100г/м2., цвет флуоресцентный желтый. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм на хлопковой основе. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 33378-2015, Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Все места крепления контактной ленты или металлических кнопок обозначены флажками-держателями в цвет фоновой ткани. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 2462,32 | 2954,78 |
| 21 | Костюм (куртка с жилетом, п/комбинезон, шапка) на утепляющей подкладке для МАСТЕРА по ОА (с логотипом) | ГОСТ Р 12.4.303 - 2016 Костюм предназначен для защиты от пониженных температур воздуха - Тн, 2-3 класса защиты. Костюм состоит из куртки с жилетом, полукомбинезона, шапки. Выполнен из тканей двух цветов: основной цвет темно-серый и отделочный – красный. Куртка прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида; с планкой под тесьму – «молнию», с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту "велькро"; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (ткань верха + спандбонд + 1 слой утеплителя 100 + спандбонд + подкладка ХБ); с втачными рукавами. Куртка выполнена из тканей двух цветов. Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются клапаном и фиксируются на ленту "велькро" в двух точках и металлических кнопках. Для удобства пользования во всех точках крепления ленты "велькро" предусмотрен "флажок"-держатель красного цвета. По линии талии – кулиса, которая выведена через на подбортах люверсы (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Рукава втачные, с тремя продольными швами, средняя часть рукавов с поперечным членением ниже линии локтя, с фигурным налокотником. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, регулируется и фиксируется лентой "велькро» или металлическими кнопками. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник – «стойка», утепленный, с планкой и молнией для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный внутренний накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм с образованием канта шириной 3 мм красного цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Жилет с вырезом (1 слой утеплителя 150 г/м2) с застежкой на тесьму молнию. На жилете один карман на кокетке слева, два боковых кармана на поясе, все карманы фиксируются на ленту "велькро" с флажками красного цвета. Логотип цветной нанесен на левой (правой) полочке методом шелкографии. Полукомбинезон на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ПЭ), с пятью шлевками по линии талии, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы. Полукомбинезон выполнен из основной ткани темно-серого цвета. Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. Внизу брюк полукомбинезона проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства , с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет темно-серый. Отделочная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет красный. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм на хлопковой основе. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Все места крепления контактной ленты или металлических кнопок обозначены флажками-держателями в цвет фоновой ткани. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 3947,60 | 4737,12 |
| 22 | Костюм (куртка с жилетом, п/комбинезон) на утепляющей подкладке для ИТР (с логотипом) | ГОСТ Р 12.4.303 - 2016 Костюм предназначен для защиты от пониженных температур воздуха - Тн, 2-3 класса защиты. Костюм состоит из куртки с жилетом, полукомбинезона, шапки. Выполнен из тканей двух цветов: основной цвет – темно-серый и отделочный – васильковый. Куртка прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида; с планкой под тесьму – «молнию» , с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту "велькро"; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (ткань верха + спандбонд + 1 слой утеплителя 100 + спандбонд + подкладка ХБ); с втачными рукавами. Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются клапаном и фиксируются на ленту "велькро" в двух точках и металлические кнопки. Для удобства пользования во всех точках крепления ленты "велькро" предусмотрен "флажок"-держатель василькового цвета. По линии талии – кулиса, которая выведена через люверсы на подбортах (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Рукава втачные, с тремя продольными швами, средняя часть рукавов с поперечным членением ниже линии локтя, с фигурным налокотником. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, регулируется и фиксируется лентой "велькро» или металлическими кнопками. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник – «стойка», утепленный, с планкой и молнией для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен внутренний нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, нижние клапаны карманов, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм с образованием канта шириной 3 мм василькового цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Жилет вырезом (1 слой утеплителя 150 г/м2) с застежкой на тесьму молнию. На жилете один карман на кокетке слева, два боковых кармана на поясе, все карманы фиксируются на ленту "велькро" с флажками василькового цвета. Логотип цветной, нанесен на левой (правой) полочке. Полукомбинезон на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ПЭ), с пятью шлевками по линии талии, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы. Полукомбинезон выполнен из основной ткани темно-серого цвета. Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. Внизу брюк полукомбинезона проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет темно-серый. Отделочная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет васильковый. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм на хлопковой основе. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Все места крепления контактной ленты или металлических кнопок обозначены флажками-держателями в цвет фоновой ткани. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 3912,56 | 4695,07 |
| 23 | Костюм (куртка с жилетом, п/комбинезон, шапка) на утепляющей подкладке (с логотипом) | ГОСТ Р 12.4.303 - 2016 Костюм предназначен для защиты от пониженных температур воздуха - Тн, 2-3 класса защиты. Костюм состоит из куртки с жилетом, полукомбинезона, шапки. Выполнен из тканей двух цветов: основной цвет – темно-серый и отделочный – серый. Куртка прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида; с планкой под тесьму – «молнию», с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту "велькро"; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (ткань верха + спандбонд + 1 слой утеплителя 100 + спандбонд + подкладка ХБ); с втачными рукавами. Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются фигурным клапаном и фиксируются на ленту "велькро" в двух точках и металлические кнопки. Для удобства пользования во всех точках крепления ленты "велькро" предусмотрен "флажок"-держатель красного цвета. По линии талии – кулиса, которая выведена через люверсы на подбортах (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Рукава втачные, с тремя продольными швами, средняя часть рукавов с поперечным членением ниже линии локтя, с фигурным налокотником. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, регулируется и фиксируется лентой "велькро» или металлическими кнопками. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник – «стойка», утепленный, с планкой и молнией для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный внутренний накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм с образованием канта шириной 3 мм красного цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Жилет с вырезом (1 слой утеплителя 150 г/м2) с застежкой на тесьму молнию. На жилете один карман на кокетке слева, два боковых кармана на поясе, все карманы фиксируются на ленту "велькро" с флажками красного цвета. Логотип цветной, нанесен на левой (правой) полочке. Полукомбинезон на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ), с пятью шлевками по линии талии, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы. Полукомбинезон выполнен из основной ткани серого цвета. Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. Внизу брюк полукомбинезона проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Клапаны всех карманов фиксируются на ленту «велькро» в двух точках. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет темно-серый. Отделочная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет серый. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм на хлопковой основе. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 , Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Все места крепления контактной ленты или металлических кнопок обозначены флажками-держателями в цвет фоновой ткани. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 3912,56 | 4695,07 |
| 24 | Жилет утепленный (с логотипом) | Жилет выполнен из смесовой ткани, с притачной утепленной подкладкой (ткань типа спандбонд + 1 слой холлофайбера 150 + ткань типа спандбонд + подкладка ХБ), с центральной застежкой на тесьму - «молния». Ткань верха: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность не менее 250 г/кв.м. На жилете один карман на кокетке слева, два боковых кармана на поясе, все карманы фиксируются на ленту "велькро" с флажками красного/василькового/желтого цвета. Утеплитель: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м 2, состав сырья 100% ПЭ (слой). Логотип цветной, расположен на груди слева (справа), наносится методом шелкографии. Цвет: темно-серый. Продукция должна выпускаться по ГОСТ 12.4.303-2016 и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 На бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Применяемый замок-молния выполнен в цвете основной ткани. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200. | 527,14 | 632,57 |
| 25 | Костюм на утепляющей подкладке женский (с логотипом) | Куртка прямого силуэта с застежкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съемным утепленным капюшоном, нижними фигурными карманами. По краю кокетки - отделка СВ кантом. Воротник утеплен флисом. Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией. боковыми карманами, регулируемыми бретелями, эластичной тесьмой по линии талии. В области колен - усилительные накладки. Ткань верха: "Таслан" 100% п/э пов. плотность 160 г/м2. Цвет синий. Подкладка: "Таффета" 100% п/э. Утеплитель: "Синтепон" 360 г/м2. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Продукция должна выпускаться по: ГОСТ Р 12.4.303-2016, и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 58, рост от 146 до 176. | 2392,21 | 2870,65 |
| 26 | Куртка на утепляющей подкладке женская (с логотипом) | Куртка должна быть прямого силуэта, с притачной утепляющей подкладкой (2 слоя утеплителя), с втачными рукавами, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму - «молнию», с планкой под молнию с флисом в верхней части и ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на контактную ленту или заклепки. Полочки и спинка должны быть с притачными кокетками, по шву притачивания должен проходить кант шир. 3 мм из световозвращающего материала. Полочки должны быть с фигурными рельефами, в швах рельефов - карманы. Воротник должен быть по форме «стойка», утепленный, с патой, с планкой и тесьмой – «молнией» для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка должна быть выполнена из флиса. Капюшон должен быть утепленный, съемный, двухшовный, по лицевому вырезу стягиваться шляпной резинкой. Рукава должны быть втачные, двухшовные, с внутренними трикотажными напульсниками. Низ рукава должен обрабатываться швом «в подгибку» с закрытым срезом. Низ куртки должен быть с кулисой, которая должна стягиваться шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов, фиксаторы и петельки в области боковых швов. На правой полочке притачной подкладки должен быть внутренний накладной карман, фиксирующийся на контактную ленту. Логотип цветной на левой(правой) полочке и на спине нанесен методом шелкографии. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Основная ткань: 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 150 г/кв.м , цвет синий, Ткань отделки: 100% полиамид с полиуретановым водонепроницаемым покрытием, плотность не менее 150 г/кв.м , цвет серо – голубой. Утеплитель: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м 2, состав сырья 100% ПЭ (2 слоя) Подкладочная ткань: состав сырья 100% ПЭ, плотность не менее 60 г/м2. Ткань типа спандбонд – нетканый материал, используется для предотвращения миграции волокон утеплителя.Утепляющий пакет куртки: ткань верха + ткань типа спандбонд + 2 слоя термофайбера + ткань типа спандбонд + подкладка ПЭ. Продукция должна выпускаться по: ГОСТ Р 12.4.303-2016 (одежда специальная для защиты от пониженных температур), и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 58, рост от 146 до 176. | 1274,10 | 1528,92 |
| 27 | Куртка на утепляющей подкладке мужская (с логотипом) | ГОСТ Р 12.4.303-2016 Куртка выполнена из тканей двух цветов: основной цвет – темно-серый и отделочный – васильковый. Куртка прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 3 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида; с планкой под тесьму – «молнию», с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту "велькро"; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (ткань верха + спандбонд + 1 слой утеплителя 100 + спандбонд + подкладка ХБ); с втачными рукавами. Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются клапаном и фиксируются на ленту "велькро» в двух точках и металлические кнопки. Для удобства пользования во всех точках крепления ленты "велькро" предусмотрен "флажок"-держатель василькового цвета. По линии талии – кулиса, которая выведена через люверсы на подбортах (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Рукава втачные, с тремя продольными швами, средняя часть рукавов с поперечным членением ниже линии локтя, с фигурным налокотником. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, регулируется и фиксируется лентой "велькро или металлическими кнопками. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник – «стойка», утепленный, с планкой и молнией для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм с образованием канта шириной 3 мм василькового цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства , с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет темно-серый. Отделочная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет васильковый. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм на хлопковой основе. Цвет ниток соответствует цвету ткани. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Все места крепления контактной ленты «велькро», для удобства, обозначены флажками-держателями в цвет фоновой ткани. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 2208,21 | 2649,85 |
| 28 | Куртка на утепляющей подкладке мужская для мастера по ОА (с логотипом) | ГОСТ Р 12.4.303-2016 Куртка выполнена из тканей двух цветов: основной цвет темно-серый и отделочный – красный. Куртка прямого силуэта, на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 3 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ); с центральной застежкой на 2-х замковую тесьму – «молнию» Т8 тракторного вида; с планкой под тесьму – «молнию», с ветрозащитным клапаном, фиксирующимся на металлические кнопки и контактную ленту "велькро"; с воротником «стойка»; со съемным утепленным капюшоном (ткань верха + спандбонд + 1 слой утеплителя 100 + спандбонд + подкладка ХБ); с втачными рукавами. Каждая полочка с отрезной кокеткой, с отрезной нижней частью и с продольными рельефами от шва притачивания кокетки до низа. Ниже полочек с двух сторон расположены прорезные наклонные объёмные карманы, которые закрываются клапанами и на тесьму молнию. Карманы внизу куртки объемные накладные, закрываются клапаном и фиксируются на ленту "велькро" в двух точках и металлические кнопки. Для удобства пользования во всех точках крепления ленты "велькро" или металлических кнопок предусмотрен "флажок"-держатель красного цвета. По линии талии – кулиса, которая выведена через люверсы на подбортах (максимально близко к замку) и стягивается шляпной резинкой и фиксаторами с кольцами-ограничителями. Рукава втачные, с тремя продольными швами, средняя часть рукавов с поперечным членением ниже линии локтя, с фигурным налокотником. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом, регулируется и фиксируется лентой "велькро» или металлическими кнопками. Рукава притачной подкладки с трикотажными напульсниками. Воротник – «стойка», утепленный, с планкой и молнией для пристегивания капюшона. Внутренняя стойка выполнена из флиса. Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и средней части, пристегивается к куртке на молнию. По лицевому вырезу капюшона проходит кулиса, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов и фиксаторы с кольцами-ограничителями. На средней части капюшона – затяжник, который фиксируется на контактную ленту. В расстегнутом состоянии края капюшона крепятся в потайные кармашки воротника на контактную ленту. Низ куртки с кулисой, которая стягивается шляпной резинкой, проходящей через две пары люверсов в области боковых швов и петельки в боковых швах подкладки, и регулируется фиксаторами. На притачной утепленной подкладке левой полочки изнутри расположен нагрудный накладной карман, который фиксируется на контактную ленту и выполнен на усилителе из основной ткани верха. По шву горловины спинки расположена вешалка. Кокетки полочек и спинки, верхняя деталь средней части рукава, средняя часть капюшона, внешняя стойка выполнены из отделочной ткани. По кокеткам полочек и спинки, по верхней детали средней части рукава проходит световозвращающая полоса шир. 50 мм с образованием канта шириной 3 мм красного цвета. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Клапаны всех накладных карманов фигурные, фиксируются на ленту «велькро» в двух точках и металлические кнопки. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами из ниток в цвет фоновой ткани. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства , с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет темно-серый. Отделочная ткань: ткань российского производства, с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет красный. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм на хлопковой основе. Цвет ниток соответствует цвету ткани. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Все металлические кнопки с пластиковыми накладками (головками) в цвет основной ткани. На каждый бегунок замка прикреплен слайдер в цвет фоновой ткани. Все применяемые замки-молнии выполнены в цвете основной ткани Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 2208,21 | 2649,85 |
| 29 | Белье нательное утепленное | Белье мужское утепленное с начесом Состав: 100% хлопок. Плотность не менее 240 г/м2. Продукция должна выпускаться по: ГОСТ 31408-2009 (изделия трикотажные бельевые для мужчин) и соответствовать требованиям ТР ТС 017/2011 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 523,90 | 628,68 |
| 30 | Костюм сварщика (с логотипом) | ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Костюм из куртки и брюк. материал: брезент пл.500 г/м2, ОП. Цвет: хаки. Брезентовый костюм с двойными полочками, потайной застежкой на пуго-вицах, боковыми карманами в швах, усилительными пластинами на передней части брюк и на рукавах. рукава двухшовные, с накладными по всей длине верхних частей с напульсниками. Вентиляционные отверстия для воздухообмена. Брюки с боковыми застежками на пуговицах, с карманами в боковых швах. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 893,79 | 1072,55 |
| 31 | Костюм сварщика утепленный (с логотипом) | ГОСТ Р ИСО 11611-2011 Костюм из куртки и брюк. материал: брезент пл.500 г/м2, ОП. Подкладка: бязь (100% хлопок) плотность не менее 125 г/м2. Утеплитель: ватин (2 слоя). Цвет: хаки. Брезентовый костюм с двойными полочками, потайной застежкой на пуговицах, боковыми карманами в швах, усилительными пластинами на передней части брюк и на рукавах. Рукава двухшовные, с накладными по всей длине верхних частей с напульсниками. Вентиляционные отверстия для воздухообмена. Брюки с боковыми застежками на пуговицах, с карманами в боковых швах. На внутренней стороне куртки слева пришита бирка для указания ФИО, табельного номера и даты выдачи работнику. Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. Шапка утепленная: Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ГОСТ 33378-2015 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 2313,37 | 2776,04 |
| 32 | Полукомбинезон утепленный | Полукомбинезон на притачной утепленной подкладке (ткань верха + ветрозащитная ткань + спандбонд + 2 слоя утеплителя 150 + спандбонд + подкладка ХБ), с пятью шлевками по линии талии, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму – «молнию», с бретелями с втачной эластичной тесьмой, пристегивающимися на пряжки-трезубцы. Полукомбинезон выполнен из основной ткани темно-серого цвета. Передние половинки полукомбинезона с отрезной нагрудной частью, с боковыми карманами с отрезным бочком. На левой нагрудной части – карман для рации с клапаном и флажком красного/василькового/желтого цвета, который фиксируется на контактную ленту. Задние половинки полукомбинезона по линии талии собраны на эластичную тесьму. Внизу брюк полукомбинезона проходит охватывающая СВ полоса шир. 50 мм. Места крепления всех карманов дополнительно усилены закрепами. Применяемые материалы: Основная ткань: ткань российского производства , с ВО, состав сырья 65% ПЭ, 35% ХЛ, плотность 250 г/м2, цвет темно-серый. Утеплитель: холлофайбер, состав сырья 100% ПЭ, плотность 150 г/ м2. Спандбонд: 100% ПЭ; плотность 25 г/м2 , для предотвращения миграции волокон утеплителя. Подкладка: 100% ХБ; плотность не менее 150 г/м2, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм. Ткань российского производства подтверждается сертификатом соответствия. Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 1507,19 | 1808,63 |
| 33 | Куртка утепленная мужская | Куртка с застежкой на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Выполнена из ткани черного цвета. Капюшон со съемной опушкой из искусственного меха (енот) стягивается шнуром. Рукава с полушерстяными напульсниками, регулируются по ширине патой. Утепленные флисом нагрудные и боковые объемные карманы, накладной карман на левом рукаве, внутренние карманы, под ветрозащитным клапаном – потайной карман с молнией (для планшета и документов формата А4). Внутренняя ветрозащитная юбка. Ткань CAT’s EYE, 100% П/Э или эквивалент, мембрана, ветрозащитная, дышащая, с водоотталкивающей ТPU отделкой, 150гр.кв.м или эквивалент. Подкладка 100% полиэфир, стеганая Утеплитель Termofinn Plus 150 г/кв.м, 2 слоя, Синтепон 100 г/кв.м. 1 слой Логотип цветной, расположен на груди слева (справа) и спине, наносится методом шелкографии. ГОСТ ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.303-2016 Каждое изделие должно быть упаковано в отдельный пакет. На пакет нанесена наклейка, на которой указывается наименование, рост, размер. Размеры от 44 до 72, рост от 146 до 200 | 2916,67 | 3500,00 |
| 34 | Подшлемник трикотажный зимний | Подшлемник трикотажный вязанный. Предназначен для защиты от пониженных температур и механических воздействий, используется под защитную каску или без неё Ткань: трикотажное полотно (70% акрил, 30% шерсть) Продукция должна соответствовать требования ТР ТС 017/2011, ГОСТ 33378-2015 | 92,88 | 111,46 |
| 35 | Шапка утепленная | Шестиклинная двойная шапка из тонкой пряжи дополнена подкладкой из флиса. - благодаря отвороту на шапке, можно регулировать её глубину; Цвет: черный/серый; Состав: 100%; Подкладка: флис. Продукция должна соответствовать требования ТР ТС 017/2011, ГОСТ 33378-2015 | 92,88 | 111,46 |
| 36 | Ботинки кожаные с жестким подноском с высоким берцем | ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал. Высота берца не менее 225 мм Подносок: композитный материал МУН 200 Дж. Тип подошвы: двухслойная ПУ-ТПУ. Подошва: антипрокольная кевларовая стелька, самоочищающийся протектор с антискользящим покрытием. Метод крепления: литьевой. Размеры 37-50 Цвет: чёрный. | 2041,66 | 2449,99 |
| 37 | Ботинки кожаные с жестким подноском | ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал. Высота берца не менее 105 мм Подносок: композитный материал МУН 200 Дж. Тип подошвы: двухслойная ПУ-ТПУ. Подошва: антипрокольная кевларовая стелька, самоочищающийся протектор с антискользящим покрытием. Метод крепления: литьевой. Размеры 37-50 Цвет: чёрный. | 1791,66 | 2149,99 |
| 38 | Ботинки кожаные | ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал. Высота берца: не менее 105 мм. Подносок из композитного материала, МУН не менее 15 Дж. Тип подошвы: двухслойная ПУ-ТПУ. Метод крепления: литьевой. Размеры 37-50. Цвет: чёрный. | 1483,33 | 1780,00 |
| 39 | Ботинки кожаные (для работ на АМС) | Верх обуви: натуральная кожа; Подкладка: материал «Камбрелль» Подносок: поликарбонат 200 Дж Высота не менее 140 мм Тип подошвы: однослойная с подложкой Подошва: резина Метод крепления: GOODYEAR Цвет: черный Размеры 37-49 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 | 3515,00 | 4218,00 |
| 40 | Полуботинки кожаные | Полуботинки кожаные, с поликарбонатным подноском (до 200 Дж), на двухслойной ПУ-ТПУ подошве, метод крепления: литьевой. Подкладка: текстильный материал. Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий (проколов и/или ударов в носочной части, антипрокольная кевларовая стелька. Полуботинки предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях и на открытом воздухе в летний период. Тип фиксации стопы: шнурки Размеры 37-49. Цвет: черный. ГОСТ Р 12.4.187-97 | 930,84 | 1117,01 |
| 41 | Полуботинки кожаные для мастера по ОА | Полуботинки кожаные, с поликарбонатным подноском (до 200 Дж), на двухслойной ПУ-ТПУ подошве, метод крепления: литьевой. Подкладка: текстильный материал. Обувь специальная с верхом из натуральной кожи на маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий (проколов и/или ударов в носочной части, антипрокольная кевларовая стелька. Полуботинки предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях и на открытом воздухе в летний период. Тип фиксации стопы: текстильная застежка на ленте "велькро". Размеры 37-49. Цвет: черный. ГОСТ Р 12.4.187-97 | 1741,66 | 2089,99 |
| 42 | Сапоги кожаные с жестким подноском | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-90 Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал. Подносок: металлический/композитный (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: ПУ-ТПУ. Высота голенища не менее 280 мм. Наличие регулировки голенища шнурками или ремешком. Размеры 40-49 Метод крепления: литьевой. Цвет: чёрный. | 1488,33 | 1786,00 |
| 43 | Сапоги ПВХ с жестким подноском | ТУ 2590-001-51664612-2003 или эквивалент, должны соответствовать ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011 Выполнены по технологии трехкомпонентного литья. Верх обуви: ПВХ Подкладка: тканевое покрытие Подносок: металлический/композитный, (200 Дж) Подошва: ПВХ, однослойная, нескользящая рифленая. Метод крепления: литьевой. Размеры 37-50 Цвет: чёрный/оливковый. | 577,33 | 692,80 |
| 44 | Сапоги ПВХ мужские | ТУ 2590-001-41598788-2009 или эквивалент, должны соответствовать ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011 Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: ПВХ плотный. Метод крепления: литьевой. Размеры 37-50. Цвет: чёрный/оливковый. | 232,84 | 279,41 |
| 45 | Сапоги ПВХ женские для доставщиков телеграмм. | ТУ 2590-001-41598788-2009 или эквивалент, должны соответствовать ТР ТС 017/2011, ТР ТС 019/2011 Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: ПВХ плотный. Метод крепления: литьевой. Размеры 35-43. Цвет: синий, красный, черный, оливковый | 232,84 | 279,41 |
| 46 | Сапоги болотные | Должны быть изготовлены литьевым способом из ПВХ-материала. Промежуточный слой подошвы должен быть из вспененного облегченного полимера, который придаст амортизирующие и теплозащитные свойства. Надставка должна быть выполнена из ПВХ-материала и герметично сварена с голенищем обуви. Размеры 40-49. Цвет: чёрный/оливковый. Обязательное соответствие ТР ТС 017/2011 | 678,58 | 814,30 |
| 47 | Туфли кожаные женские для доставщиков телеграмм | ГОСТ 26167-2005 Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральная подкладочная кожа. Подошва: однослойный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Размеры 35-43. Цвет: бежевый, черный, синий. | 1059,98 | 1271,98 |
| 48 | Туфли кожаные женские для станционного персонала | ГОСТ 26167-2005 Туфли женские с закрытой пяткой, с перфорацией. Верх обуви: натуральная кожа с покрытием. Стелька из натуральной кожи. Усилитель внутри пяточной части из спилка, для обеспечения жёсткости пятки. Подошва: износоустойчивый облегчённый ПВХ. Метод крепления: литьевой. Размеры 35-45. Цвет: белый, черный, синий. | 716,44 | 859,73 |
| 49 | Тапочки мужские | ГОСТ 1135-2005 Верх обуви изготовлен из плотной хлопчатобумажной ткани. Подошва - поливинилхлорид (ПВХ). Метод крепления подошвы - литьевой. Размер 39-47. Цвет: черный. | 337,79 | 405,35 |
| 50 | Тапочки женские | ГОСТ 1135-2005 Верх обуви изготовлен из плотной хлопчатобумажной ткани. Подошва - поливинилхлорид (ПВХ). Метод крепления подошвы - литьевой. Размеры 35-45. Цвет: черный. | 322,42 | 386,90 |
| 51 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском с высоким берцем | ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 Верх обуви: натуральная кожа юфтевая хромового дубления. Утеплитель: шерстяной мех. Высота берца: не менее 225 мм. Подносок: композитный 200 Дж, антипрокольная кевларовая стелька. Тип подошвы: двухслойная. Подошва: ПУ-ТПУ (накладка из непористой резины). Метод крепления: литьевой. Цвет: чёрный. Размер 39-49. | 2208,33 | 2650,00 |
| 52 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для работ на АМС) | Материал верха: кожа натуральная, термоустойчивая. Подошва: облегченная монолитная резина; Тип подошвы: однослойная с подложкой; Метод крепления подошвы: GOODYEAR Обязательная установка поликарбонатного подноска (МУН 200). Дополнительная защита пятки от удара, Утеплитель натуральный или шерстяной мех. Высота берца не менее 140 мм. Размеры с 39 – 49. ТРТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 | 3868,33 | 4642,00 |
| 53 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском | ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: шерстяной мех. Высота берца: не менее 150 мм. Подносок: композитный (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная, антипрокольная кевларовая стелька. Подошва: ПУ-ТПУ Метод крепления: литьевой. Размеры 39-49. Цвет: чёрный. | 2367,00 | 2840,40 |
| 54 | Ботинки кожаные утепленные | ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: шерстяной мех. Высота берца не менее 140 мм. Тип подошвы: двухслойная. Подошва: ПУ-ТПУ. Метод крепления: литьевой. Размеры 39-49. Цвет: чёрный. | 1375,00 | 1650,00 |
| 55 | Сапоги женские кожаные утепленные | ГОСТ 26167-2005 ГОСТ 28507-99 Сапоги женские или п/сапожки. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех. Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан-термополиуритан. Метод крепления: литьевой. Цвет: чёрный. Размеры: 35-43. | 2243,42 | 2692,10 |
| 56 | Бахилы зимние | Полностью водонепроницаемые и теплозащитные бахилы предназначены для выполнения работ в холодное время года на влажном и раскисшем грунте. Качественный четырехслойный вкладыш из натуральной 100% шерсти (шинельное сукно) сохраняет тепло даже при сильных морозах. Галоша бахилы изготовлена из прочного ПВХ, на подошве расположены металлические автомобильные шипы для препятствия скольжению, а на задней части галоши предусмотрена шпора для удобства снятия. Пяточная часть бахил усилена дополнительным слоем ПВХ. Благодаря прочной и удобной шнуровке бахилы плотно фиксируются на ноге, исключая дискомфортные ощущения при ходьбе. Способ литья: Двухкомпонентное. Высота голенища не менее 350 мм. Размеры 40-49. ТР ТС 019/2011 | 3189,64 | 3827,57 |
| 57 | Валенки с резиновым низом | Обязательное соответствие следующим нормативным документам: ГОСТ 18724-88 Обувь валеная грубошерстная. Размеры 39-49. Подошва с нескользящим протектором, 100% резина. | 721,80 | 866,16 |
| 58 | Бахилы пластиковые | Износостойкий тип изделий из п/э. Устойчивы к влаге и антигололедным реагентам, препятствуют заносу в помещение мелкого мусора и гравия вместе с обувью. Фиксируются на ноге упрочнённой резинкой. Сохраняют барьерные свойства на протяжении длительного времени (до 5 ч), устойчивы к истиранию каблуками и грубой подошвой. Изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД) плотностью 40-65 мкм. Вес одной пары – 9 г. Подходят для всех типов обуви размером 38-48. В упаковке 50 пар. | 3,51 | 4,21 |
|  | Логотип (образец) |  |  |  |