Приложение №1 к Извещению

о проведении запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) по объекту «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайского района»

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги  методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, коммуникации, при прокладке ВОК на объекте «Строительство МСС ВОЛП Петровск-Кулгунино-Бретяк Ишимбайского района» |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 1 811 600,00 руб.(Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот рублей) на 722м ГНБ (или: - 1 400,00 руб./м при бурении 106м в грунтах 3 категории; - 2 700,00 руб./м при бурении 616м в скальных грунтах. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень ГНБ и сроки исполнения

| № п/п | Наименование перехода | Длина перехода, м | Вид дюкера | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Участок Петровск - Макарово |  |  |  |
|  | Переход через газопровод-отвод в/д на ГРС Красноусольск кабель связи возле с.Петровское | 53 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.09.14г. |
|  | Переход через магистральный газопровод в/д «Магнитогорск-Стерлитамак» и кабель связи в 2,5км от с.Петровское | 53 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.09.14г. |
|  | Участок Макарово - Кулгунино |  |  |  |
|  | Переход через магистральный газопровод в/д «Магнитогорск-Ишимбай» и кабель связи КЛС «Ишимбай-Авзян» около пересечения со строящейся автодорогой «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» (Переходы п.3 и п.5 находятся рядом) | 81 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 05.09.14г. |
|  | Переход через магистральный газопровод в/д «Магнитогорск-Ишимбай» и кабель связи КЛС «Ишимбай-Авзян» возле урочища Казарма | 65 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 05.09.14г. |
| - 11 | Переход через строящуюся автодорогу «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в лесу (Переходы п.3 и п.5 находятся рядом) | 40 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 05.09.14г. |
|  | Переход через строящуюся автодорогу «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» через 4 км от перехода п.5 | 40 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 05.09.14г. |
|  | Переход через проектируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в лесу возле Граф Ключа | 70 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 05.09.14г. |
|  | Участок Кулгунино-Бретяк |  |  |  |
|  | Переход через проектируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» в лесу | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.08.14г. |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 96км + 750м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.08.14г. |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 104км + 350м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.08.14г. |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 104км + 870м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.08.14г. |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 104км + 680м | 45 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.08.14г. |
|  | Переход через реконструируемый участок автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск» 105км + 400м | 55 Скальный грунт с плиточными включениями | 1 труба п/э, Диам. 63мм | 20.08.14г. |
|  | ВСЕГО | 722 |  |  |

| 8. | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения в условиях скальных грунтов на местности с большими уклонами, по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. - Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. В составе парка техники должны присутствовать не менее двух единиц тяжелой техники с тяговым усилием не менее 18 тонн, приспособленной для работы в условиях поросшей лесом гористой местности со скальными грунтами основания. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику копии документов, подтверждающих наличие возможности обеспечить охрану техники, оборудования и безопасность персонала в условиях работы и временного пребывания в дикой лесной местности, удаленной от населенных пунктов. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, 1.Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |