|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Башинформсвязь» Р.Р. Сафеев _______________________ «____»__________2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству мультисервисной сети

доступа по технологии GPON в c. Юматово Уфимского района

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам н.п. Юматово-Алкино |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 4 200 руб./абонентский порт. 2. Прокладка ВОЛС в грунте и по кабельной канализации: 50 тыс. руб./км. 2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ: - одна труба 1,5 тыс. руб./м. 3. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.10.12 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. Юматово-Алкино – 576. - 576 абонентов телефонии; - 576 пользователей высокоскоростного доступа в Интернет по технологии GPON; |
| 8. | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений: - прокладка ВОК с числом ОВ 32: - по телефонной канализации – 400 м. - прокладка ВОК в грунте – 2 550 м. - прокладка ВОК с числом ОВ 8: - подвеска на опорах ЛЭП – 9 000 м. - прокладка ВОК в грунте – 300 м. - прокладка ВОК с числом ОВ 4: - подвеска на опорах ЛЭП – 16 800 м. - монтаж оптического кросса: ШКОС-32-FC/APC – 1 шт. 4. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт. |