Программа и методика испытаний абонентского оборудования

для подтверждения соответствия универсальным техническим требованиям

GPON

Москва

2020 г.

Содержание

1	Назначение	9

2	Общие положения	9

2.1	Область применения	9

2.2	Нормативные ссылки	9

2.3	Термины, определения и сокращения	9

3	Программа испытаний	10

4	Методика испытаний	11

4.1	Цель тестирования	11

4.2	Условия и порядок проведения тестирования	11

4.3	Руководящие документы и запись результатов тестирования	12

5	Проверка совместимости ONT с OLT	13

5.1	Проверка PLOAM команд и синхронизации	15

5.2	Проверка обновления ПО	17

5.3	Проверка чувствительности	18

5.4	Проверка шифрования	19

5.5	OMCI статистика	20

5.6	Проверка доступных для конфигурации параметров, световой индикации и интерфейсов	21

5.7	Проверка времени загрузки устройства (рабочий режим)	24

6	Проверка конфигурирования	26

6.1	Конфигурация по OMCI	28

6.2	Ручная настройка	29

6.3	Проверка L2VPN	31

6.4	Проверка модели Q-in-Q на OLT ELTEX	32

6.5	Проверка конфигурации целевой сервисной модели	33

7	Проверка производительности	34

7.1	Проверка производительности устройства в режиме маршрутизатора NAT c PPPoE, при передаче трафика IPTV в bridge интерфейс с HD качеством и голосовым вызовом	36

7.2	Проверка производительности устройства в режиме bridge	37

7.3	Проверка производительности устройства в режиме маршрутизации без использования NAT	38

7.4	Проверка производительности устройства в режиме bridge при передаче данных между портами LAN при просмотре HD канала	39

7.5	Проверка конфигурации AnyPortAnyService	40

7.6	Проверка производительности устройства в режиме маршрутизатора NAT c IPoE, при передаче трафика IPTV в bridge интерфейс с HD качеством и голосовым вызовом	43

8	Проверка голосовых функций	44

8.1	Проверка параметров порта аналоговой телефонии и услуг телефонной связи	44

8.2	Проверки базового вызова, дополнительных видов обслуживания и совместимости с существующими системами коммутации	56

9	Проверка требований к производительности беспроводного модуля	78

9.1	Проверка производительности	81

9.2	Функциональная проверка беспроводного модуля	85

10	Проверка качества обслуживания (QoS) и аппаратных очередей	96

10.1	Проверка очередей UpStream с использованием DBA	98

10.2	Проверка очередей UpStream	99

11	Управление устройством	100

11.1	Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении PPPoE	102

11.2	Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении IPoE	104

11.3	Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении PPPoE  и передачей адреса ACS через ME340	105

11.4	Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении IPoE и конфигурации ME134/340	106

11.5	Проверка установки соединения с ACS сервером, переданным через DHCP Option 43	107

11.6	Обновление ПО устройства	108

11.7	Сохранение/загрузка конфигурационного файла	110

11.8	Частичное обновление конфигурации устройства	112

11.9	Выполнение тест плана ATP-069	113

11.10	Проверка поддержки дерева параметров ONT	116

11.11	Сброс к заводским настройкам	117

11.12	Настройка параметров PPPoE соединения	118

11.13	Управление соединениями в Layer2bridging	119

11.14	Настройка методов DTMF и DialPlan	120

11.15	Настройка VoIP	121

11.16	Создание правил PortMapping	123

11.17	Изменение сервера NTP	124

11.18	Управление беспроводными соединениями	125

11.19	Управление учётными записями	126

11.20	Управление приоритезацией	127

11.21	Диагностика устройства	128

11.22	Download тест	129

11.23	Upload тест	130

11.24	DeviceLog тест	131

11.25	Диагностика WiFi Радара	132

11.26	Диагностика телефонных портов	133

11.27	Диагностика состояния оптического порта	134

11.28	Настройка удаленного доступа	135

12	Проверка функционала	136

12.1	Проверки функционала ALG	137

12.2	Проверки функционала UPnP	139

12.3	Проверка функций PPTP/IPSec pass-through	140

12.4	Проверка DMZ, Port Mapping / NatLoopback	141

12.5	Проверки функционала шифрования пароля	142

12.6	Проверки алгоритма установления PPPoE сессии	143

12.7	Проверка резервного хранения образа программного обеспечения и параметров конфигурации в энергонезависимой памяти	145

12.8	Проверка работоспособности Web сервисов	146

12.9	Безопасность	150

13	Проверка требования к USB-порту	157

13.1	Проверка доступа SMB	158

13.2	Проверка DLNA	159

14	Проверка IPv6, IPv4/IPv6 dualstack	160

14.1	Проверка IPv6, IPv4/IPv6 dualstack IPoE	160

14.2	Проверка IPv6, IPv4/IPv6 dualstack PPPoE	162

15	Комплексное тестирование системы GPON на смешанном дереве	164

15.1	Комплексный тест	164

16	Прочее	167

16.1	Проверка параметров БП	167

16.2	Проверка температурных рамок	168

Лист регистрации изменений

| № версии документа | Дата версии документа | Описание внесенных изменений | Кто внес изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31.08.2018 | Вводится впервые |  |
| 1.1 | 26.10.2018 | 1. Откорректирована блок схема «Первый старт» приложения №5. 2. В тест №12.7 добавлена проверка установления PPPoE сессии при задержке в получении PADO пакетов. | Шкарубо А.В. |
| 1.2 | 15.11.2018 | Добавлена нода в Приложение№1 LastDataTransmitRate. | Жидков П.А. |
| 1.2 | 17.12.2018 | - В приложение №1 добавлено описание отображения стандарта WiFi задаваемое по TR-069. | Жидков П.А. |
| 1.2 | 23.01.2019 | - 1. Исправление по тесту 6.2 (пункт №8). - 2. Скорректирован тест 5.3 (пункт №8). | Шкарубо А.В. |
| 1.2 | 30.01.2019 | - 1. Добавлен тест 9.3.3 - 2. Откорректирован тест 15.1 - 3. Переработан раздел 14, удалено 2 теста. - 4. Добавлены пункты №11-13 в тест 9.4.2 - 5. Добавлены пункты №12-14 в тест 9.4.3 - 6. Произведена замена логотипа во всех документах. - 7. Добавлена проверка DHCP клиентов в тест 5.4, 12.10.5 и 12.10.6. | Шкарубо А.В. |
| 1.3 | 25.02.2019 | - 1. Добавлена проверка различных сервисных моделей в тест 6.1. - 2. Убран тест 10.4 (общее ограничение полосы). - 3. Переработан тест 10.3. - 4. Актуализировано приложение №2. - 5. Внесены корректировки в тест 8.1.3 (пункт №7). - 6. Внесены корректировки в тест 8.2.7 (пункт №5). - 7. Обновлен тест 5.4 и 12.10.2 (объединены тесты 5.4, 8.1.1 и 9.2). Сделан общий тест проверки WebUI. - 8. Актуализированы приложения №3 и №4. - 9. Добавлена проверка DHCP клиентов в тесты фильтрации по спискам. - 10. Внесены дополнения в тест 8.2.1. - 11. Уточнен тест 12.10.3 (Firewall). - 12. В тест 9.3.5 добавлена проверка Torrent для 5 ГГц. - 13. Скорректирован тест 5.3 (FEC). - 14. Обновлено Приложение №1 (Раздел приоритезации). - 15. Обновлены тесты из раздела 14, добавлена проверка IP диагностики. - 16. Уточнен тест 12.5. - 17. Переработан тест 11.19 (NTP). - 18. Добавлено уточнение в Приложение №5 (Описан вариант «Обычной работы»). - 19. Добавлен тест 8.2.2 (Проверка работы DNS клиента для VoIP услуги). - 20. В тест 11.20 добавлена проверка Regulator Domain. - 21. В тест 11.23 добавлена проверка маршрутной таблицы. - 22. Добавлена проверка «4 VALUE CHANGE» в тест 11.6. | Шкарубо А.В. |
| 1.4 | 01.03.2019 | - 1. Внесены правки в Приложение №6 (Протокол испытаний). - 2. Добавлен тест 5.6 (OMCI статистика) и Приложение №9 к нему. - 3. Откорректирован тест 5.3. - 4. Добавлена проверка Bridge сервисов в тесте 6.5. - 5. Внесена коррекция в тесты: 11.2, 11.6, 11.7, 11.16. - 6. В тест 11.2 и Приложение №3 добавлена проверка порта для Connection Request. - 7. В тест 11.23 добавлена проверка ноды LastChange. | Шкарубо А.В. |
| 1.5 | 15.03.2019 | - 1. Исправлены ссылки на тесты и схемы. - 2. Тест 7.1. Добавлена проверка ONT нелегитимным трафиком. - 3. Внесены правки в Приложение №5 (Первый старт). - 4. Добавлена проверка MIB Reset в тест 6.4. - 5. Скорректирован тест 12.9.1 - 6. Актуализировано Приложение №7. - 7. Тест 8.2.1. Добавлены пункты №3, 4. - 8. Обновлено Приложение №3 – требования к WiFi паролю. - 9. Добавлена проверка L3 Forwarding в тест №11.23 для IPv6 трафика. | Шкарубо А.В. |
| 1.6 | 10.04.2019 | - Скорректировано требование к уникальности MAC-адресов SSID (тест 5.6, раздел WiFi). | Чекалов А.А. |
| 1.6 | 07.05.2019 | - 1. Добавлена проверка производительности ONT при конфигурации L2VPN сервиса посредством OMCI (тест 6.3). - 2. Обновлено приложение №2 под тест 6.3. - 3. Внесены правки в оформление документа/схемы. - 4. В Приложение №3 внесены изменения для сервиса VoIP. - 5. В тест 5.6 добавлена опциональная поддержка кодеков. | Шкарубо А.В. |
| 1.6 | 05.06.2019 | - В Приложении №3 внесены уточнения о привязке всех SSID к Bridge группе по умолчанию | Жидков П.А. |
| 1.7 | 01.07.2019 | - 1. Внесено изменение в DialPlan по умолчанию. - 2. Добавлена проверка ONT с OLT ZTE C300. - 3. В Приложении №3 изменен признак интерфейса WAN PPPoE на «Интернет». | Шкарубо А.В. |
| 1.8 | 17.07.2019 | - В тест 12.8.1 добавлен пункт 3.2 – проверка сохранения PLOAM пароля после сброса в «настройки по умолчанию» | Жидков П.А. |
| 1.8 | 06.08.2019 | - В Приложении №4 внесены изменения в разграничение прав пользователей – «Возможность редактирования параметров TR-069» для пользователя «superadmin» | Жидков П.А. |
| 1.8 | 30.08.2019 | В Приложении №7 добавлена нода: InternetGatewayDevice.LANDevice.{i}.WLANConfiguration.{i}.AutoChannelRefreshPeriod | Жидков П.А. |
| 1.8 | 02.09.2019 | Внесены дополнения в тест 9.2.10 «Проверка изоляции пользователей в SSID» | Жидков П.А. |
| 1.8 | 02.09.2019 | Тест 11.22. Добавлена проверка температуры оптического передатчика. | Жидков П.А. |
| 1.8 | 05.09.2019 | Переформатировано приложение №8. Исправлены ссылки в тестах на Приложение №8. | Шкарубо А.В. |
| 1.8 | 12.09.2019 | 1. В Приложении №1 добавлено описание TR-ноды для управление функционалом изоляции на SSID 2. В Приложении №7 добавлена TR-нода для управления изоляции SSID 3. В Приложении №1 внесены уточнения по индексу сенсора температуры: TemperatureStatus.TemperatureSensor.{x} 4. Дополнен тест 11.17 Создание правил PortMapping | Жидков П.А. |
| 1.8 | 16.09.2019 | 1. Тест 12.4. Добавлена проверка Port Forwarding для диапазона портов 1024 – 65535. 2. Добавлен тест 7.6. 3. Тест 8.2.1. Добавлена проверка второго FXS порта, в случае его наличия на ONT. 4. Тест 8.2.2. Внесены уточнения по работе приоритезации получения настроек доменного имени для SIP клиента. 5. Тест 12.9.4. Добавлена проверка Remote Syslog. 6. Тест 6.4. Внесены уточнения. 7. Тест 12.8.1/12.8.2. Детализирована проверка Wizard. | Шкарубо А.В. |
| 1.8 | 16.09.2019 | 1. В Приложение №3 добавлено требование к SGI в разделе настройки WiFi 2.4/5 GHz по умолчанию. | Чекалов А.А. |
| 1.9 | 29.10.2019 | 1. Тест 11.1. Добавлена проверка «4 Value Change» 2. Приложение №5. Изменен счетчик попыток с «2» на «3» блок-схемы Trouble Wizard. | Жидков П.А. |
| 1.9 | 30.10.2019 | 1. Добавлена проверка ONT с OLT Huawei MA5800. 2. Тест 12.7. Удалено требование по копированию ПО в резервную область памяти после успешного обновления. 3. Приложение №9. Из ME [311] Multicast Subscriber monitor убран ряд аттрибутов. | Шкарубо А.В. |
| 1.9 | 31.10.2019 | 1. Тест 13.1. Добавлено требование минимум двух учетных записей. | Чекалов А.А. |
| 1.10 | 08.11.2019 | Тест 8.2.1. Добавлена проверка отправки повторных запросов на регистрацию при ошибке авторизации. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 13.11.2019 | В Приложении №1 внесено уточнение по конфигурации стандарта WiFi «n» | Жидков П.А. |
| 1.10 | 19.11.2019 | Тест 11.16. Добавлена проверка сервиса VoIP через DefaultGataway | Жидков П.А. |
| 1.10 | 26.11.2019 | Тест 12.8.1. Внесены уточнения в пункт 21. | Жидков П.А. |
| 1.10 | 18.12.2019 | Тест 5.6. Внесено уточнение в пункты 4-5 по MAC-адресу default WAN | Чекалов А.А. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Тест 7.5.1. Добавлена проверка IPTV с IP-адресом Querier – 0.0.0.0. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Тест 8.2.1. Добавлена проверка приоритезации TR-069 настроек перед DHCP Option 120. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Обновлен тест 11.7. | Жидков П.А. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Тест 5.7. Добавлено описание проверки отправки PADT/Termination Request сообщений. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Обновлен тест 9.2.7. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Тест 12.8.1. Добавлен пункт 27. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 30.01.2020 | Тест 6.5. Уточнен. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 31.01.2020 | Тест 9.1.3. Добавлена проверка Torrent. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 03.02.2020 | Тест 12.8.2. Добавлена проверка запуска TroubleWizard после перехода в WebUI. | Жидков П.А. |
| 1.10 | 06.02.2020 | Тест 8.2.2. Внесены уточнения. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 20.02.2020 | Приложение №7. Приложение №1. Добавлена нода управления функционалом «100Rel» | Жидков П.А. |
| 1.10 | 20.02.2020 | Тест 6.2. Добавлена проверка ручной конфигурации после выполнения TR-конфигурации. | Шкарубо А.В. |
| 1.10 | 20.02.2020 | Тест 12.9.4. Добавлена проверка сообщений о ассоциации/дизассоциации клиентов. | Чекалов А.А. |
| 1.10 | 20.02.2020 | Тест 5.6 и Приложение 3. Добавлена проверка 100rel/PRACK. | Чекалов А.А. |
| 1.11 | 18.03.2020 | Тест 8.2.3. Уточнен. | Чекалов А.А. |
| 1.11 | 16.04.2020 | Приложение №7. Добавлены ноды управления DeviceLog | Жидков П.А. |
| 1.11 | 22.07.2020 | Приложение №1, №7. Добавлена нода для отображения информации о текущем значении PPPoEACName | Жидков П.А. |
| 1.11 | 23.07.2020 | Тест 11.12. Добавлена проверка установления PPPoE при одновременной доступности нескольких BRAS. | Жидков П.А. |
| 1.11 | 08.09.2020 | Приложение №5. Добавлено описание окна «Сервисная информация» Экрана 2.2 | Жидков П.А. |
| 1.11 | 08.09.2020 | Тест 11.9. Добавлена проверка открытия новой CWMP cессии. | Жидков П.А. |
| 1.11 | 08.09.2020 | Добавлено уточнение по тесту 9.2.10. | Шкарубо А.В. |
| 1.12 | 26.11.2020 | Тест 11.6. Добавлена проверка обновления несуществующим файлом ПО. | Жидков П.А. |
| 1.12 | 30.03.2021 | Тест 7.3. Убрана проверка поддержки RIP. | Шкарубо А.В. |
| 1.12 | 05.07.2021 | Тесты 14.1 и 14.2. Добавлена проверка работы сервиса после MIB Reset. | Шкарубо А.В. |
| 1.12 | 05.07.2021 | Тесты 14.1 и 14.2. Добавлена проверка производительности совмещенным (IPv4/IPv6) трафиком. | Шкарубо А.В. |

Назначение

Данная программа и методика испытаний абонентского оборудования GPON для подтверждения соответствия универсальным техническим требованиям, разработана с целью унификации процессов тестирования абонентского оборудования, предназначенного для оказания услуг связи на сети широкополосного доступа ПАО «Ростелеком» (Далее – Общество).

Настоящая Методика описывает алгоритмы и определяет способы, применяемые при тестировании абонентского оборудования GPON ONT, в соответствии Процедурой организации тестирования абонентского оборудования для оказания услуг ШПД на сети ПАО «Ростелеком» (далее – Процедура) с учетом региональной специфики.

Методика вводится в действие впервые с даты её утверждения.

Общие положения

Область применения

Положения Методики распространяются на технические подразделения Общества, которые проводят тестирования абонентского оборудования для массового и корпоративного сегментов рынка на сетях связи Общества.

Применение Методики в макрорегиональных и региональных филиалах Общества – «Для информации».

Нормативные ссылки

В данной Методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком»;

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ПАО «Ростелеком»;

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Универсальные технические требования для проведения закупочных процедур абонентского оборудования  «GPON-medium» при оказании услуг ШПД в ПАО «Ростелеком».

Термины, определения и сокращения

Для целей Методики в ней используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений Общества, а также следующие:

| Лаборатория КЦ | - | Лаборатория Корпоративного центра (Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 29, АТС-791, 3 этаж). Лаборатория Корпоративного центра (г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 14, пом. 536) |
| --- | --- | --- |
| Образцы оборудования | - | Образцы оборудования, переданные для проведения тестирования. Аппаратная и программная версия образцов оборудования должны полностью совпадать с версией, поставляемой в дальнейшем на сеть связи Общества. |
| Поставщик | - | Поставщик оборудования (производитель или системный интегратор). |
| Тестирование | - | Процесс испытаний абонентского оборудования. |
| Тестирование после доработки | - | Испытания оборудования, ранее прошедшего тестирование с результатом «Рекомендовано с замечаниями». |
| Технические требования | - | Детализированные требования к поддерживаемому функционалу, соответствию стандартам и параметрам производительности абонентского оборудования. |
| Услуги ШПД | - | Услуги связи, оказываемые на сети широкополосного доступа, включая доступ в сеть Интернет и цифровое телевидение IPTV, предоставляемые массовому и корпоративному сегментам рынка. |
| ПМИ | - | Программа и методика испытаний абонентского оборудования на соответствие утвержденному техническому заданию Общества, является рабочей инструкцией для технического персонала (нижний уровень в структуре ВНД). |
| ШПД | - | Широкополосный доступ. |
| ONT | - | Optical Network Terminal. Оконечное сетевое оборудование, располагаемое в помещении абонента. В контексте настоящей Методики - абонентское оборудование, подвергаемое испытаниям. |
| STB (ТВ приставка) | - | Устройство позволяющее получить доступ к цифровому телевидению и цифровым телевизионным услугам. |

Программа испытаний

Испытания образцов оборудования проводятся после выполнения настройки согласно схеме испытаний. Схемы испытаний образцов оборудования составлены с учетом специфики различных сервисных моделей сетей Общества.

Испытания оборудования состоят из следующих проверок (групп тестов):

- производительность;

- производительность беспроводного модуля;

- качество обслуживания и аппаратные очереди;

- голосовые функции

- управление устройством;

- функционал устройства;

- протоколы IPv4 и IPv6.

Методика испытаний

Методика испытаний предназначена для проведения тестирования GPON ONT Medium со следующими параметрами: 1xGPON, 4xGE LAN, 1xFXS, 1xUSB, 2x2 b/g/n 2.4 GHz, 3x3 WiFi a/n/ac 5 GHz.

Цель тестирования

Целью тестирования является проверка соответствия абонентского оборудования утверждённым универсальным техническим требованиям для проведения закупочных процедур абонентского оборудования (GPON-медиум) при оказании услуг ШПД в ПАО «Ростелеком». Приказ 01/01/132-15 от 20.02.2015

Условия и порядок проведения тестирования

Тестирование проводится совместной рабочей группой, куда входят технические специалисты Общества и представитель (и) поставщика (производителя) оборудования. По результатам составляется протокол тестирования, содержащий:

- Модель тестируемого оборудования, его аппаратная и программная версия;

- Период проведения испытаний;

- Краткое заключение с рекомендацией по использованию;

- Перечень проводимых тестов с полученными результатами;

- Состав рабочей группы с указанием ФИО, должностей, и их подписи.

Тестирование может быть приостановлено, если какие-либо факторы могут повлечь нарушение правил и мер безопасности для персонала или создать условия, препятствующие нормальной эксплуатации тестируемого оборудования, измерительных приборов и другого оборудования Общества.

Перед началом тестирования производятся подготовительные работы, которые включают в себя:

- Подготовку стенда в соответствии со схемой проведения испытаний;

- Настройку измерительных приборов и вспомогательного оборудования;

- Монтаж и настройку тестируемого оборудования.

На тестирование предоставляются и используются в работе:

- Тестируемое оборудование в заявленной комплектации, включая версии программной и аппаратной части;

- Техническая документация: спецификация, руководство и пр.;

- Сертификаты и декларации соответствия.

Тестирование проводится полностью по одной (каждой) модели оборудования, включая одну версию аппаратного и одну версию программного обеспечения. Если в процессе тестирования выясняется необходимость в замене моделей и/или версий оборудования, то все процедуры полностью повторяются.

Проведение тестов должно начинаться с демонстрации работы TriplePlay услуг. Оборудование, успешно прошедшее этот тест, допускается к прохождению оставшихся тестов. В противном случае тестирование прерывается и признается неуспешным для данного типа ONT.

Протокол тестирования (Приложение №6) подписывается членами рабочей группы и заверяется руководителем структурного подразделения Общества, проводившего тестирование. При отсутствии подписи представителя производителя, в протокол заносится соответствующая запись с пояснением причины.

Оборудование, используемое для испытаний, включая генератор трафика, OLT, телевизионные приставки, коммутаторы, концентраторы цифровых абонентских линий, ноутбуки, персональные компьютеры, другое вспомогательное оборудование и программное обеспечение является эталонным и применяется для всех испытуемых устройств.

Настройкой оборудования, используемого для испытаний, занимаются специалисты Лаборатории. Представители производителя не допускаются к настройке оборудования, используемого для испытаний. Несанкционированный доступ представителей производителя к настройкам оборудования Лаборатории может стать основанием для прекращения испытаний.

В случае выхода из строя или некорректной работы в процессе проверок оборудования, используемого для испытаний, оно может быть заменено на аналогичное. В таком случае специалисты Лаборатории могут принять решение о повторной проверке устройств предоставленных для испытаний.

Поставщик или представитель производителя, предоставляя устройство на испытания, соглашается с использованием эталонного оборудования Лаборатории. По согласованию со специалистами Лаборатории поставщик или представитель производителя может предоставлять результаты других испытаний или предоставлять другое оборудование для проведения испытаний. Результаты испытаний на не эталонном оборудовании могут приниматься специалистами Лаборатории для информации, но не отражаются в протоколе испытаний.

Для проведения комплексного теста представитель заказчика должен предоставить не менее 16 экземпляров одной модели оборудования.

Руководящие документы и запись результатов тестирования

Согласно Процедуре, при проведении тестирований используются следующие внутренние нормативные документы:

- Вышестоящая Процедура;

- Технические требования.

В процессе выполнения тестовых процедур ПМИ, участники тестирования заносят полученные данные в протокол тестирования, выставляя отметку «Тест не пройден», «Тест пройден» или комментарий.

Если какой-то тест не был произведен, то напротив него заполняется поле «Комментарии» с пояснением причины, а поля «Тест не пройден» и «Тест пройден» заменяется на «Не проводился».

Проверка совместимости ONT с OLT

| Описание | Предварительная настройка оборудования для проведения испытаний. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - Генератор трафика. - Устройство для испытания. - Различные ONT х 10 шт. - Ноутбук или ПК с беспроводной картой 802.11n (3x3). - OLT Eltex MA4000. - OLT Huawei MA56xxT. - OLT ZTE C300. - OLT Huawei MA5800. - GPON-анализатор. - Аттенюатор. |
| Описание стенда | Измерительное оборудование подключается к портам OLT и к портам LAN1-4 (локальная сеть) абонентского оборудования (DUT) в зависимости от характера теста. Для проведения некоторых испытаний необходимо изменение конфигурации устройства перед подключением трафик генератора, о чём сообщается в пункте «конфигурация». Под HD каналом понимается Multicast поток со скоростью 8-12 Mbps с маркировкой DSCP=32 (pbit=4). Во время проведения испытаний с использованием ТВ приставки осуществляется переключение между различными каналами и фиксированием оценки времени переключения. В качестве BRAS для терминации PPPoE сессий используется одна из моделей BRAS, установленных на сети ПАО «Ростелеком», в ряде тестов может использоваться эмулятор BRAS на основе трафик генератора. Для раздачи адресов по протоколу DHCP допускается использование трафик генератора или иного сервера. Тесты выполняются на OLT Eltex, OLT Huawei и OLT ZTE последовательно. |
| Настройка интерфейсов | Конфигурация устройства «по-умолчанию». |
| Настройка группировки | Конфигурация устройства «по-умолчанию». |
| Назначение теста | Проверка общих процедур управления по OMCI |

Проверка PLOAM команд и синхронизации

| Цель теста | Проверка PLOAM команд. Авторизация по серийному номеру и PLOAM-паролю. Проверка MIB синхронизации. Проверка ошибок синхронизации. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 5. |
| Конфигурация | Не требуется. |
| Условия теста | На OLT не создано профиля для ONT. |
| Процедура | - Включить захват трафика на OMCI анализаторе. - Подключить устройство к оптическому дереву. - Включить питание устройства. - Убедиться, что ONT находится в режиме Autofind. - Добавить ONT на порт OLT с конфигурацией, соответствующей профилю «SVLAN модель» из Приложения №8. - Проверить, что ONT успешно зарегистрирован на OLT и находится в нормальном режиме работы (O5). - При помощи GPON-анализатора убедиться, что конфигурация завершилась без ошибок. - Любым удобным способом настроить 3-Play сервисы и убедиться в их работоспособности. - Перезагрузить устройство через WebUI. - Убедиться, что устройство зарегистрировалось на OLT. - Проверить при помощи GPON-анализатора отсутствие ошибок в конфигурации. - Отправить c OLT PLOAM команду Disable_Serial_Number на серийный номер ONT. - Убедиться, что ONT находится в состоянии O7, восходящий трафик заблокирован и сервисы не работают. - Отправить c OLT PLOAM команду Enable_Serial_Number; - Убедиться, что ONT находится в состоянии O5, трафик проходит и работоспособность сервисов восстановлена. - Отправить c OLT PLOAM команду реконфигурации. - Убедиться, что все сервисы работают. - Отключить питание ONT. - Убедиться в интерфейсе OLT илиGPON-анализаторе, что с ONT был отправлено контрольное сообщение Dying Gasp; - Удалить профиль ONT. - Добавить ONT на порт OLT с конфигурацией, соответствующей профилю «SVLAN модель» из Приложения №8 с регистрацией по PLOAM-паролю. - Проверить на OLT, что устройство не зарегистрировалось. - Войти на устройство под операторской учётной записью «superadmin». - Ввести PLOAM пароль через WebUI на ONT. - Убедиться на OLT, что устройство зарегистрировалось. - Проанализировать последовательность установки соединения на GPON-анализаторе. - Выполнить сброс к заводским настройкам с OLT. - Удалить профиль ONT. |
| Ожидаемый результат | ONT посылает широковещательные запросы только в окно молчания. После выполнения команды disable, ONT не отправлял никаких сообщений в сторону OLT. Передача трафика к OLT возобновилась после команды enable. Проанализировав сообщения с анализатора OMCI убедиться, что синхронизация MIB прошла без критических ошибок. При «холодном старте» ONT получает запрос GET ONT DATA и при изменении параметров отвечает OLT «change notification». Допускается повторная синхронизация дерева параметров MIB. При непредвиденном отключении питания ONT посылает сигнал Dying Gasp. Последовательность активации ONT происходит в соответствии с G.988 с O1->O5. ONT успешно зарегистрировался по серийному номеру и PLOAM паролю. По окончании теста работоспособность сервисов на ONT сохраняется. |
| Комментарии |  |

Проверка обновления ПО

| Цель теста | Проверка обновления ПО и восстановление резервной копии. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 5. |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «SVLAN модель». Пассивное оптическое дерево содержит ONT нескольких производителей. Все устройства сконфигурированы и ранжированы; На тестируемом ONT сервисы 3-Play работают. В резервную область памяти ONT записан образ прошивки. На OLT или внешний ftp/tftp сервер загружена прошивка с модификациями, внесенными в HEX-редакторе. |
| Процедура | - Сконфигурировать OLT на обновление ONT прошивкой содержащую ошибку (CRC-Error). - Перегрузить устройство по питанию или через WebUI. - Командами на OLT выполнить обновление тестируемого ONT по OMCI. - Анализируя сообщения GPON-анализатора, убедиться, что устройство не обновило версию ПО и сервисы работают. - Сконфигурировать OLT на обновление ONT рабочей прошивкой. - Командами на OLT выполнить обновление тестируемого ONT по OMCI. - При обновлении ПО перезагрузить устройство по питанию. - Удостоверится в WebUI, что устройство загрузилось с основной или резервной прошивкой. - Повторить пп. 7-8 не менее 5 раз. - Перегрузить устройство. - Командами на OLT выполнить обновление тестируемой ONT по OMCI на рабочую версию ПО. - Анализируя сообщения GPON-анализатора, убедиться, что устройство обновило версию ПО и работает с новой прошивкой. - Убедиться в работоспособности сервисов. |
| Ожидаемый результат | Устройство не принимает к обновлению прошивки с некорректной CRC суммой. При обновлении через WebUI выдает соответствующее сообщение. При неудачном обновлении устройство использует резервную версию ПО. После успешного обновления ПО устройство использует новую версию и вносит соответствующее изменение в ME07. |
| Комментарии |  |

Проверка чувствительности

| Цель теста | Проверка чувствительности лазера устройства. Коррекции ошибок FEC. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | Любая настройка для передачи трафика. Устройство зарегистрировано на OLT c профилем «SVLAN модель». Все ONT ранжированы и авторизованы с произвольными профайлами. |
| Процедура | - Включить захват трафика на GPON-анализаторе. - Подключить устройство. - При помощи GPON-анализатора убедиться в отсутствии работы механизма FEC (флаги FEC не установлены в оба направления). - Убедиться в работоспособности сервисов. - Включить на OLT FEC. - Убедиться при помощи GPON-анализатора, что флаги FEC и значения BWMap установлены. - Отключить на OLT FEC. |
| Ожидаемый результат | Убедиться, что чувствительность ONT составляет не менее -27 дБ. При включении аттенюатора наблюдаются потери пакетов и увеличение количества ошибок. После включения коррекции ошибок FEC количество ошибок в обоих направлениях уменьшилось. Устройство передаёт REI в заданные интервалы времени. |
| Комментарии |  |

Проверка шифрования

| Цель теста | Проверка шифрования трафика. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | Тестируемый ONT зарегистрирован с профилем «SVLAN модель». Пассивное оптическое дерево содержит ONT нескольких производителей. Все устройства сконфигурированы произвольным профилем и ранжированы. |
| Процедура | - Запустить GPON-анализатор. - Настроить на OLT шифрование отдельных GEM портов (в случае если это невозможно, установить шифрование всех GEM портов). - Анализируя сообщения GPON-анализатора, убедиться, что процедура обмена ключами шифрования завершилась корректно и трафик в указанном GEM-порту передается корректно. - Перезагрузить ONT по питанию и убедиться, что трафик по-прежнему передается в зашифрованном виде. - Выключить шифрование. |
| Ожидаемый результат | В трейсах GPON-анализатора видны PLOAM команды обмена ключами. Необходимые GEM зашифрованы (допускается нешифрованный трафик Multicast GEM). |
| Комментарии |  |

OMCI статистика

| Цель теста | Проверка возможности получения параметров статистики с ONT по OMCI. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | Тестируемый ONT зарегистрирован с профилем «SVLAN модель». На тестируемом ONT сервисы 3-Play работают. |
| Процедура | Выполнить c OLT запрос следующих параметров: - Полоса загрузки активной мультикаст группы - Количество сообщений IGMP Report - Количество активных мультикаст групп - Счетчики фреймов по каждому GEM порту - Полезная нагрузка в байтах по каждому GEM порту - Количество потерянных фреймов по каждому GEM порту - Счетчики потерь пакетов на интерфейсе - Счетчики пакетов на Ethernet портах - Счетчик Broadcast пакетов на Ethernet портах - Счетчик Multicast пакетов на Ethernet портах - Счетчик CRC ошибок на Ethernet портах - Статус Ethernet портов (Link, Speed, Duplex). - Статус IPHost (MAC/IP адрес, Mask, G.W.), включая текущие значения. - Параметры оптического порта: уровень приема и передачи оптической мощности, температура приемника, напряжение и сила тока передатчика. - Статус обоих банков памяти - S.W. и H.W. версии, Equipment ID. |
| Ожидаемый результат | ONT передает всю запрашиваемую статистическую информацию. Поддерживаемые ME соответствуют Приложению №9. |
| Комментарии | Контроль выполнения данных команд осуществляется GPON-анализатором. |

Проверка доступных для конфигурации параметров, световой индикации и интерфейсов

| Цель теста | Предварительная проверка возможностей конфигурации и внешнего исполнения. |
| --- | --- |
| Схема | Не требуется. |
| Конфигурация | Предварительная настройка не требуется. Проверка осуществляется в WebUI и при визуальном осмотре устройства. |
| Процедура | - Проверка наличия индикаторов: - Питание устройства. - Статус. - GPON. - 4 порта LAN (индикация разным цветом в зависимости от скорости подключения). - Состояние беспроводного интерфейса 2.4 ГГц. - Состояние беспроводного интерфейса 5.0 ГГц. - FXS. - Проверка наличия интерфейсов: - Порт GPON (порт SC/APC зеленого цвета). - Порт FXS. - 4 порта LAN GE. - USB порт. - Проверка наличия на корпусе: - Внутренние антенны WiFi. - Утопленной кнопки возврата к заводским установкам (Reset). - Кнопки WPS. - Кнопки включение/отключение WiFi (опция). - Настольное исполнение корпуса с возможностью крепления на стене. - Прорезиненные ножки. - Требования к информационному стикеру на ONT: - Модель; - H/W версия; - S/W версия; - Серийный номер GPON (не может быть равен MAC адресу); - MAC адрес WAN (default WAN); - Логин/пароль пользовательской учетной записи; - Адрес для доступа к web (http://rt/ и http://192.168.0.1); - SSID и ключ для доступа к WiFi. - Параметры блока питания; - По согласованию с Коммерческим Блоком может быть добавлена другая информация. - Проверка в WebUI устройства: - Настройки по умолчанию (в соответствии с Приложением №3). - Необходимо в интерфейсе управления отображать в разделе статус: - Производитель; - Модель; - H/W версия; - Серийный номер GPON (не может быть равен MAC адресу); - MAC-адрес WAN (default WAN); - Версия ПО в двух областях памяти; - Контрольная сумма* версии ПО двух областей памяти; - Версия Bootloader; - Контрольная сумма Bootloader. *Требования к контрольной сумме: Для расчета контрольной суммы необходимо использовать алгоритм подсчёта контрольной суммы переменной разрядности MD5/CRC (контрольная сумма уникальная для каждой версии ПО, если в прошивке меняется хотя бы один символ вместе с ней меняется контрольная сумма). - Есть возможность выйти из WebUI при бездействии – автовыход через 5-15 минут. - Есть защита от перебора пароля для WebUI и Telnet (блокировка входа на 1 минуту после трех неудачных попыток). - WebUI на русском языке. - Информация о характеристиках оптического соединения. - Устройство позволяет создавать до 8 WAN соединений. - Устройство позволяет резервировать адреса DHCP для локальных клиентов. - В WebUI есть возможность просмотра всех выданных по DHCP адресов с указанием интерфейса (LAN/WiFi). - Устройство позволяет включить/выключить Syslog, есть уровни Debug, Remote. - Адаптивная верстка (для мобильных устройств с разными операционными системами Android, IOS). - Проверить отсутствие поддержки протокола HNAP. - Проверка в WebUI устройства настроек порта VoIP (SIP/FXS): - При неактивированной услуге VoIP в порт FXS проигрывается сигнал «Занято». - Эхо компенсация, рекомендации G.165, G.168 (AEC). - Генерация комфортного шума (CNG). - Подавление пауз в разговоре (VAD). - Автоматическая регулировка громкости сигнала (AGC). - Автоматическая или программируемая регулировка усиления. - Поддержка адаптивного буфера джиттера (adaptive jitter buffer). - Поддержка выбора параметров QoS TOS/DiffServ/802.1p для сигнализации. - Поддержка выбора параметров QoS TOS/DiffServ/802.1p для речи. - Правила набора (Dialplan). - Кодеки G.711 a-law/µ-law. - Кодеки G.729A/B. - Кодек G.726. - Кодек G.723 (опционально); - Кодек G.722.1 (опционально); - Кодек G.722.2 AMR-WB (опционально); - Кодек G.719 (опционально); - Opus/Speex RFC 6716, 8251 (опционально). - Опция Call Transfer. - Опция 3PTY Conference. - Поддержка 100rel/PRACK. - Проверка в WebUI устройства настроек WiFi: - Multi-SSID выключен. - Возможность включения/отключения интерфейса WiFi через WebUI (отдельно для каждого диапазона). - Основной SSID настроен на автоматический выбор канала. - Любой SSID можно включить/отключить независимо друг от друга. - Каждый SSID имеет уникальный MAC (MAC адреса основных SSID должны иметь одинаковый OUI, принадлежащий вендору). - Ключ WPA2-PSK сгенерирован уникальным для каждого устройства. - Мощность передатчика выставлена на максимальное значение. - Режим работы 802.11a/b/g/n/ac (Mixed). - Ширина канала: Auto (доступно для выбора 20, 40, 20/40 для 2.4ГГц и 20, 40, 80, 20/40/80 для 5ГГц). - Функция WMM включена. - Присутствуют функции точной настройки WiFi (Beacon, Preamble). - Проверка возможностей каждого IP-Host: - Отключать трансляцию адресов NAT. - Отключать маршрут по умолчанию. - Настроить IGMP Proxy. - Присвоения комбинаций признаков VoIP/Internet/TR (только для пользователя «superadmin»). |
| Ожидаемый результат | Выполнение всех пунктов. Настройки по умолчанию соответствуют Приложению №3. |
| Комментарии |  |

Проверка времени загрузки устройства (рабочий режим)

| Цель теста | Проверка времени загрузки устройства. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Конфигурация | На ONT профайл «CVLAN модель». |
| Процедура | - Выключить, а затем снова включить электропитание устройства. - Захватить поток с WAN интерфейса OLT. - Проверить, что загрузка устройства и переход в рабочий режим происходит менее чем за 120 с. Под рабочим режимом понимается возможность передавать данные, принимать и исполнять команды управления. - Запустить обновление ПО через WebUI, убедиться, что индикация соответствует алгоритму. - Визуально убедиться, что процесс установки соединения сопровождается световой индикацией. - При установленном PPPoE и IPoE соединении перезагрузить устройство командой на OLT Huawei и OLT Eltex (модель 1). - Перезагрузить устройство, отключив питание на OLT Huawei и OLT Eltex (модель 1). - Повторить пункты №6-7 на профайле «AnyPortAnyService» на OLT Huawei и OLT Eltex (модель 2). Примечания: - Для индикации состояния устройства определён алгоритм работы светодиода «Статус»: - Светодиод быстро мигает (примерно 5 Гц) – идет процесс загрузки ONT и установки соединения с сетью ПАО «Ростелеком» (установление соединения с сетью «Интернет»). - Светодиод горит постоянно – ONT полностью загружен и готов к работе (установлено соединение с сетью «Интернет»). - Светодиод медленно мигает (примерно 1 Гц) – идет процесс обновления ПО. - Светодиод не горит – ошибка загрузки ПО. - Для индикации состояния линии определён алгоритм работы светодиода «GPON»: - Светодиод быстро мигает (примерно 5 Гц) – получение настроек через OMCI. - Светодиод горит постоянно – устройство успешно сконфигурировано по OMCI. - Светодиод медленно мигает (примерно 1 Гц) – отсутствует конфигурация (авторизация). - Для индикации состояния встроенного SIP клиента определён алгоритм работы светодиода «FXS»: - Светодиод горит постоянно – SIP агент успешно зарегистрирован. - Светодиод медленно мигает – при разговоре или снятой трубке. - Не горит – SIP агент не зарегистрирован или выключен. |
| Ожидаемый результат | Время загрузки устройства до момента установки соединения не более 120 сек. В потоке на WAN интерфейсе OLT нет пакетов с локальными адресами, все пакеты соответствуют своим интерфейсам. Перед перезагрузкой ONT отправляет сообщения LCP Termination Request и PADT. После отключения питания перед установлением PPPoE соединения устройство также отправляет сообщение LCP Termination Request с идентификатором предыдущей сессии и PADT. Устройство отправляет DHCP Release перед перезагрузкой. Индикация соответствует алгоритму. |
| Комментарии | На OLT Eltex (модель 2) допускается отсутствие LCP Termination Request сообщения перед установлением PPPoE соединения после отключения питания. |

Проверка конфигурирования

| Описание | Конфигурация устройства по OMCI. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - OLT Huawei. - OLT Eltex. - OLT ZTE. - Оптическое дерево из ONT разных производителей. - GPON-анализатор. - Ноутбук. |
| Описание стенда | Станционное оборудование OLT подключено к оптической распределительной сети через GPON анализатор. Тестируемое устройство подключается через PLC сплиттер . На OLT сконфигурирован профиль в зависимости от теста, загружаемый в тестируемое устройство. В Приложении №8 приведены необходимые для конкретного теста наборы VLAN. VLAN управления создаётся на основании инструкции OMCI в режиме IPoE. Для передачи адреса ACS сервера могут использоваться DHCP сообщения (Option43) или OMCI ME340. Конфигурация однонаправленного GEM для широковещательного и мультикаст трафика создаётся с помощью ME309, которая содержит настройки для управления подписками IGMP. * номера vlan могут изменяться для каждого производителя произвольно. |
| Настройка интерфейсов | Конфигурация устройства «по-умолчанию». |
| Настройка группировки | Конфигурация устройства «по-умолчанию». |
| Назначение теста | Проверка получения настроек от OLT посредством OMCI, описанного рекомендациями G.988. |

Конфигурация по OMCI

| Цель теста | Конфигурация VLAN по OMCI. |
| --- | --- |
| Схема | Из раздела 6. |
| Конфигурация | По умолчанию. Пассивное оптическое дерево содержит ONT нескольких производителей. Испытуемый ONT включается в первый раз. |
| Процедура | - Сбросить устройство к заводским настройкам с помощью кнопки на корпусе. - Подключить устройство к оптическому дереву. - Авторизовать устройство на OLT по серийному номеру и применить профиль «SVLAN модель». - Определить по индикации на корпусе ONT, что авторизация прошла успешно. - Путем анализа сообщений GPON-анализатора, убедиться, что вся необходимая конфигурация передана на ONT и сообщения об ошибках отсутствуют. - Проверить статус регистрации на OLT. - Авторизоваться в WebUI устройства через операторскую учётную запись «superadmin». - Проверить, что полученные номера VLAN отображаются в WebUI на ONT. - Повторить с профайлами «CVLAN модель», «ЦСМ». |
| Ожидаемый результат | Световая индикация на корпусе устройства отображает успешную регистрацию устройства. Устройство успешно зарегистрировалось на OLT со статусом ОК (online/normal/match). На ONT созданы VLAN согласно профилю «SVLAN модель». Интерфейс, сконфигурированный по OMCI получил адрес от DHCP сервера. Через OMCI получены настройки ACS сервера. Агент TR-069 совершил установил соединение с ACS через IPoE соединение. Создан Multicast GEM. |
| Комментарии |  |

Ручная настройка

| Цель теста | Ручная настройка сервисов. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «SVLAN модель». |
| Процедура | Услуги настраиваются вручную через WebUI. - Авторизоваться на устройстве под пользователем «superadmin». - Настроить соединение с признаком интерфейса Internet в режиме PPPoE, согласно профилю «SVLAN модель». - Настроить IGMP proxy на PPPoE. - Сгруппировать PPPoE с портом LAN1-2 и SSID 1. - Настроить Bridge соединение LAN3-4 для услуги IPTV. - Подключить к портам LAN 2-4 IPSTB. - Настроить соединение с признаком интерфейса VoIP в режиме IPoE. - Выполнить конфигурацию SIP клиента. - Выполнить не менее 10 переключений на STB, просматривать канал не менее 5 минут на каждом STB. - Совершить исходящий/входящий звонок. - Открыть сайт http://www.rt.ru. - Выполнить сброс настроек ONT по умолчанию. - Настроить средствами TR-069 соединение с признаком Internet в режиме PPPoE и сгруппировать его с портом LAN1. - Настроить средствами TR-069 Bridge соединение и сгруппировать его с портами LAN2-4 для услуги IPTV. - Через WebUI выполнить перепривязку порта LAN2 к соединению Internet. |
| Ожидаемый результат | Соединение, настроенное при помощи OMCI получил адрес от DHCP сервера. Соединению PPPoE присвоен адрес, доступ в Интернет через LAN1 и/или WiFi получен. После конфигурации IGMP Proxy на PPPoE интерфейсе IGMP пакеты отправляются без PPP инкапсуляции с IP адресом отправителя 0.0.0.0. Приставки получили доступ к порталу и ТВ программам. Клиент IP телефонии зарегистрировался, удалось совершить голосовой входящий и исходящий вызов. ONT успешно получает номер multicast VLAN из ME309 (не требуется вводить номер VLAN в WebUI). При конфигурации через WebUI (после TR конфигурации) ONT корректно перегруппирует LAN порты в соответствии с произведенными действиями. |
| Комментарии | Для проверки пунктов 5-6 OLT Eltex требуется авторизовать ONT с профилем «SVLAN модель» IGMP Proxy активирован на Bridge сервисе. |

Проверка L2VPN

| Цель теста | Проверка возможности работы в L2VPN. Проверка производительности ONT в режиме L2VPN. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 6. |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «L2VPN». |
| Процедура | Услуги (кроме Bridge LAN1 и LAN2) настраиваются вручную через WebUI или TR-069. - Настроить соединение с признаком интерфейса Internet в режиме PPPoE. - Настроить IGMP proxy на PPPoE. - Убедиться, что через OMCI настроены Bridge соединения на интерфейсы LAN1 и LAN2. - Отправить не тегированные пакеты в LAN1, убедиться, что данные запросы отправляются в SVLAN1. - Отправить тегированные пакеты в LAN1 (VID 1), убедиться, что данные запросы отправляются в SVLAN2. - Отправить тегированные пакеты в LAN2 (VID 2), убедиться, что данные запросы отправляются в SVLAN3. - Отправить тегированные пакеты в LAN2 (VID 3), убедиться, что данные запросы отправляются в SVLAN4. |
| Ожидаемый результат | Соединению PPPoE присвоен адрес, доступ в Интернет через LAN и/или WiFi получен. Все не тегированные запросы отправляются в настроенном u-vlan. Все тегированные запросы отправляются с теми же тегами, с которыми были переданы в LAN. |
| Комментарии | Untag: Uvlan=51 VID1: Uvlan=52 VID2: Uvlan=53 VID3: Uvlan=54 В процессе прохождения теста могут быть использованы другие значения VLAN ID, LAN портов и т.д. |

Проверка модели Q-in-Q на OLT ELTEX

| Цель теста | Проверка работы по модели услуг Q-in-Q при подключении к OLT Eltex. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 6. |
| Конфигурация | Перевести OLT Eltex в режим 1. ONT авторизован на OLT с профилем «CVLAN модель». На порту LAN1 настроена услуга интернет в режиме Routing NAT. На портах LAN2-4 настроена услуга IPTV в режиме Bridge. На ONT настроено соединение с признаком VoIP в режиме IPoE. На ONT настроено PPPoE соединение. |
| Процедура | - Убедиться в работоспособности сервисов. - Выполнить на OLT команду MIB Reset. - Убедиться в восстановлении сервисов. - Выполнить команду Factory Reset и удалить ONT с OLT. - Перевести OLT Eltex в режим 2. - Авторизовать ONT с профилем «2 OMCI Bridge» (IPHost для работы сервиса TR-069 находится в отдельной OMCI группе). - Повторно настроить TriplePlay сервисы. - Убедиться в их работоспособности. |
| Ожидаемый результат | Получен доступ в интернет, SIP клиент зарегистрирован, удалось выполнить тестовый вызов, STB зарегистрировался на портале, просмотр IPTV идет без искажений. IPHOST успешно создан в обоих случаях (все cross-connect в одной OMCI группе; TR-069 сервис в отдельной OMCI группе). После процедуры MIB Reset услуги (в частности IPTV) продолжают работать. |
| Комментарии |  |

Проверка конфигурации целевой сервисной модели

| Цель теста | Проверка конфигурации целевой сервисной модели. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | Перевести OLT Eltex в режим 1. ONT авторизован на OLT с профилем «ЦСМ». |
| Процедура | - Настроить соединение HSI с признаком интерфейса Internet+VoIP. - Убедиться, что через OMCI настроен IPHost для работы TR. - Подключить STB и ПК в LAN1-4. - Настроить встроенный SIP клиент на ONT. - Убедиться в работоспособности услуг. - Деактивировать услугу HSI на портах LAN3-4. - Настроить Bridge сервис на ONT для услуги УВО на порту LAN3. - Настроить Bridge сервис на ONT для услуги VPN на порту LAN4. - Убедиться в работоспособности сервиса УВО. - Убедиться в работоспособности VPN сервиса. |
| Ожидаемый результат | Получен доступ в интернет; SIP клиент зарегистрирован, удалось выполнить тестовый вызов; STB зарегистрировался на портале, просмотр IPTV идет без искажений. IPHost успешно создан. Услуги УВО и VPN работают. |
| Комментарии | Проверка производится на всех типах OLT (Huawei, Eltex, ZTE). |

Проверка производительности

| Описание | Проверка производительности устройства в различных режимах работы. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - Генератор трафика. - Устройство для испытания. - OLT Eltex MA4000. - OLT Huawei MA56xxT. - OLT ZTE C300. - OLT Huawei MA5800. |
| Описание стенда | Пассивное оптическое дерево содержит ONT нескольких производителей. Все устройства сконфигурированы и ранжированы, испытуемое устройство настраивается в соответствии с условиями теста. Тестовый ONT настроен любым из возможных способов. В качестве тестовых потоков используется профиль генератора трафика (Frame Length Mode) – iMIX. Распределение трафика iMIX при использовании транспортного протокола UDP приведено в таблице: IP Total Lenght.; Default Ethernet.; Weight.; Percentage.. 48; 78; 7; 58,33. 576; 594; 4; 33,33. 1492; 1510; 1; 8,33. |
| Настройка интерфейсов | Из приложения №2. |
| Настройка группировки | Из приложения №2. |
| Назначение теста | Проверка производительности ONT при генерации трафика в различных сервисных моделях и режимах работы. |

Проверка производительности устройства в режиме маршрутизатора NAT c PPPoE, при передаче трафика IPTV в bridge интерфейс с HD качеством и голосовым вызовом

| Цель теста | Проверка производительности ONT в режиме NAT с большим кол-вом потоков (4000 сессий). |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «TG1». На порту LAN1 настроена услуга интернет в режиме Routing NAT. На портах LAN2-4 настроена услуга IPTV в режиме Bridge. На ONT настроено PPPoE соединение. На ONT выполнена настройка SIP клиента. |
| Процедура | - Подключить порт генератора трафика к порту LAN1; - Подключить STB к портам LAN2-4. - Настроить PPPoE сервер (авторизация PAP only) размер MTU=1400. - Настроить устройство в режиме PPPoE MTU=1492. - Зафиксировать результат. - Настроить PPPoE сервер (авторизация CHAP only) размер MTU=1492. - Настроить устройство в режиме PPPoE MTU=1492. - На трафик генераторе запустить двунаправленные потоки трафика. - Совершить исходящий звонок. - Совершить входящий звонок. - Запросить с ACS вывод полного дерева TR нод. - Совершить не менее 10 переключений на ТВ приставке. - Зафиксировать результаты замеров скорости. - Сгенерировать на трафик генераторе нелегитимный трафик: Unknown Unicast со стороны LAN и Unicast со стороны WAN на закрытые порты в размере 100 Мбит/с. |
| Ожидаемый результат | Соединение PPPoE было установлено в режиме авторизации PAP и CHAP (на клиенте и сервере). Размер MTU был согласован. Скорости не менее 800 Мбит/с в нисходящем и 800 Мбит/с в восходящем потоках (4000 сессий). На IPTV нет искажений картинки и звука, голосовой вызов работает без искажений в обоих направлениях. Устройство отдает полное дерево TR нод. Устройство должно оставаться в работоспособном состоянии при получении нелегитимного трафика. |
| Комментарии |  |

Проверка производительности устройства в режиме bridge

| Цель теста | Проверка производительности ONT в режиме Bridge. Проверка прохождения 1600-байтных фреймов и служебного multicast-трафика (OSPF) через Bridge. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Конфигурация | Устройство сконфигурировано с профилем «TG1». На порту LAN1 настроена услуга интернет в режиме Routing. На порту LAN2 настроена услуга VPN в режиме Bridge. На портах LAN3-4 настроена услуга IPTV в режиме Bridge. На ONT выполнена настройка SIP клиента. Трафик генератор подключен к OLT, к испытуемому устройству. |
| Процедура | - Подключить генератор трафика к порту LAN2. - Подключить STB к портам LAN1, LAN3, LAN4. - Выполнить конфигурацию встроенного SIP клиента. - Совершить звонок. - На трафик генераторе запустить двунаправленные потоки трафика. - Запросить с ACS вывод полного дерева TR нод. - Зафиксировать результаты замеров скорости. Остановить генерацию графика. - Изменить размер передаваемого пакета с IMIX на фиксированный – 1600; - Повторить процедуру измерения скорости. - Настроить ONT на профиль «TG2». - Настроить на трафик генераторе маршрутизацию по протоколу OSPF. - Проверить корректность установления соединения по протоколу OSPF и убедиться в обмене маршрутной информацией. |
| Ожидаемый результат | Скорость не менее 800 Мбит/с в нисходящем и 800 Мбит/с в восходящем потоках; IPTV работает без искажений. При разговоре отсутствуют искажения. Пакеты размером 1600 байта пропускаются. Соединение по протоколу OSPF установлено. Устройство отдает полное дерево TR нод. |
| Комментарии |  |

Проверка производительности устройства в режиме маршрутизации без использования NAT

| Цель теста | Проверка производительности в режиме Routing noNAT. Проверка динамической маршрутизации и статической. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Конфигурация | ONT авторизована на OLT с профилем «TG1». На порту LAN1 настроена услуга интернет в режиме Routing noNAT. На портах LAN2-4 настроена услуга IPTV в режиме Bridge. В качестве маршрутизатора DHCP сервера с options 33, 121, 249 может использоваться трафик генератор. |
| Процедура | - Настроить соединение PPPoE с признаком Интернет. - Отключить NAT; - Подключить порт генератора трафика к порту LAN1; - Настроить соединение Bridge на LAN2-4. - Подключить STB к портам LAN2-4. - На трафик генераторе запустить двунаправленные потоки трафика. - Запросить с ACS вывод полного дерева TR нод. - Зафиксировать результаты замеров скорости. - Создать WAN интерфейс в режиме IPoE. - Повторить пункты №2-8 для IPoE соединения. - Для IPoE соединения активировать на DHCP сервере передачу DHCP опций 33, 121, 249. Проверить таблицу маршрутизации на наличие маршрутов. - С помощью трафик генератора убедиться, в получении доступа к IP адресам, полученным через опции. |
| Ожидаемый результат | Скорость передачи трафика не менее 800 Мбит/с. В таблице маршрутизации присутствуют анонсированные маршруты. IPTV работает без искажений. Устройство отдает полное дерево TR нод. |
| Комментарии |  |

Проверка производительности устройства в режиме bridge при передаче данных между портами LAN при просмотре HD канала

| Цель теста | Проверка производительности. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Конфигурация | Конфигурация из 6.2. ONT авторизован на OLT с профилем «TG1». На порту LAN1-2 настроена услуга интернет в режиме Routing NAT. На портах LAN3-4 настроена услуга IPTV в режиме Bridge. На ONT выполнена настройка SIP клиента. Настроено PPPoE соединение с признаком Internet |
| Процедура | - Подключить порты генератора трафика к LAN1-2; - Подключить STB к порту LAN3; - Совершить звонок; - На трафик генераторе запустить двунаправленные потоки трафика между портами LAN1 и LAN2. Зафиксировать результаты замеров скорости. - Запросить с ACS вывод полного дерева TR нод. |
| Ожидаемый результат | Скорость должна быть не менее 800 Мбит/с в нисходящем и 800 Мбит/с в восходящем потоках. На IPTV нет артефактов, голосовой вызов работает без искажений. Устройство отдает полное дерево TR нод. |
| Комментарии |  |

Проверка конфигурации AnyPortAnyService

| Описание | Предварительная настройка оборудования для проведения испытаний. |
| --- | --- |
| Схема | Схема конфигурации услуг и группировки портов: |
| Используемое оборудование | - Ноутбук или ПК с установленным Torrent клиентом и SIP; - Устройство для испытания; - Телевизионная приставка Ростелеком х 3шт; - Ноутбук или ПК с беспроводной картой 802.11n (2x2) и установленным Torrent клиентом; - Телефон. |
| Описание стенда | Устройство для испытания предварительно авторизуется на OLT с профилем «AnyPortAnyService». Для обеспечения максимальной загрузки канала интернет используется Torrent клиент utorrent и несколько, торрент-файлов с количеством seed не менее 1000 и размером не менее 2Гб. В настройках торрент клиента: максимальное кол-во соединений 5000, пиров на один торрент 500, слотов отдачи 500. Во время нагрузки производится переключение каналов, визуальная оценка качества телевизионного вещания и попытка управления устройством по WebUI. Под HD каналом понимается Multicast поток со скоростью 8-12Mbps с маркировкой DSCP=32. Входящий трафик VOIP имеет маркировку DSCP=40. |
| Настройка интерфейсов | Соединение PPPoE с признаком «Internet, VOIP, TR-069» и IGMP Proxy преднастроен в ONT, два SSID. При конфигурации IGMP Proxy на PPPoE интерфейсе IGMP пакеты отправляются без PPP инкапсуляции с IP адресом отправителя 0.0.0.0. При настройке IGMP Proxy на соединении IPoE IGMP пакеты должны отправляться адреса 0.0.0.0; SSID1 (2.4 ГГц) Test_1, шифрование WPA2-PSK, пароль 1234567890 и аналогичный SSID Test_1_5 на диапазоне 5ГГц; SSID2 (2.4 ГГц) Test_2, шифрование WPA2-PSK, пароль 2345678901 и аналогичный SSID Test_2_5 на диапазоне 5ГГц. |
| Настройка группировки | LAN1-4 и SSID1 связаны с IP-Host1 в режиме маршрутизации с функцией NAT и локальным DHCP сервером; |
| Назначение теста | Испытания предназначены для определения производительности и поведения устройства под действием пользовательского трафика. |

Проверка производительности устройства в режиме маршрутизатора NAT c PPPoE, при просмотре до 3-х ТВ каналов с HD качеством, звонком по телефону и одновременной передачей трафика трафик генератором

| Цель теста | Проверка конфигурации AnyPortAnyService. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Условия теста | На OLT настроен профиль «AnyPortAnyService», устройство успешно авторизировано. ONT имеет настройки по умолчанию. |
| Процедура | - Сбросить устройство к заводским настройкам. - Подключить к портам LAN1-3 IPSTB. - Выполнить конфигурацию SIP клиента. - Совершить вызов. - Выполнить не менее 10 переключений на STB. - Установить одинаковые каналы на двух STB. Переключить канал на одной из STB. - Подключить к LAN1 ноутбук, проверить доступ в интернет. - STB из LAN1 переключить в LAN4. - Подключить к LAN1 трафик генератор. - Сгенерировать поток трафика. - Запросить с ACS вывод полного дерева TR нод. - Произвести эмуляцию подключения 10 LAN клиентов и сгенерировать поток IMIX трафика через них. - Повторить пункты №5, 6 в случае когда IP-адрес Querier на OLT – 0.0.0.0. |
| Ожидаемый результат | После сброса к заводским настройкам соединение PPPoE установилось, доступ в Интернет через LAN1 и/или WiFi получен. Приставки получили доступ к порталу и ТВ программам. Клиент IP телефонии зарегистрировался, удалось совершить голосовой входящий и исходящий вызов. Устройство зарегистрировалось на ACS и отдает полную информацию о TR нодах. При переключении канала на одной STB, на второй этот канал продолжает работать. Без искажений работает три IPSTB при работе TG. Без искажений работает VoIP при работе TG. |
| Комментарии |  |

Проверка производительности устройства в режиме маршрутизатора NAT c IPoE, при передаче трафика IPTV в bridge интерфейс с HD качеством и голосовым вызовом

| Цель теста | Проверка производительности ONT в режиме NAT с большим количеством потоков (4000 сессий). |
| --- | --- |
| Схема | Схема из приложения №2. |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «TG1». На портах LAN1 настроена услуга интернет в режиме Routing NAT. На портах LAN2-4 настроена услуга IPTV в режиме Bridge. На ONT настроено IPoE соединение в режиме DHCP. На ONT выполнена настройка SIP клиента. |
| Процедура | - Подключить порт генератора трафика к порту LAN1. - Подключить STB к портам LAN2-4. - Настроить DHCP сервер. - На трафик генераторе запустить двунаправленные потоки трафика. - Запросить с ACS вывод полного дерева TR нод. - Совершить исходящий звонок. - Совершить входящий звонок. - Совершить не менее 10 переключений на ТВ приставке. - Зафиксировать результаты замеров скорости. |
| Ожидаемый результат | Соединение IPoE было установлено. Скорости не менее 800 Мбит/с в нисходящем и 800 Мбит/с в восходящем потоках (4000 сессий). На IPTV нет искажений картинки и звука, голосовой вызов работает без искажений в обоих направлениях. Устройство отдает полное дерево TR нод. |
| Комментарии |  |

Проверка голосовых функций

Проверка параметров порта аналоговой телефонии и услуг телефонной связи

| Описание | Предварительная настройка оборудования для проведения испытаний. |
| --- | --- |
| Схема | Рис.8.1 - Физическая схема подключения: Рис.8.2 - Логическая схема подключения: |
| Используемое оборудование | - Приборы AnCom TDA-9. - Аналоговый телефонный аппарат (ТА). - Устройство для испытания (DUT). - Ноутбук или ПК с ПО Wireshark. - Доступ к Softswitch, эксплуатируемых на сети Общества: - IMS Huawei. - vIMS Iskratel. - SoftX3000. - SI3000. - NokiaSiemens. - Светец. |
| Описание стенда | Измерительное оборудование AnCom TDA-9 подключается к портам FXS (аналоговый телефон) абонентского оборудования (DUT). Для проведения тестов все преднастроенные соединения удаляются и настраиваются вручную согласно схеме в описании теста. Соединение для IP телефонии назначается в настройках интерфейса. Если конфигурация теста не предписывает настройки SIP телефонии, то используется отдельный интерфейс с признаком VoIP как указано в разделе 6.2. |
| Настройка интерфейсов | Соответствует 6.2. |
| Настройка группировки | Соответствует 6.2. |
| Назначение теста | Проверка качества телефонной связи, а также правильности работы абонентской сигнализации, выдачи тональных сигналов, отбоя и освобождения разговорного тракта с помощью измерительного прибора AnCom TDA-9 |

Проверка параметров электропитания

| Цель теста | Проверка параметров электропитания на порту FXS в ONT. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к сети Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. Тест проводится с подключенным прибором AnCom TDA-9. |
| Процедура | - Подключить анализатор AnCom TDA-9 к порту FXS на ONT. - Загрузить программу СПО TDA-9. Открыть шаблон «ПитаниеЛинии Контроль ОК» из папки «Тесты_Ростелеком». - Запустить программу TDA-9 (Старт сценария) и дождаться завершения программы TDA-9 (Стоп сценария). - Зафиксировать значения напряжения при отключенном шлейфе (КЛ_Откл_RT_¦U¦,B(c)2И-ТФ), а также значения тока при подключенном шлейфе (КЛ_Подкл_¦I¦, мА(с)_2И-ТФ). |
| Ожидаемый результат | Значения напряжения и тока соответствуют значениям*: - напряжение постоянного тока при разомкнутом шлейфе абонентской линии (АЛ) от 44 до 72 В; - ток питания в шлейфе АЛ в режиме разговора от 18 до 70 мА (рекомендуемый ток питания – от 20 до 40 мА). * - Приложение № 1 к Правилам применения оборудования транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть I. Правила применения городских автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7). Требования к параметрам интерфейсов оконечно-транзитных и оконечных узлов связи с пользовательским оконечным оборудованием |
| Комментарии |  |

Проверка параметров информационного акустического сигнала «Посылка вызова»

| Цель теста | Проверка параметров информационного акустического сигнала «Посылка вызова». Проверяется, что абонентское оборудование обеспечивает возможность выдачи и приема акустических и вызывных сигналов для информирования абонентов о состоянии соединения и поступлении вызова. Параметры проверяемых акустических и вызывных сигналов, реализованных в абонентском оборудовании, приведены в таблице № 1. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. Тест проводится с подключенным прибором AnCom TDA-9. |
| Процедура | - Подключить анализатор AnCom TDA-9 к порту FXS на ONT. - Загрузить программу СПО TDA-9 и загрузить шаблон «СПВ(Звонок) контроль_ОК» из папки «Тесты_Ростелеком»; - Запустить программу TDA-9 (Старт сценария). - Позвонить на телефонный номер, используемый при регистрации ONT, к которому подключен прибор AnCom TDA-9 и принять не менее 5 сигналов «Посылка вызова». - Завершить программу TDA-9 (Стоп сценария). - Проверить параметры акустических и вызывных сигналов «Посылка вызова» на соответствие значениям, приведенным в таблице 1: Частота сигнала – КЛ_СПВ_ЧастЗвон, Длительность посылки – КЛ_СПВ_ДлитЗвон, Длительность паузы – разница между КЛ_СПВ_ПериодЗв и КЛ_СПВ_ДлитЗвон. - Путем анализа хронограммы с использованием измерительных курсоров КЛ_СПВ_Напр(с),В(с)_2И-ТФ – напряжение питания, убедиться в том, что напряжение питания линии на интервале посылки вызова отличается от напряжения питания линии вне звонка менее чем на 30%. |
| Ожидаемый результат | Параметры информационных акустических сигналов соответствуют нормативным параметрам, приведенным в таблице 1. |
| Комментарии |  |

Проверка параметров информационных акустических сигналов «Ответ станции» и «Контроль посылки вызова»

| Цель теста | Проверка параметров информационных акустических сигналов «Ответ станции» и «Контроль посылки вызова». Проверяется, что абонентское оборудование обеспечивает возможность выдачи и приема акустических и вызывных сигналов для информирования абонентов о состоянии соединения и поступлении вызова. Параметры проверяемых акустических и вызывных сигналов, реализованных в абонентском оборудовании, приведены в таблице № 1 |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. Тест проводится с подключенным прибором AnCom TDA-9. |
| Процедура | - Подключить анализатор AnCom TDA-9 к порту FXS на ONT. - Загрузить программу СПО TDA-9 и загрузить шаблон «ОС_КПВ_ОК» из папки «Тесты_Ростелеком». - Ввести телефонный номер, на который будет осуществляться вызов, в пункт «Вхд/Б», подпункт «D». - Запустить программу TDA-9 (Старт сценария). - Дождаться завершения программы TDA-9 (Стоп сценария); - Проверить параметры сигнала «Ответ станции» на соответствие таблице 1: Частота сигнала – ОС_Частота, Абсолютный уровень по мощности – ОС_Уровень. - Проверить параметры сигнала «Контроль посылки вызова» на соответствие таблице 1: - Частота сигнала – СКПВ_Частота, - Абсолютный уровень по мощности – СКПВ_Уровень, - Длительность посылки – СКПВ_Длит, - Длительность посылки и длительность паузы – СКПВ_Период. |
| Ожидаемый результат | Параметры информационных акустических сигналов соответствуют нормативным параметрам, приведенным в таблице 1. |
| Комментарии |  |

Проверка параметров информационного акустического сигнала «Занято»

| Цель теста | Проверка параметров информационного акустического сигнала «Занято». Проверяется, что абонентское оборудование обеспечивает возможность выдачи и приема акустических и вызывных сигналов для информирования абонентов о состоянии соединения и поступлении вызова. Параметры проверяемых акустических и вызывных сигналов, реализованных в абонентском оборудовании, приведены в таблице № 1. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. Тест проводится с подключенным прибором AnCom TDA-9. |
| Процедура | - Подключить анализатор AnCom TDA-9 к порту FXS на ONT. - Загрузить программу СПО TDA-9 и загрузить шаблон «ОС_Занято_ОК» из папки «Тесты_Ростелеком». - Ввести телефонный номер, на который будет осуществляться вызов, в пункт «Вхд/Б», подпункт «D». - На телефонном аппарате, на который будет осуществляться вызов, снять трубку и совершить вызов на произвольный номер. - Запустить программу TDA-9 (Старт сценария). - Дождаться завершения программы TDA-9 (Стоп сценария). - Проверить параметры сигнала «Занято» на соответствие таблице 1: - Частота сигнала – СКПВ_Зан_Частота, - Абсолютный уровень по мощности – СКПВ_Зан_Уровень, - Длительность посылки и длительность паузы – СКПВ_Зан_Период. |
| Ожидаемый результат | Параметры информационных акустических сигналов соответствуют нормативным параметрам, приведенным в таблице 1. |
| Комментарии |  |

Таблица № 1. Параметры акустических и вызывных сигналов*

| Типы акустических и вызывных сигналов | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частота сигнала, Гц | Длительность посылки, с | Длительность паузы, с | Абсолютный уровень по мощности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответ станции | 4253 | Непрерывный | – | минус (105) дБм |
| Посылка вызова при местной телефонной связи | 252 | 1,000,1; (от 0,3 до 1,0) – длительность первой посылки | 4,000,40 | не менее 220 мВА |
| Контроль посылки вызова | 4253 | 1,000,10 | 4,000,40 | минус (105) дБм |
| Занято | 4253 | 0,350,05 | 0,350,05 | минус (105) дБм |

* - Приложение № 8 к Правилам применения оборудования транзитных, оконечных и оконечно-транзитных узлов связи. Часть I. Правила применения городских автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7). Требования к параметрам акустических и вызывных сигналов и фраз автоинформатора

Проверка преобразования символов DTMF в ONT при передаче методом Inband

| Цель теста | Проверка преобразования символов DTMF в ONT при передаче методом Inband. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. |
| Процедура | - Подключить аналоговый ТА к разъёму FXS на ONT. - В настройках ONT указать, что символы DTMF передаются методом Inband. - С аналогового ТА набрать местный (междугородный) номер и убедиться, что соединение установлено. - На аналоговом ТА в режиме тонального набора набрать цифры от 1 до 0 и символы * и #. - Проанализировать пакеты, захваченные в ПО Wireshark. Убедиться, что символы DTMF передаются методом Inband, прослушав голосовой канал в меню Telephony->VoIP Calls в ПО Wireshark. - Убедиться, что переданные символы DTMF распознаны оборудованием Softswitch, эксплуатируемым на сети Общества. |
| Ожидаемый результат | Символы DTMF в ONT передаются методом Inband и распознаны оборудованием Softswitch. |
| Комментарии |  |

Проверка преобразования символов DTMF в ONT при передаче согласно RFC 2833 (rtpevent)

| Цель теста | Проверка преобразования символов DTMF в ONT при передаче согласно RFC 2833 (rtpevent). |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. |
| Процедура | - Подключить аналоговый ТА к разъёму FXS на ONT. - В настройках ONT указать, что символы DTMF передаются методом RFC 2833 (rtpevent). - С аналогового ТА набрать местный (междугородный) номер и убедиться, что соединение установлено. - На аналоговом ТА в режиме тонального набора набрать цифры от 1 до 0 и символы * и #. - Проанализировать пакеты, захваченные в ПО Wireshark. - Убедиться, что символы DTMF передаются согласно RFC 2833 (rtpevent), установив в ПО Wireshark фильтр «rtpevent», и распознаны оборудованием Softswitch, эксплуатируемым на сети Общества. |
| Ожидаемый результат | Символы DTMF в ONT передаются согласно RFC 2833 (rtpevent) и распознаны оборудованием Softswitch. |
| Комментарии |  |

Проверка преобразования символов DTMF в ONT при передаче в сообщении INFO протокола SIP

| Цель теста | Проверка преобразования символов DTMF в ONT при передаче в сообщении INFO протокола SIP . |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Настроен доступ к Интернет, выполнена настройка VoIP и клиент SIP зарегистрирован. |
| Процедура | - Собрать стенд согласно схеме тестирования. Подключить аналоговый ТА к разъёму FXS на ONT. - В настройках ONT указать, что символы DTMF передаются в сообщении INFO протокола SIP. - С аналогового ТА набрать местный (междугородный) номер и убедиться, что соединение установлено. - На аналоговом ТА в режиме тонального набора набрать цифры от 1 до 0 и символы * и #. - Проанализировать пакеты, захваченные в ПО Wireshark. - Убедиться, что цифры DTMF передаются в сообщении INFO протокола SIP и распознаны оборудованием Softswitch, эксплуатируемым на сети Общества. |
| Ожидаемый результат | Символы DTMF в ONT передаются в сообщении INFO протокола SIP и распознаны оборудованием Softswitch. |
| Комментарии |  |

Проверка качества передачи речи

| Цель теста | Проверка качества передачи речи. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 6.2. Тест проводится с двумя подключенными приборами AnCom TDA-9. |
| Процедура | - Подключить первый анализатор AnCom TDA-9 к разъёму FXS на ONT. Подключить второй анализатор AnCom TDA-9 к номеру PSTN. - Загрузить программу СПО TDA-9 и загрузить шаблон «DTMF_Эхо_P.862_ОК» из папки «Тесты_Ростелеком» на приборе AnCom TDA-9, с которого будет осуществляться вызов. - Загрузить программу СПО TDA-9 и загрузить шаблон «DTMF_Эхо_P.862_ОК «из папки «Тесты_Ростелеком» на приборе AnCom TDA-9, на который будет осуществляться вызов. - Запустить на РС программу Wireshark и осуществлять захват пакетов. - Запустить программу СПО TDA-9 (Старт сценария) на исходящем РС. - Запустить программу СПО TDA-9 (Пассивный старт) на входящем РС. - Дождаться завершения программы TDA-9 (Стоп сценария). - Убедиться, что вызов успешно завершен. |
| Ожидаемый результат | Оценка уровня качества передачи речи в единицах MOS выше 4. Все измеряемые параметры в пределах нормативных значений. |
| Комментарии |  |

Проверки базового вызова, дополнительных видов обслуживания и совместимости с существующими системами коммутации

| Описание | Проверка функции голосовых вызовов. |
| --- | --- |
| Схема | 8.3 - Физическая схема подключения: 8.4 - Логическая схема подключения: |
| Используемое оборудование | - Ноутбук с анализатором Wireshark. - Телефонный аппарат с тональным набором номера, оборудованный кнопкой R (flash) и функцией CLIP. - Телефонный аппарат с дисковым номеронабирателем с импульсным набором номера. - Доступ к Softswitch, эксплуатируемых на сети Общества: - IMS Huawei. - vIMS Iskratel. - SoftX3000. - SI3000. - NokiaSiemens. - Светец. |
| Описание стенда | В зависимости от теста к порту FXS подключается телефон с тональным набором или дисковым номеронабирателем. Для проверки совместимости с телефонными системами Общества тестирование выполняется с разными SoftSwitch, расположенными в МРФ. В зависимости от теста в настройках выбирается интерфейс для входящих и исходящих SIP сообщений по признаку VoIP. Приём входящих сообщений или регистрация с других интерфейсах невозможен. Конфигурация параметров внутреннего SIP клиента производится вручную или с помощью протокола TR-069. |
| Настройка интерфейсов | Соответствует 6.2. |
| Настройка группировки | Соответствует 6.2. |
| Назначение теста | Проверка телефонной связи с использованием различных систем передачи речи Общества. |

Проверка регистрации и базового вызова

| Цель теста | Проверка регистрации и базового вызова. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.1. |
| Конфигурация | Для проверки ONT с SSW NSN, SI3000 и vIMS Iskratel на OLT используется профиль «CVLAN модель». Для проверки ONT с SSW IMS Huawei и SoftX Huawei на OLT используется профиль «VoIP». Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент не зарегистрирован на сервере. Подключен телефон с тональным или импульсным набором. |
| Процедура | - Подключить ONT к PON дереву. - Через WebUI и c помощью анализатора протоколов Wireshark убедиться, что запрошены и получены опции 15, 120 и 121 по протоколу DHCP*. Значение Option 60 HostName соответствует признаку интерфейса VNDR-MODELNAME_VOIP (значение Option 60 может быть изменено в ходе тестирования) **. - Проверить, что в настройках по умолчанию, при не активированной услуге VoIP в порт FXS проигрывается сигнал «Занято». - Проверить, что при активированной услуге VoIP, при неположенной трубке в порт FXS воспроизводится сигнализация о неположенной трубке. - Убедиться, что SIP клиент зарегистрировался на сервере. Регистрация может проходить как по IP адресу, так и по доменному имени. - Осуществить вызов с телефонного аппарата, подключенного к ONT, и оценить качество голосового соединения. Вызывающий абонент завершает вызов через 10 минут. - Направив сообщения INVITE по протоколу SIP на произвольные соединения и порты ONT, убедиться, что SIP сигнализация отправляется и принимается только с соединения, отмеченного признаком VoIP. Убедиться, что на некорректные сообщения INVITE от нет ответа ONT или получены ответы «ICMP port unreachable error (type 3, code 3)». - Принять вызов на телефонный аппарат, подключенный к ONT, и оценить качество голосового соединения. Вызывающий абонент завершает вызов через 10 минут. - Проверить настройки QoS TOS/DiffServ/802.1p для трафика сигнализации и голоса. С помощью анализатора протоколов Wireshark убедиться, что поля TOS/DiffServ/802.1p выставлены в соответствии с настройками. - Отключить маршрут на основной SIP Proxy и проверить переход на резервный, полученный по DHCP в опции 120. - Задать адрес SIP Proxy средствами TR-069. Убедиться, что ONT работает с ним. В случае если он не доступен – ONT переключается на второй адрес, полученный из DHCP опции. - В случае использования IPoE интерфейса проверить, что DHCP клиент работает в соответствии с RFC 2131. - Повторить пп. 1-8 и проверить возможность регистрации и базового вызова на разных Softswitch Общества. - В случае наличия на ONT более одного FXS порта – повторить пп. 1-8. - Проверить дерегистрацию встроенного SIP клиента при перезагрузке ONT, обновлении ПО и т.д на разных Softswitch Общества. - Задать неправильный пароль SIP-аккаунта. |
| Ожидаемый результат | DHCP клиент использует Hostname согласно сконфигурированному признаку интерфейса VNDR_MODELNAME_VOIP. При определении IP адреса по доменному имени SIP сервера, были использованы DNS интерфейса, отмеченного признаком VoIP. Сигнализация по протоколу SIP отправляется и принимается с соединения отмеченного признаком VoIP. Тональный сигнал «ответ станции» появляется сразу после снятия трубки. При осуществлении местного вызова сигнал «ответ станции» прекращается сразу после набора первой цифры номера. После завершения набора номера отсутствуют заметные паузы до начала передачи абоненту сигнала «контроль посылки вызова». Сигнал «контроль посылки вызова» отключается непосредственно перед началом разговора. Соединение устанавливается по набранному номеру, качество голосового соединения не ниже 4 баллов. Сразу после отбоя со стороны вызывающего абонента вызываемый абонент получает сигнал «занято». Порт 5060 открыт на соединении, отмеченном признаком VoIP. Порт 5060 закрыт на всех других соединениях. Настройки QoS TOS/DiffServ/802.1p работают корректно. Регистрация и базовые вызовы со всех FXS портов работают корректно на всех системах Общества. При перезагрузке ONT, устройство производит дерегистрацию встроенного SIP клиента. При ошибке авторизации ONT отправляет повторные запросы на регистрацию с интервалом 20 сек. ONT применяет адреса SIP Proxy посредством задания через WebUI, ACS и по DHCP Option 120. При этом IP адрес, полученный посредством WebUI/ACS имеет высший приоритет над адресами, получаемыми по DHCP Option 120. TR-069/WebUI – позволяется перезаписывание адреса SIP Proxy, активными должны быть настройки, принятые ONT последними. При недоступности адреса SIP Proxy, полученного по TR-069 ONT переключается на адрес, полученный по DHCP Option 120 (отличный от заданного по TR-069). Адрес SIP Proxy передан посредством ACS. Адрес SIP Proxy передан через DHCP Option 120. В этом случае ONT должен применить настройки, переданные через ACS. Адрес SIP Proxy задан вручную через WebUI. Адрес SIP Proxy передан через DHCP Option 120. В этом случае ONT должен применить настройки, полученные через WebUI. Адрес SIP Proxy передан посредством WebUI. Адрес SIP Proxy задано вручную через ACS. В этом случае адрес SIP Proxy для работы SIP клиента должен применяться в зависимости от очередности его задания, от того, какой метод был использован последним. Адрес SIP Proxy передан через DHCP Option 120. В этом случае адрес SIP Proxy для работы SIP клиента должен применяться от настроек, переданных в DHCP Option 120. В случае отключения маршрута до основного SIP Proxy, осуществляется переход на резервный SIP Proxy, полученный по DHCP опции 120. При попытке задать новый адрес SIP Proxy посредством ACS ONT должен их применить. |
| Комментарии |  |

Проверка работы DNS клиента и обработка DHCP Option 15

| Цель теста | Проверка работы DNS клиента. Проверка корректной приоритезации обращений к SSW по доменному имени, полученному несколькими методами. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Для проверки ONT с SSW NSN, SI3000 и vIMS Iskratel на OLT используется профиль «CVLAN модель». Для проверки ONT с SSW IMS Huawei и SoftX Huawei на OLT используется профиль «VoIP». Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере. Подключен телефон с тональным или импульсным набором. |
| Процедура | - Выполнить настройку доменного имени для регистрации SIP клиента по протоколу CWMP. - Проверить, что DNS клиент отправляет повторный запрос по истечении времени хранения DNS записей в кэше ONT или при необходимости, например, исходящем вызове). - Проверить, что DNS запросы в случае недоступности основного DNS сервера отправляются на резервный. - Проверить возможность смены SSW, путем смены передаваемого IP адреса на DNS сервере. - Убедиться, что ONT получает настройки доменного имени для регистрации SIP клиента посредством DHCP Option 15. - Выполнить настройку доменного имени для регистрации SIP клиента через WebUI. - Убедиться в корректной работе приоритезации применения настроек доменного имени для SIP регистрации в зависимости от вариантов их получения, поочередно отключая один из вариантов. |
| Ожидаемый результат | При изменении IP адреса на DNS сервере SIP клиент ONT производит перерегистрацию на новый SSW, а только потом отправляет INVITE при исходящих вызовах. В случае недоступности обоих DNS серверов убедиться, что ONT не прекращает попытки обращения к DNS серверам. На ONT DNS клиент должен использовать настройки, полученные разными способами, на основе внутренней приоритезации: TR-069/WebUI – наивысший приоритет; DHCP Option 15 – наименьший приоритет. TR-069/WebUI – позволяется перезаписывание доменного имени, активными должны быть настройки, принятые ONT последними. Доменное имя передано посредством ACS. Доменное имя передано через DHCP Option 15. В этом случае доменное имя для работы SIP клиента должно примениться от настроек, переданных через ACS. Доменное имя задано вручную через WebUI. Доменное имя передана через DHCP Option 15. В этом случае доменное имя для работы SIP клиента должно применяться от настроек, заданных вручную через WebUI. Доменное имя передано посредством WebUI. Доменное имя задано вручную через ACS. В этом случае доменное имя для работы SIP клиента должно быть применено в зависимости от очередности его задания, от того, какой метод был использован последним. Доменное имя передано через DHCP Option 15. В этом случае доменное имя для работы SIP клиента должно применяться от настроек, переданных в DHCP Option 15. При попытке задать новое доменное имя посредством ACS ONT должен их применить. |
| Комментарии |  |

Проверка изоляции голосового соединения

| Цель теста | Проверка изоляции голосового соединения, в случае неработоспособности основного соединения. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Конфигурация соответствует 6.2. Для проверки ONT с SSW NSN, SI3000 и vIMS Iskratel на OLT используется профиль «CVLAN модель». Для проверки ONT с SSW IMS Huawei и SoftX Huawei на OLT используется профиль «VoIP». PPPoE и IPoE соединения находятся в разных группах. PPPoE соединение объединено в группу с LAN портами. IPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch и не зарегистрирован на сервере. Подключен телефон с тональным или импульсным набором. К порту LAN1 подключен SIP-телефон с настроенной учетной записью SIP. |
| Процедура | - Зарегистрировать на сервере внутренний SIP клиент проверяемой ONT. - Выполнить входящий и исходящий вызовы с SIP-телефона подключенного к LAN1 и с встроенного FXS порта. - Проверить прохождение пакетов SIP, RTP и RTCP при помощи анализатора сетевого трафика. - Сделать недоступным BRAS в IPHost 1. - Повторить пункт 1. - Восстановить сетевой доступ к BRAS в IPHost 1. Подключить к порту LAN, объединенному с РРРоЕ, ПК. - Перезагрузить ONT. |
| Ожидаемый результат | При наличии IPHost 1 и 2 удается выполнить тестовый звонок с SIP-телефона, подключенного к LAN1, и встроенного SIP клиента, через соответствующее WAN соединение. При недоступности IPHost 1 тестовый вызов возможен только со встроенного SIP клиента. DNS запросы и другие, не имеющие отношения к вызову со встроенного SIP клиента пакеты, не отправляются в IPHost 2. После перезагрузки при инициализации WAN-интерфейсов все запросы отправляются только в своих bridge-группах. |
| Комментарии |  |

Проверка Dialplan

| Цель теста | Проверка вызова с неполным набором номера, набором номера, состоящим из 22-25 символов, набором номера оперативных экстренных служб, набором несуществующего номера. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | IPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. Подключены телефоны с тональным и импульсным набором. |
| Процедура | - После установления соединения проверить корректность и возможность изменения Dialplan. - Вызывающий абонент снимает трубку и не производит набора номера. - При получении сигнала «занято» абонент кладет трубку и через 2 секунды вновь поднимает ее. - Получив сигнал «ответ станции», абонент производит набор цифр неполного номера вызываемого абонента за исключением последней цифры. - Вызывающий абонент производит отбой вызова. Через 2 секунды после отбоя вызывающий абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. - Получив сигнал «ответ станции», абонент производит набор цифр длинного (22-24 знаков) номера вызываемого абонента за исключением последней цифры. - С помощью анализатора протоколов Wireshark убедиться, что сообщение INVITE, содержащее 22-24 цифр вызываемого номера отправлено. - Вызывающий абонент производит отбой вызова. Через 2 секунды после отбоя вызывающий абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. - Вызывающий абонент производит набор номера, не относящегося ни к одной из существующих на местной сети АТС. - После получения голосового сообщения вызывающий абонент кладет трубку. - Вызывающий абонент производит тестовые вызовы по номерам 02, 03, 04, 112 (при наличии службы 112 на территории тестирования), а также по другим номерам служб, использующих нумерацию вида 0Х(Х). - Вызывающий абонент производит внутризоновое и/или междугородное телефонное соединение набором национального (значащего) номера. Например, Пн АВС х_1 х_2 х_3 х_4 х_5 х_6 х_7, где: Пн - национальный префикс; АВС - код географически определяемой зоны нумерации; х_1 х_2 х_3 х_4 х_5 х_6 х_7 - зоновый телефонный номер. - Проверить, что передача второго сигнала «Ответ станции» осуществляется после указания в настройках плана нумерации («digit map» или «dial plan») символа «,» (запятая). Например, при указании плана нумерации «8,XXXXXXXXXX», после набора цифры «8» оконечное устройство с портом FXS должно проигрывать второй сигнал «Ответ станции». Цифра «8» в указанном примере может быть заменена на другую цифру или комбинацию цифр. |
| Ожидаемый результат | Тональный сигнал «ответ станции» появляется сразу после снятия трубки. При осуществлении местного вызова сигнал «ответ станции» прекращается сразу после набора первой цифры номера. Сигнал «ответ станции» прекращается по таймауту на ожидание начала набора номера (20 секунд). После прекращения передачи сигнала «ответ станции» начинается передача сигнала «занято». По истечении таймаута на окончание набора номера (он же таймер ожидания следующей цифры номера) вызывающий абонент получает сигнал «занято». После повторного снятия трубки абонент слышит сигнал «ответ станции». Корректное сообщение INVITE, содержащее длинный номер, отправлено. После завершения приема номера и его анализа оборудование коммутации начинает передачу голосового сообщения «неправильно набран номер». Соединение с оператором оперативной экстренной службы устанавливается успешно. Передача второго сигнала «Ответ станции» осуществляется после указания в настройках плана нумерации («digit map» или «dial plan») символа «,» (запятая). |
| Комментарии |  |

Проверка отбоя и вызова к занятому абоненту

| Цель теста | Проверка местного (междугороднего) вызова с отбоем вызывающего и вызываемого абонентов, с отбоем до ответа и при отсутствии ответа, а также вызов занятого абонента. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | IPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. Подключены телефоны с тональным и импульсным набором. |
| Процедура | Отбой вызывающего абонента - Вызывающий абонент снимает трубку. - Абонент производит набор номера вызываемого абонента, подключенного к ONT. - После установления соединения абоненты обмениваются фразами с целью определить правильность соединения по набранному номеру и оценивают качество голосового соединения; - Вызывающий абонент завершает разговор не менее чем через 10 минут. - Через 2 секунды после отбоя вызывающий абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. Вызываемый абонент прослушивает сигнал «занято» до его прекращения. - Повторить пп. 1-5 для случая, когда вызывающим является абонент, не подключенный к ONT. Отбой вызываемого абонента - Вызывающий абонент снимает трубку. - Абонент производит набор номера вызываемого абонента, подключенного к ONT. - После установления соединения абоненты обмениваются фразами с целью определить правильность соединения по набранному номеру и оценивают качество голосового соединения. - Вызываемый абонент завершает разговор не менее чем через 10 минут. - Через 2 секунды после отбоя вызываемый абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. - Повторить пп. 1-6 для случая, когда вызывающим является абонент, подключенный к ONT. Отбой до ответа вызываемого абонента - Абонент, подключенный к ONT, производит набор номера вызываемого абонента. - Вызываемый абонент не отвечает на вызов. Через 20 секунд после начала передачи сигнала «контроль посылки вызова» вызывающий абонент производит отбой. - Через 2 секунды после отбоя вызывающий абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. Отбой при отсутствии ответа вызываемого абонента - Абонент, подключенный к ONT, производит набор номера вызываемого абонента. - Вызываемый абонент не отвечает на вызов. - Вызывающий абонент прослушивает сигнал «контроль посылки вызова» до истечения таймаута ответа вызываемого абонента, после чего получает акустический сигнал «занято». - Проверять, что таймер до сигнала «занято» при отсутствии ответа больше чем 3 минуты. - Вызывающий абонент производит отбой вызова. Через 2 секунды после отбоя вызывающий абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. Вызов к занятому абоненту - Абонент, подключенный к ONT, производит набор номера вызываемого абонента. - Вызываемый абонент занят разговором. - Вызывающий абонент получает и прослушивает сигнал «занято» до истечения таймаута. - Вызывающий абонент производит отбой вызова. Через 2 секунды после отбоя вызывающий абонент вновь снимает трубку и контролирует по наличию сигнала «ответ станции» готовность оборудования к набору нового номера. |
| Ожидаемый результат | Тональный сигнал «ответ станции» появляется сразу после снятия трубки. При осуществлении местного вызова сигнал «ответ станции» прекращается сразу после набора первой цифры номера. После завершения набора номера отсутствуют заметные паузы до начала передачи абоненту сигнала «контроль посылки вызова». Сигнал «контроль посылки вызова» отключается непосредственно перед началом разговора. Соединение устанавливается по набранному номеру, качество голосового соединения не ниже 4 баллов. Сразу после отбоя со стороны вызывающего абонента вызываемый абонент получает сигнал «занято». При повторном снятии трубки вызывающим абонентом продолжения разговора не происходит. Сразу после отбоя происходит освобождение задействованных под вызов ресурсов – разрушаются установленные RTP-сессии. После повторного снятия трубки абонент слышит сигнал «ответ станции». Сигнал «контроль посылки вызова» прекращается через 40 (или более, в зависимости от настроенного тайм-аута) секунд, после чего абонент слышит сигнал «занято». Таймер до сигнала занято при отсутствии ответа должен быть больше 3 минут. Соединение устанавливается при использовании тонового и импульсного набора номера. |
| Комментарии |  |

Передача факсимильных сообщений

| Цель теста | Передача факсимильных сообщений. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. К порту FXS подключается факсимильный аппарат. ONT настроен для передачи факсов по протоколу Т.38 и G.711. Оборудование сети передачи данных сконфигурировано для зеркалирования трафика. К используемому для этих целей порту подключен программный анализатор (монитор) сигнализации SIP. |
| Процедура | - Вызывающий абонент, подключенный к ONT, устанавливает в факсимильный аппарат трехстраничный документ, включающий страницу с эталонным изображением, и набирает номер вызываемого абонента в ТфОП. - Производится автоматическая передача факсимильного сообщения по протоколу Т.38. - По завершению передачи тестового документа факсимильный аппарат вызывающего абонента завершает вызов. - Повторно провести передачу факсимильного сообщения, при этом вызывающий и взывающий абонент меняются ролями. - Повторить пп.1-4 для режима прозрачной передачи факса (in-band, transparent) по протоколу G.711. - Повторить пп.1-5 для разных Softswitch Общества. |
| Ожидаемый результат | На стороне вызываемого абонента факсимильный аппарат автоматически принимает входящий вызов и начинает прием тестового факсимильного сообщения. Документ принят полностью. Принятая страница эталонного изображения не содержит пропусков, текст читается, линии рисунка различимы, пропорции не искажены. При помощи анализатора протоколов контролируется обмен сигнальными сообщениями и использование протоколов Т.38 и G.711. |
| Комментарии |  |

Удержание вызова

| Цель теста | Проверка удержания вызова. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Внутренний SIP клиент связан с PPPoE или IPoE соединением. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. Подключены телефоны с тональным и импульсным набором. Абонентам административными средствами в абонентском профиле устанавливается возможность использования услуги удержания вызова. |
| Процедура | - С аналогового ТА набрать местный (междугородный) номер и убедиться, что соединение установлено. - В процессе телефонного разговора нажать кнопку «Flash» на аналоговом ТА. - Проверить, что второй абонент находится «на удержании», и слышит сигнал (мелодия или двойной гудок). - Нажать кнопку «Flash» и убедиться, что соединение восстановлено. - Повторить п.2-4 произвольное количество раз, убеждаясь, что соединение ставится и снимается с удержания. |
| Ожидаемый результат | Услуга удержания вызова работает корректно. Вызов может быть установлен и снят с удержания. |
| Комментарии |  |

Конференцсвязь трех абонентов

| Цель теста | Конференцсвязь трех абонентов. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. Подключены телефоны с тональным и импульсным набором. Абонентам административными средствами в абонентском профиле устанавливается возможность использования услуги конференцсвязь. |
| Процедура | - Вызывающий абонент А подключенный к ONT набирает местный (междугородний) номер абонента – первого участника конференции – абонента В. - После установления соединения с первым участником конференции, вызывающий абонент нажимает клавишу flash, получает сигнал «ответ станции» и набирает номер третьего участника конференции – абонент С. - После установления соединения с третьим участником конференции, вызывающий абонент нажимает клавишу flash и вводит дополнительный код «3». - Трехсторонняя конференция установлена, абоненты обмениваются фразами. Абонент А производит отбой, трехсторонняя конференция завершается. - Повторить пп. 1-4 для случая, когда абонент, активировавший услугу, является вызывающим и вызываемым в момент использования услуги. Отбой может производить любой из участников конференции. |
| Ожидаемый результат | Соединение с первым участником конференции устанавливается. При нажатии клавиши flash абонент А получает сигнал «ответ станции»; вызов с абонентом В ставится на удержание, при этом абонент В получает тональный сигнал уведомления о постановке вызова на удержание. После ввода номера абонента С соединение А – С устанавливается. После нажатия клавиши flash и ввода дополнительного кода «3» соединения абонента А с абонентами В и С объединяются в один вызов – трехсторонняя конференция установлена. При отбое вызова абонентом А конференция завершается, абоненты В и С получают тональный сигнал «занято», задействованные для организации конференции ресурсы освобождаются. |
| Комментарии |  |

Переадресация вызова

| Цель теста | Переадресация вызова. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Абонент B подключен к проверяемому ONT. Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. |
| Процедура | - Абонент В активирует услугу безусловной переадресации, с указанием номера местной сети, на который будет выполняться переадресация. - Абонент В проверяет, что услуга переадресации включена. - Для проверки работы услуги абонент А набирает номер абонента В, осуществившего переадресацию. - Абонент В при снятой трубке производит отмену активации услуги, после чего производит проверку состояния активации услуги. - Повторить пп. 1-4 для переадресации по неответу и по занятости. |
| Ожидаемый результат | В случае успешной активации абонент получает тональный сигнал «ответ станции». При проверке, если услуга активирована, абонент В получает тональный сигнал «ответ станции». При вызове на абонента В, осуществившего переадресацию, соединение устанавливается по номеру переадресации, заданному при активации услуги. При успешной отмене активации услуги абонент получает тональный сигнал «ответ станции». При повторной проверке состояния услуги (после ее деактивации) абонент получает тональный сигнал «занято». |
| Комментарии |  |

Перевод звонка

| Цель теста | Перевод звонка. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Абонент B подключен к проверяемому ONT. Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. Абонентам административными средствами в абонентском профиле устанавливается возможность использования услуги перевод звонка. |
| Процедура | - Абонент, подключенный к ONT, активирует услугу перевод звонка; - Вызывающий абонент А набирает местный (междугородний) номер абонента В. - Для передачи вызова абонент В нажимает клавишу flash, и после получения тонального сигнала «ответ станции» набирает местный (междугородний) номер абонента С, которому хочет передать вызов. - После установления соединения абонент В нажимает клавишу flash, получает сигнал «ответ станции» и вводит дополнительный код «4». - Контролируется состояние отбоя на стороне абонента В, и установление соединения между абонентами А и С. - Абоненты А и С обмениваются фразами. Отбой вызова производится со стороны абонента А или С. - Повторить пп. 1-6 для случая, когда абонент А является локальным. |
| Ожидаемый результат | Соединение с абонентом В устанавливается. При нажатии абонентом В клавиши flash вызов абонента А ставится на удержание, при этом абонент А получает тональный сигнал уведомления о постановке вызова на удержание. Соединение абонентов В и С устанавливается. После нажатия клавиши flash абонент В получает тональный сигнал «ответ станции»; после набора номера абонента С соединение устанавливается. После ввода дополнительного кода «4» вызов на стороне абонента В завершается, соединение абонентов А и С устанавливается. |
| Комментарии | Не проверяется на Nokia Siemens. |

Уведомление о поступлении нового вызова («ожидание вызова»)

| Цель теста | Уведомление о поступлении нового вызова («ожидание вызова»). |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Абонент B подключен к проверяемому ONT. Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. SIP клиент зарегистрирован на сервере, о чём свидетельствует световая индикация на корпусе. Абонентам административными средствами в абонентском профиле устанавливается возможность использования услуги уведомление о поступлении нового вызова («ожидание вызова»). |
| Процедура | - Абонент, подключенный к ONT, активирует услугу перевод звонка. - Абонент, активировавший услугу, устанавливает исходящее или входящее соединение и ожидает поступления нового вызова. - Для проверки возможности использования услуги производится набор номера абонента, активировавшего услугу. - Вызываемый абонент, получив уведомление о новом вызове, нажимает клавиши «Flash» и «0» для отказа от переключения на новый вызов. - Повторите шаги 1 и 2. Вызываемый абонент, получив уведомление о новом вызове, нажимает клавиши «Flash» и «1» или «Flash» и «2» для переключения между вызовами. - Абонент услуги производит отбой. |
| Ожидаемый результат | В случае успешной активации абонент получает тональный сигнал «ответ станции». При проверке, если услуга активирована, абонент В получает тональный сигнал «ответ станции». При наборе номера абонента В, активировавшего услугу, вызывающий абонент будет получать сигнал «контроль посылки вызова» вместо сигнала «занято»; вызываемый абонент будет получать уведомление о втором поступившем вызове в виде кратковременных периодических тональных посылок. На шаге 1 вызывающий абонент нового вызова получает сигнал «занято», абонент услуги остается в существующем соединении. На шаге 2 при переключении на новый вызов, первое соединение разрушается, новое соединение устанавливается. На шаге 3 при переключении на новый вызов, первое соединение ставится на удержание, новое соединение устанавливается. При выполнении шага 4 активное соединение разрушается, соединение бывшее в состоянии удержания переходит в состояние активного. При совершении отбоя на шаге 5 все соединения с абонентом услуги разрушаются. При успешной отмене активации услуги абонент получает тональный сигнал «ответ станции». При повторной проверке состояния услуги (после ее деактивации на шаге 6) абонент получает тональный сигнал «занято». |
| Комментарии | Не проверяется на Nokia Siemens. |

Идентификация номера вызывающего абонента CLIP

| Цель теста | Идентификация номера вызывающего абонента CLIP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Абонент B подключен к проверяемому ONT. Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных проверяемого Softswitch. IPoE или PPPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. Абоненту В административными средствами в абонентском профиле устанавливается возможность использования функции CLIP. К телефонной линии абонента подключен телефонный аппарат DECT с активированной функцией CLIP. |
| Процедура | - Вызывающий абонент А набирает номер абонента В. - В момент поступления вызова на дисплее телефонного аппарата абонента В отображается номер абонента А. - Абонент В снимает трубку и через некоторое время завершает вызов. |
| Ожидаемый результат | Номер телефона вызывающего абонента определяется и отображается корректно. Индикация номера вызывающего абонента сохраняется до момента ответа. Соединение между абонентами А и В устанавливается. Индикация номера вызывающего абонента сохраняется до окончания вызова, если это позволяет аппарат абонента. |
| Комментарии |  |

Проверка активации ДВО

| Цель теста | Проверка активации ДВО «Соединение без набора номера», «Автоматическая побудка», «Запрет некоторых видов исходящей связи» и «Исходящая связь по паролю». |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 8.2. |
| Конфигурация | Абонент B подключен к проверяемому ONT. Внутренний SIP клиент настроен с использованием учётных данных IMS Huawei. IPoE соединение настроено с признаком VoIP, в соответствии с настройками доступа к проверяемому Softswitch. |
| Процедура | - Абонент, подключенный к ONT, активирует услуги «Соединение без набора номера», «Автоматическая побудка», «Запрет некоторых видов исходящей связи» и «Исходящая связь по паролю». - Абонент осуществляет выборочную проверку активированных услуг. - Абонент, подключенный к ONT, деактивирует услуги «Соединение без набора номера», «Автоматическая побудка», «Запрет некоторых видов исходящей связи» и «Исходящая связь по паролю». |
| Ожидаемый результат | Услуги «Соединение без набора номера», «Автоматическая побудка», «Запрет некоторых видов исходящей связи» и «Исходящая связь по паролю» работают, активируются и деактивируются корректно. Для корректной работы услуги «Соединение без набора номера», необходима отправка сообщений SUBSCRIBE и обработка сообщений NOTIFY. |
| Комментарии | Проверяется только на IMS Huawei. |

Проверка требований к производительности беспроводного модуля

| Описание | Предварительная настройка оборудования для проведения испытаний беспроводного модуля. |
| --- | --- |
| Схема | Рис. 9.1 Схема конфигурации ONT для тестирования WiFi Рис. 9.2 Схема конфигурации ONT для тестирования WiFi |
| Используемое оборудование | - Консоль Ixia IxChariot. - Устройство для испытания. - Телевизионная приставка ПАО «Ростелеком» х 2 шт. - Ноутбук c беспроводным интерфейсом 802.11n(3x3). - ПК с беспроводной картой 802.11 a/b/g/n/ac (3x3). |
| Описание стенда | Для проведения нагрузочных тестов испытуемое устройство предварительно конфигурируется согласно схеме на Рис.9.1. Измерение производительности происходит между ПК1 и ПК2, на которые установлено программное обеспечение IxChariot EndPoint (зонды). Управление зондами осуществляется с помощью консоли Ixia IxChariot. Для имитации «зашумления» среды, основные каналы диапазона 2.4 Гц перекрыты пятью точками доступа, настроенными на каналах: 2, 6, 8, 10 и 12 с уровнем выходной мощности -50 дБм. Между точками доступа осуществляется передача постоянного трафика. Рис. 9.3 – схема зашумления среды Рис. 9.4 Схема расположения точек доступа |
| Настройка интерфейсов | IPoE соединение создано через OMCI. PPPoE соединение с признаком Internet. SSID1 (2.4 ГГц) Test_1, шифрование WPA2-PSK/WPA-PSK, пароль 1234567890, аналогичный SSID Test_1_5 на диапазоне 5 ГГц. SSID2 Test_2, шифрование WPA2-Enterprise аналогичный SSID Test_2_5 на диапазоне 5 ГГц. SSID3 Test_3, шифрование WPA-PSK, пароль 1234567890 аналогичный SSID Test_3_5 на диапазоне 5 ГГц. SSID4 Test_4, открытая сеть аналогичный SSID Test_4_5 на диапазоне 5 ГГц. |
| Настройка группировки | LAN1-2, SSID1 (в двух диапазонах) связаны с WAN в режиме маршрутизации с функцией NAT и локальным DHCP сервером. LAN3 сконфигурирован в режиме моста. SSID2 (в двух диапазонах) связан с WAN интерфейсом 1 в режиме моста; SSID3 (в двух диапазонах) связан с WAN интерфейсом 2 в режиме моста. SSID4 (в двух диапазонах) связан с WAN интерфейсом 3 в режиме моста. ONT авторизовано на OLT с профилем «CVLAN модель». |
| Назначение теста | Испытания предназначены для определения производительности беспроводного модуля. |

Проверка производительности

;Проверка производительности беспроводного соединения между интерфейсами WLAN и LAN для диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц

| Цель теста | Проверка производительности беспроводного модуля. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1 |
| Процедура | - Подключить компьютер к беспроводной сети SSID1 (2.4 ГГц или 5.0 ГГц) с помощью функции WPS. - Настроить передачу трафика между зондами, подключенными к интерфейсам LAN и к беспроводной сети. - Загрузить конфигурацию Unidirect_UDP-50Mbps_TCP-Unlim.tst в консоли Ixia IxChariot; - Запустить потоки Pair 1-3 в течение 5 минут. - Зафиксировать среднее значение производительности во вкладке Throughput, параметр Average (Mbps). - Изменить направление трафика в конфигурации, поменяв местами параметры Endpoint 1 address и Endpoint 2 address конфигурацию Unidirect_UDP-50Mbps_TCP-Unlim.tst в консоли Ixia IxChariot. - Запустить потоки Pair 1-3 в течение 5 минут. - Зафиксировать среднее значение производительности во вкладке Throughput, параметр Average (Mbps). - Загрузить конфигурацию Bidirect_UDP-30Mbps_TCP-Unlim.tst в программном обеспечении Ixia Console. - Запустить потоки Pair 1-4 в течение 5 минут. - Зафиксировать среднее значение производительности во вкладке Throughput, параметр Average (Mbps). - Повторить пункты 1-11 для диапазона 5 ГГц с соответствующими профилями Ixia IxChariot. |
| Ожидаемый результат | - Скорость передачи трафика во всех направлениях не менее 90 Мбит/с (300 Мбит/с для диапазона 5 ГГц). |
| Комментарии |  |

Проверка производительности беспроводного соединения при одновременной работе в двух диапазонах

| Цель теста | Проверка производительности беспроводного модуля. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Подключить ПК1 к беспроводной сети SSID1 (2.4 ГГц). - Подключить ПК2 к беспроводной сети SSID1 (5 ГГц). - Настроить передачу трафика между зондами, подключенными к интерфейсам LAN и к беспроводной сети. - Загрузить конфигурацию Unidirect_UDP-50Mbps_TCP-Unlim.tst в консоли Ixia IxChariot. - Загрузить конфигурацию Unidirect_UDP-100Mbps_TCP-Unlim.tst в консоли Ixia IxChariot. - Запустить потоки Pair 1-4 в течение 5 минут. - Зафиксировать среднее значение производительности во вкладке Throughput, параметр Average (Mbps). - Изменить направление трафика в конфигурации, поменяв местами параметры Endpoint 1 address и Endpoint 2 address конфигурацию Unidirect_UDP-50Mbps_TCP-Unlim.tst в консоли Ixia IxChariot. - Запустить потоки Pair 1-4 в течение 5 минут. - Зафиксировать среднее значение производительности во вкладке Throughput, параметр Average (Mbps). - Загрузить конфигурацию Bidirect_UDP-30Mbps_TCP-Unlim.tst в программном обеспечении Ixia Console. - Загрузить конфигурацию Bidirect_UDP-50Mbps_TCP-Unlim.tst в программном обеспечении Ixia Console. - Запустить потоки Pair 1-8 в течение 5 минут. - Зафиксировать среднее значение производительности во вкладке Throughput, параметр Average (Mbps). |
| Ожидаемый результат | - Скорость передачи трафика во всех направлениях не менее 90 Мбит/с (250 Мбит/с для диапазона 5 ГГц). |
| Комментарии |  |

Проверка стабильной работы при длительной максимальной нагрузке

| Цель теста | Проверка стабильной работы ONT при максимальной нагрузке на беспроводные модули. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 7.5. |
| Процедура | - Для SSID1,2 (5 ГГц) настроить режим AC-only, ширину канала указать – 80 MHz. - Для SSID1 (2.4 ГГц) настроить режим N-only, ширину канала указать – 40 MHz. - Подключиться к LAN1 (C1). Измерить пропускную способность канала в направлении Upstream. - Подключиться к беспроводной сети SSID1 (5 ГГц) (S1). Измерить пропускную способность канала в направлении Downstream. - Подключиться к беспроводной сети SSID1 (5 ГГц) (S2). Измерить пропускную способность канала в направлении Downstream. - Подключиться к беспроводной сети SSID1 (5 ГГц) (C2). Измерить пропускную способность канала в направлении Upstream. - Подключить к беспроводной сети SSID1 (2.4 ГГц) (C4). Измерить пропускную способность канала в направлении Downstream. - В сети осуществить настройку ответных Endpoint для генерации трафика (C3, S3), доступные с S2 и C2 соответственно. - Подключить STB к портам LAN2-4. - Настроить и запустить одновременную передачу трафика (не менее 30 соединений для каждой пары) в следующих комбинациях: - С1 ---> S1 - S2 <--- С3 - С2 ---> S3 - Torrent скачка для C4 - Torrent скачка для C5 - Производить генерацию трафика не менее 1 часа, параллельно переключая каналы на STB. - Зафиксировать среднее значение скорости передачи трафика. |
| Ожидаемый результат | Доступ в Интернет осуществляется через LAN1-2 и WiFi. Приставки получили доступ к порталу и ТВ программам. Устройство зарегистрировалось на ACS сервере. При генерации трафика три STB работают без искажений и артефактов. Скорость передачи трафика во всех направлениях составляет не менее 300 Мбит/с. В течение длительного времени наблюдается стабильная работа ONT, WiFi модулей. |
| Комментарии | Для организации IP-связности на ONT может дополнительно настраиваться функционал DMZ или Port Forwarding. Измерение пропускной способности канала осуществляется при помощи любых доступных инструментов (iPerf, IxLoad, IxChariot). |

Функциональная проверка беспроводного модуля

Проверка физических параметров беспроводной сети

| Цель теста | Проверка физических характеристик точки доступа. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Захватить пакеты радиоэфира ПО Acrilyc или аналогичным в диапазоне 2.4 ГГц и 5.0 ГГц. - Проанализировать пакеты Beacon Frames/Probe Response от точки доступа. |
| Ожидаемый результат | - В заголовках 802.11 содержится информация: - Режим Powersave отключён. - Возможность приёма LongPreamble. - Поддержка Short GI для ширины канала 20/40 МГц. - Не менее 2х Spatial Stream для 2.4 ГГц и 3х для 5.0 ГГц. - Не менее 16 (для 802.11n) и 3х9 (для 802.11AC) вариаций модуляций MCS. - Поддержка Beamforming для 5.0 ГГц. - Поддержка механизма конфигурации с использованием WPS PBC. - Отсутствие возможности конфигурации с использованием WPS PIN. |
| Комментарии |  |

Проверка работоспособности режимов для диапазона 2.4 ГГц

| Цель теста | Проверка работоспособности автоматического выбора беспроводного стандарта. Максимально возможной скорости подключения. Управление шириной канала. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Настроить беспроводную точку доступа SSID1 в режиме 802.11n only. - Настроить ширину канала 40 Mhz. - Убедиться при помощи программы InSSIDer что вещание идет в нужном режиме. - Подключиться к SSID1. - Проверить доступ к ресурсам. - Настроить беспроводную точку доступа SSID1 в режиме Mixed. - Подключить клиента в режиме 802.11n. - Подключить клиента в режиме 802.11g only. - Подключиться к SSID1. - Подключить клиента в режиме n. Запустить на тестовом ПК утилиту ping. Удаляясь от точки доступа на расстояние, на котором уровень сигнала будет порядка -80dBm, убедиться в отсутствии потерь пакетов. Проверить, что с ухудшением отношения сигнал/шум происходит изменение MCS и, соответственно, уменьшение скорости подключения. - Отключиться от SSID1. - Подключиться к другой WiFi сети. - Отключиться и повторно подключиться к SSID1. |
| Ожидаемый результат | - В режиме 802.11n only клиент подключается на максимальной скорости 300 Мбит/с, в режиме Mixed клиент 802.11n подключаются на максимальной скорости, клиент 802.11g на скорости 54 Мбит/с. Во всех случаях скорость фактической передачи данных соответствует стандарту подключения. |
| Комментарии |  |

Проверка работоспособности режимов для диапазона 5 ГГц

| Цель теста | Проверка работоспособности автоматического выбора беспроводного стандарта. Максимально возможной скорости подключения. Управление шириной канала. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Настроить тип подключения к сети Интернет в режиме PPPoE. - Настроить беспроводную точку доступа SSID1 (5 ГГц) в режиме 802.11ac only. - Настроить ширину канала 80 Mhz. - Убедиться при помощи программы InSSIDer что вещание идет в нужном режиме. - Подключиться к SSID1 (5 ГГц). - Проверить доступ к ресурсам. - Настроить беспроводную точку доступа SSID1 в режиме Mixed. - Подключить клиента в режиме 802.11n. - Подключить клиента в режиме 802.11ac. - Подключиться к SSID1. - Подключить клиента в режиме ac. Запустить на тестовом ПК утилиту ping. Удаляясь от точки доступа на расстояние, на котором уровень сигнала будет порядка -80dBm, убедиться в отсутствии потерь пакетов. Проверить, что с ухудшением отношения сигнал/шум происходит изменение MCS и, соответственно, уменьшение скорости подключения. - Отключиться от SSID1. - Подключиться к другой WiFi сети. - Отключиться и повторно подключиться к SSID1. |
| Ожидаемый результат | - В режиме 802.11ac only клиент подключается на максимальной скорости 1300 Мбит/с, в режиме Mixed клиенты 802.11ac подключаются на скорости 1300 Мбит/с, клиенты 802.11n подключаются на скорости 300/450 Мбит/с. |
| Комментарии |  |

Проверка работоспособности Multicast по WiFi при соединении PPPoE

| Цель теста | Проверка передачи Multicast трафика по беспроводному соединению. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Подключиться к беспроводной сети SSID1. - Запустить просмотр ТВ канала в HD качестве на ноутбуке, подключенном к SSID1 (2.4 ГГц) и телевизоре, подключенном к LAN3. |
| Ожидаемый результат | - Телевизионная трансляция по беспроводному соединению и через LAN идёт без искажений. |
| Комментарии |  |

Проверка работоспособности Multicast по WiFi (5 ГГц) при соединении PPPoE и максимальной утилизацией частоты 2.4 ГГц

| Цель теста | Проверка передачи Multicast трафика по беспроводному соединению. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. Активирована функция WMM. |
| Процедура | - Подключиться ПК к беспроводной сети Test_1 (2.4 ГГц). - Подключиться ПК к беспроводной сети Test_1_5 (5 ГГц). - Запустить просмотр ТВ канала в HD качестве на ноутбуке, подключенном к Test_1_5 (5 ГГц) и телевизоре, подключенном к LAN3. - Запустить проверку скорости на сайте speedtest.net на компьютере, подключенном к Test_1 (2.4 ГГц). - Запустить проверку скорости на сайте speedtest.net на компьютере, подключенном к Test_1_5 (5 ГГц). - Запустить закачку Торрент файла на компьютере, подключенном к Test_1 (2.4 ГГц). - Во время работы Torrent проверять переключение каналов. - Зафиксировать скорость торрента. - Дополнительно проверить скорость работы Torrent клиента в 5 ГГц. |
| Ожидаемый результат | - Телевизионная трансляция по беспроводному соединению и через LAN идёт без искажений. |
| Комментарии |  |

Проверка количества клиентов на SSID

| Цель теста | Максимальное количество клиентов на SSID. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Подключиться к беспроводной сети Test_1 при помощи 15 разных клиентов. - Проверить доступность интернет. - Повторить 1-2 на диапазоне 5 ГГц. Примечание: Осуществить подключение к беспроводной сети Test_1 и Test_1_5 с ПК и мобильных устройств с разными операционными системами (Android, IOS). |
| Ожидаемый результат | - Все 15 клиентов получили доступ в интернет. |
| Комментарии |  |

Проверка ограничения количества клиентов на SSID

| Цель теста | Ограничение клиентов на SSID. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Выставить ограничение подключения к беспроводной сети SSID#2_2 и SSID#2_5 до двух клиентов. - Подключиться к беспроводной сети SSID#2_2. - Подключиться вторым клиентом к беспроводной сети SSID#2_2. - Подключиться третьим клиентом к беспроводной сети SSID#2_2. - Подключиться к беспроводной сети SSID#2_5. - Подключиться вторым клиентом к беспроводной сети SSID#2_5. - Подключиться третьим клиентом к беспроводной сети SSID#2_5. |
| Ожидаемый результат | - Срабатывает ограничение, третий клиент не может подключиться к беспроводной сети SSID#2_2 или SSID#2_5 соответственно. |
| Комментарии |  |

Проверка управления передатчиком

| Цель теста | Управление мощностью беспроводного модуля и каналами вещания. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Запустить анализатор радио эфира (программное обеспечение InSSIDer или аналог). - Изменить мощность беспроводного модуля. - Проверить изменения на анализаторе. - Проверить что в списке каналов для диапазона 2.4 ГГц доступно 13 каналов. Выбрать канал №13, установить ширину канала 40 МГц. - Проверить что в списке каналов для диапазона 5 ГГц доступны каналы с 36 по 64 (допустимый диапазон частот 5150~5350 МГц) и (опционально) с 132 по 167 (5650~5850 МГц). Выбрать канал №58, установить ширину канала 80 МГц. - Проверить изменения на анализаторе. |
| Ожидаемый результат | - После применения изменений мощности беспроводного передатчика происходит соответствующее изменение уровня сигнала на анализаторе эфира. Шаг уменьшения мощности передатчика не менее 20%. Все каналы, разрешенные в РФ, доступны. Выбрать канал, не разрешенный в РФ – нельзя. При выборе крайнего канала из диапазона вещание происходит в заданных рамках (для 2.4 ГГц: 2400~2483 МГц, для 5 ГГц: 5150~5350 МГц и 5650~5850 МГц) |
| Комментарии | Для проверки уровня сигнала используется программное обеспечение inSSIDer, или любое другое приложение, отображающее уровень сигнала в dBm. |

Проверка WiFi радара

| Цель теста | Отображение в радиусе действия всех активных беспроводных сетей. Автоматический выбор менее загруженного канала. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Запустить WiFi радар на устройстве и просмотреть все доступные точки доступа. - Перейти на вкладку настроек WiFi, выбрать автоматический выбор канала WiFi. - Убедиться, что устройство для испытания автоматически выбрало наименее зашумленный канал работы. - Убедиться в возможности просмотра всех доступных WiFi сетей в рабочем диапазоне. - Повторить пункты 1-4 для диапазона 5 ГГц. |
| Ожидаемый результат | - Выбран наименее зашумленный канал. Через WebUI можно просматривать все доступные WiFi сети. |
| Комментарии |  |

Проверка изоляции пользователей в SSID

| Цель теста | Изоляция пользователей в SSID, для предотвращения доступности клиентов в гостевом WiFi. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Настроить SSID#1, SSID#2, SSID#5, SSID#6 в одной bridge группе (сервис HSI). |
| Процедура | - Настроить изоляцию пользователей на SSID#2 (2.4 ГГц). - Подключить клиентов к LAN1, к SSID#1 и к SSID#5. - Подключиться к SSID#2 двумя пользователями, используя в качестве профиля безопасности «Домашняя сеть». - Проверить отсутствие связности между всеми пользователями с помощью команды ping. - Проверить отсутствие доступа до ONT (HTTP, TELNET и др.) с гостевой SSID#2. - Повторить пункты 1-5 для SSID#6 (5 ГГц). |
| Ожидаемый результат | - При включении функции изоляции пользователей, доступ не возможен: - между клиентами внутри SSID#2 (SSID#6) - между клиентами SSID#2 (SSID#6) – SSID#1 и SSID#5 - между клиентами SSID#2 (SSID#6) – LAN1 Клиенты подключенные к SSID#2 (SSID#6) должны иметь доступ к сети Интернет, но не должны иметь доступ до LAN сети ONT (HTTP, TELNET и др.). |
| Комментарии |  |

Проверка работоспособности SSID#3 и SSID#4

| Цель теста | Проверка работоспособности Multi-SSID. |
| --- | --- |
| Схема | Зашумление среды согласно Рис. 9.3. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 9.1. |
| Процедура | - Подключится с ПК к SSID#3_2 и SSID#3_5, убедиться, что получен IPv4 адрес. - Подключится с ПК к SSID#4_2 и SSID#4_5, убедиться, что получен IPv4 и IPv6 адрес. |
| Ожидаемый результат | - При подключении к SSID3# и SSID#4 получены корректные IP адреса. |
| Комментарии |  |

Проверка качества обслуживания (QoS) и аппаратных очередей

| Описание | Предварительная настройка оборудования для проведения испытаний аппаратных очередей. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - Генератор трафика. - Устройство для испытания. - Другие зарегистрированные ONT. - Телефон. - Телевизионная приставка ПАО «Ростелеком». - Телевизор. - Ноутбук или ПК с беспроводной картой 802.11n (2x2). |
| Описание стенда | Для проведения тестов устройство для испытания предварительно конфигурируется согласно схеме. К портам LAN подключается трафик генератор. Для оценки аппаратных очередей Upstream на ONT передан DBA-profile со следующими параметрами для испытуемого устройства: DBA Profile Type5 Fixed: 200 Mbps Assured: 300 Mbps Max: 700 Mbps Для всех остальных устройств: DBA Profile: Type5 Fixed: 0 Mbps Assured: 0 Mbps Max: 1200 Mbps |
| Настройка интерфейсов | IP-Host 1 создан средствами OMCI для работы TR-069. IP-Host 2 с признаком Internet типом подключения PPPoE. IP-Host 3 с признаком VoIP и типом подключения IPoE. |
| Настройка группировки | LAN1 связан с IP-Host 2 в режиме маршрутизатора с функцией NAT. |
| Назначение теста | Испытания предназначены для подтверждения наличия аппаратных очередей приоритезации на основании DBA. |

Проверка очередей UpStream с использованием DBA

| Цель теста | Проверка аппаратных очередей в исходящем направлении. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 10. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 10. ONT авторизован на OLT с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Подключить порт трафик генератора к OLT. - Подключить порты трафик генератора к портам: LAN2 всех ONT. - На трафик генераторе запустить двунаправленные потоки трафика. Запустить трафик на испытуемой ONT со скоростью 200 Mbps. - Убедитьcя что на сторонних ONT пропускная способность не изменилась. Остановить трафик. - Запустить трафик на испытуемой ONT (1Gbps/1Gbps). Убедиться, что через нее проходит трафик в upstream со скоростью 700 Mbps. - Запустить трафик на двух сторонних ONT (1Gbps/1Gbps). Убедиться, что через них проходит трафик в upstream 250 Mbps на каждой. Через испытуемою ONT 700 Mbps. Оставить трафик в течении 5 минут. - Повторить пункты 5-8 при изменении DBA профайлов для всех ONT на PON порту. Параметры DBA профайла: Type5 Fixed: 100 Mbps Assured: 300 Mbps Max: 600 Mbps |
| Ожидаемый результат | Трафик в upstream передается в соответствии с профилем DBA. |
| Комментарии |  |

Проверка очередей UpStream

| Цель теста | Проверка аппаратных очередей в исходящем направлении. Проверка ограничения скорости Upstream. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 10. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 10. ONT Авторизован на OLT с Профилем «TG1». |
| Процедура | - Настроить IP-Host1 в режиме PPPoE; - Настроить QoS на устройстве для испытания следующим образом: - На основе MAC адреса (высший приоритет), назначение маркировки DSCP. - На основе Dest IP (высокий приоритет). - На основе входящей DSCP метки (средний приоритет) маркировка DSCP и 802.p. - На основе порта LAN2 (низший приоритет), маркировка DSCP. Параметр, по которому производится приоритезация, может быть изменен (проверить наличие выбора в WebUI и возможность конфигурации по CWMP): - Network Interface. - MAC. - IP. - DSCP/ToS Value. - Port Number. - Подключить порты трафик генератора к портам LAN1-2. - Загрузить на трафик генераторе профиль QoS. - Запустить трафик в течение 5 минут. - Изменять скорость потоков, чтобы проверить 4 очереди. - Установить ограничение скорости на основе Dest IP. - Убедиться, что в потоке, на который было установлено ограничение трафик не превышает установленного значения. |
| Ожидаемый результат | Приоритетный трафик проходит без потерь. Менее приоритетный трафик – допускаются потери. Самый не приоритетный трафик – допускаются большие потери или не пропускается. На захваченном трафике видно, что происходит маркировка исходящего трафика в соответствии с установленными правилами. Трафик не подпадающий ни под одно из правила QoS на устройстве обрабатывается как самый низкоприоритетный. Скорость Upstream соответствует установленным ограничениям. |
| Комментарии | Потоки 1 – 3 на LAN1. Поток 4 на LAN2. Поток 5 (не подпадающий под правила QoS на устройстве) на LAN1. |

Управление устройством

| Описание | Предварительная настройка оборудования для проверки возможности конфигурации устройства по протоколу CWMP. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - ACS сервер Axiros. - PPPoE сервер. - DHCP сервер. - FTP/HTTP сервер. - Устройство для испытания. - Ноутбук c беспроводным интерфейсом 802.11n (2x2). |
| Описание стенда | Испытуемое устройство подключается к сети Интернет и в зависимости от настроек, устанавливает соединение с ACS сервером, установленным на площадке или МРФ. Все процедуры управления устройством происходят со стороны сервера. Для обеспечения универсальности и работоспособности во всех макрорегиональных филиалах устройства поставляются с одним преднастроенным соединением u-vlan 10, данные соответствуют Приложению №3. Признак интерфейса содержит флаги Internet, VoIP, TR-069. После успешной загрузки устройство получает настройки по OMCI среди которых ME134, которая сообщает устройству информацию о создании IP-Host1. При получении этой директивы конфигурируется IPoE соединение в соответствии с параметрами ME. Так как существующие OLT не позволяют передать HostName, значение должно быть определено производителем как VNDR-MODELNAME_MGMT. В случае, если адрес ACS был передан посредством OMCI сообщений или с помощью Option 43, интерфейс маркируется как основной для подключения к ACS, устройство использует DNS для определения IP адреса ACS, на который впоследствии создаётся статический маршрут через шлюз, полученный в сообщении от DHCP сервера. При этом флаг TR-069 c PPPoE соединения автоматически снимается. Если IP-Host не был создан, опция 43 не содержала ACS URL или МЕ не содержала директивы ACS URL, устройство использует в качестве ACS настройки по умолчанию. Все изменения, выполненные через ACS, должны корректно отображаться в WebUI и наоборот. Всем пакетам от встроенного агента TR-069 присваивается значение DSCP = 56. |
| Настройка интерфейсов | Конфигурация устройства «по-умолчанию». |
| Настройка группировки | Конфигурация устройства «по-умолчанию». |
| Назначение теста | Проверка возможности Zero Touch Configuration, управления и обслуживания посредством CWMP. |

Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении PPPoE

| Цель теста | Проверка работоспособности агента TR-069. |
| --- | --- |
| Конфигурация | ONT находится в заводской конфигурации. Профиль на OLT не содержит настроек ME134/340. ONT авторизован на OLT с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Сбросить устройство до заводских настроек. - Убедиться в установке соединения PPPoE и регистрации ONT на TR069 сервере. - Запустить захват трафика с порта Uplink OLT. - Запланировать вызов RPC-Метода GetRPCMethods на ACS. - Включить DMZ на IP адрес PC. - Подключить ПК с гигабитным интерфейсом кабелем 10/100 (2 пары). - Запланировать вызов RPC-Метода GetRPCMethods на ACS. - Запланировать вызов RPC-Метода Reboot. - Убедиться, что значение параметра Manufacturer в WebUI совпадает с значением, полученным по TR069 нодой I.DI.M - Вызвать RPC-метода SetParameter, где указать имя пользователя, пароль для PPPoE подключения и параметры PPP сессии |
| Ожидаемый результат | ПК успешно подключен, с ПК доступен WebUI. Все запросы от ONT маркированы DSCP = 56, Pbit = 7. Устройство установило соединение с PPPoE сервером успешно зарегистрировалось на ACS сервере по заданному адресу с отправкой Bootsrap сообщения. Для входящих и исходящих сообщений используется интерфейс PPPoE. При следующем INFORM или Connection Request получены методы, которые соответствуют минимальному набору: GetRPCMethods SetParameterValues GetParameterValues GetParameterNames SetParameterAttributes GetParameterAttributes AddObject DeleteObject Reboot Download Upload ScheduleInform FactoryReset При включении DMZ устройство стабильно отвечает на запросы. После перезагрузки, при следующем INFORM устройство шлёт «1 BOOT» и «М Reboot». Соединение устанавливается при подключении кабелем 10/100. Значение полученной нодой I.DI.M совпадает с значением Manufacturer в WebUI. Для взаимодействия с ACS сервером ONT использует порт 7547. После изменения имени пользователя и пароля для PPPoE соединения CPE отправляет на ACS сообщение «4 Value Change» |
| Комментарии |  |

Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении IPoE

| Цель теста | Проверка работоспособности агента TR-069. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Устройство сброшено к заводским установкам после предыдущего теста. IP-Host для TR создан средствами OMCI. Профиль на OLT не содержит настроек ME340. ONT авторизован на OLT с профилем «TR_3». |
| Процедура | - Сбросить устройство до заводских настроек. - Убедиться в установке соединения IPoE и регистрации ONT на TR069 сервере. - Запустить захват трафика с порта Uplink OLT. - Запланировать вызов RPC-Метода GetRPCMethods на ACS. - Проверить корректную работу сервиса Интернет. |
| Ожидаемый результат | После авторизации на OLT был создан IP-Host и установлено соединение с ACS сервером по доменному имени. В inform пакете содержалась сообщение BOOTSTRAP. ПК успешно подключен, с ПК доступен webUI. Все запросы от ONT в сторону TR069 сервера маркированы DSCP = 56, Pbit = 7. При следующем INFORM или Connection Request получены методы, которые соответствуют минимальному набору. |
| Комментарии |  |

Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении PPPoE  и передачей адреса ACS через ME340

| Цель теста | Проверка работоспособности агента TR-069. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Профиль на OLT содержит настройки ME340. Устройство сброшено к заводским установкам после предыдущего теста. ONT авторизован на OLT с профилем «TR_1». |
| Процедура | - Интерфейс IP-Host 1 настроен с признаком Internet+TR тип подключения PPPoE. - Интерфейс IP-Host 2 настроен с признаком VoIP тип подключения IPoE. - Запланировать вызов RPC-Метода GetRPCMethods на ACS. - Запланировать опрос дерева параметров «InternetGatewayDevice.». |
| Ожидаемый результат | В качестве ACS сервера используется опция из ME340. Устройство установило соединение с PPPoE сервером, успешно зарегистрировалось на ACS сервере по заданному адресу с отправкой Bootsrap сообщения. Для входящих и исходящих сообщений используется интерфейс PPPoE. При следующем INFORM или Connection Request получены методы, которые соответствуют минимальному набору: GetRPCMethods SetParameterValues GetParameterValues GetParameterNames SetParameterAttributes GetParameterAttributes AddObject DeleteObject Reboot Download Upload ScheduleInform FactoryReset |
| Комментарии | Eltex: Не передается без ME340. |

Проверка установки соединения с ACS сервером при соединении IPoE и конфигурации ME134/340

| Цель теста | Проверка алгоритма загрузки устройства при первом включении. Проверка работоспособности агента TR-069. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Устройство сброшено к заводским установкам после предыдущего теста ONT авторизован на OLT с профилем «TR_2». В качестве ACS URL используется значение переданное через OMCI ME340http://acs.lab. DHCP сервер не содержит Option43 и Option42. Профиль на OLT содержит настройки ME134/340. |
| Процедура | - Убедиться в установке соединения IPoE. - Убедиться в регистрации устройства на сервере, переданном в ME340. - Установить Periodiс Inform Interval равный 300 сек. - Запланировать вызов GetRPCMethods. - С помощью ACS создать соединения: - PPPoE с признаком Internet и включенным IGMP Proxy. - IPoE с признаком VoIP. - Bridge соединение. - Проверить доступ в Интернет с устройства. - Запланировать вызов процедуры GetRPCMethods. |
| Ожидаемый результат | После установки всех соединений флаг TR-069 должен быть присвоен IPoE соединению (согласно ME340). После авторизации на OLT был создан IP-Host и установлено соединение с ACS сервером по доменному имени, переданному в ME340. В inform пакете содержалось сообщение BOOTSTRAP. Все соединения с использованием TR-098 были созданы. После установки всех соединений устройство использует IP-Host 1 для связи с ACS сервером и входящих соединений. |
| Комментарии |  |

Проверка установки соединения с ACS сервером, переданным через DHCP Option 43

| Цель теста | Проверка алгоритма загрузки устройства при первом включении. Проверка работоспособности агента TR-069. Получение опции с адресом ACS сервера в DHCP сообщении. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11 |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «CVLAN модель» (содержит настройки ME134). ONT сброшен к заводским настройкам и не имеет никаких соединений. DHCP сервер содержит Option43. DHCP сервер сконфигурирован с пулом VendorID, где прописан адрес сервера http://acs.lab. |
| Процедура | - Авторизовать устройство по SN и настроить профиль с ME134. - Убедиться в установке соединения IPoE. - Убедиться в регистрации устройства на сервере, переданном в DHCP сообщении. - Запланировать вызов GetRPCMethods. - С помощью ACS создать соединения: - PPPoE с признаком Internet и включенным IGMP Proxy. - IPoE с признаком VoIP. - Bridge соединение. - Послать пакет Connection Request на WAN интерфейс без признака TR. - Настроить учётную запись PPPoE. - Запланировать RPC Reboot. - Проверить доступ в Интернет с устройства. - Запланировать вызов процедуры GetRPCMethods. - Проверить, что при OMCI реконфигурации ONT переинициализирует TR-069 WAN интерфейс и отправляет на ACS сервер сообщение «4 Value Change». Убедиться, что данное сообщение отправляется в независимости от настроенных на ONT сервисах и только при переинициализации TR-069 интерфейса. |
| Ожидаемый результат | После авторизации на OLT был создан IP-Host и установлено соединение с ACS сервером по доменному имени, переданным в DCHP сообщении. В inform пакете содержалась сообщение BOOTSTRAP. Все соединения с использованием TR-098 были созданы. После установки всех соединений, устройство использует IP-Host 1 для связи с ACS сервером и входящих соединений. После перезагрузки, при следующем INFORM устройство шлёт «1 BOOT» и «М Reboot». Устройство не отвечает на запросы установки соединения в интерфейсах без признака TR. |
| Комментарии |  |

Обновление ПО устройства

| Цель теста | Обновление программного обеспечения посредством CWMP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11 |
| Конфигурация | ONT сброшен к заводским настройкам и не имеет никаких дополнительных соединений Устройство авторизированно с профилем «AnyPortAnyService». DHCP сервер с настроенной VendorID. |
| Процедура | - Убедится, что устройство зарегистрировалось на ACS сервере через соединение по-умолчанию (PPPoE). - Загрузить на HTTP/FTP сервер новую версию ПО, отличную от установленной на устройстве. - Запланировать метод Download с аргументами: "URL": "<путь к файлу прошивки>", "TargetFileName":<имя файла>"", "FileType": "1 Firmware Upgrade Image", "FileSize": <размер файла в байтах>, "DelaySeconds": 0, "CommandKey": <уникальное значение>"" - Повторить пункт 3 для файла ПО, не предназначенного для этого устройства. - Повторить процедуру обновления для следующих типов подключения: IPoE (с передачей параметров ACS URL по OMCI) + PPPoE (профиль на OLT «TR_1») IPoE (Option43) + PPPoE (профиль на OLT «CVLAN модель») PPPoE (с передачей параметров ACS URL по OMCI) (профиль на OLT «TR_2») - Повторить пункт 3 для несуществующего файла ПО. |
| Ожидаемый результат | Для загрузки файла был использован интерфейс назначенный основным для работы TR агента (в случае с Option43 это IPoE). На RPC метод Download устройство отвечает Download Response с кодом 1. Устройство выполняет загрузку и обновление ПО. Во время обновления устройство изменило светодиодную индикацию согласно требованиям. При обновлении ПО файлом, не предназначенным для данного устройства или содержащим ошибку ONT возвращает ошибку 9018. После обновления ПО в INFORM сообщение включаются параметры «7 TRANSFER COMPLETE» и «M Download» информация о версии из того же сообщения содержит значение НОВОЙ версии прошивки. ACS получил RPC-метод TransferComplete, который означает, что загрузка прошла успешно. Значение аргумента CommandKey в методе TransferComplete такое же, как в вызываемом RPC методе Download для события «M Download» и не для события «7 TRANSFER COMPLETE». После попытки установить неправильную версию ПО, устройство отвечает сообщение об ошибке. Обновление и скачивание файлов происходит только через интерфейс, отмеченный признаком TR-069. Обновление ПО происходит при всех типах установки соединения с ACS сервером. При попытке обновления несуществующим файлом ПО ONT отправляет INFORM сообщение включаются параметры «7 TRANSFER COMPLETE» / «M Download» и сообщение об ошибке «9010». |
| Комментарии |  |

Сохранение/загрузка конфигурационного файла

| Цель теста | Сохранение конфигурационного файла посредством CWMP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 11.5. Профиль на OLT: «TR_2» (содержит настройки ME134/340). |
| Процедура | - Средствами ACS на устройстве настроена услуга HSI и связь с ACS сервером установлена. - Настроить PereodicInformInterval равным 1 минуте (300 сек). - Запланировать метод Upload с аргументами: "Username": "<Имя пользователя>", "URL": "<Путь к файлу>", "CommandKey": "AXESS CONFIG UPLOAD", "DelaySeconds": 0, "Password": "<Пароль>", "FileType": "1 Vendor Configuration File" - Запланировать метод Download с аргументам. "Username": "<Имя пользователя>", "TargetFileName": "<Имя файла>", "FailureURL": "", "URL": "<Адрес сервера>", "CommandKey": "AXESS CONFIG DOWNLOAD", "FileSize": 0, "SuccessURL": "", "DelaySeconds": 5, "Password": "<Пароль>", "FileType": "3 Vendor Configuration File" - Деактивировать настройки ME134/340 для ONT. - Настроить устройство в режим PPPoE (профиль на OLT – «AnyPortAnyService»). - Повторить пункт 3-4. - Настроить устройство в режим PPPoE (профиль на OLT – «CVLAN модель»). - Выгрузить конфигурацию с ONT, используя метод Upload (пункт №3). - Вызвать на ACS метод «FactoryReset». - Загрузить на ONT ранее сохраненную конфигурацию, используя метод Download (пункт №4). - Вызвать на ACS метод «GPV». |
| Ожидаемый результат | Для выгрузки и загрузки файла был использован интерфейс назначенный основным для работы TR агента. На метод Upload получен ответ UploadResponse. Выполнена передача/загрузка файла по указанному адресу. Если отправка файла выполнена после завершения сессии, следующий INFORM содержит «7 TRANSFER COMPLETE» и «M Upload». На ACS отправлен метод TransferComplete cо значением CommandKey, указанным в RPC-метод Upload. После конфигурации в режим PPPoE ONT использует PPPoE соединение для выгрузки файла. На RPC метод Download ONT отвечает Download Response с кодом 1. После обновления конфигурации в INFORM сообщение включаются параметры «7 TRANSFER COMPLETE» и «M Download». ACS получил RPC-метод TransferComplete, который означает, что загрузка прошла успешно. Значение аргумента CommandKey в методе TransferComplete такое же, как в вызываемом RPC методе Download для события «M Download» и не для события «7 TRANSFER COMPLETE». Убедится, что после сброса в «настройки по умолчанию» и загрузки файла конфигурации ONT отвечает на «ConnectionRequest». |
| Комментарии |  |

Частичное обновление конфигурации устройства

| Цель теста | Загрузка части конфигурационного файла в устройство посредством CWMP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11 |
| Конфигурация | Конфигурация из раздела 11.5. Профиль на OLT: «CVLAN модель». |
| Процедура | - Средствами ACS на устройстве настроена услуга HSI и связь с ACS сервером установлена. - Настроить PereodicInformInterval равным 1 минуте (60 сек). - Запланировать метод Download с аргументами "Username": "<Имя пользователя>", "TargetFileName": "<Имя файла>", "FailureURL": "", "URL": "<Адрес сервера>", "CommandKey": "AXESS CONFIG DOWNLOAD", "FileSize": 0, "SuccessURL": "", "DelaySeconds": 5, "Password": "<Пароль>", "FileType": "3 Vendor Configuration File" |
| Ожидаемый результат | Устройство обновило только часть конфигурации, которая была задана в файле. |
| Комментарии |  |

Выполнение тест плана ATP-069

| Цель теста | Проверка соответствия TR агента рекомендациям BBF. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | ONT сброшен к заводским настройкам и не имеет никаких дополнительных соединений Подробное описание тест плана находится по ссылке: http://www.broadband-forum.org/technical/download/ATP-069.pdf |
| Процедура | - Профиль на OLT: «AnyPortAnyService». - Запустить на ACS сервере выполнение тест плана ATP-069. - Запустить на ACS сервере проверку продолжения обмена сообщениями между ACS и ONT в одной CWMP сессии при переинициализации TCP сессии. |
| Ожидаемый результат | Все процедуры выполнены без ошибок: Тест 1 (BBF 5.7). Начало и завершение сессии Тест 2 (BBF 5.8). Session_Initiation_and_Termination_With_no_RPC Тест 3 (BBF 5.15). ACS изменяет URL Тест 4 (BBF 5.17). Параметры, изменяемые ACS, не создают Inform-событие "4 VALUE CHANGE" в ACS Тест 5 (BBF 5.19). Соединение после запроса соединения Тест 6 (BBF 5.20). Connection_Request_while_session_exists Тест 7 (BBF 5.21). Соединение после PeriodicInformInterval Тест 8 (BBF 5.22). Connection_Establishment_using_SSL_30 Тест 9 (BBF 5.23). Сonnection_Establishment_using_TLS_10 Тест 10 (BBF 5.24). Connection_Establishment_using_TLS_12 Тест 11 (BBF 5.25). Common_Name_certificate_validation Тест 12 (BBF 5.27). Использование множественных cookie между транзакциями в сессии Тест 13 (BBF 5.28). Восстановление сессии Тест 14 (BBF 5.29). SOAP_Response_HTTP_Request Тест 15 (BBF 5.30). HTTP_Redirection_Test_302_Redirect Тест 16 (BBF 5.31). HTTP_Redirection_Test_307_Redirect Тест 17 (BBF 5.32). HTTP_Redirection_Multiple_Redirections Тест 18 (BBF 5.33). HTTPS_with_URL_Matching_Certificate Тест 19 (BBF 5.34). HTTPS_with_URL_Certificate_Mismatch Тест 20 (BBF 5.35). Redirection_at_any_Point_in_a_Session Тест 21 (BBF 5.36). HTTP_Redirection_Use_of_session_cookies Тест 22 (BBF 5.37). Redirect_HTTP_Response_Contains_Data Тест 23 (BBF 5.38). HTTP-аутентификация - Базовая аутентификация Тест 24 (BBF 5.39). Qop_Authentication_setting Тест 25 (BBF 5.40). HTTP-аутентификация - Дайджест аутентификация Тест 26 (BBF 5.41). Maximum_SOAP_Message_Size Тест 27 (BBF 5.42). Формат сообщения о сбое SOAP в методе SetParameterValues Тест 28 (BBF 5.43). Метод GetRPCMethods и обязательные RPC-методы Тест 29 (BBF 5.44). Метод GetParameterNames – Полный путь Тест 30 (BBF 5.45). Метод GetParameterNames – Полный путь, NextLevel=true Тест 31 (BBF 5.46). Метод GetParameterNames – Неполный путь, NextLevel=true Тест 32 (BBF 5.47). Метод GetParameterNames – Неполный путь, NextLevel=false Тест 33 (BBF 5.48). Метод GetParameterNames – Недопустимый путь Тест 34 (BBF 5.49). Метод GetParameterNames – Вся объектная модель Тест 35 (BBF 5.50). Метод GetParameterValues – Простой полный путь Тест 36 (BBF 5.51). Метод GetParameterValues – Несколько полных путей Тест 37 (BBF 5.52). Метод GetParameterValues – Неполный путь Тест 38 (BBF 5.53). Метод GetParameterValues – Полные и неполные пути Тест 39 (BBF 5.54). Метод GetParameterValues – Вся объектная модель Тест 40 (BBF 5.55). Метод GetParameterValues – Условие ошибки Тест 41 (BBF 5.56). Метод SetParameterValues – Одиночный параметр Тест 42 (BBF 5.57). Метод SetParameterValues – Несколько параметров Тест 43 (BBF 5.58). Метод SetParameterValues – Использование одного параметра несколько раз Тест 44 (BBF 5.59). Метод SetParameterValues – Тестирование атомарности Тест 45 (BBF 5.60). GetParameterAttributes_Complete_Path Тест 46 (BBF 5.61). GetParameterAttributes_Multiple_Complete_Paths Тест 47 (BBF 5.62). GetParameterAttributes_Partial_Path Тест 48 (BBF 5.63). GetParameterAttributes_Complete_and_Partial_Path Тест 49 (BBF 5.64). GetParameterAttributes_Invalid_Parameter_Name Тест 50 (BBF 5.65). GetParameterAttributes_Partial_Path_empty Тест 51 (BBF 5.66). SetParameterAttributes_Active_Notifications Тест 52 (BBF 5.67). SetParameterAttributes Active Notifications Persistence Тест 53 (BBF 5.68). SetParameterAttributes_Atomic Тест 54 (BBF 5.69). SetParameterAttributes_Passive_Notification Complete Path Тест 55 (BBF 5.70). SetParameterAttributes_Passive_Notification Partial Path Тест 56 (BBF 5.71). SetParameterAttributes_Passive_Notification Complete and Partial Path Тест 57 (BBF 5.72). SetParameterAttributes_Disable_Notification Тест 58 (BBF 5.73). SetParameterAttributes_Incorrect_Parameter_Name Тест 59 (BBF 5.75). Метод AddObject – Условия ошибки Тест 60 (BBF 5.77). Метод DeleteObject – Условия ошибки Тест 61 (BBF 5.78). Метод Reboot Тест 62 (BBF 5.79). Перезагрузка вручную Тест 63 (BBF 5.80). Download_Test_Basic_Version_Upgrade Тест 64 (BBF 5.81). Download_Test_Queuing Тест 65 (BBF 5.82). Download_Test_Delay Тест 66 (BBF 5.83). Download_Test_Retry Тест 67 (BBF 5.84). CancelTransfer Тест 68 (BBF 5.85). Upload Тест 69 (BBF 5.86). Upload_Queuing Тест 70 (BBF 5.87). Upload_Delay Тест 71 (BBF 5.88). Тест метода ScheduleInform Тест 72 (BBF 5.89). FactoryReset Тест 73 (BBF 5.90). Ошибки CWMP – Ошибки базовых RPC-методов Тест 74 (BBF 5.91). CWMP_Faults_Download_Failure Тест 75 (BBF 5.92). CWMP_Faults_Upload_Failure Тест 76 (BBF 5.93). Запуск диагностики Тест 77 (BBF 5.94). GetAllQueuedTranfers Тест 78 (BBF 5.95). Проверка префиксов пространств имен XML Тест 79 (BBF 5.97). DUT_properly_encodes_and_decodes_XML_entities Тест 80 (BBF 5.100). EnableCWMP_set_to_false Тест 81 (BBF 5.101). Изменение имени пользователя и пароля ACS Тест 82 (BBF 5.102). PeriodInformEnable включает периодические Inform-сообщения Тест 83 (BBF 5.103). PeriodicInformTime_in_The_Past_Controls Periodic Inform Тест 84 (BBF 5.104). PeriodicInformTime_in_the_future_controls periodic Inform Тест 85 (BBF 5.106). Параметры Inform-сообщения должны соответствовать DeviceInfo Тест 86 (BBF 5.107). Периодичность отправки Inform-сообщений при сетевой недоступности ACS-сервера При переинициализации новой TCP сессии (CWMP сессия не закрыта) ONT продолжает обмен сообщениями с ACS в текущей CWMP сессии (новая CWMP сессия не открывается). |
| Комментарии |  |

Проверка поддержки дерева параметров ONT

| Цель теста | Получение дерева всех параметров доступных для чтения или записи по TR-069. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки по умолчанию. ONT авторизован на OLT с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить IP-Host с признаком Internet+TR+VoIP и соединением PPPoE. - Убедится в установке соединения PPPoE. - Сконфигурировать вручную адрес ACS сервера. - Запланировать вызов RPC-Метода GetParameterValues «InternetGatewayDevice.». - Убедиться, что SerialNumber указан в верхнем регистре. |
| Ожидаемый результат | В устройстве есть возможность выбора интерфейса TR-069. Устройство успешно зарегистрировалось на ACS сервере, при следующем INFORM или Connection Request получено все дерево параметров «InternetGatewayDevice.» устройства. Полный перечень приведен в Приложении №7. Набор параметров InternetGatewayDevice.DeviceInfo HardwareVersion Manufacturer ManufacturerOUI ModelName Description SerialNumber SoftwareVersion TemperatureStatus.TemperatureSensor.{x}.Name TemperatureStatus.TemperatureSensor.{x}.Status TemperatureStatus.TemperatureSensor.{x}.Value UpTime Соответствует информации на устройстве, WebUI и OMCI |
| Комментарии |  |

Сброс к заводским настройкам

| Цель теста | Сброс устройства к заводским установкам посредством CWMP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Настроить PereodicInformInterval равным 1 минуте (60 сек). - Запланировать вызов RPC-Метода FactoryReset. |
| Ожидаемый результат | Ответ устройства FactoryResetResponse. Устройство обнулилось до заводской конфигурации. При следующем INFORM устройство отправляет «0 BOOTSTRAP». |
| Комментарии |  |

Настройка параметров PPPoE соединения

| Цель теста | Изменение параметров настройки PPPoE соединения. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | ONT авторизован на OLT с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Сбросить устройство к заводским настройкам. - Подключить устройство к виртуальной сети с PPPoE без доступа к ACS серверу. - Убедиться в подключении к PPPoE серверу и доступу в интернет. - Подключить устройство к виртуальной сети с PPPoE с доступом к ACS серверу. - Перезагрузить устройство. - Настроить PereodicInformInterval равным 1 минуте (60 сек). - Запланировать вызов RPC-метода GetParameters.InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}. - Запланировать вызов RPC-метода SetParameter, где указать имя пользователя, пароль для PPPoE подключения и параметры PPP сессии. - Настроить работу в режиме Dual-Stack IPv4/v6+ PD (SLAAC и DHCPv6 режимы). - Авторизовать ONT на OLT с профилем «C-VLAN». - Настроить VLAN, в котором доступно несколько BRAS одновременно. На одном из BRAS настроена задержка ответа на PADI пакеты. - Убедиться в установлении PPPoE сессии. - Запланировать вызов RPC-метода GetParameters, InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}.PPPoEACName. Убедится, что полученное значение пустое. - Запланировать вызов RPC-метода SetParameter, InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}.PPPoEACName. где задать имя «PPPoEACName» соответствующее BRAS с настроенной задержкой ответа на PADI. Убедиться, что ONT устанавливает PPPoE соединение в соответствии с заданным значением «PPPoEACName». - Запланировать вызов RPC-метода SetParameter, InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}.PPPoEACName. где задать имя «PPPoEACName» несуществующего BRAS. Убедиться, что ONT не устанавливает PPPoE соединение. - Запланировать вызов RPC-метода SetParameter, InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}.PPPoEACName. где задать пустое значение PPPoEACName. Убедиться, что ONT устанавливает PPPoE соединение с BRAS первым ответившим на сообщение PADI. |
| Ожидаемый результат | Устройство успешно установило соединение с ACS сервером. После конфигурации устройство приняло параметры и установило соединение с BRAS. Ipv6 корректно настраивается как на IPoE так и на PPPoE. Параметры WANPPPConnection имеют обязательные для конфигурации поля: Enable (enable/disable) Username (login) Password (password) PPPLCPEchoRetry (keepalive) PPPLCPEcho (keepalive) IdleDisconnectTime (0, 120) ConnectionTrigger (AlwaysOn, OnDemand) ConnectionType (IP_Routed) X_RTK_IGMPProxy X_RTK_ServiceType Убедиться, что при недоступности сервера, при не ответе на заданное количество LCP - устройство инициализирует новую сессию. Убедится, что полученные параметры WANPPPConnection отображаются корректно и соответствуют полученным с сервисного маршрутизатора. Убедиться, что ONT применяет настройки PPPoEACName. Убедиться, что нода «InternetGatewayDevice.WANDevice.{i}.WANConnectionDevice.{i}.WANPPPConnection.{i}.X_RTK_CurrentPPPoEACName» отдает текущее значение PPPoEACName. |
| Комментарии |  |

Управление соединениями в Layer2bridging

| Цель теста | Управление группами интерфейсов. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | ONT сброшен к заводским настройкам и не имеет никаких дополнительных соединений. ONT авторизован на OLT с профилем «SVLAN модель». В качестве ACS URL используется значениеhttp://acs.lab. |
| Процедура | - Подключить устройство к сегменту сети с активным DHCP и PPPoE сервером. - Вызовом процедуры проверить состояние дерева параметров Layer2Bridging, убедиться в наличии «дефолтной» группы с индексом «0» и именем «DEFAULT». (согласно Приложения №3) - Создать новую bridge группу с параметром VLANID=23. - Включить в новую bridge группу порт LAN3-4, WiFi. - Создать PPPoE соединение с признаком Internet и включенным IGMP Proxy, после включить его в Bridge группу. - Создать новую Bridge c параметром VLANID=33. - Включить в группу Bridge Lan1. - Создать новую Bridge c параметром VLANID=30. - Создать IPoE соединение с признаком VoIP и включить его в Bridge группу. - Проверить функционал Unicast ARP Ping. Настроить параметры ARP Ping в соответствии с TR-069 нодами, указанными в приложении №1. - Запланировать вызов RPC-Метода Reboot. - Проверить доступ в Интернет с порта Lan 2, IPTV с порта 1. - Вызвать с ACS сервера директиву просмотра подключенных клиентов по MAC адресу на порту Lan1 (Bridge). - Не менее 5 раз осуществить активацию/деактивацию всех сервисов в произвольном порядке. - Дополнительно проверить деактивацию сервисов по модели «CVLAN модель». |
| Ожидаемый результат | Устройство содержит «дефолтную» группу с индексом 0 и именем default. Значение ноды InternetGatewayDevice.Layer3Forwarding.DefaultConnectionService отображает значение маршрута по умолчанию. Соединения были успешно созданы. При наличии 120й опции на интерфейсе с признаком VoIP создаётся соответствующий маршрут. Устройство возвращает информацию о подключенных клиентах к Bridge соединению. Убедиться, что при недоступности сервера, при не ответе на заданное количество ARP - устройство инициализирует новую сессию. |
| Комментарии | * Ноды TR-098 представлены в приложении №1 и №7. |

Настройка методов DTMF и DialPlan

| Цель теста | Управление и конфигурация IP телефонией. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11 |
| Конфигурация | На устройстве настроены соединения: IP-соединения для связи с ACS сервером (создаётся через OMCI). PPPoE соединение с признаком Internet. На OLT профайл – «CVLAN модель». |
| Процедура | - Убедится, что устройство зарегистрировано на SBC/Softswitch тестовым входящим и исходящим звонком. - С помощью ACS сервера настроить несколько DialPlan правил; - Активировать DialPlan. - Набрать номера для проверки работоспособности DialPlan. - Захватить трафик с Uplink OLT анализатором Wireshark. - С помощью ACS сервера настроить тип DTMF «InBand». - Совершить звонок на произвольный номер. - С помощью ACS сервера настроить тип DTMF «SIPInfo». - Совершить звонок на произвольный номер. - С помощью ACS сервера настроить тип DTMF «rfc2833». - Совершить звонок на произвольный номер. - Провести анализ трафика pcap файла. |
| Ожидаемый результат | После создания правила DialPlan, телефонные номера, совпавшие с правилом, набираются без ожидания донабора. Методы DTMF меняются в соответствии с настройками через CWMP. |
| Комментарии |  |

Настройка VoIP

| Цель теста | Управление и конфигурация IP телефонией. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11 |
| Конфигурация | На устройстве настроены соединения: IP-соединения для связи с ACS сервером (создаётся через OMCI). PPPoE соединение с признаком Internet. Настройки OLT в соответствии с профилем «SVLAN модель». |
| Процедура | - Проверить полноту дерева VoIP на соответствие с приложением №7 (включая наличие параметра X_RTK). - Настроить с помощью ACS учётную запись для регистрации на SBC/SoftSwitch через DefaultGataway. - Проверить регистрацию вызовом соответствующей ноды с ACS сервера. - Совершить пробный тестовый входящий и исходящий звонок. - С помощью ACS сервера установить для соединения PPPoE флаг VoIP. - Проверить регистрацию вызовом соответствующей ноды с ACS сервера. - Совершить пробный тестовый входящий и исходящий звонок. - С помощью ACS сервера поменять внутреннему SIP клиенту (для SIP и RTP трафика) маркировки DSCP и Pbit на произвольные. - Совершить пробный тестовый входящий и исходящий звонок. - С помощью ACS сервера создать IP-интерфейс с признаком VoIP и pbit=0 (если требуется, снять признак VoIP c PPPoE). - При необходимости перезагрузить устройство. - Совершить входящий и исходящий тестовый звонок. - С компьютера, подключенного в LAN 1 запустить ping до SSW/SBC. - С помощью ACS сервера создать изолированную группу Bridge_VoIP, в которую включить IP-соединение с признаком VoIP. - При необходимости перезагрузить устройство. - Совершить входящий и исходящий тестовый звонок. - С компьютера, подключенного в LAN 1 запустить ping до SSW/SBC. |
| Ожидаемый результат | Дерево параметров соответствует минимальному набору. После конфигурации встроенный SIP клиент успешно регистрируется на SoftSwitch/SBC через DefaultGataway и через интерфейс с признаком «VoIP». Удалось совершить входящий звонок через PPPoE соединение. IP-соединение успешно создалось, удалось совершить тестовый звонок через IPoE. После установки приоритетов все пакеты от внутреннего SIP-клиента отправляются с установленными значениями DSCP и Pbit. После создания Bridge группы, IP-соединение с признаком VoIP изолировано от трафика пользователей. Устройство возвращает статус состояния, встроенного SIP клиента. Softswitch не доступен из LAN, при изоляции VoIP соединения в отдельную группу. |
| Комментарии |  |

Создание правил PortMapping

| Цель теста | Управление правилами PortMapping. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Сбросить устройства к заводским установкам. - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Настроить PereodicInformInterval равным 1 минуте (60 сек). - По протоколу CWMP настроить проброс портов с IP адреса PPPoE интерфейса по протоколу UDP, внешний порт 6677, внутренний порт 6677, на компьютер с произвольным адресом. - По протоколу CWMP настроить проброс портов с IP адреса PPPoE интерфейса по протоколу UDP, внешний диапазон портов 7000-7500, внутренний диапазон портов 8000-8500, на компьютер с произвольным адресом. |
| Ожидаемый результат | Создано правило проброса портов для SRC.UDP=6677/DST.UDP=6677 на локальный компьютер. Создано правило проброса диапазона портов для SRC.UDP=7700-7500 / DST.UDP=8000-8500 на локальный компьютер. |
| Комментарии |  |

Изменение сервера NTP

| Цель теста | Управление серверами NTP. Проверка корректной приоритезации NTP настроек в зависимости от метода конфигурации. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Настроить PereodicInformInterval равным 1 минуте (60 сек). - Убедиться, что по умолчанию ONT отправляет запросы на ntp.local через Default Gateway. - Через WebUI настроить NTP клиент и выставить часовой пояс +02:00. - Убедиться, что настройки применились и запросы отправляются через Default Gateway. - По протоколу CWMP сконфигурировать NTP сервер и часовой пояс. - Убедиться, что ONT применил настройки и запросы отправляются через TR-069 интерфейс. - Отключить передачу NTP настроек через TR-069 интерфейс. - Настроить получение NTP параметров посредством DHCP Option 42 (на выделенном IPoE интерфейсе с признаком VoIP). - Убедиться, что ONT применил настройки и запросы отправляются через VoIP интерфейс. - Убедиться в корректной работе приоритезации NTP настроек в зависимости от вариантов их получения, поочередно отключая один из интерфейсов. |
| Ожидаемый результат | Время и часовой пояс соответствуют настройкам, переданным по CWMP. На ONT NTP клиент должен использовать настройки, полученные разными способами, на основе внутренней приоритезации: TR-069 – наивысший приоритет; DHCP Option 42 – средний приоритет; WebUI – наименьший приоритет. - Настройки NTP переданы посредством CWMP. - Настройки NTP переданы через DHCP Option 42. - Настройки NTP заданы вручную через WebUI. В этом случае NTP клиент должен работать через интерфейс TR-069 в соответствии с настройками, переданными ACS сервером. - Настройки NTP переданы через DHCP Option 42. - Настройки NTP заданы вручную через WebUI. В этом случае NTP клиент должен работать через WAN интерфейс, в котором получена DHCP Option 42. - Настройки NTP заданы вручную через WebUI. В этом случае NTP клиент должен работать через Default Gateway. |
| Комментарии |  |

Управление беспроводными соединениями

| Цель теста | Проверка возможности управлять беспроводными соединениями. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Используя функцию connection request запросить с устройство значения ноды InternetGatewayDevice.LANDevice.1.WLANConfiguration. - Посредством CWMP выключить беспроводной WiFi модуль. - Посредством CWMP изменить название сети, пароль и канал. - Посредством CWMP включить беспроводной WiFi модуль. - Произвести изменение параметра Regulator Domain. |
| Ожидаемый результат | Имеется возможность выключать беспроводной модуль и менять его параметры. |
| Комментарии |  |

Управление учётными записями

| Цель теста | Проверка возможности смены пароля администратора. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11/ |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к Интернет. - Посредством CWMP изменить пароль администратора используя «InternetGatewayDevice.LANConfigSecurity.ConfigPassword.». - Проверить что пароль изменился, для этого осуществить подключение к устройству через WebUI и Telnet с новым паролем. |
| Ожидаемый результат | Пароль успешно изменен. |
| Комментарии |  |

Управление приоритезацией

| Цель теста | Управление правилами приоритезации. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «SVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Посредством CWMP настроить правила приоритезации Протокол: <выдается инженером> Порт: <выдается инженером> Класс очереди: <выдается инженером>. - Настроить приоритезацию по типу интерфейса. - Запустить трафик из LAN интерфейс к адресу, находящемуся за маркированным интерфейсом. |
| Ожидаемый результат | Настройки выполнены, выполненные команды можно посмотреть в инженерном меню. Присутствует возможность конфигурации QoS по всем параметрам из 10.2. |
| Комментарии |  |

Диагностика устройства

| Цель теста | Проверка возможности снятия статистики устройства и обнаружения неисправностей. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить тип подключения PPPoE. - Убедиться в регистрации устройства на ACS сервере. - Запросить устройство информацию о подключенных клиентах. - Запросить статистики переданных пакетах с WAN/LAN. - Запросить состояние и конфигурацию встроенного DHCP сервера. - Выполнить тест IPPingDiagnostics. - Выполнить тест TraceRouteDiagnostics. - Выполнить тест IPPingUDPDiagnostics. - Выполнить тест IPPingUDPDiagnostics. - Опросить дерево параметров Layer3Forwarding (запрос таблицы маршрутизации IPv4/IPv6). - Запросить данные о температуре оптического передатчика. |
| Ожидаемый результат | Получены MAC адреса подключенных клиентах. Получена статистика с интерфейсов WAN/LAN/WLAN с указанием подключенных клиентов (IP и MAC адрес). Получена информация о настройках LAN и DHCP сервера. Получены корректные данные таблицы маршрутизации IPv4/IPv6 На портах, находящихся в состоянии Down, не должно наблюдаться увеличение счетчиков статистики Получено значение температуры оптического передатчика |
| Комментарии |  |

Download тест

| Цель теста | Проверка возможности проведения диагностики загрузки DownloadDiagnostics. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Посредством процедуры SetParameterValues выставить значение параметра InternetGatewayDevice.DownloadDiagnostics.DiagnosticsState 'Requested', параметра InternetGatewayDevice.DownloadDiagnostics.DownloadURL – ссылку на скачиваемый файл. - Дождаться выполнения теста устройством и события DIAGNOSTICS COMPLETE. - Запросить ноду InternetGatewayDevice.DownloadDiagnostics. с результатами теста. |
| Ожидаемый результат | Тест успешно выполнен, устройство вернуло правильные данные. |
| Комментарии |  |

Upload тест

| Цель теста | Проверка возможности проведения диагностики выгрузки UploadDiagnostics. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Посредством процедуры SetParameterValues выставить значение параметра InternetGatewayDevice.UploadDiagnostics.DiagnosticsState 'Requested', параметра InternetGatewayDevice.DownloadDiagnostics.UploadURL – путь для выгрузки, параметра InternetGatewayDevice.UploadDiagnostics.TestFileLength – длину выгружаемого файла. - Дождаться выполнения теста устройством и события DIAGNOSTICS COMPLETE. - Запросить ноду InternetGatewayDevice.UploadDiagnostics. с результатами теста. |
| Ожидаемый результат | Тест успешно выполнен, устройство вернуло правильные данные. |
| Комментарии |  |

DeviceLog тест

| Цель теста | Проверка возможности получения лога устройства. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к Интернет. - Посредством процедуры GetParameterValues получить значение параметра InternetGatewayDevice.DeviceInfo.DeviceLog. |
| Ожидаемый результат | Содержимое лог файла успешно получено. |
| Комментарии |  |

Диагностика WiFi Радара

| Цель теста | Проверка возможности получения информации о точках доступа в радиоэфире 2.4 ГГц и 5.0 ГГц. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к Интернет. - Запустить сбор информации о точках доступа в радиоэфире. - Убедится, что получена информация о всех точках доступа (канал, SSID, тип шифрования, мощность). |
| Ожидаемый результат | Отображены все точки с указанием необходимой информации (Приложение №1). |
| Комментарии |  |

Диагностика телефонных портов

| Цель теста | Проверка состояния телефонных портов. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «SVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Настроить услугу VoIP - Выполнить процедуру опроса состояния шлейфа на ACS сервере. - Поднять телефонную трубку на аппарате, подключенном к порту FXS. - Выполнить процедуру опроса состояния шлейфа на ACS сервере. |
| Ожидаемый результат | Устройство возвращает значения PhoneOnhook и PhoneOffhook. |
| Комментарии |  |

Диагностика состояния оптического порта

| Цель теста | Проверка состояния оптического порта. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Выполнить процедуру опроса состояния оптического интерфейса. - Проверить корректность данных ноды LastChange. |
| Ожидаемый результат | Устройство возвращает значения состояния лазера, уровня принимаемого и излучаемой мощности. Приложение №1. Получены корректные результаты при запросе ноды: InternetGatewayDevice.Optical.Interface.1.LastChange. |
| Комментарии |  |

Настройка удаленного доступа

| Цель теста | Проверка настройки удаленного доступа через CWMP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 11. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить любой тип подключения к сети Интернет. - Выполнить процедуру настройки удаленного доступа. - Проверить работу. - Выполнить процедуру настройки ICMP на одном из WAN соединений. - Проверить работу, убедиться, что на соединении, где ICMP не разрешено, устройство не отвечает на PING. |
| Ожидаемый результат | Устройство применило полученную конфигурацию (Пример в Приложении №1). Доступ со стороны WAN к Telnet, WebUI получен. Устройство отвечает со стороны WAN на Ping на выбранном интерфейсе. |
| Комментарии |  |

Проверка функционала

| Описание | Проверка общей функциональности маршрутизатора. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - SIP телефон, настроенный на работу в сети Общества. - Телевизионная приставка 3 штуки. - Телевизор. - Ноутбук и/или ПК с беспроводной картой 802.11n (2x2) 2шт. |
| Описание стенда | Для проведения тестов устройство для испытания предварительно конфигурируется для доступа в интернет, работы IPTV и SIP. |
| Настройка интерфейсов | IPhost1 в режиме PPPoE с включенным IGMP Proxy и признаком Internet. IPhost2 в режиме IPoE и признаком VOIP. Имеются DHCP option 120/121. Bridge соединение№1. Bridge соединение №2. |
| Настройка группировки | IPHost1, IPHost2, LAN1 находятся в одной группе. LAN2 связаны в режиме моста с Bridge №1. SSID2 связан в режиме моста с Bridge №2. |
| Назначение теста | Проверка работоспособности общих параметров устройства. |

Проверки функционала ALG

| Цель теста | Проверки функционала ALG. |
| --- | --- |
| Схема | * - в качестве PC может использоваться как программный, так и аппаратный SIP телефон. |
| Конфигурация | На ONT настраивается два соединения: Соединение PPPoE помечается как Default Gateway и имеет признак Internet. Соединение IPoE (DHCP) имеет признак VoIP. По протоколу DHCP соединению IPoE не назначается Default Gateway (DHCP опция 3), но направляются статические маршруты к DNS серверу (опции 33 или 121), а также адреса DNS серверов (опция 6). Настройки OLT в соответствии с профилем «SVLAN модель». |
| Процедура | - Проверить прием файла размером 1 Гбайт по протоколу FTP (активный режим передачи). - Подключить к порту LAN1 SIP-телефон с двумя настроенными учетными записями SIP (одна учетная запись работает только через IPHost 1, другая только через IPHost 2). - Выполнить входящий и исходящий вызов с двух учетных записей и с встроенного FXS порта. Проверить прохождение пакетов SIP, RTP и RTCP при помощи анализатора сетевого трафика. - Сделать недоступным BRAS в IPHost 1, разорвав сетевую связанность между ONT и BRAS. Повторить пункт 4. - Проверить возможность просмотра ТВ (на предварительно загруженном STB или через ПК), осуществив при этом несколько переключений ТВ-каналов. - Перезагрузить ONT и проверить возможность совершения телефонных вызовов с аппарата, подключенного к интерфейсу FXS, а также через одну учетную запись, подключенного к порту LAN1 SIP-телефона. - С помощью анализатора сетевого трафика на Uplink интерфейсе OLT проконтролировать прохождение пакетов DNS. - Восстановить PPPoE сессию и вновь проконтролировать прохождение пакетов DNS. - Просматривая ТВ-программу, нажать на паузу, подождать не менее 5 минут, нажать воспроизведение и продолжить просмотр. - Запустить VOD. Просматривая фильм, нажать на паузу, подождать не менее 5 минут, нажать воспроизведение и продолжить просмотр. |
| Ожидаемый результат | Скорость передачи трафика по FTP не менее 800 Мбит/с. При наличии IPHost 1 и 2 удается выполнить тестовый звонок через две учетные записи и встроенного SIP клиента. При недоступности IPHost 1 тестовый вызов возможен как с SIP телефона (одна учетная запись, так и со встроенного SIP клиента), только DNS запросы отправляются в IPHost 2. После снятия с паузы воспроизведение возобновляется. Потеря PPPoE-подключения не приводит к остановке передачи трафика IPTV Multicast (возможен просмотр ТВ с загруженного STB или ПК, переключение каналов не приводит к остановке трансляции). Разрыв PPPoE-сессии не приводит к невозможности совершать телефонные звонки (не касается учетной записи, которая работает через соединение PPPoE). Разрешение доменного имени SIP Proxy при наличии PPPoE-сессии происходит через WAN интерфейс PPPoE, при отсутствии – через интерфейс IPoE. После восстановления PPPoE-сессии – вновь через интерфейс PPPoE. Дополнительно проверяется, что при наличии нескольких интерфейсов в одной бридж группе (один из которых помечен как Default Gateway) с признаком Интернет (а также в сочетании с любыми другими признаками), все DNS запросы должны отправляться в интерфейс, помеченный как Default Gateway. При недоступности этого интерфейса, помеченного как Default Gateway, ТОЛЬКО (!!!) DNS запросы должны быть перенаправлены в другой интерфейс этой бридж группы. |
| Комментарии |  |

Проверки функционала UPnP

| Цель теста | Проверки функционала UPnP. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Сконфигурировать устройство в любом режиме доступа к сети Интернет. - На компьютере, подключенном к LAN1 запустить любой сервис, требующий входящего соединения. Например, Telnet сервер. - С помощью ПО miniupnpc создать UPnP правило проброса портов на порт 23 upnpc -a <IP адрес компьютера> 23 9022 tcp. - Установить соединение с другого компьютера, подключенного к сети Интернет на порт 9022. - Удалить правило upnpc -d 9022 tcp. |
| Ожидаемый результат | Правила успешно создаются и удаляются. |
| Комментарии |  |

Проверка функций PPTP/IPSec pass-through

| Цель теста | Трансляция протоколов семейства IP через NAT. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить любой из типов подключения. - Подключить компьютер с IPSec и PPTP клиентом. - Установить соединение с PPTP сервером. - Проверить работоспособность тоннеля и завершить соединение. - Установить соединение IPSec. - Проверить работоспособность тоннеля и завершить соединение. |
| Ожидаемый результат | Туннельные сессии устанавливаются, трансляция протоколов ESP и GRE возможна. |
| Комментарии |  |

Проверка DMZ, Port Mapping / NatLoopback

| Цель теста | Проверка DMZ, Port Mapping/NatLoopback. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12 |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - В локальной сети настроить FTP сервер в пассивном режиме (TCP порт 21). - Создать правило DMZ Host. При обращении на WAN интерфейс проверить доступ до оборудования в локальной сети при использовании соответствующих портов (21 порт – FTP, 3389 – RDP и д.р.). - Создать правило Port Forwarding, при срабатывании которого, пакеты, приходящие на WAN интерфейс и порт X, направляются на FTP сервер (WAN_IP:X -> LAN_IP:21) С компьютера в локальной сети получить доступ к FTP серверу по адресу WAN_IP:X и скачать тестовый файл. - С компьютера во внешней сети получить доступ к FTP серверу по адресу WAN_IP:X и скачать тестовый файл. - Создать правило Port Forwarding с диапазоном портов, при срабатывании которого, пакеты, приходящие на WAN интерфейс и порты X-Y, направляются на сервер порты W-Z (WAN_IP:X-Y -> LAN_IP:W-Z). - Создать правило Port Forwarding с диапазоном портов, при срабатывании которого, пакеты, приходящие на WAN интерфейс и порты 1024 – 65535 направляются на сервер порты 1024 – 65535. |
| Ожидаемый результат | Пакеты IP успешно передаются в рамках сессии, установленной с компьютеров в сети WAN и LAN на FTP сервер. При указании диапазонов портов на WAN и LAN требуется указывать одинаковые диапазоны (количество портов). Перенаправление должно происходить порт в порт. Все порты из диапазона 1024 – 65535 должны перенаправлять трафик. |
| Комментарии |  |

Проверки функционала шифрования пароля

| Цель теста | Проверки функционала шифрования пароля. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Получить доступ к WebUI при помощи любого браузера (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari). - Перейти на вкладку с настройкой WAN соединений и открыть соединение PPPoE. - Открыть просмотр исходного кода страницы, убедиться, что значение поля «пароль» находится в зашифрованном виде. - Сохранить текущую конфигурацию устройства в файл. - Открыть файл конфигурации при помощи текстового редактора (Например, Notepad). Конфигурационный файл должен иметь текстовую структуру, описанную в Приложении №3: - plain/text, значения полей «имя пользователя» и «пароль» PPPoE, а также «имя пользователя» и «пароль» для доступа к ONT находятся в зашифрованном виде. Настроек сервера TR-069, SIP и QoS нет в конфигурационном файле. |
| Ожидаемый результат | Пароли для доступа PPPoE и WebUI хранятся в зашифрованном виде. Конфигурационный файл должен иметь текстовую структуру plain/text (опция). Настройки QoS/ACS и Phone отсутствуют. Сохранение, экспорт и импорт конфигурации устройства. Экспорт возможен в любом из нижеописанных вариантов: - шифрованный файл конфигурации. Содержит все настройки, импорт восстановит все услуги. - нешифрованный. Не содержит конфигурации VoIP. Импорт не восстановит услугу телефонии. |
| Комментарии |  |

Проверки алгоритма установления PPPoE сессии

| Цель теста | Проверки алгоритма установления PPPoE сессии. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - На OLT настраивается режим зеркалирования WAN интерфейса устройства для испытания. - На устройстве для испытания настроить соединение PPPoE connect on-demand с заданным интервалом (например, 600 секунд). - Настроить VLAN, в котором доступно несколько BRAS одновременно. - Анализатором сетевого трафика зафиксировать процесс установления соединения и убедиться, что устройство отвечает на LCP запросы сервера. - Убедиться, что при отсутствии активности через заданный интервал времени (Time-out) устройство закрывает PPPoE сессию. - Возобновить сетевую активность и убедиться, что устройство восстановило PPPoE соединение с другим BRAS. - Отключить PPPoE сервер. - Убедиться, что устройство отправляет LCP запросы, не позже чем через 5 минут завершает PPPoE сессию и начинает установку новой. - Сравнить с целевой блок схемой процесс установки. - Проверить возможность установления PPPoE сессии в случае 5 секундной задержки в получении PADO пакетов со стороны BRAS. |
| Ожидаемый результат | При выборе Connect on Demand устройство корректно завершает сессию при отсутствии сетевой активности через заданный интервал времени и при возобновлении активности восстанавливает соединение с интернетом. После подключения к другому BRAS есть доступ в интернет. Процесс установления соединения соответствует ожидаемому. ONT устанавливает PPPoE сессию несмотря на задержку в получении PADO пакетов со стороны BRAS. |
| Комментарии |  |

Проверка резервного хранения образа программного обеспечения и параметров конфигурации в энергонезависимой памяти

| Цель теста | Проверка резервного хранения образа программного обеспечения и параметров конфигурации в энергонезависимой памяти. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Подключить консольный кабель. - С помощью Hex-редактора внести изменения в прошивку. - Запустить обновление модифицированного ПО. - Перезагрузить устройство. - Запустить обновление рабочего ПО; - Во время записи ПО в flash кратковременно отключить питание ONT. - Включить питание ONT, убедится, что ONT восстанавливает ПО из резервной области. |
| Ожидаемый результат | Устройство не принимает к обновлению прошивки с некорректной CRC суммой и выводит соответствующее сообщение. После возобновления питания ONT не должно потерять работоспособность и конфигурацию. |
| Комментарии |  |

Проверка работоспособности Web сервисов

Проверка работоспособности Wizard

| Цель теста | Проверка работоспособности Wizard. |
| --- | --- |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «SVLAN модель». Авторизация ONT на OLT осуществляется с использованием PLOAM пароля, задан со стороны OLT. Сбросить устройство к заводским установкам. |
| Процедура | Проверить процедуру «Первого старта» устройства согласно Приложению 5 по следующему сценарию: - Подключить ПК к ONT. - ONT отсоединен от OLT. - На экране 2.1 нажимаем кнопку «Продолжить» 4 раза, происходит перенаправление на экран 2.2 (информация об устройстве). - Проверяем, что на экране 2.2 имеется возможность перейти в «Ручная настройка» ONT. - Выполняем сброс ONT в настройки по умолчанию. - Подключаем оптический кабель. - Убедиться, что отображается экран 1 с отчетом 60 секунд, по окончанию отсчета происходит перенаправление на экран ввода PLOAM пароля. - Убедиться, что при попытке ввода пустого пароля ничего не происходит (повторить несколько раз). - При вводе неправильного PLOAM пароля должен открыться экран 1 с отсчетом, а по его завершении экран 2.2 (Wizard закончил работу). - Отключаем оптический кабель, выполняем сброс ONT в настройки по умолчанию. - На экране 2.1 переходим в «Перейти в Web интерфейс», должен открыться экран 2.2 (Wizard закончил работу). - Выполняем сброс ONT в настройки по умолчанию. Подключаем оптический кабель. - Дожидаемся экрана с вводом PLOAM пароля. - Вводим корректный PLOAM пароль (совпадающий с настроенным на OLT). Должен осуществиться переход на экран 1, одновременно с этим запускаем активацию сервиса HSI на ACS, затем переход на экран 1.1, затем обычная работа устройства (редирект на rt.ru или на предварительно запрошенный URL Адрес). - Выполняем сброс ONT в настройки по умолчанию. - Осуществляем отключение IP связности с TR-069 сервером любым доступным способом (например: удаление VLAN на вышестоящем коммутаторе). - При отсутствии TR-соединения должен появиться экран 1 с отсчетом, затем экран 2.2 с ошибкой. - На ONT проверяем, что PLOAM пароль остался без изменений (заданный ранее). - Выполняем сброс ONT в настройки по умолчанию. Восстанавливаем IP связность с ACS сервером. - На OLT для ONT меняем профиль на «CVLAN модель». - На ACS сервере в Service Storage отсутствует сервис HSI, выполняем сброс ONT в настройки по умолчанию. Проверяем что ONT успешно регистрируется на ACS и происходит перенаправление на экран 2.2 с ошибкой. - Производим сброс ONT в настройки по умолчанию, проверяем, что при отсутствии доступа до ACS (адрес получен, но ACS сервер недоступен) происходит перенаправление на экран 2.2 с ошибкой. - На ACS сервере в Service Storage имеется услуга HSI, проверяем что ONT успешно регистрируется и автоматически переходит в режим обычной работы. - Производим сброс ONT в настройки по умолчанию, проверяем, что при наличии связи с ACS сервером, но отсутствии связи с маршрутом по умолчанию (например: отсутствие PPPoE сессии) происходит перенаправление на экран 2.2 с ошибкой. - Переключаем ONT на профиль «AnyPortAnyService». Повторить пп. 22. - Выполнить сброс ONT в настройки по умолчанию. Подключаем к ONT спустя несколько минут (5 минут). Проверяем, что ONT работает в обычном режиме. - Повторить пункты №5-7 на OLT Eltex (модель 2) с авторизацией по PLOAM паролю. |
| Ожидаемый результат | Работа ONT при прохождении процедуры «первого старта» соответствует Приложению 5. Пользователь переадресован на страницу ввода PLOAM пароля при отсутствии ОMCI-настроек. ONT успешно зарегистрировался после ввода PLOAM пароля. В случае отображения экрана 2.2 (в любом из сценариев) ONT отображает корректную информацию во всех полях. |
| Комментарии |  |

Вывод сообщений о неподключенном кабеле

| Цель теста | Проверка работоспособности Trouble wizard. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Настроить подключение к сети Интернет. - Открыть любой сайт. - Отключить оптический кабель от порта устройства. - Открыть любой другой сайт или перейти по внешней ссылке на странице. - Проверить работу алгоритма. - Проверить возможность выхода в настройки устройства (при переходе устройство должно запросить пароль). - Открыть любой другой сайт. - Проверить, что запускается Trouble Wizard. - Восстановить подключение к сети Интернет, спустя время повторно отключить оптический кабель, убедиться, что запускается Trouble Wizard. - Выполнить перезагрузку ONT с подключенным оптическим кабелем, затем отключить его, убедиться, что запускается Trouble Wizard. |
| Ожидаемый результат | Обращение пользователя перехвачено и выведено информационное сообщение о неподключенном кабеле. |
| Комментарии |  |

Проверка доступа к устройству

| Цель теста | Проверка доступа к устройству. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Убедится, что PC получил IPv4 IPv6 адреса. - Открыть в браузере адрес http://RT. - Открыть в браузере адрес http://192.168.0.1 (где 192.168.0.1 – IP адрес ONT). - Открыть в браузере адрес http://[IPv6] (где [IPv6] – IPv6 адрес ONT) |
| Ожидаемый результат | Браузер отрывает страницу управления устройством во всех пунктах. |
| Комментарии |  |

Безопасность

Доступность управления со стороны WAN

| Цель теста | Доступность управления со стороны WAN. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «AnyPortAnyService». |
| Процедура | - Проверить, что настройки по управлению устройством со стороны WAN запрещены. - Просканировать сканнером nmap IP адрес устройства. - Просканировать WAN интерфейс VoIP во время вызова. Убедиться, что сканирование не влияет на работоспособность сервиса. - Убедиться, что в настройках присутствует возможность ограничения доступа со стороны WAN по диапазону IP адресов, портам. Включить управление Telnet/Web со стороны WAN с определенного диапазона IP по определенному порту. - Запустить анализатор трафика. - Убедиться, что в настройках есть возможность включать/выключать ICMP на любом WAN соединении (включая Default PPPoE соединение). Проверить работоспособность. - Зайти на Telnet (с парой login/password инженера)/Web по внешнему адресу и назначенному порту. Попытаться зайти по другому порту, убедиться, что доступ не возможен. Попытаться зайти с IP адреса не из указанного диапазона, убедиться, что доступ не возможен. Зайти на Telnet с парой login/password пользователя, убедиться, что доступ не возможен. - Повторить пункты №1-7 с конфигурацией ONT – «CVLAN модель». |
| Ожидаемый результат | При запрещенном управлении со стороны WAN сканнер должен сообщить, что все порты закрыты. После разрешения управления с интерфейса доступ к управлению получен. При Web авторизации пароль передается в зашифрованном виде. |
| Комментарии | По умолчанию ICMP запрещен на всех WAN соединениях кроме Default WAN. |

Привилегии пользователей

| Цель теста | Привилегии пользователей. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12 |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». Устройство должно обладать наличием разных уровней конфигурации. Минимальный набор, который должен быть не доступен под уровнем доступа admin: TR-069, QoS, VoIP (за исключением статуса регистрации SIP), возможность изменять WAN соединения с признаками VoIP/TR в любой комбинации. |
| Процедура | - Авторизоваться под пользователем «superadmin». - Убедиться, что доступны все пункты меню. - Авторизоваться на устройстве под пользователем «admin». - Убедиться, что в соответствии с Приложением №4, пользователю доступен ограниченный набор функционала. |
| Ожидаемый результат | При использовании уровня доступа «superadmin» возможно просматривать и изменять все параметры устройства, при использовании уровня доступа «admin» доступ к ресурсам и конфигурации ограничен (не доступны для настройки меню TR-069, QoS и VoIP, а также другие параметры в соответствии с Приложением №4). |
| Комментарии |  |

Проверка Firewall

| Цель теста | Проверка работы Firewall (фильтрация трафика) по протоколам IPv4/v6. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Сконфигурировать устройство для работы в интернет любым способом в режиме dual stack. - Проверить возможность настройки правил фильтрации трафика на основе: - TCP/UDP протокола - Номера порта - IP-адреса источника/назначения - MAC-адреса - WAN интерфейса - Подключить со стороны LAN ПК с настроенным статическим адресом IPv6 (префикс отличный от полученного на WAN) и Трафик генератор. - Осуществить ping на любой внешний сервер. - Настроить на ПК автоматическое получение адреса. - Обратиться из внешней сети к любому клиенту за CPE. - Сформировать на Трафик генераторе со стороны WAN последовательность IPv6 пакетов с multicast адресом в поле source address. - Сформировать на Трафик генераторе со стороны LAN последовательность IPv6 пакетов с multicast адресом в поле destination address. - Сформировать на Трафик генераторе со стороны WAN последовательность IPv6 пакетов с Extension Header Routing Header Type 0 и 1. |
| Ожидаемый результат | В CPE есть возможность создания правил фильтрации трафика для входящего и исходящего трафика. CPE не пропускает IPv6 пакеты, пересылаемые из LAN в сторону WAN если в поле source address установлен IPv6 адрес отличный от префикса, выданного по DHCPv6-PD. Пакеты, поступающие с WAN, должны быть отброшены, кроме случая, когда они относятся к сессии, инициированной со стороны локальной сети (LAN/WLAN). CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты с multicast адресом в поле source address. CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты с multicast адресом в поле destination address пересылаемые из LAN в направлении WAN. CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты с Extension Header Routing Header Type 0 и 1. |
| Комментарии |  |

Проверка журналирования.

| Цель теста | Проверка функционала журналирования на устройстве. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Убедиться, что режим журналирования включен по умолчанию, на ONT все сообщения сохраняются в одном журнале, есть уровень debug и information. - Настроить через WebUI возможность удаленного управления через Web и Telnet и осуществить вход. - Открыть журнал через WebUI и убедиться в наличии записей, содержащих: - Дату и время - Имя пользователя, под которым был осуществлен вход - Протокол доступа (Web, Telnet) - интерфейс подключения (WAN/LAN/WLAN) - Изменить пароль для пользователя «admin» от «admin», затем для обоих пользователей от superadmin. - Изменить пароль «superamin» через TR069. - Открыть журнал через WebUI и убедиться в наличии записей, содержащих: - Дату и время - Имя пользователя, пароль которого изменен - Имя пользователя, кто изменил пароль - Протокол доступа (Web, Telnet, TR-069) - Изменить настройки NAT и/или ACL и обновить ПО. - Открыть журнал через WebUI и убедиться, что в наличии записей, содержащих: - Дату и время - Тип изменяемого объекта (NAT, FW, ACL) - Имя пользователя, кто изменил - Полный синтаксис правила после изменения - Подключиться к SSID1/SSID5. Отключиться и убедиться в наличии записей, содержащих: - Дату и время - Идентификатор SSID, к которому было совершено подключение/отключение - MAC-адрес подключившегося клиента - Журналированию подлежат только записи, сделанные через WebUI/Telnet. - Перезагрузить ONT. - Журнал должен быть доступен через WebUI и TR069. - Настроить Remote Syslog, указав адрес удаленного сервера для отправки сообщений. - Повторить пп. 3-11, убедиться, что соответствие сообщения по создаваемым событиям отправляются на удаленный сервер. |
| Ожидаемый результат | В журнале устройства присутствуют все необходимые записи, все записи, перечисленные в данном пункте, сохраняются в энергонезависимой памяти (по каждому типу не менее 100 событий). Есть Remote Syslog, отправляются все сообщения. |
| Комментарии |  |

Проверка фильтрации на основе «белого списка»

| Цель теста | Проверка фильтрации на основе «белого списка». |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Включить режим фильтрации клиентов по MAC адресам (LAN клиентам) через WebUI. Примечание: также может быть настроена фильтрация на основе: протокола, порта, IP- адреса источника/назначения, MAC-адреса. - Выбрать режим работы «белый список» т.е. доступ возможен только для клиентов из списка. - Внести тестовый ПК в данный список и авторизоваться на CPE. - Проверить доступность CPE (открыть WebUI). - Попытаться подключиться с другого ПК (которого нет в белом списке) и убедиться, что подключение невозможно. - Создать список из не менее через 64 MAC адресов. - С помощью трафик генератора установить 100 DHCP сессий (LAN клиентов). - Проверить в WebUI ONT наличие информации о выданных DHCP адресах (IP / MAC / Lease time). - Сгенерировать Upstream потоки, используя в качестве IP/MAC адресов источников – DHCP клиентов. - Убедиться, что ONT блокирует трафик с MAC адресами, отсутствующими в списке. |
| Ожидаемый результат | Выход в интернет возможен для устройств, внесенных в «белый список». Выход в интернет невозможен для устройств, не внесенных в «белый список». Убедиться, что информация в WebUI ONT о выданных адресах сохраняется до окончания времени Lease time. Внутренняя база фильтрации по MAC-адресам не менее чем на 64 адреса. |
| Комментарии |  |

Проверка фильтрации на основе «черного списка»

| Цель теста | Проверка фильтрации на основе «черного списка». |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 12. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Включить режим фильтрации клиентов по MAC адресам (WiFi клиентам) через WebUI. Примечание: также может быть настроена фильтрация на основе. протокола, порта, IP-адреса источника/назначения, MAC-адреса. - Выбрать режим работы «черный список» т.е. доступ для клиентов из списка запрещен. Внести тестовый ПК в данный список и попытаться авторизоваться на CPE, убедиться, что подключение невозможно. Подключиться с другого ПК (которого нет в черном списке) и проверить доступность CPE (открыть WebUI); - Выполнить подключение с другого ПК (не из списка), убедиться, что ПК подключился. - Создать список из не менее через 64 MAC адресов. - С помощью трафик генератора установить 100 DHCP сессий (LAN клиентов). - Проверить в WebUI ONT наличие информации о выданных DHCP адресах (IP / MAC / Lease time). - Сгенерировать Upstream потоки, используя в качестве IP/MAC адресов источников – DHCP клиентов. - Убедиться, что ONT блокирует трафик с MAC адресами, находящимися в списке. |
| Ожидаемый результат | Выход в интернет (авторизация клиента) невозможен для устройств, внесенных в «черный список». Выход в интернет возможен для устройств, не внесенных в «черный список». Убедиться, что информация в WebUI ONT о выданных адресах сохраняется до окончания времени Lease time. Внутренняя база фильтрации по MAC-адресам не менее чем на 64 адреса. |
| Комментарии |  |

Проверка требования к USB-порту

| Описание | Проверка функций USB порта. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Используемое оборудование | - Устройство для испытания. - Телевизионная приставка или ТВ с поддержкой DLNA/SMB. - Ноутбук и/или ПК с беспроводной картой 802.11n (2x2) 2 шт. - USB flash диск с разным контентом. |
| Описание стенда | Для проведения тестов устройство для испытания предварительно конфигурируется для доступа в интернет и работы IPTV. USB может иметь файловую систему FAT32 или NTFS. |
| Настройка интерфейсов | Конфигурация из 6.2 |
| Настройка группировки | Конфигурация из 6.2 |
| Назначение теста | Проверка функций USB порта. |

Проверка доступа SMB

| Цель теста | Проверка доступа SMB. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 13. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | Собрать стенд согласно схеме. Получить доступ к WebUI ONT. Далее все операции по настройке ONT выполняются через WebUI. - Запустить просмотр HD канала на ТВ приставке. - Включить SMB для USB Flash Drive. - Проверить доступность файлов на USB Flash Drive с подключенного ПК; Проверить доступность необходимых файловых систем (FAT32, NTFS) последовательным подключением USB Flash Drive с различными файловыми системами. - Проверить разграничение прав доступа по учетным записям (login, password). - По умолчанию должен быть открыт доступ anonymous (без авторизации). - Проверить доступность сервисов SMB/AFP на соответствующих операционных системах (Windows/Mac OS X). - Запустить передачу файлов (не менее 100Mb) по SMB c USB Flash Drive на ПК. |
| Ожидаемый результат | USB Flash Drive доступно по протоколу Samba. Скорость передачи/записи данных не менее 3 МБ/с. При включенном разграничении прав доступа должна быть возможность создания минимум двух учетных записей, доступ к содержимому возможен только с соответствующем логином/паролем. При передаче файлов с USB Flash Drive на ПК на изображении не наблюдается артефактов. |
| Комментарии |  |

Проверка DLNA

| Цель теста | Проверка DLNA. |
| --- | --- |
| Схема | Схема из раздела 13. |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Подключить USB накопитель. - Включить DLNA сервер для USB Flash Drive. - Создать группы мультимедиа-сервисов и разбить их по каталогам. - Проверить работоспособность сервиса с помощью TV. |
| Ожидаемый результат | Индексация файлов занимает не более 5 минут. Контент USB Flash Drive доступен на TV. Должен поддерживаться базовый набор форматов медиа файлов. |
| Комментарии |  |

Проверка IPv6, IPv4/IPv6 dualstack

Проверка IPv6, IPv4/IPv6 dualstack IPoE

| Цель теста | Проверка работоспособности IPv6 CPE. WAN в режиме DHCPv4/DHCPv6 Statefull (DHCPv6 only), получение адресов для LAN через DHCPv6 IAPD. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Убедиться, что WAN интерфейс CPE настроен в режиме IPv4/IPv6 DualStack IPoE AUTO. - Убедиться, что на LAN CPE настроена работа сервисов: - DHCPv4 сервер для IPv4 (адрес, маска, шлюз, DNS) - ICMPv6 RA с флагами M=0 O=1 и выдачей IPv6 адреса IAPD с маской /56 (из пула IAPD на CPE). - ICMPv6 NA с IPv6 адресом шлюза (CPE). - DHCPv6 Stateles сервер с выдачей IPv6 DNS. - Подключить устройство к сети WAN с настроенными сервисами: - DHCPv4 сервер для IPv4 (адрес, маска, шлюз, DNS) - ICMPv6 RA с флагами M=1 O=1. - ICMPv6 NA с IPv6 адресом шлюза (BRAS). - DHCPv6 Statefull сервер с выдачей IANA IPv6 адреса с маской, IPv6 DNS и префикса IAPD с маской /56). - Убедиться при помощи Wireshark что выдача адресов на WAN происходит по DHCPv6 Statefull, а аренда IAPD и IANA периодически обновляется (DHCPv6 Renew). - Проверить сетевой статус CPE через WebUI: - Отображаются все полученные настройки IPv4: адрес, маска, шлюз, DNS IPv4; - Отображаются все полученные настройки IPv6: IANA IPv6 адрес WAN с маской /128, шлюз IPv6, делегированный префикс IAPD с маской /56 , IPv6 адрес LAN GUA (назначенный из пула IAPD с маской /56), IPv6 DNS. - Проверить полученную конфигурацию на ПК. От CPE ПК должен получить IPv4 адрес, маску, DNS, g.w. Также от CPE ПК получает IPv6 адрес, маску, DNS, g.w. Убедиться при помощи Wireshark что выдача IPv6 адресов происходит по DHCPv6 Stateles. - Проверить связность по IPv4/IPv6 до внешнего сервера и ПК встроенными средствами CPE (символьные и числовые адреса). - Проверить функционал TraceRoute для IPv4/IPv6 до внешнего сервера встроенными средствами CPE (символьные и числовые адреса). - Проверить связность по IPv4/IPv6 до внешнего сервера с ПК. - Проверить связность по IPv4/IPv6 до внешнего сервера с ПК, подключенного по WiFi. - Проверить работоспособность сервиса после переинициализации WAN интерфейса (MIB Reset или путём отключения/подключения оптического кабеля). - Запустить передачу IPv6 трафика с трафик генератора. - Зафиксировать скорость передачи. - Запустить передачу IPv4 и IPv6 трафика с трафик генератора (2000 сессий IPv4 / 2000 сессий IPv6). - Зафиксировать скорость передачи. |
| Ожидаемый результат | Выполнение всех пунктов. Скорость при передаче IPv6 трафика не менее 800 Мбит/с в нисходящем и 800 Мбит/с в восходящем потоках (4000 сессий). ONT имеет встроенные средства диагностики (Ping / TraceRoute) для IPv4/IPv6 протоколов. Суммарная скорость при передаче IPv4 и IPv6 трафика – не менее 800 Мбит/с. |
| Комментарии | Firewall на WAN интерфейсе должен быть включен. |

Проверка IPv6, IPv4/IPv6 dualstack PPPoE

| Цель теста | Проверка работоспособности IPv6 CPE. WAN в режиме PPPoE и DHCPv6 Stateless (SLAAC+DHCPv6), получение адресов для LAN через DHCPv6 IAPD. |
| --- | --- |
| Конфигурация | Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Процедура | - Убедиться, что WAN интерфейс CPE настроен в режим IPv4/IPv6 DualStack AUTO. - Убедиться, что на LAN CPE настроена работа сервисов: - DHCPv4 сервер для IPv4 (адрес, маска, шлюз, DNS) - ICMPv6 RA с флагами M=0 O=1 и выдачей IPv6 адреса IAPD с маской /56 (из пула IAPD на CPE). - ICMPv6 NA с IPv6 адресом шлюза (CPE). - DHCPv6 Stateles сервер с выдачей IPv6 DNS. - Подключить CPE к сети WAN с настроенными сервисами: - PPPoE сервер для IPv4 (адрес, маска, шлюз, DNS) - ICMPv6 RA с флагами M=0 O=1 и выдачей IPv6 адреса IANA с маской /128. - ICMPv6 NA с IPv6 адресом шлюза (BRAS). - DHCPv6 Stateles сервер с выдачей префикса IAPD с маской /56 и IPv6 DNS. - Убедиться при помощи Wireshark что выдача адресов на WAN происходит по SLAAC + DHCPv6, а аренда IAPD периодически обновляется (DHCPv6 Renew). - Проверить сетевой статус CPE через WebUI: - Выведены все полученные настройки IPv4: адрес, маска, шлюз, DNS IPv4; - Выведены все полученные настройки IPv6: IANA IPv6 адрес WAN с маской /128, шлюз IPv6, делегированный префикс IAPD с маской /56, IPv6 адрес LAN GUA назначенный из пула IAPD с маской /56, IPv6 DNS. - Проверить полученную конфигурацию на ПК. От CPE ПК получает IPv4 адрес, маску, DNS, g.w. Также от CPE ПК получает IPv6 адрес, маску, DNS, g.w. Убедиться при помощи Wireshark что выдача IPv6 адресов происходит по DHCPv6 Stateles. - Проверить связность по IPv4/IPv6 до внешнего сервера и ПК встроенными средствами ONT (символьные и числовые адреса). - Проверить связность по IPv4/IPv6 до внешнего сервера с ПК. - Проверить связность по IPv4/IPv6 до внешнего сервера с ПК, подключенного по WiFi. - Переподключить WAN ONT и добиться получения нового префикса для IAPD. - Проверить полученную конфигурацию на ПК и убедиться при помощи Wireshark что в RA старый префикс был передан с life_time=0 и, следом, был выдан новый префикс в RA. - Проверить работоспособность сервиса после переинициализации WAN интерфейса (MIB Reset или путём отключения/подключения оптического кабеля). - Повторить пункты 3-9 для IAPD /64. - Запустить передачу IPv6 трафика с трафик генератора. - Зафиксировать скорость передачи. - Запустить передачу IPv4 и IPv6 трафика с трафик генератора (2000 сессий IPv4 / 2000 сессий IPv6). - Зафиксировать скорость передачи. |
| Ожидаемый результат | Выполнение всех пунктов. Скорость при передаче IPv6 трафика не менее 800 Мбит/с в нисходящем и 800 Мбит/с в восходящем потоках (4000 сессий). Суммарная скорость при передаче IPv4 и IPv6 трафика – не менее 800 Мбит/с. |
| Комментарии | Firewall на WAN интерфейсе должен быть включен. |

Комплексное тестирование системы GPON на смешанном дереве

Комплексный тест

| Цель | Основной целью является проверка функционирования системы PON в процессе нормальной эксплуатации при проведении стандартных простых действий, которые раскрываются ниже. Проверка одновременного выполнения процедур ранжирования для всех ONT в PON дереве. Тестирование функционирования системы PON при сбоях электропитания и отключении/включении оптического кабеля на ONT и OLT. Групповое обновление ПО в ONT. Проверка производительности интерфейса PON и возможности функционирования на ассиметричном дереве (разные длины оптического кабеля к разным ONT). Проверка совместимости OLT и ONT от различных производителей при работе на однородном или смешанном дереве (ONT от нескольких производителей) с проверкой предоставления услуг. |
| --- | --- |
| Схема |  |
| Конфигурация | На ONT настроен PPPoE клиент. Услуга Интернет на LAN1. Bridge сервис настроен на LAN2 (для генератора трафика). На ONT настроен сервис VoIP. Настройки OLT в соответствии с профилем «CVLAN модель». |
| Условия | Для имитации оптической сети используется модель ассиметричного дерева. Целевая конфигурация предполагает, что в полном дереве должно быть задействовано не менее 16 ONT от тестируемого производителя. Общее количество ONT в дереве должно составлять 64 ONT. В качестве сетевого окружения должен использоваться генератор трафика совместно с Triple Play моделью предоставления абонентских услуг. При необходимости, для коммутации трафика между генератором и пользовательскими портами всех ONT могут использоваться коммутаторы Ethernet. |
| Процедура | - Все ONT не ранжированы, выключены и отсоединены от PON. Подать питание на OLT и установить на OLT режим автоопределения ONT и аутентификации на основе серийного номера, режим сбора статистики по трафику и производительности, активировать запись всех событий и извещений. Прописать серийные номера для всех ONT. Подключить все ONT к PON и подать на них питание. Проверить, что все ONT ранжированы и готовы к работе. - Подать на них предельный трафик и проверить, что вся полоса PON, в восходящем и нисходящем направлениях, используется в полном объеме. Распределение полосы между ONT происходит в соответствие с параметрами, заданными при конфигурировании оборудования PON.Проверить для части ONT каждого производителя совместное предоставление услуг (IPTV, VoIP, VoD, VideoRF и др.) и уровень качества их предоставления в общем плане. - Убедиться, что следующие манипуляции с ONT не вызывают проблем, т.е. через определенное время (зафиксировать) функционирование ONT восстанавливается в полном объеме (трафик ONT восстановился и услуги предоставляются) и манипуляции не повлияли на функционирование других ONT (трафик и предоставление услуг (проверить для ONT каждого производителя)): - Отключить электропитание на отдельном ONT и группе ONT и снова включить. - Отсоединить ONT от PON. Восстановить соединение ONT с PON не ранее чем через 30 секунд, зафиксировать время восстановления ONT. Повторить для группы ONT. - Запустить циклическую процедуру обновления ПО управлением ACS (не менее 8 часов). - Остановив процедуру циклического обновления ПО проверить, что все ONT получили необходимую конфигурацию и сервисы полностью работоспособны. - Определить время, необходимое для полной загрузки всех ONT на дереве (зафиксировать). - Настроить (при необходимости) порт OLT для работы на расстоянии более 20км от ONT. При этом величина дифференциала должна составлять не более 20км. - Подключить дополнительные катушки для обеспечения суммарной длины линии не менее 30км. - Проверить, что все ONT получили необходимую конфигурацию и сервисы полностью работоспособны. |
| Ожидаемый результат | Выполнение всех процедур. |
| Примечания | При любых манипуляциях с отдельным ONT или их группой проверяется, что эти манипуляции не оказывают влияние на функционирование других ONT (их трафик и предоставление услуг). Предполагается, что каждый шаг процедуры тестирования, на котором осуществляются манипуляции с отдельным ONT или их группой, должен повторяться для ONT на каждом сплиттере. При необходимости можно использовать другие длины оптических кабелей или перейти на симметричное дерево (одинаковые порядок длин кабелей ко всем ONT). |
| Комментарии |  |

Прочее

Проверка параметров БП

| Цель теста | Проверка параметров БП. |
| --- | --- |
| Процедура | - Измерить физические размеры посадочного места БП. - Измерить длину кабеля БП. - Проверить падение БП на пол, облицованный плиткой, с высоты 1 метр. - Измерить выходное напряжение БП на самом блоке и на CPE при полной нагрузке, сравнить с номинальным. - Замкнуть выходные контакты БП между собой на 1 минуту, после размыкания измерить выходное напряжение. - Снять осциллограмму выходного напряжения БП. |
| Ожидаемый результат | Размеры БП соответствуют: Длина кабеля не мене 1,5м. Блок питания после падения нормально функционирует, корпус не имеет механических повреждений. После КЗ на выходе БП устройство функционирует. Пульсации на выходе БП не более 200 мВ. Падение не более 0,1В. |
| Комментарии |  |

Проверка температурных рамок

| Цель теста | Проверка температурных режимов. |
| --- | --- |
| Процедура | - Поместить испытуемый ONT в климатическую установку (допускается установка ONT на столе, если есть возможность контролировать температуру ONT и температуру воздуха). - Подключить ONT к сети с активным PPPoE сервером. - Убедиться в установке соединения с TR069 через PPPoE. - Подключить ПК по WiFi 5 ГГц (или 2,4 ГГц при отсутствии 5 ГГц). - Запустить передачу трафика от/с ПК. - Установить внутри камеры +25 градусов, не менее чем на 8 часов. - Убедиться в нормальной работе ONT и непрерывной передаче трафика. |
| Ожидаемый результат | В течении всего времени устройство нормально функционирует. Температура на верхней крышке ONT не превышает 48 градусов (разница между температурой корпуса ONT и температурой воздуха не более 23 градуса). |
| Комментарии |  |