## Zyxel P660 RT2 EE, RU2 EE, HT2 EE, HTW2 EE

Внешний вид и комплектующие

Zyxel P 660:  RT2 EE

Zyxel P 660:  RU2 EE

Zyxel P 660:  HT2 EE

Zyxel P 660:  HTW2 EE

Схема подключения модема

Схема подключения представлена на рисунке:

- Настройка протокола TCP/IP для данного модема

- Стандартная настройка (PPPoE)

  - Установка драйвера на USB-кабель (при наличии USB в модеме: P660 RU2 EE)

  - Настройка Wi-Fi в модемах P660 HW2 и HTW2 (-EE)

Настройка протокола TCP/IP для данного модема

### Пуск – Настройка – Панель управления - сетевые подключения – Подключение по локальной сети.

Или автоматическая настройка или прописать следующие настройки:

IP-адрес: 192.168.1.33

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.1.1

Стандартная настройка (PPPoE)

Введите в строке адреса браузера (Internet Explorer) http://192.168.1.1 и нажмите "Переход".

!!!!!!ВАЖНО!!!!!! Введите пароль 1234

Нажмите кнопку Ignore

Go to Advanced  Setup > Apply

Выбираем Network>WAN

Задаём настройки.

Режим модуляции - Multimode

Настройка завершена. Если Вы все сделали правильно, то модем автоматически установит соединение с Интернет и загорится индикатор PPP.

ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения безопасности модема необходимо:

1. Сменить пароль входа на модем с «1234» на сложный, включающий в себя комбинацию букв и цифр. Новый пароль записать в Договоре на оказание услуг Интернет или другом надежном месте.

2. Не включать (отключить, если был включен) доступ к управлению модема по внешней сети (WAN) - в окне Access Status должно быть только LAN (проверить на закладках:WWW, Telnet, FTP)

Установка драйвера на USB-кабель (при наличии USB: P 660 RU EE)

Установка драйвера требуется только в случае подключения модема через порт USB.

Вставьте поставляемый с модемом компакт-диск в привод CD-ROM. На экране должно автоматически появиться меню диска:

Выберите Установка драйвера для подключения через порт USB

Выберите версию установленной операционной системы

Нажмите Next >

Нажмите Yes

Нажмите Next >

После появления какого либо из этих окон подключите модем к порту USB компьютера

Нажмите Все равно продолжить

Установка драйверов завершена, нажмите "Finish".

В Сетевых подключениях (Пуск > Панель управления > Сетевые подключения) в разделе "ЛВС или высокоскоростной интернет" должен появиться значок нового подключения по локальной сети.

Дальше настройка модема и создание подключения выполняются так же, как и в случае подключения модема через порт Ethernet.

Настройка Wi-Fi (при наличии Wi-Fi: P 660 HW, HTW EE, примерно аналогично для HW2, HTW2)

По желанию, абонент это делает по инструкциям, которые прилагаются к модему!!

!!!VISTA (до SP1) и XP не понимают шифрование WPA2!!!

Настройки WiFi проводятся в пункте меню Network -> Wireless LAN

Настраиваем как на картинке: Network Name (SSID) – название сети (абонент придумывает сам, использовать латинские буквы).

Далее настройки шифрования:

Для обеспечения защищенного беспроводного соединения на P660HTW2 укажите в настройках точки доступа в поле Security Mode режим безопасности. Установите режим WPA-PSK (механизм шифрования Wi-Fi Protected Access на основе простого общего пароля). Это улучшенная версия протокола WEP, обеспечивающая высокую безопасность беспроводного соединения. В поле Pre-Shared Key введите пароль длиной от 8 до 63 символов. Используемый пароль нужно будет указывать при подключении клиентов к точке доступа.

Нажмите кнопку Apply для применения настроек.

После этого надо отключиться об беспроводного соединения и подключится к нему заново!!!

Настройка ping на модеме.

Необходимо проверить  настройки модема. В закладка  Security – Firewall – снять галочку  Active Firewall .

Затем в закладке  Advanced - Remote MGMT в закладке ICMP необходимо выбрать  LAN и WAN.

Сохранить настройки Apply