Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

на выполнение подрядных работ по проектной документации

“Строительство сети кабельного телевидения в г. Уфа, этап 3”

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г. Уфа |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов и оборудования), без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 3 362 000 (три миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей – 450 жилых дома, 17234 точек подключения. |
| 5 | Сроки строительства: | Сдача объекта – 5 августа 2014 г. |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор подрядной организации по итогам рассмотрения запроса предложений подрядчиков на комиссии |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Уфа – 450 жилых дома, 17234 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): - Новое строительство сети КТВ – 450 домов, 17234 абонентская емкость. |
| 8 | Основные требования | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: Ск-1 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: ТВК-61 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Предоставить по п.п. 4.1.-4.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Прокладка, проверка затухания и подключение шнура станционного соединительного в оптическом шкафу связи - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи: 8.1 Монтаж делителей (разветвителей) – 264 шт. 8.2 Монтаж оконцованных оптических разветвителей (сплиттеров) с учетом запаса – 953 шт. 8.3 Монтаж оптических соединительных шнуров – 270 шт. 8.4 Монтаж ответвителей – 4442 шт. 8.5 Монтаж разъемов, т.е. разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 26829 шт. (разъем F810/56U/LD резьба, длинный под RG6 – 17234; разъем 5/8M-32 5/8 male, цанговый, на RG11 – 59 шт., разъем F829/11U, разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) - 9536 шт.). 8.6 Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 4208 шт. 8.7 Монтаж резисторов и адаптеров – 1415 шт. (нагрузка 75Ом – 1415 шт.). 8.8 Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 42179,0 м 8.9 Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 16140,0 м 8.10 Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 506 шт. 9. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 10. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 11. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 12. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети до 5.08.2014г. Этап 2. Строительство ДРС КТВ по мере готовности ВОЛС в домах – до 5.08.2014г. |
| 10. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru |