ОАО «Башинформсвязь»

Центр Технической Эксплуатации

Технические требования

Система технического учета

Уфа

2012 г.

Содержание

стр.

Введение	3

1.	Общие сведения	4

1.1.	Назначение	4

1.2.	Цели и задачи	4

2.	Характеристика объекта автоматизации	5

3.	Технические требования к программному обеспечению	6

3.1.	Требование к базе данных	6

3.1.1.	Станционные сооружения	6

3.1.2.	Линейно-кабельное хозяйство	10

3.1.3.	Паспортизация оборудования сети передачи данных (IP-сети)	11

3.1.4.	Оборудование транспортных сетей	14

3.1.5.	Оборудование радиорелейных, спутниковых  сетей	15

3.1.6.	Кабельная канализация	16

3.1.7.	Кабели связи	17

3.1.8.	Воздушные стойки	18

3.1.9.	Информация об услугах	18

3.1.10.	Персонал	18

3.1.11.	Нормативно-справочная информация	19

3.2.	Структура и функциональность клиентского ПО	20

3.2.1.	Требования к АРМ «Администратор»	20

3.2.2.	Требования к программе «Загрузчик»	20

3.2.3.	Требования к библиотеке модулей	21

3.3.	Рабочие места и функциональность	21

3.3.1.	Перечень модулей	21

3.3.1.1.	СТУ (Технический учет)	21

3.3.2.	Рабочие места	24

3.3.2.1.	Группы линейной бухгалтерии	24

3.3.2.2.	Отдела паспортизации	25

4.	Требования к защите от несанкционированного доступа	26

5.	Требование к аппаратной части	28

5.1.	Промышленная эксплуатация	28

5.2.	Опытная эксплуатация	28

Заключение	29

# Введение

Назначение автоматизированной системы эксплуатационного управления и учета состоит в оптимизации эксплуатационных процессов и централизованного обслуживания клиентов на сети. Следует отметить, что данная система решает только часть задач, описанных в международных рекомендациях по системам OSS (TMN, TMF) и ориентирована на совместное использование с другими OSS/BSS решениями.

СТУ охватывает всю абонентскую сеть оператора в плане измерений, ремонта и паспортизации, а также включает в себя средства, позволяющие организовать обслуживание клиентов.

Для взаимодействия СТУ с другими OSS системами возможно использование средств адаптации (например, реализованы описанные в концепции TMN механизмы адаптации TF-Transformation Function), т.е. преобразование структуры информации к такому виду, чтобы она могла быть обработана второй системой OSS.

Таким образом, СТУ может быть как самостоятельной системой, так и стать частью полномасштабного решения OSS, учитывающей специфику российских сетей доступа.

# Общие сведения

## Назначение

Система ТУ предназначена для автоматизации процессов учета, паспортизации, обработки и анализа информации по линейно-техническим объектам и сооружениям сети доступа и позволяет вести необходимую документацию.

## Цели и задачи

Основные цели и задачи СТУ следующие:

- Повысить качество обслуживания абонентов за счет сокращения времени подбора технической возможности.

- Сократить непроизводительные  затраты ручного труда за счет автоматизации основных процессов учета и обработки нарядов, автоматического составления всех необходимых форм, статистической отчетности при автоматическом повышении ее достоверности.

- Получать достоверную информацию о состоянии сети.

- Обеспечить доступ к информации о возможности предоставления услуг самим абонентам за счет интеграции с Личным кабинетом.

- Создать условия для перехода на безбумажный документооборот в подразделениях, задействованных в процессах учета сети.

- Повышение эффективности планирования развития сети связи.

- Обеспечение уровня защищенности информации, соответствующего требованиям и рекомендациям по защите конфиденциальной информации.

# Характеристика объекта автоматизации

Основными объектами автоматизации СТУ являются эксплуатационные процессы службы Технического учета, охватывающие работы подразделений:

- Отдел продаж;

- Группа линейной бухгалтерии;

- Отдел паспортизации;

- Бюро ремонта;

- Техническая поддержка, на всех уровнях;

- Линейно-кабельный цех;

- Автозал;

- Кросс;

- и т.п.

Учитывая потребности администрации и других подразделений в актуальной информации, пользователями системы ТУ могут также являться должностные лица напрямую не участвующие в процессах учета сети.

# Технические требования к программному обеспечению

## Требование к базе данных

База должна содержать в себе описание объектов сети и информацию по услугам.

Ниже представлен перечень атрибутов хранимых в базе данных. В системе должна быть возможность расширения информации по объектам и атрибутам объектов.

### Станционные сооружения

- Информация об АТС

  - - Адрес (Регион, Улица, Дом)

  - - Тип использования (ОПТС, АТС, ПСК, …)

  - - Опорная АТС (для подстанций, выносов и концентраторов)

  - - Статус (эксплуатируется, демонтируется, планируется)

  - - Тип АТС (электронная, электромеханическая, квазиэлектронная)

  - - Марка (МТ 20/25, EWSD, …)

  - - Информация о связи с кроссами

  - - Таксофон

  - - Прямой провод

  - - Соединительная линия (АТС, Номер СЛ, Тип СЛ (уплотненная. физическая), Направление (входящая, исходящая, междугородная), Организация (кому предоставлена СЛ), Адрес организации, Сигнализация, Наименование статива, Номер статива, Номер комплекта, Система передачи)

  - - Охрана кабеля

  - - Емкость (Монтированная, Аналоговая, ADSL, ISDN, Таксофонная, Общая, Задействованная)

  - - Информация о спаренных сотнях

  - - Информация о принадлежности (Вид принадлежности, Владеющий оператор)

  - - Информация об обслуживании (Станционный цех, Линейно-кабельный цех, Инженер, Вид обслуживания)

  - - Информация об оборудовании (Наличие аппаратуры SDH, Количество портом STM-1, Оборудование ADSL, Тип аппаратуры АОН, Наличие аппаратуры СПУС)

  - - Состав оборудования АТС:  набор конструктивных элементов АТС с указанием набора портов соединительных, абонентских линий  (комплекты ISDN линий, абонентские комплекты и пр.)

  - - Распределение номерной емкости по оборудованию станции

  - - Диапазоны номеров

  - - Информация о дооборудовании

  - - Информация о типах используемой сигнализации на оборудовании

  - - Информация по межстанционным транкам (с указанием используемой системы сигнализации) с привязкой к оборудованию АТС.

- Информация о КРОССах

  - - Адрес (Регион, Улица, Дом)

  - - Номер

  - - Базовый кросс (номер кросса персонал которого занимается обслуживанием данного кросса)

  - - Классификация кросса (обычный, оптический)

  - - Вид кросса (напольный, пристенный, …)

  - - Информация о связи с шахтами

  - - Информация о связи с АТС

- Оборудование кросса:

  - - Щиты переключения (Номер, Тип (АЛ или СЛ), Фирма-изготовитель, Количество вертикалей/горизонталей)

    - - Защитные полосы (Номер, Посадочное место)

    - - Рамки (Номер, Тип рамки, посадочное место)

    - - Стойки ADSL

    - - Стативы/стойки (Номер, Тип)

      - - Блок статива (Номер, Количество комплектов, Количество устройств)

- Информация об оборудовании сетей оптического и медного доступа:

- Central unit

    - Адрес (Регион, Улица, Дом)

    - Номер

    - Номер ОПТС

    - Обслуживающий кросс (кросс персонал которого делает работы по кроссированию)

    - Инженер оптического доступа

    - Телефон инженера

    - Remote unit (Удаленный модуль сети доступа)

    - Адрес (Регион, Улица, Дом)

    - Номер CU

    - Номера по группе оптического доступа

    - Номер по техотделу (АТС, Номер)

    - Емкость (Монтированная, Аналоговая, ADSL, ISDN, Таксофонная, Общая, Задействованная)

    - Информация об обслуживании (Инженер, Электромеханик)

    - Информация об оборудовании (Шасси, Слот)

- Remote unit

    - Кросс

    - Номер в группе оптического доступа

    - ID-интерфейс

    - Инвентарный номер

    - Фирма изготовитель

    - Название

    - Владеющая организация

    - Статус

    - ОПТС

    - Central Unit

    - Обслуживающая АТС

    - Учет портов и их загрузки

- Оптическое линейное окончание (OLT):

    - Имя устройства в сети;

    - Принадлежность;

    - Название устройства;

    - Марка (Спецификация);

    - Статус;

    - Максимальное количество подключаемых ONU;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Фирма-изготовитель;

    - Максимальное количество подключаемых ONT

    - Учет плат расширения;

    - Учет портов и их загрузки;

    - Инвентарный номер;

    - MAC-адрес.

    - Серийный номер

- Абонентское устройство ONT:

    - Имя устройства в сети;

    - Принадлежность;

    - Название устройства;

    - Марка (Спецификация);

    - Статус;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Фирма-изготовитель;

    - Учет плат расширения;

    - Учет портов и их загрузки;

    - Инвентарный номер;

    - MAC-адрес.

    - Подключено к оборудованию;

- Оптический сплиттер:

    - Название;

    - Принадлежность;

    - Номер;

    - Марка;

    - Статус;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Учет портов и их нагрузки

    - Количество разветвлений;

    - Тип

    - Размер

    - Подключено к оборудованию

    - Инвентарный номер.

- Оптический бокс:

    - Название;

    - Принадлежность;

    - Номер;

    - Марка;

    - Статус;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Подключено к оборудованию

    - Инвентарный номер.

- Узел концентрации мультисервисного доступа:

    - Имя КД в сети;

    - Принадлежность;

    - Название устройства;

    - Марка (Спецификация);

    - Инвентарный номер;

    - Серийный номер;

    - Статус;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Фирма-изготовитель;

    - MAC-адрес;

    - Учет плат расширения;

    - Учет портов и их нагрузки;

    - тип питания;

    - количество и тип интерфейсов;

    - IP-адрес управления;

    - IP-адрес VoIP-трафика.

- Коммутатор доступа:

    - Имя КД в сети;

    - Принадлежность;

    - Инвентарный номер;

    - Название устройства;

    - Марка (Спецификация);

    - Статус;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Фирма-изготовитель;

- Учет портов сети передачи данных и их загрузки.

    - MAC-адрес;

    - IP-адрес управления;

    - Учет плат расширения;

    - IP-адрес шлюза.

- Стойка (шкаф):

    - Номер;

    - Вид принадлежности;

    - Тип;

    - Инвентарный номер;

    - Марка (Спецификация);

    - Статус;

    - Расположение;

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Фирма-изготовитель.

- Учет оптических кабелей, медных кабелей, соединительных кабелей:

    - Учет оптических кабелей, медных кабелей в соответствии с требованиями по учету кабелей данных типов:

    - Номер;

    - Марка;

    - Вид принадлежности;

    - Статус;

    - Количество волокон;

    - Конструктор (модули, волокна с указанием их цветов);

    - Учет ОРШ, ОРК.

- Учет оборудования доступа сети ISDN

    - Имя оборудования в сети;

    - Принадлежность;

    - Инвентарный номер;

    - Название устройства;

    - Марка (Спецификация);

    - Статус;

    - Адрес (расположение);

    - Дата ввода в эксплуатацию;

    - Учет плат расширения;

    - Учет портов и их нагрузки;

    - Типы поддерживаемой сигнализации.

### Линейно-кабельное хозяйство

- Распределительные сооружения

- Распределительный шкаф

    - Адрес (Регион, Улица, Дом)

    - АТС/RU

    - Номер, Класс

    - Тип

    - Емкость

    - Способ установки

    - Состояние (эксплуатируется, переключается, демонтируется)

    - Информация о наличии заземления

    - Информация о наличии сигнализации

    - Информация об обслуживании

    - Информация о проводимых работах

    - Информация о подключенных кабелях

    - Информация о боксах

    - Номер

    - Тип (БКТ, …)

    - Расположение

    - Емкость

    - Информация о техническом состоянии (заблокирован, запас)

    - Подключенные кабели, ЗП

Информация о вводе в эксплуатацию (Дата, Документ)

- Распределительные коробки, кабельные ящики, боксы

    - Адрес (Регион, Адрес, Дом)

    - РШ, Бокс РШ или ЗП

    - Номер распределения

    - Номер РК/КЯ/Бокса, Индекс

    - Зона обслуживания

    - Расположение (Подъезд, Этаж, Крыло, Рядом с квартирой)

    - Предел обслуживания (до РК)

### Паспортизация оборудования сети передачи данных (IP-сети)

- Стойки  оборудования СПД:

- Площадка;

- Расположение;

- Адрес (населенный пункт, улица. строение);

- Место установки (этаж, ряд, номер);

- Тип стойки;

- Принадлежность стойки;

- Емкость стойки (кол-во юнитов);

- Функционально назначение;

- Система электропитания (AC, DC);

- Внешние коммуникации (ВОЛС, UTP, и тд)

- Оборудование IP-сети:

- Площадка;

- Адрес (населенный пункт, улица, строение);

- Место установки (этаж, ряд, номер стойки);

- Тип утройства (маршрутизатор, коммутатор, сервер, прочее);

- Серийный номер шасси;

- Функциональное назначение (маршрутизатор PE, маршрутизатор CORE, маршрутизатор GW, маршрутизатор сервисный, коммутатор ESW, коммутатор DSW, коммутатор ASW, сервер доступа, сервер политик, система управления, сервер внеполосного управления, вспомогательное оборудование СПД);

- Модель;

- Сетевое имя “hostname”;

- Конфигурационный IP-адрес;

- Модульная спецификация оборудования;

- Учет портов СПД и их загрузки;

- Высота (количество юнитов);

- Тип источника питания (AC 220В, DC 48В);

- Номинальная мощность источника питания;

- Инвентарный номер;

- Учет конструктивных элементов;

- Дата установки.

- DSLAM;

- Наименование устройства;

- Расположение;

- Адрес:

- Инвентарный номер;

- Тип устройства;

- Конфигурационный IP-адрес;

- Название оборудования;

- Имя оборудования в сети;

- Спецификация оборудования;

- Марка оборудования;

- Поддерживаемые стандарты xDSL;

- Максимальная скорость канала сети доступа;

- Поддержка IPTV;

- Учет портов СПД и их загрузки;

- Учет портов xDSL и их загрузки;

- Учет конструктивных элементов;

- VoIP платы.

- Оборудование беспроводных широкополосных сетей доступа – WMAN.

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов СПД и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

  - Учет составляющих компонентов оборудования – антенна, усилитель, абонентский комплект, внешний и внутренние блок.

  - Набор специфических параметров

- Оборудование локальных беспроводных сетей – WLAN

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов СПД и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

  - Учет составляющих компонентов оборудования –точка доступа, .

  - Набор специфических параметров

- Пассивное оборудование сети передачи данных – патч-панель.

- Тип;

- Номер;

- Розетка:

- Тип;

- Номер;

- Направление (ссылка на объект: кросс, патчпанель, оборудование и т.д.)

- Пассивное оборудование сети передачи данных - оптическая полка

- Тип;

- Номер;

- Гнездо:

- Номер;

- Направление (ссылка на объект: оптический кросс, оборудование и т.д.)

- Патчкорд:

- Тип;

- Тип коннекторов;

- Номер;

- Направление 1 (ссылка на объект: оптический кросс, оборудование и т.д.)

- Направление 2 (ссылка на объект: оптический кросс, оборудование и т.д.)

- Учет абонентских устройств сети передачи данных

Учет оборудования абонентского доступа: коммутаторов доступа, VoIP (SIP) шлюзов, модемов с определенными параметрами/характеристиками:

- Имя оборудования в сети;

- Принадлежность;

- Инвентарный номер;

- Название устройства;

- Марка (Спецификация);

- Статус;

- Адрес (расположение);

- Дата ввода в эксплуатацию;

- MAC-адрес;

- IP-адрес управления;

- Учет плат расширения;

- Учет портов и их нагрузки

### Оборудование транспортных сетей

- Оборудование сети PDH

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов ВОСП и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

- Оборудование сети SDH/SONET

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов ВОСП и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

- Оборудование сети ATM

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов ВОСП и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

- Оборудование сети DWDM

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов ВОСП и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

### Оборудование радиорелейных, спутниковых  сетей

- Оборудование радиорелейной сети (Outdoor Unit, Indoor Unit)

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов СПД и их загрузки

  - Учет портов ВОСП и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

  - Учет набора специфических параметров

  - Выходная мощность, Вт

  - Потребляемая мощность, кВт

  - Тип РРС

  - - учет составных компонентов станции: антенна, ресивер, усилитель, стоечное оборудование.

- Оборудование спутниковой сети (Outdoor Unit, Indoor Unit)

  - Номер устройства;

  - Расположение;

  - Адрес:

  - Инвентарный номер;

  - Тип устройства;

  - Конфигурационный IP-адрес;

  - Название оборудования;

  - Имя оборудования в сети;

  - Спецификация оборудования;

  - Марка оборудования;

  - Учет портов СПД и их загрузки

  - Учет портов ВОСП и их загрузки

  - Учет конструктивных элементов

  - Учет набора специфических параметров

  - IP адрес HUB

  - IP адрес VoIP шлюза

  - Градус Широты

  - Минуты Широты

  - Градус Долготы

  - Минуты Долготы

  - Фирма изготовитель

  - Марка

  - Название

  - Владеющая организация

  - Вид принадлежности

  - Статус

  - Дата ввода в эксплуатацию

  - Потребляемая мощность, кВт

  - Регион

  - Тип ЗССС

  - Рабочий диапазон ЗССС

  - Наименование ЗССС

  - Номер ЗССС

  - - учет составных компонентов станции: антенна, ресивер, усилитель, стоечное оборудование.

### Кабельная канализация

- Шахта

  - Адрес (Регион, Улица, Дом)

  - Номер

  - Характеристика (горизонтальная, вертикальная)

  - Месторасположение (Южная)

  - Информация о связи с кроссами

  - Информация о кабельных вводах/вводных блоках

- Кабельный ввод/вводный блок

  - - Адрес (Регион, Улица, Дом)

  - Номер

  - Тип кабельного ввода (кабельный, воздушный)

  - Информация о каналах кабельной канализации

  - Информация о кабелях, расположенных в каналах кабельной канализации

- Колодцы

  - Адрес (Регион, Улица, Дом)

  - Номер

  - Тип (малый, средний, большой)

  - Тип использования (разветвительный, угловой, проходной)

  - Форма стенок, конструкция, расположение

  - Построен (Дата, Прораб)

  - Информация о каналах кабельной канализации

  - Информация о кабелях

  - Информация о муфтах

  - Расстояние до других колодцев, шкафов, кабельных вводов и их адреса

- Каналы кабельной канализации

  - Номер

  - Материал изготовления

  - Длина

  - Информация об объектах(колодцы, шкафы, кабельные вводы), которые связывает кабели связи

- Прямое питание

  - Кросс

  - Номер кабеля

  - Информация о номерах ЗП/рамок и номерах РК/КЯ/Бокс в которые включен кабель

  - Тип, емкость, диаметр жил

  - Паспортная длина

- Магистраль

  - Кросс

  - Номер кабеля

  - Информация о номерах РШ, боксов РШ и номерах ЗП/рамок в которые включена магистраль

  - Тип, емкость, диаметр жил

  - Паспортная длина

- Межшкафная передача

  - Распределительный шкаф

  - Номер кабеля

  - Информация о номерах РШ и боксов в которые включен кабель

- Распределение

  - Распределительный шкаф

  - Номер кабеля

  - Информация о номерах РК/КЯ/Бокс и номере бокса РШ в которые включен кабель

  - Тип, емкость, диаметр жил

  - Паспортная длина

- Межстанционный кабель

  - Кросс

  - Номер кабеля

  - Информация о номерах кроссов и рамок, в которые включен кабель

  - Тип, емкость, диаметр жил

  - Паспортная длина

- Информация о загрузке кабелей

  - Номер пары

  - Техническое состояние пары (исправна, полуисправна, неисправна)

  - Информация о техническом состоянии (Когда зарегистрировано, Кем, Монтер, Тип повреждения, Место повреждения)

  - История о техническом состоянии пары

  - Информация о бронировании

  - История бронирования

  - Информация о кроссировках (разножильные, параллельные)

  - Тип и номер устройства

  - Информация о спецвключениях

  - Информация о типе подключения (отдельный, уплотненный)

  - Информация об уплотнении

  - Комментарий

- Муфты

  - Назначение (соединительная, разветвительная)

  - Тип использования (газонепрницаемая, изолирующая, сборная, защитная)

### Воздушные стойки

- Адрес (Регион, Улица, Дом)

- Распределительный шкаф

- Номер

### Информация об услугах

- Тип абонента (организация, частное лицо)

- ФИО (данные могут не храниться в СТУ, а по запросу online браться из Биллинга)

- Тип и номер устройства

- Технические данные (ЛД, МСС)

- Информация о смежных номерах (уплотненных, серийных включениях, спаренных)

- Оконечная аппаратура

  - - Кабельный ввод (воздушный, кабельный)

  - - Затухание

  - - Сопротивление шлейфа

  - - Длина однопарного кабеля

  - - Длина воздушной линии

  - - Тип оконечного устройства (телефон, модем)

  - - Уточнение расположения (Этаж, Кабинет)

### Персонал

- Подразделение

  - Наименование

  - Родительское подразделение

  - Сокращенное название

  - Регион

- Сотрудник

  - Табельный номер

  - ФИО

  - Подразделение

  - Должность

  - Статус (руководитель подразделения)

- Участок

  - Наименование

  - Сокращенное название

  - Подразделение

  - Информация о сотрудниках, входящих в данный участок

  - Информация о видах работ, за которыми закреплен данный участок

  - Зона обслуживания (перечень линейно-технических объектов и номеров устройств устранением повреждений, которых занимается данный участок)

### Нормативно-справочная информация

- Общие справочники

  - Адресная информация

    - Регионы

    - Адреса

    - Префиксы улиц

  - Номера

    - Типы устройств

    - Типы соединительных линий

    - Типы назначения номеров

    - Типы использования номеров

    - Типы уплотнения

  - Работники

    - Должность работника

  - Линейно-технические объекты

    - Статус объекта

    - Вид принадлежности

    - Оператор связи

  - Календарь

- Технический учет

  - АТС

    - Марки АТС

    - Типы использования АТС

    - Типы АТС

    - Типы аппаратуры АОН

    - Типы сигнализации

  - Кроссы

    - Классификация кроссов

    - Типы рамок кроссов

    - Виды кроссов

    - Типы стативов/стоек

  - Шкафы

    - Типы расположения шкафов

    - Типы материалов конструкции шкафов

    - Способы установки шкафов

    - Типы шкафов

    - Шаблоны эскизов

    - Емкость шкафных приставок

    - Типы актов принятия

  - КРТ/КЯ/Боксы

    - Типы расположения РК/КЯ/Боксов

  - Колодцы

    - Типы колодцев

    - Типы материалов конструкции колодцев

    - Типы использования колодцев

  - Кабельные вводы

    - Типы ввода абонентского пункта

  - Кабели

    - Типы кабелей

    - Надбавки кабеля для узлов

    - Способы прокладки кабеля

  - Столбы

    - Типы материала столба

    - Типы пропитки столба

  - Каналы

    - Типы материалов канала

  - Шахты

    - Характеристика шахты

    - Тип местоположения шахты

  - Виды работ (особые отметки)

  - Типы оборудования сетей передачи данных

  - Марки оборудования сетей передачи данных

  - Типы оборудования беспроводных сетей

  - Марки оборудования беспроводных сетей

  - Типы оборудования сетей доступа (FTTx)

  - Марки оборудования сетей доступа  (FTTx)

  - Типы оборудования радиорелейных сетей

  - Марки оборудования радиорелейных сетей

  - Типы оборудования спутниковых сетей

  - Марки оборудования спутниковых сетей

  - Типы оптических сплиттеров

  - Типы организаций изготовителей

  - Организации изготовители

  - Обслуживающие организации

## Структура и функциональность клиентского ПО

Прикладное ПО должно строиться как система автоматизированных рабочих мест (АРМ), причем АРМы, за исключением АРМ «Администратор», должны иметь гибкую, настраиваемую администратором функциональность на основе библиотеки модулей.

Прикладное ПО должно включать следующие части:

- АРМ «Администратор»,

- Программу «Загрузчик»,

- Библиотеку модулей,

- Программу установки продукта на рабочих местах.

## Требования к АРМ «Администратор»

АРМ «Администратор» предназначен для администрирования, координации и контроля работы системы.

Требования к функциональности:

- Ведение базы обслуживающего персонала,

- Назначение прав доступа пользователей к различным модулям и функциям библиотеки модулей,

- Аудит различных событий (например, вход/выход пользователей АРМа; отказ в доступе),

- Первоначальная настройка системы под нужды сети.

## Требования к программе «Загрузчик»

Программа «Загрузчик» - программная оболочка, обеспечивающая гибкий доступ пользователей к назначенной функциональности.

«Загрузчик» должен выполнять следующие основные функции:

- Идентификацию пользователей в системе,

- Предоставление доступа к функциональности системы в соответствии с назначенными правами (системный профиль),

- Предоставление пользователю возможности собственной настройки интерфейсов и сохранение этих настроек между сеансами работы (личный профиль),

- Загрузку необходимых модулей и обеспечение связи между ними.

## Требования к библиотеке модулей

Под модулем понимается логическая единица организации программы, инкапсулирующая логически законченную функциональность, включая следующие составляющие:

- Множество функций модуля,

- Главную и подчиненные экранные формы,

- Нуль и более панелей с элементами управления (кнопки, поля ввода и т.д.). Панели могут быть локальными, либо общими, разделяемыми между двумя и более модулями для обеспечения межмодульного обмена данными,

- Один или более пунктов главного меню,

- Опции настройки системного и личного профилей.

Программно модуль должен представляться частью, одной или более динамических библиотек (DLL), вызываемых в программе «Загрузчик».

Функции модуля могут быть диалоговыми, вызываемые управляющими элементами формы, из пункта меню или двойным щелчком мыши на поле формы, и не диалоговыми, вызываемыми из других функций.

Функции одного модуля могут вызывать функции другого модуля, однако в цепочке вызовов функций не допускается явная или неявная рекурсия.

Минимальной единицей планирования прав доступа пользователя к модулю должна быть функция.

## Рабочие места и функциональность

### Перечень модулей

### СТУ (Технический учет)

| № п/п | Модуль | Функции модуля |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование. Оборудование АТС. | - Учет АТС (В том числе выносов и подстанций, станций других операторов имеющих выход на ТфОП, - учрежденческих и ведомственных станций имеющих выход на ТфОП) - Паспортизация АТС: - Документ по АТС с полями в объеме требований к базе данных. |
| 2. | Оборудование. Пассивное (кроссовое) оборудование медной сети. | - Учет кроссов - Учет оптических кроссов - Учет защитных полос - Учет рамок кросса, вертикалей - стрейфов |
|  |  | - Паспортизация кроссов и ЗП: - Документ по кроссу с полями в объеме требований к базе данных - Эскиз кросса (схема фасада кросса) - Документ по ЗП с полями в объеме требований к базе данных |
| 3. | Оборудование. Пассивное (кроссовое) оборудование оптической сети. |  |
| 4. | Оборудование. Аппаратура уплотнения. | - Учет и паспортизация оборудования уплотнения - Учет канальной/портовой емкости оборудования уплотнения |
| 5. | Оборудование. Распределительные сооружения. | - Учет распределительных шкафов - Паспортизация РШ: - Документ с полями в объеме требований к базе данных - Паспорт распределительного шкафа (ТФ-3/2) - Учет боксов - Паспортизация боксов: - Документ с полями в объеме требований к базе данных - Лист нагрузки (ТФ-3/2Б), (ТФ-3/2В) - Учет Распределительных Коробок - Учет Кабельных Ящиков - Паспортизация РК и КЯ: - Адресный лист коробок (ТФ-3/2а) в объеме требований к базе данных - Паспортизация РК, КЯ (схема пределов обслуживания РК и др. документы в объеме требований к базе данных) - Отображение и печать отчетных документов по распределительным сооружениям и оборудованию. |
| 6. | Карта. Модуль работы с картой. | - Просмотр векторной карты местности в произвольном масштабе - Сохранение видимого фрагмента карты - Установка и создание линейно-технических объектов на карту с заданием привязок и ориентиров: Станций, RU, Шкафов, Воздушных стоек, Колодцев, Кабельных вводов/Вводных блоков. - Перемещение линейно-технических объектов - Прокладка каналов кабельной канализации - Ввод сопутствующей информации об объекте в режиме работы с картой - Просмотр информации о линейно-технических объектах и объектах кабельной канализации - Выбор и перенос набора объектов в схемные документы с сохранением взаимного расположения - Поиск и отображение линий связи (абонентских линий) на карте - Поиск объектов и адресов на карте - Расчёт расстояний и длины маршрутов - Печать произвольного фрагмента карты - Переключение отображаемых слоев карты (станционные сооружения, распределительные сооружения, канализационные сооружения и т.д.) |
| 7. | Оборудование. Кабельная канализация. | - Учет и паспортизация смотровых устройств (паспорт колодца (ТФ-3/5а) и (ТФ-3/5Б) и др. документы в объеме требований к базе данных) - Учет и паспортизация каналов и канальных блоков (эскиз канального блока) и др. документы в объеме требований к базе данных) - Учет и паспортизация кабельных вводов (эскиз прохождения кабелей во вводном блоке кабельной канализации и др. документы в объеме требований к базе данных) - Учет и паспортизация шахт - Отображение и печать отчетных документов по сооружениям и оборудованию кабельной канализации в объеме требований к базе данных |
| 8. | Логические связи. Сети доступа (ТфОП). | - Учет логических связей магистральных кабелей - Учет логических связей кабелей распределения - Учет логических связей кабелей прямого питания - Учет логических связей кабелей межшкафной передачи - Учет логических связей абонентских кабелей |
| 9. | Схемы кабелей. Схемы прокладки медных кабелей (ТфОП) | - Паспортизация кабелей магистральной сети - Паспортизация кабелей распределительной сети - Паспортизация кабелей межстанционных связей - Паспортизация кабелей межшкафной передачи - Паспортизация абонентских кабелей - Учет и паспортизация кабельных соединительных устройств (муфты, коробы) - Подготовка схемотехнических документов по кабелям |
| 10. | Оборудование. Оборудование магистральной сети ПД. | - Учет и паспортизация оборудования магистральных сетей ПД - Учет и паспортизация конструктивных элементов оборудования магистральных сетей передачи данных - Учет портовой емкости и загрузки оборудования магистральной сети ПД - Учет сетевых функций оборудования магистральной сети ПД |
| 11. | Логические связи. Оптические сети (ВОЛС). | - Учет логических связей городских оптических кабелей - Учет логических связей магистральных оптических кабелей - Учет логических связей зоновых оптических кабелей - Учет логических связей распределительных оптических кабелей |
| 12. | Схемы кабелей. Схемы прокладки оптических кабелей (ВОЛС). | - Паспортизация кабелей магистральной оптической сети - Паспортизация распределительной оптической сети (сети доступа) - Учет и паспортизация кабельных соединительных устройств (муфты, коробы) - Подготовка схемотехнических документов по кабелям |
| 13. | Оборудование. Абонентского радиодоступа | - Учет и паспортизация оборудования радиодоступа - Обозначение местонахождения RFP на карте города с учетом типа антенны и азимута - Генерация зоны радиопокрытия на карте города - Обновление данных по RFP из текстового файла |
| 14. | Логические связи. Магистральной Сети Передачи Данных. | - Учет логических связей оборудования на различных тенологических уровнях (канальный, сетевой) |
| 15. | Оборудование. SoftSwitch\NGN. | - Учет и паспортизация оборудования платформ NGN/SoftSwitch - Учет и паспортизация конструктивных элементов оборудования - Учет портовой емкости оборудования - Учет сетевых функций элементов платформ NGN/SoftSwitch |
| 16. | Оборудование. Оборудование цифрового доступа (xDSL). | - Учет и паспортизация оборудования доступа xDSL - Учет и паспортизация конструктивных элементов оборудования - Учет портовой емкости оборудования |
| 17. | Оборудование. Оборудование радиорелейных линий связи и спутниковой связи. | - Учет наземных спутниковых станций; - Учет радиорелейных вышек; - Учет радиорелейных антенн; - Учет приемо-передающего оборудования. - Учет оборудования IDU (Indoor Unit) - Учет оборудования ODU (Outdoor Unit) - Учет логических связей радиоканалов |
| 18. | Логические связи. РРЛ и спутниковые |  |
| 19. | Оборудование. Оборудование систем передач (Оборудование транспортной сети). | - Учет и паспортизация оборудования платформ NGN/SoftSwitch - Учет и паспортизация конструктивных элементов оборудования - Учет портовой емкости оборудования - Задание иерархии каналов в зависимости от выбранной технологии; - Учет кросс-коммутаций внутри оборудования. |
| 20. | Оборудование. Оборудование телеграфной связи. | - Учет приемо-передающей аппаратуры; - Ведение схемы включения аппаратуры. |
| 21. | Оборудование. Оборудование телевещания и КТВ. | - Учет активного эфирного оборудования; - Учет активного оборудования сети передачи сигнала до абонента; - Учет шкафов активного оборудования. |
| 22. | Логические связи. Сети кабельного телевидения. | - Учет логических связей сетей кабельного телевидения |
| 23. | Схемы прокладки коаксиальных кабелей. | - Учет и паспортизация коаксиальных кабелей КТВ - Ведение схемы прокладки кабеля по зданию |
| 24. | Оборудование. Оборудование сетей доступа FTTx. | - Учет и паспортизация оборудования коммутаторов доступа - Учет и паспортизация оборудования OLT - Учет и паспортизация оборудования ONT - Учет и паспортизация оптических сплиттеров - Учет и паспортизация конструктивных элементов активного оборудования сетей FTTx - Учет сетевых функций оборудования FTTx |
| 25. | Оборудование. Оборудование локальных сетей (LAN). | - Учет и паспортзация активного оборудования ЛВС - Учет и паспортизация пассивного оборудования ЛВС - Учет портовой емкости оборудования - Учет подсетей и распределения ip-адресов; |
| 26. | Оборудование беспроводной сети локального доступа (WLAN). | - Учет оборудования точек доступа - Учет усилителей, антенн - Учет оборудования повторителей - Учет конструктивных элементов оборудования - Учет портовой емкости |
| 27. | Оборудование беспроводной сети широкополосного доступа (WMAN). | - Учет и паспортизация оборудования базовых станций. - Учет внешних (ODU) и внутренних блоков (IDU) оборудования - Учет и паспортизация конструктивных элементов оборудования - Учет портовой емкости оборудования |
| 28. | Поиск технической возможности | - Поиск технической возможности предоставления услуг: - услуги телефонии (POTS, VoIP) - услуги передачи данных (xDSL, FTTx) - услуги IPTV - Подбор линейных данных. - Бронирование найденных линейных данных. |
| 29. | Оборудование. Системы передачи МСС | - Учет и паспортизация оборудования МСС - Учет и паспортизация конструктивных элементов оборудования МСС - Учет портовой и канальной емкости оборудования - Учет и паспортизация межстанционных связей |
| 30. | Оборудование. Воздушно-стоечные линии. | - Учет и паспортизация воздушно-стоечных линий |
| 31. | Логические связи. Локальные сети передачи данных | Учет логических связей сетевых объектов на различных технологических уровнях (канальный, сетевой) |
| 32. | Логические связи. Транспортные сети | - Учет логических связей транспортных сетей на различных уровнях (канальный, сетевой) - Учет наложенных транспортных сетей |

### Рабочие места

Перечень основных рабочих мест и их примерная конфигурация приведена ниже.

### Группы линейной бухгалтерии

Данное рабочее место предназначено для учета основных линейно-технических объектов (АТС, кроссы, РШ, КРТ) и регистрации фактов кабельных связей между ними, что позволяет в краткие сроки зарегистрировать в системе вновь построенные или планируемые кабели и на основе этой информации формировать технические возможности.

В состав рабочего места входят модули СТУ:

- Поиск технической возможности.

- Оборудование. Оборудование АТС

- Оборудование. Аппаратура уплотнения

- Пассивное (кроссовое) оборудование медной сети

- Пассивное (кроссовое) оборудование оптической сети

- Логические связи. Транспортные сети.

- Оборудование. Распределительные сооружения

- Оборудование сетей доступа FTTx

- Оборудование. Оборудование магистральной сети ПД.

- Логические связи. Сети доступа (ТфОП)

- Схемы кабелей. Схемы прокладки медных кабелей (ТфОП)

### Отдела паспортизации

Данное рабочее место предназначено для подробного описания объектов сети доступа и позволяет перейти от бумажных документов, указанных в «Руководстве по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС» к их электронных аналогам.

В состав рабочего места входят модули СТУ:

- Поиск технической возможности.

- Оборудование. Оборудование АТС

- Оборудование. Аппаратура уплотнения

- Пассивное (кроссовое) оборудование медной сети

- Пассивное (кроссовое) оборудование оптической сети

- Логические связи. Транспортные сети.

- Оборудование. Распределительные сооружения

- Оборудование сетей доступа FTTx

- Оборудование. Оборудование магистральной сети ПД.

- Логические связи. Сети доступа (ТфОП)

- Схемы кабелей. Схемы прокладки медных кабелей (ТфОП)

- Логические связи. Оптические сети (ВОЛС)

- Схемы кабелей. Схемы прокладки оптических кабелей (ВОЛС)

- Оборудование. Оборудование абонентского радиодоступа.

- Оборудование. Оборудование радиорелейных линий связи и спутниковой связи.

- Логические связи. РРЛ и спутниковые.

- Карта. Модуль работы с картой.

- Оборудование. Кабельная канализация

- Оборудование беспроводной сети локального доступа (WLAN)

- Оборудование беспроводной сети широкополосного доступа (WMAN)

# Требования к защите от несанкционированного доступа

- Задание пользователей для работы в системе.

- Идентификация пользователя в системе (проверка допустимости имени и пароля пользователя).

- Настройка допустимых для пользователя операций над системой (задание допустимых прав на использование модулями и частных прав на операции модуля)

- Задание групп модулей.

- Назначение группы модулей пользователю.

- Задание сложности пароля пользователя в системе, возможность смены правил сложности пароля (длина пароля - не менее 8 символов, требуется одна буква, одна цифра и один символ пунктуации).

- Задание ограничений на пароль пользователя:

  - Число последовательных неудачных попыток регистрации, которые приводят к  блокировке учетной записи.

  - Время (в днях) использования пароля до истечения срока его действия.

  - Время (в днях), по истечении которого пароль может использоваться повторно.

  - Сколько раз пароль следует изменить до того, как его можно будет использовать повторно.

  - Число дней, в течение которых учетная запись будет блокирована при превышении предела неудачных попыток регистрации.

  - Продолжительность (в днях) "периода вежливости", в течение которого пароль еще можно изменить, хотя он уже достиг порога допустимого времени использования пароля.

- Задание ограничений на системные ресурсы:

- Количество параллельных сеансов, которые пользователь может иметь в экземпляре одновременно.

- Время центрального процессора (в сотых долях секунды), которое может использовать сеанс.

- Время центрального процессора (в сотых долях секунды), которое может использоваться во время грамматического разбора, выполнения и считывания.

- Количество блоков базы данных, которые могут быть считаны за сеанс.

- Количество блоков базы данных, которые могут быть считаны во время грамматического разбора, выполнения и считывания.

- Время (в минутах), в течение которого сеанс может быть соединен с базой данных, но не использоваться активно.

- Время (в минутах), в течение которого сеанс может быть соединен с базой данных

- Объем частного пространства (в килобайтах), которое сеанс может выделить в разделяемом пуле SQL области SGA 10. Протоколирование работы пользователя в системе (подключение, отключение, выполняемая операция, произведенные ошибки). Возможность вести протоколирование в файл ОС или таблицу БД. Протоколирование идет независимо от основной транзакции пользователя (автономная транзакция), что позволяет не допустить откат протокола.

- Для каждой операции указывается:

  - дата, время события,

  - пользователь БД,

  - пользователь ОС,

  - название компьютера,

  - описание события.

- Аудит операций пользователя в системе.

- Аудит успешных и неуспешных регистраций пользователей в системе.

- Протоколирование запусков и остановов БД. Возможность вести протоколирование в файл ОС или таблицу БД.

- Формирование отчетов по протоколам и аудиту БД.

- Формирование протоколов динамики работы операторов в системе (по выполняемым операциям за определенный период времени).

- Возможность автоматической посылки административных сообщений по электронной почте администратору системы.

# Требование к аппаратной части

## Промышленная эксплуатация*

| Требования к аппаратному обеспечению сервера |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование составляющей | Минимальная конфигурация | Желательная конфигурация |
| Процессор | Intel Xeon 5506 (Q-Core) | Intel Xeon 5520 (Q-Core) |
| Оперативная память | 8 Гб. ECC | 12 Гб. ECC |
| HDD | Как минимум 6 HDD SAS по 146 Gb | Как минимум 6 HDD SAS по 146 Gb + 2 HDD для резервного копирования БД |
| Сетевая карта | 1 Гб | 1 Гб |
| Источник бесперебойного питания | Наличие обязательно (UPS) |  |
| Наличие второго блока питания | Наличие данной опции зависит от требований к времени восстановления сервера после аппаратного сбоя |  |
| Возможность горячей замены HDD |  |  |
| Требования к программному обеспечению |  |  |
|  | Red Hat Enterprise Linux 5 Oracle Standerd Edition 11.2.0.2 x64 | Red Hat Enterprise Linux 5 Oracle Standerd Edition 11.2.0.2 x64 |

| Требования к аппаратному обеспечению клиента |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование составляющей | Минимальная конфигурация |  |
| Процессор | Intel Pentium III 800 |  |
| Оперативная память | 1024 Mb |  |
| HDD | требуется 500 Mb на HDD |  |
| Сетевая карта | Не менее 10 Мб |  |
| Требования к программному обеспечению |  |  |
|  | Client | Win2k (sp4), XP |
|  | Display | 1024*768 |

## Опытная эксплуатация

| Требования к аппаратному обеспечению тестовой зоны |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сервер |  |  |
| Наименование составляющей | Минимальная конфигурация |  |
| Процессор | Intel Core 2 Duo ~ 3 Ггц или выше |  |
| Оперативная память | 4 Гб |  |
| HDD | 300 Гб (SATA) |  |
| Сетевая карта | 100 Мб |  |
|  | Server | Win2k (sp4), XP, Linux |
| Клиент |  |  |
| Процессор | Intel Pentium III 800 |  |
| Оперативная память | 1024 Mb |  |
| HDD | требуется 500 Mb на HDD |  |
| Сетевая карта | Не менее 10 Мб |  |
| Требования к программному обеспечению |  |  |
|  | Client | Win2k (sp4), XP |
|  | Display | 1024*768 |

*для продуктивной зоны обязательно наличие аппаратных RAID контроллеров и источников бесперебойного питания.

Примечание

Сетевыми ПК также могут  быть типа  HP/Compaq T5500 (или аналогичными со встроенным клиентом сервера терминалов).

ПК должны иметь следующие характеристики:

- Процессор Intel Celeron (или Pentium-IV),

- Тактовая частота процессора не ниже 2.0 МГц,

- ОЗУ не менее 512 Мб,

- Жесткий диск не менее 120 ГБт,

- Сетевой адаптер Fast Ethernet 100 Mbit.

На ПК должна быть установлена операционная система Windows XP SP2.

# Заключение

Данный документ представляет собой проект технических требований на систему ТУ, предназначенных для решения задач учета и паспортизация объектов сети связи.

При составлении конечного варианта технических требований должны быть учтены работы по организации взаимодействия с уже установленными на сети системами, такими как «Мой кабинет», HP Service Manager, «RADIUS», модуль ГИС ЛКС. Должен быть согласован процесс приемки-сдачи системы ТУ, составлен график пусконаладочных работ и внедрения  системы на сети оператора, назначены ответственные по этапам работ.