Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса топографо – геодезических работ

- «Исполнительная геодезическая съемка

волоконно-оптической кабельной линии связи»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Указывается в Заказах к Договору № _______ от «____» _____________ 201_ г. |
| 2. Основание для выполнения работ: | План развития региональной транспортной сети Заказчика |
| 3. Заказчик: | Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» |
| 4.Заказчик | Определяется по результатам закупки |
| 5. Источник финансирования: | Средства Заказчика |
| 6. Стадийность выполнения работ: | Комплекс топографо – геодезических работ |
| 7. Местоположение трассы ВОЛС | Местоположение трассы определено в откорректированных после прокладки кабеля рабочих чертежах проектной документации |
| 8. Основные технические решения при проведении геодезических работ | 8.1. Произвести исполнительную съемку трассы ВОЛС (без высотных отметок) с шириной полосы съемки – 50 метров в масштабе 1:2000 по незастроенной территории и в масштабе 1:500 по застроенной территории прохождения трассы ВОЛС с определением охранной зоны кабеля. Охранная зона кабеля составляет 4 метров (по 2 метра с каждой стороны) 8.2. Выполнить следующие геодезические работы по созданию плановой основы: - рекогносцировка местности и определение места положения пунктов плановой основы; - закладка знаков плановой основы; - определение координат пунктов плановой основы с точностью полигонометрии 1 разряда; - отыскание и обследование пунктов исходной геодезической основы. 8.3. На переходах трассы ВОЛС через реки, овраги, автодороги, железные дороги, болота и другие препятствия, выполнить горизонтальную съёмку в масштабе 1:500, с указанием глубины заложения кабеля. Переходы через железные и автомобильные дороги федерального значения выполнить с высотной съёмкой в Балтийской (абсолютной) (или другой – указать) системе высот. 8.4. На участках насыщенных коммуникациями на незастроенных территориях произвести горизонтальную съёмку ВОЛС в масштабе 1:1000, с указанием глубины заложения кабеля и пересекаемых коммуникаций и их характеристик. 8.5. Выявить наличие подземных коммуникаций, глубину заложения подземных сетей сторонних организаций и нанести их на геодезическую подоснову. Подтвердить правильность нанесения коммуникаций в эксплуатирующих организациях 8.6. Местоположение трассы ВОЛС определить с помощью технических средств поиска кабеля. 8.7. Нанесение реального положения трассы ВОЛС на инженерно – топографические планы осуществить с привязкой постоянным ориентирам (шоссе, железным дорогам, зданиям, опорам ЛЭП, замерным столбикам). Муфты и углы поворотов ВОЛС должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную), позволяющих однозначно определить расположение каждой муфты или угла поворота. Кроме того, на прямолинейных участках трассы выполнить привязки через каждые 50 м. 8.8. В случае отсутствия в полосе съемки постоянных ориентиров расширить полосу съемки до 200 метров в нужную сторону. 8.9. Координирование ВОЛС межевого знака (поворотная точка границы объекта землеустройства) относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы не должно превышать: 0,1 м на территории земель города, 0,2 м на территории земель сельских населенных пунктов, 0,5 м на территории земель других категорий. 8.10. Получить разрешение на производство геодезических работ в Администрациях и выполнить съемку в системе координат, указанной в этих разрешениях. 8.11. Выполнить постановку на учет и нанесение результатов работ на топографические планшеты «Геослужбы» соответствующих управлений архитектуры и градостроительства районных администраций. |
| 9. Сроки выполнения работ | Определяется Договором. |
| 10. Требование к разработке и представления документации | 10.1. По окончании работ представить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП11-104-97, СП11-105-97. Состав технического отчета представлен в приложении №1. 10.2. Технический отчет о выполнении геодезических работ должен включать текстовую и графическую информацию о проведенных работах с приложением электронных карт результатов геодезических работ, с отображением: границы охранной зоны кабеля, пересечения охранной зоны с линейными объектами (ж/д, а/л, ЛЭП, трубопроводы и продуктопроводы). 10.3. Представление документации - на бумажных носителях в 3экз. на электронных носителях в 1 экз. 11.5. Предоставление справок – заключений о постановке ВОЛС на учет в соответствующих управлениях архитектуры и градостроительства районных администраций. |
| 11. Особые условия | 11.1. Разработанная по настоящему Техническому заданию документация, отчетные материалы, электронные карты и другие документы не могут быть переданы другим лицам и организациям, кроме Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» или исполнителем по своему усмотрению на других объектах. 11.2 Материалы исполнительной съемки, со всеми необходимыми в соответствии с законодательством приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующими в частности о принятии коммуникаций на учет, должны быть утверждены в установленном законом порядке. 11.3. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться установленным порядком по согласованию сторон. |

- Приложение №1. Состав и содержание технического отчета «Исполнительная геодезическая съемка магистральной волоконно-оптической кабельной линии связи.

Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение комплекса топографо – геодезических работ в интересах Заказчика

Состав и содержание технического отчета «Исполнительная геодезическая съемка магистральной волоконно-оптической кабельной линии связи

| № разд | - Название раздела | - Название файла | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Общие сведения | Пояснительная записка. doc |  |
| 2. | - Краткая физико-географическая характеристика района работ | Пояснительная записка. doc |  |
| 3. | - Геодезическая изученность | Пояснительная записка. doc |  |
| 4. | - Создание планово-высотной основы | Пояснительная записка. doc |  |
| 5. | - Полевой контроль и приемка работ | Пояснительная записка. doc |  |
| 6. | - Выводы | Пояснительная записка. doc |  |
| Текстовые приложения |  |  |  |
| 1. | - Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ | Техническое задание. JPG |  |
| 2. | - Лицензия на геодезическую деятельность | Лицензия. JPG |  |
| 3. | - Выписка из каталога геодезических пунктов | Выписка.JPG |  |
| 4. | - Список координат и высот исходных геодезических пунктов | Список коор-динат исходных пунктов. doc |  |
| 5. | - Каталог координат муфт | Каталог коор-динат .xls |  |
| 6. | - Сведения о состоянии исходных геодезических пунктов | Приложение № 6 .doc |  |
| 7. | - Материалы обработки в программе PINNACLE ver.1.0 планово-высотного обоснования съемки | Схема и ведомости измерений.xls |  |
|  | - Материалы обработки в программе PINNACLE ver.1.0 топографической съемки | Каталог измерений.xls |  |
| 8. | - Материалы обработки теодолитных ходов в Credo_Dat 3.0 | Схема и ведомости измерений.crd |  |
| 9. | - Акт контроля геодезических работ | Приложение № 9.doc |  |
| Графические приложения |  |  |  |
| 1. | - Cхема привязки кабеля к дороге | Схема. JPS |  |
| 2. | - Обзорная схема производства работ | Обзорная схема. JPG |  |
| 3. | - Обзорная схема исходных геодезических пунктов | Обзорная схема 1,2. JPG |  |
| 4. | - Альбом привязок пунктов ПВО | Абрисы 1,2.JPG |  |

___________________________КОНЕЦ ТЕКСТА ПРИЛОЖЕНИЯ___________________