Приложение №16 к Техническому Заданию УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «Ростелеком» от «___» ________ 2017 г. № ___________

Технические требования к малопарному  кабелю для сетей ШПД и телефонии для проведения тендеров на поставку

(Редакция 1)

Москва

2017 г.

Содержание

1.	Назначение	3

2.	Общие требования	3

3.	Требования к конструкции кабеля и основные технические характеристики	3

4.	Требования к электрическим и передаточным характеристикам	5

5.	Требования к	6

6.	Требования к механическим параметрам	9

7.	Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	10

8.	Требования к маркировке	10

9.	Требования к производителю	10

10.	Требования безопасности и охраны окружающей среды	11

11.	Требования надежности	11

12.	Требования к упаковке	11

13.	Требования к поставляемому товару	12

14.	Требования к условиям транспортировки	12

15.	Управление записями	13

16.	Хранение и архивирование	13

17.	Рассылка и актуализация	13

# Назначение

Кабели предназначены для эксплуатации в местных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно. Области применения: распределительные участки, абонентская проводка при организации подключений широкополосного доступа и традиционной телефонной связи на городских, корпоративных и сельских сетях связи. Настоящие требования распространяются на кабели с числом пар: 1, 2, 4.

# Общие требования

  - Кабели связи должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53538-2009 и иметь следующие документы, подтверждающие качество:

- Декларации на соответствие требованиям документа «Правила применения кабелей связи с металлическими жилами», зарегистрированные в ФАС;

- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 53538-2009 и паспорт качества производителя;

- Сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

  - Кабель выступает в качестве "цифровой" замены провода ПРППМ, сочетая в себе влагостойкость, надежность и долголетие конструкции с удобством разделки и сращивания традиционного кабеля.

  - Технология разделки оболочки кабеля – без повреждения изоляции токопроводящих жил должна обеспечивать:

- возможность механической разделки без применения электрических и термических инструментов;

- возможность работы в стесненных условиях, в том числе на опорах связи;

- простоту и скорость, аналогичную технологии разделки такого же по емкости кабеля для СКС.

# Требования к конструкции кабеля и основные технические характеристики

  - Кабель должен иметь 2, 4 и 8 токопроводящих, однопроволочных жил, покрытых полиэтиленовой изоляцией. Две изолированные жилы должны быть скручены в пару, а затем несколько пар должны быть скручены в сердечник. При монолитном исполнении скрученные пары укладываются параллельно.

  - Поверх токопроводящей жилы должна быть концентрично наложена изоляция из термостабилизированного полимерного материала. При исполнении с водоблокирующим элементом поверх скрученных пар должна быть наложена не монолитная оболочка («кембрик»). При монолитном исполнении оболочка должна быть наложена сплошным монолитным слоем. Параллельно с сердечником укладывается грузонесущий элемент.

  - Токопроводящие жилы из медной мягкой круглой проволоки диаметром 0,52 ±0,01мм; 0,64 ±0,01.  Отклонения за указанные пределы номинального диаметра не допускаются.

  - Материал токопроводящих жил - медная мягкая круглая проволока.

  - Внешние номинальные размеры кабеля для монолитного исполнения и исполнения с водоблокирующим элементом и грузонесущим тросом должны быть в соответствии с таблицей:

| Диам жил, мм | Кол. пар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| 0,52 | 4,1 х 8,1 | 4,1х12,2 | 6,6х10,6 |
| 0,64 | 4,6 х 8,6 | 4,6х12,5 | - |

Предельные отклонения от номинального наружного размера не более 20%.

  - Оболочка кабелей должны быть герметичной и должна обеспечивать механическую защиту сердечника. На наружной поверхности оболочки не должно быть пор, трещин, раковин, вмятин, вздутий и наплывов, выводящих толщину оболочки за предельные отклонения. Оболочка должна быть сплошной.

  - Изоляция жил должна быть герметичной, без посторонних включений. На наружной поверхности не должно быть вмятин, пузырей и трещин, выводящих диаметр по изоляции за предельные отклонения.

  - Расцветка изоляции жил в каждом элементарном пучке или сердечнике для исполнения с водоблокирующей нитью должна соответствовать таблице 3.8.1. Допускается в паре нанесение цвета изоляции жилы “b” на изоляцию жилы “а” в виде поперечной или спиральной, продольной сплошной или прерывистой одной и более полосы.

Таблица 3.8.1.

| Условный номер пар в элементарном пучке или сердечнике | Обозначение и расцветка жил в паре |  |
| --- | --- | --- |
|  | а | b |
| 1 | Белый | Голубой |
| 2 |  | Оранжевый |
| 3 |  | Зеленый |
| 4 |  | Коричневый |

Расцветка изоляции жил в каждом элементарном пучке для монолитного исполнения должна соответствовать таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2

| Условный номер пар в элементарном пучке или сердечнике | Обозначение и расцветка жил в паре |  |
| --- | --- | --- |
|  | а | b |
| 1 | Оранжевый | Голубой |
| 2 | Белый | Зеленый |

  - Требования к водоблокирующим нитям для кабельных изделий:

- Диаметр сухой нити – не менее 0,5 мм.

- Плотность нити – не менее 0,2 г/м.

- Водопоглощающая способность нити – не менее 28 мл/г/5мин.

- Скорость водопоглощения нити – не менее 25 мл/г/мин.

- Количество нитей – не менее двух на каждую пару в кабеле.

# Требования к электрическим и передаточным характеристикам

|  | Параметр | Частота, Кгц | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, Ом, для диаметра жилы: | Постоянный ток |  |
|  | 0,52 мм |  | 84±7 |
|  | 0,64 мм |  | 55±3 |
| 4.2. | Электрическое сопротивление изоляции ТПЖ, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, МОм, не менее. | Постоянный ток | 8000 |
| 4.3. | 3.Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, нФ |  |  |
|  | • Для однопарных кабелей | 1,0 | 40±5 |
|  | • Для 2 и 4 парных кабелей •Для монолитных конструкций |  | 45±5 41±5 |
| 4.4. | Омическая асимметрия жил в паре, не более, % | Постоянный ток | 1 |
| 4.5. | Переходное затухание между цепями в многопарном кабеле на ближнем конце не менее, дБ | 160,0 | 77 |
|  |  | 1024,0 | 65 |
|  |  | 2048,0 | 60 |
| 4.6. | Рабочее затухания цепей в кабеле, дБ/км, не более: |  |  |
|  | - при диаметре жилы 0,52 мм | 512 | 13 |
|  |  | 1024,0 | 18,5 |
|  |  | 2048,0 | 26 |
|  | - при диаметре жилы 0,64 мм | 512,0 | 10 |
|  |  | 1024,0 | 13 |
|  |  | 2048,0 | 19 |
| 4.7. | Защищенность между цепями на дальнем конце кабеля длиной 1 км в диапазоне частот: |  |  |
|  | - до 2048 кГц не менее, дБ |  | 50 |

# Требования к

  - электрическим параметрам

|  | Параметр | Частота, МГц | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическое сопротивление жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 0С, Ом, не более | Постоянный ток | 95 |
|  | Омическая асимметрия жил в рабочей паре, %, не более | Постоянный ток | 2 |
|  | Омическая асимметрия жил между парами в кабеле, %, не более | Постоянный ток | 4 |
|  | Электрическая сопротивление изоляции жил, пересчитанное на длину 1000 м и температуру 20 0С, МОм, не менее | Постоянный ток | 5000 |
|  | Емкостная асимметрия пар по отношению к земле для неэкранированных кабелей и по отношению к экрану для экранированных кабелей, пересчитанная на длину 1000 м, пФ, не более | 0,0008 или 0,001 | 1600 |
|  | Время задержки сигнала, нс/100 м, не более | 4 | 552 |
|  |  | 10 | 545 |
|  |  | 16 | 543 |
|  |  | 20 | 542 |
|  |  | 31,25 | 540 |
|  |  | 62,5 | 539 |
|  |  | 100 | 538 |
|  | Максимальная разность времен задержки сигнала между двумя любыми парами при температуре 20 0С, нс/100 м, не более | 4-100 | 45 |
|  | Коэффициент затухания кабелей, пересчитанный на температуру 20 0С, дБ/100 м, не более | 1 | 2,1 |
|  |  | 4 | 4,1 |
|  |  | 10 | 6,5 |
|  |  | 16 | 8,3 |
|  |  | 20 | 9,3 |
|  |  | 31,25 | 11,7 |
|  |  | 62,5 | 17,0 |
|  |  | 100 | 22,0 |
|  | Затухание асимметрии на ближнем конце TCL, дБ/100 м, не менее | 1 | 40,0 |
|  |  | 4 | 34,0 |
|  |  | 10 | 30,0 |
|  |  | 16 | 28,0 |
|  |  | 20 | 27,0 |
|  |  | 31,25 | 25,1 |
|  |  | 62,5 | 22,0 |
|  |  | 100 | 20,0 |
|  | Защищенность от затухания асимметрии на дальнем конце EL TCLT, дБ/100 м, не менее | 1 | 35,0 |
|  |  | 4 | 23,0 |
|  |  | 10 | 15,0 |
|  |  | 16 | 10,9 |
|  |  | 20 | 9,0 |
|  |  | 30 | 5,5 |
|  | Переходное затухание суммарной мощности влияния на ближнем конце PS NEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 62,3 |
|  |  | 4 | 53,3 |
|  |  | 10 | 47,3 |
|  |  | 16 | 44,3 |
|  |  | 20 | 42,8 |
|  |  | 31,25 | 39,9 |
|  |  | 62,5 | 35,4 |
|  |  | 100 | 32,3 |
|  | Переходное затухание на ближнем конце для любой комбинации пар NEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 65,3 |
|  |  | 4 | 56,3 |
|  |  | 10 | 50,3 |
|  |  | 16 | 47,3 |
|  |  | 20 | 45,8 |
|  |  | 31,25 | 42,9 |
|  |  | 62,5 | 38,4 |
|  |  | 100 | 35,3 |
|  | Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце PS EL FEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 61,0 |
|  |  | 4 | 49,0 |
|  |  | 10 | 41,0 |
|  |  | 16 | 36,9 |
|  |  | 20 | 35,0 |
|  |  | 31,25 | 31,1 |
|  |  | 62,5 | 25,0 |
|  |  | 100 | 21,0 |
|  | Защищенность на дальнем конце для любой комбинации пар EL FEXT, дБ/100 м, не менее | 1 | 64,0 |
|  |  | 4 | 52,0 |
|  |  | 10 | 44,0 |
|  |  | 16 | 39,9 |
|  |  | 20 | 38,0 |
|  |  | 31,25 | 34,1 |
|  |  | 62,5 | 28,0 |
|  |  | 100 | 24,0 |
|  | Затухание отражения RL, дБ, не менее | 1 | 20,0 |
|  |  | 4 | 23,0 |
|  |  | 10 | 25,0 |
|  |  | 16 | 25,0 |
|  |  | 20 | 25,0 |
|  |  | 31,25 | 23,6 |
|  |  | 62,5 | 21,5 |
|  |  | 100 | 20,1 |

# Требования к механическим параметрам

  - Относительное удлинение при разрыве изолированной однопроволочной токопроводящей жилы, %, не менее - 8.

  - Относительное удлинение при разрыве изоляции, %, не менее - 100.

  - Усадка изоляции, %, не более - 5.

  - Относительное удлинение при разрыве оболочки, %, не менее - 100.

  - Прочность при разрыве оболочки, МПа, не менее - 9.

  - Относительное удлинение при разрыве оболочки после теплового старения, %, не менее- 100, и должно отличаться от исходного не более чем на 50%.

  - Прочность при разрыве оболочки после теплового старения должно быть не менее 70% исходного значения.

  - Грузонесущий трос из семи стальных оцинкованных проволок с диаметром:

- 0,3 мм для 1 и 2 парного кабеля, допустимой растягивающей нагрузкой не менее 800 Н.

- 0,5 мм для 4 парного кабеля, допустимой растягивающей нагрузкой не менее 1900 Н.

  - Кабели должны быть стойкими к изгибу.

  - Изолированная жила кабелей должна быть стойкой к изгибу.

# Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

  - Рабочий температурный диапазон для кабелей в оболочке из светостабилизированного полиэтилена: - 35…+50 0С.

  - Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35 0С.

  - Допускает прокладку и монтаж при температуре до минус 10 0С.

# Требования к маркировке

  - На наружной поверхности оболочки кабелей с интервалом не более 1 м должна быть нанесена маркировка, содержащая:

    - Марку кабеля (в соответствии с сертификатом).

    - Число элементов и тип их скрутки, диаметр жил.

    - Метровые мерные метки длины.

    - Год изготовления кабеля.

  - Маркировка должна быть четкой и прочной.

  - На ярлыке, прикрепленном к бухте, должны быть указаны:

    - Товарный знак или наименование предприятия- изготовителя.

    - Условное обозначение кабеля, включая обозначение технических условий.

    - Дата изготовления.

    - Длина кабеля в метрах.

    - Номер партии или заводской номер бухты.

  - На ярлыке должно быть проставлено клеймо технического контроля.

# Требования к производителю

|  | Параметр | Критичность |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | Наличие рабочего официального сайта. Поставщик должен предъявить ссылку на сайт | Обязательно |
| 8.2. | Наличие декларации о соответствии «Правилам применения кабелей связи с металлическими жилами», зарегистрированная ФАС | Обязательно |
| 8.3. | Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р 53538-2009. | Обязательно |
| 8.4. | Наличие сертификата соответствия ТР ТС 004/2011 | Обязательно |

# Требования безопасности и охраны окружающей среды

  - Кабели должны соответствовать требованиям безопасности «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.14.

  - Конструкция кабелей должна исключать применение специальных мер безопасности при их монтаже и эксплуатации.

  - Требования электрической безопасности должны обеспечиваться выполнением требований п.3.2,3.6.

  - Кабели должны выдерживать испытательное напряжение между жилами и между всеми жилами и экраном:

- 1 кВ постоянного тока в течение 1 мин, или

- 2,5 кВ переменного тока в течение 2 с, или

- 0,7 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин, или

- 1,7 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 2 с.

  - Материалы конструкции кабелей при предельных температурах хранения и эксплуатации не должны выделять вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

# Требования надежности

  - Срок службы кабелей, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями на ускоренное старение материалов и расчетами изготовителя.

  - Заказчик вправе запросить образцы продукции для проведения предконкурсных испытаний в необходимых для этого объемах, а также проводить испытания при приемке, в том числе с привлечением специализированных лабораторий.

# Требования к упаковке

  - Упаковка кабелей должна соответствовать ГОСТ 18690.

  - Кабели с числом пар до четырех должны быть смотаны в бухты или упакованы в коробки.

  - Кабель должен быть в виде одного непрерывного отрезка.

  - Концы кабеля должны быть защищены от проникновения влаги внутрь кабеля, закреплены и легкодоступны.

  - Кабель должен быть намотан без перехлеста витков.

  - Упаковка кабеля должна исключать возможность захлестывания витков и взаимного проникновения слоев намотки кабеля при транспортировке и монтаже.

  - Бухты должны быть обмотаны прозрачным полимерным материалом.

  - Этикетка или паспорт кабеля должна быть защищена от влаги и прикреплена к бухте.

  - Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять Товар от повреждения и коррозии при доставке.

# Требования к поставляемому товару

  - Приобретаемый медный малопарный высокочастотный кабель должен быть поставлен с завода производителя или его официального дистрибьютора.

  - Вся поставляемая кабельно-проводниковая продукция должна быть отечественного производства, промаркирована и обеспечена действующими по срокам документами паспортом качества, техническим описанием, методическими пособиями по монтажу, декларациями и сертификатами соответствия.

  - По письменному требованию Заказчика Поставщик должен предоставить протоколы испытания продукции.

  - Исключается замена заявленной марки кабеля/провода на его аналог без письменного согласования с Заказчиком.

  - Продукция должна быть новой (ранее не использованной) и не иметь дефектов. В кабеле не должно быть обрыва жил, экранов, контактной проволоки, а также контактов между жилами и между жилами и экранами

  - Строительная длина кабелей с числом пар до четырех включительно, должна быть не менее 305м. Норма намотки на бухты: стандартная, кратная 10 метрам.

  - К кабелям должны быть приложены протоколы успешно проведённых испытаний в  РФ ПАО  Ростелеком.

  - Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны быть указаны в технических условиях и/или в конструкторской документации (при ее наличии) на кабели конкретных марок.

# Требования к условиям транспортировки

  - Транспортировка и хранение кабелей должны соответствовать ГОСТ 18690.

  - Погрузка, транспортировка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика в соответствии с правилами перевозки грузов до пунктов, указываемых заказчиком в закупочной документации.

  - Транспортировка должна исключать возможность повреждения упаковки и целостности Товара

# Управление записями

При выполнении данных Технических требований записи не создаются.

# Хранение и архивирование

Подлинник данных Технических требований во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами Корпоративного центра в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данных Технических требований проводится Директором департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Технические требования принимает Старший Вице-Президент по технической инфраструктуре на основании предложений Директора департамента регионального технического управления КЦ и других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Технические требования определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденных Технических требований размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД на странице Департамента регионального технического управления КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале Технических требований, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ.