Приложение №2

к Техническому Заданию

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «Ростелеком»

от «31» июля 2019 г. № 01/01/989-19

Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО «Ростелеком»

(Редакция 2)

Москва

2019 г.

Содержание

1	Назначение	3

2	Общие положения	3

2.1.	Область применения	3

2.2.	Нормативные ссылки	3

2.3.	Термины, определения и сокращения	4

3	Основные предпосылки и задачи развития сетей GPON ПАО «Ростелеком»	5

3.1.	Предпосылки развития сетей и услуг ПАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий	5

3.2.	Задачи развития сетей доступа ПАО «Ростелеком»	6

3.3.	Задачи развития услуг ПАО «Ростелеком» по технологии GPON	6

4	Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» по построению сетей абонентского доступа по технологии GPON	6

5	Этапы и механизмы реализации технических решений в рамках развития сетей GPON	6

6	Архитектура сети GPON	7

7	Технические требования к оборудованию	11

8	Требования к планированию и строительству	12

8.1.	Требования к станционным сооружениям	12

8.2.	Требования к магистральной оптической сети	13

8.3.	Требования к построению распределительной сети	14

8.3.1.	Требования к ОРШ	14

8.3.2.	Требования к ЛКС	14

8.4.	Требования к построению абонентского уровня (Комплексные новостройки)	16

9	Требования к измерительному оборудованию	17

10	Система нумерации	18

11	Решение по резервированию и отказоустойчивости	18

12	Требования к ЗИП	19

13	Требования к мониторингу SLA оборудования	19

14	Хранение и архивирование	19

15	Рассылка и актуализация	19

Приложение 1 Требования к ОРШ для проведения закупочных процедур	20

Приложение 2 Правила разработки ситуационного плана	20

# Назначение

Данная Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО «Ростелеком» (Редакция 2) описывает технические принципы проектирования и строительства сетей широкополосного доступа с использованием технологий GPON в ПАО «Ростелеком».

Данная Техническая политика нацелена на достижение оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов Блока технической инфраструктуры:

- повышение доходов Общества;

- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение операционных затрат;

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества;

- обеспечения качества предоставляемых услуг;

- эффективный, оперативный и качественный охват новых территорий и для обеспечения возможности оказания услуг большему числу клиентов;

- унификация – приведение к единой форме отработанных технологий, технических решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации производственных процессов

Данная Техническая политика вводится в действие взамен Технической политики проектирования и строительства сетей доступа GPON в ПАО «Ростелеком» (Редакция 1), утвержденной Приказом ОАО «Ростелеком» от 10.12.2013 № 01/01/1200-13, с даты ее утверждения.

# Общие положения

## Область применения

Требования настоящей технической политики распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений в рамках проектов GPON.

Техническая политика устанавливает:

- требования для построения сетей широкополосного доступа (ШПД) на базе технологии GPON;

- требования по технологии проектирования сетей абонентского доступа и элементов сетевых узлов связи;

Требования технической политики не распространяются на проектирование временных, уникальных и специальных сооружений связи.

Применение данного документа в макрорегиональных/ региональных филиалах Общества – «Для руководства».

## Нормативные ссылки

В данной Технической политике использованы ссылки на нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи;

- Техническая политика приемки сетей доступа GPON

- Методика нумерации объектов технической эксплуатации сетей доступа ОАО «Ростелеком»

- Технические требования к оптическим распределительным коробкам для строительства домовых распределительных сетей GPON по схемам 1х16:1х4 и 1х8:1х8

- Технические требования к межэтажному кабелю

- Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку

- Технические требования к оборудованию OLT сетей GPON для проведения тендеров на поставку

- Технические требования к универсальному сплиттерному модулю для ОРК GPON.

## Термины, определения и сокращения

Для целей Технической политики в ней используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:

| ВОК | - | Волоконно-оптический кабель |
| --- | --- | --- |
| ГЗШ | - | Групповая заземляющая шина |
| Домовая распределительная сеть (ДРС) | - | Совокупность вертикальных и горизонтальных участков распределительного кабеля и промежуточных коммутационных устройств, смонтированных в доме, и предназначенных для подключения абонентского оборудования |
| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» |
| Корневой кабель ВОЛС | - | Участок магистрального кабеля от оптического кросса, установленного на АТС, к которому подключаются OLT сети GPON, до первой разветвительной муфты в кабельной канализации. |
| Корневая муфта | - | Первая разветвительная муфта в кабельной канализации на корневом кабеле |
| КТВ | - | Кабельное телевидение |
| ЛКС | - | Линейно-кабельные сооружения |
| Магистральные волокна | - | Волокна магистральной ВОЛС от оптического кросса опорного узла до входа сплиттера ДРС, устанавливаемого в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) сети GPON либо до ближайшей муфты к зданию, зарезервированные для ОКН |
| Малоэтажный дом | - | Дом с количеством 3 этажа и менее |
| МРФ | - | Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» |
| ОАК | - | Оптический абонентский кабель |
| Общество | - | ПАО «Ростелеком» |
| ОВ | - | Оптическое волокно |
| Опорный узел | - | АТС городской телефонной сети, на которой установлено оборудование GPON OLT. |
| ОР | - | Оптический разветвитель (сплиттер) |
| ОРА | - | Оптическая розетка абонентская |
| ОРК | - | Оптическая распределительная коробка |
| ОРК-Т | - | Оптическая распределительная коробка, размещенная в присоединенном доме |
| ОРМ | - | Оптическая распределительная муфта |
| ОРШ | - | Оптический распределительный шкаф |
| Поставщик | - | Производитель оборудования |
| Распределительные волокна | - | Волокна ВОК распределительной сети от выхода сплиттера в ОРШ до оптического разъема ОРК. |
| РКП | - | Разветвительная коробка протяжная |
| РС | - | Распределительная сеть |
| Транзитный кабель | - | ВОК от ОРШ до присоединенного дома |
| УСМ | - | Универсальный сплиттерный модуль (конструктив сплиттера второго каскада 1:4 или 1:8) |
| GPON | - | Gigabit Passive Optical Network Гигабитная пассивная оптическая сеть |
| OLT | - | Optical Line Termination Оптическое линейное окончание |
| ONT | - | Optical Network Terminal Оптическое сетевое окончание |
| PON | - | Passive Optical Network Пассивная оптическая сеть |

# Основные предпосылки и задачи развития сетей GPON ПАО «Ростелеком»

## Предпосылки развития сетей и услуг ПАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий

Строительство сетей по технологии GPON рассматривается как один из перспективных подходов к построению сетей доступа. Технология GPON не имеет свойственных технологии ADSL ограничений по скорости, из-за которых эта технология не может считаться долгосрочным широкополосным решением. Преимущество сетей GPON в том, что они используются не только для предоставления доступа в Интернет, но и для большого количества традиционных услуг, таких как построение корпоративных сетей, передача голоса и видео. В настоящее время возникла необходимость предоставления услуг со скоростью доступа до 1 Гбит/с. Увеличение скорости особенно важно для обеспечения возможности просмотра телевизионных программ высокого разрешения HD.

## Задачи развития сетей доступа ПАО «Ростелеком»

Необходимо обеспечить развитие сетей по технологии GPON c целью формирования общего подхода к построению сетей ШПД филиалов ПАО «Ростелеком», использовать единые схемы построения сетей доступа по технологии GPON и применение однотипного оборудования.

## Задачи развития услуг ПАО «Ростелеком» по технологии GPON

Обеспечить возможность предоставления услуг:

- Доступ в Интернет (со скоростью до 1 Гб/сек);

- IPTV (просмотр не менее 150 каналов и VoD с кодеками (MPEG2, MPEG4) в разрешении HD, FullHD, 4K);

- Услуги телефонной связи;

- Предоставление услуг виртуальной частной сети (VPN);

- Новых цифровых сервисов, предоставляемых посредством сети передачи данных.

Использовать принцип конвергенции сетей (использование универсального IP-транспорта для передачи всех видов трафика), что при развертывании сетей (особенно в районах новой застройки) позволит сократить капитальные затраты и операционные расходы при дальнейшей эксплуатации.

# Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» по построению сетей абонентского доступа по технологии GPON

- Выработка единых подходов к построению сетей абонентского доступа по технологии GPON.

- Оптимальное использование финансовых средств при строительстве сетей абонентского доступа по технологии GPON.

- Применение однотипного оборудования.

- Использование единых схем построения сетей доступа по технологии GPON.

# Этапы и механизмы реализации технических решений в рамках развития сетей GPON

По инвестиционным проектам развития сетей GPON рекомендуется соблюдать выполнение этапности строительства:

- На первом этапе выполнять строительство магистрали сети GPON, ОРШ с установкой сплиттеров первого каскада и ОРК;

- На втором этапе планировать установку в ОРК УСМ, установку сплиттеров 1-ого каскада и портов OLT по необходимости.

# Архитектура сети GPON

- Сети GPON строятся на основе двухкаскадной технологии.

- При проектировании и строительстве магистральной составляющей сети GPON следует применять топологию «звезда», при которой оборудование OLT, установленное на опорном узле подключается к ОРШ прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля (ВОК).

- Первый каскад сплиттеров размещается в ОРШ. УСМ - размещаются в ОРК.

- В случае, если максимальное количество квартир на этаже дома в зоне одного стояка/слаботочной ниши меньше либо равно 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров 1:16, в ОРК планировать установку УСМ 1:4.

- В случае, если максимальное количество квартир на этаже дома в зоне одного стояка/слаботочной ниши больше 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров 1:8, в ОРК планировать установку УСМ 1:8

- В случае, если количество квартир на этаже в зоне одного стояка/слаботочной ниши изменяется, то необходимо выбирать единую схему сплиттирования по превалирующему кол-ву квартир.

Рис.1 Схема организации двухкаскадной сети GPON

- Не допускается в одном вертикальном кабеле ДРС применять различные схемы сплиттерования

- Планирование емкости магистральной ВОК описано в разделе 8.2 данной Технической политики

- Емкость ВОК распределительной сети рассчитывается следующим образом:

  - Емкость межэтажного кабеля рассчитывается:

    - В случае, если квартир на этаже дома в зоне одного стояка/слаботочной ниши меньше либо равно 4, то

Кволокон = Кэтажей + 1 резервное волокно

    - В случае, если квартир на этаже дома одного стояка/слаботочной ниши более 4, то

Кволокон = Кэтажей* ОКРУГЛВВЕРХ (Кквартир на этаже /8) + 1 резервное.

  - Емкость транзитных кабелей:

      - 1 волокно, в случае, если в присоединенном доме планируется подключение не более четырех абонентов

      - 8 волокон, в случае подключения пяти и более абонентов.

При планировании дополнительных сервисов необходимо предусматривать отдельные оптические волокна.

- В каждом опорном доме устанавливается один ОРШ. Монтаж ОРШ осуществляется в подвальном или ином помещении с контролируемым доступом, с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки в течении нормативного срока на устранение повреждения. Запрещается установка ОРШ под/вблизи потенциально опасных внутридомовых коммуникаций, создавая угрозу ОРШ и обслуживающему персоналу, а также помехи в обслуживании сторонних коммуникаций. Установка более одного ОРШ на опорный дом возможна только в случаях недостаточной емкости ОРШ для покрытия всего дома или непроходных технологических помещений. Размещение ОРШ в помещении с неконтролируемым доступом возможно при наличии обоснования и требует отдельного одобрения.

- На этажах (лестничных клетках) дома устанавливаются ОРК. Тип и емкость ОРК выбираются в соответствии с рекомендациями в Таблице 1. В случае наличия в подъезде нескольких слаботочных стояков допускается разнесение ДРС между стояками. В этом случае подъезд разбивается на 2 «виртуальных» подъезда, на каждый из которых распространяются все принципы планирования и строительства настоящей Технической политики с учетом охвата количества домохозяйств одним стояком. Изменение зоны обслуживания ОРК производится в исключительных случаях и требует отдельного обоснования и согласования. Размещение ОРК начинается с верхнего этажа и далее вниз. Нумерация ОРК начинается с верхнего этажа 1-ого подъезда.

Таблица 1.

Рекомендации по применению ОРК

| Количество ДХ на 1 этаже в зоне одного стояка | Тип применяемой ОРК | Место размещения ОРК |
| --- | --- | --- |
| до 4 | Тип 1.1 | на каждом этаже |
|  | Тип 1.2 | через этаж |
| до 8 | Тип 1.1 | на каждом этаже |
|  | Тип 1.2 | на каждом этаже |
|  | Тип 1.3 | через этаж |
| до 16 | Тип 1.3 | на каждом этаже |

- В случае размещения ОРК на межэтажных площадках в домах с жилыми помещениями 1-ого этажа в обязательном порядке планировать установку ОРК на межэтажных площадках между 1-ым и 2-ым этажом.

- Не допускается установка ОРК на межэтажной площадке ниже 1-ого этажа.

- Необходимо применять ОРК в соответствии с действующими техническими требованиями к ОРК. Тип применяемой ОРК необходимо выбирать из расчета обеспечения возможности подключения 100% ДХ в зоне ОРК.

- По стоякам опорного дома прокладывается межэтажный кабель. В местах установки ОРК из межэтажного кабеля извлекается необходимое количество модулей и терминируется в ОРК. В ОРШ межэтажный кабель разваривается по количеству всех волокон, кроме резервного. Для ОРК так же все волокна развариваются на этапе стройки.

- В случае расположения ОРК в нише, ОРК устанавливается и фиксируется непосредственно на межэтажный кабель. Дополнительно закрепить ОРК к арматуре, расположенной в нише.

- В случае прокладки дополнительных стояков, ОРК устанавливается и фиксируется на стене.

- Подключение первого абонента производится путем подключения ОАК к питающему разъему ОРК без установки УСМ.

- УСМ устанавливается в ОРК при подключении второго абонента. При этом первый, второй и последующие абоненты подключаются к выходам сплиттера второго каскада.

- Подключение присоединенных домов производится транзитным оптическим кабелем к выходам оптических сплиттеров 1-ого каскада, расположенных в ОРШ опорных домов.

- В присоединенном доме в зоне ввода транзитного кабеля устанавливается распределительная коробка ОРК-Т. ОРК-Т обеспечивает терминацию ВОК от опорного дома и размещение нескольких УСМ.

Рис.2 Схема подключения присоединенных домов GPON

Рис.3. Примеры УСМ

Рис.4. Пример ОРК с УСМ

# Технические требования к оборудованию

- Требования к ОРШ

- Технические требования к оптическим распределительным коробкам для строительства домовых распределительных сетей GPON по схемам 1х16:1х4 и 1х8:1х8

- Технические требования к межэтажному кабелю

- Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа (ОКСН, ОК-ГРУНТ, ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для проведения тендеров на поставку

- Технические требования к оборудованию OLT сетей GPON для проведения тендеров на поставку

- Технические требования к универсальному сплиттерному модулю для ОРК GPON.

# Требования к планированию и строительству

- Требования к станционным сооружениям

- Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих требованиям производителя оборудования по климатике, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи.

- Устанавливаемое оборудование OLT должно соответствовать техническим требованиям к OLT. При выборе типа OLT должна учитываться возможность размещения оборудования (форм-фактор OLT) в заданных площадях автозалов с учетом развития.

- Оптический кросс (ODF) на узле связи при наличии технической возможности размещается в непосредственной близости от стоек с оборудованием OLT. Рекомендуется выполнять прямое соединение магистральных линий с оптическими интерфейсами оборудования OLT с помощью оконцованных с двух сторон оптических шнуров (патч-кордов) без разделения ODF на линейную и станционную стороны для узлов связи до 40000 абонентов.

- При организации кроссов на узлах связи емкостью более 40000 абонентов рекомендуется устанавливать ODF в одном выделенном ряду помещения с линейной стороной (магистрали PON) и станционной стороной (порты OLT). Соединения линейных и станционных портов осуществляются по горизонтальным и вертикальным направляющим. Для организации соединений OLT – станционная сторона ODF рекомендуется использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей), без организации дополнительных ODF в стойках OLT.

- Между стойками OLT и ODF должны быть предусмотрены кабель-каналы для прокладки патч-кордов. Допускается использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей). В общем случае допускается организация отдельных модулей станционной стороны OLT на ODF при технической невозможности/нецелесообразности организации выделенных кабель-каналов между стойками OLT и ODF (в этом случае рекомендуется использование предоконцованных кабелей).

- Емкость абонентской базы следует прогнозировать с учетом телефонизации объектов нового жилищного строительства, перспективными планами по освобождению зданий АТС с переключением абонентов на крупные сетевые узлы.

- На участках ODF – перчаточная (помещение ввода кабелей) АТС предусматривать ВОК высокой ёмкости (в негорючей оболочке) кратной модульности ODF, с установкой разветвительных/промежуточных муфт или вводных оптических шкафов в перчаточной (помещении ввода кабелей) АТС.

- Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС выполняется на шину заземления помещения ввода кабелей.

- Требования к магистральной оптической сети

- Проектирование и строительство магистральной волоконно-оптической сети должно обеспечить возможность подключения 100% домохозяйств в зоне охвата сети GPON при 2-х каскадной схеме дерева PON и общем коэффициенте сплиттерования 1:64.

- Базовой процедурой для проектирования магистральной составляющей сетей GPON является ситуационное планирование, предназначенное для определения потребностей в волокнах магистральной сети. Правила ситуационного планирования описаны в Приложении 2.

- Проектирование магистральной составляющей сети GPON следует проводить на основе выполненных ситуационных планов.

- Проектирование и строительство участков магистральной ВОЛС осуществлять с учетом потребностей B2B и планировать для объектов коммерческой недвижимости (площадью от 500 кв. м. и более) резерв магистральной ВОЛС (на участке от АТС до ближайшей муфты к объекту) не менее 2-х ОВ. Учитывать данный резерв при расчете общего числа волокон магистральной ВОЛС.

- При планировании дополнительных сервисов необходимо предусматривать отдельные оптические волокна.

- Резерв ОВ на магистральной ВОЛС (на участке от 1-ой корневой муфты УС (АТС)) не более 10% от общей ёмкости кабеля, но не менее 2-х ОВ. Все резервные ОВ должны быть разварены на всех участках до 1-ой разветвительной муфты УС (АТС).

- Прокладку ВОЛС преимущественно осуществить по телефонной кабельной канализации ПАО «Ростелеком». В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в канализации, допускается подвеска ВОЛС на опорах, использование воздушных оптических кабельных переходов между домами, а также подвеска оптического кабеля на опорах городских осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта, прокладка кабеля в грунт, аренда участков кабельной канализации или ОВ сторонних операторов. При прокладке кабеля воздушным методом руководствоваться ограничениями по ветровой нагрузке в соответствующем регионе.

- Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяженности участков сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию проекта.

- В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным волокном G.652D.

- Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,15 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,15 дБ. При измерении затухания в сварных соединениях в 2-х направлениях среднее значение не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,1 дБ.

- На УС все волокна проектируемых оптических кабелей должны быть разварены на внешние разъемы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть заземлены.

- Требования к построению распределительной сети

- Требования к ОРШ

- Шкафное построение с помощью оптических распределительных шкафов (ОРШ), с размещением на стене в подвалах, чердаках или технических этажах жилых домов. В случае невозможности согласования установки ОРШ в доме, технические решения по применению уличных ОРШ необходимо согласовывать с блоком развития сетей связи КЦ.

- Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования.

- Планировать размещение шкафов с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети.

- Место установки ОРШ определяется при проектировании магистральной сети.

- Сплиттеры первого каскада устанавливаются в ОРШ по количеству, необходимому для обеспечения требуемого покрытия ДХ.

- На этапе строительства необходимо осуществлять равномерную коммутацию волокон ДРС, оканчивающихся в ОРК на сплиттеры 1-ого каскада.

- Предусматривать заземление металлической брони оптического кабеля в жилых зданиях, как правило, на групповую заземляющую шину (ГЗШ) дома с помощью прокладки к ней провода типа ПВ-3 1х16.

- ОРШ должны соответствовать требованиям, приведенным в Приложении №1.

- Требования к ЛКС

- Строительство ЛКС осуществлять после выполнения рабочих чертежей, согласованных с Заказчиком.

- При строительстве ЛКС все оптические волокна кабеля ДРС необходимо разваривать на порты ОРШ и порты ОРК, обеспечивая 100%-ый охват ДХ при установке всех УСМ в ОРК.

- Строить стояки только в случае невозможности использования существующих слаботочных ниш. При необходимости строительства стояка исходить из расчета 100% проникновения. В качестве вертикальных закладных труб применять пластиковые жесткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром не менее 32 мм.

- Распределительные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях.

- По подвалу или чердаку кабель прокладывается в гладкоствольных пластиковых трубах, пластиковой или металлической гофротрубе диаметром до 50 мм. На вводе в здание, стыках в стояки и поворотах при необходимости предусматривать протяжные металлические ящики, короба или пластиковые коробки обеспечивающие удобство укладки кабеля на повороте по радиусу изгиба, размещение запаса кабеля, защиту кабеля и стыковку труб.

- Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии).

- Подключение присоединенных домов организуется как логическое продолжение распределительной сети опорного дома. Многоволоконный транзитный ОК со стороны ОРШ терминируется аналогично межэтажному кабелю опорного дома и считается как магистральный. Далее, транзитный кабель прокладывается в кабельной канализации до присоединенного дома, где терминируется на ОРК-Т.

- При необходимости подключения В2В клиентов либо присоединенных домов с одним абонентом допускается установка ОРК преимущественно рядом с ОРШ. При этом подключение ведется от распределительных портов ОРК при помощи ОАК.

- Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.

- После завершения работ для организации приемки подрядчик предоставляет следующий рекомендуемый комплект документов:

- Комплект рабочей документации на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанного проектной организацией и скорректированной строительно-монтажной организацией в соответствии с фактическим выполнением работ и изменениями, согласованными с заказчиком и ТСЖ или эксплуатирующей организацией;

- Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

- Паспорта на кабель;

- Протоколы входного контроля кабеля;

- Протоколы входного контроля сплиттеров;

- Протоколы измерения затухания ОВ смонтированной распределительной сети на участке от ОРШ до каждого ОРК оптическими тестерами;

- рефлектограммы на участке от ОРШ до каждого ОРК

- Схема прокладки ВОК;

- Схема кабельного ввода распределительной сети;

- Ведомость проложенных строительных длин;

- Схема распределения оптических волокон и разъемов;

- Объем выполненных работ;

- Акт, подписанный между подрядной организацией и ТСЖ (УК, ЖСК и т.п.) об отсутствии претензий к качеству работ.

- Требования к построению абонентского уровня (Комплексные новостройки)

- Возможный набор услуг в домах категории комплексные новостройки:

| Услуга | Возможная реализация |
| --- | --- |
| Доступ в Интернет | GPON |
| Радиофикация | 1 (одна) медная пара для систем СПВ. Установка систем коллективного оповещения допускается только при согласовании реализации радиофикации данным способом на территории субъекта федерации уполномоченными представителями соответствующих структур, отвечающих за выдачу разрешений по эксплуатации гражданских и жилых сооружений. |
| Домофон | Только IP домофон. Допускается возможность стыковки IP домофона с аналоговым только в случае реализации распределительной сети аналогово домофона силами застройщика |
| Видеонаблюдение | Существующая IP сеть |
| Телефония | Только с установкой абонентских ONT c FXS портами |
| Телевидение | Технология выбирается по преимущественной технологии на данной территории (IPTV или КТВ) |

- По согласованию с застройщиком, прокладку абонентской линии осуществлять в существующих кабельных каналах. При отсутствии кабель-каналов от застройщика необходимо проектировать построение абонентской линии от ОРК до квартир/офисов с установкой кабель-каналов.

- Прокладку и монтаж абонентской линии осуществлять дроп кабелем или аналогом в кабельных каналах от установленных ОРК, с установкой блока абонентских розеток в квартире и подключением к УСМ.

- УСМ устанавливается на этапе строительства по количеству, необходимому для обеспечения 100% охвата ДХ

- Блок абонентских розеток устанавливается в ДХ рядом с входной дверью и включает в себя оптический коннектор SC/APC. Место размещения блока розеток определяется Заказчиком, в случае отсутствия требований руководствоваться проектной документацией. При необходимости дополнительно блок розеток может комплектоваться розеткой 220В и/или розеткой для подключения СПВ.

- Тип и необходимое количество розеток в блоке определить на этапе проектирования.

- В случае установки розетки на 220В предусмотреть прокладку электрического кабеля типа ВВГнг 3x1,5 от квартирного распределительного щитка или ближайшей распределительной коробки до абонентской розетки.

- По согласованию с КБ для монтажа блока розеток и абонентского ONT допускается применение радиопрозрачного пластикового бокса, скрытого или наружного монтажа.

- При необходимости ввода в ДХ линии КТВ или других линий допускается дооборудование блоков розеток соответствующими коннекторами.

- Для ДХ без отделки при сдаче объектов строительства обязательно предусматривать установку блока розеток при наличии согласования застройщика.

- На внешней стороне блока розеток/радиопрозрачного бокса необходимо размещать имиджевые наклейки.

# Требования к измерительному оборудованию

Состав и периодичность измерений, перечень применяемых средств измерений определяется в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

При измерении параметров ОВ сети PON следует руководствоваться следующими документами:

- РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний»

- РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконо-оптической линии передачи»

- РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация»

- РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»

Перечень основных измерений на ВОЛС:

- Вносимые потери ОВ кабеля, коннекторов, муфт, сплиттеров (суммарное затухание);

- Возвратные потери (не должны превышать 32дБ согласно стандарту GPON);

- Оптическая длина ОВ (кабеля и соединительных шнуров);

- Километрическое затухание ОВ;

- Контроль торцевой поверхности оптических соединителей (при несоответствии затухания).

Рекомендуемый перечень средств измерений и вспомогательного оборудования:

- Патчкорды для присоединения средств измерений;

- Визуальный локатор повреждений, отдельный для каждой бригады

- Видеомикроскоп для определения состояния физических соединений;

- Оптический рефлектометр на три дины волны 1310/1550 нм и 1625нм с фильтром, динамический диапазон не менее 35дБ.

- Измеритель оптической мощности, калиброванный на длинах волн 1310/1490/1550 либо комплект оптических тестеров для работы на длинах волн 1310/1490/1550 нм;

- Инструмент и материалы для чистки физических соединений ОВ, а именно приспособления для чистки физических контактов, безворсовые салфетки, изопропиловый спирт, сжатый воздух и другие.

- Средства измерений должны иметь действующие сертификаты о калибровке или свидетельства о поверке.

При поиске неисправности (поиске причин деградации качества услуги) дополнительно измеряют:

- Неоднородности ОВ, затухание обратного отражения (ORL);

- Параметры Ethernet: ширину канала данных, задержки пакетов, вариацию задержки, потери пакетов;

- Параметры сервисов (IPTV и т.п.).

Рекомендуемый перечень средств измерений:

- Оптический рефлектометр;

- Визуальный локатор повреждений

- Измеритель оптической мощности или комплект оптических тестеров.

- Измеритель мощности PON

- ПК с набором ПО или специализированные средства измерений – анализаторы TriplePlay.

- Результаты измерений сохраняют в протоколах измерений (файлах) для сравнения с полученными, при плановых измерениях и поиске неисправностей.

# Система нумерации

Система наименования устройств должна соответствовать Методике нумерации объектов технической эксплуатации сетей доступа ОАО «Ростелеком».

# Решение по резервированию и отказоустойчивости

- Пассивная сеть на участке от OLT до абонента не резервируется.

- Оборудование OLT размещается на площадках с гарантированным питанием. Резервирование каналов передачи данных до опорных маршрутизаторов организовывать при наличии возможности.

- Быстрый поиск неисправностей и обрывов осуществляется благодаря простой структуре сети.

# Требования к ЗИП

Для обеспечения ЗИП рекомендуется руководствоваться утвержденными нормативами по обеспеченности ЗИПом. В случае отсутствия локальных нормативов по обеспеченности ЗИП допускается планирование ЗИП не более  3 (трех) процентов от объема планируемого оборудования, но не менее 1 единицы оборудования.

Состав ЗИП рекомендуется содержать вендоронезависимым.

# Требования к мониторингу SLA оборудования

Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка. Дополнительных требований к мониторингу SLA при использовании технологий GPON не предъявляется.

# Хранение и архивирование

Подлинник данной Технической политики во время срока действия хранится в Отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка данной Технической политики производится Департаментом стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1 раза в 24 месяца.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Техническую политику принимает директор Департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Техническую политику определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденной Технической политики размещена на Интранет-портале в Реестре ВНД Общества на странице Департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПП.05 «Планирование и развитие сети связи».

Ответственность за инициирование размещения и поддержания в актуальном состоянии размещенной на Интранет-портале Технической политики, а также доведение информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных подразделений несет Директор департамента стандартизации и перспективных технологий сетей доступа КЦ ПАО «Ростелеком».

# Приложение 1 Требования к ОРШ для проведения закупочных процедур

# Приложение 2 Правила разработки ситуационного плана