Приложение №3

к Техническому Заданию

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ОАО «Ростелеком»

от «____» _____ 2014 г. №________

Техническая политика

##### проектирования и строительства сетей доступа FTTH GPON

##### в ОАО «Ростелеком»

##### (районы малоэтажной застройки)

(Редакция 1)

Москва

2014

Содержание

1.	Назначение	4

Настоящая техническая политика  предназначена для единообразного представления в ОАО «Ростелеком» методов проектирования и строительства сетей широкополосного доступа FTTH с использованием технологии GPON в домах районов малоэтажной застройки (от 8 до 32-х квартир).	4

2.	Общие положения	4

2.1.	Область применения	4

2.2.	Нормативные ссылки	4

2.3.	Термины, определения и сокращения	5

3.	Цель технической политики	6

4.	Основные предпосылки и задачи развития сетей GPON ОАО «Ростелеком»	7

4.1.	Предпосылки развития сетей и услуг ОАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий	7

4.2.	Задачи развития сетей доступа ОАО «Ростелеком»	7

4.3.	Задачи развития услуг ОАО «Ростелеком» по технологии GPON	8

5.	Принципы технической политики развития ОАО «Ростелеком» по построению сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON	8

6.	Этапы и механизмы реализации технических решений в рамках развития сетей GPON	9

7.	Архитектура сети GPON	10

8.	Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур	12

	Приложение 1 «Технические требования к ОРШ для проведения закупочных процедур»	12

	Приложение 2 «Технические требования к ОРК и ОРК-Т для проведения закупочных процедур»	12

	Приложение 4 «Технические требования к межэтажному оптическому кабелю для проведения закупочных процедур»	12

	Приложение 5 «Методика разработки ситуационного плана»	12

	Приложение 6 «Технические требования к магистральному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»	12

	Приложение 7 «Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»	12

	Приложение 8 «Технические требования к оборудованию OLT для проведения тендеров на поставку»	12

9.	Требования к планированию и строительству	12

9.1.	Требования к станционным сооружениям	12

9.2.	Требования к линейно-кабельным сооружениям (общие требования к компонентам сети)	13

10.	Требования к измерительному оборудованию	20

11.	Система нумерации	22

Система нумерации для сплиттеров и портов	22

12.	Решение по резервированию и отказоустойчивости	23

13.	Требования к ЗИП	23

14.	Требования к мониторингу SLA оборудования	24

15.	Управление записями	24

16.	Хранение и архивирование	24

17.	Рассылка и актуализация	24

Приложение 2 «Технические требования к ОРК и ОРК-Т для проведения закупочных процедур»	25

Приложение 4 «Технические требования к межэтажному оптическому кабелю для проведения закупочных процедур»	26

Приложение 5 «Методика разработки ситуационного плана»	26

Приложение 6 «Технические требования к магистральному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»	26

Приложение 7 «Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»	26

Приложение 8 «Технические требования к оборудованию OLT для проведения тендеров на поставку»	26

# Назначение

# Настоящая техническая политика  предназначена для единообразного представления в ОАО «Ростелеком» методов проектирования и строительства сетей широкополосного доступа FTTH с использованием технологии GPON в домах районов малоэтажной застройки (от 8 до 32-х квартир).

# Общие положения

## Область применения

Требования настоящей технической политики  распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений в рамках проектов FTTH GPON.

Техническая политика устанавливает:

- требования для построения сетей широкополосного доступа (ШПД) FTTH на базе технологии GPON

- требования по технологии проектирования сетей абонентского доступа и элементов сетевых узлов связи

Требования технической политики не распространяются на проектирование временных, уникальных и специальных сооружений связи.

## Нормативные ссылки

В данной технической политике использованы ссылки на нормативные документы ОАО «Ростелеком»:

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком»

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ОАО «Ростелеком»

- Инструкция по делопроизводству в ОАО «Ростелеком»

- Глоссарий терминов и определений ОАО «Ростелеком»

- Процедура управления записями в ОАО «Ростелеком»

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи

## Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| Заказчик | - | ОАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или Макрорегионального филиала ОАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| МРФ | - | Макрорегиональный филиал ОАО «Ростелеком» |
| Общество | - | ОАО «Ростелеком» |
| Опорный узел | - | АТС городской телефонной сети, на которой установлено оборудование GPON OLT |
| Домовая распределительная сеть (ДРС) | - | Совокупность вертикальных и горизонтальных участков распределительного кабеля и промежуточных коммутационных устройств, смонтированных в доме, и предназначенных для подключения абонентского оборудования |
| Базовый дом | - | Здание, в котором установлен ОРШ |
| Присоединенный дом | - | Здание, подключаемое к ОРШ базового дома |
| Монтированная емкость станционных портов оборудования OLT или монтированная емкость OLT GPON | - | Количество логических портов станционного оборудования OLT, предназначенных для подключения абонентов и определяет в числовом выражении количество абонентов, для которых создана техническая возможность подключения в части монтированной станционной емкости. В общем случае вычисляется: Nolt = кол-во GPON линк * 64, где: GPON линк – оптический интерфейс линейной платы GPON оборудования OLT |

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| ВОЛС | - | Волоконно-оптическая линия связи |
| --- | --- | --- |
| ВОК | - | Волоконно-оптический кабель |
| ОРШ | - | Оптический распределительный шкаф |
| ОРК | - | Оптическая распределительная коробка |
| ОРК-Т | - | Оптическая распределительная коробка, размещенная в присоединенном доме |
| ШКО | - | Шкаф коммутационный оптический (настенный) |
| ОР | - | Оптический разветвитель (сплиттер) |
| ОРА | - | Оптическая розетка абонентская |
| GPON | - | Gigabit Passive Optical Network Гигабитная пассивная оптическая сеть (ITU-T G.984.х) |
| OLT | - | Optical Line Termination Оптическое линейное окончание |
| ONT | - | Optical Network Terminal Оптическое сетевое окончание |

# Цель технической политики

Техническая политика Общества нацелена на достижение оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов технического блока развития:

- повышение доходов Общества

- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение операционных затрат

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества

- обеспечения качества предоставляемых услуг

- эффективный, оперативный и качественный охват новых территорий и для обеспечения возможности оказания услуг большему числу клиентов

- унификация – приведение к единой форме отработанных  технологий, технических решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации производственных процессов

# Основные предпосылки и задачи развития сетей GPON ОАО «Ростелеком»

## Предпосылки развития сетей и услуг ОАО «Ростелеком» на базе новых принципов и технологий

Строительство сетей по технологии GPON рассматривается как один из перспективных подходов к построению сетей доступа. Технология GPON не имеет свойственных технологии xDSL ограничений по скорости, из-за которых эта технология не может считаться долгосрочным широкополосным решением. Преимущество сетей GPON в том, что они используются не только для предоставления доступа в Интернет, но и для большого количества традиционных услуг, таких как построение корпоративных сетей, передача голоса и видео. В настоящее время возникла необходимость предоставления услуг со скоростью доступа 25 Мбит/с и более. Увеличение скорости особенно важно для обеспечения возможности просмотра телевизионных программ высокого разрешения HD.

## Задачи развития сетей доступа ОАО «Ростелеком»

Необходимо обеспечить развитие сетей по технологии GPON c целью формирования общего подхода к построению сетей ШПД филиалов ОАО «Ростелеком», использовать единые схемы построения сетей доступа по технологии GPON и применение однотипного оборудования.

## Задачи развития услуг ОАО «Ростелеком» по технологии GPON

Обеспечить возможность предоставления услуг:

- Доступ в Интернет (со скоростью до 1 Гбит/с)

- IPTV (просмотр не менее 150 каналов (MPEG2, MPEG4), HD, VoD)

- Услуги телефонной связи

- Предоставление услуг виртуальной частной сети (VPN)

Использовать принцип конвергенции сетей (использование универсального IP-транспорта для передачи всех видов трафика), что при развертывании сетей (особенно в районах новой застройки) позволит сократить капитальные затраты и операционные расходы при дальнейшей эксплуатации.

# Принципы технической политики развития ОАО «Ростелеком» по построению сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON

Настоящая политика основана на следующих базовых принципах

- Использование единых подходов к построению сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON

- Оптимальное использование финансовых средств при строительстве сетей абонентского доступа FTTH по технологии GPON

- Применение однотипного оборудования

- Использование единых схем построения сетей доступа FTTH по технологии GPON

# Этапы и механизмы реализации технических решений в рамках развития сетей GPON

  - Основные технологии, механизмы, этапы, риски (и мероприятия по их минимизации) по инвестиционным проектам модернизации/развития сетей и систем ОАО «Ростелеком» в рамках развития сетей GPON

По инвестиционным проектам развития сетей GPON необходимо соблюдать выполнение этапов при строительстве:

На первом этапе:

- Планировать строительство магистральных участков ВОЛС исходя из 100% проникновения  портов ШПД в домохозяйства

- Планировать емкость распределительных участков ВОЛС из расчета 100% проникновения портов ШПД в домохозяйства (на участке от ОРШ до ОРК)

- Планировать установку ОРК без сплиттеров второго каскада

На втором этапе:

- Планировать установку в ОРК сплиттеров второго каскада и установку дополнительных ОРК (при необходимости)

  - Предложения по Технической политике закупок по инвестиционным проектам модернизации/развития сетей и систем ОАО «Ростелеком» в рамках развития сетей GPON

Техническую политику закупок по инвестиционным проектам модернизации/развития сетей GPON проводить с учетом утвержденных технических  требований к оборудованию широкополосного доступа на базе технологии GPON.

# Архитектура сети GPON

Сеть GPON состоит из четырех участков:

- станционный участок – это оборудование OLT и ODF, смонтированные на узле электросвязи в помещении АТС (опорном узле)

- магистраль – это совокупность ВОК, магистральных и распределительных шкафов (ОРШ, ШКО), муфт (боксов), коннекторов и соединителей, располагающихся между линейным портом ODF и входным интерфейсом оптического сплиттера в муфте либо в ОРШ (входным интерфейсом ШКО при размещении сплиттеров первого уровня сплиттования в АТС)

- ДРС – участок сети от выхода сплиттера в ОРШ (выходных интерфейсов ШКО при размещении сплиттеров первого уровня сплиттования в АТС) до абонентских портов ОРК

- абонентский участок – это персональная абонентская разводка одноволоконным ВОК от абонентского порта ОРК до ОРА либо до активного оборудования ONT в квартире абонента, или в офисе корпоративного клиента (участок между распределительной коробкой (ОРК) – ONT)

При построении оптической распределительной сети GPON используются двухкаскадная схема деления оптического сигнала, с суммарным коэффициентом 1:64. В качестве первого уровня сплиттования, размещаемого в муфтах магистральных или распределительных участков ВОЛС, в ОРШ устанавливаемом в доме, либо в уличном ОРШ, находящимся рядом с телекоммуникационном шкафом (ТШ) или в шкафах  на АТС, устанавливается оптический сплиттер с коэффициентом деления 1:16. Второй уровень сплиттования образуется установкой  оптического разветвителя (сплиттера)  в ОРК с коэффициентом деления 1:4.

Допускается размещение сплиттеров первого уровня сплиттования в АТС (опорных узлах) в случае, если схема присоединения домов к базовым домам экономически или технологически  неэффективна.  При этом планировать  установку сплиттеров первого каскада в АТС (опорных узлах) с коэффициентом деления 1:16.

На основании «Методики ситуационного планирования» выполняется первичная кластеризация. При формировании кластеров районов малоэтажной застройки следует учесть, что рекомендуемым количеством домов, входящих в кластер, является 6, максимальным - 14 домов.

Допускается подключение частных домов находящихся в зоне строительства сети (кластере), от портов сплиттеров ОРК, устанавливаемых в малоэтажных домах оптимальных по расположению.

Допускается подключение единичных многоквартирных домов, находящихся в зоне строительства сети (кластере), при этом магистральные волокна для подключения многоэтажного дома проходят транзитом через ОРШ малоквартирного дома. Строительство сети в единичных многоквартирных домах, находящихся в зоне строительства сети (кластере), производится на основании ранее выработанной технической политики (Техническая политика проектирования и строительства сетей доступа GPON в ОАО «Ростелеком» (Редакция 1)), оба каскада сплиттеров располагаются в многоэтажном доме.

Рис.1 Схема организации двухкаскадной сети GPON

# Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур

Требования указаны в приложениях:

# Приложение 1 «Технические требования к ОРШ для проведения закупочных процедур»

# Приложение 2 «Технические требования к ОРК и ОРК-Т для проведения закупочных процедур»

- Приложение 3 «Технические требования к ШКО для проведения закупочных процедур»

# Приложение 4 «Технические требования к межэтажному оптическому кабелю для проведения закупочных процедур»

# Приложение 5 «Методика разработки ситуационного плана»

# Приложение 6 «Технические требования к магистральному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»

# Приложение 7 «Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»

# Приложение 8 «Технические требования к оборудованию OLT для проведения тендеров на поставку»

# Требования к планированию и строительству

# Требования к станционным сооружениям

- Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих требованиям производителя оборудования, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи

- Устанавливаемое оборудование OLT должно соответствовать техническим требованиям к OLT Приложение 8. Для подключения районов малоэтажной застройки допускается использовать OLT малой емкости (от 4-х портов GPON  на шасси). При выборе типа OLT должна учитываться возможность размещения оборудования (форм-фактор OLT) в заданных технологических площадях с учетом развития

- Доставку линейных оптических кабелей магистральной сети ВОЛС, из помещения ввода кабелей, до кросса ODF, осуществлять с установкой промежуточных разветвительных муфт (в помещении ввода кабелей) и прокладкой по зданию станционным ВОК высокой ёмкости (в негорючей оболочке) кратной модульности ODF

- Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС (опорного узла) выполняется на шину заземления помещения ввода кабелей

# Требования к линейно-кабельным сооружениям (общие требования к компонентам сети)

- Базовой процедурой для проектирования магистральных участков ВОЛС  ЛКС FTTH GPON является «Методика ситуационного планирования», предназначенная для определения потребностей в волокнах магистральной и распределительной сетях. Методика ситуационного планирования описана в Приложении 5

- Прокладку магистрального и распределительного ВОК предпочтительно осуществлять в телефонной кабельной канализации ОАО «Ростелеком». Допускается, при невозможности размещения кабеля в канализации или ее отсутствии, подвес ВОК на опорах, использование воздушных оптических кабельных переходов между домами (в том числе и при помощи подвесного кабеля по крышам домов), а также подвеска оптического кабеля на опорах ЛЭП, городских осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта при согласовании с электросетевыми компаниями (или другими уполномоченными органами)

- Проектирование и строительство  магистральных и распределительных участков волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) должно обеспечить возможность подключения 100% домохозяйств в зоне охвата сети FTTH GPON при 2-х каскадной схеме дерева PON (при потенциальной установке всех сплиттеров 2-го каскада в ОРК) и общем коэффициенте сплиттерования 1:64

- На всем сегменте PON необходимо использовать однотипные разъемные соединения – коннекторы, что упрощает комплектацию объектов и подготовку обслуживающего персонала, сокращает ассортимент ЗИП (рекомендуемый тип разъемов на  всех участках дерева PON – SC/APC)

- Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,15 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,15 дБ. При измерении затухания в сварных соединениях в 2-х направлениях среднее значение не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,1 дБ

Требования к магистральной оптической сети

- Определение числа магистральных волокон ВОК для кластера производится на основании «Методики ситуационного планирования». Магистральная сеть проектируется исходя из минимизации длины магистрального кабеля

- Требования к магистральному волоконно-оптическому кабелю определены в Приложении 6

Требования к распределительной оптической сети

- Определение числа распределительных волокон ВОК для кластера производится на основании «Методики ситуационного планирования»

- Требования к распределительному волоконно-оптическому кабелю определены в Приложении 7

- В домах, имеющих 3 (три) и более этажа строить стояки из расчета 100% проникновения. В качестве вертикальных закладных труб применять пластиковые жесткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром 32 мм.

- В случае невозможности стройки нового стояка (письменный отказ собственников, ТСЖ, ДУК и др.) допускается прокладка ДРС в  существующих вертикальных трубопроводах (стояках) слаботочной проводки, стояках подъездов зданий (жилых домов)

- Строительство новых стояков и размещение ОРК должны соответствовать требованиям пожарной безопасности

- В домах ниже 3 (трех) этажей, стояки не строить.

- В случаях невозможности свободной прокладки кабелей ДРС между подъездами через техподполье, подвал или чердачные помещения планировать строительство горизонтальных трубопроводов, для обеспечения прокладки ДРС от ОРШ или ШКО до ОРК.  В горизонтальных закладных труб применять пластиковые жесткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром 32 мм, с установкой, при необходимости, проходных коробок

- ОРК устанавливаются на первом этаже либо на лестничной площадке между первым и вторым этажом каждого подъезда

- В случаях подключения дома в зоне прямого питания (сплиттер первого каскада на АТС)  устанавливается ШКО и производится подключение аналогично присоединенному дому.

- ОРК подключаются к ОРШ при помощи распределительного кабеля для внутренней прокладки. В случаях прокладки распределительных участков  методом ВКП, необходимо использовать кабель ОК-РКСН, ОК-РКОСН, ОК-ВКП.

- Количество волокон кабеля определяется как: количество квартир в подъезде деленное на кратность деления сплиттера второго каскада и округленная вверх +1

При организации ВОЛС, строительстве магистральной и распределительной сети соблюдать Нормы и Правила:

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи – часть I (АООТ «ССКТБ-ТОМАС», Москва -1996г.)

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи – часть II (АООТ «ССКТБ-ТОМАС», Москва -1996г.)

- Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи (Москва – 1998г.)

- Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств, для сварки оптических волокон» (Утверждено Минсвязи приказом от 19.04.2006 № 47)

- Правила применения муфт для монтажа связи (Утверждено приказом Минсвязи от 10.04.2006 № 40)

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»

- Руководства по герметизации вводов кабелей предприятий связи (Минсвязи СССР, Москва,1986)

- ВСН 116-93. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи

- ВНТП-2000 п. 12. Требования и нормы по проектированию линейных сооружений

Требования к оптическим распределительным шкафам (ОРШ)

ОРШ должны соответствовать техническим требованиям, приведенным в Приложении 1.

В базовом доме, определенном на основании «Методики ситуационного планирования», установить ОРШ со сплиттером первого каскада 1:16, при этом:

- Место установки ОРШ определяется при проектировании магистральной сети

- Размещение ОРШ допускается на стенах в подвалах, чердаках или технических этажах жилых домов или на улице (аналогично распределительным шкафам ГТС), в случаях невозможности согласования установки ОРШ в доме.

- Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования

- Планировать размещение шкафов с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети

- В каждом базовом доме устанавливается один ОРШ

- В случае размещения ОРШ в помещении, к нему должен быть обеспечен контролируемый доступ

- Установка более одного ОРШ на базовый дом, или размещение ОРШ в помещении с неконтролируемым доступом возможно при наличии обоснования и требует отдельного согласования

- ОРШ не должен располагаться  под трубопроводами систем водоснабжения и отопления. Допускается размещение ОРШ под трубопроводами только в тех случаях, когда непосредственно над ОРШ отсутствуют задвижки, фланцы, вентили ревизии и тому подобные устройства, не мешающими подаче кабелей в ОРШ, при условии соблюдения требуемых радиусов изгиба кабелей

- Перед ОРШ должно быть предусмотрено свободное пространство для его обслуживания и возможность открытия дверей ОРШ на угол не менее 120˚. Расстояние от электрооборудования до ОРШ должно быть не менее 0,5м. При размещении напольного варианта ОРШ в подвале на земляном полу, шкаф устанавливается на бетоннокирпичный фундамент

- Магистральные кабели должны быть разварены на коммутационные панели (модули) ОРШ

- Допустимый  радиус изгиба   распределительного кабеля   при   прокладке  должен   быть  не менее 20 (двадцати)  наружных  его диаметров

Требования к оптическим коммутационным шкафам (ШКО)

ШКО должны соответствовать техническим требованиям, приведенным в Приложении 3.

В присоединенном доме, где предполагается прокладка ДРС, устанавливается один ШКО, предназначенный для коммутации распределительного ВОК и ВОК ДРС при этом:

- Место установки ШКО определяется при проектировании распределительной сети

- Размещение ШКО допускается на стене в подвалах, чердаках или технических этажах жилых домов (аналогично ОРШ)

- Место размещения ШКО должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования

- Планировать размещение ШКО с учетом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения

- ШКО не должен располагаться  под трубопроводами систем водоснабжения и отопления. Допускается размещение ШКО под трубопроводами только в тех случаях, когда непосредственно над ШКО отсутствуют задвижки, фланцы, вентили ревизии и тому подобные устройства, не мешающими подаче кабелей в ШКО, при условии соблюдения требуемых радиусов изгиба кабелей

- Перед ШКО должно быть предусмотрено свободное пространство для его обслуживания и возможность открытия дверей ШКО на угол не менее 120˚. Расстояние от электрооборудования до ШКО должно быть не менее 0,5м.

- Магистральные кабели должны быть разварены на коммутационные панели (модули) ШКО

- Допустимый  радиус изгиба   распределительного кабеля   при   прокладке  должен   быть  не менее 20 (двадцати)  наружных  его диаметров

Требования к оптическим распределительным коробкам (ОРК) и к оптическим разветвителям (сплиттерам)

- ОРК должны соответствовать техническим требованиям, приведенным в Приложении 2

- В домах (базовом и присоединенных) ОРК размещать – одну на подъезд, на первом этаже или между 1-ым и 2-ым этажами с учётом особенностей каждой серии домов

- В случае если количество квартир в подъезде менее 8-ми использовать ОРК Типа 1.1

- В случае если количество квартир в подъезде от 8-ми до 16-ти использовать ОРК типа 2.1

- В ОРК размещать сплиттеры второго каскада с коэффициентом 1:4

- Подключение первого абонента производится к «питающему» разъему ОРК без установки сплиттера второго каскада

- Сплиттер второго каскада устанавливается в ОРК при подключении второго абонента. При этом первый, второй и последующие абоненты подключаются к выходам сплиттера второго каскада

- Настенные ОРК располагать на высоте не менее 2,2 м

# Требования к измерительному оборудованию

Состав и периодичность измерений, перечень применяемых средств измерений определяется в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

При измерении параметров ОВ сети  PON следует руководствоваться следующими документами:

- РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний»

- РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконо-оптической линии передачи»

- РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация»

- РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»

Перечень основных измерений на ВОЛС:

- Вносимые потери ОВ кабеля, коннекторов, муфт, сплиттеров (суммарное затухание)

- Возвратные потери (не должны превышать 32дБ согласно стандарту GPON)

- Оптическая длина ОВ (кабеля и соединительных шнуров)

- Километрическое затухание ОВ

- Контроль торцевой поверхности оптических соединителей (при несоответствии затухания)

Рекомендуемый перечень средств измерений и вспомогательного оборудования:

- Патчкорды для присоединения средств измерений

- Визуальный локатор повреждений, отдельный для каждой бригады

- Видеомикроскоп для определения состояния физических соединений

- Оптический рефлектометр на три дины волны 1310/1550 нм и 1625нм с фильтром, динамический диапазон не менее 35дБ

- Измеритель оптической мощности, калиброванный на длинах волн 1310/1490/1550 либо комплект оптических тестеров для работы на длинах волн 1310/1490/1550 нм

- Инструмент и материалы для чистки физических соединений ОВ, а именно приспособления для чистки физических контактов, безворсовые салфетки, изопропиловый спирт, сжатый воздух и другие

- Средства измерений должны иметь действующие сертификаты о калибровке или свидетельства о поверке

При поиске неисправности (поиске причин деградации качества услуги) дополнительно измеряют:

- Неоднородности ОВ, затухание обратного отражения (ORL)

- Параметры Ethernet: ширину канала данных, задержки пакетов, вариацию задержки,  потери пакетов

- Параметры сервисов (IPTV и т.п.)

Рекомендуемый перечень средств измерений:

- Оптический рефлектометр

- Визуальный локатор повреждений

- Измеритель оптической мощности или комплект оптических тестеров.

- Измеритель мощности PON

- ПК с набором ПО или специализированные средства измерений – анализаторы TriplePlay

Результаты измерений сохраняют в протоколах измерений (файлах) для сравнения с полученными, при плановых измерениях и поиске неисправностей

# Система нумерации

На выходе из ОРШ - распределительный кабель, на входе в ОРШ – магистральный кабель -  должны иметь нумерационные кольца/бирки.

Система нумерации для ОРШ, ШКО, ОРК

- Номер ОРШ формируется из индекса узла связи, к которому по магистральной сети привязан ОРШ и номера ОРШ (0000-9999) в зоне обслуживания узла связи. Пример: ОРШ-224-015, где 224 – индекс узла связи, 015 – номер ОРШ в зоне АТС-224. Значность ОРШ в 4 цифры вводится при необходимости, на текущем этапе 3 знака

- ШКО присваиваются номера из диапазона 001-099 в зоне питания ОРШ. Например: 224-015-06. Нумерация присваивается начиная от первого ШКО на распределительных портах ОРШ. Третий знак в номере ШКО вводится при необходимости. Нумерация ШКО – в пределах ОРШ

- ОРК присваиваются номера из диапазона 001-099 в зоне питания ОРШ либо ШКО. Например: 224-015-06-01. Нумерация присваивается начиная от первой ОРК слева в квартирограмме дома. Третий знак в номере ОРК вводится при необходимости. Нумерация ОРК – в пределах ОРШ

## Система нумерации для сплиттеров и портов

- Каждый сплиттер первого каскада должен иметь уникальный сетевой идентификатор, содержащий в номере идентификатор ОРШ, где он установлен. Например: 224-015/01 – идентификатор сплиттера №01 в ОРШ № 224-015. В системах учета вводятся только установленные сплиттеры. Нумерация сплиттеров ведется в пределах ОРШ

- Каждый сплиттер второго каскада должен иметь уникальный сетевой идентификатор, содержащий в номере идентификатор ОРШ и номер сплиттера и порта сплиттера первого каскада. Например: 224-015/01-4/02 – 2-ой сплиттер второго каскада, «включенный» в 4-ый порт сплиттера первого каскада №01-4 в ОРШ № 224-015. В системах учета вводятся только установленные сплиттеры. Нумерация сплиттеров ведется в пределах ОРШ

- В системах учета порты на ОРК, предназначенные для подключения абонентов нумеруются следующим образом: 224-015/01-2/03-4 – 4-ый порт 3-его сплиттера второго каскада, включенного от 2-ого порта 1-ого сплиттера первого каскада в ОРШ 224-015

# Решение по резервированию и отказоустойчивости

- Пассивная сеть на участке от OLT до абонента

- Оборудование OLT размещается на площадках с резервированием каналов передачи данных до опорных маршрутизаторов и гарантированным питанием

- Быстрый поиск неисправностей и обрывов благодаря простой структуре сети

# Требования к ЗИП

Для организации ЗИП отвечающим потребностям бесперебойной эксплуатации оборудования коммутаторов доступа сетей GPON планировать закупки средств для обеспечения ЗИП по следующим критериям:

- ОРШ, ОРК, модули сплиттеров – 0,1% от общего количества приобретаемых устройств в Региональном филиале на каждый Региональный филиал

- Модули OLT – 3% от общего количества приобретаемого оборудования в Региональном филиале на каждый Региональный филиал

# Требования к мониторингу SLA оборудования

Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка. Дополнительных требований к мониторингу SLA при использовании технологий GPON не предъявляется.

# Управление записями

Управление записями осуществляется в соответствии с общим порядком управления Записями, определенном во внутреннем нормативном документе «Процедура управления записями в ОАО «Ростелеком».

# Хранение и архивирование

Подлинник данного документа во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения Департамента управления делами в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ОАО «Ростелеком».

После окончания срока действия или аннулирования данного документа подлинник может быть передан в архив или уничтожен в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ОАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка Требований осуществляется директором Департамента сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 12 месяцев.

Решение об инициации процесса внесения изменений в Положение принимает Департамента сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Положение определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ОАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного Положения размещена на Интранет-портале my.rt.ru в Реестре ВНД Общества с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПП.05 «Планирование и развитие сети связи». Ответственность за размещение, поддержание в актуальном состоянии Положения на Интранет-портале и доведение информации до всех заинтересованных подразделений о месте размещения актуальной версии утвержденной Положения несет Департамент сетей фиксированного доступа КЦ ОАО «Ростелеком».

Приложение 1 «Технические требования к ОРШ для проведения закупочных процедур»

# Приложение 2 «Технические требования к ОРК и ОРК-Т для проведения закупочных процедур»

Приложение 3 «Технические требования к ШКО для проведения закупочных процедур»

# Приложение 4 «Технические требования к межэтажному оптическому кабелю для проведения закупочных процедур»

# Приложение 5 «Методика разработки ситуационного плана»

# Приложение 6 «Технические требования к магистральному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»

# Приложение 7 «Технические требования к распределительному оптическому кабелю для проведения тендеров на поставку в рамках проектов B2B/B2G/B2C»

# Приложение 8 «Технические требования к оборудованию OLT для проведения тендеров на поставку»