Приложение №5

к Техническому Заданию

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ПАО «Ростелеком»

от «03» февраля 2016 г. №01/01/72-16

Техническая политика

##### проектирования и строительства узлов беспроводной широкополосной линии связи в ПАО «Ростелеком»

(Редакция 2)

Москва

2016

Содержание

1.	Назначение	4

2.	Общие положения	4

2.1.	Область применения	4

2.2.	Нормативные ссылки	4

2.3.	Термины, определения и сокращения	5

3.	Цель технической политики	6

4.	Основные предпосылки и задачи строительства БШЛС	6

4.1.	Предпосылки использования БШЛС на сетях связи ПАО «Ростелеком»	6

4.2.	Задачи строительства БШЛС ПАО «Ростелеком»	6

5.	Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» по построению БШЛС	6

6.	Этапы и механизмы реализации технических решений для БШЛС	7

6.1.	Частотные диапазоны и связь с регуляцией	7

6.2.	Алгоритм выбора оборудования для организации БШЛС	9

6.2.1.	Оборудование диапазона 5-6 ГГц для работы в условиях отсутствия прямой видимости (Sub6 NLOS)	10

6.2.2.	Оборудование диапазона 7-42 Ггц.	10

6.2.3.	Оборудование диапазона 60ГГц (V-band).	10

6.2.4.	Оборудование диапазона 71-76/81-86ГГц (E-band)	10

6.2.5.	Выбор оборудования в зависимости от типа дуплексирования (для E-band и V-band)	11

6.2.6.	Принцип выбора антенн	11

6.3.	Архитектура беспроводной широкополосной линии связи	11

7.	Рекомендации по планированию и размещению оборудования	12

7.1.	Обследование места установки	13

7.1.1.	Предварительное обследование	14

7.1.2.	Физическое обследование	14

7.1.3.	РЧ-обследование	15

7.2.	Рекомендации по размещению узлов БШЛС	15

7.3.	Меры по защите  от поражения электрическим током, заземление и защита от грозовых перенапряжений.	15

8.	Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур	17

9.	Требования к измерительному оборудованию	18

10.	Требования к ЗИП	19

11.	Требования к мониторингу SLA оборудования	19

12.	Хранение и архивирование	19

13.	Рассылка и актуализация	20

Приложение 1 Технические требования к радиорелейному оборудованию при отсутствии прямой видимости	21

Приложение 2 Технические требования к классическому радиорелейному оборудованию с разделением IDU и ODU	21

Приложение 3 Технические требования к классическому радиорелейному оборудованию с  интегрированным IDU и ODU	21

Приложение 4 Технические требования к оборудованию V-band TDD	21

Приложение 5 Технические требования к оборудованию V-band FDD	21

Приложение 6 Технические требования к оборудованию E-band TDD	21

Приложение 7 Технические требования к оборудованию E-band FDD  общего применения	22

Приложение 8 Технические требования к оборудованию E-band FDD  для особых условий применения	22

Приложение 9 Технические требования к системе управления БШЛС	22

# Назначение

Настоящая Техническая политика проектирования и строительства узлов беспроводной широкополосной линии связи в ПАО «Ростелеком» (Далее – Техническая политика) предназначена для единообразного представления в ПАО «Ростелеком» методов проектирования и строительства узлов беспроводной широкополосной линии связи (далее БШЛС).

Данная Техническая политика вводится взамен Технической политики проектирования и строительства узлов беспроводной широкополосной линии связи в ПАО «Ростелеком» (Редакция 1), утвержденной приказом от 29.10.2015 № 01/01/928-15, с момента утверждения.

# Общие положения

## Область применения

Требования Технической политики  распространяются на структурные подразделения Корпоративного центра, Макрорегиональных и Региональных филиалов участвующие в расчете затрат (бюджетной оценке), формировании инвестиционных проектов и технических решений для реализации беспроводных каналов связи.

Отличительной особенностью организации данных линий связи является использование узконаправленных антенн.

Техническая политика устанавливает:

- Алгоритм выбора технологии связи и соответствующих типов оборудования.

- Основные требования при проектировании компонентов линии связи.

- Технические требования на рекомендуемые типы оборудования.

Требования Технической политики не распространяются на проектирование временных, уникальных и специальных сооружений связи.

Применение данного документа в макрорегиональных/региональных филиалах ПАО «Ростелеком» - «для информации».

## Нормативные ссылки

В данной технической политике использованы ссылки на нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком»

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ПАО «Ростелеком»

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»

- Регламент бизнес-процесса ПР5 Планирование и развитие сети связи

В данной технической политике использованы ссылки на отраслевые нормативные документы:

- Приказ 187 19.10.1998 «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «Книга 4, часть 1. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ»

- РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний»

- РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконо-оптической линии передачи»

- РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация»

- РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»

- «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»

- «Правила устройств электроустановок».

## Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| Заказчик | - | ПАО «Ростелеком» в лице своего регионального филиала или Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
| МРФ | - | Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком» |
| Общество | - | ПАО «Ростелеком» |

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| БШЛС | - | Беспроводная широкополосная линия связи |
| --- | --- | --- |
| ВЛ | - | Высоковольтная линия |
| ВОЛС | - | Волоконно-оптическая линия связи |
| ВОК | - | Волоконно-оптический кабель |
| РРЛС |  | Радиорелейная линия связи |
| РИЧ |  | Разрешение на использование радиочастот |
| ODU |  | Внешний блок БШЛС |
| IDU | - | Внутренний блок БШЛС |

# Цель технической политики

Техническая политика Общества нацелена на достижение оптимального баланса по следующим критериям в рамках процессов технического блока развития:

- повышение доходов Общества

- оптимизация и сокращение капитальных затрат, оптимизация и сокращение операционных затрат

- сохранность инвестиций в технологическую производственную базу Общества

- обеспечения качества предоставляемых услуг

- эффективный, оперативный и качественный охват новых территорий и  обеспечение возможности оказания услуг большему числу клиентов

- унификация – приведение к единой форме отработанных  технологий, технических решений, систем и моделей оказания услуг с целью оптимизации затрат, универсализации производственных процессов

# Основные предпосылки и задачи строительства БШЛС

## Предпосылки использования БШЛС на сетях связи ПАО «Ростелеком»

БШЛС рассматриваются как альтернатива волоконно-оптическим линиям связи, строительство которых в ряде случаев нецелесообразно ввиду высокой стоимости, либо полностью невозможно по каким-либо причинам. Еще одним преимуществом является простота и быстрота развертывания линии (часть технологий (E-band/V-band)  относится к нелицензируемому диапазону 60-90ГГц), наряду с приемлемыми скоростями (до 3Гбит/c fullduplex)

## Задачи строительства БШЛС ПАО «Ростелеком»

Необходимо обеспечить общий подход к построению беспроводных линий связи филиалов ПАО «Ростелеком», использовать единые схемы построения и применение однотипного оборудования. Основной задачей является высокоскоростная передача беспроводным образом канала передачи данных.

# Принципы технической политики развития ПАО «Ростелеком» по построению БШЛС

- Использование единых подходов к построению беспроводных линий связи

- Оптимальное использование финансовых средств

- Применение однотипного оборудования

- Использование единых схем построения сетей

# Этапы и механизмы реализации технических решений для БШЛС

## Частотные диапазоны и связь с регуляцией

Для организации радиосвязи используются деци-, санти- и миллиметровые волны. Для обеспечения дуплексной связи каждый частотный диапазон условно разделяется на две части относительно центральной частоты диапазона. В каждой части диапазона выделяются частотные каналы заданной полосы. Частотным каналам «нижней» части диапазона соответствуют определённые каналы «верхней» части диапазона, причём таким образом, что разница между центральными частотами каналов из «нижней» и «верхней» частей диапазона была всегда одна и та же для любых частотных каналов одного частотного диапазона.

В соответствии с рекомендацией ITU-R F.746 для радиорелейной связи прямой видимости утверждены следующие диапазоны частот:

| Диапазон (ГГц) | Границы диапазона (ГГц) | Ширина каналов (МГц) | Рекомендации ITU-R | Решения ГКРЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,4061 — 0,430 0,41305 — 0,450 | 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,6 0,25, 0,3, 0,5, 0,6, 0,75, 1, 1,75, 3,5 | ITU-R F.1567 |  |
| 1,4 | 1,350 — 1,530 | 0,25, 0,5, 1, 2, 3,5 | ITU-R F.1242 |  |
| 2 | 1,427 — 2,690 | 0,5 | ITU-R F.701 |  |
|  | 1,700 — 2,100 1,900 — 2,300 | 29 | ITU-R F.382 |  |
|  | 1,900 — 2,300 | 2,5, 3,5, 10, 14 | ITU-R F.1098 |  |
|  | 2,300 — 2,500 | 1, 2, 4, 14, 28 | ITU-R F.746 |  |
|  | 2,290 — 2,670 | 0,25, 0,5, 1, 1,75, 2, 2,5 3,5, 7, 14 | ITU-R F.1243 |  |
| 3,6 | 3,400 — 3,800 | 0,25, 25 | ITU-R F.1488 |  |
| 4 | 3,800 — 4,200 3,700 — 4,200 | 29 28 | ITU-R F.382 | Решение ГКРЧ № 09-08-05-1 |
|  | 3,600 — 4,200 | 10, 30, 40, 60, 80, 90 | ITU-R F.635 |  |
| U4 | 4,400 — 5,000 4,540 — 4,900 | 10, 28, 40, 60, 80 20, 40 | ITU-R F.1099 | Решение ГКРЧ № 09-08-05-2 |
| L6 | 5,925 — 6,425 5,850 — 6,425 5,925 — 6,425 | 29,65 90 5, 10, 20, 28, 40, 60 | ITU-R F.383 | Решение ГКРЧ № 10-07-02 |
| U6 | 6,425 — 7,110 | 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, 30, 40, 80 | ITU-R F.384 | Решение ГКРЧ № 12-15-05-2 |
| 7 |  |  | ITU-R F.385 |  |
| 8 |  |  | ITU-R F.386 |  |
| 10 | 10,000 — 10,680 10,150 — 10,650 | 1,25, 3,5, 7, 14, 28 3,5, 7, 14, 28 | ITU-R F.747 |  |
|  | 10,150 — 10,650 | 28, 30 | ITU-R F.1568 |  |
|  | 10,500 — 10,680 10,550 — 10,680 | 3,5, 7 1,25, 2,5, 5 | ITU-R F.747 |  |
| 11 | 10,700 — 11,700 | 5, 7, 10, 14, 20, 28, 40, 60, 80 | ITU-R F.387 | Решение ГКРЧ № 5/1, Решение ГКРЧ 09-03-04-1 от 28.04.2009 |
| 12 | 11,700 — 12,500 12,200 — 12,700 | 19,18 20 | ITU-R F.746 |  |
| 13 | 12,750 — 13,250 | 3,5, 7, 14, 28 | ITU-R F.497 | Решение ГКРЧ 09-02-08 от 19.03.2009 |
|  | 12,700 — 13,250 | 12,5, 25 | ITU-R F.746 |  |
| 14 | 14,250 — 14,500 | 3,5, 7, 14, 28 | ITU-R F.746 |  |
| 15 | 14,400 — 15,350 14,500 — 15,350 | 3,5, 7, 14, 28, 56 2,5, 5, 10, 20, 30, 40, 50 | ITU-R F.636 | Решение ГКРЧ № 08-23-09-001 |
| 18 | 17,700 — 19,700 17,700 — 19,700 17,700 — 19,700 18,580 — 19,160 | 7,5, 13,75, 27,5, 55, 110, 220 1,75, 3,5, 7 2,5, 5, 10, 20, 30, 40, 50 60 | ITU-R F.595 | Решение ГКРЧ № 07-21-02-001 |
| 23 | 21,200 — 23,600 22,000 — 23,600 | 2,5, 3,5 — 112 3,5 — 112 | ITU-R F.637 | Решение ГКРЧ № 06-16-04-001 |
| 27 | 24,250 — 25,250 25,250 — 27,500 25,270 — 26,980 24,500 — 26,500 27,500 — 29,500 | 2,5, 3,5, 40 2,5, 3,5 60 3,5 — 112 2,5, 3,5 — 112 | ITU-R F.748 | Решение ГКРЧ № 09-03-04-2 |
| 31 | 31.000 — 31,300 | 3,5, 7, 14, 25, 28, 50 | ITU-R F.746 |  |
| 32 | 31,800 — 33,400 | 3,5, 7, 14, 28, 56, 112 | ITU-R F.1520 |  |
| 38 | 36,000 — 40,500 36,000 — 37,000 37,000 — 39,500 38,600 — 39,480 38,600 — 40,000 39,500 — 40,500 | 2,5, 3,5 3,5 — 112 3,5, 7, 14, 28, 56, 112 60 50 3,5 — 112 | ITU-R F.749 | Решение ГКРЧ № 06-14-02-001 |
| 42 | 40,500 — 43,500 | 7, 14, 28, 56, 112 | ITU-R F.2005 | Решение ГКРЧ № 08-23-04-001 |
| 52 | 51,400 — 52,600 | 3,5, 7, 14, 28, 56 | ITU-R F.1496 |  |
| 57 | 55,7800 — 57,000 57,000 — 59,000 | 3,5, 7, 14, 28, 56 50, 100 | ITU-R F.1497 | Решение ГКРЧ № 06-13-04-001 |
| 70/80 | 71,000 — 76,000 / 81,000 — 86,000 | 125, N x 250 | ITU-R F.2006 | Решение ГКРЧ № 10-07-04-1 |
| 94 | 92,000 — 94,000 / 94,100 — 95,000 | 50, 100, N x 100 | ITU-R F.2004 | Решение ГКРЧ № 10-07-04-2 |

Частотные диапазоны от 2 ГГц до 38 ГГц относятся к «классическим» радиорелейным частотным диапазонам. Законы распространения и ослабления радиоволн, а также механизмы появления многолучевого распространения в данных диапазонах хорошо изучены и накоплена большая статистика использования радиорелейных линий связи. Для одного частотного канала «классического» радиорелейного частотного диапазон выделяется полоса частот не более 28 МГц или 56 МГц.

Диапазоны от 38 ГГц до 92 ГГц для радиорелейной связи выделятся недавно и являются более новыми. Несмотря на это данные диапазоны считаются перспективными с точки зрения увеличения пропускной способности радиорелейных линий связи, так как в данных диапазонах возможно выделение более широких частотных каналов.

## Алгоритм выбора оборудования для организации БШЛС

Основным критериями выбора оборудования являются расстояние, скорости, интерфейсы, диапазоны частот, наличие прямой видимости.

Исходя из перечисленных критериев, выделяются следующие основные группы оборудования БШЛС:

## Оборудование диапазона 5-6 ГГц для работы в условиях отсутствия прямой видимости (Sub6 NLOS)

В случае невыполнения правила трех децибел для первой зоны Френеля, и/или отсутствии прямой видимости необходимо применять БШЛС оборудование в низкочастотном диапазоне 2.3, 5-6 Ггц. (См технические требования на оборудование в отсутствии прямой видимости. Приложение 1). Осадки практически не влияют на сигнал, что позволяет строить протяженные пролеты. Оборудование сертифицируется как «радиодоступ». Оборудование предназначено для организации пролетов прямой, полузакрытой видимости, использовании отражений от зданий, огибания препятствий. Дистанции пролетов до 2 км. Скорости передачи данных 30 – 450Мбит/c. Диапазон имеет ограничение на использование в России. Необходимо получения разрешения

## Оборудование диапазона 7-42 Ггц.

Наиболее используемый диапазон, скорости передачи данных 0,2 – 2 Гбит/c. Оборудование двух типов, стандартное, с разделением IDU и ODU (см технические требования приложение 2) а, также полностью внешнего исполнения (совмещенный модуль IDU и ODU внешнего исполнения) (см технические требования приложение 3). В этом диапазоне оборудование сертифицируется, как «Радиорелейное». Диапазон является лицензионным. Основные спектры:

7-11 Ггц. Отсутствует влияние осадков. Используется для построения протяженных (магистральных) пролетов от 15км до 60км. Диапазон достаточно загружен, особенно вблизи крупных городов, высок риск отказа в получении частот.

13-18ГГц. Влияние осадков становится явно выраженным, в связи с чем дистанции пролетов сокращаются. Типичные дистанции от 7 до 25км. Чем ниже частота тем сложнее получить разрешение, но дальность пролета больше.

23-42ГГц. Влияния осадков сильнее. Организация пролетов на дистанции до 7 км. Для городских и пригородных пролетов. Диапазоны наименее загружены.

## Оборудование диапазона 60ГГц (V-band).

Диапазон характеризуется высоким затуханием сигнала в атмосфере и осадках, что накладывает серьезные ограничения в дальности пролета (в среднем 500 - 800м). Решение предназначено для организации коротких пролетов, например, как транспорт для покрытии WiFi стадионов, площадей, парков, торговых и развлекательных центров. Скорости передачи данных до 500Мбит/c. Оборудование может сертифицироваться как «радиорелейное», так и как «радиодоступ» Не требуется получения разрешения на использования частот.

## Оборудование диапазона 71-76/81-86ГГц (E-band)

Находится в окне прозрачности атмосферы мм-диапазона, но имеет высокое затухание в условиях осадков. Типовой пролет до 8км. По воздействиям осадков аналогичен диапазону 38ГГц. Безлицензионный. ITU регламентирует использование каналов 125МГц и широкополосных блоков Nx250МГц (N=1…7) для организации высокоскоростных пролетов (1-4Гбит/c). Ряд производителей позволяет использовать каналы меньшей ширины (62.5МГц) для увеличения дальности пролета.

Преимуществом TDD  Оборудование может сертифицироваться как «радиорелейное», так и как «радиодоступ».

## Выбор оборудования в зависимости от типа дуплексирования (для E-band и V-band)

В качестве метода разнесения приема-передачи для оборудования E-band и V-band может использоваться как частотное дуплексирование (FDD), так и временное (TDD). Преимуществом FDD является большая утилизация частотного диапазона, и, как следствие большая скорость передачи данных (до 4Гбит/c fullduplex). Недостатки – более высокая стоимость решения; обязательное использование 2 различных радиомодулей в пролете (high/low) (как следствие, удорожание ЗИП); Преимуществами TDD является низкая стоимость, использование единого типа радиомодуля, возможность асимметричного распределения полосы на прием-передачу. Недостатки – меньшая скорость передачи данных (до 1Гбит/с halfduplex).

## Принцип выбора антенн

В зависимости от диапазона существуют следующие антенные диаметры в метрах: 0.3,0.6, 0.9, 1.2, 1.8, 2.4, 3, которые выбираются исходя из требуемой дальности, скорости передачи, доступности и диапазона. Расчеты диаметров антенн и других параметров пролета выполняются специализированным програмным обеспечением или общедоступным Pathloss (http://www.pathloss.com/) и др. Рекомендуется получать РИЧ сразу на 2 поляризации, поскольку их количество не влияет на цену)

## Архитектура беспроводной широкополосной линии связи

Беспроводная широкополосная линия связи состоит из следующих компонентов:

Антенна, направленная, Антенна является излучающим и принимающим элементом, из которого радиосигнал в форме ВЧ-мощности излучается в окружающее пространство и наоборот. Конструктивы должны иметь различные рабочие частоты, конструктивные параметры, размеры и коэффициенты усиления, двойную или одиночную поляризацию.

ODU – Блок ODU является приемопередатчиком системы БШЛС. Должен поддерживать две антенны для работы MIMO. Может доступен с интегрированной антенной ("ODU с интегрированной антенной") или с разъемами для внешней антенны ("подключаемый ODU"). Блок ODU может быть установлен на мачту, трубостойку, опору или стену и подключается к IDU или устройству PoE при помощи кабеля CAT5e. Предьявляются требования для изделий внешнего (уличного) исполнения

IDU – Блок IDU имеет рабочие порты и обеспечивает объединение режимов работы (услуг) для блока ODU, который передает их по радиоканалу. Через внутренний блок также подается питание на ODU. Предъявляются требования внутреннего исполнения.

В ряде случаев блоки IDU и ODU также могут быть объединены в один корпус в таком случае предъявляются требования внешнего (уличного) исполнения.

Система управления - это приложение управления на основе SNMP, которое управляет всем каналом связи через один IP-адрес. Оно также может управлять каждым концом канала связи в отдельности. Приложение облегчает установку и настройку канала связи между блоками ODU. Интуитивно понятное, простое в использовании приложение имеет графический интерфейс и может запускаться как локально, так и удаленно.

# Рекомендации по планированию и размещению оборудования

Беспроводные каналы связи необходимо планировать перед установкой. Для того чтобы определить, что беспроводная система способна работать эффективно и обеспечивать возможность соединения без ухудшения сигнала, необходимо произвести оценку предварительно запланированной точки установки. Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик необходимо определить свободный частотный канал в пределах рабочего диапазона (раздел 6.1). В большинстве случаев оборудование размещается на вновь устанавливаемых опорах. При развертывании беспроводной линии связи, первоначально выбирается место установки опор для БШЛС.

Наличие прямой видимости не является достаточным условием для качественной работы высокочастотного радиолинка. Дело в том, что длина световых волн значительно короче волн радиодиапазона, поэтому, даже если мы можем видеть противоположную сторону линка, это не значит, что данное свободное пространство также "прозрачно" для волн радиодиапазона. В результате, если антенны установлены только исходя из наличия прямой видимости, радиолинк будет вести себя следующим образом: детектор качества сигнала будет показывать почти сто процентов, но скорость линка будет минимальной, потери и повтор пакетов, а также пропадания связи сделают работу линка невозможной. Решить проблему в данном случае можно только путем поднятия антенн на высоту, равную половине зоны Френеля в месте наличия препятствия. Вычислить размеры радиуса первой зоны Френеля можно по формуле

где R выражается в метрах, два остальных расстояния - в километрах, а частота сигнала - в гигагерцах.  Стоит не забывать о потерях в кабельных сборках:

- Потери в пигтейлах - 2 dBm/m;

- Потери в кабеле RJ-8U - 0,3 dBm/m;

- Потери в коннекторах- 1-2 dBm/m;

Основным критерием для места установки БШЛС оборудования прямой видимости является выполнение правила трех децибел для первой зоны Френеля.  Правила трех децибел для первой зоны Френеля. Для нормальной работы СВЧ радиоканала первая Зона Френеля должна быть свободной от препятствий не менее чем на 0.707 от теоретически рассчитанной. Поскольку 0.707 или  1/√2 равно изменению величины на 3 децибела.

## Обследование места установки

Планирование узла канала связи состоит из серии обследований, которые должны быть осуществлены перед доставкой какого-либо оборудования на объект. Если по какой-либо причине результат этих обследований будет отрицательным, необходимо рассмотреть вопрос о другом месте для размещения узла связи. Обследование места развертывания узла связи состоит из трех этапов:

- Предварительное обследование - предполагаемый канал связи анализируется в офисе с использованием топографической карты.

- Физическое обследование - определяется местоположение внутреннего и внешнего оборудования на объекте.

- Радиочастотное (РЧ) обследование - рекомендуется просканировать участок установки при помощи спектоанализатора для определения РЧ-помех, чтобы определить чистый канал для установки радиоустройства (на объекте).

## Предварительное обследование

Предварительное обследование необходимо перед посещением потенциальных точек установки. Необходимо получить как можно больше сведений о предварительно запланированных точках установки ODU и территории между ними.

Для выполнения предварительного обследования необходимо сделать следующее:

1. Отметить две предварительно запланированных точки установки на топографической карте участка.

2. Измерить расстояние между узлами связи. Расстояние не должно превышать предельную дальность для оборудования.

3. Проверить на городской карте наличие застроенных территорий, расположенных между двумя точками установки. Необходимо уделить внимание этим территориям при выполнении физического обследования объекта, на них могут находиться высокие здания, РЧ-мачты или передатчики, которые могут стать причиной возникновения помех в канале связи.

4. Проверить участок между двумя узлами связи на наличие препятствий (высокая местность - возвышенности или горы)

## Физическое обследование

Физическое обследование - это осмотр окружающих условий предполагаемого места установки для обеспечения того, что узлы канала связи подходят для беспроводной сети. Результаты физического обследования объекта необходимо записывать. Рекомендуется выполнять обследование в ясную погоду, чтобы было легче рассмотреть препятствия между двумя узлами связи.

Для выполнения физического обследования необходимо сделать следующее:

1. По показаниям компаса, полученным в ходе предварительного обследования, найти азимут (направление по горизонтали), при котором один блок ODU должен быть обращен к другому блоку ODU.

2. При помощи бинокля найти все препятствия (деревья, высокие здания, возвышенности или горы). Визуально определить наличие других РЧ-мачт между двумя узлами связи. Отметить расположение препятствий на карте.

3. Определить место установки блока ODU (с учетом существующих надстроек на крыше и пространства для мачты). Он должен располагаться над всеми препятствиями с учетом зоны Френеля.

4. При необходимости монтажа ODU на мачте убедиться, что мачта находится далеко от воздушных линий электропередач.

5. Определить место для внутреннего оборудования; оно должно располагаться как можно ближе к блоку ODU. На существующем узле связи, вероятно, есть аппаратная с каналами маршрутизации  кабелей.

## РЧ-обследование

РЧ-обследование - это изучение беспроводной среды точки установки для определения наличия доступных каналов в пределах рабочего диапазона частот радиоустройства. РЧ-обследование выполняется с использованием спектроанализатора. Рекомендуется ознакомиться с принципами работы спектроанализатора перед выездом на объект, а именно с функциями Max Hold (фиксация изображения на экране) и Marker (маркер). РЧ-обследование необходимо проводить на обоих предполагаемых узлах канала связи. Обследование должно быть осуществлено в течение рабочего дня для наилучшей оценки наибольших радиопомех. На эффективное РЧ-обследование требуется потратить 2-4 часа.

## Рекомендации по размещению узлов БШЛС

- Оборудование БШЛС может устанавливаться на столбах, опорах, трубостойках, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи.

- Оборудование БШЛС должно быть занулено (заземлено) на ГЗШ согласно требованиям пункта 8.3 настоящей политики.

- Все оптические патч корды должны быть защищены гофротрубой

- Использовать только патч корды для внешней прокладки.

- Все электрические кабели, проходящие по столбу (Ethernet/POE) должны быть защищены пластиковой трубой либо гофротрубой, закрепленной на столбе стальными лентами.

- Все кабели должны проходить по одной грани столба.

- Все кабельные вводы должны быть герметизированы.

- Все интерфейсы должны быть защищены. При необходимости кабельные вводы должны герметизироваться, согласно требованиям производителя оборудования, чтобы обеспечить соответствие стандарту IP65.

- Во всех случаях при монтаже оборудования должна быть выполнено повторное заземление, защита от грозовых перенапряжений и защита от поражений электрическим током  согласно требованиям раздела 8.3 настоящей политики

## Меры по защите  от поражения электрическим током, заземление и защита от грозовых перенапряжений.

- Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений следует применять одно общее заземляющее устройство (устройство повторного заземления) (п. 1.7.55 ПУЭ-7).

- Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.(ПУЭ-7).

Таблица 1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Толщина стенки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь черная | Круглый: |  |  |  |
|  | для вертикальных заземлителей | 16 | - | - |
|  | для горизонтальных заземлителей | 10 | - | - |
|  | Прямоугольный | - | 100 | 4 |
|  | Угловой | - | 100 | 4 |
|  | Трубный | 32 | - | 3,5 |
| Сталь оцинкованная | Круглый: |  |  |  |
|  | для вертикальных заземлителей | 12 | - | - |
|  | для горизонтальных заземлителей | 10 | - | - |
|  | Прямоугольный | - | 75 | 3 |
|  | Трубный | 25 | - | 2 |
| Медь | Круглый | 12 | - | - |
|  | Прямоугольный | - | 50 | 2 |
|  | Трубный | 20 | - | 2 |
|  | Канат многопроволочный | 1,8* | 35 | - |

- Для предотвращения вандальных действий, применять  заземлители и заземляющие проводники, проложенные в земле из оцинкованной стали, они не должны иметь окраски.

- Заземляющий проводник изготовить из полосовой стали и провести по столбу до ГЗШ.

- ГЗШ выполнить из меди и расположить рядом в защитной оболочке (шкаф или ящик). Сечение ГЗШ должно быть не менее сечения PEN-проводника питающей линии.

- В конструкции шины предусмотреть возможность отсоединения заземляющего проводника и индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников только при помощи инструмента (пп 1.7.116, 1.7.119 ПУЭ-7).

- В качестве РЕ-проводников  использовать жилы многожильных кабелей, изолированные  провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные  проводники (п. 1.7.121.ПУЭ-7).Сечения защитных проводников должны быть не меньше фазных.(п. 1.7.126 ПУЭ-7). Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

- 2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

- 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.(п. 1.7.127 ПУЭ-7)

- Неизолированные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии (п. 1.7.130 ПУЭ-7). В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные  шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к  шине нулевого защитного РЕ-проводника (п. 1.7.135 ПУЭ-7).

- Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания  потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Стальные проводники соединять сваркой или болтовым соединением. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. Соединения защищать от коррозии (п.1.7.139 ПУЭ-7).

- Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний (п. 1.7.140 ПУЭ-7). Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.(п. 1.7.142 ПУЭ-7). Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному проводнику и к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления (п. 1.7.144 ПУЭ-7).

- Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения (п. 2.4.45 ПУЭ-7). Оттяжки опор столба ( если таковые имеются) должны быть присоединены к заземляющему проводнику(п. 2.4.49 ПУЭ-7).

- Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении в  системе TN в электроустановках напряжением до 1кВ должны быть применены следующие меры защиты:

    - -автоматическое отключение питания;

    - -уравнивание потенциалов;(п.1.7.51 ПУЭ-7).

- Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п.1.7.53 ПУЭ-7). Все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухо заземлённой нейтрали источника питания и должно быть выполнено уравнивание потенциалов (п. 1.7.78 ПУЭ-7), т.е. должны быть соединены между собой:

- нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления ВЛ;

- заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления;

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;

- металлические крюки и кронштейны столба

- Все указанные проводящие части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (ГЗШ) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. (п. 1.7.82 ПУЭ-7). Сечение проводников не менее: 6 мм кв.(медь) и 50 мм кв. ( сталь).( п.1.7.137 ПУЭ-7).

# Требования к оборудованию для проведения закупочных процедур

Компоненты данной политики должны удовлетворять техническим требованиям, приведенным в Приложениях №№ 1-9.

# Требования к измерительному оборудованию

Состав и периодичность измерений, перечень применяемых средств измерений определяется в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на оборудование.

Следует руководствоваться следующими документами:

- Приказ 187 19.10.1998 «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЕЙ ВЗАИМОУВЯЗАННОЙ СЕТИ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «Книга 4, часть 1. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ»

- РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний»

- РД 45.180-2001 «Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на линейно-кабельных сооружениях связи волоконо-оптической линии передачи»

- РД 45.047-99 «Линии передачи волоконно-оптические на магистральной и внутризоновых первичных сетях ВСС России. Техническая эксплуатация»

- РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП»

Перечень основных измерений:

- Вносимые потери ОВ кабеля, коннекторов, муфт (суммарное затухание), вносимые потери радиорелейного тракта

- Возвратные потери

- Оптическая длина ОВ (кабеля и соединительных шнуров)

- Контроль торцевой поверхности оптических соединителей (при несоответствии затухания)

Рекомендуемый перечень средств измерений и вспомогательного оборудования:

- Спектроанализатор

- GPS/GLONASS детектор.

- Патчкорды для присоединения средств измерений

- Визуальный локатор повреждений, отдельный для каждой бригады

- Видеомикроскоп для определения состояния физических соединений

- Оптический рефлектометр на длины волн 1310/1550 нм, динамический диапазон не менее 35дБ

- Измеритель оптической мощности, калиброванный на длинах волн 1310/1550 либо комплект оптических тестеров для работы на длинах волн 1310/1550 нм

- Инструмент и материалы для чистки физических соединений ОВ, а именно приспособления для чистки физических контактов, безворсовые салфетки, изопропиловый спирт, сжатый воздух и другие

- Средства измерений должны иметь действующие сертификаты о калибровке или свидетельства о поверке

- ПК с набором ПО.

При поиске неисправности (поиске причин деградации качества услуги) дополнительно измеряют:

- Неоднородности ОВ, затухание обратного отражения (ORL)

- Параметры Ethernet: ширину канала данных, задержки пакетов, вариацию задержки,  потери пакетов

- Параметры сервисов (IPTV и т.п.)

Результаты измерений сохраняют в протоколах измерений (файлах) для сравнения с полученными, при плановых измерениях и поиске неисправностей

При проведении электрических измерений следует руководствоваться требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок». Измерению подлежат:

- Сопротивление растекания контура защитного;

- Металлосвязь оборудования БШЛС с контуром защитного заземления;

- Сопротивление изоляции силовых кабелей, напряжением до 1000В.

Электрические измерения проводят с использованием измерителей сопротивления заземления, мегомметров. Средства измерений  должны иметь действующие свидетельства о поверке.

# Требования к ЗИП

Для организации ЗИП отвечающим потребностям бесперебойной эксплуатации оборудования беспроводных сетей планировать закупки средств для обеспечения ЗИП по следующим критериям:

- – 3% от общего количества приобретаемых устройств в Региональном филиале на каждый Региональный филиал

# Требования к мониторингу SLA оборудования

Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка.

# Хранение и архивирование

Подлинник данного документа во время срока действия хранится в отделе документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления делами в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

После окончания срока действия или аннулирования данного документа подлинник может быть передан в архив или уничтожен в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».

# Рассылка и актуализация

Периодическая проверка настоящей Политики осуществляется директором Департамента разработки технических решений КЦ ПАО «Ростелеком» по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 12 месяцев. Решение об инициации процесса внесения изменений в Положение принимает директор Департамента разработки технических решений КЦ ПАО «Ростелеком» на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

Порядок периодической проверки и внесения изменений в Положение определен в Процедуре управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком».

Актуальная версия утвержденного Положения размещена на Интранет-портале my.rt.ru в Реестре ВНД Общества с указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ПР.05 «Планирование и развитие сети связи». Ответственность за размещение, поддержание в актуальном состоянии Положения на Интранет-портале и доведение информации до всех заинтересованных подразделений о месте размещения актуальной версии утвержденной Положения несет Департамент разработки технических решений КЦ ПАО «Ростелеком».

## Приложение 1 Технические требования к радиорелейному оборудованию при отсутствии прямой видимости

## Приложение 2 Технические требования к классическому радиорелейному оборудованию с разделением IDU и ODU

## Приложение 3 Технические требования к классическому радиорелейному оборудованию с  интегрированным IDU и ODU

## Приложение 4 Технические требования к оборудованию V-band TDD

## Приложение 5 Технические требования к оборудованию V-band FDD

## Приложение 6 Технические требования к оборудованию E-band TDD

## Приложение 7 Технические требования к оборудованию E-band FDD  общего применения

## Приложение 8 Технические требования к оборудованию E-band FDD  для особых условий применения

## Приложение 9 Технические требования к системе управления БШЛС