# РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

Технический регламент выполнения работ

- Назначение

Данный регламент определяет действия сотрудников Подрядчика при выполнении Работ.

- Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего регламента определены следующие термины и сокращения:

  - АТА - аналоговый телефонный аппарат;

  - ИОМ – измеритель оптической мощности;

  - ОРК – оптическая распределительная коробка;

  - ПК – персональный компьютер;

  - ТВ Приемник – телевизионный приемник для трансляции набора телевизионных программ;

  - IPTV – цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных;

  - ONT – оптический терминал;

  - PON (Passive Optical Networks) – пассивные оптические сети;

  - RJ-45, RJ-11, F - разъем – коннекторы медного интерфейса;

  - SiP-телефония - интернет-технология подключения услуги ОТА или иной услуги.

  - ОТА – оконечный телефонный аппарат;

  - STB – Set Top Box (оконечное абонентское устройство, используемое при оказании услуг IPTV);

  - UTP cat5e – медный двух- или четырехпарный кабель 5-ой категории;

  - КТВ – кабельное телевидение;

  - ЦКТВ – Цифровое кабельное телевидение.

  - РК – Распределительная коробка.

  - ВЛС – Воздушная линия связи

- Оборудование и инструмент, который должен иметь при себе сотрудник Подрядчика

Обеспечение сотрудников Подрядчика оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.  При выезде на место выполнения Работ сотрудник Подрядчика должен проверить комплектность оборудования и инструмента в зависимости от типа инсталляции:

  - Нож монтажный;

  - Молоток;

  - Набор отверток (крестовые и шлицевые);

  - Устройство закладки кабеля (протяжка);

  - Пассатижи;

  - Набор кроссировочных ножей;

  - Обжимной инструмент RJ-11, 12 ,45 с разделкой;

  - LAN Тестер;

  - Анализатор телевизионных сигналов (ПЛАНАР ИТ-09С или аналог).

  - Инструмент для разделки коаксиальных кабелей

  - Рулетка 5м;

  - Тестовая телефонная трубка;

  - Перфоратор;

  - Набор свёрл и буров;

  - Стремянка;

  - Удлинитель 20м 3-5 розеток;

  - Степлер для фиксации кабеля;

  - ADSL тестер мини;

  - Маршрутизатор с Wi-Fi;

  - ONT;

  - Тестовый ноутбук;

  - Измеритель оптической мощности (ИОМ), имеющий действующее свидетельство о поверке;

  - Тестовые шнуры: медные патч-корды, исправные оптические патч-корды;

  - Анализатор скрытой электрической проводки;

  - Тестер RJ-45 и RJ-11 интерфейсов;

  - Монтажный инструмент для работы с оптоволокном;

  - Скалыватель оптического волокна;

  - Сварочный аппарат (сварка оптического волокна);

  - STB;

  - Делитель телевизионного сигнала (ТВ-сплитер, ТАН)

  - Смартфон с доступом в интернет (на операционной системе Android не ниже версии 5.2)

  - Подменное исправное оборудование:

  - Модем ADSL

  - ONT

  - Приставка телевизионная не активированная

- Требования к внешнему виду и поведению сотрудников Подрядчика при выполнении Работ

(пункты 4.1 – 4.3 могут быть скорректированы ответственными сотрудниками Заказчика при заключении договора)

  - Внешний вид сотрудников Подрядчика должен быть опрятным, обувь и спецодежда чистыми. На спецодежде сотрудника должен присутствовать логотип ПАО «Ростелеком», в соответствие с Требованиями к виду спец. одежды сотрудника, проводящего работы по заказу Заказчика./ Приложения № 8 к проекту договора.

  - Сотрудник Подрядчика обязан иметь при себе:

    - Служебное удостоверение с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника

    - Одноразовые бахилы в необходимом количестве.

  - В процессе обслуживания Абонента сотрудник Подрядчика должен:

- быть вежливым и доброжелательным, обращаться к Абоненту исключительно на «Вы», если известно имя Абонента использовать его в качестве обращения;

- быть внимательным к Абоненту независимо от его возраста, пола, социального статуса, расовой и этнической принадлежности;

- внимательно выслушивать все просьбы и пожелания Абонента, по возможности точно и быстро выполнять их, при невозможности выполнения – аргументировать свой отказ;

- уметь производить консультацию Абонента об особенностях функционирования и эксплуатации Абонентского оборудования, а также по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика;

- избегать конфликта с Абонентом, не вступать с ним в спор;

- Знать и выполнять предписания, указанные в документе «Устав инсталлятора», Приложение № 11 при выполнении работ по заданию ПАО «Башинформсвязь»;

- В процессе подключения Услуг связи Заказчика по наряду, сотрудник Подрядчика предлагает Абоненту приобрести комплект PLC для беспроводного подключения и/или подключить услуги и приобрести дополнительное оборудование

- после выполнения Работы поблагодарить Абонента за выбор ПАО «Ростелеком».

- Функции и обязанности сотрудников Подрядчика при выполнении работ

  - Сотрудник Подрядчика должен знать:

    - Номера телефонов ответственных лиц Заказчика, а также лиц, осуществляющих непосредственную координацию действия Подрядчика.

    - Схемы включения в телефонную линию основных и дополнительных телефонных аппаратов, схему включения прочих услуг, предоставляемых Заказчиком.

    - Справочную информацию о работе центров продаж и сервиса и центров по работе с корпоративными клиентами Заказчика;

    - Действующие тарифы и акции Заказчика.

    - Телефонные номера службы технической поддержки Заказчика.

  - Сотрудник Подрядчика осуществляет:

    - Организацию линии (прокладку кабеля) от оконечного устройства сети (точки подключения к сети, узла доступа, коммутатора) Заказчика до Абонентского оборудования

    - Подключение, настройку устанавливаемого Абонентского оборудования;

    - Демонстрацию Абоненту предоставленных услуг. После подключения и настройки оборудования работник Подрядчика обязан проверить и продемонстрировать работоспособность заказанных услуг Абоненту:

      - для ШПД - путем выхода в Интернет на любой внешний ресурс (например, yandex.ru или google.com) и внутренний (например, bashtel.ru или ufa.rt.ru) ресурс;

      - для IPTV – путем переключения телеканалов и демонстрации работы сервиса «Видео по запросу» на примере бесплатного фильма;

      - для телефонии - путем звонка на любой номер длительностью более 6 сек (от звона в кросс);

      - для КТВ – путем переключения телеканалов согласно предоставляемому пакету.

    - Консультацию Абонента о функциональности и особенностях эксплуатации абонентской линии и Абонентского оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к этому оборудованию.

    - Информирование Абонента о телефонных номерах службы техподдержки Заказчика.

    - Консультацию абонента по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика.

    - Оформление и подписание пакета документов, подлежащих оформлению и подписанию Абонентом.

    - Оперативную передачу пакетов документов (на следующий рабочий день с момента подписания), оформленных в соответствии с п. 5.2.7, Заказчику.

    - Регистрацию абонента в Едином личном кабинете (ЕЛК), демонстрацию возможностей сервиса (в случаях, когда на момент инсталляции абоненту уже предоставляется хотя бы одна услуга и абонент имеет возможность подключиться к сети Интернет), вручение буклета об алгоритме регистрации и сервисах ЕЛК, информирование о возможности заполнения анкеты в ЕЛК при проведении инсталляционных работ. В случае, если абонент подключает тарифный план с включенным антивирусом необходимо осуществить активацию подписки в ЕЛК в разделе «Мои подписки» нажатием кнопки «Активировать».

    - Вручение абоненту рекламной и информационной продукции, подготовленной ПАО «Башинформсвязь».

    - Подрядчик обязан забирать оборудование, установленное ранее абоненту по другой технологии доступа (например, модем ADSL) и составить акт на возврат оборудования (при переключении технологий). На следующий день с момента подписания АКТ на возврат, должен вернуть абонентское оборудования Заказчику на основании Приложения №4.

- Подготовка к выполнению Работ

  - Заказы на выполнение Работ передаются Подрядчику круглосуточно в порядке, определенном п. 1.3. Договора.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в установленную дату с учетом тайм-слотов (временных интервалов). Временные интервалы в календаре назначений определяются Заказчиком и отражаются при передаче Подрядчику нарядов через ИС

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в установленную дату и временной интервал (таймслот).

  - Перед выездом на выполнение Работ Подрядчик обязан связаться с Абонентом для подтверждения выезда.

  - При наличии организационных проблем, связанных с Абонентом и невозможности выполнения Работы в тот же (назначенный) день, Подрядчик (Новая дата/время назначается совместно с сотрудником КТГ):

    - В случае, если дата и интервал назначены Заказчиком, сообщает Заказчику о необходимости назначения новой даты выполнения Работы.

    - В случае, если самостоятельно выполнял назначение времени выполнения, назначает новую дату и временной интервал выполнения Работы.

  - При наличии организационных проблем, не связанных с Абонентом или технических проблем, препятствующих выполнению Заказа, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки уведомить об этом Заказчика, указав причину невозможности выполнения. Если техническая/ организационная проблема устранима в ближайшее время, Подрядчик осуществляет перенос времени выполнения заказа согласно п. 6.5, в противном случае уведомляет Заказчика о невозможности выполнения Работ.

  - Сотрудник Подрядчика обязан иметь при себе все необходимые Материалы, оборудование, инструменты и необходимый комплект документов для выполнения Работы.

  - Сотрудник Подрядчика обязан проверять актуальности программное обеспечение на абонентском устройстве. Если абонентское устройство предоставлено ПАО «Башинформсвязь», обновить ПО до актуальной версии.

- Основные требования по прокладке кабеля при подключении услуг.

  - Перед началом работ сотрудник Подрядчика согласует с Абонентом план проведения Работ и проводки кабеля, исходя из особенностей конструкции стен, потолков, лестничных проходов с использованием измерительной рулетки и поисковика скрытой проводки, проверяет трассу на предмет присутствия электрической проводки. Для подключения Абонента используются забронированные под данного Абонента порты/гнезда/разъемы/распределение в оборудовании Заказчика. Технические данные указываются в Заказе, передаваемом Подрядчику. Использование технических ресурсов, не указанных в Заказе не допускается.

  - При необходимости прокладки кабеля по слаботочным стоякам и нишам жилых домов, внутри помещений, принадлежащих сторонним юридическим лицам, а равно по фасаду здания сотрудник Подрядчика обязан согласовать проведение данных работ с представителями ТСЖ/ЖСК/ДЕЗ/сторонних организаций – юридических лиц/прочими заинтересованными лицами. При выполнении данных работ сотрудник Подрядчика обязан следовать требованиям, предъявляемым к прокладке кабеля нормативными документами эксплуатирующих организаций.

  - При необходимости прокладки кабеля внутри объекта коммерческой недвижимости при подключении юридического лица сотрудник Подрядчика обязан составить план прокладки кабеля и согласовать его с собственником здания / управляющей компанией.

  - При монтаже кабеля необходимо соблюдать следующие условия: не допускать чрезмерный изгиб кабеля, не допускать заломы и изгибы, ведущие к деформациям элементов кабеля, не допускать задиры внешней оболочки кабеля, в случае появления задиров убедиться, что внутренние элементы кабеля не повреждены. В случае повреждения внутренних элементов провести замену участка кабеля или всей длины, не допускать продольного и поперечного петлевания кабеля.

  - Открытая прокладка по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. При необходимости прокладки кабеля параллельно электрическим, радиотрансляционным, телефонным кабелям и другим внутридомовым коммуникациям следует избегать их пересечения и соблюдать расстояния до: проводки слаботочных сетей - не менее 100 мм, электропроводки - не менее 250 мм, до труб водоснабжения, отопления и сантехники - не менее 1 м.

  - Все инсталляционные работы необходимо проводить аккуратно, с соблюдением правил охраны труда. Бурение отверстия для ввода кабеля в помещение осуществляют перфоратором из квартиры буром диаметром 8-10 мм, чтобы избежать отделения крупных частей поверхности стены в квартире. В случае отделения крупных частей поверхности стены – необходимо устранить последствия повреждения, в случае невозможности исправить дефект в момент инсталляции – согласовать с Абонентом время устранения недостатков и уведомить об этом ответственное лицо Заказчика.

  - При подключении Абонента по технологии GPON перед началом работ Подрядчик с помощью ИОМ замеряет уровень сигнала на ОРК и, если уровень соответствует установленной инструкцией нормам (до – 25 дБм), приступает к работам по прокладке оптического кабеля Абоненту. В случае, если параметры не удовлетворяют установленным нормам, сотрудник Подрядчик сообщает информацию о повреждении ответственному лицу Заказчика по телефону и получает инструкции по дальнейшим действиям.

  - Производить биркование кабеля с указанием номера квартиры в РШ/РК.

  - При выполнении работ сотрудник Подрядчика обязан быть вежливым в отношении Абонента, соблюдать чистоту и порядок, по окончании работ обязан убрать за собой мусор.

- Подключение услуг.

  - Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги доступа к сети Интернет (ШПД)

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель от модема/роутера/ONT до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - В случае заказа Абонентом сотрудник Подрядчика единовременно настраивает точку доступа Wi-Fi (в том числе настройку безопасности);

    - Сотрудник Подрядчика демонстрирует услугу на ПК Абонента;

    - В случае неудовлетворительной работы ПК Абонента (вирусы, отсутствие необходимого для настройки оборудования) в течение 7 минут, работоспособность демонстрируется на тестовом ноутбуке;

  - Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги доступа к сети КТВ/ЦКТВ.

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель RG 6 от распределительной коробки до телевизионного приемника Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель «F» разъёмами, проверят целостность и качество оконцовки кабеля, проверяет уровни сигнала с помощью Анализатора телевизионных сигналов;

    - В случае заказа Абонентом сотрудник Подрядчика единовременно настраивает телевизионные приемники Абонента;

    - Сотрудник Подрядчика демонстрирует услугу на телевизоре Абонента;

  - Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги IPTV

    - Сотрудник Подрядчика проверяет наличие необходимых для подключения услуги разъёмов в ТВ-Приемнике;

    - Сотрудник Подрядчика монтирует в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до места установки STB, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Сотрудник Подрядчика подключает STB к модему/роутеру/ONT с помощью вышеуказанного кабеля;

    - Сотрудник Подрядчика подключает STB к ТВ-Приемнику Абонента с помощью кабеля, который прилагается к STB;

    - Сотрудник Подрядчика включает ТВ-Приемник и переводит его в режим AV (получение сигнала через соответствующий линейный вход, к которому подключен STB) или HDTV. После этого на экране ТВ-Приемника должно появиться приглашение ввести идентификатор Абонента и пароль;

    - Подрядчик предлагает Абоненту вскрыть конверт (пакет) с Идентификатором и паролем Абонента и ввести идентификационные данные, либо самостоятельно вводит их;

    - После введения Абонентом идентификатора с помощью пульта управления STB, должна произойти первичная инициализация STB и активация данной Услуги;

    - Сотрудник Подрядчика должен обратить внимание Абонента на необходимость сохранить секретные идентификатор и пароль и необходимость хранить секретные данные в условиях недоступности их третьим лицам;

    - Демонстрацию услуги IPTV сотрудник Подрядчика производит на ТВ-приемнике Абонента, путем переключения каналов и трансляции услуги на одном из каналов в течение 5 минут;

  - Действия Подрядчика при подключении услуги телефонии

    - Сотрудник Подрядчика монтирует в помещении Абонента телефонный кабель от IAD/ONT/роутера до места установки АТА (SIP телефона), согласовывая действия с Абонентом;

    - Сотрудник Подрядчика монтирует кабель и подключает АТА (SIP телефон).

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-11, проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - После подключения АТА (SIP-телефона) в телефонной трубке должен появиться ответ станции. Демонстрацию услуги сотрудник Подрядчика проводит на оборудовании Абонента. В случае неисправности или при отсутствии оборудования Абонента, демонстрация услуги выполняется на тестовом АТА (SIP-телефоне);

  - Действия Подрядчика при подключении услуги Видеонаблюдение

    - Сотрудник Подрядчика согласовывает с Абонентом место размещения камеры видеонаблюдения;

    - Сотрудник Подрядчика устанавливает Видеокамеру и подключает к существующей электросети;

    - Сотрудник Подрядчика выполняет настройку Видеокамеры;

8.4.4 Услуга считается подключенной только в случае подтверждения ее работоспособности со стороны технических служб Заказчика.

    - Контакты технической службы Заказчика предоставляет Подрядчику ответственное лицо Заказчика по настоящему Договору;

  - По окончании работ сотрудник Подрядчика совершает звонок ответственному лицу Заказчика, сообщает статус выполнения Работы и/или закрывает наряд на выполнение Работы посредством ИТ-системы Заказчика;

  - В случае возникновения проблем при выполнении Работ, которые сотрудник Подрядчика не может решить самостоятельно, – он связывается с ответственным лицом Заказчика;

Нормативы расхода материалов по организации линии в здании (частный сектор), ВЛС/грунт:

|  | Основные материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Drop-кабель оптоволоконный для внешней прокладки (G.657.A производства Corning, Fujikura,OFS, Prysmian Group, Sumitomo полностью диэлектрический) с разваркой на оптические разъемы/ Drop-кабель оконеченный оптическими разъемами) | м | 150 |
| 2 | Болт анкерный 10x80мм с кольцом/полукольцом | шт | 1 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой ф16мм (в случае необходимости) | м | 20 |
| 4 | Крепеж-клипса 16мм для труб | шт | 40 |
| 5 | Саморез 3,5x41мм; 3,5x55мм; 3,9x75мм | шт | 40 |
| 6 | Зажим натяжной ODWAC-B или Зажим натяжной АС-Hypoclamp или Зажим "улитка" АС@26 | шт | 4 - 6 |
| 7 | Лента монтажная ЛМ 0,8ммх20ммх40м | рулон | 0.5 |
| 8 | Замок фиксатор (ССД) для хомутов | шт | 10 |
| 9 | Узел крепления оптического кабеля на опорах типа СВ (в случае необходимости) | шт | 1 |
| 10 | Узел крепления УК-Н-01 | шт | 2 |
| 11 | Комплект для ввода ОК №3 или №4 (только для п.1) | шт | 1 |
| 12 | Кросс ШКОН-ПА-1_SC-SC/SM-SC/UPC или Кросс ШКОН-ПА-1_SC-SC/APC-SC/APC | шт | 1 |
| 13 | Салфетки Kim-Wipes безворсовые (280 шт) | шт | 0,05 |
| 14 | Палочки для прочистки ВО розеток и коннекторов, Mini Foam Swabs (уп. 50 шт) | шт | 0,02 |
| 15 | Пропанол 2 | л | 0,02 |
| 16 | Универсальная клипса с системой крепления Cjmmand 3М (уп. 20 шт.) | уп | 0,8 |
| 17 | Хомут пластмассовый, белый 100х3,0 мм 100 шт | уп | 1 |
| 18 | Скоба крепежная круглая №4 | шт | 40 |
| 19 | Дюбель-гвоздь 6x40мм; 6x60мм; 6x120мм | шт | 20 |
| 20 | Шнур оптический SC/APC SM 0,9мм 1,5м, | шт | 1 |
| 21 | Шнур оптический SC/APC-SC/APC, simplex, SM, 1м, 2мм | шт | 1 |
| 22 | Шуруп с кольцом/полукольцом 8Х80 мм | шт. | 1 |

Нормативы расхода материалов по организации линии подвесным способом за каждый последующий метр сверх норматива 150 м (частный сектор), ВЛС:

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drop-кабель оптоволоконный для внешней прокладки (G.657.A производства Corning, Fujikura,OFS, Prysmian Group, Sumitomo полностью диэлектрический) с разваркой на оптические разъемы/ Drop-кабель оконеченный оптическими разъемами) | м | 1,0 |
| 2 | Зажим натяжной ODWAC-B или Зажим натяжной АС-Hypoclamp или Зажим "улитка" АС@26 | шт | 0,025 |
| 3 | Лента монтажная ЛМ 0,8ммх20ммх40м | рулон | 0,00025 |
| 4 | Замок фиксатор (ССД) для хомутов | шт | 0,05 |
| 5 | Узел крепления оптического кабеля на опорах типа СВ (в случае необходимости) | шт | 0,02 |

Выполняемые материалоемкие операции при организации линии в здании (частный сектор), ВЛС/Грунт:

- Прокладка drop кабеля «абонентский оптический кабель» от сплиттерной муфты подвесным способом – 130 метров;

- Протяжка FRP drop кабеля «абонентский оптический кабель» по дому – 20 метров;

- Соединение FRP drop кабеля c помощью соединителя оптического Fibrolok 112529 к сплиттеру и/или оптическому кроссу;

- Крепеж FRP drop кабеля по дому– 20 метров;

- Пробивка сквозных отверстий электрической дрелью/перфоратором – 2 отверстия;

- Разделка drop кабеля на коннектор SC APC и установка оптической розетки – 1 шт.

- *Работы в Грунте выполняются только на существующей инфраструктуре (протяжка кабеля в заложенную трубу от кабельной опоры до помещения клиента) и не предусматривают работ связанных с организацией проколов или копкой траншеи для закладки труб:

7.1. Спуск кабеля по кабельной опоре от подвеса до организованной инфраструктуры в Грунте;

7.2. Протяжка кабеля в заложенную трубу от кабельной опоры до помещения клиента.

Выполняемые материалоемкие операции при подключении (Организация линии в многоквартирном доме, FTTb+Работы по подключению услуг связи):

- Протяжка кабеля «витая пара» по подъезду по трубе – 40 метров

- Подключение витой пары к оптическому хабу (коммутатору) -1 ед.

- Крепеж витой пары по подъезду от трубы до квартиры – 10 метров

- Крепеж витой пары в квартире – 10 метров

- Пробивка сквозных отверстий электрической дрелью/перфоратором – 4 отверстия

- Установка безобрывной розетки – 1ед.

- Установка разъема RJ-45 – 2ед.

- Подключение витой пары к сетевой плате -1 ед.

Сотрудникам подрядчика при выполнении инсталляционных работ категорически запрещается использовать кабель с обмедненными стальными жилами.

Рекомендации к расходу материалов (Организация линии в многоквартирном доме, FTTb+ Работы по подключению услуги связи):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Расходные материалы |  |  |  |
| 1. | Провод UTP(KCB) 5e cat | м | 60 |  |
| 2. | Патч-корд (1м) | шт. | 1 | на узле доступа |
| 3. | Вилка RJ-45/Колпачек RJ-45 /(или) Коннектор RJ-45 | шт. | до 3 | 1 шт.- если коммутатор и патч - панель скроссированы при строительстве 3 шт.- если коммутатор и патч - панель не скроссированы при строительстве |
| 4. | Розетка RJ-45 | шт. | 1 |  |
| 5. | Скоба эл.установочная с гвоздем №4, №3, №6 (круглая), упак. 100шт. | упак. | 0,4 | Увеличение при условии не использования поз.5,6 |
| 6. | Дюбель пластиковый 6х40 мм, упак.100 шт. | упак. | 0,8 |  |
| 7. | Саморез по дереву 3,5х40мм, упак.100 шт. | упак. | 0,8 |  |
| 8. | Дюбель хомут d-5, упак. 10 шт./ Хомут п/э | упак. | 4,0 | Увеличение при условии не использования поз.5,6 |
| 9. | Кабель канал 40х25(16)мм | м | 2 | При условии уменьшения поз.5,6,7 для крепления 2м кабеля |

Спецификация Работ

Раздел 1. Работы по организации абонентской линии.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2С | Организация линии, xDSL/ОТА, B2C |  |  |
|  | 1 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 1.1. | Организация линии в здании, xDSL/ОТА, B2C | 2 |
|  | 1.2. | Организация линии в здание, ВЛС, xDSL/ОТА, B2C | 11 |
|  | 1.3. | Организация линии в многоквартирном доме, xDSL/ОТА, B2C | 2 |
|  | Организация линии, PON, B2C |  |  |
|  | 2 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 2.1. | Организация линии в здании, PON, B2C | 6,36 |
|  | 2.2. | Организация линии в здании (частный сектор), ВЛС/Грунт, PON, B2C | 36,96 |
|  | 2.3. | Организация линии в многоквартирном доме, PON, B2C | 6,36 |
|  | Организация линии FTTb, B2C |  |  |
|  | 3 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 3.1 | Организация линии в здании, FTTb, B2C | 3,6 |
|  | 3.2. | Организация линии в здании (частный сектор), ВЛС, FTTb, B2C | 11 |
|  | 3.3. | Организация линии в многоквартирном доме, FTTb, B2C | 4,6 |
|  | Организация линии КТВ, B2C |  |  |
|  | 4 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 4.1. | Организация линии в многоквартирном доме, КТВ, B2C | 3.6 |

Раздел 2. Работы по подключению/снятию услуг.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2С |  |  |  |
|  | 1 | Работы по подключению услуги связи, B2C | 3.5 |
|  | 2 | Работы по подключению дополнительной услуги связи, B2C | 1.2 |
|  | 3 | Работы по подключению услуги «Видеонаблюдение», B2С | 2,0 |

Раздел 3. Порядок расчета стоимости работ в баллах

- Полная стоимость работы определяется как стоимость работ по организации линии (раздел 1) и работ по подключению услуги (раздел 2).

- Под организацией абонентской линии понимается прокладка кабеля от оконечного оборудования оператора (коммутатор, РК и т.п.) до абонентского оборудования.

- В случае, если выполняется подключение услуг на существующей линии, стоимость работ по организации линии принимается равной нулю.

- В случае одновременного (в рамках одного выезда) подключения нескольких услуг одному клиенту одна услуга считается основной и оплачивается в соответствии с пунктом 1 раздела 2, прочие работы считаются дополнительными и оплачиваются в соответствии с пунктом 2  раздела 2.

- Работы в соответствии с пунктом 1 и/или 2 раздела 2 включают в себя все настройки абонентского оборудования (маршрутизатор (роутер) FТТB,  абонентский терминал ONU/ONT (PON), , WI-FI компьютера/ноутбука, первая телеприставка STB, Smart TV, сервис Мультискрин) - до 5 устройств включительно.

- Стоимость работ, предусмотренных пп. 1.2, 2.2, 3.2 может быть увеличена, в случае если длина прокладываемой линии превышает 150 м. В случае превышения установленных нормативов по расходу кабеля (150 м), дополнительно применяется 0,1 балла, за прокладку каждого последующего метра кабеля, с учетом материала.

- Стоимость работ, предусмотренных пп. 1.3, 2.3, 3.3, 4.1 может быть увеличена, в случае если длина прокладываемой линии превышает 60 м. В случае превышения установленных нормативов по расходу кабеля (60 м), дополнительно применяется 0,1 балла, за прокладку каждого последующего метра кабеля, с учетом материала.

- Сверление сквозного отверстия более одного для прокладки кабеля, применяется 0,5 балла за каждое последующее отверстия.

- По каждой работе, цена которой была увеличена, Подрядчик обязан предоставить документы (наряд с указанием особенностей прокладки, фотоотчет и т.п.), подтверждающие наличие оснований для увеличения стоимости. Данные работы с указанием количества метров в обязательном порядке должны быть отражены в акте выполненных работ, подписанном со стороны Абонента

- За осуществление отдельного выезда для до подключения роутера применяется 1 балл.

- За осуществление отдельного выезда для подключения PLC применяется 1 балл.

- За осуществление отдельного выезда для подключения STB применяется п.2 раздела 2.

- За осуществление подключения и настройки сервиса Мультискрин» (при подключении услуги IPTV, либо пакетов ШПД+IPTV и ШПД+IPTV+ОТА/SIP/IP-домофон) - за каждую единицу (начиная с 6-ой, после настройки любых 5 устройств) настаиваемого оборудования (телевизор, стационарный компьютер, ноутбук, планшет) применяется 1 балл.

- За осуществление прокладки кабеля в помещении абонента закрытым способом (прокладка по подвесным потолкам, укладка в кабель-канал с учетом материала, под плинтус и т.д.), применяется 0,5 балла за 1 метр, с учетом материала (технологии xPON). Данные работы с указанием количества метров в обязательном порядке должны быть отражены в акте выполненных работ, подписанном со стороны Абонента.

- Наложение кроссировки на распределительных шкафах входит в работы 1.1, 1.2, 1.3.

- За осуществление монтажа кабель-каналов в зданиях и помещениях применяется 0,5 балла за 1 метр, с учетом материала. Монтаж кабель-каналов в зданиях и помещениях выполняется Подрядчиком только после согласования Технического директора регионального филиала Заказчика.

- За осуществление доставки абонентских комплектов Видеонаблюдения без осуществления его подключения применяется 1 балл за 1 видеокамеру в домохозяйство.

- При выполнении работ по подключению услуги связи B2C, при этом, подключение осуществляется кабелем с восемью токопроводящими жилами

Требования к виду спец. одежды сотрудника, проводящего работы по заказу Заказчика.

Спец. одежда закупается Подрядчиком для персонала, который производит работы для Заказчика в соответствии с указанными нормами. Стоимость спец. одежды входит в стоимость инсталляции.

Подрядчик обязуется не использовать спец. одежду после истечения договора, а также не в рабочее время сотрудников.