Договор подряда на

«Выполнение инсталляционных работ в сегменте B2C»

№ ___________

г. __________       						«____»_________________201__ г.

Публичное акционерное общество  «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ______________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор подряда на выполнение инсталляционных работ ___ (Договор) о нижеследующем:

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Абонент» – физическое или юридическое лицо, которое заказывает и/или использует Услуги связи Заказчика.

«Абонентское оборудование» - оборудование связи, устанавливаемое у Абонента, включая, но не ограничиваясь: телеприставка STB, маршрутизатор (роутер) FТТB, модем (роутер) хDSL, оптический модем (роутер) FTTH, ONU/ONT (PON).

«Балл» - единица оценки сложности и трудоемкости Работ.

«Заказ» («Заказ на выполнение работ по подключению Услуг связи Заказчика») – документ, содержащий информацию об условиях выполнения Работы, в том числе о наименовании и контактных данных Абонента, о наименовании Работ, их стоимости и сроках выполнения, а также иные условия.

«Здание» - отдельно стоящее здание или жилой дом, кроме многоквартирных домов.

«ИТ-система» - информационная система Заказчика, используемая для передачи, контроля выполнения Заказа, а также для хранения всей необходимой информации для выполнения Работ

«Коэффициент качества» - единица оценки качества выполнения Работ, которая применяется для определения стоимости Работ по Договору. Порядок применения Коэффициента качества определён в Разделе 2 Договора.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Отчетный период» устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу.

«Работы» - все работы по инсталляции (подключению) Услуг связи Заказчика для Абонентов, включающие в себя прокладку части абонентской линии от точки подключения к сети абонентского доступа Заказчика до места установки Абонентского оборудования, передачу, подключение и настройку Абонентского оборудования, полученного от Заказчика, демонстрацию работоспособности подключенного Абонентского оборудования, подписание у Абонента и возвращение Заказчику документов, а также иные обязательства, предусмотренные Договором.

«Рабочий день» – рабочий день с 09:00 до 21:00 без выходных/праздничный дней

«Услуги связи Заказчика» - услуги ОТА, ШПД, КТВ, ЦКТВ, SiP-телефония и IPTV, оказываемые Заказчиком Абонентам.

«Услуги ОТА» - услуги, оказанные на основании договора местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа (основной телефонный аппарат).

«ВЛС» - воздушная линия связи

«ШПД» - широкополосный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

«B2C (Business-to-Consumer)» - совокупность клиентов, являющихся физическими лицами.

«FTTh» - технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до квартиры/офиса Абонента.

«FTTb» - технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование, и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем.

«IPTV» - цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных.

«PON (Passive optical network)» - технология пассивных оптических сетей, термин, обозначающий технологии построения сети доступа, при которой оптический кабель прокладывается непосредственно до абонентского устройства.

«xDSL (Digital Subscriber Linе)» - семейство технологий абонентского доступа, позволяющее предоставлять услуги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», голоса и видео по медной абонентской линии.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется за вознаграждение выполнить Работы в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором, и передать Заказчику результат Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Работы выполняются в соответствии с Заказом (оформленным в соответствии с Приложением № 1 к Договору) и Техническим регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) на территории Республики Башкортостан

  - Заказ формируется Заказчиком и направляется ответственному лицу Подрядчика одним или несколькими из следующих способов (по выбору Заказчика):

    - Посредством ИТ-системы Заказчика WFM, к которой Подрядчик получил доступ;

    - На электронную почту Подрядчика;

    - На бумажном носителе;

  - Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

__________________________________ (Ф.И.О)

__________________________________ (Должность)

__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта)

  - Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:

__________________________________ (Ф.И.О)

__________________________________ (Должность)

__________________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).

  - Ответственные лица Заказчика и Подрядчика уполномочены осуществлять направление и согласование Заказа способами, предусмотренными настоящим Договором, при условии, что содержание Заказа не изменяет характера Работ, предусмотренных Договором. Заказ, направленный такими лицами, будет считаться исходящим соответственно от Заказчика или Подрядчика.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более ________ (_____________) рублей ___копеек; с учетом НДС (20%) в соответствии с законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную сумму.

  - Заказчик оплачивает Работы по ценам, указанным в Заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, определяемым в соответствии со Спецификацией Работ - Приложение № 3 к настоящему Договору с учетом стоимости Балла (п. 2.5) и Коэффициента качества. Цены, определяемые в соответствии со Спецификацией Работ, являются максимально возможными для Работ.

  - Определяемая в соответствии со Спецификацией Работ стоимость Работ включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за выполнение данной Работы. Стоимость материалов учтена в стоимости работ.

  - Стоимость Работ, подлежащая выплате Заказчиком по соответствующим Заказам, определяется как:

    - произведение стоимости Работ в баллах, указанной в Спецификации Работ, на ценовое значение Балла в рублях, установленное в п. 2.5 Договора;

    - произведение суммы, полученной в результате операции по п. 2.4.1, на Коэффициент качества.

  - Ценовое значение стоимости Балла устанавливается равным ___ (______ рублей) 00 копеек, с учетом НДС (20%).

  - Для оценки качества выполнения Работ Заказчик рассчитывает Коэффициент качества.

Коэффициент качества рассчитывается как: КК=0,5×(1-ЗжалЗвып)+0,5×ЗвыпЗвсе,

где:

- Зжал – количество нарядов, по которым выявлены нарушения, перечисленные в п. 2.8;

- Звып – количество нарядов, успешно выполненных Подрядчиком в отчетном периоде;

- Звсе – количество нарядов, переданных Подрядчику для выполнения в Отчетном периоде.

  - В случае если значение Коэффициента качества, рассчитанное по формуле, указанной в п. 2.6, больше либо равно 0,99, то значение Коэффициента качества принимается равным 1. В противном случае используется рассчитанное по формуле значение.

  - Нарушения, допущенные Подрядчиком, фиксируются в Справке-расчете (Приложение № 6 к настоящему Договору), оформляемой представителями Заказчика. В Справке-расчете отражаются следующие нарушения:

2.8.1    Некачественно проведенные Работы в помещении Абонента, а равно в иных помещениях, используемых для проведения Работ;

2.8.2    Грубое обращение с Абонентом, в результате которого Абонент отказался от инсталляции (подключения) Услуг связи Заказчика и/или обратился с жалобой в адрес Заказчика;

2.8.3    Обращения абонента с жалобой на качество услуги в службу технической поддержки Заказчика в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты начала предоставления услуги;

2.8.4    Нарушения положений Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору);

2.8.5    Нарушения сроков выполнения Работы, предусмотренных Договором и/или Заказом;

2.8.6    Нарушения сроков устранения недостатков/дефектов, предусмотренных пп. 4.1.5 и 6.6 Договора;

2.8.7    Нарушения сроков передачи документов, предусмотренных п. 4.1.7;

2.8.8    Взимание наличных денежных средств с Абонента, в случаях, не предусмотренных Договором.

2.8.9    Грубое обращение с сотрудниками Заказчика;

  - Применение Коэффициента качества для определения величины снижения суммы, подлежащей выплате Заказчиком, не лишает Заказчика права потребовать применения иных мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, и законодательством Российской Федерации.

  - Оплата стоимости Работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 25 (двадцать пять) календарных дней после подписания Сторонами документов, указанных в пп. 3.1.2 и 3.1.3 Договора.

  - Подрядчик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания Отчетного периода, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Подрядчиком указанных сумм оплаты. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименования Работ, за которые осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации Подрядчик несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

  - В случае не предоставления или несвоевременного предоставления Подрядчиком счета на оплату, документов, перечисленных в пп. 3.1.2, 3.1.3 и 3.3 Договора Заказчику, либо несвоевременного согласования Подрядчиком Справки-расчета в соответствии с п. 3.2, Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты.

  - Рамках исполнения Договора Стороны могут обмениваться следующими первичными документами (счет-фактура, акт сдачи–приемки работ (услуг), товарная накладная) посредством электронного документооборота с использованием только квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота - ООО «Компания Тензор» или ЗАО «ПФ «СКБ Контур».

В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами Подрядчик присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty.

  - По мере необходимости, но не реже одного раза в год Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

  - Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.

  - Стороны договорились о том, что независимо от применимого порядка расчетов за выполненные Работы Подрядчик не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии со ст. 317.1. ГК РФ.

- ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Сдача-приемка Работ осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем подписания по всем Заказам, переданным Подрядчику за Отчетный период, следующих документов:

    - Отчета об установленном Абонентском оборудовании (Приложение № 4 к настоящему Договору);

    - Акта (-ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2 (Приложение № 5 к настоящему Договору);

    - Справки (-ок) о стоимости выполненных работ по форме КС-;

  - Для подготовки документов, перечисленных в пп. 3.1.2 и 3.1.3, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода направляет Подрядчику Справку-расчет величины Коэффициента качества (Приложение № 6 к Договору). Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Справки-расчета согласует ее. В случае несогласия Подрядчика с величиной Коэффициента качества либо с исходными данными для его расчета, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней проводят консультации, по итогам которых подписывают согласованную Справку-расчет.

  - Подрядчик направляет Заказчику счет на оплату (в одном экземпляре) и документы, указанные в п. 3.1 Договора (в двух экземплярах), подписанные со своей стороны, в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования Справки-расчета. Одновременно Подрядчик направляет ответственным лицам Заказчика копии этих документов в электронном виде в формате MS Excel и расшифровку актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 в разрезе объектов учета основных средств Заказчика (далее – Отчет о выполненных работах). Отчет о выполненных работах составляется в произвольной форме и должен содержать следующие поля: (приведенный перечень полей является ориентировочным и может быть изменен)

  - Адрес выполнения Работ;

  - Лицевой счет Абонента;

  - Вид выполненных Работ;

  - Стоимость выполненных Работ.

  - Заказчик рассматривает и согласовывает документы, указанные в п. 3.1 Договора, и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их получения направляет Подрядчику один экземпляр документов, подписанных со своей стороны, или мотивированный отказ от подписания за подписью уполномоченного представителя Заказчика.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов Сторонами составляется и подписывается двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в выполненных Работах недостатки. После устранения недостатков Подрядчик направляет документы в соответствии с пп. 3.1. и 3.2 Договора. В случае если Подрядчик не устранит указанные в двустороннем акте недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе требовать выплаты неустойки в соответствии с п. 7.2.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - Иметь и получать за свой счёт для своевременного и качественного проведения Работ все необходимые допуски и разрешения.

    - При выполнении Работ принимать меры по обеспечению сохранности сетей связи Заказчика и других операторов.

    - Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика возможность проведения проверок объёма и качества выполняемых Подрядчиком Работ на месте выполнения Работ.

    - При обнаружении Заказчиком и/или Абонентом недостатков в выполненных Подрядчиком Работах устранить их своими силами и за свой счёт в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.

    - Передавать Абоненту для подписания договоры об оказании Услуг связи Заказчика, акты об установленном Абонентском оборудовании и прочие документы, предоставленные Заказчиком.

    - Получать от Абонента подписанные документы, перечисленные в п. 4.1.6, и передавать их Заказчику на следующий рабочий день с момента подписания, в отсканированном виде. Оригиналы абонентских договоров 1 раз в неделю передавать согласно реестра.

    - Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, всеми приборами, инструментами и Материалами, необходимыми для качественного и своевременного выполнения Работ.

    - Нести расходы по проезду сотрудников Подрядчика, перевозке приборов, инструментов и Материалов к месту проведения Работ и обратно.

    - Обеспечить минимум по одной бригаде в каждом муниципальном районе (количество бригад оговаривается на местах).

  - Выполнять в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему.

  - Подрядчик не имеет право привлекать к работам сотрудников ПАО «Башинформсвязь» в их рабочие дни.

  - Заказчик обязан:

    - Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Передавать Подрядчику до начала выполнения Работ в электронном виде либо распечатанные на бумажном носителе, либо пустые бланки:

- договоры Заказчика с Абонентом и дополнительные соглашения к ним (для Абонентов – физических лиц);

- акты сдачи-приемки выполненных работ;

- акты приема-передачи Абонентского оборудования;

- комплект (-ы) Абонентского оборудования;

- в случае необходимости, другие документы и рекламные материалы.

    - Оказывать техническую и информационную помощь Подрядчику в целях исполнения последним обязательств по настоящему Договору. Консультировать Подрядчика по вопросам, связанным с оказанием Услуг связи Заказчика.

    - Назначить ответственное лицо из сотрудников для взаимодействия с Подрядчиком по всем вопросам технического надзора и исполнения настоящего Договора. В случае изменения контактного лица Заказчик обязуется сообщить Подрядчику в трехдневный срок о таком изменении. Заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору в этом случае не требуется.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

    - Отказаться от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора или законодательства РФ.

    - Провести инструктаж специалистов Подрядчика на основании Технического регламента выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) для правильного взаимодействия с контактным лицом и использования методик по инсталляционным работам на Абонентском оборудовании, до момента начала работ сотрудниками Подрядчика.

    - Провести обучение специалистов Подрядчика с последующей оценкой знаний сотрудника Подрядчика путем очного или электронного тестирования.

    - Внести изменения в Технический регламент выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) без согласования с Подрядчиком, но предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала его применения в измененном виде.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ АБОНЕНТСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить за свой счет выполнение Работ необходимыми Материалами в количестве, необходимом для качественного выполнения Работ в соответствии с Техническим регламентом выполнения работ.

  - Подрядчик выполняет Работы Материалами, имеющими соответствующие сертификаты, допущенными к эксплуатации на территории Российской Федерации, прошедшими проверку у Заказчика на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием.

  - Проверка Материалов на соответствие технических параметров и совместимость с установленным у Заказчика оборудованием выполняется по требованию Заказчика и возлагается на ответственное лицо Заказчика, который может привлечь для проверки сотрудников других подразделений Заказчика. В случае наличия претензий к качеству и/или характеристикам Материалов Заказчик направляет Подрядчику уведомление о недопустимости использования данного вида Материалов. При получении такого уведомления Подрядчик обязан заменить используемый вид Материалов на другой и уведомить об этом Заказчика. Заказчик вправе потребовать предоставить образец вновь используемого Материала для проверки.

  - Заказчик предоставляет Подрядчику Абонентское оборудование, необходимое для выполнения Работ. Абонентское оборудование передается Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15).

  - С момента передачи Абонентского оборудования от Заказчика Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15) и до момента передачи Абонентского оборудования Абоненту оно находится на ответственном хранении у Подрядчика. Расходы на хранение и доставку Абонентского оборудования до места проведения Работ и обратно включены в стоимость Работ.

  - Не реже чем один раз в квартал ответственное лицо Заказчика проводит сверку по наличию остатков Абонентского оборудования у Подрядчика и оформляет Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение № 7 к Договору), который оформляется в 2-х экземплярах и удостоверяется подписями ответственных лиц Подрядчика и Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения Абонентского оборудования, переданного ему до момента подписания Абонентом документа о приеме/покупке Абонентского оборудования.

  - Подрядчик на следующий рабочий день с момента подписания документов согласно п. 4.1.7 должен предоставить отчет о установленном абонентском оборудовании Заказчика согласно приложения № 4 к Договору

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания действия Договора либо после его расторжения Подрядчик обязан вернуть Заказчику все неиспользованное для выполнения Работ Абонентское оборудование.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и Материалы, использованные Подрядчиком при выполнении Работ.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 6 (месяцев) месяцев с даты подписания Абонентом документов, перечисленных в п. 4.1.7 Договора.

  - Подрядчик гарантирует контакт с абонентом в согласованные с Заказчиком сроки на предмет выявления факта неработоспособности услуг(и);

  - Подрядчик гарантирует организацию повторных выездов представителя Подрядчика к абоненту в случае фиксирования факта неработоспособности услуг(и) по вине Подрядчика, как при осуществлении контакта с абонентом по п. 6.4. так и при передаче инцидента от Заказчика, для выявления и устранения причин, а также исправлять выявленные в указанный период недостатки и неисправности, допущенные Подрядчиком в ходе выполнения Работ;

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенных по обстоятельствам, зависящим от Подрядчика, то Заказчик вправе потребовать устранения недостатков/дефектов Подрядчиком в течение 24 часов с того момента, когда Подрядчику будет сообщено о необходимости устранения недостатков.

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ надлежащего качества, в том числе обеспечение Работ Материалами в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, условиями настоящего Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего Договора размеры пеней и штрафов, указанные в настоящей главе Договора, признаются установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работы, предусмотренных Договором и/или Заказом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 20% от стоимости Работы, указанной в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости Работы.

  - За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков/дефектов, предусмотренных пп. 4.1.5 и 6.6 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100% стоимости Работ, по которым выявлены недостатки/дефекты, и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных таким нарушением убытков.

  - В случае если из-за допущенных Подрядчиком нарушений, перечисленных в п. 2.8, Абонент отказался от подключения Услуг, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере двукратной стоимости невыполненных Работ.

  - В случае если Подрядчик допустил нарушение, предусмотренное пп. 2.8.1, 2.8.3 или 2.8.4, Заказчик вправе за каждый случай нарушения взыскать с Подрядчика штраф в размере 50% стоимости Работ, по которым допущено нарушение.

  - В случае если Подрядчик допустил нарушение сроков, установленных п. 4.1.7, Заказчик вправе за каждый случай нарушения взыскать с Подрядчика штраф в размере 20% стоимости Работ, по которым допущено нарушение.

  - В случае если Подрядчик допустил нарушение, предусмотренное п. 2.8.8, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в десятикратном размере стоимости Работ, по которым допущено нарушение.

  - В случае если Подрядчик допустил нарушение, предусмотренное п. 2.8.8, и оно повлекло за собой судебные, налоговые издержки и/или штрафные санкции, наложенные государственными надзорными органами на Заказчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику такие штрафы и издержки в полном объеме. Заказчик вправе дополнительно взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 рублей. В случае взыскания штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, взыскание, предусмотренное п. 7.7, не производится.

  - Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в случае, если они были вызваны неполадками на сети и/или оборудовании Заказчика.

  - За нарушение Заказчиком сроков оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки.

  - Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

  - Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

  - За утерю/порчу Абонентского оборудования, переданного Подрядчику для выполнения Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные утратой/порчей такого оборудования документально подтвержденные убытки Заказчика.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачёт суммы причиненных Подрядчиком и/или его Субподрядчиком убытков, связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, суммы неустойки, штрафов, начисленных Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора за нарушение Подрядчиком договорных обязательств, в счет суммы оплаты за выполненные Подрядчиком работы, уведомив при этом подрядчика.

  - Подрядчик не вправе задействовать порт подключенного Абонента для включения нового Абонента, что влечет несоответствие данных в техническом учете и отключение смежных Абонентов. В случае нарушения указанного требования на Подрядчика налагается штраф, уплачиваемый Заказчику, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей, а также выполнение данных работ не оплачивается.

  - Подрядчик не вправе задействовать порт для включения нового Абонента, отличный от номера порта, указанного в Заявке. В случае нарушения указанного требования на Подрядчика налагается штраф, уплачиваемый Заказчику, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, а также выполнение данных работ не оплачивается.

  - В случае некорректного или ненадлежащего оформления Договора, Акта приема-передачи, других документов, входящих в инсталляционный пакет, несанкционированного изменения форм, недостоверного, неполного или несвоевременного предоставления документов Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1108 (Одна тысяча сто восемь) рублей за каждый установленный случай, в случае отказа от восстановления, корректного заполнения, переподписания, не корректно заполненных/утерянных документов.

  - В случае неиспользования заводского патч-корда при подключении Абонентов, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 27 (Двадцать семь рублей) рублей за каждый установленный случай.

  - В случае нарушения Подрядчиком п.5.2.9 Приложения №2 Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 (Десяти рублей) за каждый установленный случай (за исключением случаев, когда Абонент собственноручно на специальном бланке ставит свою подпись, подтверждающую отказ от помощи инсталлятора по настройке ЕЛК в день инсталляции).

  - При подтвержденном отказе клиента от подключения по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100% стоимости Работ, по которым выявлены недостатки/дефекты

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

  - Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

  - Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

  - Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

    - информация во время ее раскрытия является публично известной;

    - информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

    - информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

    - информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

    - профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

    - информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

    - информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила Передающую Сторону о необходимости такого раскрытия информации.

  - В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда.

- ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

  - В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (далее – Закон о персональных данных) в течение срока действия настоящего Договора Подрядчик обязуется обрабатывать персональные данные Абонентов, ставшие ему известными при выполнении Работ по настоящему Договору, исключительно для целей исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Под обработкой персональных данных Абонентов понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу Заказчику (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

  - Подрядчик обязуется соблюдать при обработке персональных данных Абонентов принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, а также соблюдать конфиденциальность персональных данных Абонентов и обеспечивать безопасность персональных данных Абонентов.

  - Подрядчик обязуется принимать предусмотренные ст. 19 Закона о персональных данных необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных Абонентов от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, представления, распространения персональных данных Абонентов, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных Абонентов.

  - Подрядчик собирает и обрабатывает только те персональные данные Абонента, которые необходимы для выполнения обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором.

  - На любом этапе своей деятельности по исполнению Договора Подрядчик не вправе осуществлять передачу персональных данных Абонентов третьим лицам (как ограниченному, так и неограниченному кругу лиц), их распространение, предоставление доступа к ним и использование персональных данных в своей деятельности, не связанной с исполнением обязательств по Договору.

  - При обработке документов на бумажных носителях, содержащих персональные данные Абонентов, Подрядчик обязан соблюдать требования, закрепленные в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» от 15.09.2008 г. № 687.

  - Подрядчик обязуется уничтожить персональные данные Абонентов и/или обеспечить их уничтожение в случае достижения цели обработки персональных данных Абонентов в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных.

  - Подрядчик обязуется обеспечить блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных Абонентов на основании соответствующего запроса (указания) от Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Подрядчику (далее - Контрагент) известно о том, что ПАО «Башинформсвязь» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики ПАО «Башинформсвязь» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: http://www.bashtel.ru/dokumenty/, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Контрагента.

Статья 1.

В случае возникновения у ПАО «Башинформсвязь» подозрений, что произошло или может произойти нарушение Контрагентом каких-либо положений Кодекса, ПАО «Башинформсвязь» в адрес такого Контрагента направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или агентами. После письменного уведомления ПАО «Башинформсвязь» имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Статья 2.

В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения ПАО «Башинформсвязь» в установленный статьей 1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ПАО «Башинформсвязь» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, ПАО «Башинформсвязь» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Статья 3.

В течение срока действия Договора ПАО «Башинформсвязь» имеет право как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Контрагентом требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Контрагента, которая относится к настоящему Договору. ПАО «Башинформсвязь» обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Отношения, возникающие из настоящего Договора, регулируются правом Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны будут рассматривать предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки.

  - Претензия в рамках настоящего Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном п. 11.2. Договора.

  - В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные в п. 11.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

    - Однократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, определенных настоящим Договором и соответствующим Заказом, либо сроков устранения недостатков, предусмотренных п.п. 4.1.5 и 6.4 Договора, более чем на 3 (три) дня.

    - Систематического нарушения Подрядчиком Технического регламента выполнения работ. Систематическим нарушением регламента считается выявление в течение отчетного периода нарушений Технического регламента и/или нарушений, предусмотренных пп. 2.8.1 – 2.8.9 в количестве, превышающем 10% от числа Работ, выполненных Подрядчиком в том же Отчетном периоде.

    - Трехкратного выявления в течение отчетного периода нарушения, предусмотренного п. 2.8.8 Договора.

    - В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

  - При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляются и подписываются документы в порядке, определенном разделом 3 Договора, по всем Работам, выполненным в текущем Отчетном периоде, а также оформляется Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования (Приложение № 7 к Договору), на основании которого Подрядчик осуществляет возврат неиспользованного Абонентского оборудования.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2020г.  включительно. В случае если цена всех Заказов, выданных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной Цене Договора, указанной в п. 2.1, дальнейшая выдача Заказов не допускается. Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.

  - Подрядчик не имеет права уступать свои права (требования), в том числе права на:

- перечисление денежных средств (оплаты);

- передачу в залог имущественных прав по Договору.

В случае нарушения указанного запрета Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены, указанной в п. 2.1 Договора.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в Технический регламент выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) с обязательным уведомлением Подрядчика в срок, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала его применения в измененном виде.

  - Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, за исключением тех уведомлений и сообщений, которые в соответствии с Договором должны направляться посредством ИТ-системы и/или электронной почты, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - извещение), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо по адресу места нахождения Стороны, по любой причине не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления. Стороны обязуются в целях исполнения настоящего пункта Договора назначить представителей, ответственных за прием и передачу уведомлений, и наделить их соответствующими полномочиями посредством выдачи доверенности.

  - Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, за исключением Технического регламента, который может быть изменен в соответствии с п. 14.3.

  - Стороны обязуются письменно извещать друг друга в случае изменения сведений, касающихся их реквизитов и места нахождения в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты таких изменений.	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - К настоящему Договору прилагаются:

- Приложение № 1 – Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика;

- Приложение № 2 – Технический регламент выполнения работ;

- Приложение № 3 – Спецификация Работ;

- Приложение № 4 – Форма Отчета об установленном Абонентском оборудовании;

- Приложение № 5 – Форма Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- Приложение № 6 – Форма Справки-расчета величины Коэффициента качества;

- Приложение № 7 – Форма Акта сверки по наличию остатков Абонентского оборудования;

- Приложение № 8 - Требования к виду спец. одежды сотрудника, проводящего работы по заказу Заказчика.

- Приложение № 9 - Требования к Подрядчику при выборе марки кабеля/провода для использования:

- Приложение №10 - Устав инсталлятора.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик                                                                        Подрядчик

| ИНН/КПП 0274018377/027401001 ОГРН 1020202561686 Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д.30. Почтовый адрес: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д.30. Р/с № 40702810900000005674 К/с №30101810800000000861 в Северо-Западном Главном Управлении Банка России БИК 044030861 ОКПО 01150144 |  | ИНН/КПП __________/__________ ОГРН_________________________ Адрес: ____________________ Почтовый адрес: ___________________. Р/с _______________________________ К/с _______________________________ БИК ______________________________ ОКВЭД ___________________________ ОКПО ____________________________ |
| --- | --- | --- |

| Подписи Сторон |  |
| --- | --- |
| _____________________ | _____________________ |

Приложение № 1

к Договору от _____№_____

Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика

            - Форма Заказа на выполнение Работ по подключению Услуг связи Заказчика (далее – Форма Заказа) представляет собой таблицу, содержащую данные о Заказах, передаваемых для выполнения Подрядчиком.

            - Форма должна содержать следующие обязательные поля:

(перечень обязательных полей может быть скорректирован при заключении договора)

              - № п/п

              - Номер наряда

              - Лицевой счет

              - Адрес Абонента (место выполнение работ)

              - ФИО/наименование Абонента

              - Контактный телефон Абонента

              - Наименование Работ

              - Срок выполнения Работ, согласованный Заказчиком с Абонентом

            - Форма может содержать дополнительные поля, определяемые по договоренности между ответственными лицами Заказчика и Подрядчика.

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 2

к Договору от _____№_____

Технический регламент выполнения работ

- Назначение

Данный регламент определяет действия сотрудников Подрядчика при выполнении Работ.

- Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего регламента определены следующие термины и сокращения:

  - АТА - аналоговый телефонный аппарат;

  - ИОМ – измеритель оптической мощности;

  - ОРК – оптическая распределительная коробка;

  - ПК – персональный компьютер;

  - ТВ Приемник – телевизионный приемник для трансляции набора телевизионных программ;

  - IPTV – цифровое интерактивное телевидение в сети передачи данных;

  - ONT – оптический терминал;

  - PON (Passive Optical Networks) – пассивные оптические сети;

  - RJ-45, RJ-11, F - разъем – коннекторы медного интерфейса;

  - SiP-телефония - интернет-технология подключения услуги ОТА или иной услуги.

  - ОТА – оконечный телефонный аппарат;

  - STB – Set Top Box (оконечное абонентское устройство, используемое при оказании услуг IPTV);

  - UTP cat5e – медный двух- или четырехпарный кабель 5-ой категории;

  - КТВ – кабельное телевидение;

  - ЦКТВ – Цифровое кабельное телевидение.

  - РК – Распределительная коробка.

  - ВЛС – Воздушная линия связи

- Оборудование и инструмент, который должен иметь при себе сотрудник Подрядчика

Обеспечение сотрудников Подрядчика оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.  При выезде на место выполнения Работ сотрудник Подрядчика должен проверить комплектность оборудования и инструмента в зависимости от типа инсталляции:

  - Нож монтажный;

  - Молоток;

  - Набор отверток (крестовые и шлицевые);

  - Устройство закладки кабеля (протяжка);

  - Пассатижи;

  - Набор кроссировочных ножей;

  - Обжимной инструмент RJ-11, 12 ,45 с разделкой;

  - LAN Тестер;

  - Анализатор телевизионных сигналов (ПЛАНАР ИТ-09С или аналог).

  - Инструмент для разделки коаксиальных кабелей

  - Рулетка 5м;

  - Тестовая телефонная трубка;

  - Перфоратор;

  - Набор свёрл и буров;

  - Стремянка;

  - Удлинитель 20м 3-5 розеток;

  - Степлер для фиксации кабеля;

  - ADSL тестер мини;

  - Маршрутизатор с Wi-Fi;

  - ONT;

  - Тестовый ноутбук;

  - Измеритель оптической мощности (ИОМ), имеющий действующее свидетельство о поверке;

  - Тестовые шнуры: медные патч-корды, исправные оптические патч-корды;

  - Анализатор скрытой электрической проводки;

  - Тестер RJ-45 и RJ-11 интерфейсов;

  - Монтажный инструмент для работы с оптоволокном;

  - Скалыватель оптического волокна;

  - Сварочный аппарат (сварка оптического волокна);

  - STB;

  - Делитель телевизионного сигнала (ТВ-сплитер, ТАН)

  - Смартфон с доступом в интернет (на операционной системе Android не ниже версии 5.2)

  - Подменное исправное оборудование:

  - Модем ADSL

  - ONT

  - Приставка телевизионная не активированная

- Требования к внешнему виду и поведению сотрудников Подрядчика при выполнении Работ

(пункты 4.1 – 4.3 могут быть скорректированы ответственными сотрудниками Заказчика при заключении договора)

  - Внешний вид сотрудников Подрядчика должен быть опрятным, обувь и спецодежда чистыми. На спецодежде сотрудника должен присутствовать логотип ПАО «Ростелеком», согласно Приложения № 8 к настоящему Договору.

  - Сотрудник Подрядчика обязан иметь при себе:

    - Служебное удостоверение с указанием должности, фамилии, имени и отчества сотрудника

    - Одноразовые бахилы в необходимом количестве.

  - В процессе обслуживания Абонента сотрудник Подрядчика должен:

- быть вежливым и доброжелательным, обращаться к Абоненту исключительно на «Вы», если известно имя Абонента использовать его в качестве обращения;

- быть внимательным к Абоненту независимо от его возраста, пола, социального статуса, расовой и этнической принадлежности;

- внимательно выслушивать все просьбы и пожелания Абонента, по возможности точно и быстро выполнять их, при невозможности выполнения – аргументировать свой отказ;

- уметь производить консультацию Абонента об особенностях функционирования и эксплуатации Абонентского оборудования, а также по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика;

- избегать конфликта с Абонентом, не вступать с ним в спор;

- Знать и выполнять предписания, указанные в документе «Устав инсталлятора», Приложение № 11 при выполнении работ по заданию ПАО «Башинформсвязь»;

- В процессе подключения Услуг связи Заказчика по наряду, сотрудник Подрядчика предлагает Абоненту приобрести комплект PLC для беспроводного подключения и/или подключить услуги и приобрести дополнительное оборудование

- после выполнения Работы поблагодарить Абонента за выбор ПАО «Ростелеком».

- Функции и обязанности сотрудников Подрядчика при выполнении работ

  - Сотрудник Подрядчика должен знать:

    - Номера телефонов ответственных лиц Заказчика, а также лиц, осуществляющих непосредственную координацию действия Подрядчика.

    - Схемы включения в телефонную линию основных и дополнительных телефонных аппаратов, схему включения прочих услуг, предоставляемых Заказчиком.

    - Справочную информацию о работе центров продаж и сервиса и центров по работе с корпоративными клиентами Заказчика;

    - Действующие тарифы и акции Заказчика.

    - Телефонные номера службы технической поддержки Заказчика.

  - Сотрудник Подрядчика осуществляет:

    - Организацию линии (прокладку кабеля) от оконечного устройства сети (точки подключения к сети, узла доступа, коммутатора) Заказчика до Абонентского оборудования

    - Подключение, настройку устанавливаемого Абонентского оборудования;

    - Демонстрацию Абоненту предоставленных услуг. После подключения и настройки оборудования работник Подрядчика обязан проверить и продемонстрировать работоспособность заказанных услуг Абоненту:

      - для ШПД - путем выхода в Интернет на любой внешний ресурс (например, yandex.ru или google.com) и внутренний (например, bashtel.ru или ufa.rt.ru) ресурс;

      - для IPTV – путем переключения телеканалов и демонстрации работы сервиса «Видео по запросу» на примере бесплатного фильма;

      - для телефонии - путем звонка на любой номер длительностью более 6 сек (от звона в кросс);

      - для КТВ – путем переключения телеканалов согласно предоставляемому пакету.

    - Консультацию Абонента о функциональности и особенностях эксплуатации абонентской линии и Абонентского оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к этому оборудованию.

    - Информирование Абонента о телефонных номерах службы техподдержки Заказчика.

    - Консультацию абонента по действующим тарифам, акциям и услугам Заказчика.

    - Оформление и подписание пакета документов, подлежащих оформлению и подписанию Абонентом.

    - Оперативную передачу пакетов документов (на следующий рабочий день с момента подписания), оформленных в соответствии с п. 5.2.7, Заказчику.

    - Регистрацию абонента в Едином личном кабинете (ЕЛК), демонстрацию возможностей сервиса (в случаях, когда на момент инсталляции абоненту уже предоставляется хотя бы одна услуга и абонент имеет возможность подключиться к сети Интернет), вручение буклета об алгоритме регистрации и сервисах ЕЛК, информирование о возможности заполнения анкеты в ЕЛК при проведении инсталляционных работ. В случае, если абонент подключает тарифный план с включенным антивирусом необходимо осуществить активацию подписки в ЕЛК в разделе «Мои подписки» нажатием кнопки «Активировать».

    - Вручение абоненту рекламной и информационной продукции, подготовленной ПАО «Башинформсвязь».

    - Подрядчик обязан забирать оборудование, установленное ранее абоненту по другой технологии доступа (например, модем ADSL) и составить акт на возврат оборудования (при переключении технологий). На следующий день с момента подписания АКТ на возврат, должен вернуть абонентское оборудования Заказчику на основании Приложения №4.

- Подготовка к выполнению Работ

  - Заказы на выполнение Работ передаются Подрядчику круглосуточно в порядке, определенном п. 1.3. Договора.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в установленную дату с учетом тайм-слотов (временных интервалов). Временные интервалы в календаре назначений определяются Заказчиком и отражаются при передаче Подрядчику нарядов через ИС

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в установленную дату и временной интервал (таймслот).

  - Перед выездом на выполнение Работ Подрядчик обязан связаться с Абонентом для подтверждения выезда.

  - При наличии организационных проблем, связанных с Абонентом и невозможности выполнения Работы в тот же (назначенный) день, Подрядчик (Новая дата/время назначается совместно с сотрудником КТГ):

    - В случае, если дата и интервал назначены Заказчиком, сообщает Заказчику о необходимости назначения новой даты выполнения Работы.

    - В случае, если самостоятельно выполнял назначение времени выполнения, назначает новую дату и временной интервал выполнения Работы.

  - При наличии организационных проблем, не связанных с Абонентом или технических проблем, препятствующих выполнению Заказа, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки уведомить об этом Заказчика, указав причину невозможности выполнения. Если техническая/ организационная проблема устранима в ближайшее время, Подрядчик осуществляет перенос времени выполнения заказа согласно п. 6.5, в противном случае уведомляет Заказчика о невозможности выполнения Работ.

  - Сотрудник Подрядчика обязан иметь при себе все необходимые Материалы, оборудование, инструменты и необходимый комплект документов для выполнения Работы.

  - Сотрудник Подрядчика обязан проверять актуальности программное обеспечение на абонентском устройстве. Если абонентское устройство предоставлено ПАО «Башинформсвязь», обновить ПО до актуальной версии.

- Основные требования по прокладке кабеля при подключении услуг.

  - Перед началом работ сотрудник Подрядчика согласует с Абонентом план проведения Работ и проводки кабеля, исходя из особенностей конструкции стен, потолков, лестничных проходов с использованием измерительной рулетки и поисковика скрытой проводки, проверяет трассу на предмет присутствия электрической проводки. Для подключения Абонента используются забронированные под данного Абонента порты/гнезда/разъемы/распределение в оборудовании Заказчика. Технические данные указываются в Заказе, передаваемом Подрядчику. Использование технических ресурсов, не указанных в Заказе не допускается.

  - При необходимости прокладки кабеля по слаботочным стоякам и нишам жилых домов, внутри помещений, принадлежащих сторонним юридическим лицам, а равно по фасаду здания сотрудник Подрядчика обязан согласовать проведение данных работ с представителями ТСЖ/ЖСК/ДЕЗ/сторонних организаций – юридических лиц/прочими заинтересованными лицами. При выполнении данных работ сотрудник Подрядчика обязан следовать требованиям, предъявляемым к прокладке кабеля нормативными документами эксплуатирующих организаций.

  - При необходимости прокладки кабеля внутри объекта коммерческой недвижимости при подключении юридического лица сотрудник Подрядчика обязан составить план прокладки кабеля и согласовать его с собственником здания / управляющей компанией.

  - При монтаже кабеля необходимо соблюдать следующие условия: не допускать чрезмерный изгиб кабеля, не допускать заломы и изгибы, ведущие к деформациям элементов кабеля, не допускать задиры внешней оболочки кабеля, в случае появления задиров убедиться, что внутренние элементы кабеля не повреждены. В случае повреждения внутренних элементов провести замену участка кабеля или всей длины, не допускать продольного и поперечного петлевания кабеля.

  - Открытая прокладка по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка. При необходимости прокладки кабеля параллельно электрическим, радиотрансляционным, телефонным кабелям и другим внутридомовым коммуникациям следует избегать их пересечения и соблюдать расстояния до: проводки слаботочных сетей - не менее 100 мм, электропроводки - не менее 250 мм, до труб водоснабжения, отопления и сантехники - не менее 1 м.

  - Все инсталляционные работы необходимо проводить аккуратно, с соблюдением правил охраны труда. Бурение отверстия для ввода кабеля в помещение осуществляют перфоратором из квартиры буром диаметром 8-10 мм, чтобы избежать отделения крупных частей поверхности стены в квартире. В случае отделения крупных частей поверхности стены – необходимо устранить последствия повреждения, в случае невозможности исправить дефект в момент инсталляции – согласовать с Абонентом время устранения недостатков и уведомить об этом ответственное лицо Заказчика.

  - При подключении Абонента по технологии GPON перед началом работ Подрядчик с помощью ИОМ замеряет уровень сигнала на ОРК и, если уровень соответствует установленной инструкцией нормам (до – 25 дБм), приступает к работам по прокладке оптического кабеля Абоненту. В случае, если параметры не удовлетворяют установленным нормам, сотрудник Подрядчик сообщает информацию о повреждении ответственному лицу Заказчика по телефону и получает инструкции по дальнейшим действиям.

  - Производить биркование кабеля с указанием номера квартиры в РШ/РК.

  - При выполнении работ сотрудник Подрядчика обязан быть вежливым в отношении Абонента, соблюдать чистоту и порядок, по окончании работ обязан убрать за собой мусор.

- Подключение услуг.

  - Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги доступа к сети Интернет (ШПД)

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель от модема/роутера/ONT до ПК Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество прессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - В случае заказа Абонентом сотрудник Подрядчика единовременно настраивает точку доступа Wi-Fi (в том числе настройку безопасности);

    - Сотрудник Подрядчика демонстрирует услугу на ПК Абонента;

    - В случае неудовлетворительной работы ПК Абонента (вирусы, отсутствие необходимого для настройки оборудования) в течение 7 минут, работоспособность демонстрируется на тестовом ноутбуке;

  - Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги доступа к сети КТВ/ЦКТВ.

    - Сотрудник Подрядчика прокладывает в помещении кабель RG 6 от распределительной коробки до телевизионного приемника Абонента, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель «F» разъёмами, проверят целостность и качество оконцовки кабеля, проверяет уровни сигнала с помощью Анализатора телевизионных сигналов;

    - В случае заказа Абонентом сотрудник Подрядчика единовременно настраивает телевизионные приемники Абонента;

    - Сотрудник Подрядчика демонстрирует услугу на телевизоре Абонента;

  - Действия сотрудника Подрядчика при подключении услуги IPTV

    - Сотрудник Подрядчика проверяет наличие необходимых для подключения услуги разъёмов в ТВ-Приемнике;

    - Сотрудник Подрядчика монтирует в помещении кабель UTP cat5e от модема/роутера/ONT до места установки STB, согласовывая действия с Абонентом;

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-45 по стандарту (568B), проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - Сотрудник Подрядчика подключает STB к модему/роутеру/ONT с помощью вышеуказанного кабеля;

    - Сотрудник Подрядчика подключает STB к ТВ-Приемнику Абонента с помощью кабеля, который прилагается к STB;

    - Сотрудник Подрядчика включает ТВ-Приемник и переводит его в режим AV (получение сигнала через соответствующий линейный вход, к которому подключен STB) или HDTV. После этого на экране ТВ-Приемника должно появиться приглашение ввести идентификатор Абонента и пароль;

    - Подрядчик предлагает Абоненту вскрыть конверт (пакет) с Идентификатором и паролем Абонента и ввести идентификационные данные, либо самостоятельно вводит их;

    - После введения Абонентом идентификатора с помощью пульта управления STB, должна произойти первичная инициализация STB и активация данной Услуги;

    - Сотрудник Подрядчика должен обратить внимание Абонента на необходимость сохранить секретные идентификатор и пароль и необходимость хранить секретные данные в условиях недоступности их третьим лицам;

    - Демонстрацию услуги IPTV сотрудник Подрядчика производит на ТВ-приемнике Абонента, путем переключения каналов и трансляции услуги на одном из каналов в течение 5 минут;

  - Действия Подрядчика при подключении услуги телефонии

    - Сотрудник Подрядчика монтирует в помещении Абонента телефонный кабель от IAD/ONT/роутера до места установки АТА (SIP телефона), согласовывая действия с Абонентом;

    - Сотрудник Подрядчика монтирует кабель и подключает АТА (SIP телефон).

    - После монтажа кабеля сотрудник Подрядчика оконцовывает проложенный кабель разъёмами RJ-11, проверят целостность и качество опрессовки кабеля с помощью тестера RJ-45, RJ-11;

    - После подключения АТА (SIP-телефона) в телефонной трубке должен появиться ответ станции. Демонстрацию услуги сотрудник Подрядчика проводит на оборудовании Абонента. В случае неисправности или при отсутствии оборудования Абонента, демонстрация услуги выполняется на тестовом АТА (SIP-телефоне);

  - Действия Подрядчика при подключении услуги Видеонаблюдение

    - Сотрудник Подрядчика согласовывает с Абонентом место размещения камеры видеонаблюдения;

    - Сотрудник Подрядчика устанавливает Видеокамеру и подключает к существующей электросети;

    - Сотрудник Подрядчика выполняет настройку Видеокамеры;

8.4.4 Услуга считается подключенной только в случае подтверждения ее работоспособности со стороны технических служб Заказчика.

    - Контакты технической службы Заказчика предоставляет Подрядчику ответственное лицо Заказчика по настоящему Договору;

  - По окончании работ сотрудник Подрядчика совершает звонок ответственному лицу Заказчика, сообщает статус выполнения Работы и/или закрывает наряд на выполнение Работы посредством ИТ-системы Заказчика;

  - В случае возникновения проблем при выполнении Работ, которые сотрудник Подрядчика не может решить самостоятельно, – он связывается с ответственным лицом Заказчика;

Нормативы расхода материалов по организации линии в здании (частный сектор), ВЛС/грунт:

|  | Основные материалы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Drop-кабель оптоволоконный для внешней прокладки (G.657.A производства Corning, Fujikura,OFS, Prysmian Group, Sumitomo полностью диэлектрический) с разваркой на оптические разъемы/ Drop-кабель оконеченный оптическими разъемами) | м | 150 |
| 2 | Болт анкерный 10x80мм с кольцом/полукольцом | шт | 1 |
| 3 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой ф16мм (в случае необходимости) | м | 20 |
| 4 | Крепеж-клипса 16мм для труб | шт | 40 |
| 5 | Саморез 3,5x41мм; 3,5x55мм; 3,9x75мм | шт | 40 |
| 6 | Зажим натяжной ODWAC-B или Зажим натяжной АС-Hypoclamp или Зажим "улитка" АС@26 | шт | 4 - 6 |
| 7 | Лента монтажная ЛМ 0,8ммх20ммх40м | рулон | 0.5 |
| 8 | Замок фиксатор (ССД) для хомутов | шт | 10 |
| 9 | Узел крепления оптического кабеля на опорах типа СВ (в случае необходимости) | шт | 1 |
| 10 | Узел крепления УК-Н-01 | шт | 2 |
| 11 | Комплект для ввода ОК №3 или №4 (только для п.1) | шт | 1 |
| 12 | Кросс ШКОН-ПА-1_SC-SC/SM-SC/UPC или Кросс ШКОН-ПА-1_SC-SC/APC-SC/APC | шт | 1 |
| 13 | Салфетки Kim-Wipes безворсовые (280 шт) | шт | 0,05 |
| 14 | Палочки для прочистки ВО розеток и коннекторов, Mini Foam Swabs (уп. 50 шт) | шт | 0,02 |
| 15 | Пропанол 2 | л | 0,02 |
| 16 | Универсальная клипса с системой крепления Cjmmand 3М (уп. 20 шт.) | уп | 0,8 |
| 17 | Хомут пластмассовый, белый 100х3,0 мм 100 шт | уп | 1 |
| 18 | Скоба крепежная круглая №4 | шт | 40 |
| 19 | Дюбель-гвоздь 6x40мм; 6x60мм; 6x120мм | шт | 20 |
| 20 | Шнур оптический SC/APC SM 0,9мм 1,5м, | шт | 1 |
| 21 | Шнур оптический SC/APC-SC/APC, simplex, SM, 1м, 2мм | шт | 1 |
| 22 | Шуруп с кольцом/полукольцом 8Х80 мм | шт. | 1 |

Нормативы расхода материалов по организации линии подвесным способом за каждый последующий метр сверх норматива 150 м (частный сектор), ВЛС:

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drop-кабель оптоволоконный для внешней прокладки (G.657.A производства Corning, Fujikura,OFS, Prysmian Group, Sumitomo полностью диэлектрический) с разваркой на оптические разъемы/ Drop-кабель оконеченный оптическими разъемами) | м | 1,0 |
| 2 | Зажим натяжной ODWAC-B или Зажим натяжной АС-Hypoclamp или Зажим "улитка" АС@26 | шт | 0,025 |
| 3 | Лента монтажная ЛМ 0,8ммх20ммх40м | рулон | 0,00025 |
| 4 | Замок фиксатор (ССД) для хомутов | шт | 0,05 |
| 5 | Узел крепления оптического кабеля на опорах типа СВ (в случае необходимости) | шт | 0,02 |

Выполняемые материалоемкие операции при организации линии в здании (частный сектор), ВЛС/Грунт:

- Прокладка drop кабеля «абонентский оптический кабель» от сплиттерной муфты подвесным способом – 130 метров;

- Протяжка FRP drop кабеля «абонентский оптический кабель» по дому – 20 метров;

- Соединение FRP drop кабеля c помощью соединителя оптического Fibrolok 112529 к сплиттеру и/или оптическому кроссу;

- Крепеж FRP drop кабеля по дому– 20 метров;

- Пробивка сквозных отверстий электрической дрелью/перфоратором – 2 отверстия;

- Разделка drop кабеля на коннектор SC APC и установка оптической розетки – 1 шт.

- *Работы в Грунте выполняются только на существующей инфраструктуре (протяжка кабеля в заложенную трубу от кабельной опоры до помещения клиента) и не предусматривают работ связанных с организацией проколов или копкой траншеи для закладки труб:

7.1. Спуск кабеля по кабельной опоре от подвеса до организованной инфраструктуры в Грунте;

7.2. Протяжка кабеля в заложенную трубу от кабельной опоры до помещения клиента.

Выполняемые материалоемкие операции при подключении (Организация линии в многоквартирном доме, FTTb+Работы по подключению услуг связи):

- Протяжка кабеля «витая пара» по подъезду по трубе – 40 метров

- Подключение витой пары к оптическому хабу (коммутатору) -1 ед.

- Крепеж витой пары по подъезду от трубы до квартиры – 10 метров

- Крепеж витой пары в квартире – 10 метров

- Пробивка сквозных отверстий электрической дрелью/перфоратором – 4 отверстия

- Установка безобрывной розетки – 1ед.

- Установка разъема RJ-45 – 2ед.

- Подключение витой пары к сетевой плате -1 ед.

Сотрудникам подрядчика при выполнении инсталляционных работ категорически запрещается использовать кабель с обмедненными стальными жилами.

Рекомендации к расходу материалов (Организация линии в многоквартирном доме, FTTb+ Работы по подключению услуги связи):

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Расходные материалы |  |  |  |
| 1. | Провод UTP(KCB) 5e cat | м | 60 |  |
| 2. | Патч-корд (1м) | шт. | 1 | на узле доступа |
| 3. | Вилка RJ-45/Колпачек RJ-45 /(или) Коннектор RJ-45 | шт. | до 3 | 1 шт.- если коммутатор и патч - панель скроссированы при строительстве 3 шт.- если коммутатор и патч - панель не скроссированы при строительстве |
| 4. | Розетка RJ-45 | шт. | 1 |  |
| 5. | Скоба эл.установочная с гвоздем №4, №3, №6 (круглая), упак. 100шт. | упак. | 0,4 | Увеличение при условии не использования поз.5,6 |
| 6. | Дюбель пластиковый 6х40 мм, упак.100 шт. | упак. | 0,8 |  |
| 7. | Саморез по дереву 3,5х40мм, упак.100 шт. | упак. | 0,8 |  |
| 8. | Дюбель хомут d-5, упак. 10 шт./ Хомут п/э | упак. | 4,0 | Увеличение при условии не использования поз.5,6 |
| 9. | Кабель канал 40х25(16)мм | м | 2 | При условии уменьшения поз.5,6,7 для крепления 2м кабеля |

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 3

к Договору от _____№_____

Спецификация Работ

Раздел 1. Работы по организации абонентской линии.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2С | Организация линии, xDSL/ОТА, B2C |  |  |
|  | 1 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 1.1. | Организация линии в здании, xDSL/ОТА, B2C | 2 |
|  | 1.2. | Организация линии в здание, ВЛС, xDSL/ОТА, B2C | 11 |
|  | 1.3. | Организация линии в многоквартирном доме, xDSL/ОТА, B2C | 2 |
|  | Организация линии, PON, B2C |  |  |
|  | 2 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 2.1. | Организация линии в здании, PON, B2C | 6,36 |
|  | 2.2. | Организация линии в здании (частный сектор), ВЛС/Грунт, PON, B2C | 36,96 |
|  | 2.3. | Организация линии в многоквартирном доме, PON, B2C | 6,36 |
|  | Организация линии FTTb, B2C |  |  |
|  | 3 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 3.1 | Организация линии в здании, FTTb, B2C | 3,6 |
|  | 3.2. | Организация линии в здании (частный сектор), ВЛС, FTTb, B2C | 11 |
|  | 3.3. | Организация линии в многоквартирном доме, FTTb, B2C | 4,6 |
|  | Организация линии КТВ, B2C |  |  |
|  | 4 | Работы по организации линии при подключении услуги связи Заказчика |  |
|  | 4.1. | Организация линии в многоквартирном доме, КТВ, B2C | 3.6 |

Раздел 2. Работы по подключению/снятию услуг.

|  | № п/п | Наименование Работы | Стоимость работы в баллах |
| --- | --- | --- | --- |
| В2С |  |  |  |
|  | 1 | Работы по подключению услуги связи, B2C | 3.5 |
|  | 2 | Работы по подключению дополнительной услуги связи, B2C | 1.2 |
|  | 3 | Работы по подключению услуги «Видеонаблюдение», B2С | 2,0 |

Раздел 3. Порядок расчета стоимости работ в баллах

- Полная стоимость работы определяется как стоимость работ по организации линии (раздел 1) и работ по подключению услуги (раздел 2).

- Под организацией абонентской линии понимается прокладка кабеля от оконечного оборудования оператора (коммутатор, РК и т.п.) до абонентского оборудования.

- В случае, если выполняется подключение услуг на существующей линии, стоимость работ по организации линии принимается равной нулю.

- В случае одновременного (в рамках одного выезда) подключения нескольких услуг одному клиенту одна услуга считается основной и оплачивается в соответствии с пунктом 1 раздела 2, прочие работы считаются дополнительными и оплачиваются в соответствии с пунктом 2  раздела 2.

- Работы в соответствии с пунктом 1 и/или 2 раздела 2 включают в себя все настройки абонентского оборудования (маршрутизатор (роутер) FТТB,  абонентский терминал ONU/ONT (PON), , WI-FI компьютера/ноутбука, первая телеприставка STB, Smart TV, сервис Мультискрин) - до 5 устройств включительно.

- Стоимость работ, предусмотренных пп. 1.2, 2.2, 3.2 может быть увеличена, в случае если длина прокладываемой линии превышает 150 м. В случае превышения установленных нормативов по расходу кабеля (150 м), дополнительно применяется 0,1 балла, за прокладку каждого последующего метра кабеля, с учетом материала.

- Стоимость работ, предусмотренных пп. 1.3, 2.3, 3.3, 4.1 может быть увеличена, в случае если длина прокладываемой линии превышает 60 м. В случае превышения установленных нормативов по расходу кабеля (60 м), дополнительно применяется 0,1 балла, за прокладку каждого последующего метра кабеля, с учетом материала.

- Сверление сквозного отверстия более одного для прокладки кабеля, применяется 0,5 балла за каждое последующее отверстия.

- По каждой работе, цена которой была увеличена, Подрядчик обязан предоставить документы (наряд с указанием особенностей прокладки, фотоотчет и т.п.), подтверждающие наличие оснований для увеличения стоимости. Данные работы с указанием количества метров в обязательном порядке должны быть отражены в акте выполненных работ, подписанном со стороны Абонента

- За осуществление отдельного выезда для до подключения роутера применяется 1 балл.

- За осуществление отдельного выезда для подключения PLC применяется 1 балл.

- За осуществление отдельного выезда для подключения STB применяется п.2 раздела 2.

- За осуществление подключения и настройки сервиса Мультискрин» (при подключении услуги IPTV, либо пакетов ШПД+IPTV и ШПД+IPTV+ОТА/SIP/IP-домофон) - за каждую единицу (начиная с 6-ой, после настройки любых 5 устройств) настаиваемого оборудования (телевизор, стационарный компьютер, ноутбук, планшет) применяется 1 балл.

- За осуществление прокладки кабеля в помещении абонента закрытым способом (прокладка по подвесным потолкам, укладка в кабель-канал с учетом материала, под плинтус и т.д.), применяется 0,5 балла за 1 метр, с учетом материала (технологии xPON). Данные работы с указанием количества метров в обязательном порядке должны быть отражены в акте выполненных работ, подписанном со стороны Абонента.

- Наложение кроссировки на распределительных шкафах входит в работы 1.1, 1.2, 1.3.

- За осуществление монтажа кабель-каналов в зданиях и помещениях применяется 0,5 балла за 1 метр, с учетом материала. Монтаж кабель-каналов в зданиях и помещениях выполняется Подрядчиком только после согласования Технического директора регионального филиала Заказчика.

- За осуществление доставки абонентских комплектов Видеонаблюдения без осуществления его подключения применяется 1 балл за 1 видеокамеру в домохозяйство.

- При выполнении работ по подключению услуги связи B2C, при этом, подключение осуществляется кабелем с восемью токопроводящими жилами

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 4

к Договору от _____№_____

Форма Отчета об установленном Абонентском оборудовании # Начало формы ОТЧЕТ об установленном Абонентском оборудовании № ________ от «____» __________ 20__ года _____________________________________в лице __________________действующего на основании Договора подряда №__________от____________ с ПАО «Башинформсвязь», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны выполнил установку следующего Абонентского оборудования: № п/п; Дата установки; Лицевой счет Абонента; Наименование Абонентского оборудования; Серийный номер; Примечание. Ответственное лицо Заказчика: ________________________________ ФИО, должность Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________ ФИО, должность # Окончание формы Форма согласована Заказчик Подписи сторон; Подрядчик.. ________________________ _________________________

Приложение № 5

к Договору от _____№_____

Форма Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2

# Начало формы

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 6

к Договору от _____№_____

Форма Справки-расчета величины Коэффициента качества

# Начало формы

Справка-расчет величины Коэффициента качества

за период с _________ по _____________

Перечень жалоб/нарушений:

| № наряда | Лицевой счет | Адрес (город, улица, номер дома, квартира) Абонента | Описание жалобы/ нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итоговый расчет:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество нарядов, на которые поступили обоснованные жалобы Абонента и/или по которым выявлены нарушения сотрудниками Заказчика (Зжал), шт. |  |
| Количество нарядов, успешно выполненных Подрядчиком в отчетном периоде (Звып), шт. |  |
| Количество нарядов, переданных Подрядчику для выполнения в Отчетном периоде (Звсе), шт. |  |
| Коэффициент качества (Кк=0,5*(1-Зжал/Звып)+0,5*Звып/Звсе) |  |

С учетом п. 2.7 Договора значение коэффициента принимается равным _____.

Ответственное лицо Заказчика: ________________________________

ФИО, должность

Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________

ФИО, должность

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 7

к Договору от _____№_____

Форма Акта сверки по наличию остатков Абонентского оборудования

# Начало формы

Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования

по состоянию на «____» __________20____г.

ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ ______________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», составили настоящий Акт сверки по наличию остатков Абонентского оборудования:

| По данным Заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Остаток на начало периода, шт. | Передано, шт. | Установлено, шт. | Возвращено, шт. | Остаток на конец периода, шт. |

| По данным Подрядчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования | Остаток на начало периода, шт. | Передано, шт. | Установлено, шт. | Возвращено, шт. | Остаток на конец периода, шт. |

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Акта.

Ответственное лицо Заказчика: ________________________________

ФИО, должность

Ответственное лицо Подрядчика: _______________________________

ФИО, должность

# Окончание формы

Форма согласована

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 8

к Договору от _____№_____

Требования к виду спец. одежды сотрудника, проводящего работы по заказу Заказчика.

Спец. одежда закупается Подрядчиком для персонала, который производит работы для Заказчика в соответствии с указанными нормами. Стоимость спец. одежды входит в стоимость инсталляции.

Подрядчик обязуется не использовать спец. одежду после истечения договора, а также не в рабочее время сотрудников.

Форма согласована

Подписи сторон

| Заказчик | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение № 9

к Договору от _____№_____

Требования к Подрядчику при выборе марки кабеля/провода для использования:

- Подрядчик обязан при подключении услуг связи использовать кабель с определенными техническими характеристиками в соответствии с «Требованиями для использования кабеля при инсталляции».

- Кабель должен быть маркирован непосредственно на внешней стороне изоляции с целью

облегчения его идентификации

- Подрядчик обязан представить сертификат соответствия на кабель/провод применяемого

для подключения услуг связи по письменному требованию Заказчика.

- Гарантия на кабельную продукцию должна быть не менее 12 месяцев.

Требования для использования кабеля при инсталляции:

- Технология xDSL/OTA

- Для внутренних работ:

Кабель симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией двух токопроводящих жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, оболочке из поливинилхлоридного пластиката(PVC), категория 5е.

- Для внешних работ:

Кабель с полиэтиленовой изоляцией двух токопроводящих жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пару в оболочке из термостабилизированного полимера, с внешним грузонесущим элементом, скрученным из семи стальных оцинкованных проволок диаметром не менее 0,3 мм, соединенным с основным кабелем перемычкой. Допустимая растягивающая нагрузка - не менее 800 Н.

- Технология PON

- Для внутренних работ:

Шнур оптический ШОС-S7/3.0 мм-SC/APC-SC/APC (simplex SM G.657.A1)

- Для внешних работ:

Кабель оптический, полностью диэлектрический, одно волоконный, плоский не более 5*10 мм. Допустимая растягивающая нагрузка - не менее 1400 Н. Допустимое раздавливающее усилие – не менее 1000 Н/см, оптическое волокно G.657.A1.

- Технология FTTB

- Для внутренних работ:

Кабель медный симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой в оболочке из поливинилхлоридного пластиката(PVC), категория 5е

- Для внешних работ:

Кабель медный симметричный парной скрутки с полиэтиленовой изоляцией восьми токопроводящих жил диаметром 0,52±0,01 мм, скрученных в пары с шагами, не равными и не кратными друг другу, пары скручены в сердечник однонаправленной скруткой, в оболочке из термостабилизированного полиэтилена, категория 5е

- Технология КТВ/ЦКТВ

Кабель RG6, диаметр внутреннего проводника не менее – 1,02 мм.  материал внутреннего проводника – медь (Cu), диаметр диэлектрика – 4,8±0,2 мм. материал внутреннего диэлектрика – физически вспененный высокоплотный полиэтилен, фольга – Al, приклеена, внешний проводник –материал Al (плотность оплетки не менее 45%), материал оболочки - поливинилхлоридный пластикат PVC, диаметр оболочки – 6,9±0,3 мм, радиус изгиба кабеля – не более 35 мм

| Подписи Сторон |  |
| --- | --- |

| Заказчик | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________

Приложение №10

к договору

№_________________  от _________________

Устав инсталлятора

- Соблюдать нормативы общения с клиентом:

8 Золотых Стандартов Ростелекома

- Клиент определяет наше будущее

- Работаем для людей, делаем как для себя

- Хорошо знаем наши продукты и услуги

- Говорим на понятном для Клиента языке

- Отвечаем за свои слова и выполняем обещания

- Слышим Клиента и всегда отвечаем на его вопросы

- Ценим время нашего Клиента

- Мы - единая команда профессионалов

- Обязанности сотрудника:

- ухоженный и аккуратный вид;

- чистые руки и одежда (при проведении работ, связанных с повышенной грязью, перед общением с Клиентом в максимальной возможной степени привести себя в порядок);

- обращаться к каждому Клиенту только на «Вы», если известно имя Клиента, то использовать его в качестве обращения;

- говорить лаконично, четко формулировать свои мысли и комментировать выполняемые действия;

- не стесняться переспросить, если что-то непонятно из разговора с Клиентом. Основная задача – максимально точно понять и удовлетворить потребности Клиента;

- при возникновении у Клиента вопросов, предоставить  ему всю необходимую для решения вопроса информацию;

- предложить Клиенту все возможные варианты решения его проблемы. В случае отсутствия информации для формирования ответа на вопрос Клиента необходимо проконсультироваться с диспетчером/начальником участка;

- быть вежливым, приветливым и доброжелательным, проявлять искреннее участие;

- воздержаться от некорректных действий, которые могут быть истолкованы Клиентами как личная обида или предвзятое отношение;

- при нестандартных ситуациях подключить к вопросу своего непосредственного руководителя, предварительно сообщив об этом Клиенту;

- осуществляя обслуживание Клиента, воздержаться от слов: «нельзя», «нет», «никогда», т.е. от негативных (отрицательных) форм ответов;

- не навязывать собеседнику свою точку зрения. Необходимо как можно меньше употреблять фразы: «Вы должны…», «Вам нужен…» и т.д., вместо этого следует использовать: «Я могу рекомендовать Вам…»;

- если Клиенту необходимо подписать документы, предоставить ему ручку и указать, в каком именно месте Клиенту следует поставить подпись;

- внимательно слушать Клиента, не прерывать его в середине фразы и не проявлять нетерпение в разговоре с ним;

- Что недопустимо при общении с Клиентом:

- отказывать в оказании сервисного обслуживания или консультации;

- высказываться в отрицательном тоне о компании Ростелеком или его отдельных работниках/подразделениях;

- ориентировать Клиента на подключение к услугам конкурентов;

- использовать средства связи в личных целях во время работы с Клиентом;

- вести личные разговоры в присутствии Клиента;

- обсуждать причины технических перерывов/сбоев в присутствии Клиентов;

- грубить Клиенту, спорить с ним, показывать свое плохое настроение;

- говорить Клиенту «НЕТ» («Не знаю», «Это не мое дело», “Это не в моей зоне ответственности»,«Это Ваши проблемы», «Ничем не могу помочь»). Их следует заменять фразами «Я уточню эту информацию», «Не могли бы Вы подождать, я …»;

- ссылаться на внутренние инструкции и распоряжения руководства, не являющиеся частью официальных правил обслуживания, а также на обстоятельства;

- предлагать решение, не уточняя суть проблемы, «для галочки» («Позвоните N, там Вам всё расскажут»);

- направлять Клиента, обратившегося с вопросом, в колл-центр;

- критиковать выбор Клиента;

- игнорировать недовольство Клиента;

- подвергать сомнению обоснованность слов Клиента;

- использовать в разговоре с Клиентами жаргон, слова-паразиты;

- повышать голос.

Подготовительный этап

- Получить наряд на инсталляцию Клиента, получить рекламные материалы для расклейки в подъезде.

- Подготовить инструмент, оборудование, материалы, приспособления, запасное абонентское оборудование в соответствии с требованиями выполнения наряда.

- Перед выполнением работ надеть брендированную форму от Ростелеком

- Использовать бахилы во время проведения работ, даже если Клиент настаивает на том, что можно пройти в квартиру без бахил.

- Созвониться с клиентом за 30-60 минут до начала временного интервала, подтвердить визит в назначенное время, уточнить адрес оказания услуги. Если Клиент сообщил, что не успевает к назначенному времени -  уточнить у Клиента будет ли в квартире кто-либо из лиц старше 14 лет, с кем Клиент разрешает контактировать. В случае, если в квартире присутствует лицо младше 14 лет, без присутствия лиц старше 14 лет- запрещается входить в квартиру Клиента.

- Прийти к началу интервала времени, выбранного клиентом при оформлении наряда.

Основной этап

- Представиться.

- Рассказать Клиенту подробно о работах, которые необходимо будет выполнить для подключения услуги.

- Снять верхнюю одежду и спросить куда можно ее повесить, надеть бахилы, спросить, где расположить инструменты.

- Рассказать Клиенту о подключаемой технологии, согласовать место расположения оборудования и прокладки кабеля.

- Выполнить предварительные работы – прокладка линии до квартиры Клиента.

- Совместно с Клиентом выбрать наиболее удобное место сверления отверстия для ввода кабеля.

- Объяснить Клиенту, что укладку кабеля по плинтусам можно сделать самостоятельно, либо за дополнительную плату по прейскуранту (в базовую установку включена открытая прокладка кабеля с креплением к стене). Запрещено брать наличные с Клиента- деньги за дополнительные услуги списываются с лицевого счета Клиента.

- При необходимости рекомендовать место установки роутера с учетом мест пользования, стен и зашумленности (приложение для Android – «WIFi Обзор 360*»).

- Рассказать о преимуществах брендированного оборудования. Оформить продажу, рассрочку, если клиент согласен на использование брендированного оборудования. Если клиенту необходимы дополнительные работы - сообщить их стоимость, получить согласие на их выполнение, выполнить дополнительные работы и оформить акт выполнения дополнительных работ.

- Рекомендовать установку дополнительного роутера в режиме репитера, если

Wi-Fi не покрывает всю площадь квартиру клиента.

- Если роутер расположен рядом с компьютером, необходимо подключить его кабелем (патчкордом), проверить работоспособность интернета по проводу.

- Продемонстрировать скорость интернета:

замерить скорость по проводу на компьютере Клиента, продемонстрировать скорость Клиенту - замер производится на ресурсе speedtest.net с предварительным выбором сервера Bashinformsvyaz своего или ближайшего Региона. При необходимости уточнить у диспетчера тарифную скорость клиента. Допустимое отклонение фактической скорости от тарифной – не более 10%.

21.1 Если скорость не соответствует тарифной при замере на компьютере клиента – замерить скорость на служебном компьютере при подключении напрямую.

21.2 Если скорость не соответствует тарифной и при замере на служебном ноутбуке – устранять проблему низкой скорости в соответствии с технической картой.

21.3 Если скорость соответствует тарифной при замере только на служебном ноутбуке, проверить возможности сетевой карты компьютера клиента.

- Проверить работоспособность всех услуг Клиента. Уточнить у Клиента корректно ли работают остальные услуги. При наличии проблем – устранить неисправности по ним. Озвучить это диспетчеру при закрытии заявки.

- Подключить и настроить Интерактивное ТВ:

- подключить ТВ-приставку, проверить работоспособность ТВ и продемонстрировать сервис клиенту (обязательно дождаться, когда приставка загрузится и ТВ заработает);

- настроить пульт на работу в универсальном режиме;

- показать основные клавиши управления ТВ;

- показать личный кабинет в интерфейсе ТВ-приставки;

- продемонстрировать способ оплаты с помощью карты через интерфейс

ТВ-приставки;

- рассказать о функции «Управления просмотром», показать клавиши управления просмотром: запись, перемотка, просмотр записей. Рассказать, что по промо-периоду сервис бесплатный, далее услуга подключается за дополнительную плату. Озвучить стоимость клиенту.

- акцентировать внимание клиента на бесплатных обучающих видео роликах в интерфейсе ТВ приставки, показать, как пользоваться.

- Если Клиенту необходимы дополнительные работы - сообщить их стоимость, получить согласие на их выполнение, выполнить работы и оформить акт выполнения дополнительных работ.

Завершающий этап

- Объяснить Клиенту как подключаться к интернету, куда вводить логин/пароль:

- в договоре подчеркнуть логин и пароль для доступа в интернет;

- для пользователей роутера показать наклейку на роутере с названием сети и паролем для Wi-FI. Объяснить, что это разные учетные данные.

- Узнать, какими устройствами будет пользоваться Клиент, и настроить эти устройства (ПК, смартфон, планшет, телевизор).

Если роутер Клиента не может работать на частоте 5ГГц, объяснить преимущества и особенности использования этой частоты. Уточнить у Клиента с каких устройств он выходит в интернет, проверить, работают ли они на частоте 5 ГГц. Предложить Клиенту двухдиапазонный роутер в продажу или рассрочку. При получении согласия Клиента осуществить допродажу оборудования.

- Рассказать о необходимости перезагрузки роутера и ТВ-приставки при возникновении технических проблем.

- Заполнить договор. В обязательном порядке указать:

- контактный номер телефона;

- email;

- кодовое слово;

- модели и серийные номера всего передаваемого оборудования.

- Подчеркнуть в договоре абонента лицевой счет/номер договора абонента, разъяснить способы и сумму оплаты.

- Рассказать Клиенту про Личный Кабинет и Мобильный Личный Кабинет. Если клиент не пользуется указанными сервисами:

- установить Личный кабинет;

- войти в Личный кабинет (логин для ЕЛК указан в договоре, пароль направлялся клиенту на контактный номер телефона или email); при необходимости уточнить у диспетчера логин и пароль для личного кабинета

- после входа в Личный кабинет рассказать, где смотреть баланс, тариф, подключенные услуги, где можно оплатить услуги;

- рекомендовать использование Личного кабинета, как полезного инструмента решения вопросов без звонка в контактный центр;

- рассказать о мобильном приложении «Мой Ростелеком». Предложить установить приложение на мобильный телефон клиента;

- для пользователей Интернета и ТВ – рассказать о приложении «Интерактивное ТВ» (приложение позволяет смотреть ТВ с мобильного телефона в онлайне). Предложить установить приложение на мобильный телефон клиента.

- Озвучить наличие промо-периодов по тарификации.

- Убрать мусор и обрезки кабеля как в квартире, так и на лестничной клетке подъезда, если там выполнялись работы по устранению повреждения.

- Перед уходом убедиться, что у Клиента не осталось вопросов по предоставлению услуг.

- Проинформировать Клиента о завершении основных работ.

- Закрыть наряд через АРМ – Монтажника или позвонить в ГПП/ГСП

- Оставить у Клиента рекламные раздаточные материалы (при наличии), рассказать о новых услугах ПАО «Ростелеком». Если Клиент готов сразу приобрести услуги -  оформить продажу.

- По завершении работ вежливо попрощаться, поблагодарить за выбор ПАО «Ростелеком» и пожелать приятного пользования.

38. Распространить информационные материалы  Ростелеком в подъезде.

| Заказчик Подписи сторон | Подрядчик. |
| --- | --- |

________________________                                                               _________________________