Приложение №1 к Извещению о проведении запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Строительство МСС ВОЛП Ермолаево-Новомурапталово-Ямансарово, Кумертауский РУС Мелеузовский МУЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, услуг телевидения, Интернет и телефонной связи жителям Куюргазинского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Строительство МСС ВОЛП Ермолаево-Новомуропталово-Ямансарово- Кумертауский РУС Мелеузовский МУЭС – 3 974 000,00 (Три миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи рублей,) со стоимостью материалов (кроме оптического кабеля), без учета стоимости НДС |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 10.10.2014 г.*(См. примечание) |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Строительство ВОЛС Ермолаево-Новомуропталово-Ямансарово – 61,0 км. |
| 8. | Основные требования | 1. Заключить от имени Заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД 1544-13-0-ЛС, СС и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Прокладка ВОЛС на участке «Ермолаево – ответвление Бахмут (РМ-1)»: 3.1.1. Прокладка ОКЛ-0,22-16 в канализации – 0,8 км. 3.1.2. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 4,0 км. 3.1.3. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/150. 3.1.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 3 шт. 3.1.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.1.6. Монтаж ШКОС-М-1U/2-16-SC – 1 комплект. 3.1.7. Установка плакатов предупредительных – 14 шт. 3.1.8. Установка замерных столбиков – 6 шт. 3.2. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Бахмут (РМ-1) – ответвление Старая Отрада (РМ-2)»: 3.2.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 12 км. 3.2.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 1/100. 3.2.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/36. 3.2.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 2 шт. 3.2.5. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 4 шт. 3.2.8. Установка плакатов предупредительных – 34 шт. 3.2.9. Установка замерных столбиков – 16 шт. 3.3. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Старая Отрада (РМ-2) – ответвление Аксарово (РМ-3)»: 3.3.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 11,8 км. 3.3.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 1/50. 3.3.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/36. 3.3.4. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 1 шт. 3.3.6. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 4 шт. 3.3.7. Прокладка швеллера №12 на пересечении ВЛ – 50 м. 3.3.8. Установка плакатов предупредительных – 38 шт. 3.3.9. Установка замерных столбиков – 20 шт. 3.4. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Аксарово (РМ-3) – ответвление Новомуропталово (РМ-4)»: 3.4.1. Прокладка ОКБ-0,22-16 в грунте – 8,8 км. 3.4.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 2/200. 3.4.3. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/36. 3.4.4. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 4 шт. 3.4.5. Установка плакатов предупредительных – 28 шт. 3.4.6. Установка замерных столбиков – 14 шт. 3.5. Прокладка ВОЛС на участке «Бахмут – ответвление Ямансарово (РМ-5)»: 3.5.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 0,3 км. 3.5.2. Прокладка ОКТ-0,22-8 на опорах – 1,5 км. 3.5.3. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 1 шт. 3.5.4. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. 3.5.5. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.5.6. Установка плакатов предупредительных – 2 шт. 3.5.7. Установка замерных столбиков – 1 шт. 3.6. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Ямансарово (РМ-5) – Горный Ключ»: 3.6.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 5 км. 3.6.2. Устройство скрытых переходов методом ГНБ, переход/кан.м – 1/100. 3.6.3. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 2 шт. 3.6.4. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 1 шт. 3.6.5. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.6.6. Установка плакатов предупредительных – 4 шт. 3.6.7. Установка замерных столбиков – 2 шт. 3.6.8. Установка контейнера узла связи в с. Горный Ключ - 1 шт. 3.7. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Ямансарово (РМ-5) – Ямансарово»: 3.7.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 11,5 км. 3.7.2. Устройство скрытых переходов методом прокола, переход/кан.м – 1/25. 3.7.3. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.7.4. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.7.5. Установка плакатов предупредительных – 23 шт. 3.7.6. Установка замерных столбиков – 12 шт. 3.7.7. Установка контейнера узла связи в с. Ямансар - 1 шт. 3.8. Прокладка ВОЛС на участке «ответвление Старая Отрада (РМ-2) – Ямангулово»: 3.8.1. Прокладка ОКБ-0,22-8 в грунте – 9,5 км. 3.8.2. Устройство пересечений с инженерными коммуникациями – 1 шт. 3.8.3. Монтаж оптических муфт МТОК-А1/216 – 3 шт. 3.8.4. Монтаж ШКОС-М-1U/2-8-SC – 1 комплект. 3.8.5. Установка плакатов предупредительных – 22 шт. 3.8.6. Установка замерных столбиков – 11 шт. - Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ, в том числе по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения в условиях скальных грунтов на местности с большими уклонами, по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Предоставить в полном объеме исполнительную техническую документацию на выполненные СМР с приложением протоколов измерений и параметров линий, с привязками прокладки линии связи. Предоставить исполнительную документацию на выполненные переходы методом горизонтально-направленного бурения с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. В составе парка техники должны присутствовать не менее двух единиц тяжелой техники с тяговым усилием не менее 18 тонн, приспособленной для работы в условиях поросшей лесом гористой местности с возможными скальными включениями в грунтах основания. - Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |

9. Перечень переходов, выполненных методом ГНБ

| № п/п | Наименование перехода | Длина перехода, м | Вид дюкера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Участок Ермолаево – ответвление Бахмут (РМ-1) |  |  |
|  | Переход через автодорогу в н.п. Ермолаево | 80 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | Переход через овраг в районе ответвления Бахмут (РМ-1) | 70 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | Участок ответвление Бахмут (РМ-1) – ответвление Старая Отрада (РМ-2) |  |  |
|  | Переход через овраг в районе н.п. Новая Отрада | 100 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | Участок ответвление Старая Отрада (РМ-2) – ответвление Аксарово (РМ-3) |  |  |
|  | Переход через реку Куяныш в районе ответвления Старая Отрада (РМ-2) | 50 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | Участок ответвление Аксарово (РМ-3) – ответвление Новомуропталово (РМ-4) |  |  |
|  | Переход через реку Куяныш в районе Муропталово - Старомуропталово | 100 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | Переход через реку Куяныш в районе Старомуропталово - Новомуропталово | 100 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | Участок ответвление Ямансарово (РМ-5) – Горный Ключ |  |  |
|  | Переход через реку Кудряшка в районе Янги-Аул – Горный Ключ | 100 Грунт 3 категории | 1 труба п/э, Ø 63 мм |
|  | ВСЕГО | 600 |  |

| 9. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник Кумертауского РУС Мелеузовского МУЭС ОАО «Башинформсвязь» - Якупов Р.Р. Тел. 8-34761-4-40-02 e-mail: jakupov_r@bashtel.ru г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, Отдел капитального строительства, Начальник Исмагилов Р.А. (347)250-46-06; Ведущий инженер Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |
| --- | --- | --- |

*Примечание: В связи с усложненными условиями производства работ в лесистой сильно пересеченной местности возможно изменение трасс отдельных участков МСС ВОЛП и изменение сроков выполнения работ, что должно быть отражено в Дополнительном соглашении к Договору подряда на основании соответствующего протокола технического совещания.