## Mikrotik

Для настройки роутера необходимо перейти в браузере по адресу 192.168.88.1 по умолчанию имя пользователя admin пароля нет

На этой странице необходимо нажать OK, кнопка remove configuration удаляет даже базовые настройки такие как dhcp сервер и правило NAT необходимое для выхода в интернет локальным устройствам

Сразу нужно добавить пароль, так как по умолчанию firewall пропускает все входящие пакеты на интерфейс PPPoE

Добавление пароля, на заднем фоне, на уже подключенном роутере, в логах видно, как кто-то с ip адресом 183.128.242.216 пытается получить доступ к устройству по ssh

В интерфейсах создаём Vlan, id которого указано на абонентском порту

Далее в интерфейсах создаём PPPoE

Указываем интерфейс на который будем “вешать” авторизацию

Вводим логин и пароль, ставим галочку Use Peer DNS

Для того чтобы к 4 порту подключалась iptv приставка, нужно убрать мастер порт

Создаём виртуальный мост

Добавляем в созданный виртуальный мост порт который смотрит в сторону коммутатора

Добавляем порт, к которому подключена iptv приставка

Для выхода в интернет устройств, которые подключены к локальной сети необходимо создать правило NAT

Действие выбираем masquerade

Заходим IP/DHCP Server

Если уже есть сконфигурированный dhcp то пропускаем, если строки нет, нажимаем DHCP Setup

Настраивается по принципу next-next-next… здесь выбираем интерфейс локальной сети

Адресное пространство

Выбираем шлюз

Пул адресов

DNS, должны быть наши

Время аренды ip

Настроим firewall

Запрещающие правила уже созданы, но интерфейс указан eth1, необходимо изменить его на PPPoE

После этого запрещающие правила переносим вниз