Настройка роутера Upvel

Откройте любой поддерживаемый браузер (например, Internet Explorer), введите в адресной строке 192.168.10.1 и нажмите клавишу Enter.

Появится окно с запросом имени пользователя и пароля.

Введите в оба поля слово admin и нажмите кнопку OK.

Откроется главная страница Web-интерфейса роутера, которая называется "Состояние системы". Нажмите кнопку "Мастер настройки".

Откроется исходная страница "Мастера настройки". Нажмите кнопку "Далее". Откроется страница выбора режима работы роутера.

Режим работы роутера

Для подключения к провайдеру, предоставляющему доступ через Ethernet кабель, или для подключения к кабельному модему выберите режим "Шлюз" и нажмите кнопку "Далее"

Откроется страница выбора часового пояса.

Выбор часового пояса

На данной странице вы можете, помимо часового пояса, выбрать сервер для синхронизации времени.

Установите галочку напротив "Разрешить обновление NTP-клиента", выберите часовой пояс и NTP-сервер и нажмите кнопку "Далее". Откроется страница настройки интерфейса LAN.

Настройка интерфейса LAN

На данной странице вы можете задать IP-адрес роутера и маску подсети.

В заводских настройках роутера задан IP-адрес 192.168.10.1 и маска подсети 255.255.255.0.

Внесите изменения, если это необходимо, и нажмите кнопку "Далее". Откроется страница настройки интерфейса WAN.

Настройка интерфейса WAN PPPoE подключение по протоколу PPPoE, необходимо ввести логин и пароль указанные в договоре с Интернет-провайдером.

Введите требуемые данные и нажмите кнопку "Далее".

Настройка Wi-Fi сети

На данной странице Вы можете задать основные параметры создаваемой роутером Wi-Fi сети.

Wi-Fi модуль: вы можете включить или отключить Wi-Fi модуль роутера.

Режим: выберите один из двух режимов – AP (Wi-Fi точка доступа) или Infrastructure (подключение к имеющейся Wi-Fi точке доступа).

SSID: в данном поле вы можете задать имя создаваемой роутером Wi-Fi сети. По умолчанию используется имя Upvel_Router.

Частотный канал: для обеспечения максимальной совместимости с Wi-Fi устройствами рекомендуется выбрать 2,4 ГГЦ (B+G+N).

Номер канала: по умолчанию используется канал 9 – 2452 МГц. Выбирать другой канал следует только в том случае, если на данном канале Wi-Fi соединение работает нестабильно (например, из-за наложения сигналов других точек доступа).

Задайте требуемые параметры и нажмите кнопку "Далее".

Режим Infrastructure подразумевает подключение роутера к имеющейся Wi-Fi точке доступа.

Нажмите кнопку "Поиск Wi-Fi точек доступа", в открывшемся окне выберите точку доступа из списка и нажмите кнопку "Выбрать точку доступа".

Нажмите кнопку "Далее". Откроется страница настройки защиты Wi-Fi сети. Настройка защиты Wi-Fi сети

Роутер поддерживает шесть алгоритмов аутентификации клиентов Wi-Fi сети:

В заводских настройках роутера задан алгоритм аутентификации WPA-PSK с шифрованием TKIP/AES и ключ 87654321. Для предотвращения несанкционированного доступа к вашей Wi-Fi сети настоятельно рекомендуется задать новый ключ.

В случае алгоритма аутентификации WPA-PSK ключ сети должен содержать от 8 до 63 символов ASCII (английская раскладка клавиатуры) или 64 шестнадцатеричных символа.

После задания параметров защиты Wi-Fi сети нажмите кнопку "Завершить". Роутер автоматически перезагрузится с новыми настройками.