  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на выполнение подрядных работ:

- Строительство сетей доступа по технологиям FTTx (b, h) на объектах нового строительства и реконструкции в Республике Башкортостан - 1 этап

| - Общие вопросы |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование титула | Строительство сетей доступа по технологии FTTx (b, h), в т.ч. и комплексных, на объектах нового строительства и реконструкции в РБ - 1 этап |
| 2. | Глоссарий | Список терминов и определений приведён в Приложении № 1 к ТЗ |
| 3. | Цель строительства | - Строительство телекоммуникационной инфраструктуры с использованием технологий FTTb, FTTh (GPON) и КТВ - Строительство комплексной телекоммуникационной инфраструктуры на базе FTTb, FTTh (GPON) для предоставления комплекса услуг (Интернет, IP-TV, КТВ, телефония, IP-домофон, придомовое и внутриподъездное видеонаблюдение, автоматизированный сбор показаний приборов учёта ресурсов ЖКХ, радиофикация, СКУД) на объектах нового строительства и реконструкции. - Строительство сетей FTTh (PON) в населённых пунктах с малоэтажной и коттеджной застройкой. |
| 4. | Вид строительства | Новое строительство, реконструкция |
| 5. | Мощность объекта (строительства) ориентировочно | 1. порты FTTB, GPON в МКД и коттеджной застройке; 2. км ВОЛС; 3. прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля; 4. прокладка и монтаж абонентского кабеля, в т.ч. и ВОК; 5. IP-камеры; 6. IP-домофоны; 7. БС; 8. элементы и инфраструктура СКУД 9. абонентские/СПВ/электрические розетки; 10. точки подключения КТВ. Определяется по результатам выдаваемых Заказов, на основе проектных и изыскательских работ с учётом технических решений Заказчика. |
| 6. | Планируемый состав строительно-монтажных работ ориентировочно | 1.Строительство линейно-кабельных сооружений связи (ВОЛС – в грунте, кабельной канализации, методом подвеса). 2.Строительство линейно-кабельных сооружений (строительство кабельной канализации из а/ц или п/э труб). 3.Строительство линейно-кабельных сооружений (выполнение переходов методом ГНБ). 4.Установка колодцев ККС. 5.Строительство линейно-кабельных сооружений (в т.ч. кабель ВВГ 3х2,5). 6.Прокладка и монтаж многопарного передаточного кабеля FTP/UTP категории 5е 10х2, 25х2, 50х2, 100х2 (для наружной и внутренней прокладки) 7.Установка трубостоек межэтажных; 8.Установка слаботочных щитов (ниш). 9. Монтаж ТШ (АВШ) 19” (от 4U до 42 U). 10. Монтаж ДРС FTTB (ЯР/КБ/КЯ, опоры с плинтами, ШКОС/ШКОН, патч-корды). 11.Монтаж ОРШ, ОРК, ДМ (сплиттеры 1 и 2 каскада (УСМ для МКД), абонентские кроссы) 12.Монтаж оптической части КТВ и ДРС КТB (АК, делители, ответвители, оптические сплиттеры, нагрузки). 13.Прокладка и монтаж UTP категории 5е 2х2,4х2,8х2. 14.Прокладка и монтаж абонентского ВОК 2 или 4 ОВ. 15.Монтаж абонентских, электрических и СПВ розеток. 16.Монтаж и настройка БС для удалённого сбора показаний приборов учёта. 17.Монтаж и настройка IP- камер (уличных и внутренних) со строительством инфраструктуры. 18.Монтаж и настройка IP- домофона, с различными периферийными компонентами, со строительством инфраструктуры. 19. Прочие работы, входящие в состав удельных расценок по Приложению № 3 и 3.1 к Договору. Объем выполняемых строительно-монтажных работ определяется по результатам проведения ПИР с учётом технических решений Заказчика. |
| 7. | Расчётная стоимость строительства | 1.Стоимость строительства определяется величинами удельных расценок за соответствующие виды работ из Приложения № 3 к Договору. Составы работ, условия применения и особенности расчётов указаны в «составе работ» и «примечании» в Приложении № 3 и «комментариях» Приложения № 3.1 к Договору по соответствующим расценкам. 2. Применение конкретных расценок согласовать с Заказчиком до составления сметного расчёта. 3. Удельные расценки из Раздела 4 – являются универсальными расценками на прокладку магистральных ВОЛС для любых проектов и топологий, за исключением распределительных сетей GPON (FTTh) и перекидных ВОЛС внутри одного здания/дома. Распределительные сети GPON (FTTh) учитываются по расценкам раздела 3. Перемычные/перекидные ВОЛС учитываются по расценкам за «порт» 4. Указанный в настоящих расценках параметр "до" включает в себя этот размер / количество. 5. В удельных расценках на строительство ЛКСС, связанных с земляными работами (строительство кабельной канализации, кабельных вводов, установка опор и пр.), прокладкой линий связи в грунт заложена, в том числе, стоимость оплаты потрав посевов сельхозугодий, рекультивации земель, убытков землепользователям. 6. Стоимость строительства ДРС (МПК) учтена в базовых расценках на порты FTTB. При наличии услуг СПВ, ОПС и др. и соответственно увеличенной общей ёмкости ДРС расчёт стоимости производится по принципу: ёмкость ДРС (из расчёта 2х2 на каждое дх для FE и 4х2 для GE) учитывается базовой расценкой на порты FTTB. Дополнительная ёмкость ДРС, возникающая из-за наличия доп. услуг, учитывается по расценкам на прокладку и монтаж МПК (раздел 6, расценки 6.1-6.3). Стоимость строительства ДРС для GPON в МКД учтена в базовых УР на порты GPON.При необходимости строительства медножильной ДРС под доп. услуги на объектах комплексных решений, она учитывается также по расценкам на прокладку и монтаж МПК (раздел 6, расценки 6.1-6.3) 7. При реализации варианта, в котором СПД выполняется по технологии PON, ДРС под услуги СПВ и/или ОПС считается по УР на прокладку и монтаж МПК (раздел 6, расценки 6.1-6.3). 8. В случае прокладки абонентской сети, состоящей из более чем одного кабеля на квартиру (домохозяйство), применяются УР следующим образом: - для вариантов (UTP + RG-6) в устанавливаемых конструкциях: берётся УР на UTP с установкой конструкций + УР RG-6 по установленным конструкциям; - для вариантов (ВОК типа ОВП-2Д + RG-6/UTP) в устанавливаемых конструкциях: берётся УР на ОВП-2Д с установкой конструкций + УР ВОК типа RG-6/UTP по установленным конструкциям; 9. В случае строительства АГС с прокладкой в кабельных каналах/трубках/гофре, если трасса прокладки нескольких АЛ совпадает, предусмотреть закладку нескольких АЛ (UTP, RG-6, ОВП-2Д и пр.) в одной трубке/кабельном канале/гофре по трассе следования, с выводом из неё при вводе в квартиру. При этом одна из АЛ учитывается по УР с установкой конструкций, остальные АЛ учитываются по УР по установленным конструкциям. |
| 8. | Заказчик | ПАО «Башинформсвязь» |
| 9. | Проектировщик | Подрядная организация |
| 10. | Способ строительства | Подрядный |
| 11. | Адресный план строительства | Перечень объектов для строительства (адресная программа) передаётся после заключения Договора в составе Заказов, выдаваемых в течении периода действия Договора (Приложение № 2 к Договору). Выбор схемы организации связи и топологии сети в случае строительства сетeй FTTh (GPON) для каждого объекта выбирается и определяется Заказчиком. |
| 12. | Сроки строительства | Сроки строительства объектов (этапов строительства) определяются и передаются подрядчику после заключения Договора в составе Заказов (Приложение № 2 и № 3 Заказа). Окончательный срок завершения работ по выданным заказам – не позднее 30 ноября 2021 года. |
| - Состав сооружений связи. |  |  |
| 1. | Требования к составу проектно-сметной документации | - Общие требования к выполнению работ по проектированию - Проектную документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочую документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1703-2000. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». - Состав проектной документации - Сформировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Состав рабочей документации - Включить архитектурно-строительные решения, технологические решения по сетям связи, решения по системам электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизации и мониторингу инженерных систем, решения по присоединению к наружным сетям электроснабжения и связи; схемы организации связей и управления, схемы распайки кабелей, узлов линейных сооружений, ситуационные планы; спецификации оборудования, материалов - в разрезе видов работ. Согласовать полный перечень состава разделов с Заказчиком проекта. - Состав сметной документации - Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ (СПДС) и СНиП. Сводный сметный расчёт стоимости, сводка затрат, объектные и локальные сметы - в разрезе видов работ. Состав видов работ определяется проектом и согласуется с Заказчиком проекта. Сводный сметный расчёт должен быть выполнен с выделением пусковых комплексов сети. Текстовая и графическая информация по проекту должна быть представлена в стандартных форматах MS Office, а сметная документация в формате MS Excel. Стоимость строительства определить по удельным расценкам за единицу (вид) работ. - Проектные работы могут быть выполнены лично, либо силами специализированной организации (субподрядчиком). |
| 2. | Требования к технологии сети передачи данных и архитектуре транспортной среды | - При строительстве сети доступа следует применять топологию «звезда», при которой УД подключается к УС прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля (ВОК). Не допускается установка коммутаторов, в существующих фрагментах сети, ранее построенных по топологии «кольцо». - Коммутаторы агрегации размещаются на площадках, существующих АТС/ПСЦ(УС) и должны подключаться к коммутаторам опорной сети передачи данных интерфейсами 10G. При установке на одной площадке двух и более коммутаторов агрегации необходимо использовать технологию стекирования. - На узлах концентрации/агрегации для осуществления коммутации сети рекомендуется применять оптические кроссы высокой плотности. Коммутацию каналов между коммутатором концентрации/агрегации и кроссом высокой плотности выполнять только с применением кабельных сборок ёмкостью 24 ОВ. |
| II.I. Техническое задание на Сети FTTb и комплексные решения |  |  |
| 3. | Требования к оптической магистральной и распределительной сети FTTB | - Строительство магистральных участков сетей должно осуществляться в соответствии с методикой проведения ситуационного планирования (Приложение № 4 к ТЗ). - Магистральные участки ВОЛС (от коммутатора концентрации/агрегации до коммутаторов доступа) строить из расчёта обеспечения 110% проникновения в домах. Планировать количеством магистральных волокон на один дом для расчёта количества волокон вводного оптического кабеля от муфты в дом: Кfttb = ОКРВВЕХ(Nкв/24) +1 для КТВ+ 2 резерв, где Nкв – суммарное количество всех квартир в доме. Минимальное значение волокон вводного оптического кабеля от муфты в дом должно составлять 8 ОВ (К=8) Общее число волокон на участках магистральной ВОЛС Кмвfttb= СУММ (Кfttb1: Kfttbn) + резерв для В2В где n – количество домов в кластере FTTB. - Строительство участков магистральной ВОЛС осуществлять с учётом потребностей B2B и планировать для объектов коммерческой недвижимости (площадью от 500 кв. м. и более) резерв магистральной ВОЛС (на участке от АТС до ближайшей муфты к объекту) не менее 2-х ОВ. Учитывать данный резерв при расчёте общего числа волокон магистральной ВОЛС. - Для строительства оптических линий связи использовать оптический кабель, соответствующий Техническим требованиям к магистральному оптическому кабелю (Приложение № 6), преимущественно следующих производителей: - ОК для прокладки в кабельной канализации, грунт, по опорам - ЗАО «Трансвок», ЗАО «СОКК», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Инкаб», Кабельный завод "ОПТЕН", ООО "Еврокабель", ЗАО "Севкабель Оптик" Применение оптического кабеля других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. - Тип кабеля (п. 2.3 Приложения № 6 к ТЗ) уточнить у Заказчика на этапе согласования материалов с предоставлением образца кабельной продукции для окончательного утверждения Заказчиком. - Прокладку ВОЛС осуществить по телефонной кабельной канализации ПАО «Башинформсвязь». В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в канализации и других способов прокладки, допускается подвеска ВОЛС на опорах по отдельному согласованию с Заказчиком, использование воздушных оптических кабельных переходов между домами, прокладка кабеля в грунт. Прокладка кабеля внутри зданий должна осуществляться с учётом тех. решений Заказчика, условий согласования от владельца здания (УК, ТСЖ, Застройщика, собственников жилья). Техническая реализация вариантов прокладки учтена структурой и стоимостью удельных расценок (УР) (см. описание структуры УР соответствующего документа). Для прокладки ВОЛС в грунт руководствоваться следующими нормами и правилами: - глубина прокладки: правила прокладки кабелей связи (оптических и электрических, бронированных и небронированных) предусматривают следующие значения глубины укладки в грунтах категорий I–IV: • 1,2 м для магистральных, магистральных соединительных и оптических внутризоновых кабельных линий связи • 0,9 м - электрические кабели линий ВЗКЛС проводного вещания класса I. • 0,8 м- электрические кабеля первичных сетей вне населённых пунктов (0,7 м при прокладке в населённых пунктах), а также линии проводного вещания класса II. Нормы прокладки кабеля связи в грунтах категории V и выше определяют следующие значения глубины кладки (требования действительны и для грунтов IV категории, разрабатываемых буровзрывной техникой) : • 0,5 м — для всех типов кабелей при условии выхода скальной породы на поверхность на высоту до 0,4 м. • 0,7 м — все типы кабелей при наличии почвенного слоя над скальной породой толщиной до 0,6 м. При этом кабель связи заглубляется в скалу на глубину до 0,5 м. Если толщина почвенного слоя составляет более 0,7 м и менее 1,3 м, кабель не заглубляется в скалу, а прокладывается над нею на расстоянии в 0,1 м. Глубина укладки кабельных линий в вечномёрзлых грунтах в и грунтах с глубоким промерзанием производится согласно требованиям СНиП по прокладке кабелей связи, проектированию и строительству фундаментов для зданий и сооружений в районах вечной мерзлоты (СНиП II-15-74 и СНиП II-18-76). -Для воздушных кабельных переходов и воздушных вводов в дома техническое решение, согласно СП 134.13330.2012 и ОСТН-600-93, должно представлять собой строительство кабельного ввода (высверлить отверстие, установить гильзу, кабель завести через гильзу; крепление кабеля установить на внешней стене дома) либо использовать существующий, специально запроектированный при строительстве дома ввод (крепление кабеля установить на внешней стене дома). Место для крепления кабеля на внешней стене выбирать на углах здания (с обеих сторон подвеса). Исключить установку крепёжных элементов и подвес кабеля (над) под окнами жилых квартир. - Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяжённости участков сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию строительства. - В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном, соответствующий стандарту G.652 (Технические требования к магистральному оптическому кабелю приведены в Приложении № 6). - Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,05 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,05 дБ. - На УС все волокна оптических кабелей должны быть разварены на внешние разъёмы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть заземлены. - Количество волокон ВОЛС должно рассчитываться с учётом резерва 10% от числа активных ОВ на развитие, но не менее двух ОВ на один физический ВОК. Резервные волокна предусматривать на каждом магистральном и межшкафном (переход ВОК между шкафами в соседних домах) участках. - Количество волокон в участке магистрального кабеля от оптического кросса на АТС до 1-ой разветвительной муфты в кабельной канализации должно составлять 96 ОВ, количество резервных волокон в этом кабеле допускается от 17 до 22 ОВ (в случае прокладки магистрального ВОК от УА по тех. решению от Заказчика) - Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии). - В случае, если устанавливаемая разветвительная муфта на трассе не попадает в место соединения строительных длин, рекомендуется разрезание кабеля для её установки не осуществлять, а выполнять его продольный разрез с размещением петли транзитных не подключаемых модулей в муфте. |
| 4. | Требования к рабочей документации перед началом работ | - Прокладку кабеля и строительство линий связи осуществлять только после оформления и согласования предварительной рабочей документации (рабочих чертежей и схем) с Заказчиком и сметы, рассчитанной с использованием согласованных величин удельной стоимости строительства за соответствующие виды работ. Обязательный перечень документов для согласования перед началом СМР: - схема прокладки ВОЛС, МПК, RG - схемы прокладки эл. питания - сметный расчёт с использованием УР и др. документы. |
| 5. | Требования к построению уровня доступа. | - Уровень доступа состоит из коммутаторов доступа (домовых коммутаторов FE или GE) и коммутаторов РоЕ, которые представляют собой управляемое устройство без функции маршрутизации. Эти коммутаторы обеспечивают соединение на скорости 10/100/1000Мбит/с (порты) для конечных пользователей и питание различных устройств, поддерживающих стандарт IEEE 802.3af-2003 и EEE 802.3at-2009 (для коммутаторов РоЕ/ PoE+). - Не допускается дистанционное питание узлов доступа от АТС. - При строительстве сетей доступа по технологии FTTB для определения монтированной ёмкости узла доступа рекомендуется руководствоваться коэффициентом проникновения от 80% и выше от общего числа домохозяйств в доме (но не менее показателя, заложенного в АП Заказа). В общем случае использовать коммутаторы с числом портов = 24. - В состав УД может входить: коммутаторы доступа/РоЕ, оптические кроссы, IP-СПВ конвертор, ИБП, электросчётчики (в случае если это требуют ТУ), патч-панели/кросс-панели (их стоимость входит в удельную расценку за единицу работ (порты), кабельные органайзеры, ВРУ (корпус, блок розеток, Din-рейка, клеммники, шина заземления, автоматический выключатель). - Планировать ИБП в каждый УД для резервирования питания оборудования, предназначенного для предоставления дополнительных услуг (видеонаблюдение, автоматизированный сбор показаний приборов учёта ресурсов ЖКХ, радиофикация, охранная сигнализация). - Оборудование УД должно быть размещено в антивандальных ТШ настенного или напольного типа. На внутренней стороне двери шкафа должен быть знак «Осторожно! Излучение лазера». - В качестве антивандальных ТШ в УД применять шкафы в соответствии с требованиями к телекоммуникационным шкафам FTTB и напольным телекоммуникационным шкафам. (Приложение № 5 к ТЗ). Указанная в Приложении комплектация является предварительной и подлежит обязательному согласованию с Заказчиком на этапе ПИР до закупки оборудования Подрядчиком. - Тип и размер шкафа (в зависимости от места размещения и кол-ва подключаемых подъездов) должен быть запроектирован таким образом, чтобы для размещения сетевого и коммутационного оборудования УД было достаточно 1 шкафа. - При строительстве УД число коммутаторов доступа/POE, включаемых последовательно, на один порт агрегации должно быть не более двух. - Не допускается последовательное включение коммутаторов доступа по схеме «Цепочка» находящихся в разных шкафах FTTB. - ТШ с коммутаторами размещается с учётом особенности каждой серии домов, каждого подъезда и требований ПУЭ. - В ТШ для расшивки многопарного кабеля (МПК) категории 5e использовать 19-дюймовые патч-панели/опоры с плинтами, категории 5e, типа «КRONE» с нумерацией пар 00-09. Ёмкость оконечных устройств (патч-панелей или опор с плинтами), устанавливаемых в ТШ, должна обеспечивать 100%-ю расшивку всех МПК в строящейся домовой распределительной сети. - Патч-панели/кроссы УД должны быть соединены с портами КД медными патч-кордами категории 5е. - Максимальная длина линии от порта коммутатора доступа до порта абонентского терминала в квартире абонента и от порта коммутатора PоE до IP-камер/ТД wi-fi должна быть не более 100 м. - Порты GigabitEthernet соединяют коммутатор доступа с коммутаторами СПД узлов связи (агрегации) при помощи оптических гигабитных интерфейсов, с использованием одноволоконных трансиверов SFP. - Производить маркировку проложенных оптических кабелей и многопарного передаточного кабеля (10х2, 25х2, 50х2, 100х2) на территории домохозяйств, внутри помещений и наружной прокладки (кроме кабельной канализации) маркировочными бирками тип.3 и тип.4, изготовленными по макетам, предоставленным Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). Размещать на трубостойках и ТШ имиджевые наклейки, наклейки с QR-кодами типа 7 (Приложение № 8 к ТЗ) |
| 6.1. | Требования к построению распределительной сети FTTB (существующее жилье-стандартное жильё) | - Строительство распределительной сети осуществлять после оформления рабочих схем и согласования их с Заказчиком и с заинтересованными сторонними организациями. Обязательный перечень согласованных документов перед началом СМР: - схема прокладки ВОЛС (магистрали до ТШ данного дома) - схема кластера (ВОЛС) - схема распределения (расшивки) опт. волокон - схема подачи сигнала КТВ - схема ДРС КТВ (с рассчитанным уровнем сигналов) - схема ДРС FTTB (с указанием мест размещений КБ/КЯ/ЯР и кабелей МПК, кол-ва трубостоек) - однолинейная схема электроснабжения ТШ (АВШ) - схема прокладки эл. кабеля от ВРУ до ТШ (АВШ). 2. При наличии технической возможности по прокладке кабелей UTP, RG-11 и RG-6 в существующих стояках подъездов зданий (жилых домов) необходимо использовать технические решения без установки межэтажных стояков (трубостоек). Техническая возможность и порядок применения удельных расценок в таком случае определяется по согласованию с Заказчиком. В этом случае необходимо предусмотреть коммутацию существующих слаботочных стояков (ниш) и установленных оконечных устройств КБ/КЯ/ЯР и АК посредством установки закладного кабельного канала или иного технического решения по согласованию с Заказчиком. 3. В случае если прокладка кабеля в существующем стояке не возможна (стояк забит, непроходной) и условия п.2 в п. 6 данного подраздела не применимы, межэтажные стояки строить из расчёта 100% проникновения с учётом прокладки внутри них UTP, RG-6, RG-11 с раскладкой по этажам. Строительство осуществлять с установкой проходных коробок. - При строительстве сетей FTTb, КТВ ДРС строить с учётом 30%;30-50%;50-80%, более 80% охвата домохозяйств (указывается в Заказах) в каждом подъезде с установкой этажных распределительных элементов (КБ/КЯ/ЯР) для FTTB по следующим критериям: - В общем случае распределение оконечных устройств (КБ/КЯ/ЯР) по этажам внутри подъезда в домах различной этажности приведено на рис. 3 Приложения № 3 к ТЗ. - Ёмкость МПК на подъезд рассчитывается на основании % проникновения, заложенного в АП заказа, и соответственно количества портов на подъезд. - Расклад ДРС осуществляется из расчёта 1 КБ/КЯ/ЯР – один МПК 25х2. - Стоимость ДРС, кол-во КБ/КЯ/ЯР и МПК и их распределение по этажам в типовом раскладе по рис. 3 Приложения № 3 к ТЗ учтена удельной стоимостью порта в заказе. - В случае, если рассчитанная ёмкость МПК и соответствующее ей кол-во КБ/КЯ/ЯР не совпадает с типовой схемой расклада на рис.3 Приложения № 3 к ТЗ, то для приведения схемы к типовому виду выполнить следующее: • Если полученный расклад МПК и КБ/КЯ/ЯР даёт меньшее количество оконечных устройств и МПК, чем указано в типовой схеме для дома данной этажности (рис. 1 Приложения № 1 к ТЗ) —дополнительные МПК и КБ/КЯ/ЯР добавляются в схему и учитываются по отдельной УР на доумощнение соответствующего МПК. При этом для расчёта количества МПК по отдельной УР принимается величина, соответствующая доле МПК в общей схеме. Например, если требуется добавить 1 МПК и 1 КБ/КЯ/ЯР в схему 16-ти этажного дома, где по типовому расчёту через % проникновения получилось 3 МПК и 3 КБ/КЯ/ЯР, то этот ЯР+МПК является четвертым в схеме и для расчёта его стоимость необходимо брать ¼ от общей длины всех МПК в подъезде. • Если полученный расклад МПК и КБ/КЯ/ЯР даёт большее количество оконечных устройств, чем указано в типовой схеме для дома данной этажности (рис.1 Приложения № 1 к ТЗ), то вариант распределения оконечных устройств определяется отдельно и согласовывается у Куратора Заказчика на местах и ОСТИ на этапе оформления предварительной РД. К данному случаю применимы положения пп.4.3 и 4.4. данного пункта. - ДРС строится по принципу обеспечения подключения планового числа абонентов (портов) в каждом подъезде МКД, из расчёта 2 пары в МПК на один порт (4 пары для FTTB GE) + 1 резервная пара в каждом МПК. Процент проникновения в подъезде должен соответствовать общему проценту проникновения по дому, если иное не оговорено Заказчиком. - Производить размещение 2 и более МПК в одном КБ/КЯ/ЯР допускается только по отдельному согласованию с Заказчиком. В общем случае ёмкость КБ/КЯ/ЯР составляет 60 пар МПК (см. п.2 и п. 3 Приложения № 7 к данному ТЗ). - Во время строительства предусмотреть необходимое количество КБ/КЯ/ЯР, обеспечивая их рациональное заполнение. - КБ/КЯ/ЯР (Приложение № 7) предназначен для размещения оконечных устройств (опор/рам с плинтами) кабелей МПК FTTB. Размещение оборудования КТВ (антенных разветвителей, фильтров и пр.) в них не допускается. - Для КТВ строительство ДРС осуществляется: - установкой АК в общем случае на 2-м и 4-м этажах в 5-ти этажных домах, на 3-м, 5-м, 7-м и 9-м этажах в 9-ти этажных домах, на 3-м, 5-м, 7-м и далее установка АК через этаж в 12-ти этажных и более высотных домах. Для домов с большим количеством квартир на этаже установка АК может осуществляться на каждом этаже. - Кабели сети КТВ (RG) прокладывать во вновь устанавливаемых межэтажных стояках подъездов зданий (жилых домов) для обеспечения условий подключений клиентов. - Конструкция и размер слаботочного щита в обязательном порядке письменно согласовывается с Заказчиком с предоставлением образца на этапе согласования или рассмотрения проектного решения. Данный тип и конструкция слаботочного щита должны быть согласованы с застройщиком или УК, ТСЖ. - Проходные коробки (слаботочные щиты) устанавливать по факту в случае строительства слаботочных стояков внутри перегородок и стен (как правило в новостройках на этапе строительства дома по согласованию с Застройщиком дома или по особому условию допуска со стороны Застройщика дома или УК/ТСЖ, а также владельца здания) для доступа к оконечным устройствам FTTB, КТВ и телефонии. Конструкция слаботочных щитов должна предусматривать: - замки под универсальный ключ (аналогичный КБ/КЯ/ЯР и АК); - размер шита должен обеспечивать свободное размещение опор-рам под 7 (семь плинтов) типа Krone (6 плинтов FTTB и 1 плинт телефонии) + место под ТАН КТВ; - оснащение щита должно иметь всю необходимую арматуру для размещения вышеуказанных элементов и их надёжного крепления внутри; - размещение имиджевых/идентификационных наклеек тип. 1, 2, 7 БИС на внешней или внутренней (по согласованию) стороне дверцы щита. - В случае строительства слаботочных стояков с вводом их в установленные проходные коробки (слаботочные щиты) КБ/КЯ/ЯР и АК отдельно не устанавливаются. Оконечные устройства с арматурой/фурнитурой для крепления оконечных устройств внутри, для FTTB (рамы с плинтами типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09), входят в состав ДРС и учитываются удельной расценкой за «порт», для КТВ (ТАН) учитываются удельной расценкой на прокладку кабеля RG-11 или удельной расценкой за точку подключения КТВ. - Делать новый стояк в виде пластиковых труб ПВХ (гладкая, серая) диаметром 50 мм с толщиной стенки от 2 мм и выше. Межэтажные стояки прокладывать от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки КБ/КЯ/ЯР/АК/слаботочного щита и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. В зависимости от процента проникновения по данному дому/подъезду рассчитать необходимое количество стояков для установки на каждом этаже с учётом п.9 данного раздела ТЗ. Размещать на трубостойках и корпусах КБ/ КЯ/ ЯР/ АК/ слаботочных щитов имиджевые/идентификационные наклейки тип. 2 и тип. 1, тип. 7, изготовленные по макетам Заказчика (Приложение № 8 к ТЗ). - Многопарные кабели (МПК) между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку указанного кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях по письменному согласованию с балансодержателем зданий и собственниками помещений МКД. Применять в данном случае кабель только с полиэтиленовой оболочкой. - Для определения ёмкости многопарного кабеля и его расклада внутри подъезда необходимо руководствоваться коэффициентом проникновения по АП с учётом применяемой удельной расценки за порт, с процентом проникновения 30%;30-50%;50-80%, более 80%, на основании плановых показателей Заказчика в АП, выдаваемой в составе Заказа. Необходимо использовать кабели типа КСВППэ-5е или аналогичного (только с виниловой оболочкой) ёмкостью 50 пар,25 пар и 10 пар. Использование МПК других ёмкостей допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. - Для строительства распределительной сети в зданиях использовать многопарный передаточный кабель ёмкостью 50х2,25х2 (10х2) следующих производителей: ЗАО «Полимет», ООО ТК "СКК/Фариаль", ООО "Холдинг Кабельный Альянс", ООО НПП "ИНФОРМ-СИСТЕМА", ООО «Корнет», ТД «Паритет» и других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. - Планки патч-панелей/опор/рам с плинтами, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в этажных распределительных элементах (КБ/КЯ/ЯР) или вновь установленных проходных коробках (слаботочных щитах) Заказчика с замком под универсальный ключ. - Делители, разветвители сети КТВ, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в этажных распределительных элементах АК или вновь установленных проходных коробках (слаботочных щитах) БИС с замком под универсальный ключ. - Установку КБ/КЯ/ЯР с патч-панелями/опор с плинтами категории 5e осуществлять в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, в местах устройства нового стояка с распределением КБ/КЯ/ЯР по этажам согласно п.4 данного раздела. - Выполнить на каждом этаже технологические отверстия с установкой гильз диаметром не менее 25 мм (с декоративными заглушками) в перегородках между лестничными и квартирными тамбурами для возможности прокладки абонентских кабелей (UTP, RG-6) от вновь установленных КБ/КЯ (ЯР) и АК или вновь установленных проходных коробок (слаботочных щитов) Заказчика до квартир абонентов. - При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, волоконно-оптический и медный кабели защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки. - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе получения проектной документации или согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и КБ/КЯ/ЯР; АК; слаботочные щиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. - Производить восстановление целостности поверхностей и отделки лицевых и скрытых поверхностей зданий и помещений (в т. ч. и лакокрасочного покрытия) после проведения работ по установке оборудования (КБ/КЯ/ЯР, АК, слаботочных щитов, ТШ и др.), установке гильз (п. 21), установке трубостоек и прокладки линий связи и эл. питания и заделке всех промежуточных технологических отверстий. Цвет восстановленных частей должен совпадать с основным цветом всей поверхности. |
| 6.2. | Требования к построению распределительной сети FTTB (новостройки) | - Строительство распределительной сети осуществлять после оформления рабочих схем и согласования их с Заказчиком и с заинтересованными сторонними организациями. Обязательный перечень согласованных документов перед началом СМР: - схема прокладки ВОЛС (магистрали для ТШ данного дома) - схема кластера (ВОЛС) - схема распределения (расшивки) опт. волокон - схема прокладки АЛ до квартир -схема подачи сигнала КТВ - схема ДРС КТВ (с рассчитанным уровнем сигналов) - схема ДРС FTTB (с указанием мест размещений ЯР/ШАН и кабелей МПК, кол-ва трубостоек) - однолинейная схема электроснабжения ТШ - схема прокладки эл. кабеля от ВРУ до ТШ. - При строительстве сетей FTTb в новостройках строительство ДРС планировать и выполнять с учётом 110% охвата домохозяйств с установкой этажных распределительных элементов (опор/рам с плинтами) преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распределительных щитов в случае наличия места в существующих стояках зданий или в местах устройства нового стояка на каждом этаже или через этаж в зависимости от конфигурации дома. - Многопарные кабели, кабели UTP, RG-11 и RG-6 прокладывать преимущественно в существующих стояках подъездов зданий (жилых домов) для обеспечения условий подключений клиентов. - В случае, если прокладка кабеля в существующем стояке невозможна (стояк забит, непроходной), строить новые стояки из расчёта 100% проникновения для прокладки UTP/FTP МПК, RG-11 и UTP, RG-6 (АЛ). На этажах, где не предусмотрена установка ЯР/ШАН, выполнить на трубостойках установку проходных коробок. - Строительство новых стояков выполнять в виде пластиковых труб ПВХ (гладкая) диаметром 50 мм. Межэтажные стояки проложить от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ЯР/ШАН/КРТ/АК и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. Размещать на трубостойках и ЯР/ШАН/АК имиджевые наклейки тип 1,2 и наклейки типа 7 (Приложение № 8 к ТЗ). - Высота установки ЯР/ШАН/АК не должна превышать 2,8 м от уровня пола до верхней стороны корпуса ЯР/ШАН. В общем случае высоту установки согласовать с Заказчиком на этапе оформления и согласования первичной рабочей документации. - Многопарные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку указанного кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях по письменному согласованию с балансодержателем зданий и собственниками помещений МКД. - Для определения ёмкости многопарного кабеля рекомендуется руководствоваться коэффициентом проникновения 110% от общего числа домохозяйств (квартир) (из расчёта на ДХ 2х2 для FE и 4х2 для GE). Необходимо использовать кабели типа КСВППэ-5е ёмкостью 10х2, 25х2, 50х2, 100х2 следующих производителей: ЗАО «Полимет», ООО ТК "СКК/Фариаль", ООО "Холдинг Кабельный Альянс", ООО НПП "ИНФОРМ-СИСТЕМА", ООО «Корнет», ТД «Паритет» и других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. ДРС проектировать из МПК соответствующей ёмкости, исключая избыточную/дублирующую прокладку МПК меньшей ёмкости по одной и той же трассе прокладки. - Планки патч-панелей/опор/рам с плинтами, распределительные муфты на МПК, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в существующем слаботочном отсеке поэтажных распределительных щитов, в этажных распределительных элементах (ЯР/ШАН) или вновь установленных проходных коробках, слаботочных щитах БИС с замком под универсальный ключ. В отдельных случаях в качестве проходных коробок под распределительные муфты МПК и пр. устанавливать отдельные АК, по согласованию с Заказчиком. Монтаж муфт осуществлять строго с применением соединительных элементов (модулей) с врезными контактами, предназначенными для соответствующих цифровых МПК. - Установку ЯР/ШАН/КРТ с патч-панелями/ опорами/рамами с плинтами категории 5e осуществлять в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распредщитов, в случае наличия места или в местах устройства нового стояка. - ЯР/ШАН или плинты (в существующих слаботочных отсеках или вновь установленных стояках) в общем случае размещаются на 2-м и 4-м этажах зданий в 5-ти этажных домах, на 2-м, 4-м, 6-м и 8-м этажах в 9-ти этажных домах, на 2-м 4-м 6-м и далее через каждый этаж в 12-ти этажных и более высотных домах. В зависимости от конфигурации дома и количества домохозяйств на этаже возможны варианты с размещением ЯР/ШАН на каждом этаже, в том числе и с распределением по крыльям при большом количестве домохозяйств на этаже. - В случае совместного использования существующих слаботочных стояков и вновь установленных предусмотреть коммутацию существующих слаботочных стояков (ниш) и установленных оконечных устройств ЯР/ШАН (в случае их установки) посредством установки закладного кабельного канала или иного тех. решения по согласованию с Заказчиком. - При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, волоконно-оптический и медный кабели защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью, гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки. - Общая схема строительства ДРС в Приложении № 3. - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и ЯР/ШАН; слаботочные щиты/поэтажные распредщиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. - Со стороны УД многопарный кабель расшивается на патч-панели и коммутационную панель 110 типа для организации подключения Ethernet и СПВ/ОПС. При этом должна быть обеспечена возможность однозначной идентификации мест расшивки квартир на патч-панелях и панелях 110 типа. - В общем случае при проектировании и строительстве ДРС предусмотреть МПК типа UTP. Использование МПК типа FTP допускается только на основании тех. решения Заказчика или по предварительному согласованию с Заказчиком данного варианта. При использовании кабеля FTP обеспечить в обязательном порядке заземление экрана с обеих сторон ввода кабеля. - Строительство распределительной/абонентской сети необходимо вести в соответствии с ФЗ №123 от 07.07.2003 «О связи» и приказом № 160 от 05.04.2012 «Об утверждении свода правил «Системы электросвязи зданий и сооружений». Для КТВ: При использовании существующих слаботочных каналов и межэтажных распределительных щитов (слаботочных щитов) строительство ДРС осуществляется: - установкой АК тип.2 на 2-м и 4-м этажах в 5-ти этажных домах, на 3-м, 5-м, 7-м и 9-м этажах в 9-ти этажных домах, на 3-м, 5-м, 7-м и далее установка АК через этаж в 12-ти этажных и более высотных домах. В данной конфигурации оконечные устройства FTTB и КТВ размещаются на одном этаже. При установке отдельных трубостоек в данном подъезде и оконечных устройств ЯР/ШАН и АК тип.1 они должны быть разнесены по разным этажам. Конкретное тех. решения для каждого дома согласовать с Заказчиком на этапе разработки предварительной рабочей документации (рабочих чертежей и схем). -Делители, разветвители сети КТВ, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в этажных распределительных элементах АК или вновь установленных слаботочных щитах Заказчика с замком под универсальный ключ. - для построения ДРС применять кабель RG-11 в оболочке из негорючей безгалогенной композиции. - производить маркировку проложенных кабелей RG на территории домохозяйств, внутри помещений и наружней прокладки (кроме кабельной канализации) маркировочными бирками тип.3 и тип.4, изготовленными по макетам, предоставленным Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). |
| 7. | Требования к построению абонентской сети для комплексных решений | - На этапе проектирования, для построения абонентской сети от ЯР/ШАН/КРТ до квартир/офисов, в случае прокладки открытой абонентской сети (не под отделку), по согласованию с Заказчиком, необходимо предусмотреть установку системы кабель-каналов, при отсутствии иного варианта прокладки открытым способом, отвечающем условиям согласования со стороны Застройщика/УК/ТСЖ. В общем случае использовать закладные кабель-каналы (U-профиль). При монтаже кабель-каналов применять следующие конструктивные элементы: внешние и внутренние углы, в т. и с изменяемым значением угла, переходники, заглушки и разветвительные тройники. Другие варианты кабель-каналов применяются только по отдельному согласованию с Заказчиком. По договорённости- с застройщиком/владельцем прокладка абонентской сети возможна в существующих кабель-каналах. - В случае строительства абонентской сети на этапе строительства дома, до завершения отделки подъездов и помещений, по тех. решению Заказчика или Застройщика прокладка производится под отделку/заливку в коробах/трубах ПНД/гофротрубах и т.п. Под заливку бетонной стяжкой и другие варианты с большой нагрузкой абонентские сети закладываются исключительно в трубки ПНД диаметром 20 мм, тип- тяжёлые с протяжкой (зондом), Трубки ПВХ к использованию не допускаются. Другие технические решения для подобных случаев допускаются только по отдельному согласованию с Заказчиком. - Использовать в соответствии с ГОСТ Р 54429-2011 и ГОСТ Р 53315 – 2009 абонентский кабель типа UTP, cat.5e, в пожаробезопасном исполнении нг (А, В, С, D) - LS. При необходимости предоставления услуг FE использовать 4-х парный кабель, при необходимости предоставления услуг GE прокладывается 8-ми парный кабель (при наличии доп. услуг). Для КТВ использовать абонентский кабель типа RG-6 с оболочкой из негорючей безгалогенной композиции. Не допускается использование абонентских кабелей UTP и RG с омеднёнными жилами. Для GPON применять абонентский кабель ОВП-2Д-нг(А)-HFLTx или его аналог, предварительно согласованный с Заказчиком. - Прокладку и монтаж абонентского кабеля осуществлять в кабель-каналах или иным способом (трубы/короба/гофра) от установленных ЯР/ШАН/КРТ с установкой блока абонентских розеток в квартире. Со стороны ЯР/ШАН/КРТ расшиваются все пары абонентского кабеля. Варианты концевой заделки абонентских кабелей (абонентский блок розеток, отдельные розетки, оконечная (распаечная/монтажная) коробка) согласовать с Заказчиком в начале ПИР. - Все абонентские кабели должны быть подключены в соответствующих ЯР/ШАН/КРТ. Абонентские кабели внутри ЯР/ШАН/КРТ должны иметь бирки с № соответствующей квартиры или иную маркировку. - Блок абонентских розеток устанавливается в прихожей рядом с входной дверью и может состоять из розеток на 220В, ТВ F-типа, RJ-45 и розетки для подключения СПВ с возможностью последующей замены на RJ-45/RJ-11 (Пример блоков приведён в Приложении № 9 к ТЗ). Применение проходных ТВ розеток F-типа не допускается. - Тип и кол-во необходимых розеток в блоке определить на этапе проектирования. - В случае установки блока на 220В необходимо проложить электрический кабель типа ВВГнг 3x1,5 от квартирного распределительного щитка до абонентской розетки. - В случае необходимости штробления стен, других конструкций (устройство канала под кабель), необходимо выполнить заделку и комплекс отделочных работ по восстановлению внешнего вида помещений (ремонт штукатурки, шпатлевание, окраску, оклейку обоев). - Проложенная абонентская сеть должна маркироваться бирками маркировочными бирками тип.6, изготовленными по макетам, предоставленным Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). Маркировка должна производиться в местах ввода в квартиры и ввода в слаботочные щиты. Маркировку должны иметь как элементы закладки для абонентских линий (трубки, кабельные каналы, короба, гофра) так и сами кабеля абонентских линий. Произведённая маркировка должна однозначно идентифицировать элементы абонентской сети Заказчика среди сетей сторонних операторов в местах общей прокладки (слаботочные стояки, тех. этажи, подвалы и пр.) и подтверждать право его собственности на эти сети. |
| 8. | Требования к решению с использованием СPE с возможностью питания по POE | - Решение с использованием СРЕ с поддержкой POE на WAN-порту применять в случаях экономической и финансовой целесообразности, а также в случае отсутствия технической возможности (запрета Застройщика) установки абонентского блока с розеткой 220 В. - В качестве коммутаторов доступа применять коммутаторы PoE. Количество портов определить на этапе проектирования. - Абонентская сеть остаётся без изменений, питание СРЕ происходит по сигнальным проводам, а именно — по 1, 2, 3, 6 (802.3af Стандарт PoE-A). - Для прокладки абонентского кабеля от ЯР/ШАН/КРТ необходимо использовать исключительно медный кабель. Использование кабеля CCAW не допускается. |
| 9. | Требования к построению СПВ, охранной – пожарной сигнализации. | - С целью организации СПВ в УД организуется «сигнальная шина» в виде клеммников. С клеммников берутся сигнальные пары и расшиваются на коммутационную панель 110 типа, как показано на рис.3 в Приложении № 2 к ТЗ. Далее, на коммутационную панель расшивается многопарный кабель с учётом резервной пары. - Порты RJ-45 патч-панелей/пары на плинтах «Krone» в ЯР/ШАН расшиваются на 4 пары (2 пары под интернет FE, 1 пара СПВ, 1 пара резерв) для FE или на 8 пар (4 пары под интернет GE, 1 пара СПВ, 3 пары резерв). - Сеть охранно-пожарной сигнализации реализуется также посредством «общей шины» из клеммников в УД. Подключение охранно-пожарной сигнализации происходит после сдачи дома в эксплуатацию путём переключения жил с клеммников СПВ на клеммники охранной сигнализации. Схема организации связи в Приложении № 2. - Питание абонентских охранных блоков организуется от блока питания охранной панели отдельными парами, путём их расшивки в УД на коммутационной панели 110 типа на заложенные резервные пары в ДРС. - Рекомендуется применять электромонтажные клеммники c общей шиной. Расчёт клемм в УД: -для СПВ кол-во клемм в клеммнике = кол-ву абонентов, подключаемых в УД + 4 клеммы, -для охранно-пожарной сигнализации кол-во клемм = 20 % от кол-ва подключённых абонентов в УД, но не менее 4-х. |
| 10. | Требования к построению систем видеонаблюдения. | - По требованию заказчика на этапе проектирования необходимо предусмотреть установку IP камер (уличных и подъездных, антивандальных). - IP камеры должны соответствовать стандарту IEEE 802.3af-2003 (поддержка питания PoE) и подключаться к коммутатору РоЕ. - Подключение IP камер осуществлять 4-х парным медным кабелем UTP cat.5e от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ШАН/КРТ). Для внутренних камер кабель UTP должен соответствовать требованиям, указанном в подпункте 3 п.7 раздела II.I данного ТЗ. Для подключения IP камер, располагаемых снаружи здания применять кабель для уличной прокладки. Использование кабеля CCAW не допускается. - Прокладываемый кабель необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. - В случае открытой прокладки кабеля по фасаду здания до укладки теплоизоляционных материалов необходимо предусмотреть и проложить резервный кабель UTP cat.5e на случай повреждения основного при работах по теплоизоляции здания. Основной и запасной кабели укладывается параллельно друг другу на расстоянии 20-50 см. - Основные принципы проектирования и размещения IP камер на домах: - Периметр просчитывается и закрывается видеокамерами индивидуально по каждому объекту отдельно. - Подбор качества видеокамер зависит от расстояния стены дома и начальной дороги\стоянки и подбираются индивидуально. - При проработке необходимо учитывать освещение - уличное, придомовое и подъездное. Знать чётко расположение Запада и Востока (яркое солнце гасит видимость и создаёт блики). - Учитывать при расстановке камер запасные просмотры периметра с соседних объектов (на случай выхода из строя элементов видеонаблюдения на соседних домах, например, эл. снабжения или поломки отдельных узлов). - Пример размещения IP камер на фасаде дома приведён в Приложении №13. - Для организации беспроводного решения по видеонаблюдению в лифте применять точки доступа wi-fi с направленными секторными антеннами 30 c Ку= 12-18 dBi, закрытого типа. (Пример размещения точек доступа в Приложении №10). - ТД, применяемые для организации видеонаблюдения, должны соответствовать следующим характеристикам: - Частотный диапазон 2.4ГГц. - Мощность передатчика до 100мВт. - Поддержка питания PoE, стандарта IEEE 802.3af-2003. - Порт Ethernet 10/100/1000 Mb/s. - ТД, размещаемая в шахте лифта, подключается к коммутатору РоЕ через ДРС от ближайшего ЯР/ШАН/КРТ. Вторая ТД располагается на крыше кабины лифта и направляется строго вверх. Для питания устройств в лифте (ТД и IP-камеры) применяются инжекторы РоЕ (соответствующие стандарту IEEE 802.3af-2003), которые в свою очередь подключаются к имеющейся в лифте сети 220 В. - Для организации проводного решения по видеонаблюдению применять лифтовой специализированный кабель КПЛ. - Подсчёт необходимой длины кабеля КПЛ вести от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ЯР/ШАН/КРТ) до шахты лифта + метраж лифтовой шахты +40% от длины шахты в запас на "петлю". - Ёмкость кабеля рассчитывается исходя из кол-ва размещаемых камер в лифте (по 4 пары на камеру). При монтаже подсчёт ведётся по метражу лифтовой шахты, дополнительно берётся от 30 до 40% кабеля в запас на "петлю". - Если проектируемая линия кабеля КПЛ превышает 100м, то в предлифтовой или на техническом этаже необходимо предусмотреть дополнительный УД с коммутатором РОЕ. Расчёт длины кабеля КПЛ вести от дополнительных УД. - Подключение коммутатора POE (в дополнительном УД) осуществлять 4-х парным кабелем UTP cat.5e от ближайшего ШАН/КРТ и включать в порт 10/100Мбит/с или 10/100/1000Мбит/с коммутатора доступа. Подключение к электропитанию проводить в соответствии с п.15. - Схема организации проводного решения по видеонаблюдению в лифте в Приложении № 11. |
| 11. | Требования к построению домофонной связи. | - Подключение вызывной панели IP-домофона к коммутатору доступа осуществлять 4-х парным кабелем UTP cat.5e от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ЯР/ШАН/КРТ). - Подключение дополнительных дверей в подъезде/ доме организуется при помощи контроллера управления дополнительной дверью или к первой домофонной панели при наличии такой технической возможности - Контроллеры подключения к вызывной панели IP-домофона по шине данных, которая организуется путём прокладки кабеля UTP от входной двери до дополнительных дверей. - Типовая схема использования IP-домофона и подключения контроллеров в Приложении №14. - Блоки питания вызывной панели и контроллеров рекомендуется размещать в УД, но не дальше чем 30 м от панели. В противном случае блок питания размещать в ближайшем подъездном электрическом распределительном щите или отдельном шкафу. - Для питания вызывной панели и контроллеров использовать любой медный многожильный ПВС начиная с сечения от 0,75 мм2 и выше. - Прокладываемые кабели необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. - Высота установки вызывной панели IP-домофона – 1,5 м, если иное не оговорено в условиях согласования со стороны Застройщика/УК и т.д. - Работы по сопряжению построенной домофонной сети на Объекте с охранной и/или пожарной сигнализацией, в том числе и построенной Застройщиком/сторонней организацией входят в состав работ по ПНР домофонии. Линии для сопряжения прокладываются по отдельным УР на ПВС/ВВг. |
| 12. | Требования к построению сети «Внутридворовый wi-fi». | - Точки доступа выбираются исходя из требования поддержки контроллером программы «Федеральный Wi-Fi» Eltex со следующими характеристиками: - Частотный диапазон 2.4ГГц. - Мощность передатчика до 100 мВт. - Возможность регулировки выходной мощности передатчика. - Точка доступа должна иметь всепогодное исполнение Out-Door. - ТД должна соответствовать стандарту IEEE 802.3af-2003 (Поддержка питания PoE). - ТД должна поддерживать метод пространственного кодирования сигнала MIMO 2x2 и иметь соответствующие разъёмы для подключения внешней антенны. - Порт Ethernet 100/1000 Mb/s 2. Требования к антенне: - В случае размещения ТД Wi-Fi на фасаде здания применять секторные антенны закрытого типа, 2.4ГГц, сектор охвата 90. - При размещении ТД на опоре/ столбе в центре квартала/двора использовать всенаправленную антенну. - Поддержка метода пространственного кодирования сигнала MIMO 2x2 и иметь соответствующие разъёмы для подключения к ТД. - Коэфф. усиления антенны 12-18dBi в зависимости от необходимой площади покрытия. - Соединительные фидеры длиной не более 3 метров. - Подключение ТД к коммутатору РоЕ осуществлять 4-х парным медным кабелем UTP cat.5e для уличной прокладки от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ШАН/КРТ). Использование кабеля CCAW не допускается. - Прокладываемый кабель необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью, гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. - Требования к установке ТД и направленных антенн: - ТД и антенны устанавливаются на фасаде здания на высоте не более 10 метров, попарно. - Угол направления секторных антенн по горизонтальной оси должен составлять 50 относительно фасада здания, для осуществления перекрытия секторов на 10 (для обеспечения возможности использования бесшовного роуминга). - Угол направления секторных антенн по вертикальной оси от -30 до -70 в зависимости от необходимой площади покрытия и расстояния до противоположного дома/здания. - Схема возможного размещения ТД Wi-Fi на фасаде здания (Приложение № 12) 7. Требования к настройке мощности передатчика и распределению каналов: - Мощность передатчика ТД настраивается в зависимости от требуемой площади покрытия, но не более 100 мВт. - Для исключения взаимного влияния и во избежание интерференции (при размещении ТД на фасаде здания), настройка каналов осуществляется: левая ТД – 1-й канал, правая ТД – 11-й канал (взгляд на фасад с внешней стороны). |
| 13. | Требования по установке базовой станции для удалённого сбора показаний приборов учёта | - По требованию Заказчика на этапе проектирования предусмотреть установку базовой станции (БС) для удалённого сбора показаний приборов учёта (телеметрия) - Выбор места для размещения базовой станции: - Место установки базовой станции — крыша самого высокого дома в районе проекта по диспетчеризации. - Антенна должна быть закреплена на мачте, установленной на крыше дома. Длина мачты должна быть не менее трёх метров. - Антенна базовой станции должна быть установлена минимум на 3 метра выше любого объекта на крыше (стены, выступа, ограждения, другого оборудования). - Вокруг антенны не должно быть выступов, парапетов, других антенн и молниеотводов, находящихся на одном уровне с ней. Антенну необходимо установить на максимально далёком расстоянии от линий электрических сетей, массивных металлических предметов и стен, особенно железобетонных. - Антенна должна иметь чистое пространство ниже горизонта не менее чем на 15 градусов в любом направлении. - Круговая антенна должна быть установлена строго вертикально. - Отсутствие антенн сотовых операторов. Антенны сотовых сетей могут увеличивать шум на приёмнике и, тем самым, снизить дальность приёма. - Электропитание базовой станции осуществляется посредством PoE. - Базовую станцию подключать к коммутатору РоЕ в УД (который в свою очередь должен быть зарезервирован по питанию от ИБП) осуществлять 4-х парным кабелем UTP cat.5e для уличной прокладки от создаваемой телекоммуникационной инфраструктуры (от УД или ЯР/ШАН/КРТ). - Прокладываемый кабель необходимо защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. |
| 14. | Состав линейно-кабельных сооружений связи (ЛКСС) | - При выполнении Работ выполнить строительство линейно-кабельных сооружений связи, включающих в себя: - Кабельную канализацию связи. - Подземные вводы в здания. - Переходы через дороги, нефте- и газопроводы, и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). - Проколы под дорогами, тротуарами, сооружениями и т.п. - При строительстве ЛКСС так же выполняются следующие виды Работ: - разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерно-топографических работ и инженерно-геологических изысканий по оформлению согласований и технических условий надзорных (согласующих) органов; - оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований; - получение и оплата технических условий от сторонних организаций; - текущие согласования; - получение письменного (документально подтверждённого) согласия собственников зданий и собственников помещений МКД на ввод кабелей в здание, прокладку ВОК, многопарных передаточных кабелей и кабелей эл. питания для оборудования по/внутри здания; - комплектация изделиями, материалами включая их поставку; - земляные работы; - вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов, тротуаров, газонов; - прокладка кабельной канализации связи; - устройство подземных и наружных вводов в здания; - устройство переходов через дороги, нефте- и газопроводы, и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ); - устройство проколов под дорогами, тротуарами, сооружениями и т.п.; - установка опор; - оформление проектно-сметной документации; - оформление исполнительной документации; - оформление пакета документов для заключения договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком электроэнергии. |
| 15. | Требованию по подключению электропитания. | - Размещаемое в здания оборудование подключать к существующей сети электропитания дома переменным однофазным напряжением 220 В, по схеме предотвращающей возможности случайного отключения оборудования, с оформлением полного пакета документов для заключения договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком (ЭСКБ) (получение ТУ, оформление однолинейных схем, актов АРБП, актов коммерческого учёта) и последующим заключением договора с хозяйствующим субъектом или управляющей компанией. - Подключение электропитания активного оборудования УД осуществить в ВРУ, до приборов общедомового учёта, с монтажом бокса для наружной установки и автоматического выключателя, характеристики в соответствии с техническими условиями, выданными электросетевой организацией. - Каждый УД (ТШ) подключать с ВРУ отдельным кабелем. Последовательное подключение УД (ТШ) не допускается. - Для прокладки использовать кабель в изоляции, не поддерживающей активное горение (нг). Кабели электропитания по зданиям, помещениям УС проложить в местах открытой прокладки в гибких металлических гофротрубах, в технологических нишах прокладку вести в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение. Прокладку линий электропитания производить внутри помещений в технологических нишах или по лестничным стоякам, в межэтажных ПВХ трубах, с креплением труб к стене металлическими двухлапковыми скобами. В исключительных случаях допускается прокладка по фасаду здания. Способ прокладки питающего кабеля обязательно письменно согласовать с владельцем здания. - Корпус ТШ должен быть установлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, с защитным занулением по системе TN-C-S. - Для защиты активного оборудования предусмотреть установку блока защиты от импульсного перенапряжения либо источника бесперебойного питания. - Произвести маркировку проложенных кабелей электропитания на территории домохозяйств и внутри помещений маркировочными наклейками/бирками по образцу, предоставленному Заказчиком (Приложение № 8 ТЗ). - В случае предоставления услуг телефонной связи предусмотреть источник бесперебойного питания в соответствии с действующими требованиями нормативно правовых актов. |
| 16. | Требования к помещениям. | ТШ допускается размещать в предлифтовых, чердачных помещениях, технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках) и подвалах. Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений МКД на этапе согласования рабочей схемы или проектной документации. Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. |
| 17. | Требования к ЯР, ШАН, КРТ, АК и слаботочным щитам (поэтажным распределительным щитам) | - Использовать комплект оборудования ЯР, ШАН, КРТ, АК, соответствующий Требованиям к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB в здании (Приложение №7 к ТЗ), преимущественно производителей ЗАО «Файбер Стрим», ЗАО «СТР», ООО «Qtech», ГК «Пауэр Инжиниринг», ООО «Атрон», НТЦ «Пик», ЗАО «Связьстройдеталь» и других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. - Спецификацию оборудования и производителя согласовать с Заказчиком на этапе получения проектной документации или согласования рабочих схем с обязательным предоставлением образцов оборудования ЯР, ШАН, КРТ, АК и слаботочных щитов для рассмотрения и утверждения Заказчиком и проверки на соответствие требованиям ТЗ. 3. Место размещения ЯР, ШАН, КРТ, АК должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений перед проведением работ. Способ установки АК для КТВ по отношению к межэтажному стояку согласовать с Заказчиком отдельно. Высота установки ЯР, ШАН, КРТ, АК не должна превышать 2,8 м от уровня пола до верхней стороны корпуса ЯР, ШАН, КРТ, АК. В общем случае высоту установки согласовать с Заказчиком на этапе оформления и согласования первичной рабочей документации. Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. - в случае большой ёмкости распределительной сети на этаже разрешается по согласованию с Заказчиком заменить все ЯР, ШАН, КРТ (если их общее кол-во превышает 2) на один слаботочный шкаф на этаже под размещение всех плинтов или патч-панелей. Согласовать данное решение на этапе согласования предварительной рабочей документации. 4. Установку ЯР/ШАН/КРТ с патч-панелями/кросс-панелями категории 5e осуществлять в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, преимущественно в существующем слаботочном отсеке поэтажных распредщитов, в случае наличия места или в местах устройства нового стояка. 5. Место размещения слаботочных щитов должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с застройщиком или УК перед началом работ на этапе согласования рабочей схемы или согласования проекта Заказчика. Планировать размещение слаботочных щитов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. - Слаботочные щиты устанавливать по факту в случае строительства слаботочных стояков внутри перегородок и стен (как правило в новостройках на этапе строительства дома по согласованию с Застройщиком дома или по особому условию допуска со стороны Застройщика дома или УК/ТСЖ, а также владельца здания) для доступа к оконечным устройствам FTTB, КТВ и телефонии. Конструкция слаботочных щитов должна предусматривать: - замки под универсальный ключ (аналогичный ЯР/ШАН и АК); - размер шита должен обеспечивать свободное размещение опор-рам под 7 (шесть плинтов) типа Krone (6 плинтов FTTB и 1 плинт телефонии) + место под ТАН КТВ; - оснащение щита должно иметь всю необходимую арматуру для размещения вышеуказанных элементов и их надёжного крепления внутри; - размещение имиджевых наклеек БИС на внешней или внутренней (по согласованию) стороне дверцы щита. - В случае строительства слаботочных стояков с вводом их в установленные слаботочные щиты ЯР/ШАН и АК отдельно не устанавливаются. Оконечные устройства с арматурой/фурнитурой для крепления оконечных устройств внутри, для FTTB (рамы с плинтами типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09), входят в состав ДРС и учитываются удельной расценкой за «порт», для КТВ (ТАН) учитываются удельной расценкой на прокладку кабеля RG-11 или удельной расценкой за точку подключения КТВ.В отдельных случаях, по тех. решению Заказчика возможна установка внутри слаботочных щитов АК тип.2 для ТАН КТВ. Стоимость АК тип. 2 и её монтажа также учтена удельной расценкой на прокладку кабеля RG-11 или удельной расценкой за точку подключения КТВ. 8. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и ЯР/ШАН, АК обоих типов; слаботочные щиты/поэтажные распредщиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. |
| 18. | Требования к прокладке многопарных передаточных кабелей (МПК) | - Использовать кабель связи для цифровых систем передачи по стандарту ИСО/МЭК 11801 типа FTP/UTP категории 5е ёмкостью 10х2,25х2,50х2,100х2 (для наружней и внутренней прокладки), типа КСВППэ-5е, КСВПВэ-5е или аналогичного по параметрам в соответствии с ГОСТ Р 54429-2011. - МПК между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях. - МПК в подъезды соседних домов прокладывать по существующей кабельной канализации и методом воздушной подвески. - В подъездах МПК прокладывать преимущественно в существующих стояках подъездов зданий (жилых домов). - В случае если прокладка кабеля в существующем стояке не возможна (не достаточно свободного места, стояк отсутствует и пр.), строить дополнительный стояк (трубостойку), предварительно согласовав с заказчиком. Делать новый стояк (трубостойку) в виде пластиковой трубы ПВХ (гладкая) диаметром 50 мм. Межэтажные стояки проложить от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ШАН/КРТ и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно. - Межэтажные стояки проложить от подвального помещения или технического этажа (чердака) до этажа установки ЯР/ШАН/КРТ и далее до верхнего или нижнего этажа, соответственно, включая первые этажи зданий. В зависимости от процента проникновения по данному дому/подъезду установить необходимое количество стояков на каждом этаже, с учётом 100 % прокладки МПК, АЛ. - При прокладке кабелей вне стояков, в том числе по стенам фасадов, подвалов, чердакам, крышам, включая подвеску на трубостойках, МПК защитить от механических повреждений металлическим гофрорукавом или с помощью гофрированной или гладкоствольной трубы ПВХ в местах открытой прокладки, в которых кабель может быть повреждён. В вышеуказанных случаях использовать кабели для наружной прокладки. - Планки патч-панелей/кросс-панелей/опоры (рамы) с плинтами, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в этажных распределительных элементах (ЯР/ШАН/КРТ/слаботочных щитах (поэтажных распредщитах) с замком под универсальный ключ. - Прокладываемый кабель МПК должен быть оконечен с двух сторон: - в ТШ с использованием 19-дюймовых патч-панелей или опор с плинтами категории 5e, (типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09) по согласованию с Заказчиком; - в ЯР/ШАН/КРТ или слаботочном щите с использованием плинтов категории 5e, (типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09) с размещением на опоре/раме. - Ёмкость оконечных устройств (патч-панелей или опор/рам с плинтами), устанавливаемых в УД (ТШ) и ЯР/ШАН/КРТ, слаботочном щите/поэтажном распредщите должна обеспечивать 100%-ю расшивку всех проложенных МПК в построенной домовой распределительной сети. - Применяемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. Спецификация материалов и оборудования для распределительной сети должна быть согласована с Заказчиком письменно на этапе согласования рабочих схем, с обязательным предоставлением образцов кабельной продукции и оборудования (в т. ч. и ЯР/ШАН; слаботочные щиты/поэтажные распредщиты; ТШ и др.) на рассмотрение и утверждение Заказчику для проверки соответствия требованиям ТЗ. - Разместить на трубостойках, ТШ, ЯР/ШАН/КРТ /слаботочных щитах имиджевые наклейки тип. 1, тип. 2 и тип 7, изготовленными по макетам Заказчика (Приложение № 8 ТЗ). - Произвести маркировку проложенного многопарного передаточного кабеля на территории домохозяйств, внутри помещений и наружней прокладки (за исключением кабельной канализации) маркировочными бирками тип. 3 и тип. 4 (Приложение № 8 ТЗ). |
| II.II. Техническое задание на Сети PON (FTTh) |  |  |
| В1 | Описание, требования к к однокаскадной схеме 1:64, 1:32 вариант А. | В районах частной застройки по отдельному решению Заказчика может применяться однокаскадная схема 1:64 вариант А. (п.3 Приложения № 4.1 к ТЗ). Данный вариант подразумевает строительство сетей GPON без КТВ и предназначен для поэтапного оперативного строительства и ввода сооружений, позволяющих производить подключение абонентов сразу после реализации 1 этапа и далее. Вариант подразумевает сдачу Заказчику каждого этапа сразу по окончании СМР. Требования к ОРШ для данного варианта отличаются от других и отражены в Приложении 5.1. (см. п.1 рис.1 и рис.2) 1 этап: магистрально-абонентская часть - Проектирование и строительство магистральной части с установкой ОРШ по всей территории проживания потенциальных абонентов; - Трасса прокладки (подвеса) выбирается из расчёта максимального использования существующих коммуникаций и сооружений Заказчика, без строительства капитальных сооружений (опор, каб. канализации, переходов и пр.). - Капитальные сооружения (опоры, каб. канализация, переходы и пр.) предусматриваются только в случаях невозможности реализации иного технического решения по трассе прокладки (подвеса). - Монтаж ОРШ осуществлять исключительно на железобетонных опорах ВЛС. В случае отсутствия существующих ж/б опор произвести их установку. - Суммарная ёмкость ОРШ должна соответствовать 100% охвата всех домохозяйств на территории, если иное не оговорено Заказчиком; - Реализуется однокаскадная схема с установкой в ОРШ сплиттера 1:64 (или по согласованию с Заказчиком сплиттеров 1:2-> 2Х1:32), с выводом всех выходов сплиттера на абонентские планки (панели), с возможностью прямого подключения абонентских дроп-кабелей через однотипные разъёмные соединения – коннекторы. - Все вывода сплиттера в ОРШ должны быть оконечены на планках (панелях) на разъёмы-коннекторы (тип по согласованию с Заказчиком) - Магистральный кабель прокладывается от УС до ОРШ с расчётом кол-ва ОВ: Кмв= Кол-во (ОРШ) + 2 ОВ (транзитные резервные) - (количество транзитных резервных волокон не менее 2-х.) Технически это реализуется как отдельное ОВ на каждый ОРШ, на которое разваривается сплиттер и как минимум 2 резервных волокна должны присутствовать на каждом ОРШ. В зависимости от построения логической схемы («последовательное» включение ОРШ, «звездой», комбинированная схема) транзитные резервные ОВ провариваются на каждом ОРШ или же остаются запасом в узловых ОРШ. В любом случае каждый ОРШ должен быть включён с УС по отдельному ОВ (схема «звезда»). - ОРШ размещаются на ж/б опорах. Высота установки – 3,0 м до нижнего края корпуса самого ОРШ (не УПМК) - Конструкция ОРШ и тех. требования см. Приложение № 5.1 п.1 рис. 1 и рис.2 - Данное техническое решение подразумевает подключении части абонентов на данной территории с критерием: физическая длина абонентского дроп-кабеля до 125 м. - Все незанятые абонентским дроп-кабелем или распределительным кабелем порты на планках/панелях в ОРШ должны быть закрыты заглушками для защиты коннекторов. 2 этап: распределительно-абонентская часть - Проектирование и строительство распределительной части с установкой дроп-муфт по всей территории проживания потенциальных абонентов, за исключением абонентов, подключаемых напрямую с ОРШ по критерию: все абоненты, попадающие под возможность подключения абонентским дроп-кабелем длиной до 125 м. - Трасса прокладки (подвеса) выбирается из расчёта максимального использования существующих коммуникаций и сооружений Заказчика, с минимальным строительством капитальных сооружений (опор, каб. канализации, переходов и пр.). - Логическая схема распределительной сети строится на топологии «точка-точка» и не подразумевает размещение каскадов сплиттерования в своих элементах. - В общем случае, в зависимости от плотности застройки, планировать установку дроп-муфт на 4 или 8 абонентов, с размещением в дроп-муфте абонентской планки-кросса (панели) с однотипными разъёмными соединениями – коннекторами. - Критерием для выбора ёмкости дроп-муфт на 4 или 8 абонентов является критерий: длина абонентских дроп-кабелей с данной муфты до абонента не должна превышать 125 м. - Резервные ОВ в распределительном кабеле не предусмотрены; - Распределительный кабель прокладывается от ОРШ до дроп-муфт с расчётом кол-ва ОВ: Крв ≥ Кол-во (аб.) - Проложенный распределительный кабель в ОРШ подключается / оконечивается однотипными разъёмными соединениями – коннекторами и подключается на абонентские планки-кроссы в ОРШ. Подключения производить на абонентские порты в ОРШ, начиная с конца диапазона нумерации, с порта № 64 и далее в сторону порта № 1. - Все незанятые абонентским дроп-кабелем порты на планках/панелях в дроп-муфтах должны быть закрыты заглушками для защиты коннекторов. Вариант А по желанию Заказчика может применяться и для МКД, в том числе. Для варианта с КТВ однокаскадная схема может применяться в исполнении 1:32 (обязательно согласовать с Заказчиком). При тех. решении без КТВ на УС опт. разъёмы на кроссах должны быть типа SC/UPC, с КТВ разъёмы должны быть типа SC/APC. Абонентские порты в ОРШ и ДМ должны быть пронумерованы. |
| 22 | Описание, требования к к однокаскадной схеме 1:64, 1:32 вариант Б. | По отдельному тех. решению Заказчика возможно объединение магистрального ВОК и распределительного ВОК физически в один кабель. Топология сети соответствует варианту А из п.1 раздела II.II., за исключением ёмкости магистрального кабеля между ОРШ. Ёмкость закладывается с учётом варианта установки промежуточных дроп-муфт на магистральном кабеле между ОРШ. В дроп-муфтах развариваются ОВ с ОРШ по аналогии с распределительным кабелем, с последующего ОРШ ОВ развариваются в обратную сторону на смежную дроп-муфту («обратные волокна»). Фрагмент такой магистрали, участок между ОРШ см. Приложение № 4.1 п. 3 вариант Б. В остальном все требования и условия соответствуют варианту А из. п.1 данного раздела. |
| 3. | Требования к архитектуре транспортной среды | В районах частной застройки применяются две базовые архитектуры сети (Приложение № 4.1. к ТЗ): - Линейная архитектура. - Архитектура “звезда”. Критерием применимости архитектуры служит топология района частной застройки. Наиболее подходящая для конкретного района архитектура определяется на этапе ситуационного планирования на этапе проведения ПИР, на основе технических решений Заказчика. Сеть GPON состоит из четырёх участков: - станционный участок – это оборудование OLT и ODF, (усилитель КТВ), смонтированные на опорном узле электросвязи в помещении АТС либо на опорном узле, расположенном непосредственно в районе застройки (опорном узле); - магистраль – это совокупность ВОК, магистральных и распределительных шкафов (ОРШ), муфт (боксов), коннекторов и соединителей, располагающихся между линейным портом ODF и входным интерфейсом оптического сплиттера в ОРШ; - распределительная сеть – участок сети от выхода сплиттера в ОРШ до абонентских портов дроп-муфты; - абонентский участок – это персональная абонентская разводка одно- или двух-волоконным ВОК от абонентского порта дроп-муфты до ОРА либо до активного оборудования ONT в помещении абонента, или в офисе корпоративного клиента (участок между дроп-муфтой и ONT). При построении оптической распределительной сети GPON используется однокаскадная схема 1:64,1:32 (вариант А,Б) и двухкаскадная схема деления оптического сигнала с суммарным коэффициентом 1:32, 1:64. В многоквартирных домах (далее МКД) сети GPON строятся на основе однокаскадной (отдельное тех. решение Заказчика) и двухкаскадной технологии (рис. 4 Приложение № 4.1 к ТЗ): - При проектировании и строительстве магистральной составляющей сети GPON следует применять топологию «звезда», при которой оборудование OLT, установленное на опорном узле подключается к ОРШ прямыми волокнами волоконно-оптического кабеля (ВОК). - Первый каскад сплиттеров размещается в ОРШ. Сплиттеры первого каскада могут иметь коэффициент деления 1:16, 1:8 или 1:4. - Второй каскад сплиттеров в виде УСМ размещается в ОРК. УСМ могут иметь коэффициент деления 1:4 либо 1:8. - В случае, если максимальное количество квартир на этаже дома меньше либо равно 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров 1:16, в ОРК планировать установку УСМ 1:4. - В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома больше 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров 1:8, в ОРК планировать установку УСМ 1:8 - Логическая схема двухкаскадной сети представлена на рис.1 Рис.1 Схема организации двухкаскадной сети GPON - Ёмкость ВОК магистральной сети определяется на этапе проектирования магистральной сети, согласно “Методике разработки ситуационного плана”. - Ёмкость ВОК распределительной сети рассчитывается следующим образом: - Ёмкость межэтажного кабеля рассчитывается по кол-ву этажей + 1 резервное волокно. - Ёмкость транзитных кабелей: - 1 волокно в случае, если в присоединённом доме планируется подключение не более четырёх абонентов - 8 волокон, в случае подключения пяти и более абонентов. - В каждом опорном доме устанавливается один ОРШ. Монтаж ОРШ осуществляется в подвальном или ином помещении с контролируемым доступом. Установка более одного ОРШ на опорный дом, или размещение ОРШ в помещении с неконтролируемым доступом возможно при наличии обоснования и требует отдельного одобрения. - На этажах (лестничных клетках) опорного дома устанавливаются ОРК из расчёта обслуживания абонентов на двух этажах. Изменение зоны обслуживания ОРК производится в исключительных случаях и требует отдельного обоснования. Размещение ОРК начинается с верхнего этажа и далее вниз. Нумерация ОРК начинается с верхнего этажа 1-ого подъезда. - В случае размещения ОРК на межлестничных площадках в домах с жилыми помещениями 1-ого этажа в обязательном порядке планировать установку ОРК на межлестничных площадках между 1-ым и 2-ым этажом. - Не допускается установка ОРК на межлестничной площадке ниже 1-ого этажа. - По стоякам опорного дома прокладывается межэтажный кабель. В местах установки ОРК из межэтажного кабеля извлекается один модуль и терминируется в ОРК. В ОРШ межэтажный кабель разваривается по количеству всех этажей дома. - В случае расположения ОРК в нише, ОРК устанавливается и фиксируется непосредственно на межэтажный кабель. Дополнительно закрепить ОРК к арматуре, расположенной в нише. - В случае прокладки дополнительных стояков, ОРК устанавливается и фиксируется на стене. - Подключение первого абонента производится путём подключения ОАК к питающему разъёму ОРК без установки УСМ. - УСМ устанавливается в ОРК при подключении второго абонента. При этом первый, второй и последующие абоненты подключаются к выходам УСМ. - При исчерпании портов на ОРК задействуется дополнительное волокно межэтажного кабеля, с установкой дополнительной ОРК на 2-м этаже, при этом переключение абонентов не производится. Дополнительные ОРК устанавливаются по мере необходимости. - Подключение присоединённых домов производится транзитным оптическим кабелем к выходам оптических сплиттеров 1-ого каскада, расположенных в ОРШ опорных домов. - В присоединённом доме в зоне ввода транзитного кабеля устанавливается распределительная коробка ОРК-Т. ОРК-Т обеспечивает терминацию ВОК от опорного дома и размещение нескольких сплиттеров второго каскада. |
| 24. | Требования к станционным сооружениям | Для районов частной застройки: • Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих требованиям производителя оборудования, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи. • Доставку линейных оптических кабелей магистральной сети ВОЛС, из помещения ввода кабелей, до кросса ODF, осуществлять с установкой промежуточных разветвительных муфт (в помещении ввода кабелей) и прокладкой по зданию станционным ВОК высокой ёмкости (в негорючей оболочке) кратной модульности ODF или осуществлять прокладку кабелей по зданию в гофрированном негорючем шланге без установки промежуточных муфт. • Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС (опорного узла) выполняется на шину заземления помещения ввода кабелей. Для МКД: - Оборудование OLT должно устанавливаться на технологических площадях, удовлетворяющих требованиям производителя оборудования по климатике, с соблюдением действующих отраслевых норм на проектирование объектов связи. - Устанавливаемое оборудование OLT должно соответствовать техническим требованиям к OLT. При выборе типа OLT должна учитываться возможность размещения оборудования (форм-фактор OLT) в заданных площадях автозалов с учётом развития. - Оптический кросс (ODF) на узле связи при наличии технической возможности размещается в непосредственной близости от стоек с оборудованием OLT. Рекомендуется выполнять прямое соединение магистральных линий с оптическими интерфейсами оборудования OLT с помощью оконцованных с двух сторон оптических шнуров (патч-кордов) без разделения ODF на линейную и станционную стороны для узлов связи до 40000 абонентов. - При организации кроссов на узлах связи ёмкостью более 40000 абонентов рекомендуется устанавливать ODF в одном выделенном ряду помещения с линейной стороной (магистрали PON) и станционной стороной (порты OLT). Соединения линейных и станционных портов осуществляются по горизонтальным и вертикальным направляющим. Для организации соединений OLT – станционная сторона ODF рекомендуется использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей), без организации дополнительных ODF в стойках OLT. - Между стойками OLT и ODF должны быть предусмотрены кабель-каналы для прокладки патч-кордов. Допускается использование кабельных сборок (предоконцованных кабелей). В общем случае допускается организация отдельных модулей станционной стороны OLT на ODF при технической невозможности/нецелесообразности организации выделенных кабель-каналов между стойками OLT и ODF (в этом случае рекомендуется использование предоконцованных кабелей). - Ёмкость абонентской базы следует прогнозировать с учётом телефонизации объектов нового жилищного строительства, перспективными планами по освобождению зданий АТС с переключением абонентов на крупные сетевые узлы. - На участках ODF – перчаточная (помещение ввода кабелей) АТС предусматривать ВОК высокой ёмкости (в негорючей оболочке) кратной модульности ODF, с установкой разветвительных/промежуточных муфт или вводных оптических шкафов в перчаточной (помещении ввода кабелей) АТС. - Заземление металлической брони линейных оптических кабелей в здании АТС выполняется на шину заземления помещения ввода кабелей. |
| 35. | Требования к линейно-кабельным сооружениям (общие требования к компонентам сети) | Для районов частной застройки: Прокладку магистрального ВОК предпочтительно осуществлять в телефонной кабельной канализации, в грунте, по вновь устанавливаемым или существующим опорам ПАО «Башинформсвязь». В исключительных случаях допускается подвеска ВОК по опорам сторонних организаций при условии согласования с Заказчиком и балансодержателями опор. Для прокладки ВОЛС в грунт руководствоваться следующими нормами и правилами: - глубина прокладки: правила прокладки кабелей связи (оптических и электрических, бронированных и небронированных) предусматривают следующие значения глубины укладки в грунтах категорий I–IV: • 1,2 м для магистральных, магистральных соединительных и оптических внутризоновых кабельных линий связи • 0,9 м - электрические кабели линий ВЗКЛС проводного вещания класса I. • 0,8 м- электрические кабеля первичных сетей вне населённых пунктов (0,7 м при прокладке в населённых пунктах), а также линии проводного вещания класса II. Нормы прокладки кабеля связи в грунтах категории V и выше определяют следующие значения глубины кладки (требования действительны и для грунтов IV категории, разрабатываемых буровзрывной техникой) : • 0,5 м — для всех типов кабелей при условии выхода скальной породы на поверхность на высоту до 0,4 м. • 0,7 м — все типы кабелей при наличии почвенного слоя над скальной породой толщиной до 0,6 м. При этом кабель связи заглубляется в скалу на глубину до 0,5 м. Если толщина почвенного слоя составляет более 0,7 м и менее 1,3 м, кабель не заглубляется в скалу, а прокладывается над нею на расстоянии в 0,1 м. Глубина укладки кабельных линий в вечномёрзлых грунтах в и грунтах с глубоким промерзанием производится согласно требованиям СНиП по прокладке кабелей связи, проектированию и строительству фундаментов для зданий и сооружений в районах вечной мерзлоты (СНиП II-15-74 и СНиП II-18-76). Прокладку распределительного ВОК предпочтительно осуществлять при помощи подвеса ВОК на вновь устанавливаемых или существующих опорах ПАО «Башинформсвязь». Проектирование и строительство магистральных и распределительных участков волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) должно обеспечить возможность подключения 100% домохозяйств в зоне охвата сети PON для всех вариантов (при потенциальной установке всех сплиттеров 2-го каскада в ОРК) и общем коэффициенте сплиттерования 1:32, 1:64, в том числе и варианта А, Б 1:64 (1:32). Коэффициент сплиттерования указывается Заказчиком для каждого проектируемого объекта отдельно. На всём сегменте PON необходимо использовать однотипные разъёмные соединения – коннекторы, что упрощает комплектацию объектов и подготовку обслуживающего персонала, сокращает ассортимент ЗИП (рекомендуемый тип всех разъёмов на PON: SC/UPC или SC/APC– согласовать предварительно с Заказчиком на этапе изысканий и формирования предварительной рабочей документации). Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,15 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,15 дБ. При измерении затухания в сварных соединениях в 2-х направлениях среднее значение не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,1 дБ. Для строительства оптических линий связи по канализации и прокладки распределительного волоконно-оптического кабеля по зданиям использовать оптический кабель следующих производителей: •ОК для прокладки в кабельной канализации, грунт, по опорам - ЗАО «Трансвок», ЗАО «СОКК», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Инкаб», Кабельный завод "ОПТЕН", ООО "Еврокабель", ЗАО "Севкабель Оптик" и других производителей по письменному согласованию с Заказчиком. Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяжённости участков сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию строительства. В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (single mode) волокном, соответствующий стандарту G.652 (Технические требования к магистральному оптическому кабелю приведены в Приложении № 6 к ТЗ). На УС все волокна оптических кабелей должны быть разварены на внешние разъёмы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть заземлены. Количество волокон ВОЛС должно рассчитываться с учётом резерва 10% от числа активных ОВ на развитие, но не менее двух ОВ на один физический ВОК. Резервные волокна предусматривать на каждом магистральном, межшкафном участках (переход ВОК между шкафами в соседних домах), а также между магистральными муфтами. Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии). В случае, если устанавливаемая разветвительная муфта на трассе не попадает в место соединения строительных длин, рекомендуется разрезание кабеля для её установки не осуществлять, а выполнять его продольный разрез с размещением петли транзитных не подключаемых модулей в муфте. При выполнении Работ выполнить строительство линейно-кабельных сооружений связи, включающих в себя: - разработка проектно-сметной документации, выполнение инженерно-топографических работ и инженерно-геологических изысканий по оформлению согласований и технических условий надзорных (согласующих) органов; - оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований; - получение и оплата технических условий от сторонних организаций; - получение согласия собственников зданий на ввод кабелей в здание, прокладку ВОК по/внутри здания; - комплектация изделиями, материалами включая их поставку; - земляные работы; - вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов, тротуаров, газонов; - прокладка кабельной канализации связи; - устройство подземных вводов в здания; - устройство переходов через дороги, нефте- и газопроводы, и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ); - устройство проколов под дорогами, тротуарами, сооружениями и т.п.; - установка опор; - оформление исполнительной документации; - оформление охранных зон ВОЛС, постановка на кадастровый учёт построенных сооружений. При выполнении Работ по строительству линейно-кабельных сооружений связи: - при установке кабельных колодцев ККС предусмотреть установку смотровых люков тяжёлого типа (тип «Т») с нижней крышкой и с шарнирной верхней крышкой. По желанию Заказчика в отдельных случаях при строительстве линейно-кабельных сооружений предусмотреть установку на колодец крышки люка из железобетона (устанавливается одна крышка люка на колодец, плюс одна крышка – резерв; стоимость двух железобетонных крышек учтена соответствующими Удельными расценкой на установку одного колодца ККС- Раздел 5, расценки 5.1,5.8-5.14) - при размещении кабельных колодцев на проезжей части улиц, дорог, автомобильных трасс, дворовых проездов и т.д. предусмотреть использование железобетонных кабельных колодцев типа ККС (ККСу, ККСр и др.) - 2,3,4,5-80 (с вертикальной нагрузкой до 80 тонн). - осуществить оснастку колодцев кронштейнами и консолями из расчёта прокладываемого кабеля, монтируемых муфт и с учётом технологического запаса кабеля (но не менее 2-х кронштейнов и 2-х консолей на один колодец); - выполнять строительство пролётов кабельной канализации из п/э труб цельными трубами между смежными смотровыми устройствами (колодцами). Стыки труб в пролётах выполнять в исключительных случаях по согласованию с Заказчиком; - предусмотреть дополнительную защиту мест стыковок (муфт) каналов кабельной канализации из полиэтиленовых труб в пролётах; - глубина закладки каналов кабельной канализации не менее 0,8 м; - при переходах через автомобильные дороги и проезды (скрытый/открытый переход, кроме ГНБ) – не менее 1,2 м; - длины пролётов между устанавливаемыми опорами –не более 50 метров. В отдельных случаях, по отдельному согласованию с Заказчиком, допускается увеличение длины пролёта до 60 м. Применение ВОК с максимально допустимой растягивающей нагрузкой, предназначенной для пролётов более 60 метров, не является основанием и разрешением для увеличения длины пролёта. - угловые, переходные и оконечные опоры должны выполняться с установкой укосин/подпор или оттяжек. В отдельных случаях по согласованию с Заказчиком при выполнении работ по прокладке кабелей по опорам, конструкциям и сооружениям размещать оконечные устройства (запасы кабелей, муфты, ОРШ, ОРК, РК, РШ и пр.) в декоративных футлярах, кожухах, коробах. Тип и конструкцию декоративных футляров, кожухов, коробов согласовать с Заказчиком на этапе согласования материалов письменно. Если иное не оговорено в заказе, строительство линейных сооружений связи осуществлять в общем случае на основании положений действующего «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи», утверждённых Министерством связи РФ 21.12.1995 г. Для МКД: - Проектирование и строительство магистральной волоконно-оптической сети должно обеспечить возможность подключения 100% домохозяйств в зоне охвата сети GPON при 2-х каскадной схеме дерева PON и общем коэффициенте сплиттерования 1:32, 1:64. - Базовой процедурой для проектирования магистральной составляющей сетей GPON является ситуационное планирование, предназначенное для определения потребностей в волокнах магистральной сети. - Проектирование магистральной составляющей сети GPON следует проводить на основе выполненных ситуационных планов. - Проектирование и строительство участков магистральной ВОЛС осуществлять с учётом потребностей B2B и планировать для объектов коммерческой недвижимости (площадью от 500 кв. м. и более) резерв магистральной ВОЛС (на участке от АТС до ближайшей муфты к объекту) не менее 2-х ОВ. Учитывать данный резерв при расчёте общего числа волокон магистральной ВОЛС. - Резерв ОВ на каждом участке магистральной ВОЛС (на участке от кластерной муфты) не более 15% от общей ёмкости кабеля, но не менее 2-х ОВ. Все резервные ОВ должны быть разварены на всех участках до кластерной муфты. - Количество волокон в участке магистрального кабеля от оптического кросса на АТС до 1-ой разветвительной муфты в кабельной канализации должно составлять 96 ОВ, в особых случаях, допускается применение кабеля с числом волокон 144. Количество резервных волокон в этом кабеле допускается от 17 до 22 ОВ. - Прокладку ВОЛС осуществить по телефонной кабельной канализации ПАО «Башинформсвязь». В исключительных случаях, при невозможности размещения кабеля в канализации, допускается подвеска ВОЛС на опорах, использование воздушных оптических кабельных переходов между домами, а также подвеска оптического кабеля на опорах городских осветительных сетей, опорах контактной сети городского электротранспорта, прокладка кабеля в грунт. - Выбор трассы производить, исходя из наикратчайшей протяжённости участков сети, согласно схеме существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию проекта. - В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным волокном G.652D (технические требования к магистральному кабелю приведены в Приложении № 6 к ТЗ). - Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,15 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,15 дБ. При измерении затухания в сварных соединениях в 2-х направлениях среднее значение не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,1 дБ. - На УС все волокна проектируемых оптических кабелей должны быть разварены на внешние разъёмы оптических кроссовых шкафов. Металлические покровы ВОК должны быть заземлены. Требования к ЛКС: - Строительство ЛКС осуществлять после выполнения рабочих чертежей, согласованных с Заказчиком. - Строить стояки из расчёта 100% проникновения. В качестве вертикальных закладных труб применять пластиковые жёсткие трубы (ПВХ из негорючего материала) диаметром не менее 40 мм. - В случае невозможности стройки нового стояка (письменный отказ собственников, ТСЖ, УК и др.) допускается прокладка ДРС в существующих вертикальных трубопроводах (стояках) слаботочной проводки стояках подъездов зданий (жилых домов), при наличии технической возможности. - Распределительные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по подвалам или техническим этажам зданий. Прокладку кабеля по фасадам зданий осуществлять в исключительных случаях. - По подвалу или чердаку кабель прокладывается в гладкоствольных пластиковых трубах, пластиковой или металлической гофротрубе диаметром не менее 40 мм. На вводе в здание, стыках в стояки и поворотах при необходимости предусматривать протяжные металлические ящики, короба или пластиковые коробки, обеспечивающие удобство укладки кабеля на повороте по радиусу изгиба, размещение запаса кабеля, защиту кабеля и стыковку труб. - Выполнить заземление металлических покровов ВОК во вводных шахтах (при их наличии). - Подключение присоединённых домов организуется как логическое продолжение распределительной сети опорного дома. Многоволоконный транзитный ОК со стороны ОРШ терминируется аналогично межэтажному кабелю опорного дома. Далее, транзитный кабель прокладывается в кабельной канализации до присоединённого дома, где терминируется на ОРК-Т. - При необходимости подключения корпоративных клиентов либо присоединённого домов с одним абонентом допускается установка ОРК рядом с ОРШ. При этом подключение ведётся от распределительных портов ОРК при помощи ОАК. - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утверждённых в установленном порядке, иметь сертификат соответствия. - После завершения работ для организации приёмки подрядчик предоставляет следующие необходимые комплекты документов: - Комплект рабочей (проектной) документации на строительство предъявляемого к приёмке объекта, разработанного проектной организацией и скорректированной строительно-монтажной организацией в соответствии с фактическим выполнением работ и изменениями, согласованными с заказчиком и ТСЖ или эксплуатирующей организацией (сдаётся по Акту); - Комплект исполнительной документации (КИД), оформленный в строгом соответствии с Приложением № 6 к Договору «Методические рекомендации для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь», включая в себя, помимо прочего, также: - Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций, применяемых при производстве строительно-монтажных работ (в составе КИД); - Паспорта на кабель; - Протоколы входного контроля кабеля; - Протоколы входного контроля сплиттеров; - Протоколы измерения затухания ОВ смонтированной распределительной сети на участке от ОРШ до каждой ОРК оптическими тестерами; - рефлектограммы на участке от ОРШ до каждой ОРК; - схема прокладки ВОК; - Схема кабельного ввода распределительной сети; - Ведомость проложенных строительных длин; - Схема распределения оптических волокон и разъёмов; - Объём выполненных работ; - Письменное согласование на допуск к СМР (акт или иной документ по согласованию с Заказчиком) со стороны ТСЖ, УК, собственника территорий и пр. - Акт, подписанный между подрядной организацией и ТСЖ (УК и т.п.) об отсутствии претензий к качеству работ (или иной документ, по согласованию с Заказчиком) - Другие документы, согласно требованиям этого Приложения. # Определение числа магистральных волокон для кластера ШПД по технологии GPON Для зданий, имеющих признак ОКН количество магистральных волокон определяется как Кмвокн=2 Для нежилых домов с числом клиентов юридических лиц более 32, имеющих признак «ОРШ», количество магистральных волокон определяется как делённая на 32 сумма планируемых к размещению ONT с учётом резерва (10 - для компенсации возможных ошибок исходных данных и перспективы подключения ранее неохваченных зданий). Кмвнжд= ОКРВВЕРХ ((КSoHo+КСМП+10) /32) +ККК*2+1 (резерв) Для жилых домов с признаком «ОРШ» количество магистральных волокон определяется по следующему алгоритму: - Определяется суммарное число ONT юридических лиц B2B как сумма значений КSoHo, КСМП, ККК в базовом доме и сумма ONT (Nont) всех присоединённых домов с IDбд, равным идентификатору базового дома (добавляются ONT в присоединённых домах); - Количество распределительных портов ОРШ базового дома (Крп) определяется как сумма количества этажных площадок в доме (Кэ*Кп) и количества портов, необходимых для подключения юридических лиц. Крп = Кэ*Кп+ОКРВВЕРХ ((КSoHo+Nont+ КСМП +2) /Кэх) , где Кэ – количество этажей в доме, Кп – количество подъездов в доме. Кэх зависит от числа квартир на этаже базового дома и может принимать значение 4 или 8. При расчёте Крп необходимо соблюдать следующее правило: - Если в ОРШ базового дома планируются сплиттеры 1:16, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:4 - Если в ОРШ базового дома, планируются сплиттеры 1:8, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:8 или 1:4 - Если в ОРШ базового дома, планируются сплиттеры 1:4, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:8 Количество магистральных портов сплиттеров (количество магистральных волокон, необходимых для подключения базового дома) определятся как: Кмвжбд = Крп/Ксплорш+ККК*2+2(резерв) где Ксплорш зависит от числа квартир на этаже базового дома, и может принимать значение 16, 8 или 4. При расчёте числа магистральных волокон Кмвххх учитывать коэффициенты деления сплиттеров, устанавливаемых в ОРШ и ОРК. |
| 46. | Требования к распределительной оптической сети (частный сектор) | - Определение мест расположения дроп-муфт (ДМ) Дома группируются по следующим критериям: - Каждая группа насчитывает 4 дома. Одну группу домов обслуживает одна дроп-муфта. - Для группы домов определяется точка размещения дроп-муфты: - Дроп-муфта должна располагаться на опоре на высоте 3,0 м; - Дома подключаются к ближайшей дроп-муфте; - Длина (физическая) абонентского дроп-кабеля от дроп-муфты до ОРА (абонентской розетки) в доме не должна превышать 125 м; - расстояние от дроп-муфты рассчитывается исходя из того, что абонентский кабель проходит только по опорам и отходит к домам только от ближайшей к дому опоры; - Переходы через дорогу допустимы только там, где опоры установлены с одной стороны улицы. В случае, плотной застройки (по итогам группировки на столбе необходима установка более, чем одной ДМ): - Если к одной опоре подключается 5 домов, планировать 4-х портовую ДМ с одним распределительным ОВ (Кдмрв=1); - Если к одной опоре подключается 6-8 домов планировать 8-ми портовую ДМ с двумя распределительными ОВ (Кдмрв=2) - применение 16-портовых ДМ возможно только по отдельному согласованию с Заказчиком и обязательно к согласованию. В случае разреженной застройки, либо там, где в силу топологии поселения не удаётся в группу домов попадает менее 4х домов, допускается группировать меньшее количество домов. Количество распределительных волокон при этом Кдмрв=1. - Первичная кластеризация, технология “шлейф” Дроп-муфты группируются в кластеры по следующим правилам: - через все дроп-муфты кластера должен проходить один распределительный кабель; - распределительный кабель начинается в ОРШ или муфте РМ; -по возможности использовать простые трассы (кабель не должен проходить по одному пролёту дважды); - трасса распределительного кабеля должна проходить строго по опорам и не должна содержать пролётов более 50м; - трасса распределительного кабеля не должна содержать длинных участков, не содержащих дроп-муфт; - ёмкость распределительных кабелей: 8, 16, 20, 24, 28, 32 ОВ; - количество резервных волокон в распределительном кабеле должны быть не менее двух, для кабелей на 8 и 16 ОВ и не менее 4х для всех остальных кабелей (применяется для 2-х каскадной схемы организации сети GPON); - суммарное количество рабочих волокон распределительного кабеля (Крврк) определяется как сумма Кдмрв для всех дроп-муфт кластера; - суммарная длина распределительного кабеля должна быть минимальной. В случае если не удаётся планировать сеть на технологии типа “шлейф”: необходим подвес более двух распределительных кабелей на одном пролёте либо необходимо использование сложных трассы распределительных кабелей с двойным прохождением одного пролёта, что приводит к существенному увеличению удельной длины кабеля в пересчёте на дроп-муфту, планировать технология “звезда” для распределительной сети данного ОРШ. В одной зоне застройки допустимо использование технологий “шлейф” и “звезда”, но в пределах одного ОРШ должна использоваться только одна из этих технологий. - Кластеризация, технология “звезда”. В дроп-муфтах, используемых в технологии “звезда” не используются сплиттеры, поэтому кластеризация проходит следующим образом Зона застройки по технологии “звезда” разбивается на кластеры по следующим критериям: - топологическая связность; - до 96 домов в кластере; - минимально возможное количество кластеров; -диаметр кластера (расстояния между наиболее удалёнными дроп-муфтами) не превышало 700 м. В каждом кластере должно быть выбрано место установки ОРШ, таки образом чтобы расстояния от ОРШ до наиболее удалённой дроп-муфты было минимальным (геометрический центр облака) и не превышало 350 м. В случае если выбрать место установки ОРШ не удаётся, потому что расстояние по опорам до некоторых муфт превосходит 350 м, эти муфты необходимо отнести к другому кластеру. ОРШ должен располагаться на одной из опор, желательно в месте пересечения улиц или переулков. Ёмкость распределительных кабелей определяется как Кдмрв (резервные волокна в распределительном кабеле не предусматриваются). |
| 57. | Требования к распределительной оптической сети (МКД) | - Требования к ОРШ - Шкафное построение с помощью оптических распределительных шкафов (ОРШ), с размещением на стене в подвалах, чердаках или технических этажах жилых домов. В случае невозможности согласования установки ОРШ в доме, технические решения по применению уличных ОРШ необходимо согласовывать с заказчиком. - Место размещения шкафа должно выбираться с учётом особенностей каждой серии домов и каждого подъезда и должно быть согласовано с собственниками помещений на этапе проектирования. - Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала в помещение установки, в течение нормативного срока на устранение повреждения и минимизации длины кабеля внутридомовой распределительной сети. - Место установки ОРШ определяется при проектировании магистральной сети. - Сплиттеры первого каскада устанавливаются в ОРШ. - Предусматривать заземление металлической брони оптического кабеля в жилых зданиях, как правило, на групповую заземляющую шину (ГЗШ) дома с помощью прокладки к ней провода типа ПВ-3 1х16. - Предусмотреть прокладку открытых участков кабеля (любого) в подъездах внутри гофротрубки ПВХ светло-серого цвета. Гофротрубка должна закрывать кабель полностью и входить внутрь соответствующих сооружений (трубостоек, ОРК, слаботочных ниш и пр.) - ОРШ должны соответствовать техническим требованиям, приведённым в п. 3 Приложения № 5.1 к ТЗ. |
| 68. | Требования к магистральной оптической сети | - Место расположения центрального узла. В коттеджном посёлке планировать размещение необходимо по возможности в помещении застройщика. В случае невозможности OLT может быть установлен либо на ближайшей АТС (расстояние не должно превышать 15 км), либо в произвольном месте, согласованном с УК. В сельских и городских поселениях центральный узел располагается на ближайшей АТС. - Определение места установки ОРШ. В случае, если в городе проводилось ситуационное планирование (СП), в качестве места установки ОРШ планировать определённое в ходе СП место установки MSAN. В противном случае: - если в районе застройки до 192 домов, ОРШ планировать в геометрическом центре района на опорах связи; - если в районе застройки более 192 домов, то необходимо первоначально разбить район на облака по критериям: - топологическая связность внутри каждого облака; - не более 192 домов в облаке; - желательно, чтобы облака были приблизительно одного размера (по количеству ДХ); - для каждого облака ОРШ планировать в геометрическом центре облака на опорах связи. - Количество магистральных волокон (Кмворш). Для каждого ОРШ определяется потребность в магистральных волокнах как: Кмворш = ОКРВВЕРХ (сумма Крврк) /16 + 2 (резервные волокна). В случае если не доступна канализация, разрешается использование подвесного кабеля. В случае, если при проектировании магистрального кабеля на одном пролёте становится необходимым подвес трёх кабелей (магистральный + два распределительных), то необходимо повторное проектирование распределительной сети. Допускается прохождение опорного кабеля транзитом через ОРШ, при этом опорные кабели объединяются в один с количеством рабочих волокон Крв = Крворш1 + Крворш2. Общая ёмкость кабеля определяется как наименьше число кратное 4м, большее чем Крв +2 (на любом участке трассы заложено как минимум 2 резервных волокна). |
| 79. | Требования к оптическим распределительным шкафам (ОРШ, ОРК, ШКОН и т.д.) | ОРШ должны соответствовать техническим требованиям, приведённым в Приложении № 5.1 к ТЗ. Основные требования: • Место установки ОРШ, ОРК и пр. определяется при проектировании сети; • Размещение ОРШ, ОРК, ШКОН предпочтительно на опорах, допускается на улице на бетонированном фундаменте (аналогично распределительным шкафам ГТС). Размещение ОРШ предусмотрено исключительно на ж/б опорах. • Место размещения шкафа должно быть согласовано со всеми заинтересованными сторонами на этапе проектирования. • Планировать размещение шкафов с учётом обеспечения доступа обслуживающего персонала, в течение нормативного срока на устранение повреждения; • Перед ОРШ, ОРК и пр. должно быть предусмотрено свободное пространство для его обслуживания и возможность открытия дверей ОРШ на угол не менее 120˚. Расстояние от электрооборудования до ОРШ, ОРК и пр. должно быть не менее 0,5 м; • Магистральные кабели должны быть разварены на коммутационные панели (модули) ОРШ; • Допустимый радиус изгиба распределительного кабеля при прокладке должен быть не менее 20 (двадцати) наружных его диаметров. ОРК должны соответствовать техническим требованиям, приведённым в Приложении № 5.1.1. к ТЗ. |
| 810. | Требования к дроп -муфтам и к оптическим разветвителям (сплиттерам) | Основные требования: - В МКД сплиттеры 2-го каскада допускаются только в виде УСМ - Дроп-муфты должны соответствовать техническим требованиям, приведённым в Приложении № 5.2 к ТЗ; • Размещать дроп-муфты из расчёта возможного подключения 4-х абонентов; • При использовании линейной топологии, использовать дроп-муфту типа 1; • При использовании топологии Звезда использовать дроп-муфту типа 2; • В дроп-муфте типа 1 размещать сплиттеры второго каскада с коэффициентом 1:4; • Дроп-муфты располагать на высоте 3,0 м; • При установке дроп-муфты типа 1 запас кабеля оставлять в виде петли длиной 2 м снизу от дроп-муфты; • Все кабельные вводы дроп-муфты должны располагаться снизу. Не допускается установка «перевёрнутых» дроп-муфт (с кабельными вводами сверху либо сбоку); • Все кабельные вводы дроп-муфт должны быть герметизированы. |
| III. Оформление проектной документации |  | В общем случае необходимо провести двухэтапное проектирование: - 1 этап - первичная (предварительная) рабочая документация (чертежи, схемы, адресный план, схемы разварки волокон, сметы и пр.) для начала СМР. Согласовывается с кураторами Заказчика на местах и в отделе строительства технической инфраструктуры. При необходимости согласовывается со сторонними организациями. - 2 этап - формирование полного комплекта проектно-сметной документации на основе предварительной рабочей документации, оформление, согласование со сторонними организациями, получение разрешительной документации, сдача Заказчику по Акту. Проектные работы: 1. Общие требования к выполнению работ по проектированию - Проектную документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочую документацию выполнить в соответствии с «ГОСТ Р 21.1703-2000. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи». 2.Состав проектной документации - Сформировать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 08.08.2013) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3.Состав рабочей документации - Включить архитектурно-строительные решения, технологические решения по сетям связи, решения по системам электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, автоматизации и мониторингу инженерных систем, решения по присоединению к наружным сетям электроснабжения и связи; схемы организации связей и управления, схемы распайки кабелей, узлов линейных сооружений, ситуационные планы; спецификации оборудования, материалов - в разрезе видов работ. Согласовать полный перечень состава разделов с Заказчиком проекта. 4.Состав сметной документации - Сводный сметный расчёт стоимости, сводка затрат, объектные и локальные сметы - в разрезе видов работ. Состав видов работ определяется проектом и согласуется с Заказчиком проекта. Сводный сметный расчёт должен быть выполнен с выделением пусковых комплексов сети. Текстовая и графическая информация по проекту должна быть представлена в стандартных форматах MS Office, а сметная документация в формате MS Excel. Стоимость строительства определить по удельным расценкам за единицу (вид) работ. 5.Проектные работы могут быть выполнены лично, либо силами специализированной организации (субподрядчиком). 6. После завершения Проектных работ Подрядчик передаёт Заказчику Акт сдачи-приёмки работ в 2 экземплярах с приложением 2 (двух) комплектов разработанной Проектной документации на бумажном носителе и в электронном виде на флеш-носителе (документы в формате в формате pdf и исходные файлы в формате ПО) |
| IV. Оформление исполнительной документации |  | Оформление и определение состава комплекта исполнительной документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику при сдаче выполненных работ, осуществляется в строгом соответствии с «Методическими рекомендациями для подрядных организаций по оформлению и сдаче исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь» (МР-3п) и РД 45.156-2000. После завершения строительно-монтажных работ, перед началом приёмо-сдаточных мероприятий, Подрядчик предоставляет Заказчику протоколы измерения сопротивления изоляции питающего кабеля, оформленные в установленном порядке специалистами электролаборатории, имеющей регистрацию в Ростехнадзоре. После завершения строительно-монтажных работ, перед началом приёмо-сдаточных мероприятий, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект исполнительной документации (КИД) в электронном виде (в формате pdf) в порядке, определённом положениями МР-3п, для проверки и осуществления дальнейших мероприятий по приёмо-сдаточным работам. После успешного завершения приёмо-сдаточных работ Подрядчик предоставляет КИД на бумажном носителе в количестве 1 экз. и в электронном виде на флэш-носителе в формате pdf. (документы в формате в формате pdf и исходные файлы схем в формате ПО) |
| V. Охрана труда |  | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты. |
| VI. Охрана окружающей среды |  | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |

Приложения:

- Приложение № 1 «Список терминов, определений и сокращений.

- Приложение № 2 «Типовые схемы инфраструктуры ШПД для предоставления услуг».

- Приложение № 3 «Общая схема строительства ДРС МКД».

- Приложение № 4 «Методика проведения ситуационного планирования для строительства оптических сетей абонентского доступа».

Приложение № 4.1.  «Базовые архитектуры сети GPON (варианты расположения сплиттеров)».

- Приложение № 5 «Технические требования к телекоммуникационным шкафам сетей FTTB» (справочно).

Приложение № 5.1. «Технические требования к оптическим распределительным шкафам и оптическим распределительным коробкам для PON МКД»

Приложение № 5.1.1. «Технические требования к оптическим распределительным коробкам для строительства ДРС GPON по схемам 1:16 + 1:4 и 1:8 + 1: 8» (отдельный файл)

Приложение № 5.2. «Технические требования к Дроп-муфтам»

- Приложение № 6 «Технические требования к магистральному оптическому кабелю, межэтажному оптическому кабелю в рамках строительства объектов FTTB/FTTH/GPON/B2B/B2G/B2C»

- Приложение № 7 «Требования к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB, КТВ в здании».

- Приложение № 8 Формат имиджевых наклеек и маркировочных бирок.

- Приложение № 9 Пример абонентского блока розеток.

- Приложение № 10 Схема организации беспроводного решения по видеонаблюдению в лифте.

- Приложение № 11 Схема организации проводного решения по видеонаблюдению в лифте.

- Приложение № 12 Схема возможного размещения ТД Wi-Fi.

- Приложение № 13 Пример размещения IP камер на фасаде дома.

- Приложение № 14 Типовые схемы использования IP-домофона.

Приложение №1

к Техническому Заданию

# Список терминов, определений и сокращений

Определения и Сокращения:

| ETTH GPON FTTx | - - - | (Ethernet To The Home) способ постоянного подключения к Интернету по протоколу Ethernet (FE, GE). Gigabit Passive Optical Network - Гигабитная пассивная оптическая сеть семейство оптико-волоконных технологий, призванных для обеспечения оптической связью. Она же FTTh (см. ниже) |
| --- | --- | --- |
| FTTb FTTh OLT ONT PON МВН АВШ АК АЛ ВОК | - - - - - - - - - - | (Fiber to the Building) Разновидность FTTx, технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до здания, в здании устанавливается активное оборудование, и распределительная сеть от активного оборудования по зданию выполняется многожильным медным кабелем (Fiber to the home) Разновидность FTTx, технология построения сети доступа, при которой волоконно-оптический кабель прокладывается до дома/квартиры. Современная реализация это GPON (см. выше) Optical Line Termination - Оптическое линейное окончание Optical Network Terminal - Оптическое сетевое окончание Passive Optical Network - Пассивная оптическая сеть Mobile Backhaul Антивандальный шкаф, он же ТШ Антивандальная коробка (для КТВ) Абонентская линия от ЯР/ШАН/КРТ до квартиры Волоконно-оптический кабель |
| ВОЛС ВРУ ГШЗ ДМ ДРС Заказчик | - - - - - - | Волоконно-оптическая линия связи Вводно-распределительное устройство Групповая заземляющая шина Дроп-муфта Домовая распределительная сеть. совокупность вертикальных и горизонтальных участков распределительного кабеля и промежуточных коммутационных устройств, смонтированных в доме, и предназначенных для подключения абонентского оборудования. ПАО «Башинформсвязь» |
| ИБП Кластер Корневой кабель ВОЛС КТВ | - - - - | Источник бесперебойного питания элемент облака, состоящий из группы зданий, охватываемых одним связанным набором линейно-кабельных сооружений древовидной структуры с корнем на опорном узле. В состав кластера входят магистральная волоконно-оптическая сеть, представляющая собой совокупность волоконно-оптических кабелей, организованных в топологии «дерево» и ДРС сетей PON ШПД во всех зданиях кластера. Количество зданий, входящих в кластер определяется числом волокон корневого кабеля ВОЛС, идущего от опорного узла. участок магистрального кабеля от оптического кросса, установленного на АТС, к которому подключаются коммутаторы агрегации/концентрации сети FTTB/FTTC, OLT сети PON, до первой разветвительной муфты в кабельной канализации. Количество волокон в корневом ВОК должно составлять 96 ОВ, в особых случаях, по согласованию с Заказчиком, допускается применение кабеля с числом волокон 144. Кабельное телевидение |
| ЛКС Магистральные волокна МКД ОАК Облако Общество ОВ ОРА ОРК Опорный узел ОР ОРК-Т ОРМ ОРШ ПУЭ Распределительные волокна РКП РС | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Линейно-кабельные сооружения волокна магистральной ВОЛС от оптического кросса опорного узла до: • входа сплиттера ДРС, устанавливаемого в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) сети PON; • оптического кросса в шкафу FTTН, к которому подключается коммутатор доступа; • оптического кросса в шкафу FTTC, к которому подключается MSAN; оптического кросса базовой станции СПС (зарезервированные для подключения базовых станций GSM/UMTS/LTE); • ближайшей муфты к зданию, зарезервированные для ОКН. Многоквартирный дом Оптический абонентский кабель здания на территории города (населённого пункта), охваченные сетью PON ШПД от одного опорного узла ПАО «Башинформсвязь» Оптическое волокно в волоконно-оптическом кабеле Оптическая розетка абонентская Оптическая распределительная коробка АТС городской телефонной сети, на которой установлены коммутаторы агрегации/ концентрации или PON OLT Оптический разветвитель (он же сплиттер) Оптическая распределительная коробка, размещённая в присоединённом доме Оптическая распределительная муфта Оптический распределительный шкаф Правила устройства электроустановок Волокна от выхода сплиттера в ОРШ до оптического разъёма ОРК Разветвительная коробка протяжная Распределительная сеть |
| СПД | - | Сеть передачи данных |
| СПВ ТД ТШ | - - - | Сеть проводного радиовещания Точка доступа Телекоммуникационный шкаф |
| УД УС | - - | Узел доступа сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне доступа Узел связи сети передачи данных – средства связи, выполняющие функции систем коммутации на уровне агрегации |
| УСМ Умный дом | - - | Универсальный сплиттерный модуль Объект нового строительства или реконструкции с комплексным предложением услуг, включающего в себя помимо профильных услуг (3Play), оказываемых компанией, широкого спектра дополнительных услуг. |
| ШАН/КРТ ШКОН | - - | Шкаф антивандальный настенный (аналог ЯР) /Коробка распределительная телефонная Шкаф кроссовый оптический настенный |
| ЯР | - | ящик распределительный, аналог ШАН |

Приложение № 2

к Техническому заданию

«Типовые схемы инфраструктуры ШПД FE для предоставления услуг»

1-Типовые схемы инфраструктуры ШПД FE для предоставления услуг

2-Типовые схемы инфраструктуры ШПД GE для предоставления услуг

3-Типовые схемы предоставления услуги ОПС на примере сети FE.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Пример построения сети PON в многоквартирных домах (МКД)

Рис. 1 Пример построения сети PON в многоквартирном доме (МКД)

Типовые схемы размещения КБ/КЯ/ЯР для объектов «стандартное-существующее жильё» для сетей FTTB

Рис.2. Типовые схемы размещения КБ/КЯ/ЯР в МКД различной этажности для распределительной сети (существующее жилье-стандартное жильё)

Приложение № 4

к Техническому заданию

Методика проведения ситуационного планирования для строительства оптических сетей абонентского доступа

1.Назначение

Настоящий документ содержит информацию о требованиях к ситуационному планированию магистральных участков ВОЛС для строительства сетей ШПД по технологии FTTх в ПАО «Башинформсвязь».

- Общие положения

2.1. Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

Заказчик – ПАО «Башинформсвязь»

B2С - Совокупность клиентов, являющихся физическими лицами;

B2B - Совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами, к которым относятся следующие сегменты;

FTTB – технология ШПД на базе MetroEthernet, при которой оптическое волокно доходит до шкафа (шкаф с коммутаторами доступа) в здании;

FTTC – технология ШПД, при которой оптическое волокно доходит до шкафа, к которому подключаются абоненты группы зданий (шкаф с оборудованием MSAN устанавливается рядом с распределительным шкафом РШ телефонной сети и обслуживает в основном здания в зоне действия РШ);

GPON - гигабитная пассивная оптическая сеть ШПД, при которой оптическое волокно доходит до квартиры абонента, соответствующая стандарту ITU-T G.984.х;

OLT - Оптический линейный терминал;

ONT - Оптический сетевой терминал;

SoHo - домашние офисы;

Базовый дом – здание, в котором установлен ОРШ;

ВОК - Волоконно-оптический кабель;

Домохозяйство – квартира в жилом доме, либо частный дом, либо секция в сблокированных домах (дуплексах, таунхаусах и т.д.);

ДРС – домовая распределительная сеть (совокупность вертикальных и горизонтальных участков распределительного кабеля и промежуточных коммутационных устройств, смонтированных в доме, и предназначенных для подключения абонентского оборудования);

КК - крупные клиенты;

Кластер - элемент облака, состоящий из группы зданий, охватываемых одним связанным набором линейно-кабельных сооружений древовидной структуры с корнем на опорном узле. В состав кластера входят магистральная волоконно-оптическая сеть, представляющая собой совокупность волоконно-оптических кабелей, организованных в топологии «дерево» и ДРС сетей ШПД во всех зданиях кластера. Количество зданий, входящих в кластер определяется числом волокон корневого кабеля ВОЛС, идущего от опорного узла;

Коммутатор агрегации/концентрации – коммутатор MetroEthernet устанавливаемый на опорном узле, к которому подключаются коммутаторы доступа сети FTTB/FTTC;

Корневой кабель ВОЛС - участок магистрального кабеля от оптического кросса, установленного на АТС к которому подключается OLT сети GPON, до первой разветвительной муфты в кабельной канализации. Количество волокон в корневом ВОК должно составлять 96 ОВ, в особых случаях, по согласованию с Заказчиком, допускается применение кабеля с числом волокон 144 и более;

Магистральные волокна – волокна магистральной ВОЛС от оптического кросса опорного узла до входа сплиттера ДРС, устанавливаемого в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) сети GPON; до ближайшей муфты к зданию, зарезервированные для ОКН;

Малоквартирный дом – жилой дом с количеством квартир до 32-х;

Облако - здания на территории города (населённого пункта), охваченные сетью ШПД от одного опорного узла;

ОКН - объект коммерческой недвижимости (здание с клиентами B2B и площадью, равной или больше 500 кв. м);

ОРК – оптическая распределительная коробка, в состав которой входит сплиттер (коэффициент разветвления - 1:4, 1:8 и 1:16);

ОРК-Т - Оптическая распределительная коробка для установки в присоединённых и многоквартирных домах.

Опорный узел – АТС городской телефонной сети, на которой установлены коммутаторы агрегации/ концентрации или GPON OLT;

ОРШ – оптический распределительный шкаф, в состав которого входят оптические кроссы и сплиттеры;

Присоединённый дом - Здание, подключаемое к ОРШ базового дома;

Распределительные волокна ДРС сети GPON- волокна от выхода сплиттера в ОРШ до оптического разъёма ОРК;

Ситуационный План - перечень материалов, полученных по результатам изыскательских работ для выполнения проектирования и строительства сетей ШПД;

СМП - средние и малые предприятия;

ШКО – шкаф коммутационный оптический;

ШТК, ТШ, ТШ-2М – шкаф телекоммуникационный, климатический, уличного исполнения.

- Выбор опорных узлов

Опорные узлы выбираются из существующих АТС по следующим критериям:

- АТС, выбранные в качестве опорных узлов, должны быть равномерно распределены по территории города;

- до каждого обслуживаемого района города должна быть доступна одна трасса (канал) по многоотверстной кабельной канализации от одного из опорных узлов;

- расстояние (радиус облака) от любого здания в городе до опорного узла должно быть не более 10 км по кабельной трассе;

- наличие достаточной мощности электроснабжения опорного узла связи с учётом размещения оборудования с реконструируемых АТС.

При выборе АТС в качестве опорного узла необходимо учитывать:

- вывод из эксплуатации АТС по программе ВКО (выбытие коммутационного оборудования) и реконструируемые АТС по программе освобождения помещений (продажа здания или отказ от аренды);

- наличие на АТС магистральных узлов региональных сетей передачи данных (ПД) и узлов магистральной сети ПД ПАО Башинформсвязь;

- реконструкцию сетей FTTB /FTTC в зоне действия АТС;

- наличие специальных потребителей, подключенных к данной АТС.

АТС, попадающие под реконструкцию, по программе продажи зданий или отказа от аренды, не могут быть опорными узлами связи.

- Определение границ облаков

Для определения границ облака используется информация:

- о границах соседних облаков;

- об административных границах районов, обслуживаемых опорными узлами;

- о наличии и состоянии каналов многоотверстной кабельной канализации в 10-и километровом радиусе от опорного узла.

В том случае, если проектируемое облако имеет примыкание к ранее спроектированным облакам, в качестве внутренней границы используются внешние границы примыкающих облаков.

В том случае, если два и более опорных узла не имеют общих границ, производится первичная кластеризация, заключающаяся в нанесении на карту административных границ районов обслуживания опорных узлов. В состав облака включается весь район, на котором находится опорный узел. Если два опорных узла находятся в соседних районах, то в качестве границы облаков берётся граница районов. В случае если между соседними АТС есть районы без опорного узла, они относится к тому из них, расстояние от которого до геометрического центра района меньше. В этом случае, облако расширяется до границ присоединённого района.

В любом случае расстояние от опорного узла до наиболее удалённого здания Облака не должно превышать 10 км по кабельной трассе.

После первичной кластеризации производится поэлементный анализ присоединённых районов на предмет наличия многоотверстной канализации. Для этого, для каждого из микрорайонов (элементов, определяемых как группа домов, ограниченная крупными улицами) проверяется наличие и примерная длина трасс до соседних опорных узлов.

В случае если для группы элементов, отнесённых к одному опорному узлу, анализ показывает целесообразность перезакрепления их к другому опорному узлу, производится топологическое выделений этой группы (группа должна иметь топологическую связность и общую границу с границей района). После этого граница облака корректируется путём присоединения к соседнему району.

В случае если на территории Облака содержатся районы с малоквартирными домами (до 32 квартир), то производится топологическое выделение этой группы (группа должна иметь топологическую связность). Для таких районов дальнейший анализ и ситуационное планирование проводятся в соответствии с п.17.

В случае если в присоединённом районе (по критерию общих границ с ранее спроектированным облаком) анализ показывает трудность подключения некоторых элементов к данному опорному узлу (например, необходимость строительства более 500 м канализации, либо строительство канализации через автомагистрали, ЖД, реки и т.п.), проводится повторный анализ применительно к ранее спроектированному опорному узлу и его облако расширяется.

- Адресный перечень

Для проведения работ по ситуационному планированию необходимо использовать данные адресного плана БТИ соответствующего города. На основании данных БТИ создаётся адресный перечень, в который первоначально включаются все дома и постройки облака. Адресный перечень содержит следующую информацию*:

- Тип здания (жилое/нежилое, для жилых зданий на основе данных БТИ задаются количество этажей, подъездов, количество квартир на этаже, общее количество квартир и начальный номер квартиры);

- Наличие в здании действующих B2B абонентов юридических лиц (название организации, тип (SoHo/СМП/КК), количество телефонных номеров, тип подключения) согласно базе данных системы технического учёта ПАО Башинформсвязь;

- Необходимость построения в нежилом здании ДРС сети GPON, с указанием количества планируемых к размещению в здании ONT каждого типа (SoHo/СМП/КК). Построение ДРС сети GPON в нежилых зданиях производится при планируемом подключении не менее 32 абонентов юридических лиц. Информацию о планируемом подключении предоставляет коммерческий блок ПАО Башинформсвязь;

- Необходимость будущего подключения нежилого здания, с указанием возможного количества размещённых ONT (для нежилых зданий, в которых в настоящее время нет абонентов юридических лиц). Информацию о планируемом подключении предоставляет коммерческий блок ПАО Башинформсвязь;

- Признак установки ОРШ. Установка ОРШ производится во всех жилых домах, насчитывающих не менее 32-х квартир, в домах районов малоэтажной застройки с количеством квартир менее 32 (которые выбраны в качестве базовых домов) и в нежилых домах, где планируется построение сети GPON (дома с числом абонентов юридических лиц больше 32);

- Признак ОКН (для включения здания от ближайшей муфты магистральной ВОЛС);

- Наличие ввода в здание от ближайшего колодца кабельной канализации, с указанием: (ввод (число отверстий) / «ленинградский» ввод / нет ввода);

- Наличие в здании узлов доступа сетей FTTB/FTTC на основе базы данных технического учёта ПАО Башинформсвязь;

- Наличие в здании инфраструктуры GPON на основе базы данных технического учёта ПАО Башинформсвязь.

*конкретный перечень может быть уточнён на этапе получения исходных данных.

- Корректировка адресного перечня

На этапе корректировки адресного перечня должны проверяться:

- Полнота списка. Все обнаруженные здания, не включённые в список, должны быть в него добавлены, при этом должна быть внесена вся сопутствующая информация (адрес здания, количество этажей, квартир на этаже, подъездов в жилых зданиях). Технические постройки, попавшие в список (гаражи, трансформаторные будки и прочие) должны быть исключены из списка;

- Состояние зданий (аварийные и ветхие здания должны быть исключены из адресного списка);

- Наличие потенциальных абонентов;

- Наличие и доступность входов кабельной канализации;

- Наличие инфраструктуры других операторов в случае отсутствия кабельной канализации ПАО Башинформсвязь;

- Целесообразность построения ДРС в нежилых зданиях.

- Требования к содержанию уточнённого адресного перечня

На базе исходного адресного перечня формируется уточнённый адресный перечень*, представляющий собой таблицу в формате Excel, где строками являются все здания облака, а в качестве столбцов представлены:

- Порядковый номер;

- Макрорегиональный филиал;

- Область;

- Район;

- Населённый пункт;

- Адрес объекта (1. указывается адрес объекта из информационной системы технического учёта ПАО Башинформсвязь; 2. Если объекта нет в ИС технического учёта, то указывается почтовый адрес объекта (адрес заносится в формате, соответствующем правилам ИС технического учёта ПАО Башинформсвязь); 3. строительный адрес (для новостроек) заносится в формате, соответствующем правилам ИС технического учёта ПАО Башинформсвязь);

- Номер начальной квартиры в доме;

- Количество этажей Кэ;

- Количество подъездов Кп;

- Количество квартир на этаже Кквэ (для жилых зданий);

- Общее количество квартир на объекте (для жилых зданий);

- Тип объекта (жилой дом, БЦ, ОКН);

- Количество клиентов SOHO на объекте;

- Количество клиентов СМП на объекте;

- Количество клиентов КК на объекте;

- Количество офисов на объекте;

- Адрес опорного узла связи (АТС);

- Индекс АТС;

- Расстояние от объекта до АТС по кабельной канализации (км);

- Технология ШПД, которой охвачен объект (GPON, FTTB, FTTC, xDSL);

- Количество абонентов ШПД B2C, B2B в охваченных объектах (GPON, FTTB, FTTC, xDSL);

- Признак технологии ШПД, которой планируется охватить объект (GPON, FTTB, FTTC);

- Количество абонентов SIP, ОТА в охваченных объектах;

- Признак типа объекта (ОРШ, Присоединённый, ОКН, FTTB, FTTC, MSAN);

- Тип кабельного ввода на объекте (подземный/ленинградский ввод/воздушный)

- Количество каналов кабельного ввода на объекте;

- Количество магистральных волокон Кмвххх (для ОКН и зданий с ОРШ). Определяется в п.11;

- Номинал сплиттера в ОРШ (Кспх). Определяется в п.10;

- Номинал сплиттера на этаже для жилых зданий (Кэх). Определяется в п.10;

- Число планируемых к размещению ONT для подключения офисов SoHo ОРК(KSoHo);

- Число планируемых к размещению ONT для подключения СМП к сплиттеру в ОРШ (KСМП);

- Число планируемых к размещению ONT для подключения по выделенной паре волокон (KКК);

- Идентификатор базового дома (IDбд – определяет ссылку на дом с ОРШ). Определяется в п.9.

*конкретный перечень может быть уточнен на этапе получения исходных данных.

- Общие правила формирования кластеров

Основным критерием при формировании кластера является минимизация удельной суммы длин магистральных кабелей и кабелей ВОК присоединённых домов кластера, приведённых к количеству обслуживаемых в кластере домохозяйств.

Формирование кластера осуществляется на основе объединения близко расположенных зданий с признаком ОРШ. Сначала для каждого из них вычисляется число обслуживаемых ONT. Для этого производится привязка домов без ОРШ к базовым домам.

- Привязка зданий к базовым домам

На первом этапе определяются базовые дома кластера, к которым относятся здания с признаком ОРШ. ОРШ устанавливаются в жилых домах с количеством квартир не менее 32, в домах малоэтажной* застройки с количеством квартир менее 32 которые выбраны в качестве базовых домов. Далее подлежат привязке прочие здания к базовым домам, за исключением домов, охваченных сетями FTTB/FTTC. Для каждого из них по карте с нанесённой канализацией определяется ближайший базовый дом (критерий привязки – минимальная длина по кабельной канализации и соблюдение норм на затухание при 2-х каскадной схеме построения дерева PON в соответствии с рекомендациямиITU-TG.984). Его идентификатор заносится в поле IDбд.

Здание, привязанное к базовому дому, считается присоединённым. Присоединённое здание должно отвечать следующим критериям:

1. Жилой дом с числом домохозяйств до 32;

2. Нежилое здание с числом юридических лиц до 32 включительно.

Присоединённые здания охватываются волоконно–оптическим кабелем, который подаётся от домов, в которых проектируется установка ОРШ.

* в том случае, если район состоит из группы однотипных домов малоэтажной застройки с количеством квартир менее 32, то в одном из них устанавливается ОРШ, данный дом считается базовым домом в районе, другие дома в районе малоэтажной застройки подключаются к этому базовому дому.

- Определение номинала сплиттеров для сети GPON

При расчёте ДРС сети GPON в ОРШ необходимо планировать использование сплиттеров первого каскада с коэффициентами деления 1:8 и 1:16.

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) меньше, либо равно 4, в ОРШ планировать установку сплиттеров первого каскада 1:16 (Ксп16), а на каждом этаже дома планировать ОРК с сплиттерами второго каскада 1:4 (Кэ4).

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) больше 4 в ОРШ планировать установку сплиттеров первого каскада 1:8 (Ксп8), а на каждом этаже дома планировать ОРК с сплиттерами второго каскада 1:8 (Кэ8)

При расчёте сетей ДРС в кластерах малоэтажного строительства, находящихся в зоне прямого питания АТС, в случаях подключения домов без использования ОРШ, планировать установку сплиттеров первого каскада на опорных узлах с коэффициентами деления 1:8 и 1:16

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) меньше, либо равно 4, на опорном узле планировать установку сплиттеров первого каскада 1:16 (Ксп16), а в доме планировать установку ОРК с сплиттерами второго каскада 1:4 (Кэ4) из расчёта одна ОРК на каждый подъезд дома.

В том случае, если максимальное количество квартир на этаже дома (Кквэ) больше 4 на опорном узле планировать установку сплиттеров первого каскада 1:8 (Ксп8), а в доме планировать установку ОРК с сплиттерами второго каскада 1:8 (Кэ8) из расчёта одна ОРК на каждый подъезд дома.

- Определение числа магистральных волокон для кластера ШПД по технологии GPON

Для зданий, имеющих признак ОКН количество магистральных волокон определяется как Кмвокн=2

Для нежилых домов с числом клиентов юридических лиц более 32, имеющих признак «ОРШ», количество магистральных волокон определяется как делённая на 32 сумма планируемых к размещению ONT с учётом резерва (10 - для компенсации возможных ошибок исходных данных и перспективы подключения ранее неохваченных зданий).

Кмвнжд= ОКРВВЕРХ ((КSoHo+КСМП+10) /32) +ККК*2+1 (резерв)

Для жилых домов с признаком «ОРШ» количество магистральных волокон определяется по следующему алгоритму:

- Определяется суммарное число ONT юридических лиц B2B как сумма значений КSoHo, КСМП, ККК в базовом доме и сумма ONT (Nont) всех присоединённых домов с IDбд, равным идентификатору базового дома (добавляются ONT в присоединённых домах);

- Количество распределительных портов ОРШ базового дома (Крп) определяется как сумма количества этажных площадок в доме (Кэ*Кп) и количества портов, необходимых для подключения юридических лиц.

Крп = Кэ*Кп+ОКРВВЕРХ ((КSoHo+Nont+ КСМП +2) /Кэх), где

Кэ – количество этажей в доме,

Кп – количество подъездов в доме.

Кэх зависит от числа квартир на этаже базового дома и может принимать значение 4 или 8 см. п 6.2

При расчёте Крп необходимо соблюдать следующее правило:

1. Если в ОРШ базового дома, в соответствии с п.6.2, планируются сплиттеры 1:16, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:4

2. Если в ОРШ базового дома, в соответствии с п.6.2, планируются сплиттеры 1:8, то в присоединённых домах планировать установку сплиттеров 1:8

- Количество магистральных портов сплиттеров (количество магистральных волокон, необходимых для подключения базового дома) определятся как:

Кмвжбд = Крп/Ксплорш+ККК*2+2(резерв)

где Ксплорш зависит от числа квартир на этаже базового дома, и может принимать значение 16 или 8 см. п. 10

При расчёте числа магистральных волокон Кмвххх учитывать коэффициенты деления сплиттеров, устанавливаемых в ОРШ и ОРК в соответствии с разделом 10.

Для жилых домов малоэтажного строительства в зоне прямого питания.

Кзпп = 2*Nп

Nп – количество подъездов в малоэтажном доме.

- Формирование кластера

При формировании кластера используется адаптивная процедура с обратным контролем, в которой отслеживается общее количество задействованных волокон, попадающих в каждый кластер Кк=Кмвокн + Кмвнжд + Кмвбд + Кмвfttb + Кмвштк+Кмвзпп+ Кмвбд-мкв

Каждый дом с признаком ОРШ сопоставляется с кластером путём определения поля (номер кластера Nк). Отнесение дома к кластеру производится по карте с нанесённой канализацией по критерию близости к ранее включённым в этот кластер домам. Дом может быть включён в кластер только, если расстояние от дома до опорного узла по кабельной канализации не превышает 10 км.

При этом отслеживается общее количество магистральных волокон, необходимых для подключения всех домов в кластере Кк=Кмвокн + Кмвнжд + Кмвбд + Кмвfttb + Кмвштк+Кмвзпп+ Кмвбд-мкв. Так же рассчитается общее количество свободных волокон в корневом кабеле кластера

Ксв= 91 – Кмвххх

Заполнение кластера домами производится последовательно по критерию достижения резерва свободных волокон в корневом кабеле, составляющего от 17 до 22. После чего проводится заполнение следующего по номеру кластера. Кластера нумеруются последовательно, начиная с единицы.

- Построение кластерного дерева

Перед построением кластерного дерева должно быть определено число волокон магистрального кабеля Кмвххх для каждого здания кластера с учётом резервных волокон.

Построение кластерного дерева производится последовательно, начиная с наиболее удалённых (по кабельной канализации) зданий.

Выбор ёмкости кабеля для подключения каждого здания осуществляется из заданного списка номиналов (см. таблицу 1) с учётом необходимого количества магистральных волокон, приходящих в ОРШ и резерва не менее 2-х волокон.

Объединение кабелей для подключения зданий осуществляется в разветвительных муфтах, с количеством ответвлений необходимых для подключения транзитных кабелей к соседним муфтам. Ёмкость транзитных и ответвительных кабелей выбирается из списка номиналов в Таблице 1.

Выбирается подходящий кабель с наименьшей ёмкостью. Данный кабель графически прокладывается до кластерной муфты по трассе канализации. В том случае, если на пути следования число кабелей превышает 3 (то есть 4 и более), в ближайшем колодце располагается первая объединительная муфта. Дальнейший участок трассы перерисовывается с учётом использования промежуточного кабеля. Ёмкость промежуточного кабеля выбирается из Таблицы 1, при этом она должна быть равной сумме волокон объединяемых кабелей в случае, если объединяются транзитные кабели и один ответвительный кабель.

Далее процедура повторяется: если по трассе к кластерной муфте находятся более трёх кабелей (ответвительных или объединительных) они опять объединяются в муфте и т.д. Для расчёта ёмкости объединительного (транзитного) кабеля используется кабель из Таблицы 1, количество волокон определятся аналогичным образом.

Таблица 1

Допустимые к применению типы магистральных ВОК

| N | Кол-во волокон |
| --- | --- |
| 1 | 8 |
| 2 | 12 |
| 3 | 24 |
| 4 | 48 |
| 5 | 96 |
| 6 | 144 |

- Закрепление волокон в корневой кластерной муфте

Закрепление волокон (схема разварки) муфт магистрального кабеля за домами кластера производится последовательно, слева направо по алгоритму обхода дерева. То есть, первыми закрепляются Кмвххх волокон дома, расположенного на самых “левых” (термины левый и правый используются в качестве способа упорядочивания нумерации) ответвлениях дерева.

Следующим закрепляются волокна второго, по порядку обходя дерева дома и т.д. Таким образом, все резервные волокна будут выделены единым блоком в конце нумерации волокон в кабеле.

- Закрепление волокон в разветвительных муфтах и на ОРШ

Закрепление волокон (схема разварки) муфт магистрального кабеля, на транзитных участках, за домами кластера производится для рабочих и резервных волокон. То есть, следуя по направлению от ОРШ к корневой кластерной муфте всегда развариваются: Кмвххх волокон для каждого дома.

Такой способ резервирования позволяет при эксплуатации провести задействование как минимум двух резервных магистральных волокон в каждый дом с ОРШ, путём выделения и сварки волокон только в одной корневой муфте без дополнительных операций на разветвительных муфтах.

- Ситуационное планирование в районах действующих сетей FTTB

Расчёт магистральной ВОЛС для сетей FTTB

Критерии для расчёта:

- каждый узел доступа (первый коммутатор доступа в шкафу FTTB), устанавливаемый в доме, подключается прямыми волокнами к коммутатору концентрации/агрегации на опорном узле;

- в узле доступа допускается объединение не более 2-х коммутаторов доступа по последовательной схеме «Цепочка». Первый коммутатор подключается к коммутатору концентрации/ агрегации, второй коммутатор в узле доступа подключается к первому коммутатору доступа.

- не допускается последовательное включение коммутаторов доступа по схеме «Цепочка» находящихся в разных узлах доступа (шкафах FTTB).

- коммутаторы доступа подключать к коммутаторам концентрации/агрегации с использованием только одноволоконных модулей SFP. Не допускается подключение коммутатора доступа к коммутатору концентрации/агрегации с использованием 2-х волоконных SFP модулей.

- количество коммутаторов доступа, устанавливаемых в доме, определяется из расчёта заданного процента проникновения и с учётом соблюдения технологического ограничения (нет превышения 100 м от порта коммутатора доступа до порта оконечного оборудования абонента);

Количеством магистральных волокон на один дом:

Кfttb = ОКРВВЕХ(Nкв/48) +ОКРВВЕРХ ((КSoHo+ КСМП) /24) +1 КТВ+ 2 резерв,

где

Nкв – суммарное количество всех квартир в доме.

Минимальное значение волокон вводного кабеля от муфты в дом К=8

Общее число магистральных волокон Кмвfttb= СУММ (Кfttb1: Kfttbn)

где n - количество домов в кластере FTTB

- Ситуационное планирование в районах малоквартирной застройки

При строительстве новых сетей ШПД, в качестве базовой планировать технологию GPON. В случаях реконструкции медной сети в зоне действия шкафов FTTC планировать переход на технологию GPON. В данном случае медная инфраструктура демонтируется, в шкафах FTTC устанавливаются сплиттеры первого каскада, а к домам прокладывается оптический кабель распределительной сети с установкой в домах сплиттеров второго каскада. Допускается установка в шкафах FTTC сплиттеров первого и второго каскада, для подключения домов частного сектора (когда в доме не устанавливается сплиттер второго каскада).

При планировании сети в городах с ранее проведённым СП осуществлённым по методикам СП версии 3 и более ранних, достаточно провести СП только внутри зоны малоквартирной застройки. При этом ранее запланированный MSAN заменяется на опорную муфту, в которой будет осуществляться агрегация магистральных оптических кабелей.

16.1 Группирование домов

Для оптимизации использования волокон магистрального кабеля, базовой единицей ситуационного планирования принимаются группы малоквартирных домов:

- рекомендуемым количеством домов, входящих в группу - 6;

- максимальным количеством домов, входящих в группу - 14;

Дома в группе должны обладать связностью, а именно:

- расстояние от любого дома в группе до соседнего дома не должно превышать 90м;

- в случае включения в группу дома удалённого более чем на 90м от соседнего, должна обеспечиваться связность до базового дома по кабельной канализации.

В группе выбирается базовый дом, в котором планируется установка ОРШ. Прочие дома являются присоединёнными (подключаются распределительными кабелями). Подключения присоединённых домов могут проводиться как при помощи подвесного кабеля по крышам домов, так и при помощи обычного магистрального кабеля для прокладки в кабельной канализации.

Допускается любые маршруты прохождения транзитных кабелей внутри группы, в том числе транзит через присоединённые дома с ответвлением части волокон. Основным критерием оптимизации является минимальная суммарная длина оптического кабеля.

Коэффициент деления первого каскада сплиттеров принимается 1:16.

Коэффициент деления второго каскада сплиттеров принимается 1:4.

Допускается подключение частных домов, находящихся в зоне строительства сети, от портов сплиттеров ОРК, устанавливаемых в малоквартирных домах оптимальных по расположению.

Допускается подключение многоквартирных домов, находящихся в зоне строительства сети, от портов сплиттеров ОРШ.

  - Определение потребности в ОВ

Количество ОВ необходимых для подключения малоквартирного дома определяется как

Крп= Кп * ОКРВВЕРХ ((Кквэ*Кэ) /4),

где:

Крп – количество распределительных портов

Кп – количество подъездов дома

Кквэ – количество квартир на этаже дома

Кэ – количество этажей дома

Количество распределительных портов в ОРШ базового дома определяется как сумма Крп самого базового дома и всех присоединённых в нему домов.

Крпбд = СУММА (Крп), где:

Крпбд – количество распределительных портов базового дома

Количество магистральных волокон базового дома малоквартирной застройки (Кмвбд-мкв) определяется как

Кмвбд-мкв = ОКРВВЕРХ (Крпбд/16), где:

Кмвбд-мкв –количество магистральных волокон базового дома малоквартирной застройки

Дальнейшее ситуационное планирование проводится аналогично районам многоэтажной застройки (каждый ОРШ группы домов эквивалентен ОРШ многоквартирного дома).

- Результат ситуационного планирования

При разработке ситуационного плана должно быть выполнено:

- Обработан адресный план БТИ и составлен уточнённый адресный перечень;

- Определены опорные узлы;

- Определены границы облака (ов);

- Проведена кластеризация зданий облака (ов);

- Расчёт ёмкости магистральной ВОЛС и ВОЛС каждого присоединённого здания;

- Составлены предварительные схемы разварки волокон корневых и разветвительных муфт.

- Составлена территориальная карта местности с отображением границ облаков и зон действия опорных узлов (АТС);

- Указаны в адресном плане (АП) дома (адреса), выходящие за пределы облака (удалённо расположенные).

По завершению проверки АП информацию по адресам, не вошедшим в облако, а также по уточнённым адресам, направить ответственному за координацию работ в ПАО Башинформсвязь в течение 2-х рабочих дней. Исключение объектов из кластера обязательно согласовывать с ответственным за координацию работ в ПАО Башинформсвязь.

По зданиям (адресам) рассчитать количество абонентов/квартир, ёмкость волоконно-оптического кабеля (ВОК), количество развариваемых оптических волокон (ОВ), подаваемых в дом.

Провести анализ внутриквартальной телефонной канализации, собрав в группу дома с последующим объединением (включением) ВОК от домов в магистральный ВОК ёмкостью 96 ОВ с отображением на структурной схеме кластера.

В месте объединения (включения) в 96-ти волоконный ВОК указать номер телефонного колодца и муфту.

Провести анализ магистральной телефонной канализации от проектируемой муфты до опорного объекта и определить схему прокладки ВОК.

По результатам проведённых изысканий на структурной схеме кластера, нанесённой на карту, должно быть отражено следующее:

- Опорный узел ПАО Башинформсвязь;

- Общее количество домохозяйств в зданиях;

- Номера ОРШ, проектируемые в зданиях;

- Номер, ёмкость, количество развариваемых ОВ, запас ОВ, ориентировочная длина магистрального ВОК.

- Номер, ёмкость, ориентировочная длина ВОК, прокладываемых от ОРШ до присоединённых зданий;

- Кодовые обозначения/Номера телефонных колодцев, где предполагается разместить оптическую муфту;

- Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) сторонних организаций (коллектора, участки телефонной канализации, мосты, проколы и т.п.) с указанием ориентировочной длины.

Приложение № 4.1 к

Техническому заданию

# Базовые архитектуры сети GPON (варианты расположения сплиттеров)

- Линейная топология.

Линейная топология предназначена для населённых пунктов с преимущественно линейной застройкой – фасады домов выходят на улицы.

При коэффициенте сплиттерования 1:32 - В качестве первого уровня сплиттерования в ОРШ устанавливается оптический сплиттер с коэффициентом деления 1:8). Второй уровень сплиттерования с оптическим сплиттером размещаемым в дроп-муфте с коэффициентом деления 1:4.

При коэффициенте сплиттерования 1:64 - В качестве первого уровня сплиттерования в ОРШ устанавливается оптический сплиттер с коэффициентом деления 1:16). Второй уровень сплиттерования с оптическим сплиттером размещаемым в дроп-муфте с коэффициентом деления 1:4.

Рис.1

- Топология “Звезда”

Топология «звезда» более гибкая чем, линейная топология и предназначена для районов городов и поселений, в которых фронты домов выходят на улицы и на переулки.

Топология типа «звезда» представляет собой вырожденное дерево первого типа: длинный магистральный кабель с небольшим количеством волокон с одной стороны подключается к PON-порту OLT, а с другой заканчивается планарным делителем большой ёмкости (1х64 или 1х32).

В качестве первого уровня сплиттерования в ODF устанавливается оптический сплиттер с коэффициентом деления 1:4. В зоне частной застройки устанавливается распределительная муфта, в которой сходятся распределительные кабели и происходит переход от подвесной сети к сети, проложенной в кабельной канализации.

На участке между распределительной муфтой и ОРШ используются подвесные кабели с профилем типа «8» или самонесущие.

На участке ОРШ/магистральная муфта-ДМ используются кабели с профилем типа «8» или самонесущие; излишки запаса кабеля хранятся в ОРШ/УПМК; для крепления кабеля используются соответствующие зажимы, по согласованию с Заказчиком.

В ОРШ коммутируются только волокна, необходимые для подключения абонентов. В ДМ коммутируются все волокна.

Рис.2

Рис.3

Рис. 4 Пример построения сети PON в многоквартирных домах (МКД)

- Сети PON по однокаскадной схеме 1:64 вариант А, Б

Приложение № 5

к Техническому заданию

# «Технические требования к телекоммуникационным шкафам сетей FTTB» (Справочно)

- Назначение.

Настоящий документ содержит информацию о технических требованиях к телекоммуникационным шкафам узлов доступа сетей FTTB.

- Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

| FTTB | Fiber to the bilding (оптика до дома) |
| --- | --- |
| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| Заказчик | ПАО Башинформсвязь |
| ЗИП | Запасные части, инструменты, принадлежности |
| ЗШ | Заземляющая шина |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КЦ | Корпоративный центр ПАО «Ростелеком» |
| ЛПУ | Лечебно-профилактическое учреждение |
| МСЭ | Международный союз электросвязи |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| Общество | ПАО Башинформсвязь |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Поставщик оборудования коммутаторов доступа |
| Производитель | Производитель оборудования коммутаторов доступа |
| ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТШ | Телекоммуникационный шкаф |
| УЗИП | Устройство защиты от импульсных перенапряжений |

- Требования к ТШ

Шкафы телекоммуникационные предназначены для размещения в них активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

ТШ предназначен для размещения в жилых и нежилых помещениях, в предлифтовых, чердачных помещениях, технических этажах, верхних этажах (межэтажных площадках) и подвалах зданий.

Шкафы применяются двух типов, в зависимости от количества этажей и квартир в жилых домах:

- Тип №1. Применение: для узлов доступа FTTB устанавливаемых в жилых домах от 3-х этажей, и более 47 квартир (Тип 1.1, 1.2, 1.3, характеристики которых представлены в Таблице 1).

- Тип №2. Применение: для узлов доступа FTTB устанавливаемых в малоэтажных домах не более 3-х этажей и до 47 квартир (Тип 2.1, характеристики которого представлены в Таблице 2).

- Технические требования к конструкции ТШ Типа № Х и 1

  - Основные параметры и характеристики

    - Размеры шкафа*

Таблица 1

| Тип шкафа | X | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешние габариты (мм) |  |  |  |  |
| -глубина | 400 | 300 | 500 | 450 |
| -ширина | 560 | 700 | 600 | 600 |
| -высота | 730 | 650 | 660 | 470 |
| Внутренние размеры по высоте, 19” | 15U | 12U | 12U | 9U |

*допускается превышение внешних габаритных размеров до 20 мм.

Примерный вид шкафа приведён на Рис.2

    - Корпус шкафа должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная или сборная конструкция с возможностью разбора только изнутри.

    - Материал и исполнение корпуса шкафа должны быть вандалоустойчивыми.

    - Конструкция двери шкафа должна быть со скрытыми петлями и отсутствием доступа к элементам шарниров снаружи и невозможностью вынуть дверь из петель путём «отжима».

    - Двери шкафов (Тип Х, 1.2 и Тип 1.3) должны быть оснащены вандалозащищенными замками, не имеющими выступающих элементов, запор дверей должен осуществляться ригельным механизмом в 3-х направлениях (при изготовлении двери из листовой стали толщиной равной или более 2 мм и увеличении жёсткости её рёбер, допускается применение трехригельных замков с диаметром ригелей более 13 мм, без трёхточечного механизма). Возможность заказа замков с ключами для всех шкафов (один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов).

    - Жёсткость двери шкафа должна препятствовать её деформации снаружи (скручивание, отгибание).

    - Открывание двери должно обеспечиваться на угол не менее 110 градусов.

    - Во всех плоскостях шкафа, кроме двери и задней стенки шкафа, или минимум в нижней и верхней плоскостях, должны быть выполнены по 2 отверстия диаметром от 40 до 50 мм для подвода телекоммуникационных и питающих кабелей. Отверстия должны быть выполнены методом насечки в металле и пробиваться при монтаже шкафа (допускается конструкция с отверстиями, закрытыми съёмными металлическими заглушками).

    - Внутренние размеры: 19”. Конструктив для крепления оборудования 19” должен быть закреплён стационарно на расстоянии 100 мм от внутренней стороны двери шкафа.

    - На задней стенке шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырёх кронштейнов, расположенных углами внутрь.

    - В шкафу должна быть предусмотрена конструкция для крепления контроллера системы мониторинга жизнеобеспечения шкафа.

    - Телекоммуникационный шкаф должен иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия.

  - Конструкционные особенности

    - Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ для монтажа оборудования.

    - Покрытие должно гарантировать защиту элементов шкафа от сквозной коррозии.

    - Шкаф должен быть промаркирован имиджевой наклейкой ПАО Башинформсвязь.

    - Шкаф по типоразмерам должен обеспечивать размещение оборудования стоечного типа 19-ти дюймового стандарта.

    - Шкаф должен быть оборудован шиной заземления и необходимыми направляющими либо кабель-каналами, обеспечивающими прокладку всех внутренних кабелей с технологическим запасом.

    - Конструкция шкафа Тип 1.1 должна предусматривать внутренние элементы крепления, позволяющие размещать коммутаторы доступа, патч-панели в вертикальном положении, под углом в вертикальной плоскости, фасадом к двери. На боковых стенка шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырёх кронштейнов, расположенных углами внутрь. Дверь шкафа должна быть с рёбрами жёсткости и оснащена трехригельным сувальдным замком врезного типа. В шкафу должен быть предусмотрен конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE 852 (Teleste) или аналогичный по параметрам). Чертёж шкафа указан на Рис.3

    - Конструкция вентиляционных отверстий должна исключать возможность прямого попадания посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. Шкаф должен обеспечивать эффективный отвод тепла при условиях полной комплектации активным оборудованием при предельных параметрах окружающей среды.

    - На задней стенке предусмотреть монтажные отверстия 4 шт. для крепления шкафа на плоской поверхности. Диаметр отверстий 25 мм с переходом в верхней части на 10мм (для крепления анкерными болтами к стене). Предусмотреть наличие усиливающих конструктивных элементов («усиливающие площадки») в местах крепления ТШ к плоской поверхности.

    - Предусмотреть монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) и источника бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями в верхнем отсеке (высота не более 3U). Примерный вид ВРУ указан на Рис.1. Монтаж проводов необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.

Рис.1 Примерный вид ВРУ с площадкой под ИБП

    - Внутри корпуса шкафа должна быть предусмотрена точка внешнего контура заземления подключения (болт М8 с шайбами не менее 2-х шт. и одной гайкой М8), доступ к точке не должен быть затруднён.

Рис.2 Примерный вид шкафа (размеры указаны в таблице 1)

п 1.1

- Технические требования к конструкции ТШ Типа №2

  - Основные параметры и характеристики

    - Размеры шкафа* 						Таблица 2

| Тип | 2.1 |
| --- | --- |
| Внешние габариты (мм) |  |
| -глубина | 215 |
| -ширина | 660 |
| -высота | 630 |

*допускается превышение внешних габаритных размеров до 20 мм.

Примерный вид шкафа указан на Рис.4

    - Корпус шкафа должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная или сборная конструкция с возможностью разбора только изнутри.

    - Материал и исполнение корпуса шкафа должны быть вандалоустойчивыми.

    - Конструкция двери шкафа должна иметь съёмную конструкцию, демонтаж должен производиться без применения дополнительного инструмента, силами одного монтажника. Возможно использование скрытых петель так же с возможностью свободного демонтажа (открывание двери на угол не менее 110 градусов). Все фиксирующие элементы двери и шарниры должны быть скрыты и не иметь доступа снаружи, в закрытом состоянии дверь должна быть защищена от съёма путём «отжима».

    - Двери шкафа должны быть оснащены вандалозащищенными замками, не имеющими выступающих элементов, запор дверей должен осуществляться ригельным механизмом сувальдного типа. Возможность заказа замков с ключами для всех шкафов (один ключ открывает и закрывает замки всех шкафов).

    - Жёсткость двери шкафа должна препятствовать её деформации снаружи (скручивание, отгибание).

    - Во всех плоскостях шкафа, кроме двери и задней стенки шкафа, или минимум в нижней и верхней плоскостях, должны быть выполнены по 2 отверстия диаметром от 40 до 45 мм для подвода телекоммуникационных и питающих кабелей. Отверстия должны быть выполнены методом насечки в металле и пробиваться при монтаже шкафа (допускается конструкция с отверстиями, закрытыми съёмными металлическими заглушками).

    - На боковых стенка шкафа должны быть предусмотрены органайзеры для выкладки запасов оптического кабеля в виде четырёх кронштейнов, расположенных углами внутрь.

    - Должна быть предусмотрена конструкция для крепления контроллера системы мониторинга жизнеобеспечения шкафа.

    - Телекоммуникационный шкаф должен иметь сертификат соответствия или декларацию соответствия.

  - Конструкционные особенности

    - Конструкция шкафа должна обеспечивать свободный доступ для монтажа оборудования.

    - Покрытие должно гарантировать защиту элементов шкафа от сквозной коррозии.

    - Шкаф должен быть промаркирован имиджевой наклейкой ПАО Башинформсвязь.

    - Шкаф должен быть оборудован шиной заземления и необходимыми направляющими либо кабель-каналами, обеспечивающими прокладку всех внутренних кабелей с технологическим запасом.

    - Конструкция вентиляционных отверстий должна исключать возможность прямого попадания посторонних предметов и осадков внутрь шкафа. Шкаф должен обеспечивать эффективный отвод тепла при условиях полной комплектации активным оборудованием при предельных параметрах окружающей среды.

    - На задней стенке предусмотреть монтажные отверстия 4шт. для крепления шкафа на плоской поверхности. Диаметр отверстий 25 мм с переходом в верхней части на 10мм (для крепления анкерными болтами к стене). Предусмотреть наличие усиливающих конструктивных элементов («усиливающие площадки») в местах крепления ТШ к плоской поверхности.

    - Конструкция шкафа должна содержать поворотную раму с горизонтально расположенными направляющими. Активное оборудование монтируется на поворотной раме. Ёмкость рамы – 4U. Угол поворота рамы не менее 120 градусов (пример Рис.4).

    - Поворотная рама должна жёстко фиксироваться в открытом и закрытом положениях. Её применение не должно оказывать влияния на характеристики оборудования, устанавливаемого в ТШ и вызывать проблем при подключении абонентов или коммутировании медных, электрических или оптических кабелей.

    - Предусмотреть монтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) и источника бесперебойного питания (ИБП) со встроенными аккумуляторными батареями в верхнем отсеке. Монтаж проводов необходимо выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП.

Рис.4 Пример конструкции шкафа типа 2.1

- Элементы комплектации ТШ

  - Оптический кросс 19”, 1U, не менее 8 портов. Оптический кросс должен быть укомплектован сплайс-кассетой, 8 пигтейлами single mode, 6 адаптерами SC/UPC и 2 адаптерами SC/APC.

  - Монтажная DIN рейка.

  - Переключатель электропитания розеток «ИБП — Сеть».

  - Розетки с заземляющим контактом не менее 4 шт., в составе ВРУ.

  - 2-х полюсный автоматический выключатель на 6 А с возможностью опломбировки.

  - 2-х полюсный автоматический выключатель на 10 А.

  - УЗИП класса III комбинированного типа, 2-х модульный.

  - Датчик открытия двери (магнитно-контактный датчик).

  - Шина заземления.

  - Шина нулевая рабочая на DIN-рейку.

  - Резиновые манжеты для защиты волоконно-оптических кабелей и кабелей UTP домовой распределительной сети.

  - Контроллер системы жизнеобеспечения ТШ (типа «QFC PBIQ v1», «Электрон», «КУБ микро» или аналогичный по параметрам) должен быть совместим с существующей системой мониторинга и прошедший успешное тестирование с положительным заключением в ПАО Башинформсвязь. Опционально должны быть предложены датчики: пожара, затопления, задымления, влажности, удара по шкафу, вибрации.

  - Источник бесперебойного питания.

  - Электросчётчик однофазный электронный, с креплением на DIN-рейку и импульсным выходом.

  - Органайзер кабельный 1U.

  - Патч-панель RJ45 кат. 5е 24 порта в исполнении 19”, высота 1U или кросс-панель.

  - Конструктив для размещения оборудования КТВ (типа CXE 852 (Teleste) или аналогичный по параметрам).

- Требования к ИБП

  - ИБП предназначены для установки в шкафах для обеспечения бесперебойного питания оборудования систем видеонаблюдения в офисных помещениях с температурой окружающей среды не более 35С и влажностью не более 90%.

  - Топология ИБП – линейно-интерактивный (Line-Interactive)

  - Выходная мощность - не менее 650ВА (не менее 350Вт)

  - Время автономной работы при нагрузке 150 Вт не менее 20 минут

  - Коэффициент мощности не менее 0,6

  - КПД (при работе от сети) не менее 96%

  - Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды

  - Коэффициент нелинейных искажений (THD) не более 20%

  - Количество выходных разъёмов питания (с питанием от АКБ) - не менее 2

  - Тип выходных разъёмов С13 или СЕЕ 7 (евророзетка)

  - Входное напряжение 1-ф., (без перехода на АКБ) диапазон:

    - не хуже 160-290В

    - Входная частота диапазон (без перехода на АКБ): не хуже 47-63Гц

    - Выходное напряжение диапазон (при работе от АКБ): не хуже 220В ± 10%

    - Выходная частота (при работе от АКБ): не хуже 50±0,2 Гц

    - Время переключения: не более 4мс

  - Защита:

    - от перегрузки

    - от высоковольтных импульсов

    - от короткого замыкания

    - от глубокого разряда

    - от перезаряда

  - Максимальная поглощаемая энергия импульса не менее 400 Дж

  - Тип предохранителя автоматический

  - Фильтрация помех

  - Отсутствие вентиляторов

  - Уровень шума не более 45дБ

  - Отображение информации светодиодные индикаторы или ЖК-дисплей

  - Звуковая сигнализация

  - Холодный старт

  - Функция автоматического перезапуска (ИБП должен автоматически включаться с началом подачи питания от сети после полной разрядки батарей)

  - Возможность подключить дополнительный батарейный блок (опция)

  - Тип батареи свинцово-кислотная необслуживаемая (VRLA), AGM технология

  - Время полного заряда АКБ не более 10час

  - Срок службы АКБ не менее 5 лет

  - Степень защиты: IP20

  - В комплекте с ИБП должны идти необходимые кабели и провода соответствующего выбранной мощности сечения в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП

- Прочие требования

  - Требования к составу поставляемой документации

Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации в составе и объёме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации, руководства по монтажу и вводу в эксплуатацию, руководства по инсталляции ПО) оборудования.

Вся документация должна соответствовать принятым стандартам. По возможности, должны быть использованы стандартизированные символы и термины, рекомендованные МСЭ и МЭК.

Допускается поставка схем и спецификаций на английском языке.

Документация на русском языке должна поставляться как в отпечатанном виде, так и в электронном виде (на CD-ROM в формате Adobe Acrobat или MS OFFICE). Использование другого программного обеспечения должно быть согласовано с Заказчиком дополнительно.

Вся продукция должна иметь действующий сертификат «Россвязь» или иную разрешительную документацию в соответствии с действующим законодательством РФ для применения на сети связи ПАО Башинформсвязь.

  - Требования к гарантийным обязательствам

Поставщик должен гарантировать соответствие качества оборудования требованиям настоящих технических требований.

Наличие сервисного центра и службы технической поддержки на территории Российской Федерации.

Гарантийный срок должен быть не менее 36 месяцев с момента ввода в действие оборудования.

В течение гарантийного срока Поставщик должен производить безвозмездную замену или ремонт оборудования. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

После истечения гарантийного срока Поставщик должен обеспечить по дополнительному договору о послегарантийном обслуживании платную поставку запасного имущества и принадлежностей (ЗИП) в течение всего срока службы оборудования. Состав послегарантийного ЗИП и условия поставки должны оговариваться дополнительно.

Поставщик должен представить данные о необходимом комплекте ЗИП для обеспечения эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока, с учётом географического разнесения предполагаемой конфигурации.

Состав ЗИП должен оговариваться в контракте на поставку оборудования.

  - Требования к ремонту

Поставщик в течение срока службы оборудования обеспечивает его ремонт. После истечения гарантийного периода по требованию Заказчика Поставщик выполняет необходимый ремонт (предпочтительно в России в сервисном центре фирмы за дополнительную плату).

Время ремонта должно составлять не более 30-ти рабочих дней. Время ремонта исчисляется с момента передачи оборудования Поставщику до момента его возврата Заказчику.

Поставщик представляет Заказчику отчёт о каждом проведённом ремонте, указывает причину повреждения и описание выполненной работы, а также ежегодно общую сводную статистическую информацию о проведённых ремонтах.

  - Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

Приложение № 5.1.

к Техническому заданию

«Технические требования к оптическим распределительным шкафам и оптическим распределительным коробкам для PON МКД»

«Технические требования к ОРШ»

- Требования к оптическим распределительным шкафам для технологии “подвес”.

  - ОРШ предназначен для сопряжения магистрального и распределительных участков сети и выполняет следующие функции:

- терминация оптических волокон магистрального кабеля;

- терминация оптических волокон распределительного кабеля;

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне первого каскада;

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне первого каскада.

  - ОРШ предназначен для установки вне помещений, преимущественно на столбах и опорах контактной сети. Возможна установка на бетонированный фундамент.

  - Вес ОРШ в собранном состоянии (без учёта веса кабелей) не должен превышать 20 кг.

  - Монтаж всех компонентов ОРШ должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

  - Доступ в ОРШ должен быть организован с фронтальной стороны.

  - Дверь ОРШ должна запираться на замок сувальдного типа с универсальным ключом (один ключ открывает все ОРШ), обеспечивающим невозможность открытия подручными средствами.

  - Корпус ОРШ должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с ниже изложенными требованиями.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP 65.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

  - Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение.

  - Конструкция ОРШ должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность проведения операции сварки оптического волокна на столе монтажника.

  - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер сплайс кассеты, номер порта коммутации. Абонентские порты должны быть пронумерованы.

  - Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

  - ОРШ должен предусматривать кабельные вводы для магистральных кабелей, распределительных кабелей и ОАК. Должна быть предусмотрена защита места ввода всех оптических кабелей.

  - Все кабельные вводы должны располагаться на нижней грани ОРШ.

  - Кабельные ввода для ОАК (абонентских кабелей) должны конструктивно позволять осуществлять ввод в ОРШ уже оконеченных оптическим разъёмом ОАК, без проведения сварочных работ на ОРШ при проведении инсталляции.

  - Конструкция ОРШ должна обеспечивать место для хранения излишков кабелей и способ организации бухт кабеля. (УПМК, специальный органайзер и т.п.)

  - Кроссовые поля должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту

  - На внешней стороне двери должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

  - Температура эксплуатации –50°C / +60°C при относительной влажности 85%

  - Температура хранения –50°C / +70°C при относительной влажности 98%

  - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

  - Срок службы ОРШ должен составлять не менее 25-и лет.

  - Упаковка ОРШ должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

  - Комплект ОРШ должен содержать

- кабельные вводы для:

  - магистрального кабеля диаметром от 8 до 20 мм – до 4 шт.

  - распределительного кабеля от 4 до 10 мм – до 16 шт.

- систему надёжной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки, силовых элементов, заземление металлических элементов кабеля;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон магистрального кабеля с ложементами на 72 КДЗС 40 мм и зоной хранения «темных» волокон.

- сплайс кассеты для разварки оптических волокон распределительных кабелей с ложементами на ёмкость не менее 72 КДЗС 40 мм и местом хранения запаса волокон.

- систему установки и фиксации сплиттеров.

- кроссовое поле для коммутации рабочих (не «темных») волокон с входами сплиттеров первого каскада.

- кроссовое поле для коммутации выходов сплиттеров первого каскада с волокнами распределительных кабелей

- комплект нумерационных меток, бирок и имиджевых наклеек по образцу Заказчика (Приложение № 6 к ТЗ).

- комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов.

- паспорт, инструкцию по монтажу.

Рис. 1 Один из возможных вариантов уличного ОРШ. Общий вид.

Рис. 2 Чертёж возможного вариант ОРШ. Кол-во, диаметр гермовводов показано примерно (реальные параметры уточнить у Заказчика на стадии согласования материалов).

# 2. Требования к распределительным муфтам (дроп-муфтам)

2.1.Муфты должны обеспечивать соединение и(или) разветвление оптических кабелей (ОК) без снижения их характеристик в месте монтажа, обеспечивая защиту соединения и(или)разветвления от внешних воздействующих факторов (ВВФ).

2.2.Муфты должны соответствовать конструкторской документации изготовителя. Назначение муфты должно быть указано в документации на данный вид муфты.

2.3. Муфты монтажа ОК должны обеспечивать фиксацию защитных гильз сростков оптических волокон (ОВ), а также укладку запасов длин ОВ величиной не менее 1,2 м с каждой стороны, с радиусом изгиба ОВ не менее 30 мм.

2.4.Конструкция муфт, предназначенных для монтажа кабелей с металлическими оболочками и броне покровами должна обеспечивать возможность электрического соединения металлических элементов конструкции сращиваемых кабелей с выполнением, при необходимости, из муфты выводов от металлических элементов конструкции кабелей (раздельно для каждого кабеля) для подключения к щитку контрольно-измерительного пункта.

2.5. Конструкция муфт, узлов крепления и герметизация ввода кабеля не должны вызывать снижения характеристик передачи кабеля.

2.6.Поверхность конструктивных элементов муфт не должна иметь механических повреждений.

2.7.Металлические элементы муфт должны быть устойчивы к коррозии или иметь покрытия, обеспечивающие их защиту от коррозии. Покрытия должны быть устойчивы к истиранию и воздействию удара.

2.8. Муфты должны быть устойчивы к воздействию осевого растягивающего усилия значением 20% от допустимого растягивающего усилия кабеля.

2.9.Муфты типа должны быть устойчивы к воздействию осевого растягивающего усилия не менее 100 Н.

2.10. Муфты должны быть устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с амплитудой ускорения 20 м ´ с(-2) (2 g).

2.11.Муфты должны быть устойчивы к воздействию удара не менее 10 Дж.

2.12.Муфты должны быть устойчивы к изгибу введённого в неё кабеля на угол не менее 45°.

2.13. Муфты должны быть устойчивы к осевому кручению введённого в неё кабеля на угол не менее 90°.

2.14.Муфты должны быть устойчивы к воздействию температур - от минус 40 до 70°С;

2.15. Муфты должны быть устойчивы к циклическому изменению температур в диапазоне рабочих температур (пункт 3.21.)

2.16.Муфты должны быть устойчивы к вмораживанию в лёд и оттаиванию.

2.17.Муфты должны быть устойчивы к воздействию почвенной коррозии.

2.18.Муфты должны быть устойчивы к воздействию инея, росы, дождя, пыли, солнечного излучения.

2.19. Кол-во оптических вводов определяется заказчиком, согласно проектной документации.

- Требования к оптическим распределительным шкафам для МКД.

    - ОРШ предназначен для сопряжения магистрального и распределительных участков сети и выполняет следующие функции:

- терминация оптических волокон магистрального кабеля

- терминация оптических волокон межэтажного кабеля

- терминация оптических волокон транзитного кабеля

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне первого каскада

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне первого каскада.

  - ОРШ предназначен для установки внутри зданий, преимущественно, в подвальном, чердачном или ином помещении с ограниченным доступом.

3.3. Монтаж ОРШ должен осуществляться на стену.

3.4 Вес ОРШ в собранном состоянии (без учёта веса магистрального, межэтажного и транзитного кабелей) не должен превышать 12 кг.

3.5 Монтаж всех компонентов ОРШ должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

  - Доступ в ОРШ должен быть организован с фронтальной стороны. Учитывая стеснённые условия вероятных мест установки ОРШ конструкция должна предусматривать снятие двери на время проведения монтажа.

3.7 Дверь ОРШ должна запираться на универсальный замок (один ключ для всех ОРШ) или иным способом, обеспечивающим невозможность открытия подручными средствами.

  - Корпус ОРШ должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с ниже изложенными требованиями.

3.9. Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP54.

  - Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

3.11 Конструкция ОРШ должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

3.12 Конструкция ОРШ должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

  - Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение и выделять галогены.

3.14  В случае изготовления корпуса ОРШ из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ9.032-74 класса II.

3.15 Конструкция ОРШ должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность проведения операции сварки оптического волокна на столе монтажника.

  - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер сплайс кассеты, номер порта коммутации.

3.17 Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

3.18 В случае установки ОРШ вне помещений с ограниченным доступом должна быть предусмотрена защита места ввода гофротрубы и оптических кабелей.

  - Кроссовые поля должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту.

3.20 На внешней стороне двери должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

3.21 Температура эксплуатации –30°C / +60°C при относительной влажности 85%.

  - Температура хранения –40°C / +70°C при относительной влажности 98%

  - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

  - Срок службы ОРШ должен составлять не менее 25-и лет.

3.24 Упаковка ОРШ должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

3.25 Комплект ОРШ должен содержать:

- кабельные вводы для:

  - магистрального кабеля диаметром до 15мм; - 2шт

  - межэтажных и транзитных кабелей диаметром до 13.5 мм - 12шт

- систему надёжной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки, силовых элементов, заземление металлических элементов кабеля;

- сплайс кассету для разварки оптических волокон магистрального кабеля с ложементами на 24 КД ЗС 40мм и зоной хранения «темных» волокон;

- Сплайс кассеты для разварки оптических волокон межэтажных и транзитных кабелей с ложементами на ёмкость не менее 96 КДЗС 40мм и местом хранения запаса волокон;

- Систему установки и фиксации сплиттеров первого каскада: до двенадцати сплиттеров 1х8, 1х4, либо до 6 сплиттеров 1х16;

- Кроссовое поле для коммутации рабочих (не «темных») волокон с входами сплиттеров первого каскада;

- Кроссовое поле для коммутации выходов сплиттеров первого каскада с волокнами межэтажных и транзитных кабелей;

- Все кроссовые поля для коммутации выходов сплиттеров должны иметь разъёмы SC/APC;

- Комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;

- Комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов;

- Паспорт, инструкцию по монтажу

Приложение № 5.1.1

к Техническому заданию

«Технические требования к оптическим распределительным коробкам для строительства ДРС GPON по схемам 1:16 + 1:4 и 1:8 + 1: 8»

Представлено отдельным файлом в составе приложений к договору

Технические требования к оптическим распределительным коробкам для строительства ДРС GPON представлены в отдельном файле и базируются на требованиях основного акционера Заказчика ПАО Ростелеком

Рекомендации по применению ОРК

Таблица 1.

| Количество ДХ на 1 этаже в зоне одного стояка | Тип применяемой ОРК | Место размещения ОРК |
| --- | --- | --- |
| до 4 | Тип 1.1 | на каждом этаже |
|  | Тип 1.2 | через этаж |
| до 8 | Тип 1.1 | на каждом этаже |
|  | Тип 1.2 | на каждом этаже |
|  | Тип 1.3 | через этаж |
| до 16 | Тип 1.3 | на каждом этаже |

Рис 1.  Примерный вид конструкции ОРК с УСМ

Рис 2.  Примеры УСМ

Приложение № 5.2. к Техническому заданию

«Технические требования к Дроп-муфтам»

Требования к оптическим дроп-муфтам для технологии “подвес”

  - ДМ предназначена для сопряжения волокон распределительного и абонентского кабелей и выполняет следующие функции:

- терминация оптического волокна распределительного кабеля;

- транзитное прохождение неиспользуемых волокон распределительного кабеля;

- подключение абонентского кабеля;

- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне второго каскада;

- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне второго каскада.

  - ДМ предназначена для установки вне помещений.  Конструкция ДМ должна обеспечивать крепление на опоры либо на стены.  Вес ДМ не должен превышать 1кг.

  - Габариты ДМ (высота-ширина-глубина) не должны превышать 260x150x120 мм (без учёта элементов для крепления).

  - Конструкция ДМ должна позволять выполнять монтаж всех компонентов ДМ одним человеком с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

  - Доступ в ДМ должен быть организован с фронтальной стороны.

  - ДМ должна содержать не менее двух кабельных вводов для распределительных ВОК и кабельных вводов для абонентских кабелей (не менее чем для 4-х кабелей). Кабельные ввода для ОАК (абонентских кабелей) должны конструктивно позволять осуществлять ввод в ДМ уже оконеченных оптическим разъёмом ОАК, без проведения сварочных работ на ДМ при проведении инсталляции.

  - ДМ должна обеспечивать надёжную фиксацию силовых элементов кабелей распределительных ВОК и абонентских дроп-кабелей.

  - Все кабельные вводы должны находиться на нижней грани ДМ. Не допускается наличие кабельных вводов на верхних либо боковых гранях ДМ.

  - Корпус ДМ должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP67.

  - ДМ должна обеспечивать требованиями по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

  - ДМ должна обеспечивать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

  - ДМ должна обеспечивать требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.Материал корпуса ДМ и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение. Материал корпуса ДМ - негорючий ударопрочный АБС-пластик. Материал сплиттерного блока – АБС, поликарбонат и т.п.

  - Конструкция ДМ должна быть построена по модульному принципу и обеспечивать возможность поэтапного увеличения количества абонентских портов от одного до восьми без демонтажа ДМ.

  - Модульный принцип предполагает наличие нумерационных меток, бирок и наклеек, однозначно определяющих номенклатуру компонентов для целей технического учёта – номер ДМ, номер сплиттерного модуля, номер порта коммутации.

  - Все волоконно-оптические модули, пигтейлы в ДМ должны быть защищены от случайного повреждения. Не допускается наличие «открытых» оптических волокон доступных на этапе подключения абонентов.

  - Все волоконно-оптические модули, пигтейлы в ДМ должны быть защищены от случайного повреждения. Не допускается наличие «открытых» оптических волокон доступных на этапе подключения абонентов.

  - Конструкция ДМ должна предусматривать наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

  - Конструкция ДМ должна предусматривать зону хранения транзитных волокон, позволяющую разместить не менее двух витков транзитных волокон. Диаметр витков не менее 10 см.

  - Кроссовые поля в ДМ должны обеспечивать коммутацию и свободный доступ к каждому порту.

  - На внешней стороне крышки ДМ должен быть нанесён знак «лазерное излучение».

  - Температура эксплуатации -50°C / +70°C при относительной влажности 85%.

  - Температура хранения –50°C / +70°C при относительной влажности 98%.

  - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев.

  - Срок службы ДМ должен составлять не менее 25-и лет.

  - Упаковка ДМ должна обеспечивать транспортировку и хранение в условиях, предусматривающих защиту от атмосферных осадков.

  - Комплект ДМ должен содержать:

- Зону коммутации с пятью адаптерами SC/APC (для терминации волокна распределительного ВОК, подключения модуля сплиттера 1х4 и коммутации выходов сплиттера второго каскада с абонентскими кабелями);

- Комплект креплений на кабельную опору;

- Сплайс кассету для разварки оптического волокна распределительного кабеля с ложементом как минимум на 1 КДЗС 40 мм и зоной хранения запаса волокна;

- Зону хранения транзитных волокон

- систему установки и фиксации сплиттера второго каскада: 1х4;

- комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;

- комплект транспортных трубок, стяжек и крепёжных хомутов;

- паспорт, инструкцию по монтажу на русском языке.

  - Расширение ёмкости ОРК должно осуществляться посредством сплиттера с   разъёмами SC/APC. Все коннекторы должны соответствовать стандартам МЭК IEC61753-1, IEC 61754-4, IEC 61755-3-2 и Telcordia GR-326-Core 13

Приложение № 6

к Техническому заданию

Раздел 1. «Технические требования к магистральному оптическому кабелю, межэтажному оптическому кабелю в рамках строительства объектов FTTB/FTTH/GPON/B2B/B2G/B2C»

# 1. Назначение

Настоящий документ содержит информацию о требованиях к магистральному волоконно-оптическому кабелю для строительства волоконно-оптических линий связи (городских сетей и сетей доступа) в сегменте FTTB/B2B/B2G/B2C.

# 2. Общие положения

  - Нормативные ссылки

В данных Требованиях использованы ссылки на следующие документы:

- IEC-60793 Optical Fibres (Оптические волокна), группа стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК), более ранее издание настоящего стандарта опубликовано на русском языке ГОСТ-Р-МЭК-793-1-93 Волокна оптические. Общие технические требования;

- IEC-60794 Optical Fibre Cables (Оптические кабели), группа стандартов международной электротехнической комиссии (МЭК), более ранее издание настоящего стандарта опубликовано на русском языке ГОСТ-Р- МЭК-794-1-93 Кабели оптические. Общие технические требования;

- IEEE Std 1138-1994 IEEE Standard Construction of Composite Fiber Optic Overhead Ground Wire (OPGW) for Use on Electric Utility Power Lines

- ISO-9000 - Quality management, Системы менеджмента качества, Семейство стандартов МСО;

- ISO 14000, Environmental management, Системы экологического менеджмента, Семейство стандартов МСО;

- ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов. Технические условия;

- ОСТ-45.02-97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи;

- EIA/TIA-455-98A FOTP-98 Fiber Optic Cable External Freezing Test, стандарт американской ассоциации телекоммуникационной промышленности, тест оптического кабеля на вмораживание в лед;

- IEC-60811-5-1 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 5-1: Methods specific to filling compounds - Drop-point - Separation of oil - Lower temperature brittleness - Total acid number - Absence of corrosive components - Permittivity at 23 °C - DC resistivity at 23 °C and 100 °C, стандарт международной электротехнической комиссии (МЭК);

- ITU-T-G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, рекомендация международного союза электросвязи (МСЭ-Т);

- ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности;

- ГОСТ-9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям;

- ГОСТ 9.057-75 Единая система защита от коррозии и старения;

- ГОСТ-Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

  - Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| ОК | - | волоконно-оптический кабель; |
| --- | --- | --- |
| ОВ | - | оптическое волокно; |
| Сопутствующие аксессуары | - | муфты оптические, арматура подвесных ОК, лента, бирки; |
| Завод | - | завод-изготовитель ОК; |
| Поставщик | - | завод, предлагающий к поставке смежную продукцию, описанную в настоящих требованиях; |
| Заказчик | - | ПАО «Башинформсвязь»; |
| Строительная длина | - | в поставке (позиция поставки) неразрывная длина одной упаковки ОК, которая поставляется в количестве, указываемом в процентном выражении для каждой конкретной поставки от общего количества поставляемой продукции, согласно проценту строительной длины; |
| Минимально допустимая длина (м) | - | неразрывная длина ОК, заказываемая к поставке на одной упаковке (барабане) в рамках поставки (позиции поставки). |

  - Возможные типы волоконно-оптических кабелей

- ОК для прокладки в защитные пластиковые трубки (ОК-ЗПТ);

- ОК для прокладки в кабельной канализации (ОК-ГТС);

- ОК для прямой прокладки в грунт (ОК-ГРУНТ);

- ОК для подвески по опорам городского хозяйства, опорам ЛЭП, диэлектрический (ОК-ПОДВЕС - (самонесущий));

- ОК для подвески по опорам воздушных линий связи, с выносным силовым элементом (тросом) тип «8» (ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»))

- ОК для внутриобъектовой прокладки (ОК-ОБЪЕКТ).

# 3. Требования к магистральному оптическому кабелю

3.1. Требования по назначению

  - ОК предназначены для защиты ОВ от внешних воздействий.

    - ОК-ЗПТ предназначены для прокладки в защитных пластмассовых трубах методом задувки в потоке сжатого воздуха.

    - ОК-ГТС предназначены для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах.

    - ОК-ГРУНТ предназначены для прокладки в кабельной канализации при наличии повышенных требований по механической устойчивости, в тоннелях и коллекторах, грунтах всех групп (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям).

    - ОК-ПОДВЕС - (самонесущий); предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети, линий электропередачи.

    - ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»); предназначен для подвески на опорах линий связи и между зданиями.

    - ОК-ОБЪЕКТ предназначены для прокладки внутри зданий и сооружений по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и кабель-ростам, в тоннелях и коллекторах при наличии особых требований пожарной безопасности. Внешняя оболочка ОК выполнена из полиэтилена, не распространяющего горения.

  - Требование к конструкции

## 3.2.1. Конструкция ОК, предлагаемая Заводом, должна обеспечивать его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.

    - Количество ОВ в кабеле определяется условиями Заказа.

    - Поставляемые строительные длины не должны содержать сращённые ОВ.

    - Оптический модуль должен представлять собой трубку из полибутилентерефталата (ПБТ) или других равноценных композиций, внутри которой располагаются 2, 4, 6 или более свободно уложенных ОВ. В случае конструкции с центральной трубкой максимальное количество оптических волокон равно 8.

    - Расцветка ОВ в модуле и расцветка модулей должны соответствовать таблице и уточняется в заказе:

### Таблица №1 Расцветка ОВ в модуле.

| Номер волокна | Используемые цвета | Число волокон в модуле |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие стандарту TIA/EIA-598C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 1 | Синий |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствие со стандартом |
| 2 | Оранжевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зеленый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коричневый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Серый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Черный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Желтый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Фиолетовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аква |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Оливковый |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительные цвета |
| 14 | Бежевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Темно-розовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Салатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - В случае модульного сердечника, заполняющий кордель должен быть чёрного цвета.

    - Преимущество отдаётся «сухим» сердечникам, т.е. сердечникам, в которых продольная водонепроницаемость обеспечивается водоблокирующими нитями и лентами. Данное требование распространяется только на ОК-Объект.

    - Толщина наружной оболочки ОК должна быть не менее 1,5 мм.

    - Ассортимент кабельной продукции должен включать ёмкости ОК: 288, 192, 144, 96, 48, 32, 24, 12, 8 оптических волокон (общее количество).

  - Требования по стойкости к механическим воздействиям

- ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1В, без деформации оптических волокон, при длине образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут):

- ОК-ЗПТ, не менее 2,7 кН;

- ОК-ГТС, не менее 2,7 кН;

- ОК-ГРУНТ, не менее 7 кН;

- ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»), не менее 9 кН;

- ОК-ПОДВЕС - (самонесущий), не менее 6 кН (при этом длина пролёта не должна превышать 80 метров);

- ОК-ОБЪЕКТ, не менее 1,5 кН.

- ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 минут, не менее 3-х испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания - пластина):

- ОК-ЗПТ, не менее 0,2 кН/см;

- ОК-ГТС, не менее 0,4 кН/см;

- ОК-ГРУНТ, не менее 0,4 кН/см;

- ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»), не менее 0,3 кН/см;

- ОК-ПОДВЕС - (самонесущий), не менее 0,3 кН/см;

- ОК-ОБЪЕКТ, не менее 0,2 кН/см.

- ОК должен быть стойким к ударному воздействию с энергией:

- ОК-ЗПТ, не менее 10 Дж;

- ОК-ГТС, не менее 10 Дж;

- ОК-ГРУНТ, не менее 30 Дж;

- ОК-ПОДВЕС - (с вынесенным силовым элементом тип «8»), не менее 5 Дж;

- ОК-ПОДВЕС - (самонесущий), не менее 5 Дж;

- ОК-ОБЪЕКТ, не менее 3 Дж.

- ОК должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре минус 30 °С. За исключением ОК-ОБЪЕКТ должна быть обеспечена возможность монтажа ОК при температуре окружающего воздуха минус 30°С.

- ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол ±360°, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды. ОК должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц.

- Требования по стойкости к климатическим воздействиям.

- Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК должен быть:

- ОК-ЗПТ, от минус 40°С до плюс 60°С;

- ОК-ГТС, от минус 40°С до плюс 60°С;

- ОК-ГРУНТ, от минус 40°С до плюс 60°С;

- ОК-ПОДВЕС (самонесущий, тип «8»), от минус 60°С до плюс 70°С;

- ОК-ОБЪЕКТ, от минус 40°С до плюс 60°С.

- ОК должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 шлейфа – первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных соединениях, ОК на барабане 12, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-D) с линейностью не более 0,04 дБ/дБ, второй шлейф -  измерителем оптической мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; число циклов не менее 2, изменение затухания не менее 0,05 дБ/км).

- Не должно быть вытекания гидрофобного компаунда при максимальном значении повышенной эксплуатационной температуры.

- ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

- Требования по стойкости к специальным воздействиям.

- ОК, предназначенные для эксплуатации в канализации и грунте должны быть продольно водонепроницаемыми при избыточном гидростатическом давлении 9,8 кПа.

- Наружная оболочка ОК, прокладываемых в грунте, канализации и на открытом воздухе, должна быть стойкой к воздействию атмосферных осадков, плесневых грибов, солнечного излучения.

- Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки, ОК, содержащих металлические элементы конструкции, между металлическими элементами и землёй (водой) должно быть не менее 2000 МОм*км (кроме ОК в исполнении, не распространяющем горения).

- ОК-Грунт, ОК-ГТС должны быть стойкими к повреждению грызунами (сертификации по ГОСТ 9.057-75 опционально).

- ОК-ГТС, ОК-ЗПТ, ОК-ГРУНТ должны быть стойкими к вмораживанию в лёд в соответствии с методикой EIA/TIA-455-98A (FOTP-98), метод B.

- ВОК в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке, и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, должны соответствовать исполнению — нг-HF) (HF) согласно ГОСТ-Р 53315-2009.

  - Требования к оптическим параметрам передачи

- Коэффициент затухания ОВ в ОК:

- Тип ОВ – G.652D для построения городских сетей и сетей доступа, с улучшенными изгибными характеристики;

- Длины волн – 1310 нм и 1550 нм;

- Коэффициент затухания;

- При длине волны 1310 нм - не более 0,35 дб/км;

- При длине волны 1550 нм - не более 0,22 дБ/км.

- Хроматическая дисперсия:

- Интервалы длин волн – 1285…1330 нм и 1525…1575 нм;

- Хроматическая дисперсия:

### При длине волны 1310 нм - не более 3,5 пс/(нм*км);

### При длине волны 1550 нм - не более 18 пс/(нм*км).

- Поляризационная модовая дисперсия (ПМД) линии, PMDQ не более 0,1 пс/√км.

  - Требования к материалам ОК

- Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

- Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах до плюс 70°С. Определение температуры каплепадения должно быть проведено в соответствии со Статьёй 4 IEC-60811-5-1.

- Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена средней плотности.

- Стальная проволока, должна быть плакирована алюминием.

# 4. Требования к надёжности

  - Срок службы материалов, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями на ускоренное старение материалов и расчётами изготовителя.

  - Срок хранения материалов составляет не менее одного года со дня производства:

    - Срок хранения ОК в условиях, рекомендуемых Заводом должен быть не менее 25 лет;

    - Срок хранения ОК при хранении его на таре Завода под навесом в полевых условиях должен быть не менее 10 лет.

  - Гарантии Завода на соответствие ОК настоящим техническим требованиям должны быть не менее 2-х лет с даты подписания Акта приёма-передачи ОК при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями Завода.

- Требования к безопасности и охране окружающей среды

  - Конструкция ОК должна исключать применение специальных мер безопасности при монтаже и эксплуатации ОК.

  - Оптический ОК-ОБЪЕКТ должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ-Р 53315-2009.

  - ОК не должны содержать опасных или токсичных химических веществ.

  - Конструкция оптических ОК и применяемые материалы должны обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических веществ.

- Требования к сертификации

6.1 	ОК должен   иметь действующую Декларацию о соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон» утверждённых Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. № 47.

- Требования к маркировке ОК

  - Маркировка ОК должны быть выполнена методом тиснения на внешней полиэтиленовой оболочке. Цвет маркировки – белый.

  - ОК должен иметь равномерно размещённую маркировку, содержащую следующую информацию:

    - Производитель ОК;

    - Условное обозначение ОК;

    - Количество ОВ в ОК;

    - Наименование владельца ОК – ПАО «Башинформсвязь»;

    - Год изготовления – 201Х год;

    - Погонный метр – ХХХХ м.

  - Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м.

- Требования к упаковке и маркировке, нанесённой на ярлыках, этикетках, таре

  - Упаковка и маркировка должны быть выполнены с учётом требований стандарта IEC-60794. Барабаны, на которых поставляется ОК, должны быть не возвратными.

  - Основные требования к упаковке:

    - ОК должен поставляться на барабанах, выполненных в соответствии с ГОСТ-5151-79 с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров ОК;

    - ОК должен быть намотан без перехлёста витков;

    - Расположение ОК на барабане должно исключать возможность захлёстывания витков ОК и взаимного проникновения слоёв намотки ОК на барабане при транспортировке и инсталляции;

    - Концы ОК должны быть герметично заделаны от проникновения внутрь сердечника жидкостей и газов. Концы ОК должны быть закреплены и легкодоступны;

    - Внутренний конец ОК, длиной не менее 2 м, должен быть выведен наружу и закреплён так, чтобы исключалась возможность механического повреждения;

    - Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при транспортировке и инсталляции ОК без деформации барабана;

    - Упаковка должна обеспечивать транспортирование ОК любым видом транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

    - Во всех барабанах отверстие в шейке должно быть укреплено стальными втулками и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию барабана при погрузке-разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и инсталляции ОК;

    - На наружных сторонах щёк барабана должна быть влагостойкая надпись: «Не класть плашмя», стрелка, указывающая направление разматывания барабана и манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое!»;

    - Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку, обеспечивающую защиту ОК.

  - Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или другого устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке барабана:

    - Товарный знак изготовителя;

    - № договора/Заказа

    - Грузополучатель;

    - Марка ОК;

    - № барабана;

    - Длина ОК, м;

    - Масса ОК брутто/нетто, кг;

    - Диаметр ОК, мм;

    - Допустимый радиус изгиба, мм;

    - Дата изготовления;

    - Знак Сертификата Минсвязи России по ОСТ.45.02-97.

  - Информация, указываемая в Паспорте на ОК:

    - Товарный знак изготовителя;

    - Номер технических условий и Сертификата соответствия (Декларации о соответствии);

    - Тип ОК;

    - № барабана;

    - Копия Сертификата соответствия Минсвязи РФ (Декларации о соответствии);

    - Оптическая и физическая длины ОК, м;

    - Номинальный диаметр, мм;

    - Погонная масса ОК, кг/км;

    - Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км;

    - Омическое сопротивление алюмополиэтиленовой ленты (если используется), ОМ/км;

    - Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм;

    - Номер ОВ, номер ОМ, Цветовая кодировка ОВ и ОМ, при этом сортировка по номеру ОВ по возрастанию;

    - Тип ОВ и фирма производитель ОВ;

    - Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1,55 мкм, дБ/км;

    - ПМД в ОВ в ОК, пс/√км, на длине волны 1,55 мкм;

    - Хроматическая дисперсия в ОВ (по паспорту изготовителя ОВ), пс/(нм*км);

    - Дата изготовления ОК;

    - Другая информация, согласованная с Заказчиком.

  - Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должны быть направлены Заказчику вместе с документами об отгрузке.

  - Кроме того, электронная версия паспорта ОК в формате PDF (не картинка) должна быть представлена по электронной почте Заказчику по его требованию

- Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

- Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.

Раздел 2. Требования к межэтажному оптическому кабелю

  - Требования по назначению

  - ОК предназначены для защиты ОВ от внешних воздействий. ОК предназначены для прокладки внутри зданий и сооружений по стенам, в вертикальных и горизонтальных кабелепроводах и по кабель-ростам. Внешняя оболочка ОК выполнена из полиэтилена, не распространяющего горения.

  - Требование к конструкции:

    - Кабель предназначен для прокладки внутри здания в существующих или вновь построенных кабельных стояках, чердаках, технических и подвальных помещениях.

    - Кабель должен иметь модульную конструкцию без использования водо-блокирующего геля. Конструкция кабеля должна позволять извлечение модуля длиной не менее 2м. Модуль должен содержать одно волокно. Цветовая маркировка модулей должна соответствовать стандарту ANSI/TIA/EIA 598A.

    - Внешняя оболочка кабеля должна быть выполнена из материала, не поддерживающего горение и не выделяющего галогены. Кабель должен иметь сертификат пожарной безопасности и декларацию Министерства связи.

    - Оптические волокна должны соответствовать стандарту ITU-T G657A и должны быть совместимы с волокнами, выполненными по стандарту ITU-T G652D.

    - Буфер 250мк должен позволять лёгкое снятие на длину не менее 300мм.

    - Конструкция кабеля должна предохранять оптические модули от повреждения в процессе монтажа и эксплуатации.

    - Кабель должен быть полностью диэлектрическим.

    - Минимальный радиус изгиба кабеля: 20 диаметров внешней оболочки кабеля.

    - Кабель должен соответствовать IEC 61300-3-1 (Внешняя проверка изделия на наличие трещин, дефектов или заломов).

    - Кабель должен соответствовать IEC 60794-1-2

    - Максимальное статическое растягивающие усилие, не менее: 400N

    - Максимальное раздавливающее усилие, не менее: 1кН/100мм

    - Ассортимент кабельной продукции должен включать ёмкости ОК: 6,8, 12, 16, 24, 32 оптических волокон (общее количество).

  - Требования по стойкости к механическим воздействиям

- ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1В, без деформации оптических волокон, при длине образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут): не менее 0,4 кН.

- ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 минут (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 минут, не менее 3-х испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания - пластина): не менее 0,1 кН/см.

- ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол ±360°, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды.

- ОК должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц.

- Требования по стойкости к климатическим воздействиям.

- Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК должен быть: от минус 40°С до плюс 60°С.

- ОК должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 шлейфа – первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных соединениях, ОК на барабане 12, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-D) с линейностью не более 0,04 дБ/дБ, второй шлейф -  измерителем оптической мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; число циклов не менее 2, изменение затухания не менее 0,05 дБ/км).

- ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С.

- ВОК в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке, и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, должны соответствовать исполнению согласно ГОСТ-Р 53315-2009.

  - Требования к материалам ОК

## Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

- Требования к производителю оборудования

- Поставщик должен иметь возможность обеспечить Заказчику ознакомление с производством ОК.

- Поставщик должен иметь собственную испытательную базу для проверки всех, указанных в ТУ, параметров предлагаемого ОК, подлежащих приёмо-сдаточным и периодическим испытаниям.

- В противном случае Поставщик должен обеспечить возможность проведения испытаний из числа периодических в сторонней лаборатории, которые может потребовать комиссия Заказчика, оплатить проезд, проживание и другие командировочные расходы, связанные с этим перемещением.

- Поставщик должен обеспечить возможность за счёт Заказчика проведение типовых испытаний ОК в согласованные сроки.

- Поставщик должен иметь поддерживаемую Систему Менеджмента Качества, сертифицированную на соответствие ISO-9000 и, желательно, ISO-14000.

- Поставщик должен представить по запросу технологическую документацию создания ОК, упомянутых в данном документе.

- Поставщик должен иметь опыт использования своих ОК с рекомендуемыми муфтами, арматурой и бирками, подтверждённый отзывами потребителей.

- Поставщик должен располагать специалистами, с подтверждённым опытом работы, для решения технических вопросов на месте проведения работ (строительства ВОЛС). Допускается привлечение субподрядной инжиниринговой компании для выполнения данных работ, специалистам которой, Поставщик выдаст доверенность для решения данных задач от имени Поставщика. Перечень возможных технических вопросов, решаемых специалистами, но, не ограничиваясь этим:

- проведение установочного совещания с подрядчиком (без дополнительной оплаты);

- оформление рекламации (без дополнительной оплаты);

- проведение инструктажа-обучения представителей технического надзора, с выдачей сертификата произвольного образца (возможно на базе Поставщика, без дополнительной оплаты);

- проведение обучения персонала подрядчика (сварщиков-спайщиков) разделке ОК и монтажа в муфтах (по отдельным счетам, в случае предложения ОК с центральной трубкой должно входить в стоимость);

- проведение инструктажа-обучения персонала подрядчика прокладке ОК (по отдельным счетам);

- периодический контроль правильности прокладки ОК и монтажа муфт (по отдельным счетам);

- приёмка ВОЛС в эксплуатацию в т.ч., работа в составе рабочей комиссии (без дополнительной оплаты).

- Поставщик должен иметь длительные отношения с логистической (транспортной) компанией для обеспечения качественной бесперебойной доставки материалов по требованию Заказчика.

- Требования к надёжности

- Срок службы материалов, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями на ускоренное старение материалов и расчётами изготовителя.

- Срок хранения материалов составляет не менее одного года со дня производства:

- Срок хранения ОК в условиях, рекомендуемых Заводом должен быть не менее 25 лет;

- Срок хранения ОК при хранении его на таре Завода под навесом в полевых условиях должен быть не менее 10 лет.

- Гарантии Завода на соответствие ОК настоящим техническим требованиям должны быть не менее 2-х лет с даты подписания Акта приёма-передачи ОК при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями Завода.

- Требования к безопасности и охране окружающей среды

  - Конструкция ОК должна исключать применение специальных мер безопасности при монтаже и эксплуатации ОК.

  - Оптический кабель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным ГОСТ 12.2.007.14 п.2 и ГОСТ-Р 53315-2009.

  - ОК не должны содержать опасных или токсичных химических веществ.

  - Конструкция оптических ОК и применяемые материалы должны обеспечивать его разделку без применения опасных или токсичных химических веществ.

- Требования к сертификации

ОК должен   иметь действующую Декларацию о соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон» утверждённых Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. № 47.

- Требования к маркировке ОК

- ОК должен иметь равномерно размещённую маркировку, содержащую следующую информацию:

- Производитель ОК;

- Условное обозначение ОК;

- Количество ОВ в ОК;

- Наименование владельца ОК – ПАО «Башинформсвязь» (необязательное условие, согласовать с Заказчиком);

- Год изготовления – 20ХХ год;

- Погонный метр – ХХХХ м.

- Маркировка ОК должна быть нанесена регулярно с шагом 1 м.

- Требования к упаковке и маркировке, нанесённой на ярлыках, этикетках, таре

- Упаковка и маркировка должны быть выполнены с учётом требований стандарта IEC-60794. Барабаны, на которых поставляется ОК, должны быть не возвратными.

- Основные требования к упаковке:

    - ОК должен поставляться на барабанах, выполненных в соответствии с ГОСТ-5151-79 с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров ОК;

    - ОК должен быть намотан без перехлёста витков;

    - Расположение ОК на барабане должно исключать возможность захлёстывания витков ОК и взаимного проникновения слоёв намотки ОК на барабане при транспортировке и инсталляции;

    - Концы ОК должны быть герметично заделаны от проникновения внутрь сердечника жидкостей и газов. Концы ОК должны быть закреплены и легкодоступны;

    - Внутренний конец ОК, длиной не менее 2 м, должен быть выведен наружу и закреплён так, чтобы исключалась возможность механического повреждения;

    - Барабаны должны выдерживать все требуемые условия при транспортировке и инсталляции ОК без деформации барабана;

    - Упаковка должна обеспечивать транспортирование ОК любым видом транспорта на необходимое расстояние при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

    - Во всех барабанах отверстие в шейке должно быть укреплено стальными втулками и фланцевыми пластинами, исключающими деформацию барабана при погрузке-разгрузке, транспортировке, установке на механизмы и инсталляции ОК;

    - На наружных сторонах щёк барабана должна быть влагостойкая надпись: «Не класть плашмя», стрелка, указывающая направление разматывания барабана и манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое!»;

    - Каждый барабан должен иметь сплошную обшивку, обеспечивающую защиту ОК.

- Информация, указываемая на пластине, выполненной из металла или другого устойчивого к влаге прочного материала, устанавливаемой на наружной щеке Барабана:

    - Товарный знак изготовителя;

    - № договора/Заказа

    - Грузополучатель;

    - Марка ОК;

    - № барабана;

    - Длина ОК, м;

    - Масса ОК брутто/нетто, кг;

    - Диаметр ОК, мм;

    - Допустимый радиус изгиба, мм;

    - Дата изготовления;

    - Знак Сертификата Минсвязи России по ОСТ.45.02-97.

- Информация, указываемая в Паспорте на ОК:

    - Товарный знак изготовителя;

    - Номер технических условий и Сертификата соответствия (Декларации о соответствии);

    - Тип ОК;

    - № барабана;

    - Копия Сертификата соответствия Минсвязи РФ (Декларации о соответствии);

    - Оптическая и физическая длины ОК, м;

    - Номинальный диаметр, мм;

    - Погонная масса ОК, кг/км;

    - Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км;

    - Омическое сопротивление алюмополиэтиленовой ленты (если используется), ОМ/км;

    - Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм;

    - Номер ОВ, номер ОМ, Цветовая кодировка ОВ и ОМ, при этом сортировка по номеру ОВ по возрастанию;

    - Тип ОВ и фирма производитель ОВ;

    - Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1,55 мкм, дБ/км;

    - ПМД в ОВ в ОК, пс/√км, на длине волны 1,55 мкм;

    - Хроматическая дисперсия в ОВ (по паспорту изготовителя ОВ), пс/(нм*км);

    - Дата изготовления ОК;

    - Другая информация, согласованная с Заказчиком.

- Второй экземпляр паспорта, в том числе электронная версия, должны быть направлены Заказчику вместе с документами об отгрузке.

- Кроме того, электронная версия паспорта ОК в формате PDF (не картинка) должна быть представлена по электронной почте Заказчику по его требованию.

- Требования к монтажу

Поставщик должен указать все мероприятия по подготовке места для монтажа, которые должен выполнить Заказчик. Поставщик обязан предоставить Заказчику по его требованию любую необходимую информацию, способствующую Заказчику в проведении монтажа.

- Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что ответственность за доставку возлагается на Поставщика.

- Хранение и архивирование

Подлинник настоящих Технических требований во время срока действия хранится в Департаменте сетей фиксированного доступа корпоративного центра в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ПАО «Башинформсвязь».

Приложение № 7

к Техническому заданию

«Требования к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB, КТВ в здании».

«Требования к телекоммуникационным боксам для размещения пассивного оборудования FTTB в здании (ЯР)».

- Металлический, вандалозащищенный корпус из листового металла. Основная часть представляет собой металлическую конструкцию, в форме бокса, с задней стенкой. На задней стенке конструкцией предусмотрены 4 отверстия для крепления коробки к стене и 4 отверстия для установки рам (опор) под плинты типа KRONE. Наличие универсального замка (универсальный ключ – один ключ должен открывать и закрывать замки всех ЯР).

- Укомплектовать опорами (рамами), предназначенной для установки 6 (шести) плинтов типа KRONE. Крепление опор (рам) съёмное, на болтах. Требуемый тип опор (рам) показан на рис.1.

- Укомплектовать плинтами типа «KRONE» с нумерацией пар 00-09 в кол-ве 3 (трёх) шт. в случае ввода одного кабеля 25х2 и от 3 до 6 шт. в случае ввода 2-х кабелей и более.

- Размеры Ш х В х Г: 255*180*105мм.

- Не менее 2-х кабельных вводов диаметром – 50 мм.

- 12 отверстий (по 6 сверху и снизу) для вывода абонентских кабелей диаметром 8мм, закрыты резиновыми заглушками.

- Монтаж на стену производится дюбель - гвоздём (минимум Ø6*60) в количестве 4 шт.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размеры изделия | Ш х В х Г, мм | 255*180*105мм |
| Температура эксплуатации | °С | -60 … +70 |
| Температура хранения | °С | -25 … +55 |
| Влажность воздуха | % | 0…80 |
| Степень защиты от внешних условий | ГОСТ 14254-96 | IP31 |
| Количество замков | шт. | 1 |

Рисунок 1. Общий вид (ЯР) для размещения пассивного оборудования FTTB. Отверстия под опоры (рамы), часть отверстий для ввода АЛ, заглушки и плинты условно не показаны. На рисунке показан необходимый тип опор (рам) для размещения плинтов.

Рисунок 2. Задняя стенка (ЯР) с расположением крепёжных (d=8 мм) и монтажных (d= 4 мм) отверстий под опору/раму с плинтами.

Рисунок 3. (ЯР) вид сверху/снизу, сбоку и со стороны дверцы.

Рисунок 4. Установка рамы с плинтами в (ЯР) для FTTB

Коробка антивандальная АК тип.1.

Коробка АК предназначена для установки в ней устройств по распределению сигналов КТВ к абонентам, внутри помещений, доступ к которым для посторонних лиц ограничен. Она состоит из металлического корпуса с толщиной металла 1,5 мм с открывающейся дверцей на шарнирах с толщиной металла 1,5 мм. Наличие универсального замка (универсальный ключ – один ключ должен открывать и закрывать замки всех АК). В корпусе имеются отверстия для производства необходимой разводки (в стандартном исполнении 2 отверстия Ø50). Монтаж на стену производится дюбель-гвоздём Ø6*60 в количестве 4 шт.  Размер 255х180х70мм.

Рисунок 5. Антивандальная коробка тип.1 Вид сверху/снизу, сбоку и со стороны дверцы.

Коробка антивандальная АК тип.2.

Коробка АК предназначена для установки в ней устройств по распределению сигналов КТВ к абонентам, внутри слаботочных щитов (поэтажных распределительных щитов, для блокирования несанкционированных подключений. Конструкция согласовывается с Заказчиком отдельно.

Приложение № 8 к Техническому заданию

Данные макеты предоставлены для образца!

Формат имиджевых наклеек и маркировочных бирок

Наклейки для ОРШ имеют другие размеры - 300х300 мм.

Макет наклейки тип.1                                                               Макет наклейки тип.2

Для наклейки на ТШ/ОРШ, ОРК, ЯР, КБ/КЯ, АК, слаботочный щит  │ Для наклейки на трубостойку

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага.

Макет для печати получить у Заказчика

Формат идентификационных кабельных бирок

Макет маркировочной бирки (идентификационной бирки-шильда) тип. 3

Для маркировки кабелей исключительно внутри помещений. Применяется для кабелей МПК, RG-11, кабелей эл. питания (кроме ВОК).

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага. Цвет: пантон -258С

Макет для печати получить у Заказчика

Макет маркировочной бирки (идентификационной бирки-шильда) тип. 4

Применяется для маркировки всех кабелей (кабели ВОК, МПК, RG-11, кабели эл. питания) вне помещений и зданий (наружных), за исключением размещённых в кабельной канализации. Кабели ВОК маркируются данными бирками и внутри помещений и зданий.

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских розеток и пр. тип. 5

Применяется для маркировки оконечных абонентских устройств (розеток, коробок) при строительстве абонентской сети до квартир.

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага. Цвет: пантон -258С

Макет для печати получить у Заказчика

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских сетей пр. тип. 6

Применяется для маркировки всех кабелей абонентских сетей UTP, RG, типа ОВП-2 по трассе прокладки и внутри квартир, защитных трубок для однозначной идентификации собственника, а также для оконечных абонентских устройств (розеток, коробок) при необходимости

Все размеры на чертеже указаны в мм.

Материал ламинированная самоклеящаяся бумага. Цвет: пантон -258С

Макет для печати получить у Заказчика

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских сетей пр. тип. 7

Применяется для маркировки оконечных устройств на сетях Заказчика (ТШ, ОРШ, ОРК, ЯР/ШАН/КРТ, АК и т.п.), а также сооружений, элементов сети   и оборудования (трубостоек, счётчиков, муфт совместно с имиджевыми наклейками тип. 1 и тип. 2

Макет маркировочной бирки (идентификационной) наклейки для абонентских сетей пр. тип. 8

Применяется для маркировки монтажных (распаечных) коробок любой конфигурации в квартирах, устанавливаемых вместо розеток.

Приложение № 9

к Техническому заданию

Пример абонентского блока розеток. (Справочно)

1. Блок из 3-х розеток

Схема соединительных элементов на этапе сдачи дома в эксплуатацию

Схема соединительных элементов после сдачи дома в эксплуатацию при наличии потребности в охранной сигнализации

- Пример блока из 4-х розеток

- Пример комбинированного блока 4 розеток (3 слота)

Приложение №10

к Техническому заданию

Схема организации беспроводного решения по видеонаблюдению в лифте

Приложение № 11

к Техническому заданию

Схема организации проводного решения по видеонаблюдению в лифте

Приложение №12

к Техническому заданию

Схема возможного размещения ТД Wi-Fi

Приложение №13

к Техническому заданию

Пример размещения IP камер на фасаде дома

Приложение №14

к Техническому заданию

Типовые схемы использования IP-домофона

Схема подключения удалённых дверей