ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству мультисервисной сети

доступа по технологии GPON в мкр. Южный (квартирный сектор),

мкр. Юрматы (частный сектор) г. Ишимбай

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам г. Ишимбай |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа мкр. Южный: 1 110 руб./абонентский порт. 2. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа мкр. Юрматы: 3 000 руб./абонентский порт 3. Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 31.12.12 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Мкр. Южный – 1792 квартиры - 1792 абонентов телефонии; - 1792 пользователей высокоскоростного доступа в Интернет. Мкр. Юрматы – 288 домохозяйств. - 288 абонентов телефонии; - 288 пользователей высокоскоростного доступа в Интернет. |
| 8. | Основные требования | 1. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 2. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений: Мкр. Южный: - установка шкафов антивандальных – 55шт. - монтаж коробок КРН-8 – 224 шт. - монтаж делителей 1х4 – 65 шт. - монтаж делителей 1х8 – 224 шт. - монтаж ШКОС- 32 – 122 шт. - прокладка ОКЛ- 8 – 500м. - подвеска ОКТ-8 – 8 150 м. - подвеска ОКТ-16 – 1 000м - подвеска ОКТ-32 – 500м - подвеска ОКТ-48 – 500м - монтаж муфт – 3 шт. - установка трубы ПВХ – 3 195м. Мкр. Юрматы: - монтаж делителей 1х4 в муфтах МТОК – 74 шт. - монтаж делителей 1х8 в муфтах МТОК – 11 шт. - монтаж ШКОС-32 -1 шт. - монтаж муфт Л6/108 – 1 шт. - монтаж муфт Л6/В-8SC – 74 шт. - подвеска ОКТ-8 – 5 500 м. - подвеска ОКТ-16 – 1 800м - подвеска ОКТ-32 – 250м |