|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа ADSL

н.п. Аллагирово, Шарипкулово, Старобабичево, Старошареево, Савалеево, Константиновка, Сахаево, Кабаково, Орловка, Адзитарово Кармаскалинский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам Кармаскалинского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 2 465 000(два миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 636 портов, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 20.08.15 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п.: Аллагирово, Шарипкулово, Старобабичево, Старошареево, Савалеево, Константиновка, Сахаево, Кабаково, Орловка, Адзитарово – 636 портов. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1.Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. н.п. Аллагирово: 3.1. Установка опор/подпор – 40 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 3.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 130 м. 3.3. Прокладка КЦПппВП 10х2 в грунте – 250 м. 3.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 170 м. 3.5. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 50 м. 3.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 250 м. 3.7. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 300 м. 3.8. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 270 м. 3.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 10/2 – 1 шт. 3.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 3.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 2 шт. 3.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 3.13. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 8 шт. 3.14. Установка желоба защитного с накладками – 9 м. 3.15. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 3.16. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 4. н.п. Шарипкулово: 4.1. Установка опор/подпор – 75 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 4.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 950 м. 4.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 270 м. 4.4. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 500 м. 4.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 550 м. 4.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 300 м. 4.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 4.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 1 шт. 4.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 2 шт. 4.10. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 10 шт. 4.11. Установка желоба защитного с накладками – 6 м. 4.12. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 4.13. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 5. н.п. Старобабичево: 5.1. Установка опор/подпор – 20 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 5.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 150 м. 5.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 850 м. 5.4. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 5.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 5.6. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 3 шт. 5.7. Монтаж плинтов LSA - 4 компл. 5.8. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 6. н.п. Старошареево: 6.1. Установка опор/подпор – 95 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 6.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 620 м. 6.3. Прокладка КЦПппВП 10х2 в грунте – 170 м. 6.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 250 м. 6.5. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 250 м. 6.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 320 м. 6.7. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 280 м. 6.8. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 1 020 м. 6.9. Прокладка КЦПппВП 50х2 в грунте – 900 м. 6.10. Прокладка КЦПппВП 100х2 в грунте – 150 м. 6.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 6.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 3 шт. 6.13. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 6 шт. 6.14. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/2 – 1 шт. 6.15. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 16 шт. 6.16. Установка желоба защитного с накладками – 21 м. 6.17. Монтаж плинтов LSA - 15 компл. 6.18. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 7. н.п. Савалеево 7.1. Установка опор/подпор – 57 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 7.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 2 045 м. 7.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 840 м. 7.6. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 270 м. 7.8. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 650 м. 6.10. Прокладка КЦПппВП 50х2 в грунте – 350 м. 6.10. Прокладка КЦПппВП 100х2 в грунте – 475 м. 7.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 6 шт. 7.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 3 шт. 7.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 1 шт. 7.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 7.12. Монтаж муфт ТУМ-КС 100/3 – 2 шт. 7.15. Монтаж КРТМ 10х2 – 13 компл. 7.13. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 10 шт. 7.14. Установка желоба защитного с накладками – 9 м. 7.15. Монтаж плинтов LSA - 20 компл. 7.16. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 8. н.п. Константиновка 8.1. Установка опор/подпор – 25 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 8.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 370 м. 8.3. Прокладка КЦПппВП 10х2 в грунте – 200 м. 8.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 230 м. 8.5. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 220 м. 8.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 640 м. 8.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 8.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – шт. 8.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 8.10. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 5 шт. 8.11. Установка желоба защитного с накладками – 12 м. 8.12. Монтаж плинтов LSA - 5 компл. 8.13. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 9. н.п. Сахаево 9.1. Установка опор/подпор – 64 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 9.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 570 м. 9.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 630 м. 9.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 255 м. 9.5. Прокладка КЦПппВП 30х2 в грунте – 220 м. 9.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 190 м. 9.7. Прокладка КЦПппВП 50х2 в грунте – 800 м. 9.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 9.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 9.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 1 шт. 9.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 9.12. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 8 шт. 9.13. Установка желоба защитного с накладками – 12 м. 9.14. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 9.15. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 10. н.п. Кабаково 10.1. Установка опор/подпор – 27 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 10.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 420 м. 10.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 400 м. 10.4. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 10.5. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 3 шт. 10.6. Монтаж плинтов LSA - 3 компл. 10.7. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 11. н.п. Орловка 11.1. Установка опор/подпор – 20 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 11.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 550 м. 11.3. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 340 м. 11.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 150 м. 11.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 11.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 11.7. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 4 шт. 11.8. Установка желоба защитного с накладками – 6 м. 11.9. Монтаж плинтов LSA - 5 компл. 11.10. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 12. н.п. Адзитарово 12.1. Установка опор/подпор – 77 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 12.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 610 м. 12.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 1 290 м. 12.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 710 м. 12.5. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 6 шт. 12.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 2 шт. 12.7. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 9 шт. 12.8. Установка желоба защитного с накладками – 6 м. 12.9. Монтаж плинтов LSA - 10 компл. 12.10. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 13. Выполнить нумерацию установленных опор и кабельных ящиков. 14. В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоке технического совещания. 15. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, прокладки кабелей связи, с GPS/ГЛОНАСС-привязками установки опор, оптических и медных муфт, нумерацией опор, оптических и медных муфт. 16. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 12. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности. 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 17. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 18. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 19. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 20. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 21. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 22. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 23. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 24. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru Начальник Кармаскалинского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хусаинов С.Х. Тел. 8-347-221-55-31 e-mail: s.husainov@bashtel.ru |